### průvodní zpráva

„ZPRACOVÁNÍ PD NA DEMOLICI OBJEKTU V K.Ú. RÁJOV U TŘÍSKOLUP“

### A.1 Identifikační údaje

### A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:	Zpracování PD na demolici objektu v k.ú. Rájov u Třískolup

Rájov

Místo stavby:	Rájov,  p.č. 65/1, 65/2, Rájov u Třískolup

### A.1.2 Údaje o vlastníkovi

      - Vlastník:	Česká Republika

- Uživatel:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3

### A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Projektant:	SUDOP Project Plzeň, a. s., Plachého 35, 301 00 Plzeň

Statutární zástupce: MUDr. Jindřich Sitta, ředitel společ.

IČO: 45 35 91 48, DIČ: CZ 45 35 91 48

Odpovědný projektant stavby: 	Ing. Věra Řezníčková	SUDOP Project Plzeň a.s.

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby pod č. 0201149

Stavební řešení:	Michala Bartoňová 	SUDOP Project Plzeň a.s.

Rozpočet a soupis prací:	Jiří Lukeš

### A.2 Seznam vstupních údajů

Pro vytvoření dokumentace byly využity údaje z katastru nemovitostí, vlastní zaměření stavby.

### A.3 Údaje o území

Odstraňovaná stavba se nachází na pozemku Města Přimda p.č. 65/1, a na pozemku pana Ing. Jana Šmehyla p. č. 65/2. Pozemek je v svažitý,  částečně zatravněn, nachází se v k.ú. Rájov u Třískolup. Dopravně je pozemek přístupný stávající příjezdovou cestou.

Řešené území nepodléhá žádné ochraně území. Pozemek neleží v záplavovém ani poddolovaném území, odtokové poměry zůstanou po provedení demolice zachovány. Demolice nevyžaduje žádné kácení dřevin. Demolice nevyvolává žádné související investice.

K provedení bouracích prací budou využity pouze dotčené pozemky Města Přimda p.č. 65/1, a pana Ing. Jana Šmehyla p. č. 65/2.

### A.4 Údaje o stavbě

Projektová dokumentace řeší odstranění jednopodlažního zděného objektu s půdou a zastřešeného sedlovou střechou s azbestocementovou střešní krytinou. Objekt je zděných z plných pálených cihel  - viz půdorys. Základy betonové a kamenné. Podlaha v celém objektu je betonová. Okna a dveře jsou ocelová, strop dřevěný trámový se škvárobetonem. Součástí objektu jsou i kovové konstrukce, kterou jsou přikotveny do obvodových stěn.

Dále je k objektu přistavěn dřevěný přístřešek z kulatin ø200 mm zastřešeného plochou střechou z plechovou střešní krytinou.

Zastavěná plocha objektu:  728 m2, obestavěný prostor 6552m3.

Zastavěná plocha přístřešku: 239,5 m2, obestavěný prostor 816m3.

Demolice bude zahájena v červnu 2018. Celková doba demolice bude cca 1 měsíc.

Příjezdová komunikace bude pravidelně čištěna a kropena, aby nedocházelo ke znečištění silnice. Demoliční práce budou prováděny v denních hodinách, aby nedocházelo k ovlivňování okolí hlukem ve večerních a nočních hodinách. Stavby na sousedních pozemcích nebudou ani ohroženy ani negativně dotčeny.

### A.5 Členění odstraňované stavby

Demolice se týká pouze jedné stavby, odstraňovaná stavba nebude členěna na etapy.

Vypracoval: Michala Bartoňová							10/2017