Příloha č. 3b

Specifikace služeb Ad hoc

pozn.: není-li v popisu jednotlivých položek uvedeno jinak, zahrnují jednotlivé služby ad hoc dodávku veškerého materiálu nezbytného k jejich provedení včetně drobného materiálu, náklady na ekologickou likvidaci odpadu a další související náklady mimo nákladů na dopravu do a z místa plnění. Likvidace přebytečného materiálu bude dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Tuto skutečnost musí uchazeči odpovídajícím způsobem zohlednit při stanovení nabídkové ceny.

Opravy šachet a poklopů čerpacích stanic:

- Výměna betonového poklopu za původní s použitím zdvihacího zařízení bez rozlišení DN

Položka zejména zahrnuje:

- odstranění stávajícího poklopu, včetně naložení na dopravní prostředek a jeho likvidace

- odstranění, naložení a likvidace stavební suti dle zákona o odpadech v platném znění

- osazení nového poklopu za použití zdvihacího zařízení vč. souvisejících stavebních a montážních prací

Součástí jednotkové ceny položky není cena poklopu, jehož pořízení bude realizováno jako dodávka Produktu ve smyslu VOP.

- Výměna ocelového poklopu za původní s použitím zdvihacího zařízení

Položka zejména zahrnuje:

- odstranění stávajícího poklopu, včetně naložení na dopravní prostředek a jeho likvidace

- odstranění, naložení a likvidace nepotřebného materiálu

- osazení nového poklopu za použití zdvihacího zařízení vč. souvisejících stavebních a montážních prací

Součástí jednotkové ceny položky není cena poklopu, jehož pořízení bude realizováno jako dodávka Produktu ve smyslu VOP.

- Doplnění chybějícího betonového nebo ocelového poklopu za původní s použitím zdvihacího zařízení bez rozlišení DN

Položka zejména zahrnuje:

- osazení nového poklopu za použití zdvihacího zařízení vč. souvisejících stavebních a montážních prací

Součástí jednotkové ceny položky není cena poklopu, jehož pořízení bude realizováno jako dodávka Produktu ve smyslu VOP.

- Výměna betonové skruže bez rozlišení DN

Položka zejména zahrnuje:

- odstranění stávající skruže, včetně naložení na dopravní prostředek a její likvidace

- odstranění, naložení a likvidace stavební suti, dle zákona o odpadech v platném znění

- osazení nové skruže za použití zdvihacího zařízení vč. souvisejících stavebních a montážních prací, zemních prací

Součástí jednotkové ceny položky není cena skruže, jejíž pořízení bude realizováno jako dodávka Produktu ve smyslu VOP.

- Výměna oplocení přes výšku 160 cm do 180 cm, materiál strojové pletivo Zn/PVC s napínacími dráty, s ostnatým drátem

Položka zejména zahrnuje:

- odstranění poškozeného pletiva, včetně napínacích a ostnatých drátů

- naložení pletiva na dopravní prostředek a jeho likvidaci

- osazení nového pletiva, včetně napínacích a ostnatých drátů

- související montážní práce

- dodávku pletiva a souvisejícího materiálu (napínací dráty apod.)

- Výměna oplocení přes výšku 180 cm do 220 cm, materiál strojové pletivo Zn/PVC s napínacími dráty, s ostnatým drátem

Položka zejména zahrnuje:

- odstranění poškozeného pletiva, včetně napínacích a ostnatých drátů

- naložení pletiva na dopravní prostředek a jeho likvidaci

- osazení nového pletiva, včetně napínacích a ostnatých drátů

- související montážní práce

- dodávku pletiva a souvisejícího materiálu (napínací dráty apod.)

- Výměna plotových sloupků do 250 cm

Položka zejména zahrnuje:

- odstranění poškozeného sloupku, včetně odstranění betonového základu

- naložení sloupku na dopravní prostředek a jeho likvidaci

- osazení nového sloupku včetně nového betonového základu

- související stavební, zemní, montážní práce

Součástí jednotkové ceny položky není cena materiálu (sloupků průběžných, rohových, vzpěr bez rozlišení materiálu – ocel, beton). Pořízení materiálu souvisejícího s výměnou bude realizováno jako dodávka Produktu ve smyslu VOP.

Opravy technologických celků HOZ:

- Diagnostika čerpadla

Položka zejména zahrnuje:

- demontáž poškozeného čerpadla, včetně výtlačného potrubí v čerpací jímce

- posouzení závady čerpadla a návrh způsobu opravy nezávislým odborným servisem

- manipulace s čerpadlem, vč. využití pojízdné dílny nebo centrály, vč. souvisejících montážních prací

- spojovací a těsnící materiál nezbytný k této montáži a demontáži, manipulace s čerpadlem, využití pojízdné dílny nebo centrály

- Diagnostika čerpadla s montáží náhradního čerpadla

Položka zejména zahrnuje:

- demontáž poškozeného čerpadla, včetně výtlačného potrubí v čerpací jímce

- montáž náhradního čerpadla,

- posouzení závady čerpadla a návrh způsobu opravy nezávislým odborným servisem

- spojovací a těsnící materiál nezbytný k této montáži a demontáži, manipulace s čerpadlem, využití pojízdné dílny nebo centrály

- Osazení opraveného nebo nového čerpadla (demontáž nefunkčního čerpadla provedena v rámci položky 8)

Položka zejména zahrnuje:

- manipulace s opraveným nebo novým čerpadlem, využití pojízdné dílny nebo centrály, vč. souvisejících montážních prací

- montáž opraveného nebo nového čerpadla a výtlačného potrubí v čerpací jímce, včetně spojovacího a těsnícího materiálu

- likvidace neopravitelného čerpadla ve smyslu VOP

Součástí jednotkové ceny položky není cena opravy čerpadla případně cena nového čerpadla, jehož pořízení bude realizováno jako dodávka Produktu ve smyslu VOP.

- Osazení opraveného nebo nového čerpadla s demontáží náhradního čerpadla (demontáž nefunkčního čerpadla provedena v rámci položky 8)

Položka zejména zahrnuje:

- demontáž náhradního čerpadla

- manipulace s opraveným nebo novým čerpadlem, využití pojízdné dílny nebo centrály, vč. souvisejících montážních prací

- montáž opraveného nebo nového čerpadla včetně spojovacího a těsnícího materiálu

- likvidace neopravitelného čerpadla ve smyslu VOP

Součástí jednotkové ceny položky není cena opravy čerpadla případně cena nového čerpadla, jehož pořízení bude realizováno jako dodávka Produktu ve smyslu VOP.

- Doplnění čerpadla

Položka zejména zahrnuje:

- manipulace s novým čerpadlem, využití pojízdné dílny nebo centrály, vč. souvisejících montážních prací

- montáž nového čerpadla včetně spojovacího a těsnícího materiálu

Součástí jednotkové ceny položky není cena nového čerpadla, jehož pořízení bude realizováno jako dodávka Produktu ve smyslu VOP.

- Pronájem čerpadla

Položka zejména zahrnuje:

- zajištění nepřetržitého provozu čerpací stanice po dobu od osazení do ukončení opravy pronajmutím vlastního čerpadla odpovídajících parametrů k potřebnému objemu čerpání na příslušné ČSO

- pronájem čerpadla zahrnuje i provádění pravidelných kontrol dle klimatických a technických podmínek

- Pořízení náhradního výtlaku pro pronájem čerpadla

Položka zejména zahrnuje:

- zajištění provizorního výtlaku od náhradního čerpadla do recipientu bez rozlišení DN a materiálu potrubí včetně montáže a demontáže pro zjištění závady v čerpací jímce

- Oprava, výměna přívodních kabelů elektrické instalace

Položka zejména zahrnuje:

- hloubení rýh (hloubka uložení do 1m)

- demontáž a odstranění stávající kabeláže, její odvoz a likvidace

- uložení kabelů do pískového lože, připojení kabeláže

- dodávka a umístění výstražné folie a chráničky PVC (Kopoflex) včetně souvisejících montážních a zemních prací

- hutněný zásyp výkopkem, související terénní úpravy

- spotřební a montážní materiál

Součástí jednotkové ceny položky není cena nové kabeláže, jejíž pořízení bude realizováno jako dodávka Produktu ve smyslu VOP.

- Oprava, výměna výtlačného, sacího potrubí mimo čerpací jímku nebo objekt čerpací stanice - ocel případně PE/PVC bez rozlišení DN, hloubka do 1,5 m

Položka zejména zahrnuje:

- hloubení rýh do hl. 1,5m

- demontáž a montáž (vč. napojení) výtlačného nebo sacího potrubí

- oprava či výměna čerpacího nebo sacího potrubí (případně jeho části)

- uložení výtlačného nebo sacího potrubí do pískového lože

- obsyp, zásyp vytěženou zeminou

- hutnění, terénní úpravy, zatravnění

- jiné související montážní a zemní práce včetně spojovacího a těsnícího materiálu

- využití pojízdné dílny nebo centrály

Součástí jednotkové ceny položky není cena nového potrubí případně jednotlivých komponentů (příruby, kolena, redukce, klapky), jejichž pořízení bude realizováno jako dodávka Produktu ve smyslu VOP.

- Oprava, výměna výtlačného, sacího potrubí mimo čerpací jímku nebo objekt čerpací stanice - ocel případně PE/PVC bez rozlišení DN, hloubka nad 1,5 m

Položka zejména zahrnuje:

- hloubení rýh nad hl. 1,5m

- demontáž a montáž (vč. napojení) výtlačného nebo sacího potrubí

- oprava či výměna čerpacího nebo sacího potrubí (případně jeho části)

- uložení výtlačného nebo sacího potrubí do pískového lože

- obsyp, zásyp vytěženou zeminou

- hutnění, terénní úpravy, zatravnění

- jiné související montážní a zemní práce včetně spojovacího a těsnícího materiálu

- využití pojízdné dílny nebo centrály

Součástí jednotkové ceny položky není cena nového potrubí případně jednotlivých komponentů (příruby, kolena, redukce, klapky), jejichž pořízení bude realizováno jako dodávka Produktu ve smyslu VOP.

- Oprava, výměna výtlačného, sacího potrubí (v čerpací jímce nebo objektu čerpací stanice - ocel bez rozlišení DN)

Položka zejména zahrnuje:

- demontáž a montáž (vč. napojení) výtlačného nebo sacího potrubí

- oprava či výměna čerpacího nebo sacího potrubí (případně jeho části)

- jiné související montážní práce včetně spojovacího a těsnícího materiálu

- využití pojízdné dílny nebo centrály

Součástí jednotkové ceny položky není cena nového potrubí případně jednotlivých komponentů bez rozlišení DN (příruby, kolena, redukce, klapky), jejichž pořízení bude realizováno jako dodávka Produktu ve smyslu VOP.

Opravy stavebních objektů HOZ

- Posečení ve vegetačním období mimo pravidelně prováděné provozní a údržbové činnosti

- v rovině nebo svahu do sklonu 1:2

- položka zahrnuje posečení divokého travního porostu s ponecháním na místě

- Odstranění náletových křovin mimo pravidelně prováděné provozní a údržbové činnosti

- položka zejména zahrnuje odstranění náletových křovin do průměru 10 cm, včetně likvidace dřevní hmoty

- Odstranění dřevní hmoty (spadlé stromy, větve) ke zpřístupnění objektu

- odstranění spadlých stromů a křovin včetně likvidace dřevní hmoty

- Oprava střechy – plechová

Položka zejména zahrnuje:

- odstranění původního materiálu a jeho likvidace

- výměna za novou krytinu

- dodávka vlastní krytiny a souvisejícího drobného a montážního materiálu

- pokrývačské práce

- Oprava střechy – lepenková

Položka zejména zahrnuje:

- odstranění původního materiálu a jeho likvidace

- výměna za novou krytinu

- dodávka vlastní krytiny a souvisejícího drobného a montážního materiálu

- pokrývačské práce

- Oprava omítek – vnitřní

Položka zejména zahrnuje:

- odstranění původní omítky

- penetrace, očištění, vyspravení jádra a štuku

- likvidace odpadů

- související zednické a malířské práce

- dodávka omítky

- Oprava omítek – venkovní

Položka zejména zahrnuje:

- odstranění původní omítky

- penetrace, očištění, vyspravení jádra a štuku

- likvidace odpadů

- související zednické a malířské práce

- dodávka omítky

- Nátěry kovových konstrukcí plotů, sloupků, rámů, mříží, zábradlí a ostatních kovových konstrukcí

Položka zejména zahrnuje:

- očištění starého nátěru

- základní nátěr

- jednovrstvý vrchní nátěr

- dodávku nátěrových hmot

- související zámečnické a natěračské práce

- Opravy betonové podlahy

Položka zejména zahrnuje:

- očištění betonového povrchu včetně penetračního nátěru

- opravu povrchu podlahy cementovým potěrem včetně materiálu

- dodávku a aplikaci ochranného nátěru

- související zednické a natěračské práce

- Jiné zemní práce související s provozem HOZ a ostatních objektů - otevřené

Položka zejména zahrnuje:

- odtěžení výkopku, jeho naložení na dopravní prostředek

- uložení výkopku

- související zemní práce

- Jiné zemní práce související s provozem HOZ a ostatních objektů - uzavřené

Položka zejména zahrnuje:

- vyčištění uzavřených prostor – šachet, jímek

- naložení odstraněného materiálu na dopravní prostředek

- uložení odstraněného materiálu

- související zemní práce

- Oprava stavidla včetně výměny dřevěných dluží – není předmětem zakázky

- Oprava zpevněných venkovních ploch

Položka zejména zahrnuje:

- opravu výtluků dodanou štěrkodrtí včetně zhutnění

- oprava výtluků dodaným betonem včetně očištění a penetrace

- likvidace suti

- oprava panelových ploch

Součástí jednotkové ceny položky není cena za dodávku materiálu, jehož pořízení bude realizováno jako dodávka Produktu ve smyslu VOP.

Revizní práce:

- Revize elektroinstalace objektu ČSO od připojovací skříně

- Revize vzdušného vedení NN a zemních venkovních přívodních kabelových rozvodů NN k čerpacím stanicím bez určení délky od výchozího přípojného místa po rozvodnou skříň ČSO – není předmětem zakázky

- Revize hromosvodu – není předmětem zakázky

- Revize zvedacího zařízení – není předmětem zakázky

Ostatní služby:

- Výměna práškového hasicího přístroje – není předmětem zakázky

- Zámečnické práce

Součástí jednotkové ceny položky není cena železářského materiálu, jehož pořízení bude realizováno jako dodávka Produktu ve smyslu VOP.

- Zednické práce

Součástí jednotkové ceny položky není cena stavebního materiálu, jehož pořízení bude realizováno jako dodávka Produktu ve smyslu VOP.

- Klempířské práce

Součástí jednotkové ceny položky není cena nových okapů, svodů, svodnic a příslušenství, jejichž pořízení bude realizováno jako dodávka Produktu ve smyslu VOP.

- Elektropráce

Položka zejména zahrnuje:

- elektroinstalační práce

- výměna nebo opravy rozvaděčů

- opravy hromosvodů a světel, pojistky závitové a nožové, jističe, stykače, nadproudové, relé, trafo na hladinové spínače, vlastní hladinové spínače, tlačítkové spínače, kabely, ovládání, oprava řidícího systému apod.

Součástí jednotkové ceny položky není cena nových elektrosoučástek, jejichž pořízení bude realizováno jako dodávka Produktu ve smyslu VOP.

- Pokrývačské práce

- Truhlářské práce

- Průzkumné kamerové práce

Položka zejména zahrnuje:

- záznam monitoringu

- zprávu z monitoringu

- Nekvalifikované, výše neuvedené pomocné a údržbářské práce

- Poskytnutí součinnosti objednateli nebo jím určeným třetím osobám nad rámec součinnosti poskytované v rámci služeb Provozu HOZ

- Vypínání elektrické energie VN (vlastník sítě) – není předmětem zakázky

- Diagnostika poruchy na kabelovém vedení NN

Položka zejména zahrnuje:

- diagnostiku zjištění poruchy na zemním kabelovém vedení mezi odběrným místem a ČS

- zpracování protokolu o poruše

- Zhotovení osvědčení o kusové zkoušce rozvaděče

Položka zejména zahrnuje:

- osvědčení (energetický štítek) o kusové zkoušce nového rozvaděče

- Informační cedule

Položka zejména zahrnuje:

- dodání a umístění tabule velikosti formátu A3 na ležato, podkladový materiál bude Dibond (hliníková tabule s plastovým jádrem), digitální tisk přímo na desku + UV laminace

- tyto cedule budou zhotoveny nad rámec bezpečnostních prvků a nenahrazují bezpečnostní značení, které je provozovatel povinen obnovovat v rámci opakující se pravidelně prováděné provozní a údržbové činnosti

- účelem je zajistit informovanost o majetku státu a kontaktu na provozovatele pro obce, ale i externí pracovníky (např. pracovníky distributora elektrické energie, zemědělské a stavební společnosti apod.)

- Likvidace stavební suti

- Silniční doprava nákladu vozidlem do 3,5 t

- Silniční doprava nákladu vozidlem nad 3,5 t

- Pronájem jeřábu

- Pronájem manipulační techniky