SPECIFIKACE DÍLA:

Předmět díla je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty:

SO 05 Lokální biokoridor LBK 25 - Bělotín

SO 06 Lokální biokoridor LBK 25 – 26

SO 07 Biocentrum LBC 25 Nad Uhřitou

SO 05 Lokální biokoridor LBK 25 - Bělotín

Navržen na pozemcích kolem cesty C28 (SO 01) – KN 3179, 3267, 3285, 3288, 3289, 3299, vše ostatní plocha, zeleň, k.ú. Velká u Hranic (celkem 2,32 ha). Současný stav: funkční součástí biokoridoru jsou dřevinné porosty a krajinná zeleň s převážně nevyhovující skladbou místy rostoucí na mezích podél cesty. Biokoridor částí své šířky zasahuje na ornou půdu. Jeho průběh je veden střídavě po obou stranách cesty, tak aby zahrnoval co největší podíl stávající dřevinné vegetace. Navržený stav: na vyčleněných pozemcích kolem cesty mezi plochami orné půdy bude třeba provést výchovné zásahy ve stávajících porostech a na volných plochách kompletní krajinářské úpravy (přípravu půdy, zatravnění, osázení a dopěstování porostů dřevin). Následná tříletá péče.

SO 06 Lokální biokoridor LBK 25 – 26

Navržen na pozemcích severně od zastavěné části obce - KN 2822, 2834, 2835, 2894, 2895, 2897, 2898, 3115, 3129, vše ostatní plocha, zeleň, k.ú. Velká u Hranic (celkem 1,61 ha). Současný stav: funkční součástí jsou dřevinné porosty a krajinná zeleň s převážně nevyhovující skladbou, tok s mezerovitými břehovými porosty a vlhkou loukou. Podél intravilánu obce orná půda, vodní příkop. Křižuje Veličku a zde opět vede po orné půdě a sadem. Navržený stav: na vyčleněných pozemcích kolem toku mezi plochami orné půdy bude třeba provést výchovné zásahy ve stávajících břehových porostech a na volných plochách především na orné půdě je nutné provést kompletní krajinářské úpravy (přípravu půdy, zatravnění, osázení a dopěstování porostů dřevin). Následná tříletá péče.

SO 07 Biocentrum LBC 25 Nad Uhřitou

Navrženo na pozemcích jižně od dálničního nájezdu po obou stranách stávajícího lesíku- KN 3128, 3133, 3138, 3139, vše ostatní plocha, zeleň, k.ú. Velká u Hranic (celkem 2,87 ha). Současný stav: ekologická stabilita stávajících smíšených trvalých bylinných a dřevinných nepůvodních porostů je průměrná, z dřevin převažuje jasan, dub, přimísena je olše, babyka a

vrby. Východní část je na orné půdě. Navržený stav: přesadba porostů v dřevinných porostech mimo les dle cílových společenstev STG, v porostech na březích nutno provést výchovné zásahy, uvolnit perspektivní jedince, dosadit chybějící dle STG 2B3 a 2B4. Na vyčleněných pozemcích nynější orné půdy bude třeba provést kompletní krajinářské úpravy (přípravu půdy,

zatravnění, osázení a dopěstování porostů dřevin). Následná tříletá péče.