TECHNICKÁ ZPRAVA

Název stavby	: VPIC Vrábče (CB), cesta, nn CBVRC, přel. SEK

Místo stavby	:	k.ú. Vrábče, p.č. 4018

Zákazník	:	CETIN a.s.

01šanská2681/6,130 00 Praha 3 Dodavatel	:	ARANEA NETWORK a.s.

Štěrboholská 1404/104,102 00 Praha 10

Technické řešení stavby:

V obci Vrábče se připravuje realizace stavby „Polní cesty Cl, C2, C5 a Cil v k.ú. Vrábče“. Investorem této stavby je Pozemkový fond ČR. Tato dokumentace řeší přeložení vedení NN v majetku CETIN.

Trasa vedení NN, včetně rozvaděče, od odběrného místa po odbočku k vysílači s BTS CBVRC je v kolizi s úpravou polní cesty. Kolizní část trasy a rozvaděč jsou umístěny na pozemku p.č. 4018 ve vlastnictví obce Vrábče. Stávající kolizní část vedení NN tvořená kabelem AYKY 4x50 a rozvaděčem KSl+ER PRIS se zruší. Nový rozvaděč se postaví s posunem o cca 3m jižním směrem vedle nově vznikajícího profilu polní cesty. Z rozvaděče se položí nový kabel podél krajnice polní cesty až k místu přerušení stávajícího kabelu. Nový a stávající kabel se propojí spojkou.

Výkopové práce budou prováděny v povrchu charakteru bosého chodníku (staveniště), v části trasy pokládky kabelu protínající sjezd a výhybnu polní cesty bude kabel uložen v chráničce PE o průměru 1 lOmm. Pro uložení kabelu bude zřízeno kabelové lože z písku, trasa bude zakryta výstražnou fólií. Spojka a konce chrániček budou označeny Ball Markéry.

Stavba s územním řízením, projektem a zřízením služebnosti pro VBř.

V Českých Budějovicích 26.4.2018

Ceník:	VP - Západ - ARN/SIN - STAND. - 2018.04

PPD - Propočet projektové dokumentace

Položková di 2018.04

Název stavby: Číslo SPP prvku: Zhotovitel PD: KPO:

HOST:

VUJ:

0.000 km 0.000 km 0.000 km

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum	0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum	0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum	0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA ZEMNÍ PRÁCE MONTÁŽ

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

PROVOZNÍ PRÁCE

MATERIÁL DOD. CETIN

MATERIÁL VYŘAZENÝ

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný

POPLATKY

Městská zástavb 0.000 km	Předměstí

Městská zástavb 0.000 km	Předměstí

Městská zástavb 0.000 km	Předměstí

Ostatní terén 0.000 km

50 162 Kč 65 883 Kč 20 822 Kč 4 745 Kč 9 277 Kč 1 851 Kč 3 283 Kč OKč OKč OKČ 45 763 Kč OKČ 10 000 Kč

VPIC Vrábče (CB), cesta, nn CBVRC, přel. SEK Aranea Network a.s., Burda

Technické údaje:

| KMVYK: | 0.140 | KMP: | 0.000 | bytových HTS: | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KMVYK: voz. | 0.000 | KMMK: | 0.000 | podnik. HTS: | 0 |
| km otvorů: | 0.000 | KMNT: | 0.000 | rekreač. HTS: | 0 |
|  |  | KMTRU: | 0.000 | PPHR: | 0 |
|  |  | KMOK: | 0.000 | PPUR: | 0 |
|  |  | KMVL: | 0.000 |  |  |
|  |  | KMTRK: | 0.000 |  |  |

211 787 Kč

141 745 Kč 70 042 Kč

Celkové náklady:

Seznam položek

Číslo SAP Stavební činnost	Název položky

PŘÍPRAVA

958210	Návrh cenový a technický bez projednání

955833	Projekt tik liniové sítě speciální

954635 ZEMNÍ PRÁCE

Získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby

Množství

- ks 20174.80 JV

- JV

Celková cena

4 443 Kč 20 175 Kč

25 544 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST NESTAVEBNÍ ČINNOST

954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	43.00 m	648	Kč

955265 S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové	2799.42 JV	2 799 Kč

inženýrská činnost

955577 S	Rýha v chodníku 35/50-70	140.00 m	61173	Kč

955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	140.00 m	1263	Kč

MONTÁŽ

955268 5	Montáž	podzemní tratě síťové metalické	14880.00 JV	14 880	Kč

montážní práce, nn vedení

958469 5	Uvedení	stavby do provozu	3720.00 JV	3 720	Kč

958556 5	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 222	Kč

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

956280	Předměření trasy nad 100 m do Ikm	40.00 m	548	Kč

956279	Předměření trasy nad 100 m do Ikm	pevná částka	1.00 ks	4197	Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

956283 S	Doměření trasy nad 100 m do Ikm	40.00 m	464	Kč

956282 S	Doměření trasy nad 100 m do Ikm pevná částka	1.00 ks	4 197	Kč

955198 5	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	4 616	Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313	Uzavření smi. o SB o VBŘ	1.00 ks	1851Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

955315	Uzavření smi.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	1 777	Kč

958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	1 506	Kč

POPLATKY

955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	10000.00 JV	10 000	Kč

náhrada za VBř

Limitka materiálu

Číslo SAP Stavební činnost	Název položky

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm

303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová

320879 5	Materiál pro tratě síťové

302423 S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem

Množství

Celková cena

- ks	73 Kč

- m	596 Kč

- ks	43 400 Kč

- m	1 694 Kč