LINIOVÉ  VÝSADBY  PODÉL CEST

v k. ú.  ROUDNÁ NAD  LUŽNICÍ

IP 16 A, IP 27, IP 2 a IP 29,

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

ZHOTOVITEL :                                                                          ČÍSLO  PARÉ :

ČÍSLO  PŘÍLOHY :

Ing. Věra Hrubá

Projektování sadovnických a

krajinářských úprav

Na Libuši  680

Bechyně

ZÁKLADNÍ  ÚDAJE

Název :

Liniové  výsadby podél cest v k. ú. Roudná nad Lužnicí

IP 16A, IP 27 a IP 2 + IP 29

Datum :

Červen  2019

Místo :

Roudná nad Lužnicí

Kraj :

Jihočeský

Investor :

Krajský pozemkový  úřad  Tábor

Husovo nám.2938

390 02  Tábor

zastoupený ředitelem Ing. Davidem  Mišíkem

Zpracovatel :

Ing. Věra Hrubá

Projektování sadovnických a

krajinářských úprav

Bechyně, Na Libuši 680

IČO : 424 02 174

Tel. 723 404 282

ver.hruba@seznam.cz

Stupeň  dokumentace :

Dokumentace pro provedení  stavby

Použité  podklady

situace území v měřítku 1 : 500

jednání na místě

Zadání

V projektu liniových  výsadeb podél cest v k. ú. Roudná nad Lužnicí jsou navržena stromořadí na třech lokalitách v blízkosti přidružené obce Janov.

Podkladem pro vypracování projektu byly snímky katastrální mapy v měřítku 1: 500, s vyznačením parcel pro realizaci stromořadí, pochůzky a průzkumy stávajících dřevin v terénu a konzultace s vedením KPÚ v Táboře a vedením Obecního úřadu v Roudné nad Lužnicí.

Výsadby stromořadí se budou podílet na návratu stromů a keřů do zemědělské krajiny. Přispějí ke zlepšení krajinného obrazu v blízkosti obce a zlepší mikroklima v jejím okolí. Nabídnou možnost vycházek za humna s využitím sběru ovoce a plodů pro lesní zvěř. Stromy a keře budou přínosem pro živočichy (hlavně pro ptactvo a včely) a budou se podílet na obnově biodiverzity krajin .Výsadby také napomohou ke zmírnění negativního dopadu frekventovaného provozu vozidel na dálnici D3. Volba použitých dřevin preferuje domácí druhy vhodné pro dané stanoviště a jeho půdní a klimatické podmínky.

Návrh výsadeb byl během zpracování projektu konzultován s investorem KPÚ v Táboře, vedením obce Roudná a zástupci místního mysliveckého svazu.  Jeho výsledná podoba byla schválena.

Přírodní podmínky  území

Přírodní podmínky území charakterizuje mírně teplý a vlhký region  s průměrnou teplotou 6 – 7° C a průměrným úhrnem srážek 650-750 mm. Území patří do biogeografického regionu Třeboňského.  Nadmořská výška lokalit se pohybuje v rozmezí 445 až 425 m n. m. Terén v okolí cest není výrazně členitý. Větší úseky cest IP 27 a 16 A  jsou vrovině nebo v mírném spádu. Největší terénní rozdíl je u cesty IP 29. Návrh druhové sklady výsadeb využívá domácí druhy dřevin v převaze listnatých s podílem ovocných stromů.

Charakteristika  stanoviště

Obec Janov se nachází 5 km od Plané nad Lužnicí. Rozkládá ve svahu nad frekventovanou komunikací, která ji odděluje od obce Roudná, k níž je přidružena. V nejbližším okolí ji obklopuje zemědělská krajina téměř bez zeleně jen s malou skupinkou vzrostlých stromů poblíž rozcestí jižně od obce.

Území v okolí obce je ohraničeno na východní straně koridorem dálnice, která je vzdušnou čarou vzdálena od kostela 500m a na východní straně silnicí Tábor, Soběslav České Budějovice ve vzdálenosti 600 m od kostela. Lokalita IP 16 A vychází z Janova mezi poli severním směrem k obci Doubí. Lokalita IP 27 se nachází jižním směrem od obce od rozcestí k lesu V zahájeném, Na  Kubelce a končí u Myslkovického potoka. Lokalita IP 2 a 29 vychází z rozcestí západním směrem k areálu firmy Jasenka.

Druhová skladba stromořadí

Cílem založených výsadeb je vytvoření hodnotných víceúčelových stromořadí, která budou dlouhodobě funkční a působivá. Stromy a keře v bohatší druhové skladbě vytvoří ve vzrostlém stavu zázemí pro drobné živočichy a úkryt a potravu pro ptactvo a lesní zvěř. .Druhově  pestrá zeleň podpoří biodiverzitu a zlepší estetickou hodnotu krajiny v okolí obce.

Základem navržené liniové zeleně budou domácí listnaté  alejové stromy a některé ovocné stromy vhodné do krajiny. Druhová skladba stromořadí byla zvolena, aby převládaly hodnotné odolné a vzrůstné druhy domácího původu zajišťující dlouhodobou existenci stromořadí v krajině.

Na všech třech lokalitách je nejzastoupenějším druhem lípa malolistá, Spolu s dubem letním budou kosterními dřevinami výsadeb. Jsou to vysoké stromy vhodné pro krajinné výsadby do širokých travnatých pásů. Oba druhy jsou ve volné půdě dlouhověké. Lípa je cennými medonosným druhem, duby jsou nepostradatelné pro lesní zvěř. Ostatní okrasné stromy v nevelkém množství podpoří různorodost stromořadí.

Ovocné stromy budou v alejích doplňovat  okrasné druhy stromů. Ořešáky, třešně a švestky a cenné staré odrůdy jabloní budou poskytovat užitek včelám v době květu a na podzim budou přinášet užitek svými plody. Také soliterní vysoké keře dříny, muchovníky lísky a hlohy a z nižších keřů hlavně aronie poskytnou množství jedlých plodů pro drobné živočichy, ptactvo i pro lidi z okolí. Skupinové keře brsleny, ptačí zoby, tavoly , šeříky a kaliny poskytují také úkryt a užitek pro hmyz, drobné živočichy a ptactvo.

Cenným a nepostradatelným prvkem stromořadí budou trvalé luční trávníky nově založené v pásech kolem cest.

Interakční prvek 16 A

je navržen podél cesty vycházející  z Janova severním směrem k obci Doubí. Kratší úsek cesty u vsi stoupá v mírném svahu, většina cesty je v rovině a krátký úsek na konci řešeného území klesá do terénní sníženiny kolem bezejmenné vodoteče. Cesta prochází mezi poli a v celém úseku se nachází jeden mladý strom jírovec maďal se skupinou trvalek denivek a keřovitým jalovcem chvojkou. V terénní sníženině na konci řešeného území rostou náletové keře s roztroušenými stromy hlavně mladými náletovými duby, vrbami  jívami a soliterní břízou. O cca 100 m dál navazuje plocha na souvislý lesní porost táhnoucí se západním směrem. Severním směrem polní cesta pokračuje přes les Hluboká a poli kolem rybníčků k obci Doubí.

Výsadba stromů a keřů je  navržena ve dvou úsecích. Severním směrem vpravo hned za vsí v ohybu cesty je navrženo stromořadí v délce 103 m v pásu o nestejné šířce od 10 m na začátku  do 3 m na konci. Bude zde vysazeny lípy malolisté doplněné jírovcem jeřábem ptačím a ovocnými stromy ořešákem, třešněmi a v nejužší části švestkami. Na okraji nejširšího úseku stromořadí budou vysazeny skupiny okrasných keřů pustorylů, šeříků a kalin obecných. Soliterní vyšší keře dříny doplní skupiny temnoplodců černoplodých (aronií). Druhý úsek stromořadí o délce 290 m a šířce od 10 do 5 m bude založen v převaze z lip malolistých doplněných jírovci, duby, břízami a ořešákem a jeřábem ptačím. V délce 115 m budou stromořadí tvořit staré odrůdy jabloní, které budou vysazeny místním mysliveckým sdružením. Podél stromořadí budou vysazeny pásy listnatých keřů středních velikostí doplněné vyššími solitérními keři v nepravidelných rozestupech. Pod nadzemním elektrickým vedením a v jeho ochranném pásmu na konci řešeného úseku jsou navrženy jen keřové výsadby bez stromů.. Ve výkrese jsou vyznačeny plochy mezi cestou a poli, kde bude v souvislém pásu založen trvalý luční porost.

Interakční prvek 2 a 29

je navržen na jižní straně Janova podél místní zpevněné komunikace od rozcestí západním směrem k areálu firmy Jasenka. U rozcestí s křížkem se nachází vzrostlá hodnotná starší lípa malolistá a řada jasanů ztepilých s podrostem keřů šípků a trnek. Lípa je zdravý vitální strom s hustou malebnou korunou, která je dominantou viditelnou z širokého okolí. Jasany vykazují zhoršený zdravotní stav a proschlé koruny. Mezi lípou a jasanem u cesty se nachází památný křížek. Z tohoto místa se otvírá výhled do krajiny západním směrem. Od ohybu prochází cesta mezi poli a loukou v mírném svahu. Po levé straně, kde bude situované nové stromořadí roste mladý keř černého bezu. V této části se nenachází podél cesty žádné stromy. Obdělávaná pole a louka zasahují až k cestě nebo ke strouze u cesty, jen po pravé straně se nacházejí dvě menší protáhlé neobdělávané plochy s ruderálem a keři černého bezu.

Návrh výsadeb. Na začátku aleje u rozcestí budou poblíž vzrostlé lípy vysazeny dvojice lip malolistých. Památný křížek bude zdůrazněn výsadbou dvou tvarově zajímavých sloupovitých habrů. Na volném místě v řadě stávajících  jasanů bude vysazen lípa malolistá a opodál dub  letní. Délka stromořadí IP 2 je  90   m

Základním druhem navrženého stromořadí po levé straně silnice směrem od rozcestí k Jasence budou lípy malolisté v počtu 29 kusů. Na dvou místech v ohybu silnice bude pravidelnost aleje porušena výsadbou skupinek bříz, které budou doplněny několika borovicemi a vyššími solitérními keři, muchovníky. Z ostatních druhů stromů se uplatní ve stromořadí plnokvěté třešně ptačí, javory mléče pro efekt působivého podzimního vybarvení a  jírovce. Stromořadí bude doplněno solitérními keři a několika skupinami středně vysokých keřů. Malá skupina vonných a půvabně kvetoucích pustorylů bude vysazena hned na okraji stromořadí pod vsí, poblíž mohutné hodnotné lípy.  V ohybu cesty pod skupinou bříz bude umístěna větší  skupina listnatých keřů, tavol kalinolistých  a kalin obecných. Celková délka navrženého stromořadí IP 29 je 350 m. Šířka pásu založeného lučního porostu se bude pohybovat od 5 do 8 m.

Interakční prvek 27

bude založen podél polní cesty, která vede od rozcestí na jižní straně Janova k lesu Na zahájeném, kolem luk v okolí hájovny Na Kubelce. Za lesem cesta prochází do otevřené krajiny k Myslkovickému potoku a dál navazuje na cestní síť v okolí obcí Sedlečko u Soběslavě a  Klenovic. V úseku od rozcestí k lesu  se nacházejí z obou stran pole a louky a nerostou zde žádné stromy ani keře. V úseku podél lesa Na zahájeném se z levé strany  vyskytují pouze  mladé keřové vrby bílé. Cesta se svažuje směrem k lesu a západním směrem se  z ní otvírá výhled do níže položených partií podél řeky Lužnice.

První úsek stromořadí u polní cesty bude založen ve vzdálenosti 60 m od rozcestí a povede v délce 510 m po pravé straně až k lesu. Po druhé straně cesty bude vysazeno stromořadí v délce 195 m, od lesa, kde bude vytvářet alej. Souběžná stromořadí budou tvořena lípami a poblíž lesa jabloněmi. Jabloně budou vysazeny poblíž lesa v délce 70 a 80 m. Jejich dodání, výsadbu a následnou údržbu zajistí místní myslivecký spolek Převažující dřevinou tohoto úseku budou lípy malolisté doplněné několika jírovci, javory, jeřáby a břízou a z ovocných dřevin švestkami, třešněmi a ořešáky. Mezi stromy budou nepravidelně umístěny vysoké soliterní keře hlavně muchovníky, dříny, lísky a omezeně hlohy. Na některých místech při vnějších okrajích travnatých pásů budou vysazeny skupiny nenáročných středně vysokých listnatých keřů: brslenů, ptačích zobů, tavol, šeříků, kalin a temnoplodců. V místech stávajících vjezdů na pozemky bude zachován dostatečný prostor pro vjezd mechanizace. Od okraje lesa bude výsadba stromořadí pokračovat po pravé straně cesty podél lesa v délce 320 m. V této lokalitě budou přednostně nejčetněji vysazené duby letní doplněné několika břízami a jeřábem ptačím na kraji lesa a dál jírovci a několika buky. V posledním úseku od lesa k Myslkovickému potoku budou na vlhčí níže položené louce vysazeny duby, buk lesní a pět jabloní ve starých odrůdách o jejichž výsadbu a povýsadbovou péči se také  postarají  členové mysliveckého sdružení.

Technologie  výsadby a založení trávníků

Pro výsadbu rostlin je nezbytné v plném rozsahu respektovat normy

ČSN DIN 18 916 sadovnictví a krajinářství – výsadba rostlin (83 9021),

a ČSN DIN 18917 sadovnictví a krajinářství – Zakládání trávníků (83 9031)

Při provádění stavby je nutné dodržet platné bezpečnostní předpisy pro daný druh prací. Realizace sadovnických úprav je navržena standartní technologií  společnosti ÚRS Praha a.s.

Výsadby je nezbytné provést ve vysoké kvalitě, technologie výsadby je dána položkami ceníku uvedenými v nákladech stavby. V předstihu před zahájením výsadeb budou vytýčeny plochy určené pro založení stromořadí a výsadbu keřů a založení travnatých ploch Všechny plochy určené pro výsadbu a osetí budou v předstihu podle potřeby vyčištěny a zbaveny nežádoucích materiálů a těžko rozložitelných rostlinných částí.

Stromořadí alejových listnatých stromů

bude vytvořené výsadbou alejových stromů se zemním balem dostatečně prokořeněným, zapěstovanou korunkou nasazenou ve výšce min. 2,20 nad zemí.  Velikost obvodu kmene ve výšce 1,3 m  bude 14/16 cm. Vzhledem k příznivým půdním podmínkám na stanovištích

( púvodně pole nebo louky) bude výsadba provedena bez výměny půdy Stromy budou  vysazeny do jamek o minimální velikosti 0,4 m3, d x š x h – 0.7 x 0,7x 0,7.  Dno a stěny výsadbové jámy je nezbytné zkypřit, aby bylo umožněno snadnější prorůstání kořenů.   Spodina bude použita pro vytvoření závlahových misek kolem vysazených dřevin. Před výsadbou bude do jamek přidáno zásobní pomalu rozpustné tabletové hnojivo v množství 6 ks ke stromu. Do jamky bude zapraven půdní kondicioner Terracottem univerzal,( 25 g, 5 lžiček). Přípravek zvyšuje vodní a živnou kapacitu půdy, provzdušňuje jí, zlepšuje půdní strukturu a podporuje rozvoj kořenů. Tím ovlivňuje lepší ujímaní, vývoj silnějších a hlubších kořenů, vyšší odolnost vůči nemocem a stresu ze sucha a lepší využití hnojiv. Také snižuje potřebu závlahy. Do dna výsadbové jámy pro listnaté stromy budou osazeny tři kůly délky 2,5 m a tl. 7 cm se špicí, ukotvených v zemi min 40 cm, spojených v horní části půlenou příčkou.  Kmínky budou uvázány třemi úvazky širokým sadovnickým tkalounem s upevněním na kůlech. Před osluněním a případnou sluneční spálou budou chráněny obalením rákosovou rohoží. Proti okusu bude  kmínek  opatřen plastovou rozpínatelnou ochranou v délce 100 cm. Po výsadbě bude provedena důkladná zálivka objemu 50 l / strom a  opakovaně ještě 5 x do předání dokončené výsadby. Vytvarována kořenová mísa bude opatřená mulčovací textilií a pokryta štěpkou v tl. vrstvy 10 cm.

Vyšší  soliterní keře

budou dodány v 5 l kontejnerech dostatečně prokořeněné a zapěstované min. se 3 životaschopnými výhony. Vysazeny  budou do jamek o velikosti 0,125 m3 d x š x h - 0,5 x 0,5 x 0,5 m bez výměny půdy.  Každý keř bude přihnojen 4 ks zásobního tabletového hnojiva a bude doplněn půdní  kondicioner (5 g  1 lžička). Hned po výsadbě bude provedena zálivka keřů v množství 20 l/ 1 ks a opakovaně ještě 5 x po výsadbě. Cena první zálivky včetně  dovozu vody  je započítána do ceny v položce rozpočtu výsadba dřevin se zalitím. Po výsadbě bude vytvarována kořenová mísa o průměru 60 cm a její povrch bude namulčován štěpkou v tl. vrstvy 10 cm.

Jehličnaté stromy, borovice

budou dodané s balem řádně prokořeněným o výšce100-125 cm, budou to výpěstky dostatečně prokořeněné 5 leté. Výsadba bude provedena do jamek  objemu 0,125 m3 ( 0,5 x 0,5 x0,5) bez  výměny půdy. Bude provedeno nakypření dna a stran výsadbové jamky, dodán půdní kondicioner ( 25 g, 5 lžiček) a tabletové hnojivo v množství 6 ks ke stromku. Fixace bude provedena třemi kůly  se špicí délky 150 cm a průměru 7 cm ukotvenými do dna výsadbové jámy. Úvazek bude vytvořen širokými sadovnickými tkalouny. Po výsadbě stromů bude provedena zálivka v množství 50 l ke stromku. a opakovaně ještě 5 x do předání dokončené výsadby. Vytvarována kořenová mísa bude opatřená mulčovací textilií a pokryta štěpkou v tl. vrstvy 10 cm.

Skupinové střední listnaté keře

budou dodány v 2-3 l kontejnerech,o výšce 40-60 cm. Sazenice budou dostatečně prokořeněné min. se 3 výhony. Vysazeny  budou bez výměny půdy do jamek o minimální  velikosti 0,05 m3,  d x š x h - 0,4 x 0,4 x 0,3 m. Ke každému keři budou přidány 3 ks  tabletového hnojiva a půdní  kondicioner 5 g 1 lžička. Zálivka bude provedena 10 l vody k sazenici. A následně bude prováděna opakovaně ještě 5 x do dokončení výsadeb. Povrch půdy kolem keřů bude souvisle namulčován štěpkou v tl. vrstvy 10 cm. Skupiny listnatých keřú budou opatřeny ochranou před okusem zvěří umístěním po obvodu skupin rozsoch z vršků jehličnatých stromů, které působí na zvěř odpudivým účinkem.

Založení trvalých lučních trávníků

V předstihu před výsadbou skupin keřů bude provedeno chemické odstranění plevelů a nežádoucích druhů bylin postřikem neselektivním listovým herbicidem se systemickým účinkem. Odstranění  vyrostlých plevelů je vhodné provést najednou na všech plochách, kde bude zakládán luční trávník a výsadby keřů do skupin. Přípravkem nesmí být zasaženy sousední  kultury Po dokonalém zničení vytrvalých plevelů se povrch půdy zkypří kultivátorováním rotačním kypřičem a zbytky plevelů se odstraní vyvláčením. Plochy se urovnají smykováním a na okrajích nebo podél přikopů u cest budou plochy ručně domodelovány uhrabáním. Výsev luční travní směsí bude poveden ve vhodném technologickém období s optimálním množstvím vláhy a teplotami nad 10 °C. Výsevek bude 0,025 g/m2 plochy..Pro lepší odolnost trávníku vůči suchu je vhodné provést výsev do hloubky cca pod 1 cm. Po výsevu je nutné provést zapravení osiva do půdy pomocí válce s osazenými hřeby nebo rýhovaným válcem a následným zaválcováním hladkým válcem. Pro podzimní výsev je důležité, aby rostliny vytvořily 4 až 5 pravých listů a měly tak dostatek zásobních látek pro přezimování a nedošlo k jejich vymrznutí nebo zahnívání. Stav schopný převzetí je u lučního trávníku když výsev tvoří vyrovnaný porost, který vykazuje v posečeném stavu průměrné plošné pokrytí půdy asi z 50 % rostlinami osevné směsi. Poslední seč musí být provedena nejpozději dva týdny před převzetím. Jiné druhy trav a bylin, které neruší lze akceptovat. Plevele, které zpožďují vývin trávníku, hrozí vysemeněním nebo ovlivňují žádoucí záměr ztravnění, se zpravidla odstraňují mechanicky.

Údržba  dřevin po výsadbě

Součástí projektu je plánovaná následná péče po dobu tří let od provedené výsadby,

která bude zajišťovat životaschopnost vysazených dřevin, minimalizovat úhyn, a vytvářet vhodné podmínky pro jejich další růst a vývoj.

Základem údržby po výsadbě bude :

zálivka stromů s dovozem vody

vypletí kořenových misek stromů a solitérních keřů

vypletí záhonů listnatých keřů

kontrola úvazků a zakůlování

tvarový řez stromů a odstranění obrostu na kmeni nebo u kořenového krčku u stromů

kontrola upevnění chrániček

kontrola napadení dřevin chorobami nebo škůdci a jejich ošetření

ošetření mechanických poranění vzniklých po výsadbě

přihnojení všech dřevin ve třetím roce po výsadbě

sekání trávníků lučních dvakrát ročně s naložením posečené trávy a odvozem

úprava, případně doplnění ochrany keřů před zvěří

Zálivka stromů

je nejdůležitější  součástí povýsadbové péče a rozhoduje o tom, jak dřevina především strom přežije přesazovací stres. Frekvence a množství zálivky závisí na více faktorech (množství srážek, velikosti ztráty kořenů při přesazování, druhu trvalého stanoviště, teplotě půdy a vzduchu, přítomnosti mulče) Zálivka stromů bude prováděna podle potřeby v jarních a hlavně  letních měsících 1 x týdně po dobu tří let po výsadbě

je navržena v prvním roce po výsadbě 16 x za rok, tj. v letních měsících

červen, červenec  a srpen 4 x za měsíc a na jaře 2x a na podzim 2x. Zálivka bude provedena

ke každému stromu v množství 50 l / ks

Ve druhém roce bude četnost zálivek stromů také  16 x za rok podle potřeby v sušších obdobích na jaře a v letních měsících Zálivka bude provedena ke každému stromu v množství 50 l / ks

Ve třetím roce je počítáno se zálivkou v případě delšího sucha 16 x ročně, množstvím 50 l ke každému stromu

Vypletí  kořenových misek stromů a solitérních keřů

odstranění plevelů z namulčovaných kořenových misek kolem stromů bude prováděno dvakrát ročně po dobu tří let

Kontrola úvazků

tj. povolení a znovuuvázání tkalounů ( případně jejich výměna) bude provedena každý rok u všech stromů

Kontrola zakůlování

bude provedena každý rok cca u 1/3 stromů a při kontrole podle potřeby

Kontrola upevnění chrániček

bude prováděna průběžně před zimou, aby nevznikly škody na kmíncích způsobené drobnou zvěří

Tvarový ořez  stromů

bude každý rok proveden u alejových stromů se zapěstovanou korunkou

Úprava koruny se provádí odstraněním větví až ke kmeni i zkracováním výhonů, odstraňují se  výhony podnoží na kmeni a kořenovém krčku. Při výchovném řezu se odstraňují konkurenční výhony vyrůstající blízko sebe a rostoucí stejným směrem( odstraní se ten slabší) větve s příliš ostrým úhlem s kmenem a výhony s vrůstající kůrou v úžlabí  Neodstraňuje se vrcholový výhon. Při provádění řezu je nutno dbát na druhové zvláštnosti a na přirozené růstové formy rostlin. Místa řezu s průměrem nad 3 cm je nutno ošetřit.

Sekání lučních trávníků s naložením a odvozem posekané trávy bude prováděno dvakrát ročně po dobu tří let

Přihnojení - ve třetím roce po výsadbě bude provedeno přihnojení zásobním tabletovým hnojivem všech stromů a keřů ve stejném množství tablet jako při výsadbě dřevin ( alejové stromy 6 ks, borovice 6 ks, vyšší keře 4 ks  nižší keře 3 ks)

Při úhynu stromů nebo keřů bude provedena jejich náhrada za zdravou dřevinu stejného druhu a velikosti

Při dodávce dřevin budou dodrženy druhy a kultivary určené projektantem, jejich případná záměna za odpovídající náhrady je možná po konzultaci s projektantem.  Před započetím zemních prací je nutné provést vytýčení inženýrských sítí a práce v blízkosti sítí provádět pod dohledem jejich správců.