GEPARD  s r.o.

Štefánikova 52

150 00  Praha 5

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Řevničov

2.1. DOKUMENTACE PLÁNU SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ

ZÁKLADNÍ ČÁST

Odpovědný projektant: Ing Petr Kubů

| Objednatel č.1 : | Česká republika - Státní pozemkový úřad – Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj Kubelíkova 2797 272 01 Kladno |
| --- | --- |
| Objednatel č.2 : | Ředitelství silnic a dálnic České republiky Na Pankráci 546/56 145 05 Praha 4 – Nusle |
| Zhotovitel : | GEPARD, s.r.o. Štefánikova 77/52 150 00 Praha 5 |

červen 2015

1	TECHNICKÁ ZPRÁVA	5

1.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	6

1.2	OBECNÝ POPIS	8

1.3	ÚVODNÍ ČÁST	8

1.3.1	VÝCHOZÍ PODKLADY	8

1.3.2	Ochranná pásma a limity území	12

1.3.3	ÚČEL A PŘEHLED NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ	13

1.3.4	ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ PLÁNU SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ	23

1.3.5	ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH SPRÁVNÍMI ÚŘADY	25

1.3.6	PŘEHLED JEDNÁNÍ O PLÁNU SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ	34

1.4	OPATŘENÍ SLOUŽÍCÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ	35

1.4.1	ZÁSADY NÁVRHU OPATŘENÍ SLOUŽÍCÍCH KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ	36

1.4.2	KATEGORIZACE CESTNÍ SÍTĚ	36

1.4.3	Přehled dopravních zařízení mimo hlavní a vedlejší cesty	37

1.4.4	Základní parametry prostorového uspořádání hlavních a vedlejších cest	45

1.4.5	OBJEKTY NA CESTNÍ SÍTI	77

1.4.6	Zařízení dotčená návrhem cestní sítě	79

1.4.7	NÁKLADY NA OPATŘENÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ	80

1.5	PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ NA OCHRANU ZPF	82

1.5.1	ZÁSADY NÁVRHU PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ K OCHRANĚ ZPF	82

1.5.2	PŘEHLED NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ K OCHRANĚ PŘED VODNÍ EROZÍ A POSOUZENÍ JEJICH ÚČINNOSTI	90

1.5.3	PŘEHLED NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ K OCHRANĚ PŘED VĚTRNOU EROZÍ A POSOUZENÍ JEJICH ÚČINNOSTI	100

1.5.4	PŘEHLED DALŠÍCH OPATŘENÍ K OCHRANĚ PŮDY	100

1.5.5	ZAŘÍZENÍ DOTČENÁ NÁVRHEM PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ	100

1.5.6	NÁKLADY NA PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ	100

1.6	VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ	101

1.6.1	Zásady návrhu vodohospodářských opatření	101

1.6.2	Přehled vodohospodářských opatření a jejich základní parametry	102

1.6.3	Zařízení dotčená návrhem vodohospodářských opatření	115

1.6.4	Náklady na vodohospodářská opatření	115

1.6.5	Přehled vodohospodářských opatření	116

1.7	OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	120

1.7.1	ZÁSADY NÁVRHU OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	120

1.7.2	ZÁKLADNÍ PARAMETRY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	122

1.7.3	Realizace a druhová skladba	138

1.7.4	ZAŘÍZENÍ DOTČENÁ NÁVRHEM OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	140

1.7.5	NÁKLADY NA OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	141

1.7.6	Přehled opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí	142

2	PŘEHLED O VÝMĚŘE POZEMKŮ POTŘEBNÉ PRO SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ	144

3	PŘEHLED NÁKLADŮ NA USKUTEČNĚNÍ PSZ	144

4	SOUPIS ZMĚN DRUHŮ POZEMKŮ	145

5	PRIORITY REALIZACE SPOLEČNÝCH OPATŘENÍ	146

6	DOKLADY O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU PLÁNU SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ	147

7	GRAFICKÉ PŘÍLOHY ZÁKLADNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE PSZ, struktura  a obsah CD, seznam příloh	148

8	POUŽITÉ ZKRATKY	150

9	DOKLADOVÁ ČÁST	153

9.1	Podmínky vydané dalšími organizacemi a správci	153

9.1.1	Podmínky k zahájení pozemkové úpravy	153

9.1.2	STANOVISKA K PLÁNU SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ	155

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: 		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Řevničov

Důvod zahájení:	Stavba rychlostní komunikace R6 Řevničov obchvat

Stavba rychlostní komunikace R6 Nové Strašecí – Řevničov

Datum  zahájení KPÚ:	30.3.2012

Cíle pozemkové úpravy: KoPÚ vyvolaná stavbou rychlostní komunikace

Kraj:			Středočeský

Okres:			Rakovník

Obec s rozšířenou působností: 	Rakovník

Obec s pověřeným obecním úřadem:   Nové Strašecí

Obec: 			Řevničov

Katastrální území: 	Řevničov, řešená výměra 2763 ha.

Kód k.ú.:		745383

Obecní úřad:		Obec Řevničov

Karlovarská 98

270 54 Řevničov

Tel.: +420 313564201

E-mail:		info@revnicov.cz

Starosta obce:	Jiří Petráček

Stavebník: 	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05  Praha 4

Objednatel:

č. 1)

Česká republika - Státní pozemkový úřad – Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

Kubelíkova  2797

272 01 Kladno

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Vlasák CSc., pověřen vedením KPÚ pro Středočeský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Hájek , pověřen vedením KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník; Ing. Silvie Römrová, odborný referent

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

č. 2)

Ředitelství silnic a dálnic České republiky

Na Pankráci 546/56

145 05 Praha 4 – Nusle

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Lukáš Hnizdil, ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

V technických záležitostech oprávněn jednat: Lenka Šedinová

Bankovní spojení: KB a.s. Praha

Číslo účtu: 19-9177810237/0100

IČ/DIČ: 65993390/CZ65993390

Zhotovitel:

GEPARD, s.r.o.

Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5

zastoupená Ing. Miloslavem Jebavým, jednatelem firmy

IČ: 61499552

DIČ: CZ61499552

tel.: 257322000, 733100459

e-mail: petr.kubu@GEPARD.cz

Smlouva o dílo:	Ze dne 11.12.2013

Vedoucí zakázky:	Ing. Miloslav Jebavý

Odpovědný projektant/ autorizovaná osoba: Ing. Petr Kubů

Číslo rozhodnutí o udělení úředního oprávnění: 26641/06-17170

## OBECNÝ POPIS

Pozemkové úpravy v katastrálním území Řevničov byly zahájené Státním pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj na základě žádosti stavebníka Ředitelství silnic a dálnic České republiky dne 30.3.2012 . Řešená výměra pozemkových úprav je 2763 ha je tvořená 1472 ha lesních pozemků. Větší zastavěná území jsou vyjmuta z pozemkové úpravy, drobné zastavěné plochy vstupují do pozemkové úpravy jako neřešené pozemky. Pozemky vymezené záborem půdy pro stavbu silnice R6 vstupují do pozemkové úpravy jako neřešené a směny zde nebudou možné.

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Řevničov byly vyvolané stavební činností. Stavební činností v zájmovém území je stavba rychlostní komunikace R6, která nahradí stávající, nevyhovující silnici I/6. Silnice I/6 je zařazená do sítě mezinárodních silnic jako tah E48, spojuje hlavní město Prahu s karlovarsko-chebskou průmyslovou aglomerací a s lázněmi mezinárodního významu – Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Jáchymova Františkovy Lázně. Je vedena z hlavního města Prahy ve směru Nové Strašecí–Karlovy Vary–Sokolov–Cheb až na hranice se Spolkovou republikou Německo. Je zde silná doprava vnitrostátní stejně jako mezinárodní, provozovaná všemi druhy dopravních prostředků

Základní údaje o území ve vztahu k pozemkovým úpravám:

| k.ú. | stav | katastrální mapa stav digitalizace* | stav pozemkových úprav |
| --- | --- | --- | --- |
| Řevničov | řešené k.ú. | KMD | KoPU zahájené |
| Ruda u Nového Strašecí | sousední k.ú. | DKM | ukončené KoPU |
| Lužná u Rakovníka | sousední k.ú. | DKM | - |
| Krušovice | sousední k.ú. | analogová KM | KoPU zahájené |
| Hředle | sousední k.ú. | KMD | - |
| Třeboc | sousední k.ú. | analogová KM | - |
| Kroučová | sousední k.ú. | analogová KM | - |
| Kalivody | sousední k.ú. | DKM, analogová KM | ukončené KoPU |
| Bdín | sousední k.ú. | KM-D | - |
| Třtice u Nového Strašecí | sousední k.ú. | KMD | - |
| Mšecké Žehrovice | sousední k.ú. | analogová KM | - |
| Nové Strašecí | sousední k.ú. | DKM | - |

## ÚVODNÍ ČÁST

### VÝCHOZÍ PODKLADY

Základní geodetické a majetkoprávní

- záznamy podrobného měření změn a geometrické plány z dotčeného území

- soubor popisných informací katastru nemovitostí 2015 aktualizace dat podle potřeby

Mapové

- Základní mapa české republiky 1:10000, 1:25000

- Vrstevnicová mapa ZABAGED 1:10000

- Vrstevnicová mapa DMR4G a DMR5G

- Letecké snímky 1:5000

- Mapy BPEJ, VÚMOP 2014

- KMD Řevničov, Hředle, Třtice u Nového Strašecí

- KM-D Bdín

- DKM Ruda u Nového Strašecí, Lužná u Rakovníka, Nové Strašecí

- Mapa BPEJ 1 : 5 000

- Mapy lesních hospodářských plánů

- Vodohospodářská mapa 1:10 000

- Geologická mapa 1: 5000

Podklady územního plánování

- Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, AURS, spol. s r.o., Hládkov 920/12, 169 00 Praha, Ing. arch. Milan Körner, CSc., únor /2012

- Územní plán sídelního útvaru Řevničov; Ing. Stanislav ZEMAN-AUA-agrourbanistický ateliér, Šumberova 333/8, Praha 6; 12/2011

- R6 Řevničov obchvat; DUR; VPÚ DECO PRAHA a.s.; Podbabská 1014/20 160 00 Praha 6; 9/2006

- R6 Nové Strašecí – Řevničov; DUR; SUDOP Praha a.s.; Olšanská 1a, 130 80 Praha 3; 09/2006

- Územně analytické podklady (Měú Rakovník), 6/2014

- MÚSES pro Džbánsko, Ústav ekologie krajiny AV ČR, Na sádkách 7, České Budějovice, RNDr. F. Sedláček, CSC., 11/1993

Dokumentace zpracované v řešeném území zaměřené na:

Tvorbu a ochranu ŽP

- MÚSES pro Džbánsko, Ústav ekologie krajiny AV ČR, Na sádkách 7, České Budějovice, RNDr. F. Sedláček, CSC., 11/1993

Vodohospodářské stavby a ochranu před povodněmi

- Revitalizace potoka v Rači, investiční záměr, Agroprojekce Litomyšl spol. s.r.o., Na Lánech 81, 570 01 Litomyšl, 09/2007

Dopravní stavby

- R6 Řevničov obchvat; DUR; VPÚ DECO PRAHA a.s.; Podbabská 1014/20 160 00 Praha 6; 9/2006

- R6 Nové Strašecí – Řevničov; DUR; SUDOP Praha a.s.; Olšanská 1a, 130 80 Praha 3; 09/2006

V průběhu zpracování PSZ byly zpracovateli KoPÚ  projektanty stavby R6 poskytnuty digitální soubory stavby určené ke stavebnímu povolení.

Dokumentace již zpracovaných pozemkových úprav

Dokumentace není k dispozici.

Další podklady

- podmínky vydané správními úřady, dalšími organizacemi a správci k zahájení komplexní pozemkové úpravy

- vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu, KoPÚ Řevničov, srpen 2014, GEPARD s.r.o.

- polohopisné zaměření zájmového území, KoPÚ Řevničov, 2014, GEPARD s.r.o.

- Studie posouzení vlivu stavby R6 Nové Strašecí-křižovatka I/27 na novou organizaci zemědělského půdního fondu, včetně návrhu výstavby společných zařízení pro potřeby KPÚ v k.ú. Krupá, k.ú. Řevničov, k.ú. Hořesedly a k.ú. Hořovičky, GEPARD s.r.o., Štefánikova 52, 150 00 Praha 5, Ing. Petr Kubů, listopad 2011

- Studie posouzení vlivu stavby R6 Nové Strašecí-křižovatka I/27 na novou organizaci zemědělského půdního fondu,včetně návrhu výstavby společných zařízení pro potřeby KPÚ v k.ú. Krušovice, Agroplan, spol.s r.o., Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, Ing. Procházka, 10/2010

Metodické podklady a odborná literatura

- Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav v platném znění.

- Technický standard plánu společných zařízení,  Ministerstvo zemědělství – Ústřední pozemkový úřad, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, Praha 2012

- Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí v platném znění

- Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství v platném znění

- Vyhláška č.  357/2013 Sb., o katastru nemovitostí

- Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 546/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných, půdně ekologických jednotek a postup při jejich aktualizaci

- Zákon č. 218/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

- Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

- Zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

- Metodický návod pro PÚ a související informace, VÚMOP Praha, odd. PÚ Brno, 2000

- Metodický návod pro vypracování návrhů pozemkových úprav – zpracovatelé Ing.Miroslav Dumbrovský,CSc, Ing.Jaromír Mezera, Ing.Luděk Střítecký – 2004

- Metodické postupy projektování lokálního ÚSES, Löw a spol., Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie LDF MZLU v Brně, Brno

- Doporučený systém protierozní ochrany v procesu komplexních pozemkových úprav –metodika, Miroslav Dumbrovský a kol., Praha 1995

- Protierozní ochrana zemědělské půdy – technické doporučení, Tilia Písek, Hydroprojekt Praha 1997

- Ochrana zemědělské půdy před erozí – metodika, Janeček a kol., ČZU FŽP Praha 2012

- Příručka ochrany proti vodní erozi, VUMOP, Mze, ČVUT, Ing. Ivan Novotný a kolektiv, leden 2014

- Rukověť projektanta místního systému ekologické stability (Metodika, ČÚOP 1995)

- Biogeografické členění České republiky, Martin Culek a kol., ENIGMA, Praha 1995

- Biogeografické členění České republiky, II. díl, Martin Culek kol., AOPK ČR, Praha 2005

- Geobiocenologie II, Ing. A. Buček, Csc., Ing. J. Lacina, CSc, MZLU Brno 2000

- Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve státní správě (Metodika, AOPK, Praha 1999)

- Katalog biotopů České republiky, M. Chytrý, T. Kučera a kol., AOPK ČR, Praha 2001

- Katalog vozovek polních cest. Technické podmínky – změna č. 2, Ministerstvo zemědělství ČR, Praha 2011

- Norma ČSN 73 6109 Projektování polních cest

- Norma ČSN 73 6101 Projektování silnici a dálnic

- Norma ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích

- ČSN 75 4030 – Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi a jinými vedeními

- Tvorba a ochrana krajiny (A. Mezera a kol., SZN, Praha 1979)

### Ochranná pásma a limity území

1. ochranné pásmo železnice č.120 (60 m),

2. ochranné pásmo silnic I/6 a I/16 (50 m),

3. ochranné pásmo silnic II/237, III/22922 a III/23739, III/2372 a III/2372n (15 m),

4. ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie VVN 400 kV (25 m),

5. ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie VN 22 kV (10 m),

6 ochranné pásmo kabelového vedení elektrické energie 22 kV (1 m),

7. ochranné pásmo trafostanic (7 m),

8. bezpečnostní pásmo VVTL plynovodu DN 900 (200 m), ochranné pásmo 12m

9. ochranné pásmo STL plynovodu (1 m),

10. ochranné pásmo ropovodu Ingolstadt (300 m, v souvisle zastavěném území 100 m),

11.ochranné pásmo dálkového, místního spojového kabelu (1,5 m), metalický, optický a telekomunikační kabel,

12. ochranné pásmo vodovodních řadů (1,5 m),

13. ochranné pásmo kanalizačních řadů (1,5 m),

14. kabel protikorozní ochrany ochranné pásmo 100m,

15. ochranné pásmo ČOV,

16. manipulační pás podél významných vodních toků (8 m) a drobných vodních toků (6 m),

17. vzdálenost 50 m od okraje lesa,

18. etické pásmo hřbitova (100 m),

19. ochranné pásmo letiště Macerka,

20. zóny CHKO Křivoklátsko,

21. přírodní rezervace a evropsky významná lokalita prameny Klíčavy,

22. registrovaný významný krajinný prvek V opukách, Řevničovská stráň,

23. územní systém ekologické stability,

24. přírodní park Džbán,

25. Natura 2000 – Ptačí oblast Křivoklátsko,

26. 5 památných stromů,

27. ochranné pásmo vodních zdrojů vrtů R-1, Rn-1 a R-3,

28. chráněné ložiskové území Hředle č.07350000,

29. výhradní ložisko černého uhlí B 3073500 Hředle,

30. poddolované území Kroučová,

31. poddolované území Kalivody,

32. odvodnění, plošná meliorace,

33. nemovité kulturní památky:

- 29505/2-2731 - kostel sv. Petra a Pavla

- 24161/2-2732 – kaple sv. Anny

- 25276/2-2903 – měšťanský dům čp. 101.

Společná opatření u nichž dochází ke střetu s inženýrskými sítěmi jsou navržená v souladu s podmínkami stanovenými správci sítí . Inženýrské sítě jsou návrhem společných opatření plně respektované.

### ÚČEL A PŘEHLED NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ

Tabulka 1 Souhrnné informace o zařízeních ke zpřístupnění pozemků

| název opatření | kategorie | šířka | funkce (mimo dopravní) | návrh opatření typ dle ČSN | podmiňující předpoklady /možné problémy/ území AB/realizace ŘSD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n.r. |  |  |  |
| trať č.120 | neelektrifikovaná trať-dráha | - | - | - |  |
| R/6 | rychlostní komunikace | - | - | - |  |
| I/6 | silnice I. třídy | - | - | - |  |
| I/16 | silnice I.třídy | - | - | - |  |
| I/16 přeložka | silnice I.třídy | - | - | - |  |
| III/22922 | silnice III.třídy | - | - | - |  |
| III/2372 | silnice III.třídy | - | - | - |  |
| III/23739 | silnice III.třídy | - | - | - |  |
| III/2375 | silnice III.třídy | - | - | - |  |
| HPC1 | hlavní polní cesta | 5/30 | K, VH | rekonstrukce úseků: 0,000-0,130km; 0,840km konec | území A; |
| HPC2 | hlavní polní cesta | 5/30 | K, VH, PEO | novostavba | území A; realizace ŘSD ano |
| HPC3 | hlavní polní cesta | 5/30 | - | - |  |
| HPC4 | hlavní polní cesta | 5/30 | - | 1,313-2,823km novostavba | území B; |
| HPC5 | hlavní polní cesta | 4,5/30 | K, PEO, VH | novostavba | území B; realizace SV1 |
| HPC6 | hlavní polní cesta | 5/30 | - | novostavba | území B; |
| HPC7 | hlavní polní cesta | 4,0/30 | - | novostavba | území B; |
| HPC8 | hlavní polní cesta | 4,5/30 | - | novostavba | území A; realizace ŘSD ano |
| HPC9 | hlavní polní cesta | 4,5/30 | K, PEO | rekonstrukce | území A; realizace ŘSD ano |
| HPC10 | hlavní polní cesta | 4,5/30 | - | novostavba | území B; |
| HPC12 | hlavní polní cesta | 5/30 | K, PEO | novostavba | území B; |
| HPC13 | hlavní polní cesta, MIMO OKoPÚ | - | - | - |  |
| VPC1 | vedlejší polní cesta | 4/20 | K | novostavba | území B; |
| VPC2 | vedlejší polní cesta | 4/20 | - | novostavba | území A; realizace ŘSD ano |
| VPC4 | vedlejší polní cesta | 4/20 | - | novostavba | území B; |
| VPC5 | vedlejší polní cesta | 4/20 | - | novostavba | území B; |
| VPC6 | vedlejší polní cesta | 3,5/20 | PEO, K, VH | novostavba | území B; |
| VPC7 | vedlejší polní cesta | 4/20 | - | novostavba | území B; |
| VPC8 | vedlejší polní cesta | 3,5/20 | PEO,K | novostavba | území B; |
| VPC9 | vedlejší polní cesta | 4/20 | PEO | novostavba | území B; |
| VPC10 | vedlejší polní cesta | 4,0/20 | - | novostavba | území A; realizace ŘSD ano |
| VPC11 | vedlejší polní cesta | 4/20 | - | novostavba | území A; realizace ŘSD ano |
| VPC12 | vedlejší polní cesta | 4,5/20 | - | novostavba | území A; realizace ŘSD ano |
| VPC13 | vedlejší polní cesta | 4/20 | PEO, K | novostavba | území A; realizace ŘSD ano |
| VPC14 | vedlejší polní cesta | 4/20 | - | novostavba | území A; realizace ŘSD ano |
| VPC15 | vedlejší polní cesta | 4/20 | - | novostavba | území A; realizace ŘSD ano |
| VPC16 | vedlejší polní cesta | 4/20 | PEO, VH,K | novostavba | území B; |
| VPC17 | vedlejší polní cesta | 4/20 | - | - |  |
| VPC18 | vedlejší polní cesta | 3,5/20 | - | novostavba | území A; realizace ŘSD ano |
| DO1 | doplňková polní cesta | 3,5/- | - | novostavba | území B; |
| DO2 | doplňková polní cesta | 3,5/- | - | novostavba | území B; |
| DO10 | doplňková polní cesta | 4,5/- | PEO | novostavba | území A; realizace ŘSD ne |
| DO11 | doplňková polní cesta | 4,5/- | PEO | novostavba | území A; realizace ŘSD ne |
| DO12 | doplňková polní cesta | 3,5/- | PEO | novostavba | území A; realizace ŘSD ano |
| DO13 | doplňková polní cesta | 3,5/- | - | novostavba | území A; realizace ŘSD ne |
| DO14 | doplňková polní cesta | 3,5/- | - | novostavba | území A; realizace ŘSD ne |
| DO15 | doplňková polní cesta | 3,5/- | - | novostavba | území B; |
| DO16 | doplňková polní cesta | 3,5/- | - | novostavba | území B; |
| DO17 | doplňková polní cesta | 3,5/- | - | novostavba | území B; |
| DO18 | doplňková polní cesta | 3,5/- | - | novostavba | území B; |
| DO19 | doplňková polní cesta | 3,5/- | - | novostavba | území B; |
| DO20 | doplňková polní cesta | 3,5/- | - | novostavba | území B; |
| DO21 | doplňková polní cesta | 3,5/- | - | novostavba | území B; |
| DO23 | doplňková polní cesta | 3,5/- | - | novostavba | území A; realizace ŘSD ano |
| DO24 | doplňková polní cesta | 3,5/- | - | novostavba | území A; realizace ŘSD ne |
| DO25 | doplňková polní cesta | 3,5/- | - | novostavba | území A; realizace ŘSD ne |
| DO26 | doplňková polní cesta | 3,5/- | - | novostavba | území A; realizace ŘSD ne |
| DO27 | doplňková polní cesta | 3,5/- | - | novostavba | území B; |
| DO28 | doplňková polní cesta | 3,5/- | - | novostavba | území B; |
| DO29 | doplňková polní cesta | 3,5/- | - | novostavba | území B; |
| DO30 | doplňková polní cesta | 3,5/- | - | novostavba | území B; |
| DO31 | doplňková polní cesta | 3,5/- | - | novostavba | území A; realizace ŘSD ne |
| DO32 | doplňková polní cesta | 3,5/- | - | novostavba | území A; realizace ŘSD ne |
| DO33 | doplňková polní cesta | 4,5/- | VH | novostavba | území A; realizace ŘSD ne |
| DO34 | doplňková polní cesta | 4,5/- | - | novostavba | území B; |
| DO35 | doplňková polní cesta | 4,5/- | - | novostavba | území B; |
| DO36 | doplňková polní cesta | 4,5/- | - | novostavba | území A; realizace ŘSD ne |
| DO38 | doplňková polní cesta | 4,5/- | - | novostavba | území A; realizace ŘSD ne |
| DO39 | doplňková polní cesta | 4,5/- | - | novostavba | území A; realizace ŘSD ne |
| DO40 | doplňková polní cesta | 4,5/- | - | novostavba | území A; realizace ŘSD ne |
| DO41 | doplňková polní cesta | 4,5/- | - | novostavba | území B; |
| LC1 | lesní cesta | 4/30 | - | - |  |
| LC2 | lesní cesta | 4/30 | - | - |  |
| LC4 | lesní cesta | 4/30 | - | - |  |
| LC5 | lesní cesta | 4/30 | - | - |  |
| LC10 | lesní cesta | 4/30 | - | - |  |
| LC11 | lesní cesta | 4/30 | - | - |  |
| LC13 | lesní cesta | 4/30 | - | - |  |
| LC14 | lesní cesta | 4/30 | - | - |  |
| LC15 | lesní cesta | 4/30 | - | - |  |

Tabulka 2 Souhrnné informace o zařízeních a opatřeních k protierozní ochraně půdy

| Současný stav |  |  |  | Návrh |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUC | Lokalita | Číslo linie | Limit smyvu půdy překročen /nepřekročen | Navržené opatření | Cp závazný |
| 1 | Na Džbáně | 17 | PŘEKROČEN | osevní postup | 0,0279 |
| 1 | Na Džbáně | 18 | PŘEKROČEN | osevní postup | 0,0449 |
| 1 | Na Džbáně | 19 | PŘEKROČEN | osevní postup | 0,134 |
| 1 | Na Džbáně | 65 | PŘEKROČEN | osevní postup | 0,0405 |
| 2 | Nad Radčí | 42 | PŘEKROČEN | osevní postup | 0,1717 |
| 2 | Nad Radčí | 67 | PŘEKROČEN | osevní postup | 0,1207 |
| 3 | Pod Krátkou | 33 | PŘEKROČEN | osevní postup | 0,0377 |
| 3 | Pod Krátkou | 66 | PŘEKROČEN | osevní postup | 0,0255 |
| 4 | Opuka | 39 | PŘEKROČEN | osevní postup | 0,0441 |
| 5 | Kopaniny | 43 | PŘEKROČEN | osevní postup | 0,1084 |
| 6 | V blatištích | 12 | NEPŘEKROČEN |  | 0,3435 |
| 7 | Pod Louštínem | 6 | NEPŘEKROČEN |  | 0,3436 |
| 8 | Kopaniny | 53 | PŘEKROČEN | osevní postup | 0,0898 |
| 9 | V Radči | 46 | PŘEKROČEN | osevní postup | 0,0348 |
| 10 | Pod Džbánem | 16 | PŘEKROČEN | osevní postup | 0,1039 |
| 11 | Za Kroučovou | 28 | PŘEKROČEN | osevní postup | 0,1327 |
| 12 | U trub | 59 | PŘEKROČEN | osevní postup | 0,1736 |
| 13 | Na rovinách | 45 | PŘEKROČEN | osevní postup | 0,0686 |
| 14 | Meziluží | 64 | PŘEKROČEN | osevní postup | 0,1099 |
| 15 | Za Kroučovou | 27 | PŘEKROČEN | osevní postup | 0,1763 |
| 16 | Pod Louštínem | 8 | NEPŘEKROČEN |  | 0,2919 |
| 16 | Pod Louštínem | 8 | NEPŘEKROČEN |  | 0,4886 |
| 17 | Na Praze | 14 | PŘEKROČEN | osevní postup | 0,1972 |
| 18 | U trub | 26 | PŘEKROČEN | osevní postup | 0,1181 |
| 19 | Mezicestí | 54 | NEPŘEKROČEN |  | 0,3032 |
| 20 | Pod Louštínem | 10 | NEPŘEKROČEN |  | 0,2382 |
| 21 | Za Kroučovou | 30 | PŘEKROČEN | osevní postup | 0,0636 |
| 22 | Pod Louštínem | 5 | NEPŘEKROČEN |  | 0,6514 |
| 23 | Ke Krušovicům | 15 | NEPŘEKROČEN |  | 0,3198 |
| 24 | Pátecká Lísa | 62 | PŘEKROČEN | osevní postup | 0,1327 |
| 25 | Mezicestí | 55 | PŘEKROČEN | osevní postup | 0,1119 |
| 26 | U trub | 60 | PŘEKROČEN | osevní postup | 0,0359 |
| 26 | U trub | 68 | PŘEKROČEN | osevní postup | 0,0681 |
| 27 | Pod Louštínem | 9 | PŘEKROČEN | osevní postup | 0,1691 |
| 28 | Za Kroučovou | 31 | PŘEKROČEN | osevní postup | 0,061 |
| 29 | Za Kroučovou | 20 | PŘEKROČEN | osevní postup | 0,0859 |
| 30 | Za Kroučovou | 32 | PŘEKROČEN | osevní postup | 0,1469 |
| 31 | Na staré vsi | 23 | NEPŘEKROČEN |  | 0,2329 |
| 32 | Opuka | 36 | NEPŘEKROČEN |  | 0,3687 |
| 33 | Pod Louštínem | 4 | NEPŘEKROČEN |  | 0,2231 |
| 34 | U trub | 58 | NEPŘEKROČEN |  | 0,6973 |
| 35 | Na staré vsi | 24 | NEPŘEKROČEN |  | 0,2791 |
| 37 | V Radči | 48 | PŘEKROČEN | osevní postup | 0,1435 |
| 38 | Zelené Dolíky | 63 | PŘEKROČEN | osevní postup | 0,0946 |
| 39 | V Radči | 47 | PŘEKROČEN | osevní postup | 0,1914 |
| 40 | Pod Louštínem | 11 | NEPŘEKROČEN |  | 1,0799 |
| 41 | Pod Krátkou | 35 | NEPŘEKROČEN |  | 0,2731 |
| 42 | Na staré vsi | 21 | NEPŘEKROČEN |  | 0,2614 |
| 43 | Pod Louštínem | 7 | NEPŘEKROČEN |  | 0,2078 |
| 44 | Pod Louštínem | 1 | PŘEKROČEN | osevní postup | 0,1635 |
| 45 | U trub | 38 | NEPŘEKROČEN |  | 0,5218 |
| 46 | Kopaniny | 41 | PŘEKROČEN | osevní postup | 0,1403 |
| 47 | Nad Radčí | 44 | PŘEKROČEN | osevní postup | 0,1826 |
| 48 | Na staré vsi | 25 | NEPŘEKROČEN |  | 0,7857 |
| 49 | V Radči | 50 | PŘEKROČEN | osevní postup | 0,0325 |
| 50 | U trub | 37 | NEPŘEKROČEN |  | 0,2256 |
| 51 | Pod Louštínem | 13 | NEPŘEKROČEN |  | 1,1062 |
| 52 | Pod Louštínem | 2 | PŘEKROČEN | osevní postup | 0,1514 |
| 52 | Pod Louštínem | 3 | PŘEKROČEN | osevní postup | 0,1854 |
| 53 | V Radči | 49 | NEPŘEKROČEN |  | 0,2327 |
| 54 | Bucký rybník | 57 | NEPŘEKROČEN |  | 0,4094 |
| 55 | Mezicestí | 56 | NEPŘEKROČEN |  | 0,2291 |
| 58 | Kopaniny | 51 | NEPŘEKROČEN |  | 0,269 |
| 59 | Pod Krátkou | 34 | NEPŘEKROČEN |  | 0,2454 |
| 60 | Horácká Lísa | 61 | NEPŘEKROČEN |  | 0,2108 |
| 61 | Pod horou | 40 | PŘEKROČEN | osevní postup | 0,1098 |
| 62 | Meziluží | 29 | PŘEKROČEN | osevní postup | 0,0707 |
| 65 | Kopaniny | 52 | NEPŘEKROČEN |  | 0,2516 |
| 57 | Pod Džbánem | DP |  | osevní postup |  |
| 63 | Pod Louštínem | DP |  | osevní postup |  |
| 66 | Za Kroučovou | DP |  | osevní postup |  |
| 67 | Na Džbáně | DP |  | osevní postup |  |
| 68 | Na Džbáně | DP |  | osevní postup |  |
| 69 | U trub | DP |  | osevní postup |  |
| 70 | Pod Krátkou | DP |  | osevní postup |  |
| 71 | Meziluží | DP |  | osevní postup |  |
| 72 | Na Džbáně | DP |  | osevní postup |  |
| 73 | Za Kroučovou | DP |  | osevní postup |  |
| 74 | Na Džbáně | DP |  | osevní postup |  |
| 75 | Kopaniny | DP |  |  |  |
| 76 | Za Kroučovou | DP |  | osevní postup |  |
| 77 | Pod Louštínem | DP |  | osevní postup |  |
| 78 | Za Kroučovou | DP |  | osevní postup |  |
| 79 | Pod Krátkou | DP |  | osevní postup |  |
| 80 | Pod Džbánem | DP |  | osevní postup |  |
| 81 | Na Džbáně | DP |  | osevní postup |  |

Tabulka 3 Souhrnné informace o vodohospodářských opatřeních

| druh/číslo | funkce v území | cílový stav | podmiňující předpoklady /možné problémy/ území AB/realizace ŘSD |
| --- | --- | --- | --- |
| VN1UP | orná půda, meliorační strouha VT12 | rybník, vodní nádrž převzato z UP | území B |
| VN2UP | orná půda, podmáčená louka, VT Loděnice, meliorační strouha VT15 | rybník, vodní nádrž, převzato z UP | území A; realizace ŘSD ano |
| VN3 | orná půda, podmáčená louka, VT Loděnice | rybník, vodní nádrž, biocentrum LBC 548 | území B |
| POL2 | orná půda, strž, vymleté koryto | suchá nádrž | území B |
| POL3 | orná půda, chmelnice, strž, vymleté koryto | suchá nádrž | území B, část leží na k.ú. Kroučová v území, které není řešené pozemkovou úpravou |
| REV 1 | orná půda | revitalizace Račského potoka a VT č.17 | území B |
| SV1 | orná půda | svodný příkop, odvodnění HPC5 | území B |
| V Rači | DVT; HČP 1-11-05-004 | parcelní vymezení revitalizace REV1 |  |
| Klíčava | VVT; HČP 1-11-03-045 | parcelní vymezení převedení do vlastnictví Povodí Vltavy |  |
| Leontýnský potok | DVT; HČP 1-11-03-046 | nebude mapovaný |  |
| Louštínský potok | DVT; HČP 1-11-05-002 | parcelní vymezení |  |
| Loděnice | VVT; HČP 1-11-05-001 | parcelní vymezení převedení do vlastnictví Povodí Vltavy |  |
| VT č. 1 | DVT; hčp 1-11-05-001 | parcelní vymezení převedení do vlastnictví Povodí Vltavy |  |
| VT č. 2 | DVT; hčp 1-11-05-001 | parcelní vymezení převedení do vlastnictví Povodí Vltavy |  |
| VT č. 3 | DVT; hčp 1-11-05-001 | parcelní vymezení převedení do vlastnictví Povodí Vltavy |  |
| VT č. 4 | DVT; hčp 1-11-05-001 | nebude mapovaný |  |
| VT č. 5 | DVT; hčp 1-11-05-001 | parcelní vymezení |  |
| VT č. 6 | DVT; hčp 1-11-05-001 | nebude mapovaný |  |
| VT č. 7 | DVT; hčp 1-11-05-001 | parcelní vymezení |  |
| VT č. 8 | DVT; hčp 1-11-05-001 | parcelní vymezení |  |
| VT č. 9 | DVT; hčp 1-11-05-001 | parcelní vymezení |  |
| VT č. 10 | DVT; hčp 1-11-05-001 | parcelní vymezení |  |
| VT č. 11 | DVT; hčp 1-11-05-001 | parcelní vymezení |  |
| VT č. 12 | DVT; hčp 1-11-05-001 | parcelní vymezení převedení do vlastnictví Povodí Vltavy |  |
| VT č. 13 | DVT; hčp 1-11-05-001 | parcelní vymezení |  |
| VT č. 14 | DVT; hčp 1-11-05-001 | nebude mapovaný |  |
| VT č. 15 | DVT; hčp 1-11-05-001 | parcelní vymezení |  |
| VT č. 16 | DVT; hčp 1-11-05-001 | parcelní vymezení |  |
| VT č. 17 | DVT; hčp 1-11-05-004 | parcelní vymezení, revitalizace |  |
| VT č. 18 | DVT; hčp 1-11-03-024 | nebude mapovaný |  |
| VT č. 19 | DVT; hčp 1-11-05-002 | parcelní vymezení |  |
| VT č. 20 | DVT; hčp 1-11-05-002 | nebude mapovaný |  |
| VT č. 21 | DVT; hčp 1-11-05-002 | nebude mapovaný |  |
| VT č. 22 | DVT; hčp 1-11-05-002 | parcelní vymezení |  |
| VT č. 23 | DVT; hčp 1-11-05-001 | parcelní vymezení |  |
| VT č. 24 | DVT; hčp 1-11-03-045 | nebude mapovaný |  |
| VT č. 25 | DVT; hčp 1-11-03-045 | nebude mapovaný |  |
| VT č. 26 | DVT; hčp 1-11-03-046 | nebude mapovaný |  |
| VT č. 27 | DVT; hčp 1-11-03-046 | nebude mapovaný |  |
| Třtický rybník | vodní plocha, rybník | těleso hráze zavést do KN jako vodní dílo |  |
| Račský rybník | vodní plocha, rybník | - |  |
| rybník Klíčava | vodní plocha, rybník | - |  |
| rybník Horní Kracle | vodní plocha, rybník | - |  |
| rybník Hájenka | vodní plocha | nebude mapovaný |  |

Tabulka 4 Souhrnné informace o opatřeních k ochraně a tvorbě životního prostředí

Územní systém ekologické stability

| druh/číslo | kategorie | stav funkční/ nefunkční | realizace | podmiňující předpoklady /možné problémy/ území AB/realizace ŘSD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NRBC | nadregionální biocentrum | funkční | ne |  |
| LBC 526 | lokální biocentrum | funkční | ne |  |
| RBK1103-F | regionální biokoridor | funkční | ne |  |
| LBC 189 | lokální biocentrum | funkční | ne |  |
| LBK 189 | lokální biokoridor | funkční | ne |  |
| LBC 293 | lokální biocentrum | funkční | ne |  |
| LBK 293 | lokální biokoridor | funkční | ne |  |
| RBC 1493 | regionální biocentrum | funkční | ne |  |
| RBK 1113 | regionální biokoridor | funkční | ne |  |
| LBC5 | lokální biocentrum | funkční | ne |  |
| LBC6 | lokální biocentrum | funkční | ne |  |
| LBK4 | lokální biokoridor | funkční | ne |  |
| LBC3 | lokální biocentrum | funkční | ne |  |
| LBK2 | lokální biokoridor | funkční | ne |  |
| LBC1 | lokální biocentrum | funkční | ne |  |
| LBK7 | lokální biokoridor | funkční | ne |  |
| LBC10 | lokální biocentrum | funkční | ne |  |
| RBK1107 | regionální biokoridor | funkční | ne |  |
| LBC9 | lokální biocentrum | funkční | ne |  |
| LBC8 | lokální biocentrum | funkční | ne |  |
| LBK174 | lokální biokoridor | nefunkční | ano | území AB, realizace ŘSD ano |
| LBC554 | lokální biocentrum | nefunkční | ano | území A, , realizace ŘSD ano |
| LBC553 | lokální biocentrum | nefunkční | ano | území A, , realizace ŘSD ano |
| LBC552 | lokální biocentrum | nefunkční | ano | území B |
| LBC551 | lokální biocentrum | nefunkční | ano | území B |
| LBC548 | lokální biocentrum, MVN | nefunkční | ano | území B |
| RBK1103-NF | regionální biokoridor | nefunkční | ne |  |
| BC2013 | lokální biocentrum | funkční | ne |  |
| RBK2013 | regionální biokoridor | funkční | ne |  |
| RBC2013 | regionální biocentrum | funkční | ne |  |

Další opatření k tvorbě a ochraně přírody a krajiny

| druh/číslo | funkce v území | cílový stav | poznámka | podmiňující předpoklady /možné problémy/ území AB/realizace ŘSD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LZ1 | Louštínský potok, orná půda | liniová zeleň, IP |  | území A, realizace ŘSD |
| LZ2 | VT19, orná půda | liniová zeleň, IP |  | území A, realizace ŘSD |
| LZ3 | silnice,I/6 | liniová zeleň, IP | součást parcely 1/6 - 1212/2 | území A, realizace ŘSD |
| LZ5 | silnice, I/6 | liniová zeleň, IP | součást parcely 1/6 - 1212/1 | území B |
| LZ7 | VT3, orná půda | liniová zeleň, IP |  | území B |
| LZ8 | VT4, orná půda | liniová zeleň, IP |  | území B |
| LZ9 | VT5, VT7, orná půda | liniová zeleň, IP |  | území B |
| LZ10 | VT11, orná půda | liniová zeleň, IP |  | území B |
| LZ11 | VT12, orná půda | liniová zeleň, IP |  | území B |
| S1 | les | revitalizace skládka |  |  |
| S2 | ostatní plocha | revitalizace skládka |  |  |
| S3 | ostatní plocha | revitalizace skládka |  |  |
| PHV | orná půda | protihluková bariéra |  |  |
| HPC2 | polní cesta | liniová zeleň jednostranná | součást parcely HPC2, realizace s polní cestou |  |
| HPC5 | polní cesta | liniová zeleň jednostranná | součást parcely HPC5, realizace s polní cestou |  |
| HPC7 | polní cesta | liniová zeleň jednostranná | součást parcely HPC7, realizace s polní cestou |  |
| HPC12 | polní cesta | liniová zeleň jednostranná | součást parcely HPC12, realizace s polní cestou |  |
| VPC1 | polní cesta | liniová zeleň jednostranná | součást parcely VPC1, realizace s polní cestou |  |
| VPC6 | polní cesta | liniová zeleň jednostranná | součást parcely VPC6, realizace s polní cestou |  |
| VPC8 | polní cesta | liniová zeleň jednostranná | součást parcely VPC8, realizace s polní cestou |  |
| VPC10 | polní cesta | liniová zeleň jednostranná | součást parcely VPC10, realizace s polní cestou |  |
| VPC13 | polní cesta | liniová zeleň jednostranná | součást parcely VPC13, realizace s polní cestou |  |
| VPC14 | polní cesta | liniová zeleň jednostranná | součást parcely VPC14, realizace s polní cestou |  |
| VPC15 | polní cesta | liniová zeleň jednostranná | součást parcely VPC15, realizace s polní cestou |  |
| VPC16 | polní cesta | liniová zeleň jednostranná | součást parcely VPC16, realizace s polní cestou |  |
| DO2 | polní cesta | liniová zeleň jednostranná | součást parcely DO2, realizace s polní cestou |  |
| DO10 | polní cesta | liniová zeleň jednostranná | součást parcely DO10, realizace s polní cestou |  |
| DO23 | polní cesta | liniová zeleň jednostranná | součást parcely DO23, realizace s polní cestou |  |
| HPC1 | polní cesta | liniová zeleň oboustranná | součást parcely HPC1, realizace s polní cestou |  |
| HPC9 | polní cesta | liniová zeleň oboustranná | součást parcely HPC9, realizace s polní cestou |  |
| LESUP | orná půda KN, TTP skutečnost | les |  | - |

### ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ PLÁNU SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ

Vytvoření návrhu plánu společných zařízení je legislativně vymezeno zákonem č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, doplněným vyhláškou č. 13/2014 Sb. o postupu provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.

Cílem komplexních pozemkových úprav je vytvoření podmínek pro racionální hospodaření v krajině a zabezpečení přírodních zdrojů. Klíčovou roli v tomto dlouhodobém procesu zpracování KoPÚ hraje plán společných zařízení. Tento plán je souborem prostorových opatření sloužících všem obyvatelům území, umožňujících přístup k pozemkům, protierozní ochranu zemědělského půdního fondu, dále zahrnuje vodohospodářská opatření a opatření k ochraně přírody a krajiny. Náležitá pozornost je věnována prostorové a funkční optimalizaci trvalých druhů pozemků v krajině zajišťující správnou funkci ekosystému, což v důsledku přináší výhody i zisky pro život v dané oblasti. Proto jsou součástí jednotlivých opatření PSZ i návrhy rozmístění druhů pozemků, jimiž se sleduje právě zajištění ekologické rovnováhy přírodního prostředí, zpomalení nebo potlačení degradačních procesů na zemědělské půdě i úprava vodohospodářských poměrů, coby limitů pro využití území. Organizace pozemků, jejich tvar a velikost je také základním předpokladem pro správné uspořádání ZPF vedoucí ke snížení nákladů a vyšší ekonomické efektivitě zemědělské produkce. Některé požadavky na využití půdy se dostávají do střetu s potřebami pro správnou funkci krajiny, proto je třeba kompromisů mezi využíváním krajiny a stanovením limitů pro vhodné způsoby hospodaření.

#### Koncepční zásady návrhu PSZ

- Provedení podrobného rozboru a vyhodnocení území, hlavní výkres etapy 1.1. Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu je současně „konceptem“ návrh plánu společných opatření.

- Společná opatření navrhovat při respektování stávajících funkčních vazeb a měřítka území – soulad s krajinným rázem.

- Shromažďování připomínek účastníků řízení opakovaným projednáváním plánu společných opatření.

- Respektování územně plánovací dokumentace, na vzniklé rozpory upozornit a hledat řešení realizace.

- Seznámení vlastníků pozemků s plánem společných opatření. Hledání řešení vzniklých střetů.

- Stanovení záboru společných opatření, návrh pozemku.

#### Významné podklady

- Územní plán sídelního útvaru Řevničov; Ing. Stanislav ZEMAN-AUA-agrourbanistický ateliér, Šumberova 333/8, Praha 6; 12/2011

- R6 Řevničov obchvat; DUR; VPÚ DECO PRAHA a.s.; Podbabská 1014/20 160 00 Praha 6; 9/2006

- R6 Nové Strašecí – Řevničov; DUR; SUDOP Praha a.s.; Olšanská 1a, 130 80 Praha 3; 09/2006

- Územně analytické podklady (Měú Rakovník), 6/2014

- MÚSES pro Džbánsko, Ústav ekologie krajiny AV ČR, Na sádkách 7, České Budějovice, RNDr. F. Sedláček, CSC., 11/1993

- Revitalizace potoka V Rači, investiční záměr, Agroprojekce Litomyšl spol. s.r.o., Na Lánech 81, 570 01 Litomyšl, 09/2007

#### Hlavní technické normy a předpisy

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav v platném znění.

Technický standard plánu společných zařízení,  Ministerstvo zemědělství – Ústřední pozemkový úřad, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, Praha 2012

Ochrana zemědělské půdy před erozí – metodika, Janeček a kol., ČZU FŽP Praha 2012

Rukověť projektanta místního systému ekologické stability (Metodika, ČÚOP 1995)

Katalog vozovek polních cest. Mze, TP Změna č.1, 2005.

ČSN 73 6109 Projektování polních cest

ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže

ČSN 75 4500 Protierozní ochrana zemědělské půdy

ČSN 73 6101 Projektování silnici a dálnic

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích

ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba

ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy

#### Hlavní použité metody dimenzování zařízení

Vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav v platném znění říká v příloze Náležitosti návrhu pozemkových úprav:

„Navrhovaná společná zařízení se doplňují dle potřeby výpočty, popřípadě nezbytným rozsahem technického řešení za účelem určení potřebné výměry půdy (dále zábor) pro dané opatření.“

Ke stanovení potřebné výměry půdy pro společná opatření byly použity následující metody a podklady:

- Zaměření skutečného stavu terénu (ZSS). Pro stávající opatření byl pozemek převzatý dle skutečnosti. ZSS terénu bylo použito při stanovení záboru půdy pro navržená společná opatření ÚSES, alejí, doplňkové travní cesty apod. s využitím jednoduchých konstrukčních úloh.

- Navržená opatření technického charakteru (cesty, vodohospodářská opatření, protierozní opatření). Na základě kategorie jednotlivých opatření, parametrů byl zábor stanoven z digitálního modelu terénu v programu ATLAS 6.0 s využitím modulu CESTA. Digitální model terénu vznikl kombinací podkladů DMR4g a DMR5g 2013 a ZSS. ZSS terénu bylo v potřebném rozsahu pro jednotlivá opatření doplněno.

- Stanovení parametrů účinnosti protierozních opatření – pomocí universální rovnice Wischmeier/Schmith.

- Dimenzování návrhových parametrů vodohospodářských objektů a zařízení, protierozních zařízení – vstupní hydrologické podklady stanoveny programem DesQMaxQ.

- Dimenzování návrhových parametrů vodohospodářských objektů a zařízení, protierozních zařízení – návrhové parametry stanoveny pomocí Chésyho rovnice.

- Posouzení propustků a mostů – hydraulické tabulky.

### ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH SPRÁVNÍMI ÚŘADY

#### Stanoviska k zahájení pozemkové úpravy

Komplexní pozemková úprava v k. ú. Řevničov byla zahájená z důvodu stavby rychlostní komunikace R6 dne 30.3.2012.  Pozemkový úřad Rakovník vyzval dotčené orgány státní správy o podání stanovisek dopisem ze dne 2.7.2013 pod č.j.: SPU270657/20103.

Tabulka 5 Přehled obeslaných organizací:

| pořadí | organizace | TYP | obesláno zahájení KPÚ | vydáno stanovisko k zahájení KPÚ | bez připomínek | s podmínkami | č.j. | datum vydání stanoviska |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník | SÚ | ANO | ANO | NE | ANO | PUP-1/2013-212 | 9.7.2023 |
| 2 | Městský úřad Rakovník odbor výstavby a investic | SÚ | ANO | ANO | NE | ANO | Výst./32617/2013/Ší | 12.7.2013 |
| 3 | Městský úřad Nové Strašecí | SÚ | ANO |  |  |  |  |  |
| 4 | Městský úřad Rakovník odbor životního prostředí | SÚ | ANO | ANO | NE | ANO | MURA/36559/2013 | 1.8.2013 |
| 5 | Městský úřad Rakovník odbor dopravy | SÚ | ANO | ANO | NE | ANO | OD/32644/2013/EN, MURA/32668/2013 | 8.7.2013 |
| 6 | Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství | SÚ | ANO | ANO | NE | ANO | 098741/2013/KÚSK/2 | 5.8.2013 |
| 7 | Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje | SÚ | ANO | ANO | NE | ANO | SZ 098736/2013/KUSK REG/Ma | 19.7.2013 |
| 8 | Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy | SÚ | ANO |  |  |  |  |  |
| 9 | Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary | DO | ANO |  |  |  |  |  |
| 10 | Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště Rakovník | DO | ANO |  |  |  |  |  |
| 11 | Vojenská ubytovací a stavební správa Praha | SÚ | ANO | ANO | ANO | NE | 835-29-2013-7103-92 | 24.7.2013 |
| 12 | Zemědělská vodohospodářská správa , Oblast povodí Vltavy | DO | ANO |  |  |  |  |  |
| 13 | RAVOS, s.r.o. | DO | ANO | ANO | NE | ANO | - | - |
| 14 | Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka 25 | DO | ANO | ANO | NE | ANO | 38226/2013/342/Kai | 30.7.2013 |
| 15 | Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje | DO | ANO | ANO | ANO | NE | 2168/14/KSUS/KLT/THERM | 25.5.2014 |
| 16 | Správa železniční dopravní cesty, státní organizace | DO | ANO | ANO | NE | ANO | 29520/2013-OST | 11.7.2013 |
| 17 | ČEPS, a.s. | DO | ANO | ANO | NE | ANO | 239/16520/15.7.2013/Ta | 15.7.2013 |
| 18 | ČEZ Distribuce, a.s. | DO | ANO | ANO | NE | ANO | - | 17.7.2013 |
| 19 | ČEPRO, a.s. | DO | ANO | ANO | ANO | NE | 10520/13 | 30.7.2013 |
| 20 | RWE Distribuční služby, s.r.o. | DO | ANO |  |  |  |  |  |
| 21 | Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště středních Čech v Praze | DO | ANO | ANO | ANO | NE | NPÚ-321/50007/2013 | 17.7.2013 |
| 22 | MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | DO | ANO |  |  |  |  |  |
| 23a | Česká geologická služba, útvar Geofond | DO | ANO | ANO | NE | ANO | ČGS-441/13/1101;SOG-441/385/2013 | 23.7.2013 |
| 23b | Česká geologická služba, útvar Geofond | DO | ANO | ANO | NE | ANO | CGS 630/13/05187/VII-601 | 10.7.2013 |
| 24 | Obvodní báňský úřad Kladno | DO | ANO | ANO | ANO | NE | SBS/20544/2013/OBÚ-02/1 | 22.7.2013 |
| 25 | Telefónica 02 Czech republic, a.s., DLSS, a.s. | DO | ANO |  |  |  |  |  |
| 26 | Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje | DO | ANO |  |  |  |  |  |
| 27 | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště Střední Čechy, odbor Odloučené pracoviště Rakovník | DO | ANO |  |  |  |  |  |
| 28 | Lesní správa Lužná | DO | ANO |  |  |  |  |  |
| 29 | Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Vltavy, Benešov | DO | ANO | ANO | NE | ANO | LCR954/003546/2013 | 16.7.2013 |
| 30 | MERO ČR, a.s. | DO | ANO | ANO | NE | ANO | O/2013/01611 | 19.8.2013 |
| 31 | České Radiokomunikace a.s. | DO | ANO | ANO | ANO | NE | ÚPTS/OS/92403/2013 | 8.7.2013 |
| 32 | Český telekomunikační úřad | DO | ANO | ANO | ANO | NE | ČTÚ-72641/2013-631/l.vyř. | 8.7.2013 |
| 33 | Územní odbor vnější služby Rakovník dopravní inspektorát | DO | ANO |  |  |  |  |  |
| 34 | Dial Telecom, a.s. | DO | ANO | ANO | NE | ANO | 089N-PZ/89/13 | 22.7.2013 |
| 35 | NET4GAS, s.r.o. | DO | ANO | ANO | NE | ANO | 4374/13/OPV/Z | 10.7.2013 |
| 36 | NetPro systems, s.r.o. | DO | ANO |  |  |  |  |  |
| 37 | Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace | DO | ANO | ANO | NE | ANO | 1781/2013 | 11.7.2013 |
| 38 | 201001 - Oddělení majetkoprávních vztahů | DO | ANO |  |  |  |  |  |
| 39 | 537337 - Odloučené pracoviště Beroun | SÚ | ANO | ANO | ANO | NE | SPU 281640/2013/37/Ši | 10.7.2013 |
| 40 | Správa CHKO Křivoklátsko | SÚ | ANO | ANO | NE | ANO | 194/KV/2013 | 11.2.2014 |

Podmínky vydané správními úřady

Městský úřad Rakovník odbor výstavby a investic; Husovo náměstí 27, Rakovník I, 269 01 Rakovník 1

- Úřad upozorňuje na existenci územního plánu obce.

Městský úřad Rakovník odbor životního prostředí; Husovo náměstí 27, Rakovník I, 269 01 Rakovník 1

Orgán ochrany ZPF:

- Požadují všeobecnou ochranu ZPF návrhem protierozních a dopravních opatření.

Orgán ochrany ŽP:

Upozorňují na existenci:

- Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko

- Přírodní rezervace Prameny Klíčavy

- Evropsky významná lokalita Prameny Klíčavy

- Ptačí oblast Křivoklástko

- Přírodní park Džbán

- 5 ks památných stromů – dubů

- Registrovaný VKP č. 26 „ VKP Řevničovská stráň“

- Registrovaný VKP č. 44 „ VKP V opukách“

- ÚSES vymezený v generelu : Místní územní systém ekologické stability pro Džbánsko (okres Rakovník), Sedláček, listopad 1993

Oddělení vodního hospodářství:

- Zájmové území není v záplavovém území a nejsou zde stanovena OPVZ

Státní správa lesů:

- Bez připomínek.

Městský úřad Rakovník odbor dopravy; Husovo náměstí 27, Rakovník I, 269 18 Rakovník 1

- úřad požaduje, v případě nového napojování polních cest na silnice písemnou žádost o povolení

- další podmínky vztahuje ke stavebnímu řízení

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství; Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5

Úřad upozorňuje na:

- ochranné pásmo přírodní rezervace V Bahnách

- na existenci ÚSES regionálního významu

- CHKO Křivoklátsko

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje; Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5

- Úřad upozorňuje na VPS koridoru silnice I/6 (D008) a koridor pro úpravu silnice I/6 (D034 a koridor dálkovodu IKL (R02) obsažené v ÚPD ZÚR.

Správa chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko; Zbečno 5, 270 24

- Správa upozorňuje, že na území CHKO je aktualizovaný ÚSES, který není zapracovaný v územním plánu obce.Správa poskytla data k ÚSES.

#### Stanoviska ke změnám druhů pozemků

V souladu s Vyhláškou č.13/2014 Sb., §5, odst. 3 se zjišťoval nesoulad mezi skutečností a stavem evidovaným v katastru nemovitostí. Podklady pro změny druhů pozemků byly dne 10.7.2014 zaslané na Městský úřad Rakovník, obor životního prostředí. Jmenovaný úřad byl vyzván, aby v případě potřeby požádal zhotovitele o terénní pochůzku, což neučinil. Vyjádření úřadu bylo doručeno zhotoviteli 15.8.2014 pod č.j.: MURA/39845/2014.

V době vydávání stanoviska byl zhotovitel několikrát telefonický kontaktován jednotlivými referenty úřadu a sporné otázky byly objasněné a zodpovězené. Stanovisko úřadu předložený návrh změn druhů pozemků (dále jen ZDP) potvrzuje s výjimkou několika drobných úprav.

Orgán ochrany přírody upozorňuje dodržení ZDP v souladu s územním plánem obce, přičemž odkazuje na správní působnost příslušného stavebního úřadu. Zhotovitel je toho názoru, že v případě pochybností při řešení ZDP bude rozhodnutím pověřen příslušný správní orgán tj. orgán ochrany přírody. Dále zhotovitel upozorňuje na to, že  ZDP vznikají jako součást tvorby nové katastrální mapy a  vyhází se ze zaměřeného skutečného stavu terénu a tedy nelze dosáhnou souladu s územním plánem obce.

Orgán ochrany přírody upozorňuje dále na to, že ke rušení a zřizování komunikací vydávají souhlas pověřené obecní úřady, tj. Městský úřad Nové Strašecí. Rušení a zřizování komunikací bude detailně projednáno při tvorbě plánu společných zařízení a zhotovitel se domnívá, že odsouhlasený plán společných zařízení plně vyřeší tuto problematiku.

#### Stanoviska k plánu společných opatření

Pozemkový úřad obeslal organizace s žádostí o vyjádření  k PSZ dopisem ze dne 23.3.2015, pod č.j.: SPU 148204/2015/Rőm.

Tabulka 6 Přehled DOSS a organizací obeslaných k vyjádření k PSZ

| Č. | organizace | souhlas bez připomínek | souhlas s podmínkami | datum vydání stanoviska | č.j. stanoviska |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník |  |  |  |  |
| 2 | Městský úřad Nové Strašecí odbor investic |  |  |  |  |
| 3 | Městský úřad Rakovník odbor životního prostředí | ano | - | 22.4.2015 | MURA/22753/2015; OZP01/22753/2015 |
| 4 | Městský úřad Rakovník odbor dopravy | - | ano | 25.3.2015 | MURA/15947/2015/En |
| 5 | Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství | ano | - | 4.5.2015 | 047238/2015/KUSK |
| 6 | Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje | ano | - | 9.4.2015 | 054443/2015/KUSK REG/Ma |
| 7 | Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy |  |  |  |  |
| 8 | Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary |  |  |  |  |
| 9 | Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště Rakovník | ano | - | 23.3.2015 | KHSSC 12579/2015 |
| 10 | RAVOS, s.r.o. | - | ano | 16.4.2015 | 38/15670000496/15 |
| 11 | Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka 25 | - | ano | 22.4.2015 | 20912/2015/342/Kai |
| 12 | Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje | - | ano | 7.4.2015 | 1709/15/KSUS/KLT/HERM |
| 13 | Správa železniční dopravní cesty, státní organizace | ano | - | 13.4.2015 |  |
| 14 | ČEPS, a.s. | - | ano | 10.4.2015 | 166/16520/10.4.2015/Ta |
| 15 | ČEZ Distribuce, a.s. |  |  |  |  |
| 16 | Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště středních Čech v Praze | - | ano | 14.4.2015 | NPÚ-321/21769/2015 |
| 17 | Česká geologická služba, útvar Geofond | - | ano | 21.4.2015 | ČGS-441/15/0496*SOG-441/185/2015 |
| 18 | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště Střední Čechy, odbor Odloučené pracoviště Beroun |  |  |  |  |
| 19 | Lesní správa Lužná |  |  |  |  |
| 20 | Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Vltavy, Benešov | ano | - | 13.4.2015 | LCR954/001781/2015 |
| 21 | MERO ČR, a.s. | - | ano | 10.4.2015 | O/2015/00760 |
| 22 | Územní odbor vnější služby Rakovník dopravní inspektorát | - | ano | 15.4.2015 | KRPS-103676-1/Čj-2015-011206 |
| 23 | Dial Telecom, a.s. | - | ano | 25.3.2015 | CR296101 |
| 24 | NET4GAS, s.r.o. | - | ano | 27.3.2015 | 2156/15/OVP/Z |
| 25 | NetPro systems, s.r.o. |  |  |  |  |
| 26 | Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace | - | ano | 26.3.2015 | 959/2015 |
| 27 | 537203 - Pobočka Beroun |  |  |  |  |
| 28 | Správa Chráněné krajinné oblasti Český kras |  |  |  |  |
| 29 | Městský úřad Nové Strašecí odbor výstavby a ŽP |  |  |  |  |
| 30 | Telefónica 02 Czech republic, a.s., DLSS, a.s. |  |  |  |  |
| 31 | GEPARD s.r.o. |  |  |  |  |
| 32 | AOPK, CHKO Křivoklátsko | - | ano | 15.5.2015 | 01023/KV15 |
| 33 | SPÚ pobočka Plzeň, oddělení správy vodohospodářských staveb | - | ano | 8.4.2015 |  |

Městský úřad Rakovník odbor životního prostředí

Upozorňují opakovaně na zájmy ochrany přírody a krajiny, jak učinili ve vyjádření k zahájení pozemkové úpravy.

STANOVISKO ZHOTOVITELE:

Pozemkovou úpravou nejsou stávající  zájmy ochrany přírody a krajiny narušeny ani změněny.

Městský úřad Rakovník odbor životního prostředí odbor dopravy

Úřad stanovil podmínky pro další stupeň řízení.

STANOVISKO ZHOTOVITELE:

Pozemkovou jsou úpravou jsou splněné předpoklady k tomu, aby stanovené podmínky v dalším stupni řízení mohly být dodržené.

AOPK, CHKO Křivoklátsko

AOPK požaduje parcelně vymezit EVL Prameny Klíčavy. Podklady agentura dodá zhotoviteli.

STANOVISKO ZHOTOVITELE:

Požadavek je respektován.

### PŘEHLED JEDNÁNÍ O PLÁNU SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ

1. Příloha  - Projednání PSZ se sborem 8.10.2014; místo konání Obecní úřad v Řevničově; zapsaly: Ing. Silvie Römerová, Ing. Tereza Hutrová

2. Příloha - Projednání PSZ s SPÚ 15.1.2015; místo konání SPÚ v Rakovníce; zapsala: Ing. Silvie Römerová

3. Příloha -  Projednání PSZ se sborem 5.3.2015; místo konání Obecní úřad v Řevničově; zapsala: Ing. Silvie Römerová

4. Příloha - Projednání PSZ s DOSS 8.4.2015; místo konání SPÚ v Rakovníce; zapsala: Ing. Silvie Römerová

5. Příloha - Projednání PSZ s ŘSD 14.4.2015; místo konání Obecní úřad v Řevničově; zapsala: Ing. Silvie Römerová

6. Příloha - Projednání PSZ s ŘSD 29.4.2015; místo konání Obecní úřad v Řevničově; zapsala: Ing. Silvie Römerová

## OPATŘENÍ SLOUŽÍCÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ

Stávající silniční síť území:

silnice I/6 Praha-Karlovy Vary – budoucí R6

silnice I/16 Řevničov – Slaný – budoucí přeložka

silnice II/237 Rakovník – Nové Strašecí

silnice III/22922 Řevničov – Kroučová

silnice III/23739 Řevničov – Hříškov

silnice III/2372, III/2372n Třtice - I/6 – Nový Dům

silnice III/2375 Třtice – I/6

železnice:

neelektrifikovaná trať č. 120 Žatec - Řevničov - Kladno

Dopravní infrastruktura území má radiální charakter s malou hustotou cestní sítě, jenž je důsledkem dlouhodobého velkoplošného hospodaření. Obec Řevničov je důležitý dopravní uzel, kde se propojuje doprava po silnici I. třídy č. 6 resp. rychlostní komunikaci R6 ze směrů Praha – Karlovy Vary s transitem na sever po silnici II. třídy č. 16 do Slaného. Stávající doprava je vedena skrz sídlo Řevničov a  výstavbou rychlostní komunikace R6 a přeložky silnice I/16 dojde k odklonění dopravy mimo obec. Silnice III. tříd zajišťují  dopravní návaznost území do Třtice a na Nový Dvůr (III/2372) v návaznosti na silnici č. II/237 na jižní hranici katastrálního území, která vede do Rakovníka resp. Nového Strašecí. Z Řevničova na severozápad vede silnice III. třídy č. 22922 do Kroučové a silnice III. třídy č. 23739 do Hříškova.

Jednokolejná železnice vede v jižní části lesního komplexu, kde se také nachází železniční zastávka. Trať propojuje Řevničov s Žatcem a s Kladnem. Trať díky své poloze nemá negativní vliv dopravní obslužnost území.

Obslužnost území dále doplňují místní komunikace charakteru polních cest, které paprsčitě vycházejí ze sídla Řevničov. Technický stav těchto komunikací přesto, že nejsou intenzivně využívané je špatný, obvykle se jedná o zemní vyjeté komunikace bez údržby.

Přistup do lesního komplexu Louštín zajišťuje komunikace HPC1, která v lese přechází do husté sítě lesních cest. Cesta HPC1 zpřístupňuje bloky orné půdy jižně od Řevničova.

Z Řevničova na západ do Krušovic vede komunikace HPC3 a po hřebeni Džbánu vede polní cesta HPC4 do Třeboce.

Severozápadním směrem vychází z Řevničova do Kroučové polní cesta HPC5 zpřístupňující rozsáhlé území Pod Džbánem. Hospodářské bloky  v západní části území, které navazují na katastrální území Třtice jsou od severu zpřístupněny cestou HPC7 v Rači, cestou HPC8 V Kopaninách a cestou HPC9 okolo Třtického rybníka.

Důležitá cesta je komunikace HPC2, která vede z HPC1 podél lesa Louštín na západ do Krušovic a dále polní cesta HPC6, která podél katastrální hranice s Kalivody propojuje silnici I/16 se silnicí III/23739.

Lesní komplex v jižní polovině území je zpřístupněn systémem lesních cest ve vlastnictví LČR. Tyto cesty nejsou propojené se zemědělskou krajinou v Řevničově a vytváří tak izolovanou dopravní síť, která slouží pouze pro  hospodaření v lese. Lesní komunikace jsou ve velmi dobrém stavu a u  sjezdů na silnice  jsou vybavené závorou. Mapování lesních cest bude provedeno po dohodě se zástupci LČR.

### ZÁSADY NÁVRHU OPATŘENÍ SLOUŽÍCÍCH KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ

- Dodržení platných technických norem a předpisů

Návrh dopravního systému je v souladu s předpisy uvedenými v kapitole 1.3.4.3

- Omezující podmínky, které mají významný vliv na návrh uspořádání cestní sítě PSZ

Podmínky, které mají vliv na návrh cestní sítě jsou určené chráněnými zájmy stanovenými dotčenými orgány a organizacemi k zahájení řízení o pozemkových úpravách a k PSZ. Konkrétní chráněné zájmy jsou popsané v kapitole 1.3.6 a  jednotlivá stanoviska se nacházejí v dokladové části dokumentace. Střet s konkrétním zájmem ochrany je uveden v popisu cest. Jiné omezující podmínky, které mají zásadní vliv na návrh cestní sítě nebyly v zájmovém území zaznamenány.

- Popis napojení cestní sítě PSZ na silnice II. a III. třídy, na silnice I. třídy.

Napojení řeší dokumentace Připojení dopravních opatření na silniční síť, která v této podobě byla odsouhlasena policií ČR. Návaznost, resp. napojení cest na silniční síť je uvedeno v jejich popisu. Technické řešení napojení je řešené v souladu s požadavky DOSS a příslušných organizací, při dodržení platných norem a předpisů.

- Popis napojení cestní sítě PSZ na síť místních a účelových komunikací (včetně lesních cest),  propojení systému mimo obvod pozemkové úpravy.

Navržená dopravní síť navazuje na stávající síť místních, účelových a lesních komunikací. Dále je navrženou dopravní sítí zajištěné propojení do sousedních katastrálních území na stávající dopravní síť. Navržená dopravní síť navazuje na dopravní objekty a komunikace v rámci stavby rychlostní komunikaci R6 a vhodným způsobem jí doplňuje. Návaznost cest je uvedená v jejich popisu.

- Postup a výsledky projednávání návrhu dopravního systému PSZ s obcí, sborem zástupců, s vlastníky pozemků a s DOSS, s Policií ČR.

Projednání cestní sítě se sborem proběhlo na třech jednáních. Úpravy dopravního řešení lze posoudit porovnáním PSZ s jeho konceptem zpracovaným v rozboru současného stavu území. Harmonogram prací byl takový, že po prvním projednání se sborem byl o vyjádření požádán DI PČR předložením dokumentace Připojení dopravních opatření na silniční síť. Dokumentace byla odsouhlasena 22.12.2014 pod č.j. KRPS-435986-1/ČJ-2014-011106. Následovalo seznámení sboru se zapracovanými připomínkami. Třetí jednání se sborem proběhlo 29.4.2015, kdy bylo projednáno náhradní řešení za cestu HPC11, pro kterou nebude postavený sjezd z přeložky silnice I/16. Náhrada byla domluvena v podobě cesty VPC18. DOSS a dotčené organizace předložený PSZ odsouhlasily s podmínkami, které se vztahují ke stavebnímu povolení.

- Důsledky projednávání na výsledné technické řešení dopravního systému

Projednání PSZ neovlivnilo technické řešení dopravního systému.

### KATEGORIZACE CESTNÍ SÍTĚ

V souladu s normou ČSN 73 6109 Projektování polních cest se v zájmovém území nacházejí následující kategorie polních cest:

- cesty hlavní jednopruhové

- cesty vedlejší jednopruhové

- cesty doplňkové jednopruhové

### Přehled dopravních zařízení mimo hlavní a vedlejší cesty

Tabulka  Přehled dopravních zařízení mimo hlavní a vedlejší cesty

| název opatření | kategorie | šířka*/n.r. | název trati | techn.stav /materiál/ zpevnění | stávající/navržená | návaznost na sousední k.ú. | návaznost na dopravní síť | rozhledové poměry / souhlas DI PČR | stav odvodnění / příkopy | stav doprovodná zeleň | funkce (mimo dopravní) | křížení s infrastr., chr.zájmy | stav objekty | návrh typ dle ČSN | návrh popis | návrh výhybny/ počet ks | návrh propustky, mosty, brody | návrh příkop sklon svahů vnitřní/vnější | návrh odvodnění | návrh další objekty | návrh zeleň kácení | návrh výsadba linie, počet x šířka x délka m | délka m | území AB, realizace ŘSD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| trať č.120 | neelektrifikovaná trať-dráha | - | - | - | stávající | Lužná u Rakovníka, Ruda u Nového Strašecí | - | - | bez příkopů | bez zeleně | bez dalších funkcí | - | - | nejsou navržené | - | nejsou navržené | - | - | - | - | ne | není navržená | - |  |
| R/6 | rychlostní komunikace | - | - | - | stávající | Krušovice, Nové Strašecí | I6, I/16přeložka | - | bez příkopů | bez zeleně | bez dalších funkcí | - | - | nejsou navržené | - | nejsou navržené | - | - | - | - | ne | není navržená | - |  |
| I/6 | silnice I. třídy | - | Řevničov; směry Karlovy Vary,Praha | - | stávající | Krušovice, Nové Strašecí | R6, III/2572, I/16,VPC12, VPC15, HPC1, VPC14, LC4,LC6 | - | oboustranný | rozptýlená, ojedinělá | bez dalších funkcí | VN, VVN, SK, VDV, ÚSES | HS5, HS4,HS3, HS2,HS1, M12 | nejsou navržené | - | nejsou navržené | - | - | - | - | ne | LZ3, LZ5 | - |  |
| I/16 | silnice I.třídy | - | Na opukách; směr Slaný | - | stávající | Třtice u Nového Strašecí | I/6, HPC11, HPC7, HPC6, VPC7 | - | oboustranný | oboustranná | bez dalších funkcí | VDV,SK, VN, | HS17, HS18, HS19 (zrušený přeložkou), HS20 (zrušený přeložkou), HS21, M7, P3 | nejsou navržené | - | nejsou navržené | - | - | - | - | ne | není navržená | - |  |
| I/16 přeložka | silnice I.třídy | - | Řevničov východ | - | stávající | ne | R6, I/6, I/16, HPC9, VPC2 | - | bez příkopů | bez zeleně | bez dalších funkcí | VN, VVN, SK, VDV, ÚSES | - | nejsou navržené | - | nejsou navržené | - | - | - | - | ne | není navržená | - |  |
| III/22922 | silnice III.třídy | - | Úžlabí; směr Kroučová | - | stávající | Kroučová | I/16 | - | oboustranný | rozptýlená, liniová | bez dalších funkcí | SK, RPV, VN, VVTL, PUKr, ÚSES | HS22, HS23, HS24, HS25, HS26, HS27, P14, P16, P17, P18, M5 | nejsou navržené | - | nejsou navržené | - | - | - | - | ne | není navržená | - |  |
| III/2372 | silnice III.třídy | - | Žalý, pila Řevničov, směry Třtice-Nový Dům | - | stávající | Třtice u Nového Strašecí, Ruda u Nového Strašecí | I/6,LC10, LC2, LC13 | - | oboustranný | bez zeleně | bez dalších funkcí | VN, SK, ÚSES, CHKO, železnice, | - | nejsou navržené | - | nejsou navržené | - | - | - | - | ne | není navržená | - |  |
| III/23739 | silnice III.třídy | - | Opuka; směr Hříškov | - | stávající | Kalivody | I/16, HPC6, HPC10, VPC16, VPC1, VPC6 | - | oboustranný | oboustranná | bez dalších funkcí | SK, PUKr, PUKa, RPV, VDV, VVN | HS6, HS7, HS8, HS9, HS10, HS11, HS12, HS13, HS14, HS15,HS16 | nejsou navržené | - | nejsou navržené | - | - | - | - | ne | není navržená | - |  |
| III/2375 | silnice III.třídy | - | Žalý; směry Třtice-Nové Strašecí | - | stávající | Třtice u Nového Strašecí, Mšenecké Žehrovice, Nové Strašecí | R6 | - | oboustranný | bez zeleně | bez dalších funkcí | VVT, SK, VN, USES | - | nejsou navržené | - | nejsou navržené | - | - | - | - | ne | není navržená | - |  |
| DO1 | doplňková polní cesta | 3,5/- | Nad Račí | orná půda | nově navržená | ne | HPC6, VPC1 | - | bez příkopů | bez zeleně | bez dalších funkcí | PUKa | - | novostavba | jenopruhová; povrch TTP; trasování v souladu s ČSN 736109; příčné odvodnění | nejsou navržené | - | - | příčné odvodnění | připojení k HPC6 a k VPC1 | ne | není navržená | 170 | území B; |
| DO2 | doplňková polní cesta | 3,5/- | Za kroučovou | orná půda | nově navržená | ne | II/22922, HPC5 | ano | bez příkopů | bez zeleně | bez dalších funkcí | MEL, USES, VN, PU1497, VVTL | M4 | novostavba | jenopruhová; povrch TTP; trasování v souladu s ČSN 736109; příčné odvodnění | nejsou navržené | Pn22-příkop | SP20 lv. 0,000-0,100km; SP19 pr. 0,1km-konec;1:1,5:1; H=1m | příčné odvodnění a příkopem,voda svedená do CT3 a loděnice | připojení k HPC5 a k silnici III.třídy; připojení DO 17 0,130km; připojení DO17 0,020 km | ne | 1x2x580 | 737 | území B; |
| DO10 | doplňková polní cesta | 4,5/- | Pod Louštínem | orná půda | nově navržená | Krušovice | VPC10 | - | bez příkopů | bez zeleně | Peo | - | - | novostavba | jenopruhová; povrch TTP; trasování v souladu s ČSN 736109; příčné odvodnění | nejsou navržené | - | - | příčné odvodnění, podélná drenáž | připojení k VPC10 | ne | 1x2x450 | 477 | území A; realizace ŘSD ne |
| DO11 | doplňková polní cesta | 4,5/- | Pod Louštínem | orná půda | nově navržená | ne | VPC10, HPC1 | - | bez příkopů | bez zeleně | Peo | MEL, VN | HS(HPC1) | novostavba | jenopruhová; povrch TTP; trasování v souladu s ČSN 736109; příčné odvodnění | nejsou navržené | Pn1-Louštínský potok | - | příčné odvodnění |  | ne | není navržená | 1000 | území A; realizace ŘSD ne |
| DO12 | doplňková polní cesta | 3,5/- | Pod Louštínem | orná půda | nově navržená | ne | HPC1 | - | bez příkopů | bez zeleně | PEO | MEL, VVN | HS(HPC1) | novostavba | jenopruhová; povrch TTP; trasování v souladu s ČSN 736109; příčné odvodnění | nejsou navržené | Pn2-VT19 | - | příčné odvodnění | připojení k HPC1 k PC podél R6 | ne | není navržená | 830 | území A; realizace ŘSD ano |
| DO13 | doplňková polní cesta | 3,5/- | Blatiště | TTP | nově navržená | ne | I/6 | ano | bez příkopů | bez zeleně | bez dalších funkcí | MEL | - | novostavba | jenopruhová; povrch TTP; trasování v souladu s ČSN 736109; příčné odvodnění | nejsou navržené | Mn1-Louštínský potok | - | příčné odvodnění | připojení k silnici I. třídy | ne | není navržená | 260 | území A; realizace ŘSD ne |
| DO14 | doplňková polní cesta | 3,5/- | Řevničov J | orná půda | nově navržená | ne | I/6, HPC1 | ano | bez příkopů | bez zeleně | bez dalších funkcí | VVN, MEL |  | novostavba | jenopruhová; povrch TTP; trasování v souladu s ČSN 736109; příčné odvodnění | nejsou navržené | - | - | příčné odvodnění | připojení k HPC1 a k silnici I. třídy | ne | není navržená | 437 | území A; realizace ŘSD ne |
| DO15 | doplňková polní cesta | 3,5/- | Na čtvrtkách | orná půda | nově navržená | ne | VPC5, VPC4 | - | bez příkopů | bez zeleně | bez dalších funkcí | VN, MEL, LO, CHLU, VVTL | P11-Loděnice | novostavba | jenopruhová; povrch TTP; trasování v souladu s ČSN 736109; příčné odvodnění | nejsou navržené | rekonstrukce stávajících | - | příčné odvodnění | připojení k VPC5 a k VPC4 | ne | není navržená | 555 | území B; |
| DO16 | doplňková polní cesta | 3,5/- | Za kroučovou | orná půda | nově navržená | ne | HPC5, DO2 | - | bez příkopů | bez zeleně | bez dalších funkcí | VVTL, VN, MEL, USES, | M13-VT2 | novostavba | jenopruhová; povrch TTP; trasování v souladu s ČSN 736109; příčné odvodnění | nejsou navržené | - | - | příčné odvodnění | připojení k HPC6 a k DO2 | ne | není navržená | 741 | území B; |
| DO17 | doplňková polní cesta | 3,5/- | Loděnice | orná půda | nově navržená | ne | DO2, III/22922 | ano | bez příkopů | bez zeleně | bez dalších funkcí | VN, MEL, VTL, USES, PÚ1497 | P15-VT7 | novostavba | jenopruhová; povrch TTP; trasování v souladu s ČSN 736109; příčné odvodnění | nejsou navržené | Pn4-VT3, Pn5-VT4 | - | příčné odvodnění | připojení k DO2 a silnici III. třídy | ne | není navržená | 1350 | území B; |
| DO18 | doplňková polní cesta | 3,5/- | Na staré vsi | orná půda | nově navržená | ne | DO17, III/22922 | ano | bez příkopů | bez zeleně | bez dalších funkcí | VVTL, VN, MEL, RPV, KPO, SK | - | novostavba | jenopruhová; povrch TTP; trasování v souladu s ČSN 736109; příčné odvodnění | nejsou navržené | Pn6-VT7 | - | příčné odvodnění | připojení k silnici I. Třídy a k DO17 | pá | není navržená | 620 | území B; |
| DO19 | doplňková polní cesta | 3,5/- | U trub | orná půda | nově navržená | ne | VPC6, VPC16 | - | bez příkopů | bez zeleně | bez dalších funkcí | RPV, PKO, SK, MEL, VTL, PUKr | - | novostavba | jenopruhová; povrch TTP; trasování v souladu s ČSN 736109; příčné odvodnění | nejsou navržené | Pn21-příkop | - | příčné odvodnění | připojení k VPC 6 a K VPC16 | ne | není navržená | 639 | území B; |
| DO20 | doplňková polní cesta | 3,5/- | V Rači | orná půda | nově navržená | Třtice u Nového Strašecí | VPC8 | - |  | bez zeleně | bez dalších funkcí | MEL | - | novostavba | jenopruhová; povrch TTP; trasování v souladu s ČSN 736109; příčné odvodnění | nejsou navržené | - | - | příčné odvodnění | připojení k VPC8 | ne | není navržená | 280 | území B; |
| DO21 | doplňková polní cesta | 3,5/- | Na rovinách | orná půda | nově navržená | Třtice u Nového Strašecí | HPC6 | - | bez příkopů | bez zeleně | bez dalších funkcí | - | - | novostavba | jenopruhová; povrch TTP; trasování v souladu s ČSN 736109; příčné odvodnění | nejsou navržené | - | - | příčné odvodnění | připojení k HPC6 | sno | není navržená | 651 | území B; |
| DO23 | doplňková polní cesta | 3,5/- | Třtický rybník | vyjetá zemní, travní | nově navržená | Třtice u Nového Strašecí | HPC9 | - | bez příkopů | bez zeleně | bez dalších funkcí | VVN, VTL, VDV | - | novostavba | jenopruhová; povrch TTP; trasování v souladu s ČSN 736109; příčné odvodnění | nejsou navržené | Pn23-příkop | SP21 pr. celá délka;1:1,5:1; H=1m | příčné odvodnění a příkopem,voda svedená do příkopu HPC9 do k.ú. Třtice | připojení k HPC9 | ne | 1x2x680 | 729 | území A; realizace ŘSD ano |
| DO24 | doplňková polní cesta | 3,5/- | Louštínský potok | podmáčená louka | nově navržená | Třtice u Nového Strašecí | I/6 | ano | bez příkopů | bez zeleně | bez dalších funkcí | SK, MEL, VDV | - | novostavba | jenopruhová; povrch TTP; trasování v souladu s ČSN 736109; příčné odvodnění | nejsou navržené | - | - | příčné odvodnění | připojení k silnici I.třídy | ne | není navržená | 620 | území A; realizace ŘSD ne |
| DO25 | doplňková polní cesta | 3,5/- | Třtický rybník, pod hrází | podmáčená louka | nově navržená | ne | VPC14 | - | bez příkopů | bez zeleně | bez dalších funkcí | - | P25-VT23 | novostavba | jenopruhová; povrch TTP; trasování v souladu s ČSN 736109; příčné odvodnění | nejsou navržené | - | - | příčné odvodnění | připojení k VPC14 | ne | není navržená | 282 | území A; realizace ŘSD ne |
| DO26 | doplňková polní cesta | 3,5/- | Bucký rybník | podmáčená louka | nově navržená | ne | HPC9 | - | bez příkopů | bez zeleně | bez dalších funkcí | - | - | novostavba | jenopruhová; povrch TTP; trasování v souladu s ČSN 736109; příčné odvodnění | nejsou navržené | - | - | příčné odvodnění | připojení k HPC9 | ne | není navržená | 63 | území A; realizace ŘSD ne |
| DO27 | doplňková polní cesta | 3,5/- | V Rači | orná půda | nově navržená | ne | HPC7, VPC7 | - | bez příkopů | bez zeleně | bez dalších funkcí | SK, VDV | - | novostavba | jenopruhová; povrch TTP; trasování v souladu s ČSN 736109; příčné odvodnění | nejsou navržené | Pn12-V Rači | - | příčné odvodnění | připojení k HPC7 a k VPC7 | ne | není navržená | 1100 | území B; |
| DO28 | doplňková polní cesta | 3,5/- | Za kroučovou | orná půda | nově navržená | ne | DO15 | - | bez příkopů | bez zeleně | bez dalších funkcí | MEL | - | novostavba | jenopruhová; povrch TTP; trasování v souladu s ČSN 736109; příčné odvodnění | nejsou navržené | - | - | příčné odvodnění | připojení k DO15 | ne | není navržená | 161 | území B; |
| DO29 | doplňková polní cesta | 3,5/- | obec sever | orná půda | nově navržená | ne | I/16 | ano, HS1 | bez příkopů | bez zeleně | bez dalších funkcí | SK. KAN, VDV | - | novostavba | jenopruhová; povrch TTP; trasování v souladu s ČSN 736109; příčné odvodnění | nejsou navržené | Pn24-příkop | - | příčné odvodnění |  | ne | není navržená | 105 | území B; |
| DO30 | doplňková polní cesta | 3,5/- | obec sever | orná půda | nově navržená | ne | III/22922 |  | bez příkopů | bez zeleně | bez dalších funkcí | VN, SK, VTL | HS22 | novostavba | jenopruhová; povrch TTP; trasování v souladu s ČSN 736109; příčné odvodnění | nejsou navržené | - | - | příčné odvodnění | připojení k silnici III. třídy | ne | není navržená | 455 | území B; |
| DO31 | doplňková polní cesta | 3,5/- | Bucký rybník západ | ttp | nově navržená | ne | VPC14 | - | bez příkopů | bez zeleně | bez dalších funkcí | MEL | - | novostavba | jenopruhová; povrch TTP; trasování v souladu s ČSN 736109; příčné odvodnění | nejsou navržené | Pn13-VT21, Mn2-Louštínský potok | - | příčné odvodnění | připojení k VPC14 | ne | není navržená | 193 | území A; realizace ŘSD ne |
| DO32 | doplňková polní cesta | 3,5/- | Bucký rybník západ | ttp | nově navržená | ne | VPC14 | - | bez příkopů | bez zeleně | bez dalších funkcí | - | P24-VT22 | novostavba | jenopruhová; povrch TTP; trasování v souladu s ČSN 736109; příčné odvodnění | nejsou navržené | - | - | příčné odvodnění | připojení k VPC14 | ne | není navržená | 156 | území A; realizace ŘSD ne |
| DO33 | doplňková polní cesta | 4,5/- | V hoře | orná půda | nově navržená | Třtice u Nového Strašecí | DO23 | - | bez příkopů | bez zeleně | VH | VN,VVN, VDV | - | novostavba | jenopruhová; povrch ttp; trasování v souladu s ČSN 736109; příčné odvodnění | 1ks; V1-0,330km | - | SP22 pr. celá délka;1:1,5:1; H=1m | příčné odvodnění, příkop záchytný a vsakovací |  | ANO | není navržená | 1770 | území A; realizace ŘSD ne |
| DO34 | doplňková polní cesta | 4,5/- | Pod Džbánem | orná půda | nově navržená | ne | HPC3 | - | bez příkopů | bez zeleně | bez dalších funkcí | VN, SK | - | novostavba | jenopruhová; povrch TTP; trasování v souladu s ČSN 736109; příčné odvodnění | nejsou navržené | - | - | příčné odvodnění | připojení k HPC3 | ne | není navržená | 570 | území B; |
| DO35 | doplňková polní cesta | 4,5/- | Pod Džbánem | orná půda | nově navržená | ne | DO34 | - | bez příkopů | bez zeleně | bez dalších funkcí | - | - | novostavba | jenopruhová; povrch TTP; trasování v souladu s ČSN 736109; příčné odvodnění | nejsou navržené | - | - | příčné odvodnění | připojení k HPC3 | ne | není navržená | 154 | území B; |
| DO36 | doplňková polní cesta | 4,5/- | U třtického potoka | orná půda | nově navržená | ne | HPC9 | - | bez příkopů | bez zeleně | bez dalších funkcí | - | - | novostavba | jenopruhová; povrch TTP; trasování v souladu s ČSN 736109; příčné odvodnění | nejsou navržené | - | - | příčné odvodnění | připojení k HPC9 | ne | není navržená | 95 | území A; realizace ŘSD ne |
| DO38 | doplňková polní cesta | 4,5/- | K blatišskému mostu | orná půda | nově navržená | ne | I/38 | - | bez příkopů | bez zeleně | bez dalších funkcí | meliorace, VVN | - | novostavba | jenopruhová; povrch TTP; trasování v souladu s ČSN 736109; příčné odvodnění | nejsou navržené | - | - | příčné odvodnění | připojení k I/38 | ne | není navržená | 255 | území A; realizace ŘSD ne |
| DO39 | doplňková polní cesta | 4,5/- | Pod Louštínem | orná půda | nově navržená | ne | HPC1 | - | bez příkopů | bez zeleně | bez dalších funkcí | VN, meliorace, SK | - | novostavba | jenopruhová; povrch TTP; trasování v souladu s ČSN 736109; příčné odvodnění | nejsou navržené | - | - | příčné odvodnění | připojení k HPC1 | ne | není navržená | 370 | území A; realizace ŘSD ne |
| DO40 | doplňková polní cesta | 4,5/- | Ke Krušovicům | orná půda | nově navržená | ne | VPC15 | - | bez příkopů | bez zeleně | bez dalších funkcí | - | - | novostavba | jenopruhová; povrch TTP; trasování v souladu s ČSN 736109; příčné odvodnění | nejsou navržené | - | - | příčné odvodnění | připojení k VPC15 | ne | není navržená | 21 | území A; realizace ŘSD ne |
| DO41 | doplňková polní cesta | 4,5/- | Pod Opukou | orná půda | nově navržená | ne | I/16 | - | bez příkopů | bez zeleně | bez dalších funkcí | sesuv 724, VKP Na Opukách | HS18 | novostavba | jenopruhová; povrch TTP; trasování v souladu s ČSN 736109; příčné odvodnění | nejsou navržené | - | - | příčné odvodnění | připojení k silnici II. třídy | ne | není navržená | 300 | území B; |
| LC1 | lesní cesta | 4/30 | Louštín | štěrková, zemní | stávající | Lužná u Rakovníka | HPC1, LC14 | - | oboustranné př. | bez zeleně | bez dalších funkcí | ÚSES | - | nejsou navržené | - | nejsou navržené | - | - | - | - | ne | není navržená | 1811 |  |
| LC2 | lesní cesta | 4/30 | Ve Chvojí; Ručičky | štěrk | stávající | Nové Strašcí | HPC1; III/2372 | - | oboustranné př. | bez zeleně | bez dalších funkcí | SK, VN, ÚSES | - | nejsou navržené | - | nejsou navržené | - | - | - | - | ne | není navržená | 4120 |  |
| LC4 | lesní cesta | 4/30 | Zelené Dolíky | zemní, štěrk | stávající | Nové Strašcí | I/6, LC10, LC11, LC2, HPC12, HPC13 | - | jednostranný příkop | bez zeleně | bez dalších funkcí | VDV, VN, ÚSES | - | nejsou navržené | - | nejsou navržené | - | - | - | - | ne | není navržená | 935 |  |
| LC5 | lesní cesta | 4/30 | Čihadlo | asfalt | stávající | Lužná u Rakovníka | III/2372 | - | oboustranný př. | bez zeleně | bez dalších funkcí | VN | - | nejsou navržené | - | nejsou navržené | - | - | - | - | ne | není navržená | 2130 |  |
| LC10 | lesní cesta | 4/30 | Klíčava | štěrk, zemní | stávající | ne | LC4, III/2372 | - | oboustranné př. | bez zeleně | bez dalších funkcí | ÚSES | - | nejsou navržené | - | nejsou navržené | - | - | - | - | ne | není navržená | 2718 |  |
| LC11 | lesní cesta | 4/30 | U Štěpánkova libosadu | zemní | stávající | ne | LC4, LC2 | - | bez příkopů | bez zeleně | bez dalších funkcí | ÚSES | - | nejsou navržené | - | nejsou navržené | - | - | - | - | ne | není navržená | 1877 |  |
| LC13 | lesní cesta | 4/30 | Haškova kláda | štěrk | stávající | Lužná u Rakovníka | III/2372 | - | oboustranný př. | bez zeleně | bez dalších funkcí | VN | - | nejsou navržené | - | nejsou navržené | - | - | - | - | ne | není navržená | 1600 |  |
| LC14 | lesní cesta | 4/30 |  | štěrk | stávající | Pod Louštínem | LC1, MK | - | oboustranný př. | bez zeleně | bez dalších funkcí | - | - | nejsou navržené | - | nejsou navržené | - | - | - | - | ne | není navržená | 3316 |  |
| LC15 | lesní cesta | 4/30 |  | asfalt | stávající | Louštín | LC1 | - | bez příkopů | bez zeleně | bez dalších funkcí | - | - | nejsou navržené | - | nejsou navržené | - | - | - | - | ne | není navržená | 230 |  |

* - návrhová šířka polní cesty pro doplňkové cesty se rovná šířce vozovky, nezpevněné cesty se navrhují bez krajnic

### Základní parametry prostorového uspořádání hlavních a vedlejších cest

hlavní polní cesta HPC1

Označení, kategorie, šířka, n.r.: HPC1; hlavní polní cesta, jednopruhová s krajnicemi - krajnice 2x0,5m; šířka vozovky 4m; 5/30

Stávající cesta nebo nově navrhovaná: stávající

Umístění cesty: Pod Louštínem

Technický stav, stav terénu: rozbitá, makadam, štěrk, výmoly

Popis trasy cesty, sklonové a směrové poměry: Cesta vede z Řevničova z místní komunikace jižním směrem v mírných sklonových poměrech k lesu Louštín, kde se u Řevničovské Lísy napojuje na lesní cestu. Cesta je vedená po terénu sklonové a směrové poměry jsou v souladu s normou ČSN 73 6109. Cesta vede ve staniční 0,113-0,844km přes stavbu R6, převod komunikace je řešen stavebním objektem.

Návaznost na sousední k.ú.: ne

Popis míst křížení a připojení cesty PSZ na komunikace: komunikace v obci, R6 přeložka polní cesty, LC2

Dotčená zařízení technické infrastruktury: 1,215km - VN ; 0,080km - 1,000km  VVN; SK podél komunikace; 0,000-1,400km - MEL

Délka cesty: 1900 m

Funkce další (mimo dopravní): K, VH

Popis předpokládaných stavebních prácí spojených s realizací cesty: rekonstrukce úseků: 0,000-0,130km; 0,840km-konec

Popis konstrukce vzorového příčného proﬁlu: ASFALT – 1171 m; ŠTĚRK -  0m; TTP- 0m

Popis stavu odvodnění cesty: příkopy: SP1 pr. 0,820km-konec; SP2 lv. 0,820km-konec,SP24 pr. 0-0,120km

Popis návrhu odvodnění povrchu i tělesa vozovky: příčné odvodnění a příkopy,voda svedená do VT 19 a do Louštínského potoka

Parametry příkopů: 1:1,5:1; H=1m

Popis stavu vegetačního doprovodu: liniová oboustranné, staré ovocné stromy

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace:

kácení: ano

výsadba linie, počet, délka: ano, 2x1000m

Popis stávajících objektů v trase cesty: 0,820 km - M2- Louštínský potok; 1,190 km – P4 - VTč. 19;  21 kusů hospodářských sjezdů HS29-40 zemní

Popis navržených objektů v trase cesty:

vodohospodářské: rekonstrukce stávajících

výhybny: nejsou navržené

další objekty: připojení cest: 0,000km místní komunikace; 0,110km VPC12; 0,150km DO14; 0,510km VPC11; 0,830 DO12; 0,835 DO11;1,190km DO39; 1,410 VPC13 a HPC2; 1,800km LC1; konec LC2

Charakteristika VH objektů:

| NÁZEV | SOUČÁST SZ | TYP OBJEKTU | NOVÝ / STÁVAJÍCÍ | FUNKCE | POPIS,STAV | DN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2 | HPC1, Louštínský potok | most | S | 1200x1000, obd,pr. kamenná čela | bude postavený stavbou R6 | 1200x1000 |
| P4 | HPC1, VT19 | propustek | S | bet.tr., kamenná čela | zanesený, částečně funkční | 1000 |

Policie ČR, souhlas s připojením, podmínky: -

Vlastník stávající/navržený: 10001 /10001

Dokumentace technického řešení, stanovení záboru: DMT

Území AB: A 	Realizace ŘSD: ano

hlavní polní cesta HPC2

Označení, kategorie, šířka, n.r.: HPC2; hlavní polní cesta, jednopruhová s krajnicemi - krajnice 2x0,5m; šířka vozovky 4m; 5/30

Stávající cesta nebo nově navrhovaná: stávající

Umístění cesty: Louštín

Technický stav, stav terénu: kamen, zemní, sjízdná

Popis trasy cesty, sklonové a směrové poměry: Cesta vede z HPC1 po vrstevnici pod lesem Louštín na k.ú. Krušovice. Sklonové poměry mírné. Výškové a směrové oblouky mají velké poloměry. Cesta je vedená po terénu sklonové a směrové poměry jsou v souladu s normou ČSN 73 6109.

Návaznost na sousední k.ú.: Krušovice

Popis míst křížení a připojení cesty PSZ na komunikace: HPC1, PC v Krušovicích

Dotčená zařízení technické infrastruktury: 1,200km VN;  1,300km VVN; 0,750-1,000km MEL

km

Délka cesty: 1345 m

Funkce další (mimo dopravní): K, VH, Peo

Popis předpokládaných stavebních prácí spojených s realizací cesty: novostavba

Popis konstrukce vzorového příčného proﬁlu: ASFALT – 1345 m; ŠTĚRK - 0 m; TTP - 0 m

Popis stavu odvodnění cesty: příkopy: SP3 pr. 0km-konec, SP4 lv. 0,18-konec

Popis návrhu odvodnění povrchu i tělesa vozovky: příčné odvodnění a příkopy,voda svedená do Louštínského potoka, a příkopu HPC1

Parametry příkopů: 1:1,5:1; H=1m

Popis stavu vegetačního doprovodu: oboustranná, liniová, nálet, staré ovocné stromy

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace:

kácení: ano

výsadba linie, počet, délka:1x1100m

Popis stávajících objektů v trase cesty: P5-0,000km- příkop HPC1, P6-0,840km Louštínský potok

Popis navržených objektů v trase cesty:

vodohospodářské: rekonstrukce stávajících

výhybny: 3ks, V1-0,400km, V2-0,800km, V3-1,200km

další objekty: připojení cest: 0,000km HPC1; 0,850km VPC10

Charakteristika VH objektů:

| NÁZEV | SOUČÁST SZ | TYP OBJEKTU | NOVÝ / STÁVAJÍCÍ | FUNKCE | POPIS,STAV | DN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P5 | HPC2 | propustek | S | bet.tr., kamenná čela | zanesený, částečně funkční | 500 |
| P6 | HPC2, Louštínský potok | propustek | S | bet.tr., kamenná čela | zanesený, částečně funkční | 500 |

Policie ČR, souhlas s připojením, podmínky: -

Vlastník stávající/navržený: 10001/ 10001

Dokumentace technického řešení, stanovení záboru: DMT, DTR

Území AB: A

Realizace ŘSD: ano

hlavní polní cesta HPC3

Označení, kategorie, šířka, n.r.: HPC3; hlavní polní cesta, jednopruhová s krajnicemi - krajnice 2x0,5m; šířka vozovky 4m; 5/30

Stávající cesta nebo nově navrhovaná: stávající

Umístění cesty: Džbán

Technický stav, stav terénu: asfalt

Popis trasy cesty, sklonové a směrové poměry: Cesta vede z místní komunikace v Řevničově v lokalitě Džbán (Pod Džbánem) po vrstevnici, resp. mírném stoupání na k.ú. Krušovice.

Návaznost na sousední k.ú.: Krušovice

Popis míst křížení a připojení cesty PSZ na komunikace: místní komunikace v obci, PC v Krušovicích

Dotčená zařízení technické infrastruktury: 0,120km-VN; 0,220- RPV; podél komunikace - SK; 0,250km - KPO; 0,240-VTL

km

Délka cesty: 461 m

Funkce další (mimo dopravní): bez dalších funkcí

Popis předpokládaných stavebních prácí spojených s realizací cesty: nejsou navržené

Popis konstrukce vzorového příčného proﬁlu: ASFALT – 0 m;ŠTĚRK - 0 m;TTP- 0 m

Popis stavu odvodnění cesty: bez příkopů

Popis návrhu odvodnění povrchu i tělesa vozovky: -

Parametry příkopů: -

Popis stavu vegetačního doprovodu: oboustranná rozptýlená, nálet

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace:

kácení: ne

výsadba linie, počet, délka: není navržená

Popis stávajících objektů v trase cesty: -

Popis navržených objektů v trase cesty: -

vodohospodářské: -

výhybny: nejsou navržené

další objekty: připojení 0,180km DO34

Policie ČR, souhlas s připojením, podmínky: -

Vlastník stávající/navržený: 10001/10001

Dokumentace technického řešení, stanovení záboru: -

Území AB: B

Realizace ŘSD: -

hlavní polní cesta HPC4

Označení, kategorie, šířka, n.r.: HPC4; hlavní polní cesta, jednopruhová s krajnicemi - krajnice 2x0,5m; šířka vozovky 4m; 5/30

Stávající cesta nebo nově navrhovaná: stávající

Umístění cesty: Džbán

Technický stav, stav terénu: 0,000-1,313km asfalt, dobrý stav; 1,313-2,823km vyjetá zemní

Popis trasy cesty, sklonové a směrové poměry: Cesta vede z místní komunikace z Řevničova západním směrem lokalitou Džbán na katastrální území Třeboc. Do 0,500km vede cesta vysokým stoupáním, dál do konce v mírných sklonových poměrech. Směrové oblouky převažují s velkými poloměry. Cesta je vedená po terénu sklonové a směrové poměry jsou v souladu s normou ČSN 73 6109.

Návaznost na sousední k.ú.: Třeboc

Popis míst křížení a připojení cesty PSZ na komunikace: místní komunikace v obci, PC v Třeboci

Dotčená zařízení technické infrastruktury: 0,000km – SK; 0,160km – VN; 0,320km – STL; 0,300km – RPV;  0,305km KPO; 0,940km- konec PUKr ; 1,450km-konec – CHLU; 1,260km-1,340km USES

Délka cesty: 2823 m

Funkce další (mimo dopravní): bez dalších funkcí

Popis předpokládaných stavebních prácí spojených s realizací cesty: 1,313-2,823km novostavba

Popis konstrukce vzorového příčného proﬁlu: ASFALT – 1507m; ŠTĚRK – 0m;TTP - 0m

Popis stavu odvodnění cesty: bez příkopů

Popis návrhu odvodnění povrchu i tělesa vozovky: -

Parametry příkopů: -

Popis stavu vegetačního doprovodu: bez zeleně

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace:

kácení: ne

výsadba linie, počet, délka: není navržená

Popis stávajících objektů v trase cesty: -

Popis navržených objektů v trase cesty: -

vodohospodářské: -

výhybny: 7ks; V1-0.400km, V2-0.800km, V3-1.200km - funkční úsek; V4-0.300km, V5-0.650km, V6-1.050km, V7-1.350km - úsek

další objekty: připojení 0,000 km místní komunikace; konec PC Třeboc

Policie ČR, souhlas s připojením, podmínky: -

Vlastník stávající/navržený: obec, SV/obec

Dokumentace technického řešení, stanovení záboru: DMT

Území AB: B

Realizace ŘSD: -

hlavní polní cesta HPC5

Označení, kategorie, šířka, n.r.: HPC5; hlavní polní cesta, jednopruhová s krajnicemi - krajnice 2x0,5m; šířka vozovky 3,5m; 4,5/30

Stávající cesta nebo nově navrhovaná: stávající

Umístění cesty: Na staré vsi, Meziluží, Za Kroučovou

Technický stav, stav terénu: vyjetá zemní, travní; 0,700-1,400km podmáčená hluboké koleje, nesjízdná

Popis trasy cesty, sklonové a směrové poměry: Cesta vede severozápadním směrem z místní komunikace v Řevničově přes lokality Na staré vsi, Meziluží a Za Kroučovou na katastrální území Kroučová. Směrové a výškové vedení cesty se skládá z oblouků různých poloměrů, při maximální snaze kopírovat pestré terénní poměry. Cesta je vedená po terénu sklonové a směrové poměry jsou v souladu s normou ČSN 73 6109. Odvodnění podmáčeného úseku je navržené pomocí svodného příkopu SP1.

Návaznost na sousední k.ú.: Kroučová

Popis míst křížení a připojení cesty PSZ na komunikace: místní komunikace v obcích

Dotčená zařízení technické infrastruktury: 0,000-0,110km – SK; 0,240km, 0,2880km – VN; 0,330km VTL; 0,270km –VVTL; 0,305km – RPV; 0,310km – KPO; 0,240km - konec PUKr; 2,470km – CHLU; 2,500-2,900km –USES; 0,000-0,750km, 2,480-2,750km MEL; 2,460 - Loděnice

Délka cesty: 3059 m

Funkce další (mimo dopravní): K, PEO, VH

Popis předpokládaných stavebních prácí spojených s realizací cesty: novostavba

Popis konstrukce vzorového příčného proﬁlu: ASFALT – 3059 m; ŠTĚRK - 0m; TTP- 0 m

Popis stavu odvodnění cesty: 0,000 -1,850km 1stranný příkop

Popis návrhu odvodnění povrchu i tělesa vozovky: příčné odvodnění a příkopy,svedení vody z příkopů podle spádových poměrů do HOZ na okraji intravilánu, VT7, VT6, VT4, VT3, VT2, Loděnice, svodného příkopu SP1; příkopy: SP5 lv. 0,1-1,41km;SP6 pr. 0-1,96 km; SP7 lv. 1,95-2,46;SP8 lv. 2,46-2,98km;

Parametry příkopů, počet:1:1,5:1; H=1m

Popis stavu vegetačního doprovodu: rozptýlená, 1stranná, nálet

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace:

kácení: ano

výsadba linie, počet, délka: 1x2770m

Popis stávajících objektů v trase cesty: 2,460km – P12 – Loděnice; 1,310km – P13 - příkop

Popis navržených objektů v trase cesty:

vodohospodářské: rekonstrukce stávajících

výhybny: 6ks; V1-0.410km, V2-0.800km, V3-1.200km, V4-1.600km, V5-1.950km, V6-2.900km

další objekty: připojení PC: 0,000km místní komunikace; 0,620km VPC9; 1,470km DO2; 1,930km VPC9; 2,450km VPC4; 2,750km DO16; 2,990km VPC5; konec polní cesta

Charakteristika VH objektů:

| NÁZEV | SOUČÁST SZ | TYP OBJEKTU | NOVÝ / STÁVAJÍCÍ | FUNKCE | POPIS,STAV | DN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P12 | Loděnice, HPC5 | propustek | S | bet.tr., kamenná čela | zanesený, částečně funkční | 600 |
| P13 | HPC5 | propustek | S | bet.tr. | zanesená, nefunkční | 500 |

Policie ČR, souhlas s připojením, podmínky: -

Vlastník stávající/navržený: SV, obec

Dokumentace technického řešení, stanovení záboru: DMT, DTR

Území AB: B

Realizace ŘSD:

hlavní polní cesta HPC6

Označení, kategorie, šířka, n.r.: HPC6; hlavní polní cesta, jednopruhová s krajnicemi - krajnice 2x0,5m; šířka vozovky 4m; 5/30

Stávající cesta nebo nově navrhovaná: stávající

Umístění cesty: Nad Račí, Na zámečku

Technický stav, stav terénu: vyjetá, zemní

Popis trasy cesty, sklonové a směrové poměry: Cesta vede ze silnice I/16 západním směrem podél Kalivodského lesa a po 2,1km se napojuje na silnici III/23739. Cesta vede zarostlým úvozem. Trasa cesty vede převážné po vrstevnici v mírných sklonových poměrech. Směrové vedení se skládá z oblouků o různých poloměrech ve snaze kopírovat původní trasu cesty, resp. kraj lesa. Cesta je vedená po terénu sklonové a směrové poměry jsou v souladu s normou ČSN 73 6109.

Návaznost na sousední k.ú.: Kalivody

Popis míst křížení a připojení cesty PSZ na komunikace: III/23739, I/16

Dotčená zařízení technické infrastruktury: 1,250-1,710km – PUKa; 0,120km – RPV; 0,245km VTL; 0,125 KPO; 0,250km - SK

km

Délka cesty: 2140 m

Funkce další (mimo dopravní): bez dalších funkcí

Popis předpokládaných stavebních prácí spojených s realizací cesty: novostavba

Popis konstrukce vzorového příčného proﬁlu: ASFALT – 2140 m; ŠTĚRK - 0m; TTP - 0m

Popis stavu odvodnění cesty: bez příkopů

Popis návrhu odvodnění povrchu i tělesa vozovky: -

Parametry příkopů: -

Popis stavu vegetačního doprovodu: náletové dřeviny na okraji lesa

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace:

kácení: ANO

výsadba linie, počet, délka: není navržená

Popis stávajících objektů v trase cesty: - km

Popis navržených objektů v trase cesty:

vodohospodářské: -

výhybny: 5ks; V1 – 1,700km; V2- 1,300km, V3 -0,920km, V4- 0,550; V5-0,120km

další objekty: 0,000km připojení k silnici III tř.;1,110km připojení DO1; konec připojení k silnici II tř.

Policie ČR, souhlas s připojením, podmínky: ano; nájezdové oblouky R=6 m, zpevněný povrch polní cesty  min. v délce 20m od hrany silnice, připojovací pás dvoupruhový v délce 10m, sjezd bude osazený červenými sloupky

Vlastník stávající/navržený: 10001/10001

Dokumentace technického řešení, stanovení záboru: DMT

Území AB: B

Realizace ŘSD: -

hlavní polní cesta HPC7

Označení, kategorie, šířka, n.r.: HPC7; hlavní polní cesta, jednopruhová s krajnicemi - krajnice 2x0,5m; šířka vozovky 3m; 4,0/30

Stávající cesta nebo nově navrhovaná: stávající

Umístění cesty: Na Kopaninách, V Rači

Technický stav, stav terénu: zemní, vyjetá

Popis trasy cesty, sklonové a směrové poměry: Cesta vede ze silnice I/16 východním směrem lokalitou Na Kopaninách  a V Rači na katastrální území Třtice u Nového Strašecí. Výškové poměry trasy jsou mírné až středně svažité. Směrové vedení cesty je téměř přímé s převládajícími  oblouky o velkých poloměrech. Cesta je vedená po terénu, sklonové a směrové poměry jsou v souladu s normou ČSN 73 6109.

Návaznost na sousední k.ú.: Třtice u Nového Strašecí

Popis míst křížení a připojení cesty PSZ na komunikace: I/16, PC v Třticích

Dotčená zařízení technické infrastruktury: 0,720km – VDV; 0,000km SK; 0,050-,700 MEL

km

Délka cesty: 1350 m

Funkce další (mimo dopravní): bez dalších funkcí

Popis předpokládaných stavebních prácí spojených s realizací cesty: novostavba

Popis konstrukce vzorového příčného proﬁlu: ASFALT – 1350 m; ŠTĚRK  -  0m; TTP - 0 m

Popis stavu odvodnění cesty: bez příkopů

Popis návrhu odvodnění povrchu i tělesa vozovky: příčné odvodnění a příkopem,svedení vody příkopem do příkopu na  VPC8 a do Račského potoka; příkopy: SP9 pr. 0,470km-konec

Parametry příkopu: 1:1,5:1:1; H=1m

Popis stavu vegetačního doprovodu: bez zeleně

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace:

kácení: ne

výsadba linie, počet, délka: 1x850

Popis stávajících objektů v trase cesty: - km

Popis navržených objektů v trase cesty:

vodohospodářské: 0,840km Pn15-příkop

výhybny: 2ks; V1-0.480km, V2-1.000km

další objekty: 0,000km přípojení k silnici II tř.; 0,010km připojení DO27; 0,845km připojení VPC8; konec připojení k PC

Charakteristika VH objektů:

| NÁZEV | SOUČÁST SZ | TYP OBJEKTU | NOVÝ / STÁVAJÍCÍ | FUNKCE | POPIS,STAV | DN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pn15 | HPC7; příkop VPC8 | propustek | N | bet.tr., kamenná čela | novostavba | 600 |

Policie ČR, souhlas s připojením, podmínky: ano; nájezdové oblouky R=6 m, zpevněný povrch polní cesty  min. v délce 20m od hrany silnice, připojovací pás dvoupruhový v délce 10m, sjezd bude osazený červenými sloupky, na hlavní komunikaci umístit dopravní značení omezující rychlost

Vlastník stávající/navržený: SV/10001

Dokumentace technického řešení, stanovení záboru: DMT

Území AB: B

Realizace ŘSD: -

hlavní polní cesta HPC8

Označení, kategorie, šířka, n.r.: HPC8; hlavní polní cesta, jednopruhová s krajnicemi - krajnice 2x0,5m; šířka vozovky 3,5m; 4,5/30

Stávající cesta nebo nově navrhovaná: stávající

Umístění cesty: V hoře

Technický stav, stav terénu: zemní, vyjetá, orná půda

Popis trasy cesty, sklonové a směrové poměry: Cesta vede z HPC7 východním směrem lokalitou V hoře na k.ú.

Třtice u Nového Strašecí. V úseku 0,000-0,150 vede cesta vysokým stoupáním, dále až na konec vede trasa cesty po vrstevnici s mírnými sklonovými poměry. Ve směrovém vedení trasy převládájí oblouky o středních velikostech poloměrů. . Cesta je vedená po terénu, sklonové a směrové poměry jsou v souladu s normou ČSN 73 6109.

Návaznost na sousední k.ú.: Třtice u Nového Strašecí

Popis míst křížení a připojení cesty PSZ na komunikace: HPC7, PC v Třticích

Dotčená zařízení technické infrastruktury: 0,820km - VN

Délka cesty: 995 m

Funkce další (mimo dopravní): bez dalších funkcí

Popis předpokládaných stavebních prácí spojených s realizací cesty: novostavba

Popis konstrukce vzorového příčného proﬁlu: ASFALT – 995 m; ŠTĚRK - 0 m;TTP - 0  m

Popis stavu odvodnění cesty: bez příkopů

Popis návrhu odvodnění povrchu i tělesa vozovky: -

Parametry příkopů: -

Popis stavu vegetačního doprovodu: bez zeleně

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace:

kácení: ne

výsadba linie, počet, délka: není navržená

Popis stávajících objektů v trase cesty: -

Popis navržených objektů v trase cesty:

vodohospodářské: -

výhybny: 2ks; V1-0.400km, V2-0.800km

další objekty: 0,000km připojení k HPC7; konec připojení k PC

Policie ČR, souhlas s připojením, podmínky: -

Vlastník stávající/navržený: obec, SV/obec

Dokumentace technického řešení, stanovení záboru: DMT

Území AB: A

Realizace ŘSD: ano

hlavní polní cesta HPC9

Označení, kategorie, šířka, n.r.: HPC9; hlavní polní cesta, jednopruhová s krajnicemi - krajnice 2x0,5m; šířka vozovky 3,5m; 4,5/30

Stávající cesta nebo nově navrhovaná: stávající

Umístění cesty: V blatištích, Třtický rybník

Technický stav, stav terénu: panely, vyjetá zemní

Popis trasy cesty, sklonové a směrové poměry: Cesta vychází z přeložky polní cesty stavby R6 a vede východním směrem lokalitou Mezicestí, V Blatištích a po hrázi Třtického rybníka na k.ú. Třtice u Nového Strašecí. Trasa cesty vede v mírných sklonových poměrech. Směrové oblouky se skládájí ze středních až velkých poloměrů. Cesta je vedená po terénu, sklonové a směrové poměry jsou v souladu s normou ČSN 73 6109.

Návaznost na sousední k.ú.: Třtice u Nového Strašecí

Popis míst křížení a připojení cesty PSZ na komunikace: přeložka I/16, PC v k.ú. Třtice

Dotčená zařízení technické infrastruktury: 0,760km – VVN; 1,300- 1,600km USES; 1,300- 1,600km cesta vede po hrázy Třtického rybníka

Délka cesty: 1731 m

Funkce další (mimo dopravní): K, Peo

Popis předpokládaných stavebních prácí spojených s realizací cesty: rekonstrukce

Popis konstrukce vzorového příčného proﬁlu: ASFALT – 1731 m; ŠTĚRK - 0 m; TTP - 0 m

Popis stavu odvodnění cesty: jednostranný příkop

Popis návrhu odvodnění povrchu i tělesa vozovky: příčné odvodnění a příkopem,svedení vody z příkopu SP10 do VT 23, svedení vody z příkopu SP23 do příkopu polní cesty v k.ú. Třtice; příkopy: SP10 pr. začátek -1,350km; SP23 lv.  0,1650km –konec

Parametry příkopů: 1:1,5:1; H=1m

Popis stavu vegetačního doprovodu: liniová, rozptýlená, nálet

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace:

kácení: ano

výsadba linie, počet, délka: 1x1200

Popis stávajících objektů v trase cesty: - km

Popis navržených objektů v trase cesty:

vodohospodářské: -

výhybny: 2ks, V1-0,400km, V2-0,800km

další objekty: 0,000 - připojení k přeložce PC;1,20km připojení k DO36;  1,170km - připojení k VPC14; 1,600km - připojení k  VPC2; 1,736km - připojení k  DO26 a připojení k DO23; konec připojení k PC

Policie ČR, souhlas s připojením, podmínky: -

Vlastník stávající/navržený: 10002,SV/obec

Dokumentace technického řešení, stanovení záboru: DMT, DTR

Území AB: A

Realizace ŘSD: ano

hlavní polní cesta HPC10

Označení, kategorie, šířka, n.r.: HPC10; hlavní polní cesta, jednopruhová s krajnicemi - krajnice 2x0,5m; šířka vozovky 3,5m; 4,5/30

Stávající cesta nebo nově navrhovaná: nově navržená

Umístění cesty: Pod Králkou

Technický stav, stav terénu: vyjetá, zemní, orná půda

Popis trasy cesty, sklonové a směrové poměry: Cesta vede ze silnice III/23769 jihozápadním směrem podél katastrální hranice v lokalitě Pod Krátkou do k.ú. Kroučová. Sklonové poměry jsou mírné. Směrové vedení trasy se skládá z oblouků o středně velkých poloměrech. Cesta je vedená po terénu, sklonové a směrové poměry jsou v souladu s normou ČSN 73 6109.

Návaznost na sousední k.ú.: Kroučová

Popis míst křížení a připojení cesty PSZ na komunikace: III/23739

Dotčená zařízení technické infrastruktury: 0,250km SK

Délka cesty: 400 m

Funkce další (mimo dopravní): bez dalších funkcí

Popis předpokládaných stavebních prácí spojených s realizací cesty: novostavba

Popis konstrukce vzorového příčného proﬁlu: ASFALT – 400 m; ŠTĚRK - 0 m; TTP - 0 m

Popis stavu odvodnění cesty: bez příkopů

Popis návrhu odvodnění povrchu i tělesa vozovky: -

Parametry příkopů: -

Popis stavu vegetačního doprovodu: bez zeleně

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace:

kácení: ne

výsadba linie, počet, délka: není navržená

Popis stávajících objektů v trase cesty: -

Popis navržených objektů v trase cesty:

vodohospodářské: -

výhybny: 1ks; V1-0.240km

další objekty: 0,000 připojení k III/23739

Policie ČR, souhlas s připojením, podmínky: ano; nájezdové oblouky R=6 m, zpevněný povrch polní cesty  min. v délce 20m od hrany silnice, připojovací pás dvoupruhový v délce 10m, sjezd bude osazený červenými sloupky

Vlastník stávající/navržený: 10001

Dokumentace technického řešení, stanovení záboru: DMT

Území AB: B

Realizace ŘSD: -

hlavní polní cesta HPC12

Označení, kategorie, šířka, n.r.: HPC12; hlavní polní cesta, jednopruhová s krajnicemi - krajnice 2x0,5m; šířka vozovky 4m; 5/30

Stávající cesta nebo nově navrhovaná: stávající

Umístění cesty: Nad novým rybníkem

Technický stav, stav terénu: vyjetá, zemní, orná půda

Popis trasy cesty, sklonové a směrové poměry: Cesta vede jihovýchodním směrem z lesní cesty LC4 v lokalitě Nad novým rybníkem, nedaleko Pálecké Lísy, po katastrální hranici na k.ú. Nové Strašecí. Výškové vedení cesty má mírné až střední sklonové poměry. Směrové vedení se skládá převážně z oblouků o střední až velké velikosti poloměru. Cesta je vedená po terénu, sklonové a směrové poměry jsou v souladu s normou ČSN 73 6109.

Návaznost na sousední k.ú.: Nové Strašecí

Popis míst křížení a připojení cesty PSZ na komunikace: LC4, HPC13

Dotčená zařízení technické infrastruktury: -

Délka cesty: 530 m

Funkce další (mimo dopravní): K, Peo

Popis předpokládaných stavebních prácí spojených s realizací cesty: novostavba

Popis konstrukce vzorového příčného proﬁlu: ASFALT – 530 m; ŠTĚRK - 0 m; TTP - 0m

Popis stavu odvodnění cesty: -

Popis návrhu odvodnění povrchu i tělesa vozovky: příčné odvodnění a příkopem,voda svedená do příkopu HPC13; příkopy: SP11 v celé délce

Parametry příkopů: 1:1,5:1; H=1m

Popis stavu vegetačního doprovodu: bez zeleně

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace:

kácení: ne

výsadba linie, počet, délka: 1x500

Popis stávajících objektů v trase cesty: -

Popis navržených objektů v trase cesty:

vodohospodářské: -

výhybny: 1ks; V1-0.320km

další objekty: 0,000km připojení LC4; konec přpojení HPC13

Policie ČR, souhlas s připojením, podmínky: -

Vlastník stávající/navržený: obec

Dokumentace technického řešení, stanovení záboru: DMT

Území AB: B

Realizace ŘSD: -

hlavní polní cesta HPC13 - MIMO OKoPÚ

Označení, kategorie, šířka, n.r.: HPC13; hlavní polní cesta, jednopruhová s krajnicemi; -

Stávající cesta nebo nově navrhovaná: stávající

Umístění cesty: Na ovčíně

Technický stav, stav terénu: vyjetá, zemní, orná půda

Popis trasy cesty, sklonové a směrové poměry:

Návaznost na sousední k.ú.: Ruda u Nového Strašecí

Popis míst křížení a připojení cesty PSZ na komunikace: LC4, HPC12

vedlejší polní cesta VPC1

Označení, kategorie, šířka, n.r.: VPC1; vedlejší polní cesta, jednopruhová s krajnicemi - krajnice 2x0,5m; šířka vozovky 3m; 4/20

Stávající cesta nebo nově navrhovaná: stávající

Umístění cesty: Opuka

Technický stav, stav terénu: vyjetá, zemní

Popis trasy cesty, sklonové a směrové poměry: Cesta vede ze silnice III/23739 do lokality Na opukách, pro kterou zajišťuje komplexní přístup od severu po jih, odkud se zpátky vrací na silnici III/23739. Ve výškovém vedení převládají mírné sklony po 1.600km odkud do konce je klesání o středně velkém sklonu. Směrové lze označit  za přímé o velkých poloměrech směrových oblouků s vloženými dvěmi lomy o malých poloměrech směrových oblouků. Cesta je vedená po terénu, sklonové a směrové poměry jsou v souladu s normou ČSN 73 6109.

Návaznost na sousední k.ú.: ne

Popis míst křížení a připojení cesty PSZ na komunikace: III/23739

Dotčená zařízení technické infrastruktury: 1,640-1,960km – VDV;  1,630km-konec-VKP; 1,650-1,950km - SESUV724; 0,950km –RPV; 0,930km-VTL; 0,925km-SK, 0,945km-KPO; 0,300-1,110km-PUKa

Délka cesty: 2080 m

Funkce další (mimo dopravní): K

Popis předpokládaných stavebních prácí spojených s realizací cesty: novostavba

Popis konstrukce vzorového příčného proﬁlu: ASFALT –  m;ŠTĚRK - 2080 m;TTP-  m

Popis stavu odvodnění cesty: bez příkopů

Popis návrhu odvodnění povrchu i tělesa vozovky: -

Parametry příkopů: -

Popis stavu vegetačního doprovodu: bez zeleně

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace:

kácení: ne

výsadba linie, počet, délka: 1x1550m

Popis stávajících objektů v trase cesty: -

Popis navržených objektů v trase cesty:

vodohospodářské: v 1,650km-konec – návrh příčných žlabů po 50m, 8ks, Z1-1,650km; Z2-1,700km;Z3-1,750km; Z4-1,800km; Z5-1,850km; Z6-1,900km;Z7-1,950km; Z8-1,200km

výhybny: 2ks; V1-0.840km, V2-1.700km

další objekty: 0,000 připojení k silnici III tř.; 0,805 km připojení DO1; konec připojení k silnici III.tř

Policie ČR, souhlas s připojením, podmínky: ANO

Vlastník stávající/navržený: SV/OBEC

Dokumentace technického řešení, stanovení záboru: DMT

Území AB: B

Realizace ŘSD:

vedlejší polní cesta VPC2

Označení, kategorie, šířka, n.r.: VPC2; vedlejší polní cesta, jednopruhová s krajnicemi - krajnice 2x0,5m; šířka vozovky 3m; 4/20

Stávající cesta nebo nově navrhovaná: z části stávající

Umístění cesty: Třtický rybník

Technický stav, stav terénu: vyjetá, zemní, orná půda, v 0,650-1,200km silně podmáčený úsek, nesjízdné

Popis trasy cesty, sklonové a směrové poměry: Cesta vychází z přeložky polní cesty stavby R6 a vede jihovýchodním směre lokalitou Mezicestí a po severním okraji Třtického rybníka na polní cestu HPC9. Sklonové poměry jsou mírné. Směrové vedení cesty se skládá z oblouků různých velikostí ve snaze maximálně kopírovat stávající členitý terén. Stavba cesty v podmáčeném úseku je navržená v náspu 0,5m nad terénem, odvodnění bude provedeno kombinací podélné a příčné drenáže, která bude vyvedena do Loděnice. Cesta je vedená po terénu, sklonové a směrové poměry jsou v souladu s normou ČSN 73 6109.

Návaznost na sousední k.ú.: Třtice u Nového Strašecí

Popis míst křížení a připojení cesty PSZ na komunikace: přeložka I/16, HPC9

Dotčená zařízení technické infrastruktury: 1,320km, 1,890km –VVN; 1,200-1,300km VVTL; 0,590-0,980km – MEL; 0,590-0,650 - USES

Délka cesty: 1994 m

Funkce další (mimo dopravní): bez dalších funkcí

Popis předpokládaných stavebních prácí spojených s realizací cesty: novostavba

Popis konstrukce vzorového příčného proﬁlu: ASFALT –  m;ŠTĚRK - 1994 m;TTP-  m

Popis stavu odvodnění cesty: levostranný VT15 v 0,000-0,400km, pravostranný SP12 0,0-0,230km

Popis návrhu odvodnění povrchu i tělesa vozovky: -

Parametry příkopů: ponechání stávajícího

Popis stavu vegetačního doprovodu: bez zeleně

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace:

kácení: ano

výsadba linie, počet, délka: není navržená

Popis stávajících objektů v trase cesty: 0,650km- M8-VT15; 0,590km-P20-Loděnice; 0,960km-M9-Loděnice

Popis navržených objektů v trase cesty:

vodohospodářské: 0,230km Pn17-příkop; 1,160km Pn11-VT16; rekonstrukce stávajících

výhybny: 3ks; V1-0.500km, V2-0.960km, V3-1,5800km

další objekty: 0,000km připojení k PC; konec připojení k HPC9

Charakteristika VH objektů:

| NÁZEV | SOUČÁST SZ | TYP OBJEKTU | NOVÝ / STÁVAJÍCÍ | FUNKCE | POPIS,STAV | DN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P20 | VPC2, VT15 | propustek | S | bet.tr., kamenná čela | zanesený, částečně funkční | 600 |
| M8 | VPC2, Loděnice | most | S | 3500x1200, obd,pr., bet. panely | funkční | 3500x1200 |
| M9 | VPC2, Loděnice | most | S | 3500x1200, obd,pr., bet. panely | funkční | 3500x1200 |
| Pn11 | VPC2, VT16 | propustek | N | bet.tr., kamenná čela | novostavba | 600 |
| Pn17 | VPC2příkop-VT15 | propustek | N | bet.tr., kamenná čela | novostavba | 600 |

Policie ČR, souhlas s připojením, podmínky: -

Vlastník stávající/navržený: SV/10001

Dokumentace technického řešení, stanovení záboru: DMT

Území AB: A

Realizace ŘSD: ano

vedlejší polní cesta VPC4

Označení, kategorie, šířka, n.r.: VPC4; vedlejší polní cesta, jednopruhová s krajnicemi - krajnice 2x0,5m; šířka vozovky 3m; 4/20

Stávající cesta nebo nově navrhovaná: nově navržená

Umístění cesty: V Lenesku

Technický stav, stav terénu: orná půda

Popis trasy cesty, sklonové a směrové poměry: Cesta vychází západním směrem z cesty HPC5 a vede v lokalitě Za Kroučovou do lokality V Lenesku v k.ú. Třeboc. Cesta přechází z táhlé roviny do svahu o středně velkém spádu. Směrové vedení trasy se skládá z oblouků o středně velkých poloměrech. Cesta je vedená po terénu, sklonové a směrové poměry jsou v souladu s normou ČSN 73 6109.

Návaznost na sousední k.ú.: Třeboc

Popis míst křížení a připojení cesty PSZ na komunikace: HPC5

Dotčená zařízení technické infrastruktury: celá trasa - CHLU, MEL, PUKr

km

Délka cesty: 684 m

Funkce další (mimo dopravní): bez dalších funkcí

Popis předpokládaných stavebních prácí spojených s realizací cesty: novostavba

Popis konstrukce vzorového příčného proﬁlu: ASFALT –  0m; ŠTĚRK - 684 m; TTP- 0m

Popis stavu odvodnění cesty: nahrazuje VT1

Popis návrhu odvodnění povrchu i tělesa vozovky: -

Parametry příkopů: -

Popis stavu vegetačního doprovodu: rozptýlená

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace:

kácení: ne

výsadba linie, počet, délka: není navržená

Popis stávajících objektů v trase cesty: - km

Popis navržených objektů v trase cesty:

vodohospodářské: 0,040km Pn3-VT1

výhybny: 1ks; V1-0.380km

další objekty: 0,000km připojení k HPC5; 0,060km připojení DO15

Charakteristika VH objektů:

| NÁZEV | SOUČÁST SZ | TYP OBJEKTU | NOVÝ / STÁVAJÍCÍ | FUNKCE | POPIS,STAV | DN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pn3 | VPC4, VT1 | propustek | N | bet.tr., kamenná čela | novostavba | 600 |

Policie ČR, souhlas s připojením, podmínky: -

Vlastník stávající/navržený: SV, obec/obec

Dokumentace technického řešení, stanovení záboru: DMT

Území AB: B

Realizace ŘSD: -

vedlejší polní cesta VPC5

Označení, kategorie, šířka, n.r.: VPC5; vedlejší polní cesta, jednopruhová s krajnicemi - krajnice 2x0,5m; šířka vozovky 3m; 4/20

Stávající cesta nebo nově navrhovaná: nově navržená

Umístění cesty: Na Bělce

Technický stav, stav terénu: orná půda

Popis trasy cesty, sklonové a směrové poměry: Cesta vychází západním směrem z cesty HPC5 v lokalitě Za Kroučovou a vede do lokality Na Čtvrtkách v k.ú. Kroučová. Výškový profil se skládá ze sklonů s malým a středně velkým spádem. Směrové vedení se skládá z oblouků o velkých poloměrech a z přímě tratě. Cesta je vedená po terénu, sklonové a směrové poměry jsou v souladu s normou ČSN 73 6109.

Návaznost na sousední k.ú.: Kroučová

Popis míst křížení a připojení cesty PSZ na komunikace: HPC5

Dotčená zařízení technické infrastruktury: 0,1km –konec CHLU; 0,150km-VLO; celá trasa - PUKr

k

Délka cesty: 550 m

Funkce další (mimo dopravní): bez dalších funkcí

Popis předpokládaných stavebních prácí spojených s realizací cesty: novostavba

Popis konstrukce vzorového příčného proﬁlu: ASFALT – 0m; ŠTĚRK - 0 m;TTP- 550 m

Popis stavu odvodnění cesty: bez příkopů

Popis návrhu odvodnění povrchu i tělesa vozovky: -

Parametry příkopů: -

Popis stavu vegetačního doprovodu: bez zeleně

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace:

kácení: ne

výsadba linie, počet, délka: není navržená

Popis stávajících objektů v trase cesty: -

Popis navržených objektů v trase cesty:

vodohospodářské: -

výhybny: 1ks; V1-0.320km

další objekty: 0,000km připojení k HPC5; 0,320km připojení DO15

Policie ČR, souhlas s připojením, podmínky: -

Vlastník stávající/navržený: obec/obec

Dokumentace technického řešení, stanovení záboru: DMT

Území AB: B

Realizace ŘSD: -

vedlejší polní cesta VPC6

Označení, kategorie, šířka, n.r.: VPC6; vedlejší polní cesta, jednopruhová s krajnicemi - krajnice 2x0,5m; šířka vozovky 2,5m; 3,5/20

Stávající cesta nebo nově navrhovaná: nově navržená

Umístění cesty: Úžlabí

Technický stav, stav terénu: orná půda, část vyjetá

Popis trasy cesty, sklonové a směrové poměry: Cesta je trasovaná úpatím svahu v lokalitě Pod Krátkou. Cesta vychází ze silnice III/23739, odkud strmě klesá k VTč.12, odkud vede západním směrem, po úpatí svahu, v mírných sklonových poměrech na polní cestu VPC16. Směrové vedení trasy se skládá z oblouků o malých a středně velkých poloměrech. Cesta je vedená po terénu, sklonové a směrové poměry jsou v souladu s normou ČSN 73 6109.

Návaznost na sousední k.ú.: ne

Popis míst křížení a připojení cesty PSZ na komunikace: III/23739, VPC16

Dotčená zařízení technické infrastruktury: 0,260-0,440km MEL; 0,110-0,930km - PU1497

Délka cesty: 1190 m

Funkce další (mimo dopravní): PEO, K, VH

Popis předpokládaných stavebních prácí spojených s realizací cesty: novostavba

Popis konstrukce vzorového příčného proﬁlu: ASFALT – 1190 m; ŠTĚRK - 0m ;TTP - 0m

Popis stavu odvodnění cesty: bez příkopů

Popis návrhu odvodnění povrchu i tělesa vozovky: příčné odvodnění a příkopem,voda svedená do VT12 a přikopu VPC16; příkopy: SP13 pr.; 0,250km-konec;

Parametry příkopů:  1:1,5:1; H=1m

Popis stavu vegetačního doprovodu: bez zeleně

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace:

kácení: ne

výsadba linie, počet, délka: 1x900

Popis stávajících objektů v trase cesty: - km

Popis navržených objektů v trase cesty:

vodohospodářské: příčný žlab 4ks – Z9-0,050km, Z10-0,100km, Z11-0,150km, Z12-0,200km; 0,300km Pn7-VT12; konec Pn18 -příkop

výhybny: nejsou navržené

další objekty: 0,000km připojení k silnici III. tř.; 0,300 km připojení DO19; konec připojeni k VPC16

Charakteristika VH objektů:

| NÁZEV | SOUČÁST SZ | TYP OBJEKTU | NOVÝ / STÁVAJÍCÍ | FUNKCE | POPIS,STAV | DN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pn7 | VPC6,VT12 | propustek | N | bet.tr., kamenná čela | novostavba | 600 |
| Pn18 | VPC6-příkop HPC16 | propustek | N | bet.tr., kamenná čela | novostavba | 800 |

Policie ČR, souhlas s připojením, podmínky: ano; nájezdové oblouky R=6 m, zpevněný povrch polní cesty  min. v délce 20m od hrany silnice, připojovací pás dvoupruhový v délce 10m, sjezd bude osazený červenými sloupky

Vlastník stávající/navržený: SV/obec

Dokumentace technického řešení, stanovení záboru: DMT

Území AB: B

Realizace ŘSD: -

vedlejší polní cesta VPC7

Označení, kategorie, šířka, n.r.: VPC7; vedlejší polní cesta, jednopruhová s krajnicemi - krajnice 2x0,5m; šířka vozovky 3m; 4/20

Stávající cesta nebo nově navrhovaná: nově navržená

Umístění cesty: Na rovinách

Technický stav, stav terénu: orná půda

Popis trasy cesty, sklonové a směrové poměry: Cesta vede ze silnice I/16, východním směrem po horní hraně svahu, lokalitou Na rovinách na k.ú. Třtice u Nového Strašecí. Sklonově poměry trasy jsou mírné až středně veliké. Směrové vedení trasy se skládá z oblouků o středně velkých poloměrech. Cesta je vedená po terénu, sklonové a směrové poměry jsou v souladu s normou ČSN 73 6109.

Návaznost na sousední k.ú.: Třtice u Nového Strašecí

Popis míst křížení a připojení cesty PSZ na komunikace: I/16

Dotčená zařízení technické infrastruktury: 0,000km -SK

Délka cesty: 935 m

Funkce další (mimo dopravní): bez dalších funkcí

Popis předpokládaných stavebních prácí spojených s realizací cesty: novostavba

Popis konstrukce vzorového příčného proﬁlu: ASFALT – 0m; ŠTĚRK - 935 m; TTP-0 m

Popis stavu odvodnění cesty: bez příkopů

Popis návrhu odvodnění povrchu i tělesa vozovky: -

Parametry příkopů: -

Popis stavu vegetačního doprovodu: bez zeleně

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace:

kácení: ne

výsadba linie, počet, délka: není navržená

Popis stávajících objektů v trase cesty: - km

Popis navržených objektů v trase cesty:

vodohospodářské: 9ks příčných žlabů; Z13-0,150km, Z14-0,250km, Z15-0,350km, Z16-0,450km, Z17-0,550km, Z18-0,650km, Z19-0,750km, Z20-0,850km, Z21-0,950km

výhybny: nejsou navržené

další objekty: 0,000km připojení k silnici II. tř.

Policie ČR, souhlas s připojením, podmínky: ano; nájezdové oblouky R=6 m, zpevněný povrch polní cesty  min. v délce 20m od hrany silnice, připojovací pás dvoupruhový v délce 10m, sjezd bude osazený červenými sloupky.

Vlastník stávající/navržený: SV/obec

Dokumentace technického řešení, stanovení záboru: DMT

Území AB: B

Realizace ŘSD: -

vedlejší polní cesta VPC8

Označení, kategorie, šířka, n.r.: VPC8; vedlejší polní cesta, jednopruhová s krajnicemi - krajnice 2x0,5m; šířka vozovky 2,5m; 3,5/20

Stávající cesta nebo nově navrhovaná: nově navržená

Umístění cesty: V Rači

Technický stav, stav terénu: orná půda

Popis trasy cesty, sklonové a směrové poměry: Cesta vychází z polní cesty HCP7 severním směrem, po úpatí svahu v lokalitě Nad Račí odkud se stáčí na východ do k.ú. Třtice u Nového Strašecí. Sklonové a směrové vedení trasy se skládá z různých sklonů a různých velikostí směrových oblouků vzhledem k pestré morfologii terénu. Cesta je vedená po terénu, sklonové a směrové poměry jsou v souladu s normou ČSN 73 6109.

Návaznost na sousední k.ú.: Třtice u Nového Strašecí

Popis míst křížení a připojení cesty PSZ na komunikace: HPC7

Dotčená zařízení technické infrastruktury: 0,200-0,310km MEL

Délka cesty: 1225 m

Funkce další (mimo dopravní): PEO,K

Popis předpokládaných stavebních prácí spojených s realizací cesty: novostavba

Popis konstrukce vzorového příčného proﬁlu: ASFALT – 1225 m;ŠTĚRK -  m;TTP-  m

Popis stavu odvodnění cesty: bez příkopů

Popis návrhu odvodnění povrchu i tělesa vozovky: příčné odvodnění a příkopem, svedení vody do Račského potoka, do přelivu Račského rybníka, do VT17; příkopy: SP15 lv. 000- 0,050km; SP14 lv. 0,220km -konec

Parametry příkopů: 1:1,5:1; H=1m

Popis stavu vegetačního doprovodu: bez zeleně

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace:

kácení: ne

výsadba linie, počet, délka: 1x375m

Popis stávajících objektů v trase cesty: 0,050km-P26-V Rači km

Popis navržených objektů v trase cesty:

vodohospodářské: 0,220km Pn19-příkop;0,555km Pn20-příkop

výhybny: nejsou navržené

další objekty: 0,000km připojení k HPC7; 0,550 připojení DO20

Charakteristika VH objektů:

| NÁZEV | SOUČÁST SZ | TYP OBJEKTU | NOVÝ / STÁVAJÍCÍ | FUNKCE | POPIS,STAV | DN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P26 | VPC8, V Rači | propustek | S | bet.tr., kamenná čela | funkční | 500 |
| Pn19 | VPC8 příkop-přeliv Račského rybníka | propustek | N | bet.tr., kamenná čela | novostavba | 800 |
| Pn20 | VPC8 příkop-VT17 | propustek | N | bet.tr., kamenná čela | novostavba | 800 |

Policie ČR, souhlas s připojením, podmínky: -

Vlastník stávající/navržený: SV/10001

Dokumentace technického řešení, stanovení záboru:

Území AB: B

Realizace ŘSD: -

vedlejší polní cesta VPC9

Označení, kategorie, šířka, n.r.: VPC9; vedlejší polní cesta, jednopruhová s krajnicemi - krajnice 2x0,5m; šířka vozovky 3m; 4/20

Stávající cesta nebo nově navrhovaná: z části stávající

Umístění cesty: Meziluží, Pod stráží

Technický stav, stav terénu: 0-1,220kn orná půda; 1,220-1,678km vyjetá zemní

Popis trasy cesty, sklonové a směrové poměry: Cesta vychází z cesty HPC5 a vede jižním směrem po úpatí svahu v lokalitě Meziluží a Pod stráží, kde se zpátky připojuje na HPC5. Výškové trasa cesty vede v mírných sklonových poměrech. Směrové vedení trasy se skládá z oblouků o různě velkých poloměrech ve snaze maximálně kopírovat terén. Cesta je vedená po terénu, sklonové a směrové poměry jsou v souladu s normou ČSN 73 6109.

Návaznost na sousední k.ú.: ne

Popis míst křížení a připojení cesty PSZ na komunikace: HPC5

Dotčená zařízení technické infrastruktury: -

Délka cesty: 1678 m

Funkce další (mimo dopravní): Peo

Popis předpokládaných stavebních prácí spojených s realizací cesty: novostavba

Popis konstrukce vzorového příčného proﬁlu: ASFALT – 0 m; ŠTĚRK - 0 1678 m; TTP - 0  m

Popis stavu odvodnění cesty: bez příkopů

Popis návrhu odvodnění povrchu i tělesa vozovky: příčné odvodnění a příkopem,voda svedená do příkopu HPC5, příkop záchytný a vskovací; příkopy: SP16 lv. v celé délce

Parametry příkopů: 1:1,5:1; H=1m

Popis stavu vegetačního doprovodu: bez zeleně

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace:

kácení: ano

výsadba linie, počet, délka: není navržená

Popis stávajících objektů v trase cesty: - km

Popis navržených objektů v trase cesty:

vodohospodářské: -

výhybny: nejsou navržené

další objekty: začátek a konec připojení k HPC5

Policie ČR, souhlas s připojením, podmínky: -

Vlastník stávající/navržený: SV/10001

Dokumentace technického řešení, stanovení záboru:

Území AB: B

Realizace ŘSD: -

vedlejší polní cesta VPC10

Označení, kategorie, šířka, n.r.: VPC10; vedlejší polní cesta, jednopruhová s krajnicemi - krajnice 2x0,5m; šířka vozovky 3m; 4,0/20

Stávající cesta nebo nově navrhovaná: stávající

Umístění cesty: Pod Louštínem, Ke Krušovicům

Technický stav, stav terénu: vyjetá, orná půda, koleje

Popis trasy cesty, sklonové a směrové poměry: Cesta vede v přímé tratí v lokalitě Pod Louštínem resp. v lokalitě Ke Krušovicům a nahrazuje vyjetou komunikaci mezi benzínkou cestou HPC2. Cesta vede na sever z cesty HPC2 na cestu VPC11. Sklonové poměry jsou mírné. Cesta je vedená po terénu, sklonové a směrové poměry jsou v souladu s normou ČSN 73 6109.

Návaznost na sousední k.ú.: ne

Popis míst křížení a připojení cesty PSZ na komunikace: HPC2, VPC11

Dotčená zařízení technické infrastruktury: 0,070km –VN; 0,100km – VVN; 0,000-0,370km, 0,550-0,750 - MEL,

Délka cesty: 765 m

Funkce další (mimo dopravní): bez dalších funkcí

Popis předpokládaných stavebních prácí spojených s realizací cesty: novostavba

Popis konstrukce vzorového příčného proﬁlu: ASFALT – 0 m; ŠTĚRK - 765 m; TTP- 0m

Popis stavu odvodnění cesty: bez příkopů

Popis návrhu odvodnění povrchu i tělesa vozovky: příčné odvodnění, podélná drenáž

Parametry příkopů: -

Popis stavu vegetačního doprovodu: bez zeleně

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace:

kácení: ne

výsadba linie, počet, délka: 1x550

Popis stávajících objektů v trase cesty: 0,000km P9-příkop

Popis navržených objektů v trase cesty:

vodohospodářské: rekonstrukce stávajících

výhybny: nejsou navržené

další objekty: připojení PC: 0,000km HPC2; 0,440km DO10; 0,160km DO11; konec VPC11

Charakteristika VH objektů:

| NÁZEV | SOUČÁST SZ | TYP OBJEKTU | NOVÝ / STÁVAJÍCÍ | FUNKCE | POPIS,STAV | DN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P9 | VPC10 | propustek | S | bet.tr. | zanesený, nefunkční | 500 |

Policie ČR, souhlas s připojením, podmínky: -

Vlastník stávající/navržený: SV/10001

Dokumentace technického řešení, stanovení záboru: DMT

Území AB: A

Realizace ŘSD: ano

vedlejší polní cesta VPC11

Označení, kategorie, šířka, n.r.: VPC11; vedlejší polní cesta, jednopruhová s krajnicemi - krajnice 2x0,5m; šířka vozovky 3m; 4/20

Stávající cesta nebo nově navrhovaná: nově navržená

Umístění cesty: Ke Krušovicům, Pod Louštínem

Technický stav, stav terénu: orná půda

Popis trasy cesty, sklonové a směrové poměry: Cesta vede podél jižní hrany záboru stavby R6 v lokalitě Pod Louštínem z cesty HPC1 směrem na západ na katastrální území Krušovice. Výškové poměry trasy jsou mírné. Směrové vedení trasy se skládá z oblouků velkých poloměrů. Cesta je vedená po terénu, sklonové a směrové poměry jsou v souladu s normou ČSN 73 6109.

Návaznost na sousední k.ú.: Krušovice

Popis míst křížení a připojení cesty PSZ na komunikace: HPC1

Dotčená zařízení technické infrastruktury: 0,000-0,180km, 0,580-0,680km -MEL

Délka cesty: 1035 m

Funkce další (mimo dopravní): bez dalších funkcí

Popis předpokládaných stavebních prácí spojených s realizací cesty: novostavba

Popis konstrukce vzorového příčného proﬁlu: ASFALT – 0 m; ŠTĚRK - 1035 m; TTP- 0 m

Popis stavu odvodnění cesty: bez příkopů

Popis návrhu odvodnění povrchu i tělesa vozovky: -

Parametry příkopů: -

Popis stavu vegetačního doprovodu: bez zeleně

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace:

kácení: ne

výsadba linie, počet, délka: není navržená

Popis stávajících objektů v trase cesty: - km

Popis navržených objektů v trase cesty:

vodohospodářské: -

výhybny: nejsou navržené

další objekty: 0,000km přpipojení HPC 1; 0,550km připojení VPC10

Policie ČR, souhlas s připojením, podmínky: -

Vlastník stávající/navržený: SV/10001

Dokumentace technického řešení, stanovení záboru: DMT

Území AB: A

Realizace ŘSD: ano

vedlejší polní cesta VPC12

Označení, kategorie, šířka, n.r.: VPC12; vedlejší polní cesta, jednopruhová s krajnicemi - krajnice 2x0,5m; šířka vozovky 3,5m; 4,5/20

Stávající cesta nebo nově navrhovaná: nově navržená

Umístění cesty: Na Praze

Technický stav, stav terénu: orná půda

Popis trasy cesty, sklonové a směrové poměry: Cesta vede podél severní hrany záboru stavby R6 v lokalitě Na Praze z cesty HPC1 směrem na západ na katastrální území Krušovice. Výškové poměry trasy jsou mírné. Směrové vedení trasy se skládá z oblouků středně velkých a  velkých poloměrů. Cesta je vedená po terénu, sklonové a směrové poměry jsou v souladu s normou ČSN 73 6109.

Návaznost na sousední k.ú.: ne

Popis míst křížení a připojení cesty PSZ na komunikace: HPC1

Dotčená zařízení technické infrastruktury: 0,000-0,370km - MEL; 0,180km – VN; 0,800km-konec v souběhu - VVN,

Délka cesty: 1337 m

Funkce další (mimo dopravní): bez dalších funkcí

Popis předpokládaných stavebních prácí spojených s realizací cesty: novostavba

Popis konstrukce vzorového příčného proﬁlu: ASFALT – 0m; ŠTĚRK - 1337 m; TTP-0m

Popis stavu odvodnění cesty: bez příkopů

Popis návrhu odvodnění povrchu i tělesa vozovky: -

Parametry příkopů: -

Popis stavu vegetačního doprovodu: bez zeleně

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace:

kácení: ne

výsadba linie, počet, délka: není navržená

Popis stávajících objektů v trase cesty: - km

Popis navržených objektů v trase cesty:

vodohospodářské: 0,000km Pn16-příkop

výhybny: nejsou navržené

další objekty: 0,000 km připojení HPC1; 0,690 připojení VPC15

Charakteristika VH objektů:

| NÁZEV | SOUČÁST SZ | TYP OBJEKTU | NOVÝ / STÁVAJÍCÍ | FUNKCE | POPIS,STAV | DN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pn16 | VPC12; příkop HPC1 | propustek | N | bet.tr., kamenná čela | novostavba | 600 |

Policie ČR, souhlas s připojením, podmínky: -

Vlastník stávající/navržený: SV/10001

Dokumentace technického řešení, stanovení záboru: DMT

Území AB: A

Realizace ŘSD: ano

vedlejší polní cesta VPC13

Označení, kategorie, šířka, n.r.: VPC13; vedlejší polní cesta, jednopruhová s krajnicemi - krajnice 2x0,5m; šířka vozovky 3m; 4/20

Stávající cesta nebo nově navrhovaná: nově navržená

Umístění cesty: Pod Louštínem

Technický stav, stav terénu: orná půda

Popis trasy cesty, sklonové a směrové poměry: Cesta vychází z cesty HPC1 v lokalitě Pod Louštínem východním směrem na okraj lesa, kde navazuje na původní obecní lesní cestu v lokalitě Blatiště. Cesta je navržená s mírným spádem a směrové vedení trasy je řešené přímým vedením a oblouky s velkými poloměry. Cesta je vedená po terénu, sklonové a směrové poměry jsou v souladu s normou ČSN 73 6109.

Návaznost na sousední k.ú.: ne

Popis míst křížení a připojení cesty PSZ na komunikace: HPC1

Dotčená zařízení technické infrastruktury: v celé délce MEL; 0,000km - SK

Délka cesty: 495 m

Funkce další (mimo dopravní): PEO, K

Popis předpokládaných stavebních prácí spojených s realizací cesty: novostavba

Popis konstrukce vzorového příčného proﬁlu: ASFALT – 0 m; ŠTĚRK - 0 m; TTP- 495 m

Popis stavu odvodnění cesty: bez příkopů

Popis návrhu odvodnění povrchu i tělesa vozovky: příčné odvodnění a příkopem, svedení vody do příkopu HPC1 a do zalesněné a zatravněné údolnice na okraji lesa

Parametry příkopů: 1x;  1:1,5:1; H=1m

Popis stavu vegetačního doprovodu: bez zeleně

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace:

kácení: ne

výsadba linie, počet, délka: 1x280

Popis stávajících objektů v trase cesty: - km

Popis navržených objektů v trase cesty:

vodohospodářské: 0,000km Pn14-příkop

výhybny: nejsou navržené

další objekty: 0,000km připojení k HPC1

Charakteristika VH objektů:

| NÁZEV | SOUČÁST SZ | TYP OBJEKTU | NOVÝ / STÁVAJÍCÍ | FUNKCE | POPIS,STAV | DN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pn14 | VPC13, příkop HPC1 | propustek | N | bet.tr., kamenná čela | novostavba | 600 |

Policie ČR, souhlas s připojením, podmínky: -

Vlastník stávající/navržený: SV/10001

Dokumentace technického řešení, stanovení záboru:

Území AB: A

Realizace ŘSD: ano

vedlejší polní cesta VPC14

Označení, kategorie, šířka, n.r.: VPC14; vedlejší polní cesta, jednopruhová s krajnicemi - krajnice 2x0,5m; šířka vozovky 3m; 4/20

Stávající cesta nebo nově navrhovaná: nově navržená

Umístění cesty: V blatištích

Technický stav, stav terénu: orná půda, TTP

Popis trasy cesty, sklonové a směrové poměry: Jedná se o historickou cestu, která vychází ze silnice I/6 a lokalitou V Blatiších vede směrem na východ po severním okraji drobné vodoteče VT č. 20 a po 1km se připojuje k cestě HPC9. Cesta vede v rovině, resp. terénem s velmi malou sklonitostí. Směrové vedení trasy se skládá z různě velkých oblouků ve snaze kopírovat trasu vodoteče. Cesta je vedená po terénu, sklonové a směrové poměry jsou v souladu s normou ČSN 73 6109.

Návaznost na sousední k.ú.: ne

Popis míst křížení a připojení cesty PSZ na komunikace: I/6; HPC9

Dotčená zařízení technické infrastruktury: 0,000-0,860km MEL; 0,000km VVN; 0,000km - VDV

Délka cesty: 1042 m

Funkce další (mimo dopravní): bez dalších funkcí

Popis předpokládaných stavebních prácí spojených s realizací cesty: novostavba

Popis konstrukce vzorového příčného proﬁlu: ASFALT – 0 m; ŠTĚRK - 1042 m; TTP - 0 m

Popis stavu odvodnění cesty: stávající VT20

Popis návrhu odvodnění povrchu i tělesa vozovky: příčné odvodnění a příkopem (VT20),voda svedena do Louštínského potoka

Parametry příkopů: úprava VT20

Popis stavu vegetačního doprovodu: bez zeleně

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace:

kácení: ano

výsadba linie, počet, délka: 1x850

Popis stávajících objektů v trase cesty: - km

Popis navržených objektů v trase cesty:

vodohospodářské: -

výhybny: nejsou navržené

další objekty: připojení PC:0,000km I/6; 0,830km DO31; 0,940km DO32; 0,950 DO25; konec HPC9

Policie ČR, souhlas s připojením, podmínky: ano; nájezdové oblouky R=6 m, zpevněný povrch polní cesty  min. v délce 20m od hrany silnice, připojovací pás dvoupruhový v délce 10m, sjezd bude osazený červenými sloupky

Vlastník stávající/navržený: SV/10001

Dokumentace technického řešení, stanovení záboru:

Území AB: A

Realizace ŘSD: ano

vedlejší polní cesta VPC15

Označení, kategorie, šířka, n.r.: VPC15; vedlejší polní cesta, jednopruhová s krajnicemi - krajnice 2x0,5m; šířka vozovky 3m; 4/20

Stávající cesta nebo nově navrhovaná: nově navržená

Umístění cesty: Na Praze

Technický stav, stav terénu: vyjetá, orná půda

Popis trasy cesty, sklonové a směrové poměry: Cesta vede v trase vyjeté komunikace mezi cestou VPC12 a benzínkou. Cesta vede severním směrem z cesty VPC12 lokalitou V Praze na okraj obce kde navazuje na místní komunikaci. Cesta je přímá s mírnými sklonovými poměry. Cesta je vedená po terénu, sklonové a směrové poměry jsou v souladu s normou ČSN 73 6109.

Návaznost na sousední k.ú.: ne

Popis míst křížení a připojení cesty PSZ na komunikace: vychází z polní cesty v obci, připojení k VPC12

Dotčená zařízení technické infrastruktury: 0,040km -VVN

Délka cesty: 330 m

Funkce další (mimo dopravní): bez dalších funkcí

Popis předpokládaných stavebních prácí spojených s realizací cesty: novostavba

Popis konstrukce vzorového příčného proﬁlu: ASFALT – 0 m; ŠTĚRK - 330 m; TTP - 0 m

Popis stavu odvodnění cesty: bez příkopů

Popis návrhu odvodnění povrchu i tělesa vozovky: -

Parametry příkopů: -

Popis stavu vegetačního doprovodu: bez zeleně

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace:

kácení: ne

výsadba linie, počet, délka: 1x330

Popis stávajících objektů v trase cesty: - km

Popis navržených objektů v trase cesty:

vodohospodářské: -

výhybny: nejsou navržené

další objekty: 0,000km připojení k VPC12; 0,150km připojení DO40; konec připojení k PC

Policie ČR, souhlas s připojením, podmínky: -

Vlastník stávající/navržený: SV/10001

Dokumentace technického řešení, stanovení záboru: DMT

Území AB: A

Realizace ŘSD: ano

vedlejší polní cesta VPC16

Označení, kategorie, šířka, n.r.: VPC16; vedlejší polní cesta, jednopruhová s krajnicemi - krajnice 2x0,5m; šířka vozovky 3m; 4/20

Stávající cesta nebo nově navrhovaná: nově navržená

Umístění cesty: U Trub, Úžlabí

Technický stav, stav terénu: orná půda

Popis trasy cesty, sklonové a směrové poměry: Cesta je navržená na úpatí svahu v lokalitě U Trub a Úžlabí v trase historické cesty. Cesta vede ze silnice I/16 směrem na západ, kde se po 1,6km připojuje na silnici II/22922. Výškové řešení trasy je navržené s mírnými až středně velkými sklony. Směrové vedení trasy převládá přímé s vloženými oblouky o velkých poloměrech. Do trasy cesty bylo vloženo několik oblouků o malých poloměrech za účelem vhodného přimknutí k terénním hranám. Cesta je přímá s mírnými sklonovými poměry. Cesta je vedená po terénu, sklonové a směrové poměry jsou v souladu s normou ČSN 73 6109.

Návaznost na sousední k.ú.: ne

Popis míst křížení a připojení cesty PSZ na komunikace: III/22922, I/16

Dotčená zařízení technické infrastruktury: 0,000km – VDV; 0,000km; 0,505km –SK; 0,360-0,500km; 0,560-0,860km MEL; 0,460km - RPV; 0,500km-VTL; 0,465km - KPO

Délka cesty: 1598 m

Funkce další (mimo dopravní): PEO, VH,K

Popis předpokládaných stavebních prácí spojených s realizací cesty: novostavba

Popis konstrukce vzorového příčného proﬁlu: ASFALT – 1598 m; ŠTĚRK - 0 m; TTP- 0 m

Popis stavu odvodnění cesty: bez příkopů

Popis návrhu odvodnění povrchu i tělesa vozovky: příčné odvodnění a příkopem,voda svedená do VT11, VT12 a silničních příkopů; příkopy: SP18 lv. 0,06km-konec

Parametry příkopů:  1:1,5:1; H=1m

Popis stavu vegetačního doprovodu: bez zeleně

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace:

kácení: ne

výsadba linie, počet, délka: 1x1500

Popis stávajících objektů v trase cesty: 0,460km – P19 – VTč.12

Popis navržených objektů v trase cesty:

vodohospodářské: 0,060km Pn25 - příkop; 0,680km Pn8 – příkop, vsakovací jímka VJ-1,580km

výhybny: nejsou navržené

další objekty: 0,000km připojení k silnici III. tř; 0,460km připojení DO19; 1,190km připojení VPC6; konec připojení k silnici III. tř.

Charakteristika VH objektů:

| P19 | VT12, VPC16 | propustek | S | bet.tr., kamenná čela | zanesený, částečně funkční | 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pn8 | VPC16, V11 | propustek | N | bet.tr., kamenná čela | novostavba | 800 |
| Pn25 | VPC16, příkop | propustek | N | bet.tr., kamenná čela | novostavba | 600 |

Policie ČR, souhlas s připojením, podmínky: ano; nájezdové oblouky R=6 m, zpevněný povrch polní cesty  min. v délce 20m od hrany silnice, připojovací pás dvoupruhový v délce 10m, sjezd bude osazený červenými sloupky

Vlastník stávající/navržený: SV/10001

Dokumentace technického řešení, stanovení záboru: Území AB: B

Realizace ŘSD: -

vedlejší polní cesta VPC17

Označení, kategorie, šířka, n.r.: VPC17; vedlejší polní cesta, jednopruhová s krajnicemi - krajnice 2x0,5m; šířka vozovky 3m; 4/20

Stávající cesta nebo nově navrhovaná: stávající

Umístění cesty: Řevničov J

Technický stav, stav terénu: orná půda, vyjetá

Popis trasy cesty, sklonové a směrové poměry: Jedná se o krátkou polní cestu na východním okraji katastrálního území. Na cestě nejsou navržené žádné úpravy.

Návaznost na sousední k.ú.: ne

Popis míst křížení a připojení cesty PSZ na komunikace: III/2375

Dotčená zařízení technické infrastruktury: -

Délka cesty: 238 m

Funkce další (mimo dopravní): bez dalších funkcí

Popis předpokládaných stavebních prácí spojených s realizací cesty: nejsou navržené

Popis konstrukce vzorového příčného proﬁlu: ASFALT – 0 m; ŠTĚRK - 0 m; TTP - 0 m

Popis stavu odvodnění cesty: bez příkopů

Popis návrhu odvodnění povrchu i tělesa vozovky: -

Parametry příkopů: -

Popis stavu vegetačního doprovodu: bez zeleně

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace:

kácení: ne

výsadba linie, počet, délka: není navržená

Popis stávajících objektů v trase cesty: - km

Popis navržených objektů v trase cesty:

vodohospodářské: -

výhybny: -

další objekty: -

Policie ČR, souhlas s připojením, podmínky: -

Vlastník stávající/navržený: SV/10001

Dokumentace technického řešení, stanovení záboru: -

Území AB: A

Realizace ŘSD: -

vedlejší polní cesta VPC18

Označení, kategorie, šířka, n.r.: VPC18; vedlejší polní cesta, jednopruhová s krajnicemi - krajnice 2x0,5m; šířka vozovky 3,5m; 3,5/20

Stávající cesta nebo nově navrhovaná: nově navržená

Umístění cesty: Řevničov S, Pod horou

Technický stav, stav terénu: orná půda

Popis trasy cesty, sklonové a směrové poměry: Cesta VPC 18 je navržená jako náhrada za cesty HPC11(viz. RSS), která musela být zrušená z důvodu zrušení sjezdu HS19 na stavbě R6 a v návaznosti na toto opatření byla provedena úprava trasy DO22(viz. RSS) včetně změny kategorie. Cesta VPC18 vychází na severním okraji obce Řevničov ze silnice I/16 východním směrem pod most přes Loděnici na stavbě přeložky R6 a dál vede lokalitou Pod Horou, kde se připojuje na cestu VPC2. Výškové vedení trasy je navržené v mírných sklonech. Směrové vedení trasy se skládá z oblouků o různě velkých poloměrech. Cesta je vedená po terénu, sklonové a směrové poměry jsou v souladu s normou ČSN 73 6109.

Návaznost na sousední k.ú.: ne

Popis míst křížení a připojení cesty PSZ na komunikace: I/16, VPC2

Dotčená zařízení technické infrastruktury: 0,005km- SK; celá trasa - MEL; 0,340- VVTL ; 0,140km, 0,400km  - VN

Délka cesty: 1115 m

Funkce další (mimo dopravní): bez dalších funkcí

Popis předpokládaných stavebních prácí spojených s realizací cesty: novostavba

Popis konstrukce vzorového příčného proﬁlu: ASFALT – 0 m; ŠTĚRK - 1115 m; TTP- 0 m

Popis stavu odvodnění cesty: bez příkopů

Popis návrhu odvodnění povrchu i tělesa vozovky: příčné odvodnění, podélná a příčná drenáž drenáž

Parametry příkopů: -

Popis stavu vegetačního doprovodu: bez zeleně

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace:

kácení: ne

výsadba linie, počet, délka: není navržená

Popis stávajících objektů v trase cesty: - km

Popis navržených objektů v trase cesty:

vodohospodářské: 0,230km – Pn9-VT13; 0,520km –Pn10-příkop

výhybny: nejsou navržené

další objekty: připojení k silnici II. třídy, připojení  k VPC2

Charakteristika VH objektů:

| NÁZEV | SOUČÁST SZ | TYP OBJEKTU | NOVÝ / STÁVAJÍCÍ | FUNKCE | POPIS,STAV | DN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pn9 | VPC18 VT13 | propustek | N | bet.tr., kamenná čela | novostavba | 600 |
| Pn10 | VPC18 příkop zábor | propustek | N | bet.tr., kamenná čela | novostavba | 600 |

Policie ČR, souhlas s připojením, podmínky: ano; nájezdové oblouky R=6 m, zpevněný povrch polní cesty  min. v délce 20m od hrany silnice, připojovací pás dvoupruhový v délce 10m, sjezd bude osazený červenými sloupky; v dokumentaci připojení nahrazuje  připojení cesty DO22

Vlastník stávající/navržený: SV/10001

Dokumentace technického řešení, stanovení záboru: DMT

Území AB: A

Realizace ŘSD: ano

Tabulka 7 Tabulkové shrnutí informací o opatřeních ke zpřístupnění pozemků

| cesta ozn. | kategorie dle ČSN 73 6109 | šířka /n.r. | délka | výměra | povrch bm |  |  | objekty stav | objekty návrh | odvodnění | výhybny | výsadby | dotčení zařízení | doplňující informace | cena 2015 | cena celkem | území AB, realizace ŘSD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m2 | asfalt | štěrk | TTP |  |  |  | ks | počet(ks) x šířka(m) x délka (m) |  |  | kč/bm | Kč |  |
| HPC1 | hlavní polní cesta | 5/30 | 1900 | 15455 | 1171 |  |  | 0,820 km - M2- Louštínský potok; 1,190 km – P4 - VTč. 19 | rekonstrukce P4 , | příkopy | - | 2x2x1000 | VVN, SK, MEL | rekonstrukce úseků: 0,000-0,130km; 0,840km konec | 6500 | 7611500 | území A; |
| HPC2 | hlavní polní cesta | 5/30 | 1345 | 15242 | 1345 |  |  | P5-0,000km- příkop HPC1, P6-0,840km Louštínský potok | rekonstrukce stávajících | příkopy | 3 | 2x2x1100 | VN, VVN, MEL, | novostavba | 6500 | 8742500 | území A; realizace ŘSD ano |
| HPC3 | hlavní polní cesta | 5/30 | 461 | 4893 | - | - | - | - | - | - | - | - | VN, RPV, SK, KPO, VTL | - | - | - |  |
| HPC4 | hlavní polní cesta | 5/30 | 2823 | 18132 | 1507 |  |  | - | - | - | 7 | - | SK, VN, STL, RPV, KPO, PUKr, CHLU, USES | 1,313-2,823km novostavba | 5500 | 8288500 | území B; |
| HPC5 | hlavní polní cesta | 4,5/30 | 3059 | 34757 | 3013 |  |  | 2,460km – P12 – Loděnice; 1,310km – P13 - příkop | rekonstrukce P12 | příkopy | 6 | 1x2x2770 | SK, VN, VTL, VVTL, RPV, KPO, PUKr, CHLU, USES, MEL, Loděnice | novostavba | 6500 | 19584500 | území B; |
| HPC6 | hlavní polní cesta | 5/30 | 2140 | 14911 | 2140 |  |  | - |  | - | 5 | - | PUKa, RPV, VTL, KPO, SK, | novostavba | 6000 | 12840000 | území B; |
| HPC7 | hlavní polní cesta | 4,0/30 | 1350 | 10068 | 1350 |  |  | - | 0,840km Pn15-příkop | příkop | 2 | 1x2x850 | VDV, SK, MEL | novostavba | 6500 | 8775000 | území B; |
| HPC8 | hlavní polní cesta | 4,5/30 | 995 | 6165 | 995 |  |  | - | - | - | 2 | - | VN | novostavba | 5500 | 5472500 | území A; realizace ŘSD ano |
| HPC9 | hlavní polní cesta | 4,5/30 | 1731 | 15495 | 1731 |  |  | - | - | příkop | 2 | 1x1x1200 | VVN, USES,cesta vede po hrázy Třtického rybní | rekonstrukce | 6500 | 11251500 | území A; realizace ŘSD ano |
| HPC10 | hlavní polní cesta | 4,5/30 | 400 | 2874 | 400 |  |  | - | - | - | 1 | - | SK | novostavba | 5500 | 2200000 | území B; |
| HPC12 | hlavní polní cesta | 5/30 | 530 | 4704 | 530 |  |  | - | - | příkop | 1 | 1x2x500 | - | novostavba | 6000 | 3180000 | území B; |
| VPC1 | vedlejší polní cesta | 4/20 | 2080 | 14920 |  | 2080 |  | - | 8ks příčných žlabů | - | 2 | 1x2x1550 | VDV, VKP, SESUV724, RPV, VTL, SK, KPO, PUKa | novostavba | 5000 | 10400000 | území B; |
| VPC2 | vedlejší polní cesta | 4/20 | 1994 | 14060 |  | 1994 |  | 0,650km- M8-VT15; 0,590km-P20-Loděnice; 0,960km-M9-Loděnice | 0,230km Pn17-příkop; 1,160km Pn11-VT16; rekonstrukce stávajících P20 a M8 | příkop | 3 | - | VN, VVN, VVTL, MEL, USES | novostavba | 5000 | 9970000 | území A; realizace ŘSD ano |
| VPC4 | vedlejší polní cesta | 4/20 | 684 | 4965 |  | 684 |  | - | 0,040km Pn3-VT1 | - | 1 | - | CHLU, MEL, PUKr | novostavba | 5000 | 3420000 | území B; |
| VPC5 | vedlejší polní cesta | 4/20 | 550 | 3186 |  |  | 550 | - |  | - | 1 | - | CHLU, VLO | novostavba | 4000 | 2200000 | území B; |
| VPC6 | vedlejší polní cesta | 3,5/20 | 1190 | 9574 | 1190 |  |  | - | 4ks příčných žlabů, 0,300km Pn7-VT12;konec Pn 18-příkop | příkop | - | 1x2x900 | MEL, PU1497 | novostavba | 5500 | 6545000 | území B; |
| VPC7 | vedlejší polní cesta | 4/20 | 935 | 6629 |  | 935 |  | - | 9ks příčných žlabů; Z13-0,150km, Z14-0,250km, Z15-0,350km, Z16-0,450km, Z17-0,550km, Z18-0,650km, Z19-0,750km, Z20-0,850km, Z21-0,950km | - | - | - | SK | novostavba | 5000 | 4675000 | území B; |
| VPC8 | vedlejší polní cesta | 3,5/20 | 1225 | 9216 | 1225 |  |  | P26-V Rači | 0,220km Pn19-příkop;0,555km Pn20-příkop | příkop | - | 1x2x375 | MEL | novostavba | 5500 | 6737500 | území B; |
| VPC9 | vedlejší polní cesta | 4/20 | 1678 | 11621 |  | 1678 |  | - | - | příkop | - | - | - | novostavba | 5000 | 8390000 | území B; |
| VPC10 | vedlejší polní cesta | 4,0/20 | 765 | 5834 |  | 765 |  | P9-příkop | rekonstrukce stávajících | podélná drenáž |  | 1x2x550 | VN, VVN, MEL, | novostavba | 5000 | 3825000 | území A; realizace ŘSD ano |
| VPC11 | vedlejší polní cesta | 4/20 | 1035 | 6090 |  | 1035 |  | - | - | - | - | - | MEL | novostavba | 5000 | 5175000 | území A; realizace ŘSD ano |
| VPC12 | vedlejší polní cesta | 4,5/20 | 1337 | 7127 |  | 1337 |  | - | 0,000km Pn16-příkop | - | - | - | MEL, VN, VVN, | novostavba | 5000 | 6685000 | území A; realizace ŘSD ano |
| VPC13 | vedlejší polní cesta | 4/20 | 495 | 3737 |  |  | 495 | - | 0,000km Pn14-příkop | příkop | - | 1x2x280 | MEL, SK | novostavba | 4000 | 1980000 | území A; realizace ŘSD ano |
| VPC14 | vedlejší polní cesta | 4/20 | 1042 | 8037 |  | 1042 |  | - | - | příkop | - | 1x2x850 | MEL, VVN, VDV | novostavba | 5000 | 5210000 | území A; realizace ŘSD ano |
| VPC15 | vedlejší polní cesta | 4/20 | 330 | 2751 |  | 310 |  | - | - | - | - | 1x2x330 | VVN | novostavba | 5000 | 1550000 | území A; realizace ŘSD ano |
| VPC16 | vedlejší polní cesta | 4/20 | 1598 | 13553 | 1598 |  |  | P19 | 0,060km Pn25 - příkop; 0,680km Pn8- příkop; vsakovací jímka VJ-1,580km | příkop | - | 1x2x1500 | VDV, SK, MEL, RPV, VTL, KPO, | novostavba | 5500 | 8789000 | území B; |
| VPC17 | vedlejší polní cesta | 4/20 | 238 | 1709 |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  |  |
| VPC18 | vedlejší polní cesta | 3,5/20 | 1115 | 8253 |  | 1115 |  | - | Pn9-VT13; Pn10-příkop | podélná drenáž |  | - | SK, MEL, VVTL, VN | novostavba | 5000 | 5575000 | území A; realizace ŘSD ano |
| DO1 | doplňková polní cesta | 3,5/- | 170 | 1023 |  |  | 170 | - |  |  | - | - | PUKa | novostavba | 4000 | 680000 | území B; |
| DO2 | doplňková polní cesta | 3,5/- | 737 | 5629 |  |  | 737 | M4 | Pn22-příkop | příkop | - | 1x2x580 | MEL, USES, VN, PU1497, VVTL | novostavba | 4000 | 2948000 | území B; |
| DO10 | doplňková polní cesta | 4,5/- | 477 | 3440 |  |  | 477 | - |  | podélná drenáž | - | 1x2x450 | - | novostavba | 4000 | 1908000 | území A; realizace ŘSD ne |
| DO11 | doplňková polní cesta | 4,5/- | 1000 | 5862 |  |  | 1000 | HS(HPC1) | Pn1-Louštínský potok |  | - | - | MEL, VN | novostavba | 4000 | 4000000 | území A; realizace ŘSD ne |
| DO12 | doplňková polní cesta | 3,5/- | 830 | 4726 |  |  | 830 | HS(HPC1) | Pn2-VT19 |  | - | - | MEL, VVN | novostavba | 4000 | 3320000 | území A; realizace ŘSD ano |
| DO13 | doplňková polní cesta | 3,5/- | 260 | 1651 |  |  | 260 | - | Mn1-Louštínský potok |  | - | - | MEL | novostavba | 4000 | 1040000 | území A; realizace ŘSD ne |
| DO14 | doplňková polní cesta | 3,5/- | 437 | 2159 |  |  | 437 |  | - | - | - |  | VVN, MEL | novostavba | 4000 | 1748000 | území A; realizace ŘSD ne |
| DO15 | doplňková polní cesta | 3,5/- | 555 | 3068 |  |  | 555 | P11-Loděnice | rekonstrukce stávajících |  | - | - | VN, MEL, LO, CHLU, VVTL | novostavba | 4000 | 2220000 | území B; |
| DO16 | doplňková polní cesta | 3,5/- | 741 | 4116 |  |  | 741 | M13-VT2 | - | - | - | - | VVTL, VN, MEL, USES, | novostavba | 4000 | 2964000 | území B; |
| DO17 | doplňková polní cesta | 3,5/- | 1350 | 7337 |  |  | 1350 | P15-VT7 | - |  | - |  | VN, MEL, VTL, USES, PÚ1497 | novostavba | 4000 | 5400000 | území B; |
| DO18 | doplňková polní cesta | 3,5/- | 620 | 3155 |  |  | 620 | - | Pn6-VT7 |  | - | - | VVTL, VN, MEL, RPV, KPO, SK | novostavba | 4000 | 2480000 | území B; |
| DO19 | doplňková polní cesta | 3,5/- | 639 | 3902 |  |  | 639 | - | Pn21-příkop |  | - |  | RPV, PKO, SK, MEL, VTL, PUKr | novostavba | 4000 | 2556000 | území B; |
| DO20 | doplňková polní cesta | 3,5/- | 280 | 1383 |  |  | 286 | - | - | - | - |  | MEL | novostavba | 4000 | 1144000 | území B; |
| DO21 | doplňková polní cesta | 3,5/- | 651 | 3574 |  |  | 651 | - | - |  | - |  | - | novostavba | 4000 | 2604000 | území B; |
| DO23 | doplňková polní cesta | 3,5/- | 729 | 5911 |  |  | 729 | - | Pn23-příkop | příkop |  | 1x2x680 | VVN, VTL, VDV | novostavba | 4000 | 2916000 | území A; realizace ŘSD ano |
| DO24 | doplňková polní cesta | 3,5/- | 620 | 2804 |  |  | 620 | - |  |  |  | - | SK, MEL, VDV | novostavba | 4000 | 2480000 | území A; realizace ŘSD ne |
| DO25 | doplňková polní cesta | 3,5/- | 282 | 1443 |  |  | 282 | P25-VT23 |  |  |  | - | - | novostavba | 4000 | 1128000 | území A; realizace ŘSD ne |
| DO26 | doplňková polní cesta | 3,5/- | 63 | 335 |  |  | 63 | - |  |  |  | - | - | novostavba | 4000 | 252000 | území A; realizace ŘSD ne |
| DO27 | doplňková polní cesta | 3,5/- | 1100 | 6234 |  |  | 1100 | - | Pn12-V Rači | - |  | - | SK, VDV | novostavba | 4000 | 4400000 | území B; |
| DO28 | doplňková polní cesta | 3,5/- | 161 | 897 |  |  | 161 | - |  |  |  | - | MEL | novostavba | 4000 | 644000 | území B; |
| DO29 | doplňková polní cesta | 3,5/- | 105 | 494 |  |  | 105 | - | Pn24-příkop |  |  | - | SK. KAN, VDV | novostavba | 4000 | 420000 | území B; |
| DO30 | doplňková polní cesta | 3,5/- | 455 | 2099 |  |  | 455 | HS22 |  |  |  | - | VN, SK, VTL | novostavba | 4000 | 1820000 | území B; |
| DO31 | doplňková polní cesta | 3,5/- | 193 | 932 |  |  | 193 | - | Mn13-V21, Mn2-Louštínský potok |  |  | - | MEL | novostavba | 4000 | 772000 | území A; realizace ŘSD ne |
| DO32 | doplňková polní cesta | 3,5/- | 156 | 705 |  |  | 156 | P24-VT22 | - |  |  | - | - | novostavba | 4000 | 624000 | území A; realizace ŘSD ne |
| DO33 | doplňková polní cesta | 4,5/- | 1770 | 8295 |  |  | 1770 | - |  | příkop záchytný a vsakovací | 1 | - | VN,VVN, VDV | novostavba | 4000 | 7080000 | území A; realizace ŘSD ne |
| DO34 | doplňková polní cesta | 4,5/- | 570 | 3032 |  |  | 570 | - | - | - | - | - | VN, SK | novostavba | 4000 | 2280000 | území B; |
| DO35 | doplňková polní cesta | 4,5/- | 154 | 843 |  |  | 154 | - | - | - | - | - | - | novostavba | 4000 | 616000 | území B; |
| DO36 | doplňková polní cesta | 4,5/- | 95 | 477 |  |  | 477 | - |  | - | - | - | - | novostavba | 4000 | 1908000 | území A; realizace ŘSD ne |
| DO38 | doplňková polní cesta | 4,5/- | 255 | 1277 |  |  | 1277 | - | - | - | - | - | meliorace, VVN | novostavba | 4000 | 5108000 | území A; realizace ŘSD ne |
| DO39 | doplňková polní cesta | 4,5/- | 370 | 1845 |  |  | 370 | - | - | - | - | - | VN, meliorace, SK | novostavba | 4000 | 1480000 | území A; realizace ŘSD ne |
| DO40 | doplňková polní cesta | 4,5/- | 21 | 104 |  |  | 21 | - | - | - | - | - | - | novostavba | 4000 | 84000 | území A; realizace ŘSD ne |
| DO41 | doplňková polní cesta | 4,5/- | 300 | 1271 |  |  | 300 | HS18 | - | - | - | - | sesuv 724, VKP Na Opukách | novostavba | 4000 | 1200000 | území B; |
| LC1 | lesní cesta | 4/30 | 1811 | 15375 | - | - | - | - | - | - | - | - | ÚSES | - | - | - |  |
| LC2 | lesní cesta | 4/30 | 4120 | 37215 | - | - | - | - | - | - | - | - | SK, VN, ÚSES | - | - | - |  |
| LC4 | lesní cesta | 4/30 | 935 | 7750 |  |  |  | - | - | - | - | - | VDV, VN, ÚSES | - |  |  |  |
| LC5 | lesní cesta | 4/30 | 2130 | 20063 | - | - | - | - | - | - | - | - | VN | - | - | - |  |
| LC10 | lesní cesta | 4/30 | 2718 | 19044 | - | - | - | - | - | - | - | - | ÚSES | - | - | - |  |
| LC11 | lesní cesta | 4/30 | 1877 | 9721 | - | - | - | - | - | - | - | - | ÚSES | - | - | - |  |
| LC13 | lesní cesta | 4/30 | 1600 | 13417 | - | - | - | - | - | - | - | - | VN | - | - | - |  |
| LC14 | lesní cesta | 4/30 | 3316 | 26667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| LC15 | lesní cesta | 4/30 | 230 | 1705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

### OBJEKTY NA CESTNÍ SÍTI

Tabulka 8 Přehled objektů na cestní síti

| NÁZEV | SOUČÁST SZ | TYP OBJEKTU | NOVÝ / STÁVAJÍCÍ | FUNKCE | POPIS,STAV | DN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Louštínský potok | most | S |  | bude zrušený stavbou R6 | X |
| M2 | HPC1, Louštínský potok | most | S | 1200x1000, obd,pr. kamenná čela | bude postavený stavbou R6 | 1200x1000 |
| P4 | HPC1, VT19 | propustek | S | bet.tr., kamenná čela | zanesený, částečně funkční | 1000 |
| P5 | HPC2 | propustek | S | bet.tr., kamenná čela | zanesený, částečně funkční | 500 |
| P6 | HPC2, Louštínský potok | propustek | S | bet.tr., kamenná čela | zanesený, částečně funkční | 500 |
| P7 | Louštínský potok | propustek | S | bet.tr., kamenná čela | zanesený, částečně funkční | 1000 |
| P8 | Louštínský potok | propustek | S | bet.tr., kamenná čela | zanesený, částečně funkční | 600 |
| P9 | VPC10 | propustek | S | bet.tr. | zanesený, nefunkční | 500 |
| P10 | VT1 | propustek | S | bet.tr., kamenná čela | zanesený, částečně funkční | 1000 |
| P11 | Loděnice, DO15 | propustek | S | bet.tr., kamenná čela | zanesený, částečně funkční | 600 |
| P12 | Loděnice, HPC5 | propustek | S | bet.tr., kamenná čela | zanesený, částečně funkční | 600 |
| P13 | HPC5 | propustek | S | bet.tr. | zanesená, nefunkční | 500 |
| P1 | VT3 | propustek | S | bet.tr. | zanesený, částečně funkční | 500 |
| P14 | II/22922 | propustek | S | 500x500 obd.pr., betonová čela | funkční | 500x500 |
| M3 | Loděnice | most | S | 2000x1200, obd,pr., bet. panely | zanesený, částečně funkční | 2000x1200 |
| M4 | DO2, Loděníce | most | S | 2000x1200, obd,pr., bet. panely | zanesený, částečně funkční | 2000x1200 |
| P2 | VT4 | propustek | S | bet.tr. | zanesená, nefunkční | 500 |
| M5 | Loděnice, II/22922 | most | S | 2000x1200, obd,pr., bet. panely | zanesený, částečně funkční | 2000x1200 |
| P15 | VT7, DO17 | propustek | S | bet.tr., kamenná čela | zanesený, částečně funkční | 600 |
| P16 | VT10, II/22922 | propustek | S | 2 x bet.tr., kamenná čela | zanesený, částečně funkční | 2x500 |
| P17 | VT8, II/22922 | propustek | S | bet.tr., kamenná čela | zanesený, částečně funkční | 300 |
| P18 | VT9, II/22922 | propustek | S | bet.tr., kamenná čela | zanesený, částečně funkční | 300 |
| M6 | Loděnice | most | S | 2000x1200, obd,pr., bet. panely | zanesený, částečně funkční | 2000x1200 |
| P19 | VT12, VPC16 | propustek | S | bet.tr., kamenná čela | zanesený, částečně funkční | 900 |
| M7 | I/16, Loděnice | most | S | betonové prefabrikáty | funkční | - |
| P3 | I/16, VT13 | propustek | S | PVC roura, bet, čela | funkční | 600 |
| P20 | VPC2, VT15 | propustek | S | bet.tr., kamenná čela | zanesený, částečně funkční | 600 |
| M8 | VPC2, Loděnice | most | S | 3500x1200, obd,pr., bet. panely | funkční | 3500x1200 |
| M9 | VPC2, Loděnice | most | S | 3500x1200, obd,pr., bet. panely | funkční | 3500x1200 |
| P21 | VT16 | propustek | S | bet.tr., kamenná čela | zanesený, částečně funkční | 500 |
| M10 | Louštínský potok | most | S | 3000x1200, obd,pr., bet. panely | funkční | 3000x1200 |
| M11 | Louštínský potok | most | S | 3000x1200, obd,pr., bet. panely | funkční | 3000x1200 |
| M12 | I/6, Louštínský potok | most | S | 2500x1200, obd,pr., bet. panely | funkční | 2500x1200 |
| P22 | Loděníce | propustek | S | bet.tr., kamenná čela | zanesený, částečně funkční | 1000 |
| P23 | VT2 | propustek | S | bet.tr., kamenná čela | funkční | 500 |
| M13 | VT2 | most | S | 2000x1200, obd,pr., bet. panely | zanesený, částečně funkční | 2000x1200 |
| P24 | VT22 | propustek | S | bet.tr., kamenná čela | funkční | 300 |
| P25 | VT23, DO25 | propustek | S | bet.tr., kamenná čela | funkční | 300 |
| P26 | VPC8, V Rači | propustek | S | bet.tr., kamenná čela | funkční | 500 |
| M14 | Louštínský potok | most | S | 2500x1200, obd,pr., bet. panely | funkční | 2500x1200 |
| Pn1 | DO11, Louštínský potok | propustek | N | bet.tr., kamenná čela | novostavba | 600 |
| Pn2 | DO12,VT19 | propustek | N | bet.tr., kamenná čela | novostavba | 600 |
| Mn1 | D013 | most | N | 2000x1000, obd,pr. kamenná čela | novostavba | 2000x1000 |
| Pn3 | VPC4, VT1 | propustek | N | bet.tr., kamenná čela | novostavba | 600 |
| Pn4 | DO17, VT3 | propustek | N | bet.tr., kamenná čela | novostavba | 600 |
| Pn5 | DO17, VT4 | propustek | N | bet.tr., kamenná čela | novostavba | 600 |
| Pn6 | DO18, VT7 | propustek | N | bet.tr., kamenná čela | novostavba | 600 |
| Pn7 | VPC6,VT12 | propustek | N | bet.tr., kamenná čela | novostavba | 600 |
| Pn8 | VPC16, V11 | propustek | N | bet.tr., kamenná čela | novostavba | 800 |
| Pn9 | VPC18 VT13 | propustek | N | bet.tr., kamenná čela | novostavba | 600 |
| Pn10 | VPC18, příkop zábor | propustek | N | bet.tr., kamenná čela | novostavba | 600 |
| Pn11 | VPC2, VT16 | propustek | N | bet.tr., kamenná čela | novostavba | 600 |
| Pn12 | DO27, V Rači | propustek | N | bet.tr., kamenná čela | novostavba | 800 |
| Pn13 | DO31, VT21 | propustek | N | bet.tr., kamenná čela | novostavba | 400 |
| Mn2 | DO31, Louštínský potok | most | N | 2000x1000, obd,pr. kamenná čela | novostavba | 2000x1000 |
| Pn14 | VPC13, příkop HPC1 | propustek | N | bet.tr., kamenná čela | novostavba | 600 |
| Pn15 | HPC7; příkop VPC8 | propustek | N | bet.tr., kamenná čela | novostavba | 600 |
| Pn16 | VPC12; příkop HPC1 | propustek | N | bet.tr., kamenná čela | novostavba | 600 |
| Pn17 | VPC2, příkop-VT15 | propustek | N | bet.tr., kamenná čela | novostavba | 600 |
| Pn18 | VPC6, příkop VPC16 | propustek | N | bet.tr., kamenná čela | novostavba | 800 |
| Pn19 | VPC8, příkop-přeliv Račského rybníka | propustek | N | bet.tr., kamenná čela | novostavba | 800 |
| Pn20 | VPC8, příkop-VT17 | propustek | N | bet.tr., kamenná čela | novostavba | 800 |
| Pn21 | DO19, příkop VPC16 | propustek | N | bet.tr., kamenná čela | novostavba | 600 |
| Pn22 | DO2, příkop HPC5 | propustek | N | bet.tr., kamenná čela | novostavba | 800 |
| Pn23 | DO23, příkop HPC9 | propustek | N | bet.tr., kamenná čela | novostavba | 800 |
| Pn24 | DO29, příkop silnice II/16 | propustek | N | bet.tr., kamenná čela | novostavba | 800 |
| Pn25 | VPC16, příkop | propustek | N | bet.tr., kamenná čela | novostavba | 600 |

Tabulka 9 Přehled výhyben

| název cesty | výhybny/ počet ks |
| --- | --- |
| HPC2 | 3ks/V1-0,400km, V2-0,800km, V3-1,200km |
| HPC4 | 7ks; V1-0.400km, V2-0.800km, V3-1.200km - funkční úsek; V4-0.300km, V5-0.650km, V6-1.050km, V7-1.350km - úsek novostavby |
| HPC5 | 6ks; V1-0.410km, V2-0.800km, V3-1.200km, V4-1.600km, V5-1.950km, V6-2.900km |
| HPC6 | 5ks; V1 – 1,700km; V2- 1,300km, V3 -0,920km, V4- 0,550; V5-0,120km |
| HPC7 | 2ks; V1-0.480km, V2-1.000km |
| HPC8 | 2ks; V1-0.400km, V2-0.800km |
| HPC9 | 2ks/V1-0,400km, V2-0,800km |
| HPC10 | 1ks; V1-0.240km |
| HPC12 | 1ks; V1-0.320km |
| VPC1 | 2ks; V1-0.840km, V2-1.700km |
| VPC2 | 3ks; V1-0.500km, V2-0.960km, V3-1,580km |
| VPC4 | 1ks; V1-0.380km |
| VPC5 | 1ks; V1-0.320km |
| DO33 | 1ks; V1-0,330km |

### Zařízení dotčená návrhem cestní sítě

Tabulka 10 Zařízení dotčená návrhem cestní sítě

| název cesty | křížení s infrastr., chr . zájmy |
| --- | --- |
| HPC1 | VVN, SK, MEL |
| HPC2 | VN, VVN, MEL, |
| HPC3 | VN, RPV, SK, KPO, VTL |
| HPC4 | SK, VN, STL, RPV, KPO, PUKr, CHLU, USES |
| HPC5 | SK, VN, VTL, VVTL, RPV, KPO, PUKr, CHLU, USES, MEL, Loděnice |
| HPC6 | PUKa, RPV, VTL, KPO, SK, |
| HPC7 | VDV, SK, MEL |
| HPC8 | VN |
| HPC9 | VVN, USES,cesta vede po hrázy Třtického rybníka |
| HPC10 | SK |
| VPC1 | VDV, VKP, SESUV724, RPV, VTL, SK, KPO, PUKa |
| VPC2 | VN, VVN, VVTL, MEL, USES |
| VPC4 | CHLU, MEL, PUKr |
| VPC5 | CHLU, VLO |
| VPC6 | MEL, PU1497 |
| VPC7 | SK |
| VPC8 | MEL |
| VPC10 | VN, VVN, MEL, |
| VPC11 | MEL |
| VPC12 | MEL, VN, VVN, |
| VPC13 | MEL, SK |
| VPC14 | MEL, VVN, VDV |
| VPC15 | VVN |
| VPC16 | VDV, SK, MEL, RPV, VTL, KPO, |
| VPC18 | SK, MEL, VVTL, VN |
| DO1 | PUKa |
| DO2 | MEL, USES, VN, PU1497, VVTL |
| DO11 | MEL, VN |
| DO12 | MEL, VVN |
| DO13 | MEL |
| DO14 | VVN, MEL |
| DO15 | VN, MEL, LO, CHLU, VVTL |
| DO16 | VVTL, VN, MEL, USES, |
| DO17 | VN, MEL, VTL, USES, PÚ1497 |
| DO18 | VVTL, VN, MEL, RPV, KPO, SK |
| DO19 | RPV, PKO, SK, MEL, VTL, PUKr |
| DO20 | MEL |
| DO23 | VVN, VTL, VDV |
| DO24 | SK, MEL, VDV |
| DO27 | SK, VDV |
| DO28 | MEL |
| DO29 | SK. KAN, VDV |
| DO30 | VN, SK, VTL |
| DO31 | MEL |
| DO33 | VN,VVN, VDV |
| DO34 | VN, SK |
| DO38 | meliorace, VVN |
| DO39 | VN, meliorace, SK |
| DO41 | sesuv 724, VKP Na Opukách |
| LC1 | ÚSES |
| LC2 | SK, VN, ÚSES |
| LC4 | VDV, VN, ÚSES |
| LC5 | VN |
| LC10 | ÚSES |
| LC11 | ÚSES |
| LC13 | VN |

### NÁKLADY NA OPATŘENÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ

Tabulka 11 Náklady na dopravní opatření

| cesta ozn. | kategorie dle ČSN 73 6109 | šířka /n.r. | délka | výměra | povrch bm |  |  | cena 2015 | cena celkem | ŘSD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m2 | asfalt | štěrk | TTP | kč/bm | Kč | Kč |
| HPC1 | hlavní polní cesta | 5/30 | 1900 | 15455 | 1171 |  |  | 6 500 | 12 350 000 | 7 611 500 |
| HPC2 | hlavní polní cesta | 5/30 | 1345 | 15242 | 1345 |  |  | 6 500 | 8 742 500 | 8 742 500 |
| HPC4 | hlavní polní cesta | 5/30 | 2823 | 18132 | 1507 |  |  | 5 500 | 8 288 500 | 0 |
| HPC5 | hlavní polní cesta | 4,5/30 | 3059 | 34757 | 3013 |  |  | 6 500 | 19 584 500 | 0 |
| HPC6 | hlavní polní cesta | 5/30 | 2140 | 14911 | 2140 |  |  | 6 000 | 12 840 000 | 0 |
| HPC7 | hlavní polní cesta | 4,0/30 | 1350 | 10068 | 1350 |  |  | 6 500 | 8 775 000 | 0 |
| HPC8 | hlavní polní cesta | 4,5/30 | 995 | 6165 | 995 |  |  | 5 500 | 5 472 500 | 5 472 500 |
| HPC9 | hlavní polní cesta | 4,5/30 | 1731 | 15495 | 1731 |  |  | 6 500 | 11 251 500 | 11 251 500 |
| HPC10 | hlavní polní cesta | 4,5/30 | 400 | 2874 | 400 |  |  | 5 500 | 2 200 000 | 0 |
| HPC12 | hlavní polní cesta | 5/30 | 530 | 4704 | 530 |  |  | 6 000 | 3 180 000 | 0 |
| VPC1 | vedlejší polní cesta | 4/30 | 2080 | 14920 |  | 2080 |  | 5 000 | 10 400 000 | 0 |
| VPC2 | vedlejší polní cesta | 4/30 | 1994 | 14060 |  | 1994 |  | 5 000 | 9 970 000 | 9 970 000 |
| VPC4 | vedlejší polní cesta | 4/30 | 684 | 4965 |  | 684 |  | 5 000 | 3 420 000 | 0 |
| VPC5 | vedlejší polní cesta | 4/30 | 550 | 3186 |  |  | 550 | 4 000 | 2 200 000 | 0 |
| VPC6 | vedlejší polní cesta | 3,5/30 | 1190 | 9574 | 1190 |  |  | 5 500 | 6 545 000 | 0 |
| VPC7 | vedlejší polní cesta | 4/30 | 935 | 6629 |  | 935 |  | 5 000 | 4 675 000 | 0 |
| VPC8 | vedlejší polní cesta | 3,5/30 | 1225 | 9216 | 1225 |  |  | 5 500 | 6 737 500 | 0 |
| VPC9 | vedlejší polní cesta | 4/30 | 1678 | 11621 |  | 1678 |  | 5 000 | 8 390 000 | 0 |
| VPC10 | vedlejší polní cesta | 4,0/30 | 765 | 5834 |  | 765 |  | 5 000 | 3 825 000 | 3 825 000 |
| VPC11 | vedlejší polní cesta | 4/30 | 1035 | 6090 |  | 1035 |  | 5 000 | 5 175 000 | 5 175 000 |
| VPC12 | vedlejší polní cesta | 4,5/30 | 1337 | 7127 |  | 1337 |  | 5 000 | 6 685 000 | 6 685 000 |
| VPC13 | vedlejší polní cesta | 4/30 | 495 | 3737 |  |  | 495 | 4 000 | 1 980 000 | 1 980 000 |
| VPC14 | vedlejší polní cesta | 4/30 | 1042 | 8037 |  | 1042 |  | 5 000 | 5 210 000 | 5 210 000 |
| VPC15 | vedlejší polní cesta | 4/30 | 330 | 2751 |  | 310 |  | 5 000 | 1 550 000 | 1 550 000 |
| VPC16 | vedlejší polní cesta | 4/30 | 1598 | 13553 | 1598 |  |  | 5 500 | 8 789 000 | 0 |
| VPC18 | vedlejší polní cesta | 3,5/30 | 1115 | 8253 |  | 1115 |  | 5 000 | 5 575 000 | 5 575 000 |
| DO1 | doplňková polní cesta | 3,5/30 | 170 | 1023 |  |  | 170 | 4 000 | 680 000 | 0 |
| DO2 | doplňková polní cesta | 3,5/30 | 737 | 5629 |  |  | 737 | 4 000 | 2 948 000 | 0 |
| DO10 | doplňková polní cesta | 4,5/30 | 477 | 3440 |  |  | 477 | 4 000 | 1 908 000 | 0 |
| DO11 | doplňková polní cesta | 4,5/30 | 1000 | 5862 |  |  | 1000 | 4 000 | 4 000 000 | 0 |
| DO12 | doplňková polní cesta | 3,5/30 | 830 | 4726 |  |  | 830 | 4 000 | 3 320 000 | 3 320 000 |
| DO13 | doplňková polní cesta | 3,5/30 | 260 | 1651 |  |  | 260 | 4 000 | 1 040 000 | 0 |
| DO14 | doplňková polní cesta | 3,5/30 | 437 | 2159 |  |  | 437 | 4 000 | 1 748 000 | 0 |
| DO15 | doplňková polní cesta | 3,5/30 | 555 | 3068 |  |  | 555 | 4 000 | 2 220 000 | 0 |
| DO16 | doplňková polní cesta | 3,5/30 | 741 | 4116 |  |  | 741 | 4 000 | 2 964 000 | 0 |
| DO17 | doplňková polní cesta | 3,5/30 | 1350 | 7337 |  |  | 1350 | 4 000 | 5 400 000 | 0 |
| DO18 | doplňková polní cesta | 3,5/30 | 620 | 3155 |  |  | 620 | 4 000 | 2 480 000 | 0 |
| DO19 | doplňková polní cesta | 3,5/30 | 639 | 3902 |  |  | 639 | 4 000 | 2 556 000 | 0 |
| DO20 | doplňková polní cesta | 3,5/30 | 280 | 1383 |  |  | 286 | 4 000 | 1 144 000 | 0 |
| DO21 | doplňková polní cesta | 3,5/30 | 651 | 3574 |  |  | 651 | 4 000 | 2 604 000 | 0 |
| DO23 | doplňková polní cesta | 3,5/30 | 729 | 5911 |  |  | 729 | 4 000 | 2 916 000 | 2 916 000 |
| DO24 | doplňková polní cesta | 3,5/30 | 620 | 2804 |  |  | 620 | 4 000 | 2 480 000 | 0 |
| DO25 | doplňková polní cesta | 3,5/30 | 282 | 1443 |  |  | 282 | 4 000 | 1 128 000 | 0 |
| DO26 | doplňková polní cesta | 3,5/30 | 63 | 335 |  |  | 63 | 4 000 | 252 000 | 0 |
| DO27 | doplňková polní cesta | 3,5/30 | 1100 | 6234 |  |  | 1100 | 4 000 | 4 400 000 | 0 |
| DO28 | doplňková polní cesta | 3,5/30 | 161 | 897 |  |  | 161 | 4 000 | 644 000 | 0 |
| DO29 | doplňková polní cesta | 3,5/30 | 105 | 494 |  |  | 105 | 4 000 | 420 000 | 0 |
| DO30 | doplňková polní cesta | 3,5/30 | 455 | 2099 |  |  | 455 | 4 000 | 1 820 000 | 0 |
| DO31 | doplňková polní cesta | 3,5/30 | 193 | 932 |  |  | 193 | 4 000 | 772 000 | 0 |
| DO32 | doplňková polní cesta | 3,5/30 | 156 | 705 |  |  | 156 | 4 000 | 624 000 | 0 |
| DO33 | doplňková polní cesta | 4,5/30 | 1770 | 8295 |  |  | 1770 | 4 000 | 7 080 000 | 0 |
| DO34 | doplňková polní cesta | 4,5/30 | 570 | 3032 |  |  | 570 | 4 000 | 2 280 000 | 0 |
| DO35 | doplňková polní cesta | 4,5/30 | 154 | 843 |  |  | 154 | 4 000 | 616 000 | 0 |
| DO36 | doplňková polní cesta | 4,5/30 | 95 | 477 |  |  | 477 | 4 000 | 1 908 000 | 0 |
| DO38 | doplňková polní cesta | 4,5/30 | 255 | 1277 |  |  | 1277 | 4 000 | 5 108 000 | 0 |
| DO39 | doplňková polní cesta | 4,5/30 | 370 | 1845 |  |  | 370 | 4 000 | 1 480 000 | 0 |
| DO40 | doplňková polní cesta | 4,5/30 | 21 | 104 |  |  | 21 | 4 000 | 84 000 | 0 |
| DO41 | doplňková polní cesta | 4,5/30 | 300 | 1271 |  |  | 300 | 4 000 | 1 200 000 | 0 |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 174 900 | 79 284 000 |

## PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ NA OCHRANU ZPF

### ZÁSADY NÁVRHU PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ K OCHRANĚ ZPF

Popis výchozích poznatků (výsledky převzaté z RSS):

Degradace ZPF hlavní příčiny:

- zornění extrémně svažitých půd

- velkoplošné hospodaření

- monopolní postavení dvou subjektů – vznikají rozsáhlé hospodářské bloky

- infiltračně zranitelné půdy II.kategorie

- poškození plošné drenáže v údolnicích

- neustálé přeorávání ochuzených profilů a vyorávání mateřské horniny na povrch

- hustá síť vodotečí, doorávání k jejich okraji

Degradace ZPF důsledky:

- odnos organické složky a jemných částic

- nárůst skeletovitosti půdy

- zanášení povrchových vodotečí a nádrží splaveninami

- vznik glejových půd

- obtížná rekultivace vedoucí k zúrodnění

Metody použité k posuzování vodní eroze

Výpočet vychází z tzv. „univerzální rovnice“ ztráty půdy erozí za přívalových dešťů Wischmeier/Schmith upravené podle nejnovějších výsledků výzkumu VÚMOP Praha (M. Janeček) z roku 2012:

G = R · K · L · S · C · P  	(t · ha-1 · rok-1)

G = ztráta půdy v t/ha/rok

R = faktor erozní účinnosti pro Českou republiku lze používat průměrnou hodnotu R=40

K = faktor náchylnosti půdy k erozi (stanovuje se podle hlavní půdní jednotky)

L = faktor délky svahu (stanoven podle nepřerušené délky svahu)

S = faktor vlivu sklonu svahu

C = faktor ochranného vlivu vegetace (stanovuje se podle zastoupení plodin v osevních postupech, viz. dále)

P = faktor účinnosti protierozních opatření (žádné protierozní opatření se v území nevyskytují).

Za vyhovující se považuje stav, kdy vypočtená ztráta nepřesáhne 4 t/ha/rok. Kromě mělkých půd, které by neměly být využity pro polní výrobu a měly by být zatravněné.

Souhrnné výsledky vyhodnocení erozního ohrožení půd v posuzovaném území

Vyhodnocení vodní eroze bylo provedeno v RSS. Výchozí faktor C ochranného krytu vegetace je spočítán v RSS a jeho hodnota je C=0,205. V zájmovém území je vymezeno 81 erozně uzavřených celků. Výpočet ztráty půdy byl proveden pro 64 erozně uzavřených celků a pro 17 z důvodu malé výměry nebyla eroze pomocí univerzální rovnice počítána. Na 64 erozních celcích bylo vymezeno celkem 68 erozních linií a na 38 liniích resp. na 33 erozně uzavřených celcích je překročená roční přípustná ztráta půdy. Terénní průzkum zaměřený na erozi byl proveden v březnu 2014.

Dále byl každý erozní celek posouzen z hlediska:

- míry erozního ohrožení stanovené z univerzální rovnice,

- míry erozního ohrožení podle GAEC,

- přítomnosti infiltračně zranitelné půdy

- kontaktu s vodotečí, resp. možností ohrožení povrchových vod, případně přítomností výrazné údolnice

Míra ohrožení EUC byla vyhodnocena v souladu s Příručkou ochrany proti vodní erozi - leden 2014 stanovením přípustného faktoru vegetace Cp, při současném zahrnutí výše uvedených faktorů.

Stávající osevní postup:

1. pícnina

2. obilovina

3. obilovina

4 kukuřice

Faktor vegetačního krytu C= 0,205 – výpočet uveden v RSS.

Tabulka 12 Výpočet roční ztráty půdy C=0,205:

| Číslo linie | R | L | S | K | tvar | C | P | G | limit | limit překročen /nepřekročen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 2,9719 | 0,896 | 0,2297 | 1 | 0,205 | 1 | 5,0164 | 4 | PŘEKROČEN |
| 2 | 40 | 2,3803 | 0,7032 | 0,3946 | 1 | 0,205 | 1 | 5,4161 | 4 | PŘEKROČEN |
| 3 | 40 | 2,172 | 0,6781 | 0,3662 | 1 | 0,205 | 1 | 4,4223 | 4 | PŘEKROČEN |
| 4 | 40 | 2,5999 | 0,5825 | 0,2959 | 1 | 0,205 | 1 | 3,6753 | 4 | NEPŘEKROČEN |
| 5 | 40 | 2,0798 | 0,2084 | 0,3542 | 1 | 0,205 | 1 | 1,2588 | 4 | NEPŘEKROČEN |
| 6 | 40 | 2,3671 | 0,2999 | 0,41 | 1 | 0,205 | 1 | 2,3866 | 4 | NEPŘEKROČEN |
| 7 | 40 | 2,3526 | 0,499 | 0,41 | 1 | 0,205 | 1 | 3,9467 | 4 | NEPŘEKROČEN |
| 8 | 40 | 2,7687 | 0,3578 | 0,3459 | 1 | 0,205 | 1 | 2,8096 | 4 | NEPŘEKROČEN |
| 8 | 40 | 2,2458 | 0,2647 | 0,3443 | 1 | 0,205 | 1 | 1,6781 | 4 | NEPŘEKROČEN |
| 9 | 40 | 2,9573 | 0,8551 | 0,2339 | 1 | 0,205 | 1 | 4,8498 | 4 | PŘEKROČEN |
| 10 | 40 | 2,0485 | 0,3763 | 0,5447 | 1 | 0,205 | 1 | 3,4425 | 4 | NEPŘEKROČEN |
| 11 | 40 | 1,7003 | 0,1635 | 0,3331 | 1 | 0,205 | 1 | 0,7593 | 4 | NEPŘEKROČEN |
| 12 | 40 | 2,4537 | 0,2647 | 0,3442 | 1 | 0,205 | 1 | 1,6781 | 4 | NEPŘEKROČEN |
| 13 | 40 | 1,6287 | 0,1996 | 0,2781 | 1 | 0,205 | 1 | 0,7413 | 4 | NEPŘEKROČEN |
| 14 | 40 | 2,5613 | 0,3972 | 0,4984 | 1 | 0,205 | 1 | 4,1575 | 4 | PŘEKROČEN |
| 15 | 40 | 2,9022 | 0,469 | 0,2297 | 1 | 0,205 | 1 | 2,5643 | 4 | NEPŘEKROČEN |
| 16 | 40 | 3,8997 | 0,9404 | 0,2625 | 1 | 0,205 | 1 | 7,8926 | 4 | PŘEKROČEN |
| 17 | 40 | 4,7539 | 1,846 | 0,408 | 1 | 0,205 | 1 | 29,359 | 4 | PŘEKROČEN |
| 182) | 40 | 3,4362 | 1,5832 | 0,4096 | 1 | 0,205 | 1 | 18,274 | 4 | PŘEKROČEN |
| 19 | 40 | 2,8201 | 0,8564 | 0,309 | 1 | 0,205 | 1 | 6,119 | 4 | PŘEKROČEN |
| 20 | 40 | 3,0007 | 0,8482 | 0,4574 | 1 | 0,205 | 1 | 9,5462 | 4 | PŘEKROČEN |
| 21 | 40 | 3,0009 | 0,3867 | 0,3296 | 1 | 0,205 | 1 | 3,1368 | 4 | NEPŘEKROČEN |
| 23 | 40 | 2,963 | 0,4399 | 0,3294 | 1 | 0,205 | 1 | 3,5209 | 4 | NEPŘEKROČEN |
| 24 | 40 | 2,4509 | 0,4178 | 0,3499 | 1 | 0,205 | 1 | 2,938 | 4 | NEPŘEKROČEN |
| 25 | 40 | 1,6395 | 0,212 | 0,3662 | 1 | 0,205 | 1 | 1,0437 | 4 | NEPŘEKROČEN |
| 26 | 40 | 3,087 | 0,6518 | 0,4208 | 1 | 0,205 | 1 | 6,9428 | 4 | PŘEKROČEN |
| 27 | 40 | 3,0687 | 0,5293 | 0,3492 | 1 | 0,205 | 1 | 4,6507 | 4 | PŘEKROČEN |
| 28 | 40 | 3,3263 | 0,5532 | 0,4095 | 1 | 0,205 | 1 | 6,1801 | 4 | PŘEKROČEN |
| 29 | 40 | 1,851 | 1,73 | 0,4417 | 1 | 0,205 | 1 | 11,598 | 4 | PŘEKROČEN |
| 30 | 40 | 3,5942 | 1,0056 | 0,4352 | 1 | 0,205 | 1 | 12,898 | 4 | PŘEKROČEN |
| 31 | 40 | 3,5887 | 1,0107 | 0,4517 | 1 | 0,205 | 1 | 13,434 | 4 | PŘEKROČEN |
| 32 | 40 | 2,7471 | 0,5138 | 0,4822 | 1 | 0,205 | 1 | 5,5811 | 4 | PŘEKROČEN |
| 33 | 40 | 4,968 | 1,2631 | 0,4224 | 1 | 0,205 | 1 | 21,734 | 4 | PŘEKROČEN |
| 34 | 40 | 1,8886 | 0,4795 | 0,45 | 1 | 0,205 | 1 | 3,3415 | 4 | NEPŘEKROČEN |
| 35 | 40 | 1,9827 | 0,4105 | 0,45 | 1 | 0,205 | 1 | 3,0029 | 4 | NEPŘEKROČEN |
| 36 | 40 | 1,8681 | 0,3226 | 0,45 | 1 | 0,205 | 1 | 2,2239 | 4 | NEPŘEKROČEN |
| 37 | 40 | 2,3093 | 0,474 | 0,4049 | 1 | 0,205 | 1 | 3,6346 | 4 | NEPŘEKROČEN |
| 38 | 40 | 1,8493 | 0,256 | 0,4048 | 1 | 0,205 | 1 | 1,5715 | 4 | NEPŘEKROČEN |
| 39 | 40 | 4,2531 | 1,1865 | 0,4495 | 1 | 0,205 | 1 | 18,6 | 4 | PŘEKROČEN |
| 40 | 40 | 2,0847 | 1,0658 | 0,41 | 1 | 0,205 | 1 | 7,4704 | 4 | PŘEKROČEN |
| 41 | 40 | 3,1083 | 0,8324 | 0,2755 | 1 | 0,205 | 1 | 5,8461 | 4 | PŘEKROČEN |
| 42 | 40 | 2,6113 | 0,4962 | 0,4495 | 1 | 0,205 | 1 | 4,776 | 4 | PŘEKROČEN |
| 43 | 40 | 3,8569 | 0,8464 | 0,2826 | 1 | 0,205 | 1 | 7,5662 | 4 | PŘEKROČEN |
| 44 | 40 | 2,0294 | 0,5997 | 0,45 | 1 | 0,205 | 1 | 4,4906 | 4 | PŘEKROČEN |
| 45 | 40 | 3,0948 | 1,0484 | 0,4495 | 1 | 0,205 | 1 | 11,959 | 4 | PŘEKROČEN |
| 46 | 40 | 4,3186 | 1,4823 | 0,4495 | 1 | 0,205 | 1 | 23,596 | 4 | PŘEKROČEN |
| 47 | 40 | 2,2589 | 0,5659 | 0,4088 | 1 | 0,205 | 1 | 4,2849 | 4 | PŘEKROČEN |
| 48 | 40 | 2,7751 | 0,6109 | 0,411 | 1 | 0,205 | 1 | 5,7144 | 4 | PŘEKROČEN |
| 49 | 40 | 2,2656 | 0,5558 | 0,3412 | 1 | 0,205 | 1 | 3,5234 | 4 | NEPŘEKROČEN |
| 50 | 40 | 3,4517 | 2,0779 | 0,4289 | 1 | 0,205 | 1 | 25,226 | 4 | PŘEKROČEN |
| 51 | 40 | 1,9095 | 0,4326 | 0,45 | 1 | 0,205 | 1 | 3,0482 | 4 | NEPŘEKROČEN |
| 52 | 40 | 1,8484 | 0,4778 | 0,45 | 1 | 0,205 | 1 | 3,2592 | 4 | NEPŘEKROČEN |
| 53 | 40 | 3,8896 | 1,0713 | 0,2671 | 1 | 0,205 | 1 | 9,1274 | 4 | PŘEKROČEN |
| 54 | 40 | 2,2685 | 0,3003 | 0,484 | 1 | 0,205 | 1 | 2,7042 | 4 | NEPŘEKROČEN |
| 55 | 40 | 2,9047 | 0,5922 | 0,5194 | 1 | 0,205 | 1 | 7,3273 | 4 | PŘEKROČEN |
| 56 | 40 | 2,2555 | 0,3726 | 0,5194 | 1 | 0,205 | 1 | 3,5797 | 4 | NEPŘEKROČEN |
| 57 | 40 | 2,0324 | 0,4531 | 0,2653 | 1 | 0,205 | 1 | 2,0032 | 4 | NEPŘEKROČEN |
| 58 | 40 | 1,8239 | 0,2267 | 0,3468 | 1 | 0,205 | 1 | 1,176 | 4 | NEPŘEKROČEN |
| 59 | 40 | 2,8577 | 0,4884 | 0,4127 | 1 | 0,205 | 1 | 4,7231 | 4 | PŘEKROČEN |
| 60 | 40 | 3,3466 | 1,8503 | 0,4495 | 1 | 0,205 | 1 | 22,824 | 4 | PŘEKROČEN |
| 61 | 40 | 2,4048 | 0,8575 | 0,23 | 1 | 0,205 | 1 | 3,8892 | 4 | NEPŘEKROČEN |
| 62 | 40 | 2,8639 | 0,5158 | 0,51 | 1 | 0,205 | 1 | 6,1781 | 4 | PŘEKROČEN |
| 63 | 40 | 3,3609 | 0,6258 | 0,5025 | 1 | 0,205 | 1 | 8,6669 | 4 | PŘEKROČEN |
| 64 | 40 | 3,7109 | 0,6609 | 0,3711 | 1 | 0,205 | 1 | 7,4636 | 4 | PŘEKROČEN |
| 65 | 40 | 3,8791 | 1,4169 | 0,4495 | 1 | 0,205 | 1 | 20,259 | 4 | PŘEKROČEN |
| 66 | 40 | 5,2356 | 1,6994 | 0,4407 | 1 | 0,205 | 1 | 32,151 | 4 | PŘEKROČEN |
| 671) | 40 | 3,1078 | 0,5931 | 0,4495 | 1 | 0,205 | 1 | 6,7944 | 4 | PŘEKROČEN |
| 68 | 40 | 3,3018 | 1,0069 | 0,442 | 1 | 0,205 | 1 | 12,05 | 4 | PŘEKROČEN |

  - VPC1 s vzhledem k velmi malým sklonovým poměrům lokality přerušuje povrchový odtok

  - Mez na konci linie přerušuje odtok, pod mezí je navržená cesta s příkopem

Tabulka 13 Vyhodnocení erozní míry ohrožení EUC

| Současný stav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | Erozní celek | Druh pozemku stav | Číslo spádnice | Smyv překročen | Míra erozního ohrožení podle GEAC | Infiltračně zranitelné půdy kategorie | Kontakt s vodotečí, vodní plochou, výrazná údolnice | Výměra (m2) | Kategorie erozní ohroženosti |
| Na Džbáně | 1 | orná půda | 17 | PŘEKROČEN | MEO, SEO | 2 | ANO | 862607.6 | ohrožené |
| Na Džbáně | 1 | orná půda | 18 | PŘEKROČEN | MEO, SEO | 2 | ANO | 862607.6 | ohrožené |
| Na Džbáně | 1 | orná půda | 19 | PŘEKROČEN | MEO, SEO | 2 | ANO | 862607.6 | ohrožené |
| Na Džbáně | 1 | orná půda | 65 | PŘEKROČEN | MEO, SEO | 2 | ANO | 862607.6 | ohrožené |
| Nad Radčí | 2 | orná půda | 42 | PŘEKROČEN | MEO, SEO | 2 | NE | 692176.1 | ohrožené |
| Nad Radčí | 2 | orná půda | 67 | PŘEKROČEN | MEO, SEO | 2 | NE | 692176.1 | ohrožené |
| Pod Krátkou | 3 | orná půda | 33 | PŘEKROČEN | MEO, SEO | 2 | NE | 652898.5 | ohrožené |
| Pod Krátkou | 3 | orná půda | 66 | PŘEKROČEN | MEO, SEO | 2 | NE | 652898.5 | ohrožené |
| Opuka | 4 | orná půda | 39 | PŘEKROČEN | MEO | 2 | NE | 480949.3 | ohrožené |
| Kopaniny | 5 | orná půda | 43 | PŘEKROČEN | MEO | - | ANO | 442715.9 | ohrožené |
| V blatištích | 6 | orná půda | 6 | NEPŘEKROČEN | - | - | ANO | 394897,8 | mírně ohrožené |
| Pod Louštínem | 7 | orná půda | 6 | NEPŘEKROČEN | - | - | ANO | 393725.1 | mírně ohrožené |
| Kopaniny | 8 | orná půda | 53 | PŘEKROČEN | MEO | 2 | ANO | 345755.6 | ohrožené |
| V Radči | 9 | orná půda | 46 | PŘEKROČEN | MEO, SEO | - | ANO | 289685.6 | ohrožené |
| Pod Džbánem | 10 | orná půda | 16 | PŘEKROČEN | MEO | - | hluboké údolí | 264863.2 | ohrožené |
| Za Kroučovou | 11 | orná půda | 28 | PŘEKROČEN | - | - | ANO | 263853.0 | ohrožené |
| U trub | 12 | orná půda | 59 | PŘEKROČEN | MEO | - | ANO | 263276.8 | mírně ohrožené |
| Na rovinách | 13 | orná půda | 45 | PŘEKROČEN | MEO, SEO | 2 | NE | 263100.8 | ohrožené |
| Meziluží | 14 | orná půda | 64 | PŘEKROČEN | MEO, SEO | - | ANO | 254176.9 | ohrožené |
| Za Kroučovou | 15 | orná půda | 27 | PŘEKROČEN | - | - | ANO | 232512.3 |  |
| Pod Louštínem | 16 | orná půda | 8 | NEPŘEKROČEN | - | 2 | ANO | 220772.8 | mírně ohrožené |
| Pod Louštínem | 16 | orná půda | 8 | NEPŘEKROČEN | - | 2 | ANO | 220772.8 | mírně ohrožené |
| Na Praze | 17 | orná půda | 14 | PŘEKROČEN | - | 2 | NE | 210655.7 | ohrožené |
| U trub | 18 | orná půda | 26 | PŘEKROČEN | MEO | - | ANO | 208805.2 | ohrožené |
| Mezicestí | 191) | orná půda | 54 | NEPŘEKROČEN | - | - | ANO | 208409.9 | mírně ohrožené |
| Pod Louštínem | 20 | orná půda | 10 | NEPŘEKROČEN | - | 2 | ANO | 175270.3 | mírně ohrožené |
| Za Kroučovou | 21 | orná půda | 30 | PŘEKROČEN | MEO, SEO | 2 | ANO | 170849.6 | ohrožené |
| Pod Louštínem | 22 | orná půda | 5 | NEPŘEKROČEN | - | - | ANO | 168768.6 | mírně ohrožené |
| Ke Krušovicům | 23 | orná půda | 15 | NEPŘEKROČEN | - | 2 | NE | 166019.8 | mírně ohrožené |
| Pátecká Lísa | 24 | orná půda | 62 | PŘEKROČEN | - | - | NE | 160340.3 | ohrožené |
| Mezicestí | 251) | orná půda | 55 | PŘEKROČEN | - | - | ANO | 148749.5 | ohrožené |
| U trub | 26 | orná půda | 60 | PŘEKROČEN | MEO | - | ANO | 133781.7 | ohrožené |
| U trub | 26 | orná půda | 68 | PŘEKROČEN | MEO | - | ANO | 133781.7 | ohrožené |
| Pod Louštínem | 27 | orná půda | 9 | PŘEKROČEN | MEO | 2 | ANO | 133261.8 | ohrožené |
| Za Kroučovou | 28 | orná půda | 31 | PŘEKROČEN | MEO | 2 | ANO | 126906.8 | ohrožené |
| Za Kroučovou | 29 | orná půda | 20 | PŘEKROČEN | MEO, SEO | 2 | ANO | 119226.4 | ohrožené |
| Za Kroučovou | 30 | orná půda | 32 | PŘEKROČEN | - | - | ANO | 119006.8 | ohrožené |
| Na staré vsi | 31 | orná půda | 23 | NEPŘEKROČEN | - | - | ANO | 143247.1 | mírně ohrožené |
| Opuka | 32 | orná půda | 36 | NEPŘEKROČEN | MEO | 2 | NE | 109772.7 | mírně ohrožené |
| Pod Louštínem | 33 | orná půda | 4 | NEPŘEKROČEN | - | - | ANO | 99247.7 | mírně ohrožené |
| U trub | 34 | orná půda | 58 | NEPŘEKROČEN | - | - | ANO | 98361.0 | mírně ohrožené |
| Na staré vsi | 35 | orná půda | 24 | NEPŘEKROČEN | - | - | ANO | 94445.8 | mírně ohrožené |
| V Radči | 37 | orná půda | 48 | PŘEKROČEN | - | - | ANO | 82030.1 | ohrožené |
| Zelené Dolíky | 38 | orná půda | 63 | PŘEKROČEN | - | - | NE | 81929.5 | ohrožené |
| V Radči | 39 | orná půda | 47 | PŘEKROČEN | MEO | - | ANO | 73622.7 | ohrožené |
| Pod Louštínem | 40 | orná půda | 11 | NEPŘEKROČEN | - | 2 | ANO | 69200.4 | mírně ohrožené |
| Pod Krátkou | 41 | orná půda | 35 | NEPŘEKROČEN | MEO | 2 | NE | 56160.1 | mírně ohrožené |
| Na staré vsi | 42 | orná půda | 21 | NEPŘEKROČEN | - | - | ANO | 86453.0 |  |
| Pod Louštínem | 43 | orná půda | 7 | NEPŘEKROČEN | - | 2 | NE | 54317.8 | mírně ohrožené |
| Pod Louštínem | 44 | orná půda | 1 | PŘEKROČEN | - | - | NE | 53203.4 | ohrožené |
| U trub | 45 | orná půda | 38 | NEPŘEKROČEN | - | - | ANO | 46348.7 | mírně ohrožené |
| Kopaniny | 46 | orná půda | 41 | PŘEKROČEN | - | - | ANO | 43227.8 | ohrožené |
| Nad Radčí | 47 | orná půda | 44 | PŘEKROČEN | - | 2 | NE | 42300.4 | ohrožené |
| Na staré vsi | 48 | orná půda | 25 | NEPŘEKROČEN | - | - | ANO | 40581.5 | mírně ohrožené |
| V Radči | 49 | orná půda | 50 | PŘEKROČEN | MEO | 2 | NE | 39807.2 | ohrožené |
| U trub | 50 | orná půda | 37 | NEPŘEKROČEN | - | - | ANO | 35469.1 | mírně ohrožené |
| Pod Louštínem | 51 | orná půda | 13 | NEPŘEKROČEN | - | 2 | NE | 29998.2 | mírně ohrožené |
| Pod Louštínem | 52 | orná půda | 2 | PŘEKROČEN | - | - | NE | 28326.0 | ohrožené |
| Pod Louštínem | 52 | orná půda | 3 | PŘEKROČEN | - | - | NE | 11735.3 | ohrožené |
| V Radči | 53 | orná půda | 49 | NEPŘEKROČEN | MEO | - | ANO | 28298.1 | mírně ohrožené |
| Bucký rybník | 54 | orná půda | 57 | NEPŘEKROČEN | - | 2 | ANO | 25735.3 | mírně ohrožené |
| Mezicestí | 55 | orná půda | 56 | NEPŘEKROČEN | - | - | NE | 25418.7 |  |
| Pod Džbánem | 57 | orná půda | DP | drobná plocha nepočítáno | MEO, SEO | - | NE | 22758.7 | ohrožené |
| Kopaniny | 58 | orná půda | 51 | NEPŘEKROČEN | MEO | 2 | NE | 22565.5 | mírně ohrožené |
| Pod Krátkou | 59 | orná půda | 34 | NEPŘEKROČEN | MEO | 2 | NE | 21064.5 | mírně ohrožené |
| Horácká Lísa | 60 | orná půda | 61 | NEPŘEKROČEN | - | - | NE | 16751.7 |  |
| Pod horou | 61 | orná půda | 40 | PŘEKROČEN | - | - | ANO | 14942.1 | ohrožené |
| Meziluží | 62 | orná půda | 29 | PŘEKROČEN | MEO, SEO | - | NE | 14706.0 | ohrožené |
| Pod Louštínem | 63 | orná půda | DP | drobná plocha nepočítáno | - | 2 | ANO | 11798.7 | mírně ohrožené |
| Kopaniny | 65 | orná půda | 52 | NEPŘEKROČEN | - | 2 | NE | 11140.6 | mírně ohrožené |
| Za Kroučovou | 66 | orná půda | DP | drobná plocha nepočítáno | MEO | - | ANO | 9584.2 | mírně ohrožené |
| Na Džbáně | 67 | orná půda | DP | drobná plocha nepočítáno | - | 2 | NE | 7735.9 | mírně ohrožené |
| Na Džbáně | 68 | orná půda | DP | drobná plocha nepočítáno | - | 2 | NE | 6346.0 | mírně ohrožené |
| U trub | 69 | orná půda | DP | drobná plocha nepočítáno | MEO | - | NE | 6017.7 | mírně ohrožené |
| Pod Krátkou | 70 | orná půda | DP | drobná plocha nepočítáno | MEO | 2 | NE | 5162.0 | mírně ohrožené |
| Meziluží | 71 | orná půda | DP | drobná plocha nepočítáno | MEO | 2 | NE | 4376.0 | mírně ohrožené |
| Na Džbáně | 72 | orná půda | DP | drobná plocha nepočítáno | MEO, SEO | 2 | NE | 4361.0 | ohrožené |
| Za Kroučovou | 73 | orná půda | DP | drobná plocha nepočítáno | - | - | ANO | 3722.4 | mírně ohrožené |
| Na Džbáně | 74 | orná půda | DP | drobná plocha nepočítáno | MEO, SEO | 2 | NE | 3696.9 | ohrožené |
| Kopaniny | 75 | orná půda | DP | drobná plocha nepočítáno | - | - | NE | 3229.3 | bez ohrožení |
| Za Kroučovou | 76 | orná půda | DP | drobná plocha nepočítáno | - | - | ANO | 2889.5 | mírně ohrožené |
| Pod Louštínem | 77 | orná půda | DP | drobná plocha nepočítáno | - | 2 | NE | 2585.4 | mírně ohrožené |
| Za Kroučovou | 78 | orná půda | DP | drobná plocha nepočítáno | - | - | ANO | 2091.3 | mírně ohrožené |
| Pod Krátkou | 79 | orná půda | DP | drobná plocha nepočítáno | - | 2 | NE | 1721.7 | mírně ohrožené |
| Pod Džbánem | 80 | orná půda | DP | drobná plocha nepočítáno | MEO | - | NE | 1540.2 | mírně ohrožené |
| Na Džbáně | 81 | orná půda | DP | drobná plocha nepočítáno | MEO | 2 | NE | 962.9 | mírně ohrožené |

1) bloky jsou rozdělené chmelnicí

Závěry a doporučení pro přijetí protierozních opatření

Návrh ochrany ZPF resp. ochrany půdy před vodní erozí, je řešený agrotechnickými opatřeními. Užitím agrotechnických opatření musí dojít k dosažení přípustného faktoru ochranného krytu vegetace. Účinnost opatření bude současně pozitivně působit na infiltrační režim půd a znečištění povrchových a podpovrchových vod.

Zaváznou částí plánu společných opatření je povinnost všech hospodařit tak, aby byla dosažená (změnou stávajících osevních postupů) nebo nebyla překročená (změnou osevních postupů v budoucnosti)  přípustná hodnota ochrany vegetace na základě provedených výpočtů na veškeré orné půdě v zájmovém území. Doporučenou částí plánu společných zařízení jsou vzorové protierozní osevní postupy jimiž lze přípustných hodnot dosáhnout.

Výsledky projednávání návrhu soustavy protierozních opatření s obcí, sborem zástupců,

s vlastníky a s DOSS

K navrženému řešení protierozní ochrany nebyly vznesené připomínky.

### PŘEHLED NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ K OCHRANĚ PŘED VODNÍ EROZÍ A POSOUZENÍ JEJICH ÚČINNOSTI

#### Organizační opatření

Návrh organizačních opatření tj. plošná delimitace kultur nebyl odsouhlasen sborem zástupců vlastníků. Nejsou navržená.

#### Agrotechnicko-organizační opatření

Závazný návrh protierozních opatření spočívá v povinnosti hospodařících subjektů dosáhnout přípustné hodnoty faktoru ochranného krytu vegetace (Cpz v tabulce 14) v jednotlivých erozních celcích. V lokalitách, kde je ke dni zpracování dokumentace překročený přípustný smyv orné půdy je nutná úprava osevních postupů. Povinností všech hospodařících subjektů na zemědělské půdě je nepřekročit přípustnou ztrátu půdy. U všech profilů, kde je překročen přípustný smyv půdy je nutná změna nebo úprava osevních postupů.

V lokalitách s překročnou ztrátou půdy byl aplikován doporučený osevní postup(Cpeodop) a následně byla stanovena míra eroze (Gpeo) a účinnost opatření v %. Užitím doporučených osevních postupů je dosažená míra erozního ohrožení na všech plochách pod přípustnou roční ztrátu půdy.

Tabulka 14 Vyhodnocení účinnosti doporučených osevních postupů, závazný faktor Cp

| Současný stav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Návrh |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUC | Lokalita | Číslo linie | R | L | S | K | tvar | C | P | G | limit | Limit překročen /nepřekročen | GAEC | Infiltrace | Tok | Výměra | Závěr | Navržené opatření | Cpeodop | Gpeo | Účinnost % | Cpz |
| 1 | Na Džbáně | 17 | 40 | 4,754 | 1,846 | 0,408 | 1 | 0,205 | 1 | 29,36 | 4 | PŘEKROČEN | MEO, SEO | 2 | ANO | 862607.6 | ohrožené | osevní postup | 0,02 | 2,8643 | 90,2 | 0,0279 |
| 1 | Na Džbáně | 18 | 40 | 3,436 | 1,583 | 0,4096 | 1 | 0,205 | 1 | 18,27 | 4 | PŘEKROČEN | MEO, SEO | 2 | ANO | 862607.6 | ohrožené | osevní postup | 0,02 | 1,7829 | 90,2 | 0,0449 |
| 1 | Na Džbáně | 19 | 40 | 2,82 | 0,856 | 0,309 | 1 | 0,205 | 1 | 6,119 | 4 | PŘEKROČEN | MEO, SEO | 2 | ANO | 862607.6 | ohrožené | osevní postup | 0,107 | 3,1938 | 47,8 | 0,134 |
| 1 | Na Džbáně | 65 | 40 | 3,879 | 1,417 | 0,4495 | 1 | 0,205 | 1 | 20,26 | 4 | PŘEKROČEN | MEO, SEO | 2 | ANO | 862607.6 | ohrožené | osevní postup | 0,02 | 1,9765 | 90,2 | 0,0405 |
| 2 | Nad Radčí | 42 | 40 | 2,611 | 0,496 | 0,4495 | 1 | 0,205 | 1 | 4,776 | 4 | PŘEKROČEN | MEO, SEO | 2 | NE | 692176.1 | ohrožené | osevní postup | 0,107 | 2,4928 | 47,8 | 0,1717 |
| 2 | Nad Radčí | 67 | 40 | 3,108 | 0,593 | 0,4495 | 1 | 0,205 | 1 | 6,794 | 4 | PŘEKROČEN | MEO, SEO | 2 | NE | 692176.1 | ohrožené | osevní postup | 0,107 | 3,5463 | 47,8 | 0,1207 |
| 3 | Pod Krátkou | 33 | 40 | 4,968 | 1,263 | 0,4224 | 1 | 0,205 | 1 | 21,73 | 4 | PŘEKROČEN | MEO, SEO | 2 | NE | 652898.5 | ohrožené | osevní postup | 0,02 | 2,1204 | 90,2 | 0,0377 |
| 3 | Pod Krátkou | 66 | 40 | 5,236 | 1,699 | 0,4407 | 1 | 0,205 | 1 | 32,15 | 4 | PŘEKROČEN | MEO, SEO | 2 | NE | 652898.5 | ohrožené | osevní postup | 0,02 | 3,1367 | 90,2 | 0,0255 |
| 4 | Opuka | 39 | 40 | 4,253 | 1,186 | 0,4495 | 1 | 0,205 | 1 | 18,6 | 4 | PŘEKROČEN | MEO | 2 | NE | 480949.3 | ohrožené | osevní postup | 0,02 | 1,8146 | 90,2 | 0,0441 |
| 5 | Kopaniny | 43 | 40 | 3,857 | 0,846 | 0,2826 | 1 | 0,205 | 1 | 7,566 | 4 | PŘEKROČEN | MEO | - | ANO | 442715.9 | ohrožené | osevní postup | 0,107 | 3,9492 | 47,8 | 0,1084 |
| 6 | V blatištích | 12 | 40 | 2,3671 | 0,2999 | 0,41 | 1 | 0,205 | 1 | 2,3866 | 4 | NEPŘEKROČEN | - | - | ANO | 394897,8 | mírně ohrožené |  |  |  |  | 0,3435 |
| 7 | Pod Louštínem | 6 | 40 | 2,367 | 0,3 | 0,41 | 1 | 0,205 | 1 | 2,387 | 4 | NEPŘEKROČEN | - | - | ANO | 393725.1 | mírně ohrožené |  |  |  |  | 0,3436 |
| 8 | Kopaniny | 53 | 40 | 3,89 | 1,071 | 0,2671 | 1 | 0,205 | 1 | 9,127 | 4 | PŘEKROČEN | MEO | 2 | ANO | 345755.6 | ohrožené | osevní postup | 0,062 | 2,7605 | 69,8 | 0,0898 |
| 9 | V Radči | 46 | 40 | 4,319 | 1,482 | 0,4495 | 1 | 0,205 | 1 | 23,6 | 4 | PŘEKROČEN | MEO, SEO | - | ANO | 289685.6 | ohrožené | osevní postup | 0,02 | 2,3021 | 90,2 | 0,0348 |
| 10 | Pod Džbánem | 16 | 40 | 3,9 | 0,94 | 0,2625 | 1 | 0,205 | 1 | 7,893 | 4 | PŘEKROČEN | MEO | - | hluboké údolí | 264863.2 | ohrožené | osevní postup | 0,062 | 2,387 | 69,8 | 0,1039 |
| 11 | Za Kroučovou | 28 | 40 | 3,326 | 0,553 | 0,4095 | 1 | 0,205 | 1 | 6,18 | 4 | PŘEKROČEN | - | - | ANO | 263853.0 | ohrožené | osevní postup | 0,107 | 3,2257 | 47,8 | 0,1327 |
| 12 | U trub | 59 | 40 | 2,858 | 0,488 | 0,4127 | 1 | 0,205 | 1 | 4,723 | 4 | PŘEKROČEN | MEO | - | ANO | 263276.8 | mírně ohrožené | osevní postup | 0,107 | 2,4652 | 47,8 | 0,1736 |
| 13 | Na rovinách | 45 | 40 | 3,095 | 1,048 | 0,4495 | 1 | 0,205 | 1 | 11,96 | 4 | PŘEKROČEN | MEO, SEO | 2 | NE | 263100.8 | ohrožené | osevní postup | 0,062 | 3,617 | 69,8 | 0,0686 |
| 14 | Meziluží | 64 | 40 | 3,711 | 0,661 | 0,3711 | 1 | 0,205 | 1 | 7,464 | 4 | PŘEKROČEN | MEO, SEO | - | ANO | 254176.9 | ohrožené | osevní postup | 0,107 | 3,8956 | 47,8 | 0,1099 |
| 15 | Za Kroučovou | 27 | 40 | 3,069 | 0,529 | 0,3492 | 1 | 0,205 | 1 | 4,651 | 4 | PŘEKROČEN | - | - | ANO | 232512.3 |  | osevní postup | 0,107 | 2,4274 | 47,8 | 0,1763 |
| 16 | Pod Louštínem | 8 | 40 | 2,769 | 0,358 | 0,3459 | 1 | 0,205 | 1 | 2,81 | 4 | NEPŘEKROČEN | - | 2 | ANO | 220772.8 | mírně ohrožené |  |  |  |  | 0,2919 |
| 16 | Pod Louštínem | 8 | 40 | 2,246 | 0,265 | 0,3443 | 1 | 0,205 | 1 | 1,678 | 4 | NEPŘEKROČEN | - | 2 | ANO | 220772.8 | mírně ohrožené |  |  |  |  | 0,4886 |
| 17 | Na Praze | 14 | 40 | 2,561 | 0,397 | 0,4984 | 1 | 0,205 | 1 | 4,158 | 4 | PŘEKROČEN | - | 2 | NE | 210655.7 | ohrožené | osevní postup | 0,107 | 2,17 | 47,8 | 0,1972 |
| 18 | U trub | 26 | 40 | 3,087 | 0,652 | 0,4208 | 1 | 0,205 | 1 | 6,943 | 4 | PŘEKROČEN | MEO | - | ANO | 208805.2 | ohrožené | osevní postup | 0,107 | 3,6238 | 47,8 | 0,1181 |
| 19 | Mezicestí | 54 | 40 | 2,268 | 0,3 | 0,484 | 1 | 0,205 | 1 | 2,704 | 4 | NEPŘEKROČEN | - | - | ANO | 208409.9 | mírně ohrožené |  |  |  |  | 0,3032 |
| 20 | Pod Louštínem | 10 | 40 | 2,048 | 0,376 | 0,5447 | 1 | 0,205 | 1 | 3,443 | 4 | NEPŘEKROČEN | - | 2 | ANO | 175270.3 | mírně ohrožené |  |  |  |  | 0,2382 |
| 21 | Za Kroučovou | 30 | 40 | 3,594 | 1,006 | 0,4352 | 1 | 0,205 | 1 | 12,9 | 4 | PŘEKROČEN | MEO, SEO | 2 | ANO | 170849.6 | ohrožené | osevní postup | 0,062 | 3,901 | 69,8 | 0,0636 |
| 22 | Pod Louštínem | 5 | 40 | 2,08 | 0,208 | 0,3542 | 1 | 0,205 | 1 | 1,259 | 4 | NEPŘEKROČEN | - | - | ANO | 168768.6 | mírně ohrožené |  |  |  |  | 0,6514 |
| 23 | Ke Krušovicům | 15 | 40 | 2,902 | 0,469 | 0,2297 | 1 | 0,205 | 1 | 2,564 | 4 | NEPŘEKROČEN | - | 2 | NE | 166019.8 | mírně ohrožené |  |  |  |  | 0,3198 |
| 24 | Pátecká Lísa | 62 | 40 | 2,864 | 0,516 | 0,51 | 1 | 0,205 | 1 | 6,178 | 4 | PŘEKROČEN | - | - | NE | 160340.3 | ohrožené | osevní postup | 0,107 | 3,2247 | 47,8 | 0,1327 |
| 25 | Mezicestí | 55 | 40 | 2,905 | 0,592 | 0,5194 | 1 | 0,205 | 1 | 7,327 | 4 | PŘEKROČEN | - | - | ANO | 148749.5 | ohrožené | osevní postup | 0,107 | 3,8245 | 47,8 | 0,1119 |
| 26 | U trub | 60 | 40 | 3,347 | 1,85 | 0,4495 | 1 | 0,205 | 1 | 22,82 | 4 | PŘEKROČEN | MEO | - | ANO | 133781.7 | ohrožené | osevní postup | 0,02 | 2,2267 | 90,2 | 0,0359 |
| 26 | U trub | 68 | 40 | 3,302 | 1,007 | 0,442 | 1 | 0,205 | 1 | 12,05 | 4 | PŘEKROČEN | MEO | - | ANO | 133781.7 | ohrožené | osevní postup | 0,062 | 3,6443 | 69,8 | 0,0681 |
| 27 | Pod Louštínem | 9 | 40 | 2,957 | 0,855 | 0,2339 | 1 | 0,205 | 1 | 4,85 | 4 | PŘEKROČEN | MEO | 2 | ANO | 133261.8 | ohrožené | osevní postup | 0,107 | 2,5314 | 47,8 | 0,1691 |
| 28 | Za Kroučovou | 31 | 40 | 3,589 | 1,011 | 0,4517 | 1 | 0,205 | 1 | 13,43 | 4 | PŘEKROČEN | MEO | 2 | ANO | 126906.8 | ohrožené | osevní postup | 0,02 | 1,3106 | 90,2 | 0,061 |
| 29 | Za Kroučovou | 20 | 40 | 3,001 | 0,848 | 0,4574 | 1 | 0,205 | 1 | 9,546 | 4 | PŘEKROČEN | MEO, SEO | 2 | ANO | 119226.4 | ohrožené | osevní postup | 0,062 | 2,8872 | 69,8 | 0,0859 |
| 30 | Za Kroučovou | 32 | 40 | 2,747 | 0,514 | 0,4822 | 1 | 0,205 | 1 | 5,581 | 4 | PŘEKROČEN | - | - | ANO | 119006.8 | ohrožené | osevní postup | 0,107 | 2,913 | 47,8 | 0,1469 |
| 31 | Na staré vsi | 23 | 40 | 2,963 | 0,44 | 0,3294 | 1 | 0,205 | 1 | 3,521 | 4 | NEPŘEKROČEN | - | - | ANO | 143247.1 | mírně ohrožené |  |  |  |  | 0,2329 |
| 32 | Opuka | 36 | 40 | 1,868 | 0,323 | 0,45 | 1 | 0,205 | 1 | 2,224 | 4 | NEPŘEKROČEN | MEO | 2 | NE | 109772.7 | mírně ohrožené |  |  |  |  | 0,3687 |
| 33 | Pod Louštínem | 4 | 40 | 2,6 | 0,583 | 0,2959 | 1 | 0,205 | 1 | 3,675 | 4 | NEPŘEKROČEN | - | - | ANO | 99247.7 | mírně ohrožené |  |  |  |  | 0,2231 |
| 34 | U trub | 58 | 40 | 1,824 | 0,227 | 0,3468 | 1 | 0,205 | 1 | 1,176 | 4 | NEPŘEKROČEN | - | - | ANO | 98361.0 | mírně ohrožené |  |  |  |  | 0,6973 |
| 35 | Na staré vsi | 24 | 40 | 2,451 | 0,418 | 0,3499 | 1 | 0,205 | 1 | 2,938 | 4 | NEPŘEKROČEN | - | - | ANO | 94445.8 | mírně ohrožené |  |  |  |  | 0,2791 |
| 37 | V Radči | 48 | 40 | 2,775 | 0,611 | 0,411 | 1 | 0,205 | 1 | 5,714 | 4 | PŘEKROČEN | - | - | ANO | 82030.1 | ohrožené | osevní postup | 0,107 | 2,9826 | 47,8 | 0,1435 |
| 38 | Zelené Dolíky | 63 | 40 | 3,361 | 0,626 | 0,5025 | 1 | 0,205 | 1 | 8,667 | 4 | PŘEKROČEN | - | - | NE | 81929.5 | ohrožené | osevní postup | 0,062 | 2,6212 | 69,8 | 0,0946 |
| 39 | V Radči | 47 | 40 | 2,259 | 0,566 | 0,4088 | 1 | 0,205 | 1 | 4,285 | 4 | PŘEKROČEN | MEO | - | ANO | 73622.7 | ohrožené | osevní postup | 0,107 | 2,2365 | 47,8 | 0,1914 |
| 40 | Pod Louštínem | 11 | 40 | 1,7 | 0,164 | 0,3331 | 1 | 0,205 | 1 | 0,759 | 4 | NEPŘEKROČEN | - | 2 | ANO | 69200.4 | mírně ohrožené |  |  |  |  | 1,0799 |
| 41 | Pod Krátkou | 35 | 40 | 1,983 | 0,41 | 0,45 | 1 | 0,205 | 1 | 3,003 | 4 | NEPŘEKROČEN | MEO | 2 | NE | 56160.1 | mírně ohrožené |  |  |  |  | 0,2731 |
| 42 | Na staré vsi | 21 | 40 | 3,001 | 0,387 | 0,3296 | 1 | 0,205 | 1 | 3,137 | 4 | NEPŘEKROČEN | - | - | ANO | 86453.0 |  |  |  |  |  | 0,2614 |
| 43 | Pod Louštínem | 7 | 40 | 2,353 | 0,499 | 0,41 | 1 | 0,205 | 1 | 3,947 | 4 | NEPŘEKROČEN | - | 2 | NE | 54317.8 | mírně ohrožené |  |  |  |  | 0,2078 |
| 44 | Pod Louštínem | 1 | 40 | 2,972 | 0,896 | 0,2297 | 1 | 0,205 | 1 | 5,016 | 4 | PŘEKROČEN | - | - | NE | 53203.4 | ohrožené | osevní postup | 0,107 | 2,6183 | 47,8 | 0,1635 |
| 45 | U trub | 38 | 40 | 1,849 | 0,256 | 0,4048 | 1 | 0,205 | 1 | 1,571 | 4 | NEPŘEKROČEN | - | - | ANO | 46348.7 | mírně ohrožené |  |  |  |  | 0,5218 |
| 46 | Kopaniny | 41 | 40 | 3,108 | 0,832 | 0,2755 | 1 | 0,205 | 1 | 5,846 | 4 | PŘEKROČEN | - | - | ANO | 43227.8 | ohrožené | osevní postup | 0,107 | 3,0514 | 47,8 | 0,1403 |
| 47 | Nad Radčí | 44 | 40 | 2,029 | 0,6 | 0,45 | 1 | 0,205 | 1 | 4,491 | 4 | PŘEKROČEN | - | 2 | NE | 42300.4 | ohrožené | osevní postup | 0,107 | 2,3439 | 47,8 | 0,1826 |
| 48 | Na staré vsi | 25 | 40 | 1,64 | 0,212 | 0,3662 | 1 | 0,205 | 1 | 1,044 | 4 | NEPŘEKROČEN | - | - | ANO | 40581.5 | mírně ohrožené |  |  |  |  | 0,7857 |
| 49 | V Radči | 50 | 40 | 3,452 | 2,078 | 0,4289 | 1 | 0,205 | 1 | 25,23 | 4 | PŘEKROČEN | MEO | 2 | NE | 39807.2 | ohrožené | osevní postup | 0,02 | 2,4611 | 90,2 | 0,0325 |
| 50 | U trub | 37 | 40 | 2,309 | 0,474 | 0,4049 | 1 | 0,205 | 1 | 3,635 | 4 | NEPŘEKROČEN | - | - | ANO | 35469.1 | mírně ohrožené |  |  |  |  | 0,2256 |
| 51 | Pod Louštínem | 13 | 40 | 1,629 | 0,2 | 0,2781 | 1 | 0,205 | 1 | 0,741 | 4 | NEPŘEKROČEN | - | 2 | NE | 29998.2 | mírně ohrožené |  |  |  |  | 1,1062 |
| 52 | Pod Louštínem | 2 | 40 | 2,38 | 0,703 | 0,3946 | 1 | 0,205 | 1 | 5,416 | 4 | PŘEKROČEN | - | - | NE | 28326.0 | ohrožené | osevní postup | 0,107 | 2,8269 | 47,8 | 0,1514 |
| 52 | Pod Louštínem | 3 | 40 | 2,172 | 0,678 | 0,3662 | 1 | 0,205 | 1 | 4,422 | 4 | PŘEKROČEN | - | - | NE | 11735.3 | ohrožené | osevní postup | 0,107 | 2,3082 | 47,8 | 0,1854 |
| 53 | V Radči | 49 | 40 | 2,266 | 0,556 | 0,3412 | 1 | 0,205 | 1 | 3,523 | 4 | NEPŘEKROČEN | MEO | - | ANO | 28298.1 | mírně ohrožené |  |  |  |  | 0,2327 |
| 54 | Bucký rybník | 57 | 40 | 2,032 | 0,453 | 0,2653 | 1 | 0,205 | 1 | 2,003 | 4 | NEPŘEKROČEN | - | 2 | ANO | 25735.3 | mírně ohrožené |  |  |  |  | 0,4094 |
| 55 | Mezicestí | 56 | 40 | 2,255 | 0,373 | 0,5194 | 1 | 0,205 | 1 | 3,58 | 4 | NEPŘEKROČEN | - | - | NE | 25418.7 |  |  |  |  |  | 0,2291 |
| 58 | Kopaniny | 51 | 40 | 1,91 | 0,433 | 0,45 | 1 | 0,205 | 1 | 3,048 | 4 | NEPŘEKROČEN | MEO | 2 | NE | 22565.5 | mírně ohrožené |  |  |  |  | 0,269 |
| 59 | Pod Krátkou | 34 | 40 | 1,889 | 0,479 | 0,45 | 1 | 0,205 | 1 | 3,342 | 4 | NEPŘEKROČEN | MEO | 2 | NE | 21064.5 | mírně ohrožené |  |  |  |  | 0,2454 |
| 60 | Horácká Lísa | 61 | 40 | 2,405 | 0,858 | 0,23 | 1 | 0,205 | 1 | 3,889 | 4 | NEPŘEKROČEN | - | - | NE | 16751.7 |  |  |  |  |  | 0,2108 |
| 61 | Pod horou | 40 | 40 | 2,085 | 1,066 | 0,41 | 1 | 0,205 | 1 | 7,47 | 4 | PŘEKROČEN | - | - | ANO | 14942.1 | ohrožené | osevní postup | 0,107 | 3,8992 | 47,8 | 0,1098 |
| 62 | Meziluží | 29 | 40 | 1,851 | 1,73 | 0,4417 | 1 | 0,205 | 1 | 11,6 | 4 | PŘEKROČEN | MEO, SEO | - | NE | 14706.0 | ohrožené | osevní postup | 0,062 | 3,5076 | 69,8 | 0,0707 |
| 65 | Kopaniny | 52 | 40 | 1,848 | 0,478 | 0,45 | 1 | 0,205 | 1 | 3,259 | 4 | NEPŘEKROČEN | - | 2 | NE | 11140.6 | mírně ohrožené |  |  |  |  | 0,2516 |
| 57 | Pod Džbánem | DP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | osevní postup |  |  |  |  |
| 63 | Pod Louštínem | DP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | osevní postup |  |  |  |  |
| 66 | Za Kroučovou | DP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | osevní postup |  |  |  |  |
| 67 | Na Džbáně | DP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | osevní postup |  |  |  |  |
| 68 | Na Džbáně | DP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | osevní postup |  |  |  |  |
| 69 | U trub | DP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | osevní postup |  |  |  |  |
| 70 | Pod Krátkou | DP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | osevní postup |  |  |  |  |
| 71 | Meziluží | DP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | osevní postup |  |  |  |  |
| 72 | Na Džbáně | DP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | osevní postup |  |  |  |  |
| 73 | Za Kroučovou | DP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | osevní postup |  |  |  |  |
| 74 | Na Džbáně | DP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | osevní postup |  |  |  |  |
| 75 | Kopaniny | DP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Za Kroučovou | DP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | osevní postup |  |  |  |  |
| 77 | Pod Louštínem | DP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | osevní postup |  |  |  |  |
| 78 | Za Kroučovou | DP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | osevní postup |  |  |  |  |
| 79 | Pod Krátkou | DP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | osevní postup |  |  |  |  |
| 80 | Pod Džbánem | DP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | osevní postup |  |  |  |  |
| 81 | Na Džbáně | DP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | osevní postup |  |  |  |  |

Doporučené protierozní postupy, agrotechnická opatření:

faktor ochranného vlivu vegetace do 0,024

Na půdách silně postižených erozí je doporučeno plánem společných zařízení pěstovat víceleté pícniny, případně využívat technologie, které zajistí účinnou ochranu půdy. Lokality je možné i zatravnit při současném čerpání dotací.

Plodina							C

Vojtěška							0,02

Jetel červený							0,015

faktor ochranného vlivu vegetace do 0,062

Tabulka 15 Protierozní osevní postup C=0,062

| rok | poznámka | plodina | období plodiny | počátek období | konec období | plodina metodika, charakter agrotechniky | Ci | váha pro období Ri | Ci*Ri | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | hořčice do strniště | 3 | 1.1 | 28.2 | strniště obilniny po obilninách St | 0,2 | 0 | 0 | 0,0885 |
| 4 |  | hořčice do strniště | 4 | 1.3 | 10.3 | strniště obilniny po obilninách St | 0,2 | 0 | 0 |  |
| 4 |  | hořčice do strniště | 5 | 11.3 | 15.3 | strniště obilniny po obilninách St | 0,2 | 0 | 0 |  |
| 4 | vymrznutí orba | oves podsevem vojtěšky | 1 | 15.3 | 20.3 | strniště obilniny po obilninách OP | 0,65 | 0 | 0 |  |
| 4 |  | oves podsevem vojtěšky | 2 | 20.3 | 5.4 | strniště obilniny po obilninách OP | 0,7 | 0,000333 | 0,000233333 |  |
| 4 |  | oves podsevem vojtěšky | 3 | 6.4 | 6.5 | strniště obilniny po obilninách OP | 0,45 | 0,013215 | 0,005946774 |  |
| 4 |  | oves podsevem vojtěšky | 4 | 7.5 | 31.7 | strniště obilniny po obilninách OP | 0,08 | 0,55871 | 0,044696774 |  |
| 4 |  | oves podsevem vojtěšky | 5 | 1.8 | 15.8 | strniště obilniny po obilninách OP sláma sklizena | 0,25 | 0,126452 | 0,031612903 |  |
| 4 |  | vojtěška | 1 | 16.8 | 31.8 | vojtěška | 0,02 | 0,125806 | 0,002516129 |  |
| 4 |  | vojtěška | 2 | 1.9 | 30.9 | vojtěška | 0,02 | 0,128817 | 0,002576344 |  |
| 4 |  | vojtěška | 3 | 1.10 | 31.10 | vojtěška | 0,02 | 0,03957 | 0,000791398 |  |
| 4 |  | vojtěška | 4 | 1.11 | 30.11 | vojtěška | 0,02 | 0,007097 | 0,000141935 |  |
| 4 |  | vojtěška | 5 | 1.12 | 31.12 | vojtěška | 0,02 | 0 | 0 |  |
| 5 |  | vojtěška | 4 | 1.1 | 31.12 | vojtěška |  |  |  | 0,02 |
| 1 |  | vojtěška | 1 | 1.1 | 31.3 | vojtěška | 0,02 | 0,000333 | 6,66667E-06 | 0,02 |
| 1 |  | vojtěška | 2 | 1.4 | 30.4 | vojtěška | 0,02 | 0,009667 | 0,000193333 |  |
| 1 |  | vojtěška | 3 | 1.5 | 31.5 | vojtěška | 0,02 | 0,106452 | 0,002129032 |  |
| 1 |  | vojtěška | 4 | 1.6 | 31.8 | vojtěška | 0,02 | 0,758387 | 0,015167742 |  |
| 1 |  | vojtěška | 5 | 1.9 | 14.9 | vojtěška | 0,02 | 0,051828 | 0,001036559 |  |
| 1 | Pš do str | pšenice ozimá | 1 | 15.9 | 30.9 | obilniny po 1.roce po jetelovinách St | 0,02 | 0,04 | 0,0008 |  |
| 1 |  | pšenice ozimá | 2 | 1.10 | 15.10 | obilniny po 1.roce po jetelovinách St | 0,02 | 0,01914 | 0,000382796 |  |
| 1 |  | pšenice ozimá | 3 | 16.10 | 31.12 | obilniny po 1.roce po jetelovinách St | 0,02 | 0,014194 | 0,000283871 |  |
| 2 |  | pšenice ozimá | 3 | 1.1 | 30.4 | obilniny po 1.roce po jetelovinách St | 0,02 | 0,01 | 0,0002 | 0,0369 |
| 2 |  | pšenice ozimá | 4 | 1.5 | 10.8 | obilniny po 1.roce po jetelovinách St | 0,02 | 0,68871 | 0,013774194 |  |
| 2 |  | pšenice ozimá | 5 | 11.8 | 15.9 | obilniny po 1.roce po jetelovinách St | 0,02 | 0,227957 | 0,00455914 |  |
| 2 | Ř do str | řepka olejka | 1 | 16.9 | 30.9 | obilniny po obilninách St | 0,25 | 0,037333 | 0,009333333 |  |
| 2 |  | řepka olejka | 2 | 1.10 | 15.11 | obilniny po obilninách St | 0,25 | 0,036 | 0,009 |  |
| 2 |  | řepka olejka | 3 | 16.11 | 31.12 | obilniny po obilninách St | 0,2 | 0 | 0 |  |
| 3 |  | řepka olejka | 3 | 1.1 | 30.4 | obilniny po obilninách St | 0,2 | 0,01 | 0,002 | 0,1457 |
| 3 |  | řepka olejka | 4 | 1.5 | 31.7 | obilniny po obilninách St | 0,08 | 0,610645 | 0,048851613 |  |
| 3 |  | řepka olejka | 5 | 1.8 | 31.8 | obilniny po obilninách St, sláma sklizena | 0,25 | 0,254194 | 0,063548387 |  |
| 3 | meziplodina do str | hořčice do strniště | 1 | 1.9 | 15.9 | strniště obilniny po obilninách St | 0,25 | 0,054495 | 0,013623656 |  |
| 3 |  | hořčice do strniště | 2 | 16.9 | 31.10 | strniště obilniny po obilninách St | 0,25 | 0,070667 | 0,017666667 |  |
| 3 |  | hořčice do strniště | 3 | 1.11 | 31.12 | strniště obilniny po obilninách St | 0,2 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = | 0,06222 |

faktor ochranného vlivu vegetace do 0,107

Tabulka 16 Protierozní osevní postup C=0,107

| rok | poznámka | plodina | období plodiny | počátek období | konec období | plodina metodika, charakter agrotechniky | Ci | váha pro období Ri | Ci*Ri | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | pšenice ozimá | 3 | 1.1 | 30.4 | obilnina po kukuřici OP | 0,5 | 0,01 | 0,005 | 0,0875 |
| 1 |  | pšenice ozimá | 4 | 1.5 | 10.8 | obilnina po kukuřici OP | 0,08 | 0,68871 | 0,055096774 |  |
| 1 |  | pšenice ozimá | 5 | 11.8 | 15.9 | obilnina po kukuřici OP, sláma ponechána | 0,04 | 0,227957 | 0,00911828 |  |
| 1 |  | řepka olejka | 1 | 16.9 | 30.9 | obilnina po kukuřici OP | 0,25 | 0,037333 | 0,009333333 |  |
| 1 |  | řepka olejka | 2 | 1.10 | 15.11 | obilnina po obilninách St | 0,25 | 0,036 | 0,009 |  |
| 1 |  | řepka olejka | 3 | 16.11 | 31.12 | obilnina po obilninách St | 0,2 | 0 | 0 |  |
| 2 |  | řepka olejka | 3 | 1.1 | 30.4 | obilnina po obilninách St | 0,2 | 0,01 | 0,002 | 0,0888 |
| 2 |  | řepka olejka | 4 | 1.5 | 31.7 | obilnina po obilninách St | 0,08 | 0,610645 | 0,048851613 |  |
| 2 |  | řepka olejka | 5 | 1.8 | 31.12 | obilnina po obilninách St, sláma ponechána + meziplodina | 0,1 | 0,379355 | 0,037935484 |  |
| 3 |  | řepka olejka | 5 | 1.1 | 14.4 | obilnina po obilninách St, sláma ponechána + meziplodina | 0,1 | 0,004667 | 0,000466667 | 0,1466 |
| 3 |  | kukuřice | 1 | 15.4 | 30.4 | kukuřice do st.s vymrzlou meziplodinou | 0,1 | 0,005 | 0,0005 |  |
| 3 |  | kukuřice | 2 | 1.5. | 15.6 | kukuřice do st. s vymrzlou meziplodinou | 0,1 | 0,198333 | 0,019833333 |  |
| 3 |  | kukuřice | 3 | 16.6 | 17.7 | kukuřice do st. s vymrzlou meziplodinou | 0,1 | 0,257806 | 0,025780645 |  |
| 3 |  | kukuřice | 4 | 18.7 | 15.9 | kukuřice do st. s vymrzlou meziplodinou | 0,1 | 0,455527 | 0,045552688 |  |
| 3 |  | kukuřice | 5 | 16.9 | 15.9 | kukuřice do st. s vymrzlou meziplodinou | 0,15 | 0,002667 | 0,0004 |  |
| 3 |  | pšenice ozimá | 1 | 16.9 | 10.10 | obilnina po kukuřici OP | 0,7 | 0,057935 | 0,040554839 |  |
| 3 |  | pšenice ozimá | 2 | 11.10 | 15.11 | obilnina po kukuřici OP | 0,75 | 0,018065 | 0,013548387 |  |
| 3 |  | pšenice ozimá | 3 | 16.11 | 31.12 | obilnina po kukuřici OP | 0,5 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | C = | 0,107633333 |

#### Technická opatření

Návrh technických opatření nebyl odsouhlasen sborem zástupců vlastníků. Nejsou navržená.

### PŘEHLED NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ K OCHRANĚ PŘED VĚTRNOU EROZÍ A POSOUZENÍ JEJICH ÚČINNOSTI

Ohroženost území větrnou erozí na základě podkladů SOWAC.GIS lze označit jako bez ohrožení. Opatření nejsou navržená.

### PŘEHLED DALŠÍCH OPATŘENÍ K OCHRANĚ PŮDY

Další opatření k ochraně půdy nejsou navržená.

### ZAŘÍZENÍ DOTČENÁ NÁVRHEM PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ

Agrotechnicko – organizační nejsou ve střetu ostatními zařízeními.

### NÁKLADY NA PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

Náklady  na realizaci protierozních opatřeni pro státní pozemkový úřad a pro ředitelství silnic a dálnic nejsou žádné. Plán společných zařízení neřeší kompenzace vlastníkům, jako náhradu v omezení  uživatelských práv v důsledku návrhu společných opatření.

## VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ

### Zásady návrhu vodohospodářských opatření

- Dodržení platných technických norem a předpisů

Návrh vodohospodářských opatření je v souladu s předpisy uvedenými v kapitole 1.3.4.3

- Omezující podmínky, které mají významný vliv na návrh uspořádání vodohospodářských opatření

Podmínky, které mají vliv na návrh vodohospodářských opatření jsou určené chráněnými zájmy stanovenými dotčenými orgány a organizacemi k zahájení řízení o pozemkových úpravách a k PSZ. Konkrétní chráněné zájmy jsou popsané v kapitole 1.3.6 a  jednotlivá stanoviska se nacházejí v dokladové části dokumentace. Střet s konkrétním zájmem ochrany je uveden v popisu vodohospodářských opatření. Jiné omezující podmínky, které mají zásadní vliv na návrh vodohospodářských opatření nebyly v zájmovém území zaznamenány.

- Popis vazeb navržených opatření se zvláštním zřetelem k propojení s vodohospodářskými soustavami mimo obvod pozemkových úprav.

Významná vodohospodářská opatření jsou navržená v povodí významného vodního toku Loděnice. Návrhem suchých poldrů a malých vodních nádrží nedojde k negativnímu ovlivnění vodohospodářských soustav, které se nacházejí mimo obvod pozemkových úprav. Přínosem navržených opatření je transformace povodňových vln a zachycení plavenin ve vrcholových partiích povodí. V zájmovém území dojde ke snížení zátěže stávajících opatření a snížení rizika škod. Významná ochrana stávajících opatření je v omezení jejich zanášení plaveninami. S ohledem na přítomnost Třtického rybníka s vysokou schopností transformovat povodňové vlny a s jeho rozsáhlým usazovacím prostorem bude dopad navržených opatření na níže položené soustavy minimální.

- Postup a výsledky projednávání návrhu vodohospodářských opatření PSZ s obcí, sborem zástupců, s vlastníky pozemků a s DOSS

Postup jednání je shodný s obsahem kap.: 1.3.7.. Navržená vodohospodářská opatření jsou všemi účastníky jednání jednomyslně schválená a přijatá. V procesu jednání došlo k upřesnění pozic vodohospodářských opatření, prvotní návrh je v RSS.

Neúplné řešení neúnosných vodohospodářských poměrů navrhuje PSZ v lokalitě Kroučová (POL3). Z jednání se sborem a DOSS je kategorický požadavek na umístění ochranné nádrže do údolnice nad obcí Kroučová. Údolnicí prochází katastrální hranice, resp. obvod pozemkové úpravy a návrhem pozemkové úpravy není vymezený pozemek pro stavbu zařízení na katastrálním území Kroučová. Zábor bude navržený prostřednictvím jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Kroučová.

### Přehled vodohospodářských opatření a jejich základní parametry

#### Vodohospodářská zařízení stávající

Jedná se o opatření stávající, již existující v zájmovém území. Na většině těchto opatření došlo k  vlastnickému vypořádání do vlastnictví majitele stavby v souladu s výsledky projednání. Pro tento účel bylo využito velkého množství státní půdy, protože veškerá stávající opatření se nacházejí v soukromém vlastnictví.

Tabulka 17 Vodohospodářská opatření stávající

| Současný stav |  |  |  |  |  |  |  | Návrh opatření |  |  |  | Vlastník stávající /navržený | prac č. par. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh/číslo | Místní název | Funkce v území | KN | Popis | Objekty | Zeleň | Inž. sítě | Cílový stav | propustky, mosty, nádrže | délka(m) | Výměra (m2, POTŘEBNÁ PŮDA |  |  |
| Klíčava | Klíčava | VVT; HČP 1-11-03-045 | les | přirozený VT, lichoběžníkový profil | - | - | - | parcelní vymezení převedení do vlastnictví Povodí Vltavy | - | 318 | 1272 | SV/PoVL | 1427/1 |
| Leontýnský potok | Leontýnský potok | DVT; HČP 1-11-03-046 | les | přirozený VT, lichoběžníkový profil | - | - | VN | nebude mapovaný | - | 2295 | 9180 | LČR/LČR | - |
| Louštínský potok | Louštínský potok | DVT; HČP 1-11-05-002 | vodní tok | upravený VT, lichoběžníkový profil, dno zpevněné tvárnicemi, zarostlé neudržované koryto | M1,M2,P6,P7, P8, M10, M11, M12, M14 | ojedinělá, solitérní | MEL, VVN, | parcelní vymezení | Pn1, Mn2 | 2820 | 13440 | SV/LČR | 46/3,4,5,6 |
| Loděnice | Loděnice | VVT; HČP 1-11-05-001 | vodní tok | upravený VT, lichoběžníkový profil, dno zpevněné tvárnicemi, zarostlé neudržované koryto | Třtický rybník, VN2up, VN3up, P11, P12, M3, M5, M6, M7, M8, M9 | ojedinělá, solitérní | MEL, USES, VVN, VN, VVTL, VTL, VDV, RPV, SK, PUKr, CHLÚH | parcelní vymezení převedení do vlastnictví Povodí Vltavy | VN2UP; VN3; POL2 | 6400 | 25904 | SV/PoVL | 1427/2,3,4 |
| V Rači | V Rači | V Rači | DVT; HČP 1-11-05-004 | vodní tok | upravený VT, lichoběžníkový profil, dno zpevněné tvárnicemi, zarostlé neudržované koryto | M39, Račský rybník | břehové porosty nezapojených vrb | meliorace, VDV | P26 VPC8 | 1213 | 6280 | SV/10001,10002 | 10001/37; 10002/1 |
| VT č. 2 | Za Kroučovou | DVT; hčp 1-11-05-001 | vodní tok | upravený VT, lichoběžníkový profil, dno zpevněné tvárnicemi, zarostlé neudržované koryto | M13, P23 | ojedinělá, solitérní | VN, MEL | parcelní vymezení převedení do vlastnictví Povodí Vltavy | - | 357 | 1426 | SV/PoVL | 1427/6 |
| VT č. 3 | V úžlabí | DVT; hčp 1-11-05-001 | vodní tok | meliorační příkop, lichoběžníkový profil, dno zpevněné tvárnicemi, zarostlé neudržované koryto | P1 | bez zeleně | VVTL | parcelní vymezení převedení do vlastnictví Povodí Vltavy | Pn4-DO17 | 536 | 2171 | SV/PoVL | 1427/8 |
| VT č. 4 | Na staré vsi | DVT; hčp 1-11-05-001 | orná půda | meliorační příkop, lichoběžníkový profil, dno zpevněné tvárnicemi, zarostlé neudržované koryto | P2 | bez zeleně | VVTL, MEL | nebude mapovaný | Pn5-DO17 | 543 | 1776 | SV | - |
| VT č. 5 | Na staré vsi | DVT; hčp 1-11-05-001 | vodní tok | meliorační příkop, lichoběžníkový profil, dno zpevněné tvárnicemi, zarostlé neudržované koryto | - | bez zeleně | MEL | parcelní vymezení | - | 308 | 1250 | SV/10002 | 10002/5 |
| VT č. 6 | Na staré vsi | DVT; hčp 1-11-05-001 | TTP | meliorační příkop, lichoběžníkový profil, dno zpevněné tvárnicemi, zarostlé neudržované koryto | - | bez zeleně | MEL | nebude mapovaný | - | 192 | 635 | SV | - |
| VT č. 7 | Na staré vsi | DVT; hčp 1-11-05-001 | vodní tok | meliorační příkop, lichoběžníkový profil, dno zpevněné tvárnicemi, zarostlé neudržované koryto | P15 | bez zeleně | MEL, VVTL, VN | parcelní vymezení | Pn6-DO18 | 437 | 2102 | SV/10002 | 10002/6 |
| VT č. 8 | Na staré vsi | DVT; hčp 1-11-05-001 | vodní tok | meliorační příkop, lichoběžníkový profil, dno zpevněné tvárnicemi, zarostlé neudržované koryto | - | bez zeleně | MEL, VVTL, USES | parcelní vymezení | - | 79 | 267 | SV/10002 | 10002/7 |
| VT č. 9 | Na staré vsi | DVT; hčp 1-11-05-001 | vodní tok | meliorační příkop, lichoběžníkový profil, dno zpevněné tvárnicemi, zarostlé neudržované koryto | - | bez zeleně | MEL, VVTL, USES | parcelní vymezení | - | 82 | 390 | SV/10002 | 10002/8 |
| VT č. 10 | Na staré vsi | DVT; hčp 1-11-05-001 | vodní tok | meliorační příkop, lichoběžníkový profil, dno zpevněné tvárnicemi, zarostlé neudržované koryto | - | bez zeleně | MEL, VVTL, USES | parcelní vymezení | - | 114 | 698 | SV/10002 | 10002/9 |
| VT č. 11 | U trub | DVT; hčp 1-11-05-001 | vodní tok | meliorační příkop, lichoběžníkový profil, dno zpevněné tvárnicemi, zarostlé neudržované koryto | - | bez zeleně | MEL, USES | parcelní vymezení | Pn8-VPC16 | 217 | 958 | SV/10002 | 10002/10 |
| VT č. 12 | U trub | DVT; hčp 1-11-05-001 | vodní tok | meliorační příkop, lichoběžníkový profil, dno zpevněné tvárnicemi, zarostlé neudržované koryto | P19 | bez zeleně | RPV, SD, KPO, VTL, MEL, USES | parcelní vymezení převedení do vlastnictví Povodí Vltavy | VN1UP; Pn7-VPC6 | 818 | 3544 | SV/PoVL | 1427/9 |
| VT č. 13 | Na Mezicestí | DVT; hčp 1-11-05-001 | vodní tok | meliorační příkop, lichoběžníkový profil, dno zpevněné tvárnicemi, zarostlé neudržované koryto | P3 | liniová, zapojená (vrba) | VN, MEL, USES | parcelní vymezení | Pn9-VPC18 | 186 | 922 | SV/10002 | 10002/2 |
| VT č. 14 | Na Mezicestí | DVT; hčp 1-11-05-001 | TTP | meliorační příkop, lichoběžníkový profil, dno zpevněné tvárnicemi, zarostlé neudržované koryto | - | liniová, zapojená (vrba) | VN, MEL | nebude mapovaný | - | 12 |  | - | - |
| VT č. 15 | Na Mezicestíí | DVT; hčp 1-11-05-001 | TTP | meliorační příkop, lichoběžníkový profil, dno zpevněné tvárnicemi, zarostlé neudržované koryto | P20 | liniová, zapojená (vrba) | MEL, USES | parcelní vymezení | VN2UP | 957 | 4072 | SV/obec | 10001/31,32 |
| VT č. 16 | Pod Horou | DVT; hčp 1-11-05-001 | ostatní plocha | příkop, lichoběžníkový profil, zarostlé neudržované koryto | P21 | liniová, zapojená, keře | VVTL, USES | parcelní vymezení | Pn11-VPC2 | 471 | 2057 | obec/obec | 10001/36 |
| VT č. 17 | Na rovinách | DVT; hčp 1-11-05-004 | vodní tok | meliorační příkop, lichoběžníkový profil, dno zpevněné tvárnicemi, zarostlé neudržované koryto | - | liniová, zapojená, keře | MEL | parcelní vymezení, revitalizace | - | 213 | 1098 | SV/10002 | 10002/11 |
| VT č. 18 | Ke Krušovicům | DVT; hčp 1-11-03-024 | orná půda | meliorační příkop, lichoběžníkový profil, dno zpevněné tvárnicemi, zarostlé neudržované koryto, část zatrubněná | - | - | MEL | nebude mapovaný | - | 428 |  | SV | - |
| VT č. 19 | K blatišskému mostu | DVT; hčp 1-11-05-002 | vodní tok | meliorační příkop, lichoběžníkový profil, dno zpevněné tvárnicemi, zarostlé neudržované koryto | P4 | ojedinělá, solitérní | MEL, VN | parcelní vymezení | Pn2-DO12 | 759 | 4008 | SV/LČR | 46/7 |
| VT č. 20 | V blatištích | DVT; hčp 1-11-05-002 | TTP | mělký příkop, lichoběžníkový profil, zarostlé neudržované koryto | - | bez zeleně | VVN, MEL | nebude mapovaný | - | 761 |  | SV | - |
| VT č. 21 | V blatištích | DVT; hčp 1-11-05-002 | ostatní plocha | příkop, lichoběžníkový profil | - | ojedinělá, solitérní | VVN, MEL | nebude mapovaný | Pn13-DO31 | 175 |  | SV | - |
| VT č. 22 | V blatištích | DVT; hčp 1-11-05-002 | vodní tok | příkop, lichoběžníkový profil, zarostlé neudržované koryto | P24 | ojedinělá, solitérní | USES | parcelní vymezení |  | 61 | 1649 | SV/10002 | 10002/3 |
| VT č. 23 | V blatištích | DVT; hčp 1-11-05-001 | TTP, orná půda | příkop, lichoběžníkový profil, zarostlé neudržované koryto | P25 | - | - | parcelní vymezení |  | 386 | 365 | SV/10002 | 10002/4 |
| VT č. 24 | Na Zelených dolíkách | DVT; hčp 1-11-03-045 | les | příkop, lichoběžníkový profil, zarostlé neudržované koryto | - | - | USES | nebude mapovaný |  | 427 | 0 | LČR | - |
| VT č. 25 | Na Zelených dolíkách | DVT; hčp 1-11-03-045 | les | příkop, lichoběžníkový profil, zarostlé neudržované koryto | - | - | - | nebude mapovaný |  | 84 | 0 | LČR | - |
| VT č. 26 | Na Dlouhé míli | DVT; hčp 1-11-03-046 | les | příkop, lichoběžníkový profil, zarostlé neudržované koryto | - | - | USES | nebude mapovaný |  | 204 | 0 | LČR | - |
| VT č. 27 | Radlice | DVT; hčp 1-11-03-046 | les | příkop, lichoběžníkový profil, zarostlé neudržované koryto | - | - | USES | nebude mapovaný |  | 738 | 0 | LČR | - |
| Třtický rybník | Hora,VVT Loděnice | vodní plocha, rybník | rybník, neplodná půda | průtočný, sypaná hráz, návodní líc svah 1:3, vnější svah 1:2, koruna 4m s cestou HPC9 | betonový kašnový přepad 8x8m | hustý porost dřevin na hrázi a východním břehu, rozsáhlý litorál | USES, VVN | těleso hráze zavést do KN jako vodní dílo | - |  | 100000 | SV/SV | - |
| Račský rybník | V Rači, Račský potok | vodní plocha, rybník | rybník, stavba vodní dílo | průtočný, sypaná hráz, návodní líc svah 1:3, vnější svah 1:2, koruna 4m | požerák, bezpečn. přeliv v severním okraji hráze | ojedinělá, solitérní | - | - |  |  | 15858 | 602/602 | 602/1,2,3 |
| rybník Klíčava | Na Zelených dolíkách, Klíčava | vodní plocha, rybník | koryto vodního toku umělé | průtočný, sypaná hráz, koruna 4m s cestou | požerák, bezpečn. přeliv v jižním okraji hráze | - | ÚSES | - |  |  | 7985 | LČR/LČR | 46/1, 46/2 |
| rybník Horní Kracle | Ve čtrnácteráku, Leontýnský potok | vodní plocha, rybník | vodní plocha, rybník | průtočný, sypaná hráz, koruna 3m | požerák, bezpečn. přeliv v jižním okraji hráze | vzrostlé duby na hrázi | ÚSES | - |  |  | 25005 | 60001/60001 | 60001/1,2 |
| rybník Hájenka | hájenka Třtická Lísa, Klíčava | vodní plocha | les | nebeský, zarostlý, prameniště Klíčavy | propustek | - | - | nebude mapovaný |  |  | 0 | LČR/LČR | - |

#### Vodohospodářská zařízení navržená

Opatření navrhovaná ke zlepšení vodních poměrů

Malá vodní nádrž VN1UP

Označení ve shodě s hlavním výkresem PSZ: VN1UP

Umístění opatření: Pod krátkou

Popis: výstavba malé vodní nádrže

Popis střetu se zařízeními technické infrastruktury a dalšími zařízeními: meliorace, VT č.12

Popis předpokládaných stavebních prací: novostavba

Další funkce: -

DTR: ANO

Typ hráze: sypaná, homogenní

Výška hráze v nejnižším místě: 4.6m

Šířka koruny 5.5m

Sklon svahů: návodní líc 1:3; vzdušní líc 1:2

Délka hráze: 335m

Objem hráze: 4300m3

Výška koruny: 455,6 m.n.m.

Normální hladina vody: 454,6 m.n.m.

Parametry výpustného zařízení: otevřený požerák s dvojitou dlužovou stěnou

Parametry bezpečnostního přelivu (typ, délka přelivné hrany): kašnový; 10m; součinitel m=0,42; součinitel μ=0,63

Rozsah záboru půdy pro stavbu včetně zátopy: 11543m2

Řešení odvodu vody: požerák a bezpečnostní přepad je navržený jako sdružený objekt v ose toku,  k tlumení energie vody dochází na dně bezpečnostního přepadu a voda je dál odváděná stokou o rámovém profilu pod hrází a lichoběžníkovým příkopem přímo navazujícím na vodní tok za hrází

Zdroj materiálu do tělesa hrází: z prostoru zátopy

Podklad, ze kterého byly údaje převzaty: Územní plán sídelního útvaru Řevničov; Ing. Stanislav ZEMAN-AUA-agrourbanistický ateliér, Šumberova 333/8, Praha 6; 12/2011

Území AB: B

Malá vodní nádrž VN2UP

Označení ve shodě s hlavním výkresem PSZ: VN2UP

Umístění opatření: Mezicestí

Popis: výstavba malé vodní nádrže, založení biocentra

Popis střetu se zařízeními technické infrastruktury a dalšími zařízeními : USES, meliorace, VT Loděnice

Popis předpokládaných stavebních prací: novostavba

Další funkce: krajinářská	DTR: ANO

Typ hráze: sypaná, homogenní

Výška hráze v nejnižším místě: 3m

Šířka koruny: 4m

Sklon svahů: návodní líc 1:3; vzdušní líc 1:2

Délka hráze: 100m

Objem hráze: 456 m3

Výška koruny: 439.4 m.n.m

Normální hladina vody: 438.0 m.n.m

Parametry výpustného zařízení(typ): otevřený požerák s dvojitou dlužovou stěnou

Parametry bezpečnostního přelivu (typ, délka přelivné hrany): kašnový; 20m; součinitel m=0,42; součinitel μ=0,63

Rozsah záboru půdy pro stavbu: 14981m2

Řešení odvodu vody: požerák a bezpečnostní přepad je navržený jako sdružený objekt v ose toku,  k tlumení energie vody dochází na dně bezpečnostního přepadu a voda je dál odváděná stokou o rámovém profilu pod hrází a lichoběžníkovým příkopem přímo navazujícím na vodní tok za hrází

Zdroj materiálu do tělesa hrází: z prostoru zátopy

Podklad, ze kterého byly údaje převzaty: Územní plán sídelního útvaru Řevničov; Ing. Stanislav ZEMAN-AUA-agrourbanistický ateliér, Šumberova 333/8, Praha 6; 12/2011

Území AB: A

Malá vodní nádrž VN3

Označení ve shodě s hlavním výkresem PSZ: VN3

Umístění opatření: Za Kroučovou

Popis: výstavba malé vodní nádrže, založení biocentra

Popis střetu se zařízeními technické infrastruktury a dalšími zařízeními: USES, meliorace, VT Loděnice

Popis předpokládaných stavebních prácí: novostavba

Další funkce: krajinářská	DTR: ANO

Typ hráze: sypaná, homogenní

Výška hráze v nejnižším místě: 3,7m

Šířka koruny: 4,5m

Sklon svahů: návodní líc 1:3; vzdušní líc 1:2

Délka hráze: 210m

Objem hráze: 4800 m3

Výška koruny: 470,6 m.n.m.

Normální hladina vody: 469,2 m.n.m

Parametry výpustného zařízení(typ): otevřený požerák s dvojitou dlužovou stěnou

Parametry bezpečnostního přelivu (typ, délka přelivné hrany): kašnový, 6m; součinitel m=0,42; součinitel μ=0,63

Rozsah záboru půdy pro stavbu, 23574 m2

Řešení odvodu vody: požerák a bezpečnostní přepad je navržený jako sdružený objekt v ose toku,  k tlumení energie vody dochází na dně bezpečnostního přepadu a voda je dál odváděná stokou o rámovém profilu pod hrází a lichoběžníkovým příkopem přímo navazujícím na vodní tok za hrází

Zdroj materiálu do tělesa hrází: z prostoru zátopy

Podklad, ze kterého byly tyto údaje převzaty: -

Území AB: B

Suchý poldr POL2

Označení ve shodě s hlavním výkresem PSZ: POL2

Umístění opatření: V lenesku

Popis: výstavba suchého poldru

Popis střetu se zařízeními technické infrastruktury a dalšími zařízeními: CHLU, PUKr , meliorace, prameniště Loděnice

Popis předpokládaných stavebních prací: novostavba

Další funkce: -

DTR: ANO

Typ hráze: sypaná, homogenní

Výška hráze v nejnižším místě

Šířka koruny: 3,5m

Sklon svahů: návodní líc 1:3; vzdušní líc 1:2

Délka hráze: 72m

Objem hráze: 1771 m3

Výška koruny: 4,1

Normální hladina vody: -

Parametry výpustného zařízení(typ): spodní, DN=550, betonová trubka opatřená česlemi

Parametry bezpečnostního přelivu (typ, délka přelivné hrany): kašnový; 5m; součinitel m=0,42; součinitel μ=0,63

Rozsah záboru půdy pro stavbu: 5487m2

Řešení odvodu vody: bezpečnostní přepad je navržený v ose toku,  k tlumení energie vody dochází na dně bezpečnostního přepadu a voda je dál odváděnou stokou o rámovém profilu pod hrází a lichoběžníkovým příkopem přímo navazujícím na vodní tok za hrází

Zdroj materiálu do tělesa hrází: z prostoru zátopy

Podklad, ze kterého byly tyto údaje převzaty:-

Území AB: B

| POL2 DN550 |  |  | Q100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q_P max [m3] | 3,59 | T_Q_P max [h] | 1,00 |
| Q_O max [m3] | 1,30 | T_Q_O max [h] | 4,48 |
|  |  | Přeliv [m.n m.] | 486,00 |
| Transf efekt [%] | 63,70 | Max.hladina [m.n m.] | 486,02 |
|  |  | Odpov. hloubka [m] | 486,02 |

Suchý poldr POL3

Označení ve shodě s hlavním výkresem PSZ: POL3

Umístění opatření: Na Bělce

Popis: výstavba suchého poldru

Popis střetu se zařízeními technické infrastruktury a dalšími zařízeními

Popis předpokládaných stavebních prací: novostavba

Další funkce:-

DTR: ANO

Typ hráze: sypaná, homogenní

Výška hráze v nejnižším místě: 5,1m

Šířka koruny: 3,5m

Sklon svahů: návodní líc 1:3; vzdušní líc 1:2

Délka hráze: 117m

Objem hráze: 3075m3

Výška koruny:480,5 m.n.m.

Normální hladina vody:-

Parametry výpustného zařízení(typ): spodní, DN=650, betonová trubka opatřená česlemi

Parametry bezpečnostního přelivu (typ, délka přelivné hrany): kašnový; 5m; součinitel m=0,42; součinitel μ=0,63

Rozsah záboru půdy pro stavbu: 9063m2  - k.ú. Řevničov

Řešení odvodu vody: bezpečnostní přepad je navržený v ose toku,  k tlumení energie vody dochází na dně bezpečnostního přepadu a voda je dál odváděnou stokou o rámovém profily pod hrází a lichoběžníkovým příkopem přímo navazujícím na vodní tok za hrází

Zdroj materiálu do tělesa hrází: z prostoru zátopy

Podklad, ze kterého byly tyto údaje převzaty

Území AB: B

| POL3 DN650 |  |  | Q100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q_P max [m3] | 5,14 | T_Q_P max [h] | 1,04 |
| Q_O max [m3] | 2,04 | T_Q_O max [h] | 4,67 |
|  |  | Přeliv [m.n m.] | 479,55 |
| Transf efekt [%] | 60,18 | Max.hladina [m.n m.] | 479,57 |
|  |  | Odpov. hloubka [m] | 4,17 |

Opatření k odvádění povrchových vod z území

Svodný příkop SV1

Označení ve shodě s hlavním výkresem PSZ: SV1

Umístění opatření: Pod stráží

Popis: stavba svodného příkopu, stavební objekt HPC5

Hlavní technické parametry: sklony svahů 1:1,5m; hloubka 1m; travní povrch; podélný sklon i=0,0308

Popis střetu se zařízeními technické infrastruktury a dalšími zařízeními: -

Popis předpokládaných stavebních: novostavba

Další funkce: odvodnění HPC5

DTR:-

Rozsah záboru půdy pro stavbu: 639m2

Území AB: B

| svah n 1:n | svah m 1:m | h | O | S | R | C | v | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 1,5 | 0,5 | 1,802776 | 0,375 | 0,208013 | 15,39495 | 1,232249 | 0,462093 |
| 1,5 | 1,5 | 0,6 | 2,163331 | 0,54 | 0,249615 | 15,86993 | 1,391509 | 0,751415 |
| 1,5 | 1,5 | 0,7 | 2,523886 | 0,735 | 0,291218 | 16,28294 | 1,542116 | 1,133455 |
| 1,5 | 1,5 | 0,8 | 2,884441 | 0,96 | 0,33282 | 16,64939 | 1,685693 | 1,618265 |
| 1,5 | 1,5 | 0,9 | 3,244996 | 1,215 | 0,374423 | 16,97945 | 1,823392 | 2,215421 |

| N-leté maximální průtoky a objemy povodňových vln |  |  |  |  |  | Jednotky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | [roky] |
| QN | 0,267 | 0,43 | 0,611 | 0,832 | 1,02 | [m3.s-1] |
| WPVT | 6,58 | 8,36 | 9,96 | 11,6 | 12,9 | [103.m3] |
| WPVT,1d | 10 | 12,1 | 13,6 | 14,8 | 15,9 | [103.m3] |

Opatření u stávajících vodních děl na vodních tocích

Revitalizace Račského potoka a VT č.17

Označení ve shodě s hlavním výkresem PSZ: REVITALIZACE REV1

Umístění opatření: V rači; Řačský potok, VTč.17

Popis: stavba revitalizace Račského potoka a VTč.17

Hlavní technické parametry: rozvolnění trasy koryt toků, výstavba meandrů a tůní, kácení a zakládání zeleně nové koryto svah jeden 1:5-10, svah druhý 1:3, hloubka 1m; rekultivace původního toku

Popis střetu se zařízeními technické infrastruktury a dalšími zařízeními: meliorace, Račský potok, VTč.17

Popis předpokládaných stavebních prací: novostavba

Další funkce: krajinářská

DTR: NE

Rozsah záboru půdy pro stavbu: 27358 m2

Podklad, ze kterého byly údaje převzaty: Revitalizace potoka v Rači, investiční záměr, Agroprojekce Litomyšl spol. s.r.o., Na Lánech 81, 570 01 Litomyšl, 09/2007

Území AB: B

### Zařízení dotčená návrhem vodohospodářských opatření

Tabulka 18 Zařízení dotčená návrhem vodohospodářských opatření

| Druh/číslo | Dotčené zařízení |
| --- | --- |
| VN1UP | meliorace |
| VN2UP | USES, meliorace |
| VN3/PPO | USES, meliorace |
| POL2 | CHLU, PUKr , meliorace |
| POL3 | CHLU, PUKr |
| REV 1 | meliorace |

### Náklady na vodohospodářská opatření

Tabulka 19 Náklady na vodohospodářská opatření

| Druh/číslo | Náklady na realizaci kalkulace 2015 | ŘSD |
| --- | --- | --- |
|  | cena Kč | Kč |
| VN1UP | 8 000 000 |  |
| VN2UP | 7 000 000 | 7 000 000 |
| VN3 | 10 000 000 |  |
| POL2 | 6 000 000 |  |
| POL3 | 8 000 000 |  |
| REV 1 | 3 500 000 |  |
| SV1 | 600 000 |  |
| suma | 43 100 000 | 7 000 000 |

### Přehled vodohospodářských opatření

Tabulka 20 Přehled vodohospodářských opatření

| označení | Cílový stav | charakteristika | Výměra (m2, POTŘEBNÁ PŮDA | cena Kč - 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VN1UP | rybník, vodní nádrž převzato z UP | výstavba vodní nádrže | 11543 | 8 000 000 |
| VN2UP | rybník, vodní nádrž, převzato z UP | výstavba vodní nádrže | 14981 | 7 000 000 |
| VN3 | rybník, vodní nádrž, biocentrum LBC 548 | výstavba MVN nahrazuje PPO z UP, realizace biocentra | 23574 | 10 000 000 |
| POL2 | suchá nádrž | výstavba poldru, založení TTP na ploše poldru, erozní ochrana | 5487 | 6 000 000 |
| POL3 | suchá nádrž | výstavba poldru, založení TTP na ploše poldru, protipovodňová ochrana Kroučové, erozní ochrana | 9063 | 8 000 000 |
| REV 1 | revitalizace Račského potoka a VT č.17 |  | 27358 | 3 500 000 |
| SV1 | svodný příkop | stavba příkopu pro odvodnění HPC5; svahy 1:1,5; hloubka 1m; ∆ profil | 639 | 600 000 |
| V Rači | parcelní vymezení revitalizace REV1 | - | 6280 |  |
| Klíčava | parcelní vymezení převedení do vlastnictví Povodí Vltavy | - | 1272 |  |
| Leontýnský potok | nebude mapovaný | - | 9180 |  |
| Louštínský potok | parcelní vymezení | - | 13440 |  |
| Loděnice | parcelní vymezení převedení do vlastnictví Povodí Vltavy | - | 25904 |  |
| VT č. 1 | parcelní vymezení převedení do vlastnictví Povodí Vltavy | - | 2672 |  |
| VT č. 2 | parcelní vymezení převedení do vlastnictví Povodí Vltavy | - | 1426 |  |
| VT č. 3 | parcelní vymezení převedení do vlastnictví Povodí Vltavy | - | 2171 |  |
| VT č. 4 | nebude mapovaný | - | 1776 |  |
| VT č. 5 | parcelní vymezení | - | 1250 |  |
| VT č. 6 | nebude mapovaný | - | 635 |  |
| VT č. 7 | parcelní vymezení | - | 2102 |  |
| VT č. 8 | parcelní vymezení | - | 267 |  |
| VT č. 9 | parcelní vymezení | - | 390 |  |
| VT č. 10 | parcelní vymezení | - | 698 |  |
| VT č. 11 | parcelní vymezení | - | 958 |  |
| VT č. 12 | parcelní vymezení převedení do vlastnictví Povodí Vltavy | - | 3544 |  |
| VT č. 13 | parcelní vymezení | - | 922 |  |
| VT č. 14 | nebude mapovaný | - |  |  |
| VT č. 15 | parcelní vymezení | - | 4072 |  |
| VT č. 16 | parcelní vymezení | - | 2057 |  |
| VT č. 17 | parcelní vymezení, revitalizace | - | 1098 |  |
| VT č. 18 | nebude mapovaný | - |  |  |
| VT č. 19 | parcelní vymezení | - | 4008 |  |
| VT č. 20 | nebude mapovaný | - |  |  |
| VT č. 21 | nebude mapovaný | - |  |  |
| VT č. 22 | parcelní vymezení | - | 1649 |  |
| VT č. 23 | parcelní vymezení | - | 365 |  |
| VT č. 24 | nebude mapovaný | - | 0 |  |
| VT č. 25 | nebude mapovaný | - | 0 |  |
| VT č. 26 | nebude mapovaný | - | 0 |  |
| VT č. 27 | nebude mapovaný | - | 0 |  |
| Třtický rybník | těleso hráze zavést do KN jako vodní dílo | - | 100000 |  |
| Račský rybník | - |  | 15858 |  |
| rybník Klíčava | - |  | 7985 |  |
| rybník Horní Kracle | - |  | 25005 |  |
| rybník Hájenka | nebude mapovaný |  | 0 |  |

Tabulka 21 Přehled vodohospodářských opatření na dopravní síti

| název cesty | kategorie | šířka | stav - odvodnění / příkopy | stav objekty | návrh -propustky, mosty, brody | návrh - příkop sklon svahů vnitřní/vnější | návrh - odvodnění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n.r. |  |  |  |  |  |
| I/6 | silnice I. třídy | - | oboustranný | - | - | - | - |
| I/16 | silnice I.třídy | - | oboustranný | - | - | - | - |
| III/22922 | silnice III.třídy | - | oboustranný | - | - | - | - |
| III/23739 | silnice III.třídy | - | oboustranný | - | - | - | - |
| III/2375 | silnice III.třídy | - | oboustranný | - | - | - | - |
| HPC1 | hlavní polní cesta | 5/30 | oboustranný př. | 0,820 km - M2- Louštínský potok; 1,190 km – P4 - VTč. 19 | rekonstrukce P4 , | SP1 pr. 0,820km-konec; SP2 lv. 0,820km-konec,SP24 pr. 0-0,120km ; 1:1,5:1; H=1m | voda svedená do VT 19 a do Louštínského potoka |
| HPC2 | hlavní polní cesta | 5/30 | oboustranné př. | P5-0,000km- příkop HPC1, P6-0,840km Louštínský potok | rekonstrukce stávajících | SP3 pr. 0km-konec, SP4 lv. 0,18-konec,; 1:1,5:1; H=1m | voda svedená do Louštínského potoka, a příkopu HPC1 |
| HPC5 | hlavní polní cesta | 4,5/30 | 0,000-1,850k 1stranný | 2,460km – P12 – Loděnice; 1,310km – P13 - příkop | rekonstrukce P12 | SP5 lv. 0,1-1,41km;SP6 pr. 0-1,96 km; SP7 lv. 1,95-2,46;SP8 lv. 2,46-2,98km; 1:1,5:1; H=1m | svedení vody z příkopů podle spádových poměrů do HOZ na okraji intravilánu, VT7, VT6, VT4, VT3, VT2, Loděnice, svodného příkopu SP1 |
| HPC7 | hlavní polní cesta | 4,0/30 | - | - | 0,840km Pn15-příkop | SP9 pr. 0,470km-konec ; 1:1,5:1:1; H=1m | svedení vody příkopem na VPC8 do Račského potoka |
| HPC9 | hlavní polní cesta | 4,5/30 | 1x | - | - | SP10 pr. začátek -1,350km; SP23 lv. 0,1650km –konec; 1:1,5:1; H=1m | svedení vody z příkopů do Třtického rybníka a do VT 23 |
| HPC12 | hlavní polní cesta | 5/30 |  | - | - | SP11 lv. celá délka ;1:1,5:1; H=1m | voda svedená do příkopu HPC13 |
| VPC2 | vedlejší polní cesta | 4/30 | 1stranný v 0,000-0,400km | 0,650km- M8-VT15; 0,590km-P20-Loděnice; 0,960km-M9-Loděnice | 0,230km Pn17-příkop; 1,160km Pn11-VT16; rekonstrukce stávajících P20 a M8 | SP12 pr., 0,000-0,230km, VT15 lv. 0,0-0,4km; stávající | - |
| VPC4 | vedlejší polní cesta | 4/30 | nahrazuje VT1 | - | 0,040km Pn3-VT1 | - | - |
| VPC6 | vedlejší polní cesta | 3,5/30 | - | - | 0,300km Pn7-VT12;konec Pn 18-příkop | SP13 pr.; 0,250km-konec; 1:1,5:1; H=1m | voda svedená do VT12 a přikopu VPC16 |
| VPC8 | vedlejší polní cesta | 3,5/30 | - | P26-V Rači | 0,220km Pn19-příkop;0,555km Pn20-příkop | 1:1,5:1; H=1m; SP15 lv.000- 0,050km; SP14 lv. 0,220km -konec | svedení vody do Račského potoka, do přelivu Račského rybníka, do VT17 |
| VPC9 | vedlejší polní cesta | 4/30 | - | - | - | SP16 lv. celá délka; 1:1,5:1; H=1m | voda svedená do příkopu HPC5, příkop záchytný a vsakovací |
| VPC10 | vedlejší polní cesta | 4,0/30 | - | P9-příkop | rekonstrukce stávajících | - | podélná drenáž |
| VPC12 | vedlejší polní cesta | 4,5/30 | - | - | 0,000km Pn16-příkop | - | - |
| VPC13 | vedlejší polní cesta | 4/30 | - | - | 0,000km Pn14-příkop | SP17 pr. celá délka; 1:1,5:1; H=1m | svedení vody do příkopu HPC1 a do zalesněné a zatravněné údolnice na okraji lesa |
| VPC14 | vedlejší polní cesta | 4/30 | VT20 | - | - | Úprava VT20 | voda svedena do Louštínského potoka |
| VPC16 | vedlejší polní cesta | 4/30 | - | P19 | 0,060km Pn25 - příkop; 0,680km Pn8- příkop | SP18 lv. 0,06km-konec; 1:1,5:1; H=1m | voda svedená do VT11, VT12 a silničních příkopů |
| VPC18 | vedlejší polní cesta | 3,5/30 | - | - | Pn9-VT13; Pn10-příkop | - | podélná drenáž |
| DO2 | doplňková polní cesta | 3,5/30 | - | M4 | Pn22-příkop | SP20 lv. 0,000-0,100km; SP19 pr. 0,1km-konec;1:1,5:1; H=1m | voda svedená do VT3 a loděnice |
| DO10 | doplňková polní cesta | 4,5/30 | - | - |  | - | podélná drenáž |
| DO11 | doplňková polní cesta | 4,5/30 | - | HS(HPC1) | Pn1-Louštínský potok | - |  |
| DO12 | doplňková polní cesta | 3,5/30 | - | HS(HPC1) | Pn2-VT19 | - |  |
| DO13 | doplňková polní cesta | 3,5/30 | - | - | Mn1-Louštínský potok | - |  |
| DO15 | doplňková polní cesta | 3,5/30 | - | P11-Loděnice | rekonstrukce stávajících | - |  |
| DO16 | doplňková polní cesta | 3,5/30 | - | M13-VT2 | - | - | - |
| DO17 | doplňková polní cesta | 3,5/30 | - | P15-VT7 | - | - |  |
| DO18 | doplňková polní cesta | 3,5/30 | - | - | Pn6-VT7 | - |  |
| DO19 | doplňková polní cesta | 3,5/30 | - | - | Pn21-příkop | - |  |
| DO23 | doplňková polní cesta | 3,5/30 | - | - | Pn23-příkop | SP21 pr. celá délka;1:1,5:1; H=1m | voda svedená do příkopu HPC9 do k.ú. Třtice |
| DO25 | doplňková polní cesta | 3,5/30 | - | P25-VT23 |  | - |  |
| DO27 | doplňková polní cesta | 3,5/30 | - | - | Pn12-V Rači | - | - |
| DO29 | doplňková polní cesta | 3,5/30 | - | - | Pn24-příkop | - |  |
| DO31 | doplňková polní cesta | 3,5/30 | - | - | Mn13-V21, Mn2-Louštínský potok | - |  |
| DO32 | doplňková polní cesta | 3,5/30 | - | P24-VT22 | - | - |  |
| DO33 | doplňková polní cesta | 4,5/30 | - | - |  | SP22 pr. celá délka;1:1,5:1; H=1m | příkop záchytný a vsakovací |
| LC1 | lesní cesta | 4/30 | oboustranné př. | - | - | - | - |
| LC2 | lesní cesta | 4/30 | oboustranné př. | - | - | - | - |
| LC4 | lesní cesta | 4/30 | jednostranný příkop | - | - | - | - |
| LC5 | lesní cesta | 4/30 | oboustranný př. | - | - | - | - |
| LC10 | lesní cesta | 4/30 | oboustranné př. | - | - | - | - |
| LC13 | lesní cesta | 4/30 | oboustranný př. | - | - | - | - |
| LC14 | lesní cesta | 4/30 | oboustranný př. | - | - | - | - |

Kalkulace nákladů je provedena v kapitole 2.1.7..

## OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

### ZÁSADY NÁVRHU OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Chráněná území přírody a krajiny

- územní systém ekologické stability vymezený územním plánem obce, v zájmovém území se nachází lokální a regionální SES, nadregionální SES pouze okrajově v severní části území, viz. mapová část

- CHKO Křivoklástko, I. zóna	- 51 ha

- CHKO Křivoklástko, II. zóna – 210 ha

- NATURA 2000 – ptačí oblast Křivoklátsko – 261 ha

- Evropsky významná lokalita Prameny Klíčavy – 65 ha

- maloplošné chráněné území Prameny Klíčavy – 51 ha

- přírodní park Džbán -1300ha

- VKP Řevničovská stráň – 9 ha

- VKP V opukách – 10 ha

- památné stromy ( dub zimní - výška 25m, obvod 500cm malebný kmen i koruna, kmen je dutý od paty až k vrcholu (zbývá pouze skořepina), ošetřený, koruna úzká, má snahu obrážet. Z kmene vyráží slabší větve. Je označen. les. odd. 11 b4 u křižovatky okresní silnice a lesní cesty, p.č. 3798.), dub letní - výška 18m, obvod 281cm, okraj louky u Kolaříkovy seče les.odd. 309 b3, p.č. 3820 dub letní - u lesní silnice Podlouštinská, p.č. 3824)

- významné krajinné prvky dle zákona 114/1992 Sb.( veškeré vodní toky, rybníky, nivy a lesy), tyto prvky jsou obvykle mapovány při tvorbě generelů ÚSES a dále přebírány územním plánem obce, prvky tvoří kostru ekologické stability tj. to ekologicky hodnotné co se v území nachází

- přírodní rezervace V Bahnách – na hranici katastrálního území

- EVL Kalivodské bučiny - na hranici katastrálního území

- Omezujících vztahy a limity v řešeném území

Omezení vyplívající z přítomnosti chráněných území jsou podrobně popsané ve stanovisku k PSZ vydaném Městským úřadem v Rakovníku, odborem životního prostředí ( 22.4.2015; č.j.: MURA/22753/2015, OZP01/22756/2015) a ve stanovisku vydaném AOPK CHKO Křivoklátsko (11.4.2014; č.j.:194/KV/2014). Návrh pozemkové úpravy stanovené podmínky respektuje.

Stavbou R6 je křížen RBK 1113. V místě křížení je navržený propustek a most pro doprovodnou komunikaci. Kapacita objektů neodpovídá potřebě biokoridorů a výstavbou R6 zde vznikne omezeně propustná bariéra. K dalším omezení chráněných území stavbou R6 nedochází.

- Vazby s ostatními částmi PSZ

Podpora přírodních a krajinářských funkcí území ostatními částmi PSZ je na všech úrovních PSZ. U dopravních opatření je navržená řada výsadeb a obnov doprovodné zeleně, která plní funkci interakčních prvků.

Návrh protierozních opatření by měl stabilizovat vodní režim v území a pozitivně ovlivnit kvalitu vod. Dojde ke vzniku příznivějších podmínek pro existenci organismů.

Vodohospodářská opatření jsou navržená jako víceúčelová s významnou krajinářskou funkcí. Realizací těchto opatření dojde ke stabilizaci vodního režimu území a rekultivací antropogeně silně ovlivněných ploch budou založená přírodě blízká stanoviště.

Návaznost prvků ÚSES je v plném rozsahu zajištěná na sousední katastrální území a byla ověřená ÚAP a ÚPD dotčených obcí.

Na území CHKO Křivoklátsko byl aktualizovaný ÚSES z dokumentace, kterou pořídila AOPK CHKO Křivoklátsko a nahradila tak stav v územním plánu obce.

- Postup a výsledky projednávání návrhu opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí s obcí, sborem zástupci, s vlastníky a DOSS

Postup jednání je shodný s obsahem kap.: 1.3.7..  Navržená opatřená byly beze změn všemi účastníky jednání schválená.

### ZÁKLADNÍ PARAMETRY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Územní systém ekologické stability

regionální biokoridor RBK1103-F

Označení ve shodě s hlavním výkresem PSZ: RBK1103-F

Umístění opatření: Ke Hředlům

Popis opatření, jeho parametry: funkční regionální biokoridor, není parcelně vymezen §9, odst.8, písm.d), z.č.139/2002 Sb.

Funkční typ,biogeografický význam: regionální biokoridor

Geobiocenologická charakteristika: 3B3, 3AB2-3

Charakteristika současného stavu: les, část orná půda; výměra prvku podle generelu 10,32 ha; výměra BK 5,6 ha

Realizace: ne

Výměra; šířka: 5,6ha; -m

Typ cílového společenstva: -

Popis dotčených zařízení technické infrastruktury a dalších zařízení: -

Statut ochrany z jiných zájmů: kromě uvedeného v křížení s infarstrukturou žádná

Způsob územní ochrany: věřejně prospěšné opatření v UPD, ZÚR

Popis prací k zajištění plné funkce opatření PSZ: -

Doporučení následných opatření: -

Způsob využití a omezení v užívání pozemků: -

Způsob ochrany: -

Změny druhu pozemků: -

Naléhavosti a priority realizace ÚSES, doporučení následných opatření: -

Další funkce: -		Území AB: -

lokální biocentrum LBC 189

Označení ve shodě s hlavním výkresem PSZ: LBC 189

Umístění opatření: Trtický rybník

Popis opatření, jeho parametry: funkční lokální biocentrum, -

Funkční typ,biogeografický význam: lokální biocentrum

Geobiocenologická charakteristika: 3BC4

Charakteristika současného stavu: vodní plocha, břehové porosty

Realizace: ne

Výměra; šířka: 3ha; -m

Typ cílového společenstva: -

Popis dotčených zařízení technické infrastruktury a dalších zařízení: VVN, VTL

Statut ochrany z jiných zájmů: kromě uvedeného v křížení s infarstrukturou žádná

Způsob územní ochrany: věřejně prospěšné opatření v UPD

Popis prací k zajištění plné funkce opatření PSZ: -

Doporučení následných opatření: -

Způsob využití a omezení v užívání pozemků: -

Způsob ochrany: -

Změny druhu pozemků: -

Naléhavosti a priority realizace ÚSES, doporučení následných opatření: -

Další funkce: -	 	Území AB: -

lokální biokoridor LBK 189

Označení ve shodě s hlavním výkresem PSZ: LBK 189

Umístění opatření: Trtický rybník

Popis opatření, jeho parametry: funkční lokální biokoridor, -

Funkční typ,biogeografický význam: lokální biokoridor

Geobiocenologická charakteristika: 3BC4

Charakteristika současného stavu: vodní plocha, břehové porosty

Realizace: ne

Výměra; šířka: 9,7ha; -m

Typ cílového společenstva: -

Popis dotčených zařízení technické infrastruktury a dalších zařízení: VVN

Statut ochrany z jiných zájmů: kromě uvedeného v křížení s infarstrukturou žádná

Způsob územní ochrany: věřejně prospěšné opatření v UPD

Popis prací k zajištění plné funkce opatření PSZ: -

Doporučení následných opatření: -

Způsob využití a omezení v užívání pozemků: -

Způsob ochrany: -

Změny druhu pozemků: -

Naléhavosti a priority realizace ÚSES, doporučení následných opatření: -

Další funkce: -

Území AB: -

regionální biocentrum RBC 1493

Označení ve shodě s hlavním výkresem PSZ: RBC 1493

Umístění opatření: PR V Bahnách

Popis opatření, jeho parametry: funkční regionální biocentrum, není parcelně vymezen §9, odst.8, písm.d), z.č.139/2002 Sb.

Funkční typ,biogeografický význam: regionální biocentrum

Geobiocenologická charakteristika: 3B4-5, 3B3-4

Charakteristika současného stavu: luh, prameniště

Realizace: ne

Výměra; šířka: 6,6ha; -m

Typ cílového společenstva: -

Popis dotčených zařízení technické infrastruktury a dalších zařízení: VVTL

Statut ochrany z jiných zájmů: kromě uvedeného v křížení s infarstrukturou žádná

Způsob územní ochrany: věřejně prospěšné opatření v UPD, ZÚR

Popis prací k zajištění plné funkce opatření PSZ: -

Doporučení následných opatření: -

Způsob využití a omezení v užívání pozemků: -

Způsob ochrany: -

Změny druhu pozemků: -

Naléhavosti a priority realizace ÚSES, doporučení následných opatření: -

Další funkce: -

Území AB: -

regionální biokoridor RBK 1113

Označení ve shodě s hlavním výkresem PSZ: RBK 1113

Umístění opatření: Louštín, Zelené Dolíky, Barvínek, Radlice

Popis opatření, jeho parametry: funkční regionální biokoridor, není parcelně vymezen §9, odst.8, písm.d), z.č.139/2002 Sb.

Funkční typ,biogeografický význam: regionální biokoridor

Geobiocenologická charakteristika: -

Charakteristika současného stavu: les

Realizace: ne

Výměra; šířka: 14,67ha; 40m

Typ cílového společenstva: -

Popis dotčených zařízení technické infrastruktury a dalších zařízení: VVTL, R6, VN, VDV, železnice, LC10, LC11, LC2

Statut ochrany z jiných zájmů: CHKO Křivoklátsko II. zóna, Natura 200 ptačí oblast Křivoklátsko

Způsob územní ochrany: věřejně prospěšné opatření v UPD

Popis prací k zajištění plné funkce opatření PSZ: -

Doporučení následných opatření: -

Způsob využití a omezení v užívání pozemků: -

Způsob ochrany: -

Změny druhu pozemků: -

Naléhavosti a priority realizace ÚSES, doporučení následných opatření: -

Další funkce: -

Území AB: -

lokální biocentrum LBC5

Označení ve shodě s hlavním výkresem PSZ: LBC5

Umístění opatření: Homole

Popis opatření, jeho parametry: funkční lokální biocentrum, není parcelně vymezen, součást lesního komplexu

Funkční typ,biogeografický význam: lokální biocentrum

Geobiocenologická charakteristika: -

Charakteristika současného stavu: les

Realizace: ne

Výměra; šířka: 3,76ha; -m

Typ cílového společenstva: -

Popis dotčených zařízení technické infrastruktury a dalších zařízení: -

Statut ochrany z jiných zájmů: kromě uvedeného v křížení s infarstrukturou žádná

Způsob územní ochrany: věřejně prospěšné opatření v UPD

Popis prací k zajištění plné funkce opatření PSZ: -

Doporučení následných opatření: -

Způsob využití a omezení v užívání pozemků: -

Způsob ochrany: -

Změny druhu pozemků: -

Naléhavosti a priority realizace ÚSES, doporučení následných opatření: -

Další funkce: -

Území AB: -

lokální biocentrum LBC6

Označení ve shodě s hlavním výkresem PSZ: LBC6

Umístění opatření: Na zelených dolíkách

Popis opatření, jeho parametry: funkční lokální biocentrum, není parcelně vymezen, součást lesního komplexu

Funkční typ,biogeografický význam: lokální biocentrum

Geobiocenologická charakteristika: -

Charakteristika současného stavu: les, pramaniště

Realizace: ne

Výměra; šířka: 3,99ha; -m

Typ cílového společenstva: -

Popis dotčených zařízení technické infrastruktury a dalších zařízení: -

Statut ochrany z jiných zájmů: kromě uvedeného v křížení s infarstrukturou žádná

Způsob územní ochrany: věřejně prospěšné opatření v UPD

Popis prací k zajištění plné funkce opatření PSZ: -

Doporučení následných opatření: -

Způsob využití a omezení v užívání pozemků: -

Způsob ochrany: -

Změny druhu pozemků: -

Naléhavosti a priority realizace ÚSES, doporučení následných opatření: -

Další funkce: -

Území AB: -

lokální biokoridor LBK4

Označení ve shodě s hlavním výkresem PSZ: LBK4

Umístění opatření: Volské pastviště

Popis opatření, jeho parametry: funkční lokální biokoridor, není parcelně vymezen, součást lesního komplexu

Funkční typ,biogeografický význam: lokální biokoridor

Geobiocenologická charakteristika: -

Charakteristika současného stavu: les

Realizace: ne

Výměra; šířka: 2,18ha; 15m

Typ cílového společenstva: -

Popis dotčených zařízení technické infrastruktury a dalších zařízení: tok Klíčava, LC10

Statut ochrany z jiných zájmů: kromě uvedeného v křížení s infarstrukturou žádná

Způsob územní ochrany: věřejně prospěšné opatření v UPD

Popis prací k zajištění plné funkce opatření PSZ: -

Doporučení následných opatření: -

Způsob využití a omezení v užívání pozemků: -

Způsob ochrany: -

Změny druhu pozemků: -

Naléhavosti a priority realizace ÚSES, doporučení následných opatření: -

Další funkce: -

Území AB: -

lokální biocentrum LBC3

Označení ve shodě s hlavním výkresem PSZ: LBC3

Umístění opatření: hájovna Třtická Lísa

Popis opatření, jeho parametry: funkční lokální biocentrum, není parcelně vymezen, součást lesního komplexu

Funkční typ,biogeografický význam: lokální biocentrum

Geobiocenologická charakteristika: -

Charakteristika současného stavu: les

Realizace: ne

Výměra; šířka: 4,74ha; -m

Typ cílového společenstva: -

Popis dotčených zařízení technické infrastruktury a dalších zařízení: tok Klíčava

Statut ochrany z jiných zájmů: kromě uvedeného v křížení s infarstrukturou žádná

Způsob územní ochrany: věřejně prospěšné opatření v UPD

Popis prací k zajištění plné funkce opatření PSZ: -

Doporučení následných opatření: -

Způsob využití a omezení v užívání pozemků: -

Způsob ochrany: -

Změny druhu pozemků: -

Naléhavosti a priority realizace ÚSES, doporučení následných opatření: -

Další funkce: -

Území AB: -

lokální biokoridor LBK2

Označení ve shodě s hlavním výkresem PSZ: LBK2

Umístění opatření: Ve chvojí

Popis opatření, jeho parametry: funkční lokální biokoridor, není parcelně vymezen, součást lesního komplexu

Funkční typ,biogeografický význam: lokální biokoridor

Geobiocenologická charakteristika: -

Charakteristika současného stavu: les

Realizace: ne

Výměra; šířka: 3,62ha; 15m

Typ cílového společenstva: -

Popis dotčených zařízení technické infrastruktury a dalších zařízení: TV, VN, silnice, LC1, LC2

Statut ochrany z jiných zájmů: kromě uvedeného v křížení s infarstrukturou žádná

Způsob územní ochrany: věřejně prospěšné opatření v UPD

Popis prací k zajištění plné funkce opatření PSZ: -

Doporučení následných opatření: -

Způsob využití a omezení v užívání pozemků: -

Způsob ochrany: -

Změny druhu pozemků: -

Naléhavosti a priority realizace ÚSES, doporučení následných opatření: -

Další funkce: -

Území AB: -

lokální biocentrum LBC1

Označení ve shodě s hlavním výkresem PSZ: LBC1

Umístění opatření: Louštín

Popis opatření, jeho parametry: funkční lokální biocentrum, není parcelně vymezen, součást lesního komplexu

Funkční typ,biogeografický význam: lokální biocentrum

Geobiocenologická charakteristika: -

Charakteristika současného stavu: les

Realizace: ne

Výměra; šířka: 4,39ha; -m

Typ cílového společenstva: -

Popis dotčených zařízení technické infrastruktury a dalších zařízení: -

Statut ochrany z jiných zájmů: kromě uvedeného v křížení s infarstrukturou žádná

Způsob územní ochrany: věřejně prospěšné opatření v UPD

Popis prací k zajištění plné funkce opatření PSZ: -

Doporučení následných opatření: -

Způsob využití a omezení v užívání pozemků: -

Způsob ochrany: -

Změny druhu pozemků: -

Naléhavosti a priority realizace ÚSES, doporučení následných opatření: -

Další funkce: -

Území AB: -

lokální biokoridor LBK7

Označení ve shodě s hlavním výkresem PSZ: LBK7

Umístění opatření: rybník Klíčava

Popis opatření, jeho parametry: funkční lokální biokoridor, není parcelně vymezen, součást lesního komplexu

Funkční typ,biogeografický význam: lokální biokoridor

Geobiocenologická charakteristika: -

Charakteristika současného stavu: rybník, les

Realizace: ne

Výměra; šířka: 0,86ha; -m

Typ cílového společenstva: -

Popis dotčených zařízení technické infrastruktury a dalších zařízení: -

Statut ochrany z jiných zájmů: kromě uvedeného v křížení s infarstrukturou žádná

Způsob územní ochrany: věřejně prospěšné opatření v UPD

Popis prací k zajištění plné funkce opatření PSZ: -

Doporučení následných opatření: -

Způsob využití a omezení v užívání pozemků: -

Způsob ochrany: -

Změny druhu pozemků: -

Naléhavosti a priority realizace ÚSES, doporučení následných opatření: -

Další funkce: -

Území AB: -

lokální biocentrum LBC10

Označení ve shodě s hlavním výkresem PSZ: LBC10

Umístění opatření: Horní Kracle

Popis opatření, jeho parametry: funkční lokální biocentrum, není parcelně vymezen, součást lesního komplexu

Funkční typ,biogeografický význam: lokální biocentrum

Geobiocenologická charakteristika: -

Charakteristika současného stavu: les, pramaniště

Realizace: ne

Výměra; šířka: 4,57ha; -m

Typ cílového společenstva: -

Popis dotčených zařízení technické infrastruktury a dalších zařízení: VN, EVL Prameny Klíčavy, CHKO II.zóna

Statut ochrany z jiných zájmů: kromě uvedeného v křížení s infarstrukturou žádná

Způsob územní ochrany: věřejně prospěšné opatření v UPD

Popis prací k zajištění plné funkce opatření PSZ: -

Doporučení následných opatření: -

Způsob využití a omezení v užívání pozemků: -

Způsob ochrany: -

Změny druhu pozemků: -

Naléhavosti a priority realizace ÚSES, doporučení následných opatření: -

Další funkce: -

Území AB: -

regionální biokoridor RBK1107

Označení ve shodě s hlavním výkresem PSZ: RBK1107

Umístění opatření: prameny Klíčavy

Popis opatření, jeho parametry: funkční regionální biokoridor, nahrazuje RBC2013 a RBC2013 var.CHKO, není parcelně vymezen

Funkční typ,biogeografický význam: regionální biokoridor

Geobiocenologická charakteristika: -

Charakteristika současného stavu: les, pramaniště

Realizace: ne

Výměra; šířka: 4,78ha; 40m

Typ cílového společenstva: -

Popis dotčených zařízení technické infrastruktury a dalších zařízení: MZCHÚ, EVL Prameny Klíčavy, CHKO 1.zóna, VN

Statut ochrany z jiných zájmů: kromě uvedeného v křížení s infarstrukturou žádná

Způsob územní ochrany: věřejně prospěšné opatření v UPD, ZÚR

Popis prací k zajištění plné funkce opatření PSZ: -

Doporučení následných opatření: -

Způsob využití a omezení v užívání pozemků: -

Způsob ochrany: -

Změny druhu pozemků: -

Naléhavosti a priority realizace ÚSES, doporučení následných opatření: -

Další funkce: -

Území AB: -

lokální biocentrum LBC9 – zrušeno nahrazeno RBC2013var.CHKO

Označení ve shodě s hlavním výkresem PSZ: LBC9

Umístění opatření: prameny Klíčavy

Popis opatření, jeho parametry: funkční lokální biocentrum, nahrazuje RBC2013var.CHKO, není parcelně vymezen

Funkční typ,biogeografický význam: lokální biocentrum

Geobiocenologická charakteristika: -

Charakteristika současného stavu: les, prameniště

Realizace: ne

Výměra; šířka: 8,27ha; -m

Typ cílového společenstva: -

Popis dotčených zařízení technické infrastruktury a dalších zařízení: MZCHÚ, EVL Prameny Klíčavy, CHKO 1.zóna

Statut ochrany z jiných zájmů: kromě uvedeného v křížení s infarstrukturou žádná

Způsob územní ochrany: věřejně prospěšné opatření v UPD

Popis prací k zajištění plné funkce opatření PSZ: -

Doporučení následných opatření: -

Způsob využití a omezení v užívání pozemků: -

Způsob ochrany: -

Změny druhu pozemků: -

Naléhavosti a priority realizace ÚSES, doporučení následných opatření: -

Další funkce: -

Území AB: -

lokální biocentrum LBC8 -  zrušeno nahrazeno RBC2013var.CHKO

Označení ve shodě s hlavním výkresem PSZ: LBC8

Umístění opatření: prameny Klíčavy

Popis opatření, jeho parametry: funkční lokální biocentrum, nahrazuje RBC2013var.CHKO, není parcelně vymezen

Funkční typ,biogeografický význam: lokální biocentrum

Geobiocenologická charakteristika: -

Charakteristika současného stavu: les, prameniště

Realizace: ne

Výměra; šířka: 6,67ha; -m

Typ cílového společenstva: -

Popis dotčených zařízení technické infrastruktury a dalších zařízení: MZCHÚ, EVL Prameny Klíčavy, CHKO 1.zóna

Statut ochrany z jiných zájmů: kromě uvedeného v křížení s infarstrukturou žádná

Způsob územní ochrany: věřejně prospěšné opatření v UPD

Popis prací k zajištění plné funkce opatření PSZ: -

Doporučení následných opatření: -

Způsob využití a omezení v užívání pozemků: -

Způsob ochrany: -

Změny druhu pozemků: -

Naléhavosti a priority realizace ÚSES, doporučení následných opatření: -

Další funkce: -

Území AB: -

lokální biokoridor LBK174

Označení ve shodě s hlavním výkresem PSZ: LBK174

Umístění opatření: Loděnice

Popis opatření, jeho parametry: nefunkční lokální biokoridor, ponechat přirozenému vývoji - založení podle PD, podpořit výsadbou vrb

Funkční typ,biogeografický význam: lokální biokoridor

Geobiocenologická charakteristika: 3BC4, 3B4

Charakteristika současného stavu: vodní tok, doprovodná vegetace, orná půda, ttp

Realizace: ano

Výměra; šířka: 5,85ha; 20m

Typ cílového společenstva: olšová jasenina, vlhká louka Calthion

Popis dotčených zařízení technické infrastruktury a dalších zařízení: VN, PDDÚ1487, VVTL, RPV, VDV, TV, silnice, MEL

Statut ochrany z jiných zájmů: kromě uvedeného v křížení s infarstrukturou žádná

Způsob územní ochrany: věřejně prospěšné opatření v UPD

Popis prací k zajištění plné funkce opatření PSZ: odstranění invazní a ruderální zeleně, založení TTP, výsadby původních dřevin PD

Doporučení následných opatření: standardní pěstební péče dle PD(kosení, zálivka, ochrana před škůdci, prořezávky…)

Způsob využití a omezení v užívání pozemků: extenzivní louky, vlhkomilné porosty

Způsob ochrany: není navržen

Změny druhu pozemků: převod do TTP

Naléhavosti a priority realizace ÚSES, doporučení následných opatření:

Další funkce: PEO

Území AB: území AB, realizace ŘSD ano

lokální biocentrum LBC554

Označení ve shodě s hlavním výkresem PSZ: LBC554

Umístění opatření: Pod Horou

Popis opatření, jeho parametry: nefunkční lokální biocentrum, ponechat přirozenému vývoji - založení podle PD, podpořit výsadbu autochtonních dřevin

Funkční typ,biogeografický význam: lokální biocentrum

Geobiocenologická charakteristika: 3BC4

Charakteristika současného stavu: orná půda, vodní tok

Realizace: ano

Výměra; šířka: 3ha; -m

Typ cílového společenstva: olšová jasenina, vlhká louka Calthion

Popis dotčených zařízení technické infrastruktury a dalších zařízení: MEL

Statut ochrany z jiných zájmů: kromě uvedeného v křížení s infarstrukturou žádná

Způsob územní ochrany: věřejně prospěšné opatření v UPD

Popis prací k zajištění plné funkce opatření PSZ: odstranění invazní a ruderální zeleně, založení TTP, výsadby původních dřevin PD

Doporučení následných opatření: standardní pěstební péče dle PD(kosení, zálivka, ochrana před škůdci, prořezávky…)

Způsob využití a omezení v užívání pozemků: extenzivní louky, vlhkomilné porosty

Způsob ochrany: není navržen

Změny druhu pozemků: převod do TTP

Naléhavosti a priority realizace ÚSES, doporučení následných opatření: nebyly stanoveny

Další funkce: VH, součástí biocentra je nově navržená vodní nádrž VN2up

Území AB: území A, , realizace ŘSD ano

lokální biocentrum LBC553

Označení ve shodě s hlavním výkresem PSZ: LBC553

Umístění opatření: Řevničov sever

Popis opatření, jeho parametry: nefunkční lokální biocentrum, ponechat přirozenému vývoji - založení podle PD, podpořit výsadbu autochtonních dřevin; část LBC se nachází mimo území řešené pozemkovou úpravou, realizaci nelze hradit z prostředků SPÚ a není zahrnutá do nákladů

Funkční typ,biogeografický význam: lokální biocentrum

Geobiocenologická charakteristika: 3BC4

Charakteristika současného stavu: orná půda, vodní tok, ttp

Realizace: ano

Výměra; šířka: 3ha; -m

Typ cílového společenstva: olšová jasenina, vlhká louka Calthion

Popis dotčených zařízení technické infrastruktury a dalších zařízení: TK, VDV, VN, MEL

Statut ochrany z jiných zájmů: kromě uvedeného v křížení s infarstrukturou žádná

Způsob územní ochrany: věřejně prospěšné opatření v UPD

Popis prací k zajištění plné funkce opatření PSZ: odstranění invazní a ruderální zeleně, založení TTP, výsadby původních dřevin PD

Doporučení následných opatření: standardní pěstební péče dle PD(kosení, zálivka, ochrana před škůdci, prořezávky…)

Způsob využití a omezení v užívání pozemků: extenzivní louky, vlhkomilné porosty

Způsob ochrany: není navržen

Změny druhu pozemků: převod do TTP

Naléhavosti a priority realizace ÚSES, doporučení následných opatření: nebyly stanoveny

Další funkce: PEO

Území AB: území A, , realizace ŘSD ano

lokální biocentrum LBC552

Označení ve shodě s hlavním výkresem PSZ: LBC552

Umístění opatření: U trub

Popis opatření, jeho parametry: nefunkční lokální biocentrum, ponechat přirozenému vývoji - založení podle PD, podpořit výsadbu autochtonních dřevin

Funkční typ,biogeografický význam: lokální biocentrum

Geobiocenologická charakteristika: 3BC4, 3B4

Charakteristika současného stavu: pole, TTP, strouhy

Realizace: ano

Výměra; šířka: 3ha; -m

Typ cílového společenstva: olšová jasenina, vlhká louka Calthion

Popis dotčených zařízení technické infrastruktury a dalších zařízení: VVTL, OPRPV, MEL

Statut ochrany z jiných zájmů: kromě uvedeného v křížení s infarstrukturou žádná

Způsob územní ochrany: věřejně prospěšné opatření v UPD

Popis prací k zajištění plné funkce opatření PSZ: odstranění invazní a ruderální zeleně, založení TTP, výsadby původních dřevin PD

Doporučení následných opatření: standardní pěstební péče dle PD(kosení, zálivka, ochrana před škůdci, prořezávky…)

Způsob využití a omezení v užívání pozemků: extenzivní louky, vlhkomilné porosty

Způsob ochrany: není navržen

Změny druhu pozemků: převod do TTP

Naléhavosti a priority realizace ÚSES, doporučení následných opatření: nebyly stanoveny

Další funkce: PEO

Území AB: území B

lokální biocentrum LBC551

Označení ve shodě s hlavním výkresem PSZ: LBC551

Umístění opatření: Pod Kroučovou

Popis opatření, jeho parametry: nefunkční lokální biocentrum, ponechat přirozenému vývoji - založení podle PD, podpořit výsadbu autochtonních dřevin

Funkční typ,biogeografický význam: lokální biocentrum

Geobiocenologická charakteristika: 3BC4, 3B4

Charakteristika současného stavu: orná půda, vodní tok

Realizace: ano

Výměra; šířka: 3ha; -m

Typ cílového společenstva: olšová jasenina, vlhká louka Calthion

Popis dotčených zařízení technické infrastruktury a dalších zařízení: PDDÚ1497, MEL,

Statut ochrany z jiných zájmů: kromě uvedeného v křížení s infarstrukturou žádná

Způsob územní ochrany: věřejně prospěšné opatření v UPD

Popis prací k zajištění plné funkce opatření PSZ: odstranění invazní a ruderální zeleně, založení TTP, výsadby původních dřevin PD

Doporučení následných opatření: standardní pěstební péče dle PD(kosení, zálivka, ochrana před škůdci, prořezávky…)

Způsob využití a omezení v užívání pozemků: extenzivní louky, vlhkomilné porosty

Způsob ochrany: není navržen

Změny druhu pozemků: převod do TTP

Naléhavosti a priority realizace ÚSES, doporučení následných opatření: nebyly stanoveny

Další funkce: PEO

Území AB: území B

lokální biocentrum, LBC548

Označení ve shodě s hlavním výkresem PSZ: LBC548

Umístění opatření: Za Kroučovou

Popis opatření, jeho parametry: nefunkční lokální biocentrum, MVN, ponechat přirozenému vývoji - založení podle PD, podpořit výsadbu autochtonních dřevin, výstavba MVN

Funkční typ,biogeografický význam: lokální biocentrum

Geobiocenologická charakteristika: 3B4, 3AB3

Charakteristika současného stavu: orná půda, lada

Realizace: ano

Výměra; šířka: 3ha; m

Typ cílového společenstva: olšová jasenina, vlhká louka Calthion

Popis dotčených zařízení technické infrastruktury a dalších zařízení: VVTL, PDDÚ1487, MEL

Statut ochrany z jiných zájmů: kromě uvedeného v křížení s infarstrukturou žádná

Způsob územní ochrany: věřejně prospěšné opatření v UPD

Popis prací k zajištění plné funkce opatření PSZ: odstranění invazní a ruderální zeleně, založení TTP, výsadby původních dřevin PD

Doporučení následných opatření: standardní pěstební péče dle PD(kosení, zálivka, ochrana před škůdci, prořezávky…)

Způsob využití a omezení v užívání pozemků: extenzivní louky, vlhkomilné porosty

Způsob ochrany: není navržen

Změny druhu pozemků: převod do TTP

Naléhavosti a priority realizace ÚSES, doporučení následných opatření: nebyly stanoveny

Další funkce: VH, součástí biocentra je nově navržená vodní nádrž VN3

Území AB: území B

regionální biokoridor RBK1103-NF

Označení ve shodě s hlavním výkresem PSZ: RBK1103-NF

Umístění opatření: Za Kroučovou

Popis opatření, jeho parametry: nefunkční regionální biokoridor, není parcelně vymezen §9, odst.8, písm.d), z.č.139/2002 Sb.

Funkční typ,biogeografický význam: regionální biokoridor

Geobiocenologická charakteristika: 3BC4, 3B4

Charakteristika současného stavu: vodní tok Loděnice, orná půda, ttp

Realizace: ne

Výměra; šířka: 2,65ha; 40m

Typ cílového společenstva: -

Popis dotčených zařízení technické infrastruktury a dalších zařízení: VN, PDDÚ1487

Statut ochrany z jiných zájmů: kromě uvedeného v křížení s infarstrukturou žádná

Způsob územní ochrany: věřejně prospěšné opatření v UPD, ZÚR

Popis prací k zajištění plné funkce opatření PSZ: -

Doporučení následných opatření: -

Způsob využití a omezení v užívání pozemků: -

Způsob ochrany: -

Změny druhu pozemků: -

Naléhavosti a priority realizace ÚSES, doporučení následných opatření: -

Další funkce: PEO

Území AB: -

lokální biocentrum BC2013

Označení ve shodě s hlavním výkresem PSZ: BC2013

Umístění opatření: Horní Kracle

Popis opatření, jeho parametry: funkční lokální biocentrum, není parcelně vymezen §9, odst.8, písm.d), z.č.139/2002 Sb.

Funkční typ,biogeografický význam: lokální biocentrum

Geobiocenologická charakteristika: -

Charakteristika současného stavu: les, pramaniště

Realizace: ne

Výměra; šířka: 3,64ha; -m

Typ cílového společenstva: -

Popis dotčených zařízení technické infrastruktury a dalších zařízení: VN, EVL Prameny Klíčavy, CHKO II.zóna

Statut ochrany z jiných zájmů: kromě uvedeného v křížení s infarstrukturou žádná

Způsob územní ochrany: věřejně prospěšné opatření v UPD

Popis prací k zajištění plné funkce opatření PSZ: -

Doporučení následných opatření: -

Způsob využití a omezení v užívání pozemků: -

Způsob ochrany: -

Změny druhu pozemků: -

Naléhavosti a priority realizace ÚSES, doporučení následných opatření: -

Další funkce: -

Území AB: -

regionální biokoridor RBK2013

Označení ve shodě s hlavním výkresem PSZ: RBK2013

Umístění opatření: prameny Klíčavy

Popis opatření, jeho parametry: funkční regionální biokoridor, není parcelně vymezen §9, odst.8, písm.d), z.č.139/2002 Sb.

Funkční typ,biogeografický význam: regionální biokoridor

Geobiocenologická charakteristika: -

Charakteristika současného stavu: les, pramaniště

Realizace: ne

Výměra; šířka: 12,23ha; -m

Typ cílového společenstva: -

Popis dotčených zařízení technické infrastruktury a dalších zařízení: MZCHÚ, EVL Prameny Klíčavy, CHKO 1.zóna

Statut ochrany z jiných zájmů: kromě uvedeného v křížení s infarstrukturou žádná

Způsob územní ochrany: věřejně prospěšné opatření v UPD, ZÚR

Popis prací k zajištění plné funkce opatření PSZ: -

Doporučení následných opatření: -

Způsob využití a omezení v užívání pozemků: -

Způsob ochrany: -

Změny druhu pozemků: -

Naléhavosti a priority realizace ÚSES, doporučení následných opatření: -

Další funkce: -

Území AB: -

regionální biocentrum RBC2013

Označení ve shodě s hlavním výkresem PSZ: RBC2013

Umístění opatření: Bednářka

Popis opatření, jeho parametry: funkční regionální biocentrum, není parcelně vymezen §9, odst.8, písm.d), z.č.139/2002 Sb.

Funkční typ,biogeografický význam: regionální biocentrum

Geobiocenologická charakteristika: -

Charakteristika současného stavu: les, pramaniště

Realizace: ne

Výměra; šířka: 49,11ha; -m

Typ cílového společenstva: -

Popis dotčených zařízení technické infrastruktury a dalších zařízení: VN, EVL Prameny Klíčavy, CHKO II.zóna

Statut ochrany z jiných zájmů: kromě uvedeného v křížení s infarstrukturou žádná

Způsob územní ochrany: věřejně prospěšné opatření v UPD, ZÚR

Popis prací k zajištění plné funkce opatření PSZ: -

Doporučení následných opatření: -

Způsob využití a omezení v užívání pozemků: -

Způsob ochrany: -

Změny druhu pozemků: -

Naléhavosti a priority realizace ÚSES, doporučení následných opatření: -

Další funkce: -

Území AB: -

Opatření ostatní

Tabulka 22 Ostatní opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

| Označení ve shodě s hlavním výkresem PSZ | Umístění opatření | Funkce v území | Inž. sítě, objekt, křížení | Cílový stav | Popis opatření | Parametry: počet x šířka x délka (m) | Výměra (m) | Poznámka | Území AB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LZ1 | Pod Louštínem | Louštínský potok, orná půda | MEL | liniová zeleň jednostranná | založení aleje stromů, výsadba původních dřevin, výsadba původních dřevin | 1x3649 | 1946 |  | A |
| LZ2 | Pod Louštínem | VT19, orná půda | MEL,VN | liniová zeleň jednostranná | založení aleje stromů, výsadba původních dřevin | 1x3x446 | 1339 |  | A |
| LZ3 | K Blatišti | silnice,I/6 | - | liniová zeleň jednostranná | založení aleje stromů, výsadba původních dřevin | 1x2x370 | 0 | součást parcely 1/6 - 1212/2 | A |
| LZ5 | Ke Krušovicům | silnice, I/6 | - | liniová zeleň jednostranná | založení aleje stromů, výsadba původních dřevin | 1x2x500 | 0 | součást parcely 1/6 - 1212/1 | B |
| LZ7 | Pod Stráží | VT3, orná půda | VVTL | liniová zeleň jednostranná | založení aleje stromů, výsadba původních dřevin | 1x3x462 | 1463 |  | B |
| LZ8 | Pod Stráží | VT4, orná půda | MEL, VVTL | liniová zeleň jednostranná | založení aleje stromů, výsadba původních dřevin | 1x4x360 | 1448 |  | B |
| LZ9 | Pod Stráží | VT5, VT7, orná půda | MEL, VVTL | liniová zeleň jednostranná | založení aleje stromů, výsadba původních dřevin | 1x3x697 | 2092 |  | B |
| LZ10 | U trub | VT11, orná půda | MEL | liniová zeleň jednostranná | založení aleje stromů, výsadba původních dřevin | 1x3x188 | 567 |  | B |
| LZ11 | U trub | VT12, orná půda | RPV, VTL, KPO, SK, MEL | liniová zeleň jednostranná | založení aleje stromů, výsadba původních dřevin | 1x3x330 | 988 |  | B |
| S1 | Na kopaninách I | les | - | revitalizace skládka |  | - | 0 |  | A |
| S2 | Na kopaninách II | ostatní plocha | - | revitalizace skládka |  | - | 0 |  | A |
| S3 | Na Džbáně | ostatní plocha | - | revitalizace skládka |  | - | 0 |  | B |
| PHV | Na Praze | orná půda | - | protihluková bariéra | vymezení pozemku |  | 36220 |  | A |
| HPC2 | Louštín | polní cesta | viz. popis cesty | liniová zeleň jednostranná | založení aleje stromů, výsadba původních dřevin | 2x2x1100 | součást záboru cesty | součást parcely HPC2 - 10001/13 | A |
| HPC5 | Pod Strání | polní cesta | viz. popis cesty | liniová zeleň jednostranná | založení aleje stromů, výsadba původních dřevin | 1x2x2770 | součást záboru cesty | součást parcely HPC2 - 10001/8,9 | B |
| HPC7 | Na Kopaninách | polní cesta | viz. popis cesty | liniová zeleň jednostranná | založení aleje stromů, výsadba původních dřevin | 1x2x850 | součást záboru cesty | součást parcely HPC7 - 10001/19,20 | B |
| HPC12 | Nad novým rybníkem | polní cesta | viz. popis cesty | liniová zeleň jednostranná | založení aleje stromů, výsadba původních dřevin | 1x2x500 | součást záboru cesty | součást parcely HPC7 - 10001/24 | B |
| VPC1 | Opuka | polní cesta | viz. popis cesty | liniová zeleň jednostranná | založení aleje stromů, výsadba původních dřevin | 1x2x1550 | součást záboru cesty | součást parcely VPC1 - 10001/23 | B |
| VPC6 | Úžlabí | polní cesta | viz. popis cesty | liniová zeleň jednostranná | založení aleje stromů, výsadba původních dřevin | 1x2x900 | součást záboru cesty |  | B |
| VPC8 | Na rovinách | polní cesta | viz. popis cesty | liniová zeleň jednostranná | založení aleje stromů, výsadba původních dřevin | 1x2x375 | součást záboru cesty |  | B |
| VPC10 | Pod Louštínem | polní cesta | viz. popis cesty | liniová zeleň jednostranná | založení aleje stromů, výsadba původních dřevin | 1x2x550 | součást záboru cesty |  | A |
| VPC13 | Pod Louštínem | polní cesta | viz. popis cesty | liniová zeleň jednostranná | založení aleje stromů, výsadba původních dřevin | 1x2x280 | součást záboru cesty |  | A |
| VPC14 | V blatištích | polní cesta | viz. popis cesty | liniová zeleň jednostranná | založení aleje stromů, výsadba původních dřevin | 1x2x850 | součást záboru cesty |  | A |
| VPC15 | Na Praze | polní cesta | viz. popis cesty | liniová zeleň jednostranná | založení aleje stromů, výsadba původních dřevin | 1x2x330 | součást záboru cesty |  | A |
| VPC16 | Homole | polní cesta | viz. popis cesty | liniová zeleň jednostranná | založení aleje stromů, výsadba původních dřevin | 1x2x1500 | součást záboru cesty |  | B |
| DO2 | Za kroučovou | polní cesta | viz. popis cesty | liniová zeleň jednostranná | založení aleje stromů, výsadba původních dřevin | 1x2x580 | součást záboru cesty |  | B |
| DO10 | Pod Louštínem | polní cesta | viz. popis cesty | liniová zeleň jednostranná | založení aleje stromů, výsadba původních dřevin | 1x2x450 | součást záboru cesty |  | B |
| DO23 | Třtický rybník | polní cesta | viz. popis cesty | liniová zeleň jednostranná | založení aleje stromů, výsadba původních dřevin | 1x2x680 | součást záboru cesty |  | A |
| HPC1 | Pod Louštínem | polní cesta | viz. popis cesty | liniová zeleň oboustranná | založení aleje stromů, výsadba původních dřevin | 2x2x1000 | součást záboru cesty |  | A |
| HPC9 | V blatištích | polní cesta | viz. popis cesty | liniová zeleň oboustranná | založení aleje stromů, výsadba původních dřevin | 1x1x1200 | součást záboru cesty |  | A |
| LESUP | Pod stráží | orná půda KN, TTP skutečnost | - | les | založení lesního porostu |  | 42000 |  | B |

### Realizace a druhová skladba

Zatravnění:

Zakládání travních porostů může být provedeno klasickou cestou podsevem do krycí obiloviny na zrno nebo obiloviny na pícy , nebo je možné provést založení travních porostů čistostem  na jaře nebo v časném létě.

V dotčeném území lze doporučit travní směsi s vysokým protierozním účinkem v těchto variantách (Ochrana zemědělské půdy před erozí, Janeček, 2012):

Směs na stanoviště s dostatkem vláhy, dobře zásobené živinami:

DRUH					%		kg osiva na 100m2

Lipnice luční				40		0,40

Kostřava červená výběžkatá		25		0,40

Kostřava červená trsnatá		12		0,23-0,30

Jíek vytrvalý				20		0,30

Směs na stanoviště sušší, s nižší zásobou živin:

DRUH					%		kg osiva na 100m2

Kostřava luční				20		0,24-0,40

Kostřava červená výběžkatá		35		0,53

Kostřava červená trsnatá		15		0,23-0,30

Jíek vytrvalý				15		0,23

Lipnice luční				15		0,15

Výsadba dřevin:

Dřeviny pro výsadby je vhodné získávat zejména z lesnických a krajinářských pěstebních školek. Rostliny nesmí být přerostlé a vytáhlé, nejvhodnější jsou:

- lesnické sazenice výšky 60+ s dobrým kořenovým systémem, 1-2 leté, 1x podřezávané nebo přesazované, síla v krčku musí odpovídat lesnickým normám pro sadbový materiál.

- odrostky a poloodrostky, 2-4 leté, min. 1x podřezávané a 1x přesazované je možné využívat jen v případě, že mají dobrý kořenový systém a jsou dodány s kořenovým balem (obalovaná sadba), využívají se zejména v místech, kde není možné vysadit větší počet sazenic. Pro stromořadí, aleje a výraznější skupiny je možné použít

- zahradnicky zapěstované sazenice, nejčastěji  KTS (keřový tvar stromů, nebo Pk a Vk (polokmen a vysokokmen). Minimálně 2x přesazované. O tyto sazenice je však třeba se mnohem více pečovat (dodatečná zálivka, ochrana kmene, upevnění proti vyvrácení, řez korunky apod.). Jejich použití je adekvátní jen v případě výraznějšího společenského významu výsadeb (osázení kapličky, stromořadí za vesnicí apod.). Na sušších stanovištích mladší a menší sazenice většinou tyto dřeviny v průběhu let doženou a často zde vytvářejí stabilnější stromy.

- keře je vhodnější vysazovat obalované (objem cca 1,5-2l), 1x přesazované, sestřižené, aby se dobře rozvětvily.

Typ přirozené vegetace podle geobotanické mapy: Au11

Luhy a olšiny.-Nivy potoků a menších řek v nížinách a pahorkatinách.-Ostatní stanoviště.

Lesy nebo porosty dřevin s přirozeným výskytem v nivách vodních toků nebo na podmáčených půdách.

Dřeviny doporučené k výsadbě:

Dřeviny doporučené k výsadbě:

Acer campestre (javor babyka, babyka obecná)

Acer platanoides (javor mléč)

Acer pseudoplatanus (javor klen, javor horský)

Alnus glutinosa (olše lepkavá) - vlhčí stanoviště

Corylus avellana (líska obecná)

Crataegus laevigata (hloh obecný)

Crataegus monogyna (hloh jednosemenný, hloh jednoblizný)

Euonymus europaeus (brslen evropský) - pouze v teplejších oblastech

Euonymus verrucosus (brslen bradavčitý) - pouze na jižní Moravě

Frangula alnus (krušina olšová)

Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)

Padus avium (střemcha obecná)

Quercus robur (dub letní)

Rhamnus cathartica (řešetlák počistivý) - pouze v teplejších oblastech

Ribes uva–crispa (srstka angrešt, meruzalka srstka)

Ribes nigrum (rybíz černý, meruzalka černá)

Rosa sherardii (růže Sherardova)

Salix cinerea (vrba popelavá)

Swida sanguinea (svída krvavá)

Tilia cordata (lípa malolistá, lípa srdčitá) - sušší stanoviště

Ulmus glabra (jilm horský)

Ulmus laevis (jilm vaz)

Viburnum opulus (kalina obecná)

Typ přirozené vegetace podle geobotanické mapy: C

Dubohabrové a dubolipové háje (místy jedle) v nížinách a pahorkatinách.

Květnaté dubohabrové a dubolipové háje (místy s příměsí jedle) na vlhkých až slabě zamokřených (někdy sušších) půdách, představující primární, většinou klimaxovou vegetaci (tedy optimální konečné stadium sukcesního vývoje) nížin a pahorkatin. Těžištěm výskytu tohoto vegetačního typu jsou oblasti do nadmořské výšky ca 450 - 500 m, tedy převážně mírně teplý až teplý okrsek B1 - B3 (viz atlas podnebí Československé republiky).

Dřeviny doporučené k výsadbě:

Dřeviny doporučené k výsadbě:

Abies alba (jedle bělokorá) - vyšší polohy nebo inverzní údolí

Acer campestre (javor babyka, babyka obecná)

Acer platanoides (javor mléč)

Betula pendula (bříza bělokorá, bříza bradavičnatá) - chudší stanoviště

Carpinus betulus (habr obecný)

Cerasus avium (třešeň ptačí)

Cornus mas (dřín jarní, dřín obecný) - v teplejších oblastech, na vápencích

Corylus avellana (líska obecná)

Crataegus laevigata (hloh obecný)

Crataegus monogyna (hloh jednosemenný, hloh jednoblizný)

Euonymus europaeus ( brslen evropský)

Euonymus verrucosus (brslen bradavičnatý) - pouze na jižní Moravě

Fagus sylvatica (buk lesní) - vyšší polohy nebo inverzní údolí

Frangula alnus (krušina olšová) - vlhčí stanoviště

Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) - vlhčí stanoviště

Ligustrum vulgare (ptačí zob obecný)

Lonicera xylosteum (zimolez obyčejný)

Malus sylvestris (jabloň lesní)

Picea abies (smrk ztepilý) - ve vyšších polohách severovýchodní Moravy

Prunus spinosa (slivoň trnitá, trnka)

Pyrus pyraster (hrušeň planá, hrušeň polnička)

Quercus petraea (dub zimní, drnák)

Quercus robur (dub letní)

Rhamnus cathartica (řešetlák počistivý) - pouze v teplejších oblastech

Rosa arvensis (růže plazivá)

Sorbus aria (jeřáb muk, muk)

Sorbus aucuparia (jeřáb ptačí)

Sorbus torminalis (jeřáb břek, břek) - pouze v teplejších oblastech

Pinus sylvestris (borovice lesní) - chudší stanoviště

Sorbus torminalis (jeřáb břek, břek) - pouze v teplejších oblastech

Staphylea pinnata (klokoč zpeřený) - pouze v teplejších oblastech jižní Moravy

Swida sanguinea (svída krvavá)

Tilia cordata (lípa malolistá, lípa srdčitá)

Tilia platyphyllos (lípa velkolistá)

Ulmus minor (jilm habrolistý, jilm ladní)

### ZAŘÍZENÍ DOTČENÁ NÁVRHEM OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Tabulka 23 Zařízení dotčená návrhem opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

| Označení ve shodě s hlavním výkresem PSZ | Funkční typ,biogeografický význam | Popis dotčených zařízení technické infrastruktury a dalších zařízení: |
| --- | --- | --- |
| LBC 189 | lokální biocentrum | VVN, VTL |
| LBK 189 | lokální biokoridor | VVN |
| RBC 1493 | regionální biocentrum | VVTL |
| RBK 1113 | regionální biokoridor | VVTl, R6, VN, VDV, železnice, CHKO Křivoklátsko II.zóna |
| LBK2 | lokální biokoridor | TV, VN, silnice |
| LBC10 | lokální biocentrum | VN, EVL Prameny Klíčavy, CHKO II.zóna |
| RBK1107 | regionální biokoridor | MZCHÚ, EVL Prameny Klíčavy, CHKO 1.zóna, VN |
| LBC9 | lokální biocentrum | MZCHÚ, EVL Prameny Klíčavy, CHKO 1.zóna |
| LBC8 | lokální biocentrum | MZCHÚ, EVL Prameny Klíčavy, CHKO 1.zóna |
| LBK174 | lokální biokoridor | VN, PDDÚ1487, VVTL, RPV, VDV, TV, silnice, MEL |
| LBC554 | lokální biocentrum | MEL |
| LBC553 | lokální biocentrum | TK, VDV, VN, MEL |
| LBC552 | lokální biocentrum | VVTL, OPRPV, MEL |
| LBC551 | lokální biocentrum | PDDÚ1497, MEL, |
| LBC548 | lokální biocentrum, MVN | VVTL, PDDÚ1487, MEL |
| RBK1103-NF | regionální biokoridor | VN, PDDÚ1487 |
| BC2013 | lokální biocentrum | VN, EVL Prameny Klíčavy, CHKO II.zóna |
| RBK2013 | regionální biokoridor | MZCHÚ, EVL Prameny Klíčavy, CHKO 1.zóna |
| RBC2013 | regionální biocentrum | VN, EVL Prameny Klíčavy, CHKO II.zóna |

### NÁKLADY NA OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Tabulka 24 Náklady na opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

| Označení ve shodě s hlavním výkresem PSZ | Funkční typ,biogeografický význam | Výměra realizace ha / Délka m | Cena Kč 2015 | ŘSD Kč | území AB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LBC554 | lokální biocentrum | 1,174 | 1 174 000 | 1 174 000 | území A, realizace ŘSD ano |
| LBC553 | lokální biocentrum | 2,1216 | 2 121 600 | 2 121 600 | území A, realizace ŘSD ano |
| LBC552 | lokální biocentrum | 3 | 3 000 000 |  | území B |
| LBC551 | lokální biocentrum | 3 | 3 000 000 |  | území B |
| LBC548 | lokální biocentrum, MVN | 0,5765 | 576 500 |  | území B |
| LBK174 | lokální biokoridor | 4,2571 | 4 257 100 | 1 480 000 | území A, realizace ŘSD ano |
| LZ1 | liniová zeleň jednostranná | 649 | 227 150 | 227 150 | území A, realizace ŘSD ano, |
| LZ2 | liniová zeleň jednostranná | 446 | 156 100 | 156 100 | území A, realizace ŘSD ano, |
| LZ3/ I/6 | liniová zeleň jednostranná | 370 | 129 500 | 129 500 | území A, realizace ŘSD ano, |
| LZ5 I/6 | liniová zeleň jednostranná | 500 | 175 000 |  | B, |
| LZ7 | liniová zeleň jednostranná | 462 | 161 700 |  | B, |
| LZ8 | liniová zeleň jednostranná | 360 | 126 000 |  | B, |
| LZ9 | liniová zeleň jednostranná | 697 | 243 950 |  | B, |
| LZ10 | liniová zeleň jednostranná | 188 | 65 800 |  | B, |
| LZ11 | liniová zeleň jednostranná | 330 | 115 500 |  | B, |
| HPC2 | liniová zeleň jednostranná | 1100 | 385 000 | 385 000 | území A, realizace ŘSD ano, |
| HPC5 | liniová zeleň jednostranná | 2770 | 969 500 |  | B |
| HPC7 | liniová zeleň jednostranná | 850 | 297 500 |  | B |
| HPC12 | liniová zeleň jednostranná | 500 | 175 000 |  | B |
| VPC1 | liniová zeleň jednostranná | 1550 | 542 500 |  | B |
| VPC6 | liniová zeleň jednostranná | 900 | 315 000 |  | B |
| VPC8 | liniová zeleň jednostranná | 375 | 131 250 |  | B |
| VPC10 | liniová zeleň jednostranná | 550 | 192 500 | 192 500 | území A, realizace ŘSD ano, |
| VPC13 | liniová zeleň jednostranná | 280 | 98 000 | 98 000 | území A, realizace ŘSD ano, |
| VPC14 | liniová zeleň jednostranná | 850 | 297 500 | 297 500 | území A, realizace ŘSD ano, |
| VPC15 | liniová zeleň jednostranná | 330 | 108 500 | 108 500 | území A, realizace ŘSD ano, |
| VPC16 | liniová zeleň jednostranná | 1500 | 525 000 |  | B |
| DO2 | liniová zeleň jednostranná | 580 | 203 000 |  | B |
| DO10 | liniová zeleň jednostranná | 450 | 157 500 | 157 500 | území A, realizace ŘSD ano, |
| DO23 | liniová zeleň jednostranná | 680 | 238 000 | 238 000 | území A, realizace ŘSD ano, |
| HPC1 | liniová zeleň oboustranná | 2000 | 700 000 | 700 000 | území A, realizace ŘSD ano, |
| HPC9 | liniová zeleň jednostranná | 1200 | 420 000 | 420 000 | území A, realizace ŘSD ano, |
| Součet: |  |  | 21 285 650* | 7 885 350 |  |

*náklady na pro SPÚ činní 13 400 300 Kč

### Přehled opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Tabulka 25 Přehled opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

| Označení ve shodě s hlavním výkresem PSZ | Funkční typ,biogeografický význam | Umístění opatření | Celková výměra ha | Plocha záboru ha | Cena Kč | území AB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RBK1103-F | regionální biokoridor | Ke Hředlům | 5,6 | - |  | - |
| LBC 189 | lokální biocentrum | Trtický rybník | 3 | - |  | - |
| LBK 189 | lokální biokoridor | Trtický rybník | 9,7 | - |  | - |
| RBC 1493 | regionální biocentrum | PR V Bahnách | 6,6 | - |  | - |
| RBK 1113 | regionální biokoridor | Louštín, Zelené Dolíky, Barvínek, Radlice | 14,67 | - |  | - |
| LBC5 | lokální biocentrum | Homole | 3,76 | - |  | - |
| LBC6 | lokální biocentrum | Na zelených dolíkách | 3,99 | - |  | - |
| LBK4 | lokální biokoridor | Volské pastviště | 2,18 | - |  | - |
| LBC3 | lokální biocentrum | hájovna Třtická Lísa | 4,74 | - |  | - |
| LBK2 | lokální biokoridor | Ve chvojí | 3,62 | - |  | - |
| LBC1 | lokální biocentrum | Louštín | 4,39 | - |  | - |
| LBK7 | lokální biokoridor | rybník Klíčava | 0,86 | - |  | - |
| LBC10 | lokální biocentrum | Horní Kracle | 4,57 | - |  | - |
| RBK1107 | regionální biokoridor | prameny Klíčavy | 4,78 | - |  | - |
| LBC9 | lokální biocentrum | prameny Klíčavy | 8,27 | - |  | - |
| LBC8 | lokální biocentrum | prameny Klíčavy | 6,67 | - |  | - |
| LBK174 | lokální biokoridor | Loděnice | 5,85 | 4,2571 | 4 257 100 | území AB, realizace ŘSD ano |
| LBC554 | lokální biocentrum,MVN | Pod Horou | 3 | 1,174 | 1 174 000 | území A, realizace ŘSD ano |
| LBC553 | lokální biocentrum | Řevničov sever | 3 | 2,1216 | 2 121 600 | území A, realizace ŘSD ano |
| LBC552 | lokální biocentrum | U trub | 3 | 3 | 3 000 000 | území B |
| LBC551 | lokální biocentrum | Pod Kroučovou | 3 | 3 | 3 000 000 | území B |
| LBC548 | lokální biocentrum, MVN | Za Kroučovou | 3 | 0,5765 | 576 500 | území B |
| RBK1103-NF | regionální biokoridor | Za Kroučovou | 2,65 | - |  | - |
| BC2013 | lokální biocentrum | Horní Kracle | 3,64 | - |  | - |
| RBK2013 | regionální biokoridor | prameny Klíčavy | 12,23 | - |  | - |
| RBC2013 | regionální biocentrum | Bednářka | 49,11 |  |  | - |
| LZ1 | liniová zeleň, IP | Pod Louštínem |  | 0,1946 | 227 150 | území A, realizace ŘSD ano, |
| LZ2 | liniová zeleň, IP | Pod Louštínem |  | 0,1339 | 156 100 | území A, realizace ŘSD ano, |
| LZ3/ I/6 | liniová zeleň, IP | K Blatišti |  | součást záboru silnice | 129 500 | území A, realizace ŘSD ano, |
| LZ5 I/6 | liniová zeleň, IP | Ke Krušovicům |  | součást záboru silnice | 175 000 | B, |
| LZ7 | liniová zeleň, IP | Pod Stráží |  | 0,1463 | 161 700 | B, |
| LZ8 | liniová zeleň, IP | Pod Stráží |  | 0,1448 | 126 000 | B, |
| LZ9 | liniová zeleň, IP | Pod Stráží |  | 0,2092 | 243 950 | B, |
| LZ10 | liniová zeleň, IP | U trub |  | 0,0567 | 65 800 | B, |
| LZ11 | liniová zeleň, IP | U trub |  | 0,0988 | 115 500 | B, |
| S1 | revitalizace skládka | Na kopaninách I |  | 0 |  | A |
| S2 | revitalizace skládka | Na kopaninách II |  | 0 |  | A |
| S3 | revitalizace skládka | Na Džbáně |  | 0 |  | B |
| PHV | protihluková bariéra | Na Praze |  | 3,622 |  | A |
| HPC2 | liniová zeleň jednostranná | Louštín |  | součást záboru cesty | 385 000 | území A, realizace ŘSD ano, |
| HPC5 | liniová zeleň jednostranná | Pod Strání |  | součást záboru cesty | 969 500 | B |
| HPC7 | liniová zeleň jednostranná | Na Kopaninách |  | součást záboru cesty | 297 500 | B |
| HPC12 | liniová zeleň jednostranná | Nad novým rybníkem |  | součást záboru cesty | 175 000 | B |
| VPC1 | liniová zeleň jednostranná | Opuka |  | součást záboru cesty | 542 500 | B |
| VPC6 | liniová zeleň jednostranná | Úžlabí |  | součást záboru cesty | 315 000 | B |
| VPC8 | liniová zeleň jednostranná | Na rovinách |  | součást záboru cesty | 131 250 | B |
| VPC10 | liniová zeleň jednostranná | Pod Louštínem |  | součást záboru cesty | 192 500 | území A, realizace ŘSD ano, |
| VPC13 | liniová zeleň jednostranná | Pod Louštínem |  | součást záboru cesty | 98 000 | území A, realizace ŘSD ano, |
| VPC14 | liniová zeleň jednostranná | V blatištích |  | součást záboru cesty | 297 500 | území A, realizace ŘSD ano, |
| VPC15 | liniová zeleň jednostranná | Na Praze |  | součást záboru cesty | 108 500 | území A, realizace ŘSD ano, |
| VPC16 | liniová zeleň jednostranná | Homole |  | součást záboru cesty | 525 000 | B |
| DO2 | liniová zeleň jednostranná | Za kroučovou |  | součást záboru cesty | 203 000 | B |
| DO10 | liniová zeleň jednostranná | Pod Louštínem |  | součást záboru cesty | 157 500 | území A, realizace ŘSD ano, |
| DO23 | liniová zeleň jednostranná | Třtický rybník |  | součást záboru cesty | 238 000 | území A, realizace ŘSD ano, |
| HPC1 | liniová zeleň oboustranná | Pod Louštínem |  | součást záboru cesty | 700 000 | území A, realizace ŘSD ano, |
| HPC9 | liniová zeleň jednostranná | V blatištích |  | součást záboru cesty | 420 000 | území A, realizace ŘSD ano, |
| LESUP | les | Pod stráží |  | 4,2 |  | B |
| Součet: |  |  |  | 22,9355 ha | 21 285 650 | Kč |
| Zábor na obec: |  |  |  | 18,7355 ha |  |  |

# PŘEHLED O VÝMĚŘE POZEMKŮ POTŘEBNÉ PRO SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ

Výměra pozemků pro společná zařízení celkem :			297,6198 ha

Výměra, která přejde spolu se spol. zař. do vlastnictví obce: 	56,7904 ha

Výměra, která přejde spolu se spol. zař. do vlastnictví jiných osob: 	240,8294 ha

Výměra, kterou se na výměře půdy pro spol. zař. podílí stát: 	31,700 ha

Výměra, kterou se na výměře půdy pro spol. zař. podílí obec: 	25,0904 ha

Výměra, kterou se na výměře půdy pro spol. zař. podílí ostatní vlastníci půdy: 0,0 ha

# PŘEHLED NÁKLADŮ NA USKUTEČNĚNÍ PSZ

Tabulka 26 Souhrnná tabulka nákladů na realizaci  společných opatření

| kategorie opatření | souhrnné náklady 2015 Kč - bez DPH | ŘSD Kč |
| --- | --- | --- |
| dopravní opatření | 250 174 900 | 79 284 000 |
| protierozní opatření | 0 | 0 |
| vodohospodářská opatření | 43 100 000 | 7 000 000 |
| opatření k tvorbě a ochraně ŽP | 21 285 650 | 7 885 350 |
| celkem | 314 560 550 | 94 169 350 |

*náklady pro SPÚ činní 220 391 200,- Kč.

# SOUPIS ZMĚN DRUHŮ POZEMKŮ

Tabulka 27 Přehledná tabulka změn druhu pozemků

| Druh pozemku | Výměra (m2) podle |  |  | Rozdíl mezi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | kód | KN | Návrh | Návrh - KN |
| orná | 2 | 10426300 | 10074591 | -351709 |
| chmelnice | 3 | 513245 | 88663 | -424582 |
| zahrada | 5 | 19430 | 10421 | -9009 |
| sad | 6 | 101560 | 101233 | -327 |
| TTP | 7 | 603823 | 1004094 | 400271 |
| Zem.půda |  | 11664358 | 11279002 | -385356 |
| les.pozemek | 10 | 14428610 | 14630405 | 201795 |
| vod.plocha | 11 | 237306 | 237383 | 77 |
| zastav.plocha | 13 | 2518 | 8878 | 6360 |
| ostatní plocha | 14 | 723687 | 900811 | 177124 |
| Celkem |  | 27056479 | 27056479 | 0 |

# PRIORITY REALIZACE SPOLEČNÝCH OPATŘENÍ

Pro území B byly zvoleny následující priority:

1. HPC 5

2. POL3

3. VN3

4. VN1

5. POL2

Přehled priorit v území A, opatření, která budou realizovaná ŘSD v rámci výstavby rychlostní komunikace R6.

| Označení | Kategorie |
| --- | --- |
| HPC2 | hlavní polní cesta |
| HPC8 | hlavní polní cesta |
| HPC9 | hlavní polní cesta |
| VPC2 | vedlejší polní cesta |
| VPC10 | vedlejší polní cesta |
| VPC11 | vedlejší polní cesta |
| VPC12 | vedlejší polní cesta |
| VPC13 | vedlejší polní cesta |
| VPC14 | vedlejší polní cesta |
| VPC15 | vedlejší polní cesta |
| VPC18 | vedlejší polní cesta |
| DO12 | doplňková polní cesta |
| DO23 | doplňková polní cesta |
| LBK174 | lokální biokoridor - část |
| LBC554 | lokální biocentrum,MVN |
| LBC553 | lokální biocentrum |
| VN2UP | výstavba vodní nádrže |
| LZ1 | liniová zeleň, IP |
| LZ2 | liniová zeleň, IP |
| LZ3/ I/6 | liniová zeleň, IP |

# DOKLADY O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU PLÁNU SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ

1. Příloha  - Projednání PSZ se sborem 8.10.2014; místo konání Obecní úřad v Řevničově; zapsaly: Ing. Silvie Römerová, Ing. Tereza Hutrová

2. Příloha - Projednání PSZ s SPÚ 15.1.2015; místo konání SPÚ v Rakovníce; zapsala: Ing. Silvie Römerová

3. Příloha -  Projednání PSZ se sborem 5.3.2015; místo konání Obecní úřad v Řevničově; zapsala: Ing. Silvie Römerová

4. Příloha - Projednání PSZ s DOSS 8.4.2015; místo konání SPÚ v Rakovníce; zapsala: Ing. Silvie Römerová

5. Příloha - Projednání PSZ s ŘSD 14.4.2015; místo konání Obecní úřad v Řevničově; zapsala: Ing. Silvie Römerová

6. Příloha - Projednání PSZ s ŘSD 29.4.2015; místo konání Obecní úřad v Řevničově; zapsala: Ing. Silvie Römerová

Doklady o projednání jsou uložené v digitální podobě na CD, viz kapitola 8.

# GRAFICKÉ PŘÍLOHY ZÁKLADNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE PSZ, struktura  a obsah CD, seznam příloh

Struktura cd:

Obsah CD:

Základní část\Texty\Doklady\Projednání PSZ\20141008\226211420_0_SPU_438632_2014_R_m_10.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Projednání PSZ\20141008\226211420_1_Sestava_rozdelovniku.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Projednání PSZ\20141008\Zápis Řevničov 8.10.2014 - PSZ.docx

Základní část\Texty\Doklady\Projednání PSZ\20150115\250070108_1_zapis_z_jednani.PDF

Základní část\Texty\Doklady\Projednání PSZ\20150503\PŘEHLED OPATŘENÍ PSZ PRO JEDNÁNÍ 5_3_2015.doc

Základní část\Texty\Doklady\Projednání PSZ\20150503\PSZ_Řevničov.xls

Základní část\Texty\Doklady\Projednání PSZ\20150503\Zápis + prezenční listina.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Projednání PSZ\20150804\Zápis z kontrolního dne s DOSS.docx

Základní část\Texty\Doklady\Projednání PSZ\20151404\Zápis z jednání k PSZ - priority A.docx

Základní část\Texty\Doklady\Projednání PSZ\20152904\281875293_0_SPU_261949_2015_R_m.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Projednání PSZ\20152904\281875293_1_Revnicov_zapis_29.4.2015.PDF

Základní část\Texty\Doklady\Projednání PSZ\20152904\281875293_2_Sestava_rozdelovniku.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Projednání PSZ\20152904\Zápis z jednání sboru zástupců ze dne 29.4.2015.docx

Základní část\Texty\Doklady\Souhlasy\DOSS_stanoviska\Obeslání_Pruvodak SPU\dopis CHKO.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Souhlasy\DOSS_stanoviska\Obeslání_Pruvodak SPU\dopis k vyjádření k PSZ.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Souhlasy\DOSS_stanoviska\Obeslání_Pruvodak SPU\náhled dopisu - zahájení KoPÚ.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Souhlasy\DOSS_stanoviska\Obeslání_Pruvodak SPU\Sestava rozdelovniku - k zahájení KoPÚ.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Souhlasy\DOSS_stanoviska\Obeslání_Pruvodak SPU\Sestava rozdelovniku - vyjádření k PSZ.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Souhlasy\DOSS_stanoviska\10_Řevničov-vod a kan.dgn

Základní část\Texty\Doklady\Souhlasy\DOSS_stanoviska\10_Vyjádření RAVOS.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Souhlasy\DOSS_stanoviska\11_Vyjádření Povodí Vltavy.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Souhlasy\DOSS_stanoviska\12_Vyjádření KSÚS.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Souhlasy\DOSS_stanoviska\13_Vyjádření - SŽDC.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Souhlasy\DOSS_stanoviska\14_Vyjádření Čeps.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Souhlasy\DOSS_stanoviska\16_Vyjádření Národní památkový ústav.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Souhlasy\DOSS_stanoviska\17_Vyjádření česká geologická služba.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Souhlasy\DOSS_stanoviska\17_Vyjádření ČGS.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Souhlasy\DOSS_stanoviska\20_Vyjádření Lesy ČR - správa toků.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Souhlasy\DOSS_stanoviska\21_Vyjádření Mero.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Souhlasy\DOSS_stanoviska\22_Vyjádření Policie.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Souhlasy\DOSS_stanoviska\23_Vyjádření Dial telecom.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Souhlasy\DOSS_stanoviska\24_Vyjádření NET4GAS.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Souhlasy\DOSS_stanoviska\26_Vyjádření - ˇUstav archeologické památkové péče.docx

Základní část\Texty\Doklady\Souhlasy\DOSS_stanoviska\3_Vyjádření Město Rakovník - ŽP.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Souhlasy\DOSS_stanoviska\33 vyjádření AOPK.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Souhlasy\DOSS_stanoviska\33_SPU_Plzeň_oddvhstaveb.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Souhlasy\DOSS_stanoviska\4 vyjádřemí město Rakovník - odbor dopravy.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Souhlasy\DOSS_stanoviska\5_Vyjádření KSÚS - odbor životního prostředí.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Souhlasy\DOSS_stanoviska\6_Vyjádření KÚSK - odbor regionálního rozvoje.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Souhlasy\DOSS_stanoviska\9_Vyjádření KHS.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Souhlasy\DOSS_stanoviska\rozdělovník.xls

Základní část\Texty\Doklady\Zahájení\CHKOKřivoklátsko\182540940_0_SPU_073967_2014_Jo.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Zahájení\CHKOKřivoklátsko\182540940_1_Zaslane_stanovisko.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Zahájení\CHKOKřivoklátsko\182540940_2_Revnicov_kat.jpg

Základní část\Texty\Doklady\Zahájení\CHKOKřivoklátsko\182540940_3_Revnicov_orto.jpg

Základní část\Texty\Doklady\Zahájení\ZVHS\Situace 10 000 s vyznačením HOZ a POZ, k.ú. Řevničov.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Zahájení\177456574_0_SPU_034649_2014.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Zahájení\177456574_1_Ceske_radiokomunikace.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Zahájení\177456574_2_Cesky_telekomunikacni_urad.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Zahájení\177456574_3_Dial_Telecom.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Zahájení\177456574_4_NET4GAS.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Zahájení\177456574_5_Ustav_archeologicke_pamatkove_pece.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Zahájení\177456574_6_SPU_OP_Beroun.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Zahájení\177456850_0_SPU_033098_2014.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Zahájení\177456850_1_Katastralni_urad.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Zahájení\177456850_10_Povodi_Vltavy_priloha_rozhodnuti.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Zahájení\177456850_11_SZDC.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Zahájení\177456850_12_Ceps.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Zahájení\177456850_13_CEZ_Distribuce.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Zahájení\177456850_14_Cepro.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Zahájení\177456850_15_Narodni_pamatkovy_ustav.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Zahájení\177456850_16_Ceska_geologicka_sluzba.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Zahájení\177456850_17_Ceska_geologicka_sluzba_geofond.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Zahájení\177456850_18_Obvodni_bansky_urad.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Zahájení\177456850_19_Lesy_CR_Sprava_toku_Benesov.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Zahájení\177456850_2_MeU_Rakovnik_odbor_dopravy.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Zahájení\177456850_20_MERO_CR.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Zahájení\177456850_3_MeU_Rakovnik_odbor_vystavby_a_investic.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Zahájení\177456850_4_MeU_Rakovnik_odbor_zivotniho_prostredi.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Zahájení\177456850_5_KU_Stred.kraje_odbor_zivotniho_prostredi_a_zem..pdf

Základní část\Texty\Doklady\Zahájení\177456850_6_KU_Stred.kraje_odbor_regionalniho_rozvoje.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Zahájení\177456850_7_Ministerstvo_obrany.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Zahájení\177456850_8_Ravos_priloha_Verejna_vyhlaska.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Zahájení\177456850_9_Povodi_Vltavy.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Zahájení\182540940_1_Zaslane_stanovisko.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Zahájení\218870363_0_Revnicov_GEPARD_zm_druhu_pozemku.pdf

Základní část\Texty\Doklady\Zahájení\vyjádření KSÚS.PDF

Základní část\Texty\Rozhledové poměry\244898041_0_435986-1_pdf.pdf

Základní část\Texty\Rozhledové poměry\Přehledka Řevničov.pdf

Základní část\Texty\Rozhledové poměry\TZ_rozhledy_KoPÚ_Řevničov.pdf

Základní část\Texty\Rozhledové poměry\žádost DIPC.doc

Základní část\Texty\Změny druhů pozemků\218870363_0_Revnicov_GEPARD_zm_druhu_pozemku.pdf

Základní část\Texty\Změny druhů pozemků\Revnicov_ZDP_JIH.pdf

Základní část\Texty\Změny druhů pozemků\Revnicov_ZDP_SEVER.pdf

Základní část\Texty\Změny druhů pozemků\Revnicov_ZDP_STRED.pdf

Základní část\Texty\Změny druhů pozemků\ZDP po parcelách.xls

Základní část\Texty\Změny druhů pozemků\ZDP souhrn.xls

Základní část\Texty\Změny druhů pozemků\Žádost ŽP.doc

Základní část\Texty\RK_Řevničov_PSZ_T.doc

Základní část\Texty\RK_Řevničov_PSZ_NAK.xls

Základní část\Texty\RK_Řevničov_PSZ_T.doc

Základní část\Texty\RK_Řevničov_PSZ_VYM.xls

Základní část\Texty\RK_Řevničov_PSZ_ZDP.xls

Základní část\Výkresy\Data\RK_Řevničov_PSZ.VYK

Základní část\Výkresy\Data\RK_Řevničov_SKS.VYK

Základní část\Výkresy\Data\RK_Řevničov_SKS.txt

Základní část\Výkresy\Tisky\RK_Řevničov_PSZ_G1.pdf

Základní část\Výkresy\Tisky\RK_Řevničov_PSZ_G2.pdf

Základní část\Výkresy\Tisky\RK_Řevničov_PSZ_G3.pdf

Základní část\Výkresy\Tisky\RK_Řevničov_PSZ_G4.pdf

Základní část\Výkresy\Tisky\RK_Řevničov_PSZ_G5.pdf

# POUŽITÉ ZKRATKY

| BPEJ | bonitovaná půdně ekologická jednotka |
| --- | --- |
| ČOV | čistírna odpadních vod |
| ČR | Česká republika |
| ČSN | Česká státní norma |
| ČSN | česká státní norma |
| DI PČR | dopravní inspektorát policie české republiky |
| DKM | digitální katastrální mapa |
| DMR4,5G | digitální model reliéfu 4 a 5 generace |
| DMT | zábor stanoven z digitálního modelu terénu |
| DO | doplňková cesta |
| DOSS | dotčené orgány státní správy |
| DTR | dokumentace technického řešení |
| DUR | dokumentace k územnímu rozhodnutí |
| DVT | drobný vodní tok |
| EUC | erozně uzavřený celek |
| EVL | evropsky významná lokalita |
| F/N | funkční/nefunkční |
| hčp | hydrologické číslo povodí |
| HOZ | hlavní odvodňovací zařízení |
| HPC | hlavní polní cesta |
| HPJ | hlavní půdní jednotka |
| HS | hospodářský sjezd |
| HSS | hospodářské sjezdy na polních cestách |
| CHKO | chráněná krajinná oblast Křivoklátsko |
| CHLU | chráněné ložiskové území |
| CHLÚH | chráněné ložiskové území Hředle č.07350000 |
| IP | interakční prvek |
| K | krajinářská funkce |
| k.ú. | katastrální území |
| KMD | katastrální mapa digitalizovaná |
| KM-D | katastrální mapa digitalizovaná |
| KN | katastr nemovitostí |
| KoPÚ | komplexní pozemková úprava |
| KPO | kabel protikorozní ochrany ochranné pásmo 100m |
| KVN | ochranné pásmo kabelového vedení elektrické energie 22 kV (1 m), |
| LBC | lokální biocentrum |
| LBK | lokální biokoridor |
| LC | lesní cesta |
| LČR | lesy české republiky |
| LPIS | The Land Parcel Identification System |
| LZ | liniová zeleň |
| M | most, trubní propustek |
| MEL | Meliorace |
| MEO | mirně erozně ohrožené |
| Měú | městský úřad |
| MK | místní komunikace |
| Mn | navržený most, trubní propustek |
| Mze | ministerstvo zemědělství |
| MŽP | ministerstvo životního prostředí |
| n.r. | návrhová rychlost |
| N/S | nový/stávající |
| N2000 | Natura 2000 – Ptačí oblast Křivoklátsko, |
| NRBC | nadregionální biocentrum |
| oKPU | obvod komplexní pozemkové úpravy |
| OPVZ | ochranné pásmo vodních zdrojů vrtů R-1, Rn-1 a R-3 |
| PD | projektová dokumentace vyššího stupně |
| PDDÚ | poddolované území Kroučová |
| PEO | protierozní opatření, funkce |
| PK | pozemkový katastr |
| POL | suchý poldr |
| PPO | protipovodňové opatření |
| PSZ | plán společných zařízení |
| PUKa | 31. poddolované území Kalivody |
| PUKr | poddolované území Kroučová |
| PUPFL | pozemky určené k plnění funkcí lesa |
| RBK | regionální biokoridor |
| REV | revitalizace |
| RPV | ochranné pásmo ropovodu Ingolstadt (300 m, v souvisle zastavěném území 100 m), |
| RSS | rozbor současného stavu |
| RVKP | registrovaný významný krajinný prvek V opukách, Řevničovská stráň |
| ŘSD | ředitelství silnic a dálnic |
| S | skládka |
| SEO | silně erozně ohrožené |
| SK | ochranné pásmo dálkového, místního spojového kabelu (1,5 m), metalický, optický a telekomunikační kabel. |
| SP | svodný příkop – lv. levostranný; pr. - pravostranný |
| SPÚ | státní pozemkový úřad |
| STG | skupina typů geobiocénů |
| STL | středotlaký plynovod, ochranné pásmo STL plynovodu (1 m), |
| SÚ | správní úřad |
| SÚS | správa a údržba silnic |
| SV | svodní příkop |
| SV | soukromý vlastník |
| SZIF | státní zemědělský a intervenční fond |
| TK | telefonní kabel |
| TTP | trvalý travní porost |
| ÚAP | územně analytické podklady |
| UP | územní plán |
| ÚPD | územně plánovací dokumentace |
| USES | územní systém ekologické stability |
| území A | území stanovené studií pozemkové úpravy, kde náklady na realizaci společných opatření hradí ŘSD |
| území B | území stanovené studií pozemkové úpravy, kde náklady na realizaci společných opatření hradí SPÚ |
| V | výhybna |
| VDV | vodovod, ochranné pásmo vodovodních řadů (1,5 m), |
| VH | vodohospodářské opatření, funkce |
| VKP | významný krajinný prvek |
| VLO | výhradní ložisko černého uhlí B 3073500 Hředle |
| VN | vysoké napětí, ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie VN 22 kV (10 m), |
| VN | malá vodní nádrž |
| VPC | vedlejší polní cesta |
| VPS | veřejně prospěšná stavba |
| VT | vodní tok |
| VUMOP | výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy |
| VVN | velmi vysoké napětí, ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie VVN 400 kV (25 m), |
| VVT | významný vodní tok |
| VTL | vysokotlaký plynovod |
| VVTL | velmi vysokotlaký plynovod, bezpečnostní pásmo VVTL plynovodu DN 900 (200 m), ochranné pásmo 12m |
| z.č. | zákon číslo |
| ZDP | změny druhů pozemků |
| ZPF | zemědělský půdní fond |
| ZSS | zaměření skutečného stavu |
| ZÚR | zásady územního rozvoje |
| ZVHS | zemědělská vodohospodářská správa |
| ŽP | životní prostředí |

# DOKLADOVÁ ČÁST

## Podmínky vydané dalšími organizacemi a správci

### Podmínky k zahájení pozemkové úpravy

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník; Na Sekyře 2123, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1 - Příloha 1

- Úřad vydal podmínky k ochraně zájmů zeměměřičství a katastru ve smyslu §6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb. na úrovni obecných podmínek, dále číslování parcel, zpracování obvodu KPÚ, podmínky k ustanovení KatZ, KatV, PúZ a PúV – podrobně viz. dokladová část.

Vojenská ubytovací a stavební správa Praha; Hradební 772/12, Staré Město, 110 00 Praha 1 - Příloha 2

- Bez připomínek.

RAVOS, s.r.o.; Frant. Diepolta 1870, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1 - Příloha 3

- Zaslali veřejnou vyhlášku o stanovení ochranného pásma vodního zdroje vrtů : R-1, Rn -1 a Ř -3

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka 25; Denisovo nábřeží 2430/14, Plzeň 3 - Východní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 - Příloha 4

- Upozorňují na významné vodní toky které mají ve správě - Loděnice a Klíčava a dále uvádějí výčet drobných toků které mají ve správě.

- Vodní toky nad 2m šířky požadují oparcelnit a zavést do KN

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 15021 Praha, Zborovská 11

- Souhlasí s pozemkovou úpravou, požadují vypořádat půdu pod silničními tělesy do vlastnictví kraje.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace; Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 - Příloha 5

- upozorňují na přítomnost trati č. 120 Praha – Kladno – Rakovník

- vytýčení hranic požadují provést se souhlasem oblastního ředitelství v Praze

ČEPS, a.s.; Elektrárenská 774/2, Praha 10 - Michle, 101 00 Praha 101 - Příloha 6

- Upozorňuj na existenci přenosové soustavy zvláště vysokého napjetí 1x 400 kV - V412 TR Hradec - TR Řeporyje, vymezují podmínky činností v ochranném pásmu

ČEZ Distribuce, a.s.; Guldenerova 2577/19, Plzeň 2-Slovany - Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26 - Příloha 7

Upozorňují na existenci:

- Podzemní a nadzemní vedení VN 22kV

- Nadzemní a pozemní vedení NN 0,4kV

- Transformační stanice.

- Vymezují podmínky činností v ochranném pásmu.

ČEPRO, a.s.; Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 - Příloha 8

- Bez připomínek.

Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště středních Čech v Praze; Sabinova 373/5, Žižkov, 130 00 Praha 3 - Příloha 9

- Uvádějí, že v zájmovém území se nenachází kulturní nemovitá památka.

- Požadují respektovat drobné sakrální nemovité památky.

- Upozorňují, že by se mohlo jednat o území s archeologickými nálezy a uvádějí podmínky stanovené zákonem.

Česká geologická služba, útvar Geofond ; Kostelní 364/26, Holešovice, 170 00 Praha 7 - Příloha 10

- Upozorňují na existenci výhradního ložiska černého uhlí B 3073500 Hředle – Perun – Richard a chráněné ložiskové území číslo 07350000 Hředle, kde vyžadují zachování stávajícího využití pozemků

Česká geologická služba, útvar Geofond ; Klárov 131/3, 118 21 Praha 1 - Příloha 11

- Upozorňují na existenci výhradního ložiska černého uhlí B 3073500 Hředle – Perun – Richard a chráněné ložiskové území číslo 07350000 Hředle, kde vyžadují zachování stávajícího využití pozemků.

Obvodní báňský úřad Kladno; P.O. BOX 31, 110 00 Praha 1 - Příloha 12

- Bez připomínek.

Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Vltavy,  Benešov; Tyršova 1902, Benešov, 256 01 Benešov u Prahy - Příloha 13

- Upozorňují na drobné vodní toky, které mají ve správě - Louštínský potok, PP Louštínského potoka, Leontýnský potok

- Tyto vodní toky navrhují převést do vlastnictví LČR.

MERO ČR, a.s.; Veltruská 748, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1 - Příloha 14

- Upozorňují na existenci podzemního vedení potrubí ropovodu IKL, včetně doprovodných zařízení. Požadují zachování všech práv, která souvisejí s těmito zařízeními.

České Radiokomunikace a.s.; U nákladového nádraží 3144/4, Strašnice, 130 00 Praha 3 - Příloha 15

- Bez připomínek.

Český telekomunikační úřad; Sokolovská 58/219, Vysočany, 190 00 Praha 9 - Příloha 16

- Bez připomínek.

Dial Telecom, a.s.; Křižíkova 237/36a, Praha 8 - Karlín, 186 00 Praha 86 - Příloha 17

- Upozorňují na existenci podzemního telekomunikačního vedení společnosti Dial Telecom, udávají podmíněné činnosti v bezpečnostním pásmu.

NET4GAS, s.r.o.; Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4 - Příloha 18

- Upozorňují na existenci kabelu protikorozní ochrany, VTL plynovodu nad 40 barů o DN 900, metalického kabelu a optického kabelu.

- Stanovují podmínky v ochranném a bezpečnostním pásmu.

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace; Nad olšinami 448/3, Strašnice, 100 00 Praha 10 - Příloha 19

- Udávají podmínky ke splnění v průběhu stavebního řízení pro činnosti v území s archeologickými nálezy.

Státní pozemkový úřad- Odloučené pracoviště Beroun; Pod Hájem 324, Králův Dvůr, 267 01 Králův Dvůr u Berouna - Příloha 20

- Bez připomínek.

### STANOVISKA K PLÁNU SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ

RAVOS, s.r.o.

Požadují předložit k vyjádření další stupeň projektové dokumentace.

STANOVISKO ZHOTOVITELE:

V dalším stupni řízení bude požadavek splněn.

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka 25

Požadují předložit k vyjádření další stupeň projektové dokumentace.

Svůj souhlas podmiňují realizací POL3 rozšířením obvodu pozemkové úpravy a zapracováním revitalizace Račského potoka do KoPÚ. Zásah do staveb v jejich vlastnictví podmiňují pouze svým souhlasem. S případnými změnami v PSZ požadují opětovně seznámit.

STANOVISKO ZHOTOVITELE:

V dalším stupni řízení bude projektová dokumentace předložena k vyjádření.

Rozšíření obvodu KoPÚ není v kompetenci zhotovitele.

Revitalizace Račského potoka je součástí PSZ.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Požadují aby nové sjezdy byly projednané s Policií ČR a Silničním správním orgánem Rakovník. Stanovují podmínky pro další stupeň projektové dokumentace.

STANOVISKO ZHOTOVITELE:

Policie ČR vydala souhlasné stanovisko k připojení dopravních opatření na silniční síť. Správní orgán byl s PSZ seznámen, jeho připomínky jsou součástí této dokumentace. Pozemkovou úpravou jsou splněné předpoklady k tomu, aby stanovené podmínky v dalším stupni řízení mohli být dodržené.

ČEPS, a.s.

Upozorňují na existenci vedení přenosové soustavy zvláště vysokého napětí a přikládají vyjádření vydané k zahájení KoPÚ s požadavkem respektovat vymezené činností v ochranném a bezpečnostním pásmu.

STANOVISKO ZHOTOVITELE:

Pozemkovou úpravou nejsou vymezená pravidla porušená.

Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště středních Čech v Praze

Upozorňují na možnou existenci archeologických lokalit a nutnou součinnost s investorem v dalším stupni řízení při provádění archeologických průzkumů.

STANOVISKO ZHOTOVITELE:

Součinnost bude v dalším stupni řízení v potřebném rozsahu zajištěná.

Česká geologická služba, útvar Geofond

Upozorňují na existenci výhradního ložiska černého uhlí B3 073500 Hředle - Perun - Richard a

chráněné ložiskové území CHLU 0735000 Hředle. Požadují, aby nedošlo ke změně ve využívání pozemků v prostoru ložiska a CHLÚ.

STANOVISKO ZHOTOVITELE:

Pozemkovou úpravou nebudou zájmy ochrany narušeny.

MERO ČR, a.s.

Upozorňují na existenci ropovodu IKL včetně doprovodných zařízení, s nutností respektovat veškerá práva s vedením spojená.

STANOVISKO ZHOTOVITELE:

Pozemkovou úpravou nebudou zájmy ochrany narušeny.

Územní odbor vnější služby Rakovník dopravní inspektorát

Úřad stanovil podmínky pro další stupeň řízení.

STANOVISKO ZHOTOVITELE:

Pozemkovou jsou úpravou jsou splněné předpoklady k tomu, aby stanovené podmínky v dalším stupni řízení mohli být dodržené.

Dial Telecom, a.s.

Upozorňují na existenci telekomunikačního vedení s 1,5m ochranným pásem po obou stranách.

STANOVISKO ZHOTOVITELE:

Pozemkovou úpravou nebudou zájmy ochrany narušeny.

NET4GAS, s.r.o.

Upozorňují na existenci sítí plynárenských zařízení: VTL plynovod nad 40 barů DN 900, kabel protikorozní ochrany a telekomunikačních zařízení: metalický kabel a optický kabel. Vyžadují dodržovat podmínky uvedené ve vyjádření.

STANOVISKO ZHOTOVITELE:

Pozemkovou úpravou nebudou zájmy ochrany narušeny.

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace

Upozorňují na možnou existenci archeologických lokalit a nutnou součinnost s investorem v dalším stupni řízení při provádění archeologických průzkumů.

STANOVISKO ZHOTOVITELE:

Součinnost bude v dalším stupni řízení v potřebném rozsahu zajištěná.

SPÚ pobočka Plzeň, oddělení správy vodohospodářských staveb

Požadují  HOZ označené jako VT č. 11 převést do jejich vlastnictví.

STANOVISKO ZHOTOVITELE:

Požadavek je splněn.