Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto pod zak. č. 005 30/18., dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Součástí realizace stavebních prací dále je:

- geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací

- geodetické zaměření skutečného provedení díla

- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky:

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací s názvem Společná zařízení v k.ú. Dolní Čermná – Poldr č. 2 a č. 3, Polní cesty C53 a C54, IP1 a IP6 členěn na následující stavební objekty a provozní soubory:

SO-01 Poldr č. 2, dále je členěn na podobjekty 1 - hráz, 2 - objekt, 3 - skluz, 4 - zátopa a 5 - příkop. Homogenní hráz má délku 121,1 m, max. objem nadržení je 18 069,0 m3.

SO-02 Poldr č. 3, dále je členěn na podobjekty 1 - hráz, 2 - objekt, 3 - zátopa a 4 - zavázání hráze. Homogenní hráz má délku 67,0 m, max. objem nadržení je 5 396,0 m3.

SO-03 Cesta C53 (travnatá cesta s příkopem – přístup a svedení vody k poldru č. 3, délka 138,95 m)

SO-04 Cesta C54 (travnatá cesta pro přístup k poldru č. 3, končí na obvodu pozemkové úpravy, délka 172,3 m)

SO-05 Cesta C54 (intravilán, travnatá cesta propojující C54 od obvodu pozemkové úpravy ke konci stávající asfaltové komunikace, délka 45,2 m)

Předmětem zakázky není realizace IP1 a IP6, proto se tyto objekty nevyskytují ani v soupisech prací.

SO-02-4 Zavázání hráze a SO-05 Cesta C54 (intravilán) budou hrazeny Městysem Dolní Čermná na základě samostatně uzavřené smlouvy o dílo.

Pokud jsou technické podmínky předmětu díla formulovány odkazem na obchodní názvy materiálů, výrobků, označení původu nebo pokud zadávací podmínky obsahují odkazy 
na obchodní názvy firem, dodavatel to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky vhodných rovnocenných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen 
nebo bude mít lepší parametry.

Zadavatel dále upozorňuje na tyto skutečnosti:

Před zrušením podzemního vedení NN nacházejícího se v prostoru hráze poldru č. 2 musí být provedena společností ČEZ akce „Dolní Čermná - Dolní Čermná 22886, p. Ullrich – TS, kNN“, jak je uvedeno v technické zprávě. Stávající podzemní vedení není v majetku ČEZ, jedná se však o funkční síť NN, na kterou je připojena chata mysliveckého sdružení. Při akci společnosti ČEZ, která je naplánována na jaro r. 2020 a včetně kolaudace je přislíbena do 30.6.2020, bude vyřešeno i napojení myslivecké chaty a stávající vedení bude moci být zrušeno.

Ve smlouvě o dílo jsou stanoveny uzlové body a podmínky časově omezující realizaci některých objektů.

Součástí je rovněž zajištění biologického dozoru po celou dobu realizace díla.