Průvodní zpráva

- Identifikační údaje

Název stavby :				Polní cesta HPC 4

Druh stavby :				rekonstrukce

Místo stavby :				katastrální území Korkyně

Obec :					Korkyně

Obecní úřad:				Korkyně

Kraj :					Středočeský

Okres :					Příbram

Stavební úřad :				Příbram

Projektant :				GALLO PRO s.r.o., IČ 27142094,Perucká  1, Praha 2

Ing.Pavlína Kollárová

Zodpovědný projektant :		Ing.Pavel Gallo,

č.autorizace pro dopravní stavby 2664

Rozsah stavby :				Objekt 1 - 767,43m; Objekt 2 - 174,40m

Objednatel : Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, pobočka Příbram, Poštovní 4, Příbram, 26101

- Základní údaje o stavbě

  - Záměr stavby

Záměrem stavby je rekonstrukce stávající asfaltové polní cesty v délce 941,83 m, která je rozdělena na Objekt 1 – polní cesta  a Objekt 2 – průtah obci Pánkov. Polní cesta se na začátku úpravy napojuje na silnici II/102 a končí na konci obce Pánkov na hranici s k.ú. Záborná Lhota. Podle plánu společných zařízení zapsaných Komplexních pozemkových úprav pro k.ú. Korkyně je polní cesta zařazena do kategorie polních cest s parametry P 4,5/30 tzn. šířka koruny 4,5m, šířka vozovky 3,5m a krajnice 2x0,5m. V průtahu obce Pánkov je šířka koruny přizpůsobena stávajícím poměrům (oplocení parcel). Kryt vozovky z asfaltového betonu. Návrhová rychlost 30 km/h.

  - Umístění trasy polní cesty

Umístění trasy polní cesty je dáno pozemkem vyčleněným v KPÚ pro k.ú. Korkyně DKM č.p.p.913. Polní cesta (podle zadání SPÚ) začíná cca 13m od křížení se silnicí č.II/102 a je ukončena na konci obce Pánkov na hranici s k.ú. Záborná Lhota.

  - Stručná charakteristika území

Polní cesta HPC 4 se nachází 1,3 km severo-západně od obce Korkyně a vede do obce Pánkov. Stávající kryt cesty je asfaltový o průměrné šířce 2,0-3,0m. Kryt je ve špatném technickém stavu s výtluky a středovým prorostem trávy. Polní cesta vede z větší části mezi lesními pozemky a dále mezi bloky orné půdy. V obci Pánkov je šířka polní cesty omezena zástavbou.

Trasa polní cesty od začátku úpravy stoupá cca do km 0,400, poté do km 0,840 klesá a v obci mírně stoupá i klesá.

- Přehled výchozích podkladů a průzkumů

- Podklady

Základní mapa ČR 1:10 000

Polohopisné a výškopisné zaměření   1  : 500

DKM pro k.ú. Korkyně

Průzkum v terénu

Jednání se zadavatelem

Stanoviska dotčených orgánů a organizací.

Inženýrsko geologický průzkum – RNDr. Miloš Čeleda

Plán společných zařízení KPÚ pro k.ú. Korkyně

- Dopravní podmínky

Polní cesta bude využívána k zpřístupnění přilehlých lesních a zemědělských pozemků a k napojení obce Pánkov na silniční síť, bude využívána především pro zemědělskou dopravu, předpokládá se případně využití pro turistiku a cykloturistiku. Podle velikosti svozné plochy (50ha) a využití pro místní dopravu do obce Pánkov byla konstrukce vozovky navržena pro třídu dopravního zatížení V., návrhová úroveň porušení vozovky D2.

  - Inženýrsko-geologický průzkum

Inženýrsko-geologický průzkum byl proveden RNDr. Milošem Čeledou v srpnu 2013, byly provedeny průzkumné sondy v průběhu trasy polní cesty. Byla zjištěna mocnost ornice v pruzích pro rozšíření vozovky (pouze v úseku  0,400-0,760)  150 mm  a složení podloží.

Podloží komunikace v úrovni zemní pláně v úseku 1, to znamená od vyústění na silnici Korkyně - Nový Knín až před osadu Pánkov (sondy S1 až S3) se vyznačuje dostatečnou únosností, deformace podloží jsou minimální vzhledem k vrcholové poloze a již vybudovanému zpevnění.

Podloží této komunikace (sonda S1 - S4) tvoří zeminy namrzavé a nejsou zcela odolné vůči působení vody.

Podzemní voda nebude nepříznivě ovlivňovat únosnost zemní pláně.

Dle ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací byly na zemní pláni této cesty zeminy zatříděny jako třída F1 (symbol MG) pevné konzistence. Zeminy jsou podmínečně vhodné pro použití do násypu. Podmínkou je zachování přirozené vlhkosti, kdy je pak snadno dosáhnout požadovaných parametrů zhutnění (min. 95% dle zkoušky Proctor - Standard).

Výsledky průzkumu byly zapracovány do projektové dokumentace a tvoří přílohu Technické zprávy (C.1.1.).

  - Klimatické podmínky

Začátek úpravy má nadmořskou výšku 410 m.n.m a konec úpravy 426 m.n.m.

Trasa cesty leží v klimatickém regionu č.5 (MT2), který je mírně teplý, mírně vlhký, průměrné roční srážky dosahují hodnoty 550 – 650mm (700), průměrná roční teplota se pohybuje v rozmezí 7 až 8°C.

- Členění stavby

Stavba bude členěna na 2 stavební objekty. Objekt 1 – km 0 – 0,76743 , Objekt 2 – km 0,76743 – 0,94183 (průtah obcí Pánkov).

- Podmínky realizace stavby

Výstavba polní cesty bude prováděna souvisle, bez zásahu do okolních pozemků, nepředpokládá se žádná uzavírka silnic.

- Přehled budoucích vlastníků a správců

Na základě Plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav pro k.ú.Korkyně, byl pro polní cestu HPC 4 v DKM vyčleněn pozemek č.p.p. 913, který je ve vlastnictví obce Korkyně. Zájmy vlastníků sousedních nemovitostí nebudou dotčeny.

- Předávání stavby do užívání

Vybudovaná polní cesta bude v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb.ve znění pozdějších předpisů, předána do užívání obci Korkyně po dokončení realizace stavby.

- Souhrnný technický popis stavby

8.1. Souhrnný technický popis

Celková délka navržené trasy je 941,83 m, stavba bude rozdělena na 2 stavební objekty - Objekt 1 – km 0 – 0,76743 (od začátku úpravy na okraj obce Pánkov), Objekt 2 – km 0,76743 – 0,94183 (průtah obcí Pánkov).

Jedná se o rekonstrukci. Polní cesta HPC4 vychází ze silnice č.II/102, vede jižním směrem mezi lesními pozemky z části úvozem, jehož svahy jsou hustě porostlé náletovými dřevinami, dále se stáčí jihozápadním směrem a vede do obce Pánkov, na konci obce je ukončena na hranici s k.ú. Záborná Lhota. Na konci úpravy na polní cestu navazuje pozemek č.p.p. 911, který byl v DKM vyčleněn na polní cestu HPC 3 směrem do obce Korkyně. (HPC 3 spolu s HPC1 a HPC 2 propojuje obec Korkyně a osadu Pánkov).

Navržena je šířka vozovky 3,5m a krajnice 2x0,5m, šířka koruny polní cesty 4,5m .V úsecích kde je nedostatečná šířka pozemku bylo nutno šířku koruny upravit na 4,0m (Objekt1) a v obci Pánkov (Objekt2)  byl navržen jízdní pruh 3,5m a 2,5m, šířka koruny bude proměnlivá podle šířky pozemku a zástavby, plochy podél jízdního pruhu až na hranici pozemku se navrhují zpevnit vrstvou drceného kameniva. Šířka jízdního pruhu 2,5m v obci Pánkov je zvolena z důvodů sloupů nadzemního vedení spol. ČEZ, které jsou umístěny v těsné blízkosti trasy komunikace.

Návrhová rychlost 30 km/h. Kryt vozovky navržen z asfaltového betonu, krajnice z drceného kameniva.

Komunikace bude zpřístupňovat zemědělské pozemky pomocí hospodářských sjezdů v počtu 2 (Objekt 1) o šířce 8,0m a vjezdy k nemovitostem v počtu 3 (Objekt 2). Výhybny byly navrženy v km 0,41186 po obou stranách vozovky.

8.2. Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí

8.2.1. Pozemní komunikace

Polní cesta HPC 4 je  v souladu s její funkcí a dle ČSN 736109 navržena v kategorii polních cest P 4,5/30 jako jednopruhová, obousměrná. Šířkové uspořádání je v souladu s ČSN 736110. Vzhledem k využití polní cesty pro zemědělskou dopravu  a dopravu do obce Pánkov je navržena pro třídu dopravního zatížení V. a kryt navržen z asfaltového betonu. Směrové řešení bylo určeno návrhem vyčleněného pozemku. Do směrového polygonu byly vloženo 18 směrových kružnicových oblouků (11-Obj.;17-Obj.2). Příčný sklon vozovky byl navržen střechovitý 2,5% a levostranný 2,5%.

8.2.2. Mostní objekty a zdi

V projektované stavbě se nenachází žádný mostní objekt ani zeď.

8.2.3 Odvodnění pozemní komunikace

Odvodnění polní cesty je zajištěno podélným a příčným sklonem. Od začátku úpravy byl navržen střechovitý příčný sklon do km 0,10883 a dále levostranný pro odtok dešťové vody do terénu. Není navrženo žádné podélné odvodnění, přilehlý pozemek polní cesty je dle geologického průzkumu dobře propustný. Pro odvedení srážkové vody se navrhuje v km 0,0015 a 0,20950 převedení vody svodnými žlábky (ocelové svodnice) do přilehlého terénu.

8.2.4. Tunely, podzemní stavby a galerie

V projektované stavbě se nenachází uvedené zařízení.

8.2.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové stěny

V projektované stavbě se nenachází uvedené zařízení.

8.2.6. Vybavení pozemní komunikace

8.2.6.1. Dopravní značky, dopravní zařízení

Navrženy dopravní značky :

P4 – Dej přednost v jízdě – 1x; B 20a – Nejvyšší povolená rychlost 30km/h – 1x; Z 11c,d. – směrové sloupky 2x.

8.2.7. Objekty ostatních skupin objektů

Součástí stavby nejsou žádné další objekty.

- Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření

V  trase polní cesty se vyskytují půdy  - HPJ 26 –  hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na různých břidlicích a jím podobných horninách; středně těžké, obvykle štěrkovité s dobrými vláhovými poměry.

Stanoviska orgánů a správců, podmínky :

ČEZ Distribuce – v zájmovém území se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu nadzemní sítě, stanice.

Telefonica  - dojde ke střetu se sítí el.komunikací společnosti telefonica. (dle přiložené situace optický kabel v HDPE trubkách  (mimo úpravu) a radiová síť)

Městský úřad Dobříš, odbor ŽP- umístění a realizace dle schváleného plánu společných zařízení. Kácení dřevin musí být realizováno v souladu s ust. §8 ZOPK a §8 jeho prováděcích vyhlášek č.395/1992Sb. a 189/2013 Sb.

Městský úřad Dobříš, odbor výstavby, doprava a silnič.hospodářství – respektovat podmínky normy ČSN 736110.

SYRAKUS a.s. – oznámit včas termín stavby, umožnit ZAV, v případě pozitivního nálezu archeolog. povahy oznámit oprávněné organizaci

KSÚS – souhlasí s výše uvedenou stavbou

Policie ČR DI – dodržet normu ČSN 736109, v místě napojení na II/102 umístění doprav.zařízení Z 11c,d. Požadují zajištění rozhledových poměrů.

Vyjádření ostatních orgánů a organizací bez připomínek (viz F.Doklady)

- Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny

Stavba polní cesty zasáhne do ochranného pásma nadzemního vedení společnosti ČEZ Distribuce, v km 0,805 je ve vzdálenosti 2,55m od hrany vozovky umístěna TS – stožárová do 52 k. V km 0,841; 0,879 a 0,91380 jsou podél vozovky sloupy nadzemního vedení NN ve vzdálenosti 0,40; 0,30 a 0,35m od hrany vozovky. Veškeré práce v ochranném pásmu budou prováděny ručně.

V km 0,854 stavba polní cesty zasáhne do ochranného pásma radiové sítě společnosti Telefonica.

- Zásah stavby do území

Km 0 – 0,370 dojde ke kácení náletových dřevin ve velkém množství (svahy úvozu), nebylo možno přesně stanovit počet stromů, do výkazu výměr toto kácení bylo zadáno odhadem 150ks (jedná se o stromy do průměru kmene 30cm), dále 12 stromů o prům.kmene 40cm a odstranění křovin 500m2.

Při výjezdu na silnici II/102 dojde pouze k ořezání větví stromů, které brání výhledu vlevo  a vpravo.

Rozsah zemních prací :

Přehled základních kubatur :  			    OBJEKT 1			OBJEKT 2

skrývka ornice tl. 150mm		                  167,01 m3		    0,00 m3

odkopávka pro spodní stavbu cesty		      808,14 m3			210,70 m3

násyp 						          0,00 m3			     0,00 m3

zásyp podél komunikace			      239,89 m2			     0,00 m3

zásyp drceným kamenivem			          6,00 m3			   49,91 m3

humusování,svahování	,zatravnění		    1506,92 m3 		      0,00m3

- Nároky stavby na zdroje a její potřeby

Stavba nebude mít nároky na žádné zdroje energie.

- Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí

Stavba nemá vliv na zdraví a životní prostředí. Nejsou navrhována žádná protihluková opatření. Při dopravě hmot a materiálů musí dodavatel dbát toho, aby nedocházelo k znečišťování komunikací.

- Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

Podmínky pro nutnost vypracování plánu BOZP stanoví § 15 zákona č. 309/2006 Sb. Podle  podmínek § 15 odst. 1 a 2 není nutno na tuto stavbu vypracovat plán BOZP.

Podle zákona č. 309/2006 Sb. se povinnost zadavatele určit koordinátora BOZP nevztahuje na stavbu, pokud nebudou na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele.

Zhotovitel stavby je povinen zajistit, aby pracoviště bylo prostorově a konstrukčně vybaveno tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí. ( § 2 zákona č. 309/2006 Sb.)

Konstrukce vozovky je navržena z materiálů odolných z hlediska požární bezpečnosti a parametry polní cesty z hlediska šířky vozovky a únosnosti splňují podmínky pro průjezd vozidel HZS. Jde o stavbu, která obecně vytváří předpoklady pro případné využití k požární ochraně  jiných staveb a zařízení. Polní cesta neobsahuje žádné objekty, které by mohly být zdrojem požáru, naopak může být využita pro odsun obyvatelstva nebo hospodářských zvířat z míst ohrožení, případně jako příjezdová komunikace k požáru.

Vlastní stavba, při dodržení technologických předpisů při výstavbě, nevyžaduje žádné požárně bezpečnostní opatření.

říjen 2013							Ing. Gallo Pavel

Ing. Kollárová Pavlína