SPECIFIKACE DÍLA

Předmět díla je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty:

SO 101 - Hlavní polní cesta C1

SO 102 - Hlavní polní cesta C2

SO 01 - Výpustné zařízení

SO 02 - Hráz nádrže

SO 03 - Úprava nádrže

SO 04 - Tůně 1 a 2

SO 05 - Odběrné zařízení

SO 06 – ZALOŽENÍ LBC 2 VEKLICE

SO 06 – LBC 2 - následná 3 - letá péče

Hlavní polní cesta C1

km 0.0-0.073

V úseku se   navrhuje   jednopruhová hlavní polní cesta kategorie P 4,5/30, s volnou šířkou cesty 4,5 m, pro návrhovou rychlost 30 km/hod.  Z toho vyplývá šířka jízdního pruhu v přímé 3,5 m a krajnice o šířce 2 x 0,5 m.

Navrhuje se zde provést doplnění vrstvy krytu obalovaným kamenivem v tl. 40-80 mm (po jeho očištění od bláta a prachu) pomocí kterého se také vytvoří potřebný střechovitý příčný sklon, s následným provedením obrusné vrstvy z asfaltobetonu v tl. 40 mm. V úseku 0.000 – 0,073  provést rovněž zpevněné krajnice v š. 0,50 ve stejné skladbě jako vozovka, čímž dosáhne šířka zpevnění potřebných 4,5 m.

Km 0.073- KÚ

V úseku se   navrhuje jednopruhová hlavní polní cesta kategorie P 4,0/30, s volnou šířkou cesty 4,0 m, pro návrhovou rychlost 30 km/hod.  Z toho vyplývá šířka jízdního pruhu v přímé 3,0 m a krajnice o šířce 2 x 0,5 m.  Navrhuje se živičný povrch z asfaltobetonu.  Součástí stavby je i vozovka na mostě za koncem úpravy, která bude mít stejnou konstrukci jako polní cesta C1 v úseku 0,073 - KÚ.

Hlavní polní cesta C2

Jedná se o jednopruhovou obousměrnou účelovou komunikaci – hlavní polní cestu kategorie P 4,0/30 dle ČSN 73 6109 Projektování polních cest, v délce 0,835km v úseku s povrchem z vibrovaného štěrku (na základě požadavku AOPK – CHKO Litovelské Pomoraví, které požaduje povrchy blízké přírodě) v při základní šířce jízdního pásu 3,0 m a krajnicích 2 x 0,5 m.

Biocentrum Veklice

Biocentrum Veklice bude provedeno na celkové výměře 9, 8116 ha. Bude zahrnovat jednu nádrž a 3 mokřadní tůně o následující velikosti, (výměry při Hn) :

Nádrž vodní plocha 3,37 ha, z toho litorál 0,92 ha, to je 27 % , objem vody 41 700 m3

Tůň 1 vodní plocha 0,19 ha, z toho litorál 0,17 ha, to je 89 % objem vody 723 m3

Tůň 2 vodní plocha 0,25 ha, z toho litorál 0,12 ha, to je 48 % objem vody 1 391 m3

Tůň 3 vodní plocha 0,11 ha, z toho litorál 0,03 ha, to je 27 % objem vody 542 m3

Celkem vodní plocha 3,92 ha, z toho litorál 1,24 ha to je 32 % objem vody 44 356 m3

Zbývající část biocentra cca 5,89 ha budou tvořit luční společenstva a výsadby dřevin.

Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla a geodetické zaměření skutečně provedeného díla bude provedeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.