E. Zásady organizace výstavby

- Technická zpráva

- Stavba : Společná zařízení v k.ú. Senice na Hané - Hlavní polní cesty C1, C2,

- vedlejší polní cesty C11, C12, C13, Biocentrum Veklice.

Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění,

Staveniště je tvořeno koridory účelových  komunikací ( polních cest )  a je vymezeno okolními zemědělskými pozemky. Odvodnění staveniště bude pomocí příčného sklonu na okolní terén, odvodnění pláně pak pomocí drenáže.

-  stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel,

Rozsah staveniště je  vymezen hranicí  pozemku   komunikace .

-zásady návrhu zařízení staveniště,

- Vzhledem k malému rozsahu  jednotlivých objektů   stavby nebude nutno zřizovat  rozsáhlé staveništní zařízení, postačí mobilní buňky pro  přechodný úkryt pracovníků před nepřízní počasí, ve spojení s mobilním WC. Pracovníci budou na stavbu vesměs dováženi  a nebudou zde ubytováni . Předpokládá se provádění místní firmou nebo ubytování pracovníků v ubytovacích zařízeních. Pro úschovu nářadí poslouží mobilní sklady .

-návrh postupu a provádění výstavby,

Bude provedeno odhumusování plochy pod komunikací . Následně je nutno provést podrobné směrové a výškové vytýčení trasy se zajištěním osových bodů mimo trasu.

Pak bude možno zahájit výkopové a násypové práce. Po stabilizaci pláně , resp. podloží   , zhutnění násypů a pláně a vybudování drenáže, bude možno zahájit navážení podsypových a podkladních vrstev za jejich průběžného hutnění. Následně je možno provádět vrstvy krytu.

-objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání),

Nejsou .

možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace),

- Staveniště nevyžaduje napojení na  zdroje vody a energií, vzhledem k malému rozsahu stavby.

-možnosti nakládání s odpady z výstavby (jestliže není samostatný projekt nakládání s odpady),

Odpady ( nevhodné zeminy z výkopů ) budou využity investorem k terénním úpravám, případně bude odvezena skládku určenou investorem ve spolupráci s obcí Senice.

-přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy),

- Hlavní polní cesta C1 je napojena na silnici II/449 v jejím km  39.895  vpravo . Přístup je možný od této silnice .

- Hlavní polní cesta C2  navazuje na polní cestu C1, která navazuje na silnici II/449

- Vedlejší polní cesta C11 je spojnicí polních cest C2 a C12, přístup je možný z těchto cest.

- Vedlejší polní cesta C12  navazuje na polní cestu vedoucí mimo obvod pozemkové úpravy (p. č. 1200/7), která se dále napojuje na polní cestu C2.

- Přístup k Biocentru Veklice bude možný po polní cestě C2.

- požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

Vzhledem k  charakteru prostoru staveniště není nutno řešit .

- zvláštní podmínky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření,

nejsou

návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání PK, uzavírky, objížďky, výluky),

Stavby  objektů  účelových  komunikací   leží, s výjimkou  napojení Polní cesty C1 na silnici II/449, mimo veřejné komunikace a nevyžadují  žádné objížďky ani výluky v dopravě . Pouze pro  práce v oblasti zmíněného  napojení, na silnici II/449 bude vyznačeno přechodným dopravním značením pracovní místo. Stavba proběhne při malém zúžení  přilehlého  jízdního pruhu .  Bude využito   přiměřeně schéma B3 dle TP 66 , napojení leží v intravilánu obce .

V Krnově    09/2012                                                Vypracoval : Ing. Petr Barandovski