Stavba :  Biocentrum Veklice, k.ú. Senice na Hané

Dodatek PD  s datem 06/2019

SO4 – Tůně 1 a 2

1.  Technická zpráva. Dodatek

Bod 7. Zemní práce

Bod 8. Výsledná bilance zemin objektu SO4 – Tůně 1 a 2 (z výkazu výměr)

Ornice

Z celkového množství sejmuté ornice 2 530 m3 bude 195 m3 přemístěno do 50m a přímo použito na úpravu terénu v PF 4 – PF 8.

Ostatní ornice 2 335 m3 bude přemístěna na staveništní skládku ornice  do vzd 250m (ne do 500m). Ze skládky bude zpětně spotřebováno na humusování v rámci objektu SO4  661 m3.

Přebytek ornice + 1 674 m3 bude ze skládky naložen a přemístěn na rekultivaci pozemků v lokalitě Veklice do vzd 1km (ne do 5km). Zde bude ornice rozprostřena  v tl vrstvy 10-15 cm (ne 15-25cm).

Zemina

Přebytek zeminy SO4  908 m3, bude hned z výkopu odvezen na trvalou  deponii zeminy na staveništi vzd do 500m (ne do 7 km). Uložení zeminy do deponie je zahrnuto v rozpočtu SO2 – Hráz nádrže.

Vypracoval   : Ing. Hynek Hradský

Datum          : 06/2019