Název stavby:               Biocentrum Veklice

Stupeň dokumentace:   PD pro stavební povolení a realizaci stavby

Objednatel:                   Obec Senice na Hané, Josefa Vodičky 243, 783 45 Senice na Hané

IČ : 00299421

Zhotovitel:                    Ing. Hynek Hradský,   783 45 Senice na  Hané

ič  154 78 114

Zakázka č.:                   02/2014

SO2 – Hráz nádrže

1. Technická  zpráva

Datum:  12/2015

Vypracoval : Ing. Hynek Hradský

Do technické zprávy byl zapracován dodatek PD s datem 06 2019

Datum:  06/2019

Vypracoval : Ing. Hynek Hradský

Technická  zpráva SO2 – Hráz nádrže

Hlavní parametry objektu SO2 :

Celková délka hráze                                                                                    328,6 m

Výška hráze nad terénem                                                                               až 3m

Výška koruny hráze                                                246,20 mnm   až   246,35mnm

Max. hladina vody v nádrži                                                                  245,80 mnm

Převýšení koruny hráze nad Hmax                                                        0,4 - 0,55m

Výška výběhu vlny, dle ČSN 75 2410                                                          0,37 m

Celkový objem hráze                                                                               13 233 m3

z toho : násyp těsnící zeminy                                                                   10 464 m3

patní drén, včetně drenážní části hráze                                            512 m3

opevnění návodního svahu hráze                                                  1 229 m3

opevnění koruny hráze                                                                     571 m3

humusování krajnic a vzdušného svahu hráze                                 457 m3

Délka patních drénů                                                                                       270 m

Délka průlehu pod hrází                                                                                 178 m

Kapacita bezpečnostního přelivu, včetně přelivu nouzového :

-  Q100 z vlastního povodí nádrže = 4,3m3/s,   s připočtením vody vylité z Blaty    7,0m3/s

-  Q200, z vlastního povodí nádrže + voda vylitá z Blaty                                          19,8 m3/s

-  Qmax, po nejnižší místo koruny hráze  246,20 mnm                                              28,5 m3/s

Délka odpadního koryta bezpečnostního přepadu                                         110,6 m

Délka sjezdu na hráz                                                                                         15 m

Stavební objekt SO2 – Hráz nádrže zahrnuje zemní hráz, násyp u paty hráze,  průleh, deponie zeminy, bezpečnostní přeliv,  odpadní koryto bezpečnostního přelivu a sjezd na hráz.

1. Zemní hráz

Hráz bude zemní, homogenní ze zeminy (sprašové zeminy a aluviální hlíny) třídy F6, symbol CI, těžené v zátopě nádrže a v tůních.

Umístění hráze.

Hráz je umístěna vedle napájecího toku Blata na mělkém údolí, které vede podél jejího pravého břehu. Nádrž bude neprůtočná.   Dno údolí je cca o 1,5m níže jak pravý břeh Blaty. Osa hráze je posazena zhruba kolmo na osu zájmového údolí s tím, že její začátek a konec směřují proti spádu údolí. Osa je složena z přímých úseků a oblouků o poloměru 14 až 60m. Délka hráze včetně bezpečnostního přelivu bude 328,6m.

Výškové uspořádání hráze

Max. výška hráze nad terénem bude 3,0m.  Koruna hráze je navržena v úrovni 246,35mnm v PF 7 s podélným sklonen  0,1% k oběma koncům hráze. Je to proto aby v žádném případě nemohlo dojít k přelití hráze v místě kde je to nebezpečné, to zn. kde má hráz největší výšku.

Hlavní výšky koruny hráze  v ose:

Začátek hráze staničení km 0,0   PF1                                                      výška 246,20 mnm

V ose nádrže, staničení hráze km 0,160,37   PF7                                    výška 246,35 mnm

Před bezpečnostním přelivem, staničení km 0,270,84   PF11                 výška 246,24 mnm

Dno  bezpeč přepadu staničení km 0,277,62 až 0,301,62,  PF12 až 13    výška 245,56 mnm

Koruna hráze je za BP staničení km 0,306,62 až 0,328,62, PF14 až 15  snížena na 245,96 mnm (hrana 246,00mnm) v délce 22m a slouží jako nouzový přeliv, viz výkres podélný profil hráze.

Příčný profil hráze

Hráz bude v koruně široká 4m, s příčným sklonem koruny do nádrže 2,5%. Sklon návodního svahu hráze bude 1:4, vzdušného 1:3.

Opevnění svahů hráze

Návodní svah hráze bude opevněn proti vlnobití a vyplavování zeminy ze hráze v celé délce hráze. Výška opevnění bude od paty hráze po úroveň 245,90 mnm, to je 0,1 m nad maximální hladinu. Použity budou tři vrstvy (od spodu) :

- filtrační vrstva, štěrkopísek ŠP 0-63 mm,                            tl. vrstvy 150 mm

- drcené kamenivo hrubé, DK 63-125 mm,                            tl. vrstvy 250 mm

- těžené kamenivo hrubé, TK 32-63 mm,                               tl. vrstvy 100 mm

Celkem tloušťka opevnění,                                tl. vrstvy  po zhutnění 500 mm

V patě návodního svahu bude z drceného kameniva 63-125 mm vytvořena opěrná patka. Horní vrstva opevnění z drobných valounů 32-63 mm tl. 100mm je navržena z estetických důvodů. Hladina vody v nádrži bude kolísat, odhalený svah hráze pokrytý makadamem by působil nepřirozeně.

Vzdušný svah hráze bude chráněn proti vodní erozi ohumusováním tl. vrstvy 150 mm a zatravněním travní směsí krajinnou pro svahy, dle doporučení výrobce travních směsí.

Opevnění koruny hráze

Koruna hráze bude opevněna pro občasný pojezd vozidel při údržbě a opravách nádrže.

Šířka zpevněného pruhu  bude 3,5 m. Krajnice o š. 2x0,25m budou zemní, zhutněné, z ornice.

Konstrukce opevnění bude následující (od spodu) :

Drcené kamenivo DK 63-125 mm,                                                    tl. vrstvy 250 mm.

Mechanicky zpevněná zemina - (50% ornice + 50% ŠP 0-32 mm)   tl. vrstvy 100 mm

Celkem výška zpevnění po zhutnění                                                                  350 mm.

. Koruna hráze včetně krajnic bude zatravněna travní směsí snášející občasný pojezd vozidel, podle doporučení výrobce travních směsí.

Patní drény

Patní drény budou umístěny u vzdušné paty hráze v hloubce 1 m pod  přilehlým terénem. Budou sloužit pro odvedení vody prosáklé hrází a kontrolu jejího množství a dále pro snížení vztlaku v patě hráze. Celková délka drénů je 270 m, z toho pravý 160 m, levý 110 m.

Patní drény jsou navrženy z drenážního potrubí PVC flexibil DN 125 mm. Poslední 2 m drénů při vyústění budou z ocelové trubky D 159 mm, která bude chráněna před korozí žárovým zinkováním. Oba drény vyúsťují těsně pod hrází do opadního kanálu ve výšce 242,50 mnm – dno roury, to je 0,2 m nad hladinou v odpadním kanále.

Podélný sklon patních drénů bude 0,9 – 3,6 %. Drenážní potrubí bude uloženo v příkopu na vrstvu štěrkopísku ŠP 0–32 mm, tl. 200 mm a obsypáno drnážní vrstvou z těženého kameniva TK 8 – 16 mm, výšky 400 mm. Dno příkopu bude široké 0,6 m, sklon svahu bude 1:1. Nad příkopem bude proveden filtrační koberec ze štěrkopísku ŠP 0–32 mm tl. 300 mm. Šířka koberce bude závislá na výšce hráze, viz šířku koberce v příčných řezech hráze. Sklon filtračního koberce bude 1% směrem do příkopu. Blíže vzorové řezy hráze.

Založení hráze

Těleso hráze bude založeno po skrývce ornice na sprašových zeminách a aluviálních hlínách s koeficientem filtrace Kf = 1x10-6 až 1x 10-8 m/sek. Hloubka skrývky ornice je předpokládaná 0,3 – 1,6 m. Zahrnuje jak vlastní oranou vrstvu, tak podornici s obsahem humusu přes 5%, která musí být z podloží hráze odstraněna, viz ČSN Malé vodní nádrže.

Těleso hráze bude zavázáno do podloží zavazovacím příkopem hlubokým nejméně 0,5 m, širokým ve dně 3 m se sklonem obou svahů 1:1.

2. Násyp u paty hráze.

Podél vzdušné  paty hráze PF 3-7  bude proveden násyp za účelem vyrovnání terénu u paty hráze do sklonu 0,8 % k odpadnímu kanálu, což umožní vybudovat patní drén  hráze v dostatečném sklonu. Násyp bude vysoký 0 – 0,85 m, svah násypu bude ve sklonu 1 : 5, viz vzorový příčný řez hráze. Uvedený násyp bude proveden z ornice, resp. humózní podornice skrývané z podloží hráze hned vedle násypu. Násyp bude zhutněn na 95 % PS. Na koruně  násypu bude vytvořen průleh. Povrch násypu, (včetně průlehu PF 4-7) bude urovnán a zatravněn travní směsí jako hráz.

3. Průleh

Průleh bude umístěn  u vzdušné paty hráze ve staničení hráze km 0,0 až km 0,160.37, to je

PF 1-7.  Osa průlehu je navržena  7m od paty hráze. Celková délka průlehu v jeho ose  je 178m. Bude sloužit  jednak pro  zachycení povrchové vody z tělesa hráze a její odvedení do odpadního kanálu, aby voda nerozmáčela cestu C11.  Dále bude sloužit pro odvedení vody od odlehčovacího příkopu, který bude vykopán u začátku hráze za extremní povodňové situace, kdyby hrozilo přelití vody přes hráz. (blíže je popsáno  v manipulačním řádu).

Koryto průlehu PF 1-4  (viz Příčné řezy deponie zeminy, výkr. 7).

Koryto bude široké ve dně 2m, sklon břehů bude 1:6-10 a hloubka 0,4 – cca 1,5m (u hráze).  Spodní část koryta bude zahloubena sejmutím ornice, která bude přemístěna na staveništní skládku ornice do vzd 250m. Levý břeh bude potom vytvořen tak, aby nad patou hráze vznikl ochranný násyp výšky 0,5m.  Násyp bude proveden z ornice, která bude dovezena ze staveništní skládky ornice. Pravý břeh průlehu bude plynule napojen na svah deponie zeminy.

Koryto průlehu PF 4-7,  (viz Příčné řezy hráze, výkr, 3)

Koryto průlehu bude ve dně široké rovněž 2 m.  Sklon obou břehů bude 1:10 a hloubka 0,3 m.

4. Deponie zeminy

Deponie zeminy bude umístěna v jihovýchodním koutu staveniště, pod hrází nádrže, na ploše cca 4 000 m2. Bude sloužit k trvalému uložení přebytku zeminy ze všech objektů stavby, který je předpokládán v objemu 4 473m3. Deponie bude  ohraničena : na severu  průlehem, na jihu volným pruhem pro cestu a na východě polní cestou p.č. 1353. Těleso deponie je tvarováno tak, aby co nejlépe zapadlo do terénu. Deponie bude vysoká do 2m. Koruna bude mít střechovitý tvar se sklonem povrchu z osy k okrajům 3%. Svahy na okraji deponie budou ve sklonu 1:6.

V místě deponie bude sejmuta ornice s přemístěním na staveništní skládku ornice do vzd 250m. Tloušťka skrývané vrstvy bude 0,3m. Deponie zeminy bude vytvořena zhutněným násypem do projektovaného tvaru s tím, že tvar bude vhodně přizpůsoben skutečnému přebytku zeminy. Povrch deponie bude upraven a ohumusován tl. vrstvy 0,25-0,3m ornicí, jež bude dovezena ze staveništní skládky ornice.

Následné zatravnění a výsadba dřevin na ploše deponie (včetně průlehu PF 1-3) je obsaženo v SO6 – Vegetační úpravy.

5. Bezpečnostní přeliv (BP)

BP bude umístěn v napojení hráze na levý břeh nádrže, kde je hráz nízká, ve staničení hráze km 270,84 až 301,62, to je PF11 až PF 14. Úkolem bezpečnostního přelivu je převádět extremní povodňové průtoky nádrží tak, aby nedošlo k přelití vody přes nechráněnou korunu hráze.

Typ přelivu

Bezpečnostní přeliv bude korunový s brodem, to znamená že ho bude možné přejíždět. Přeliv vznikne snížením koruny hráze na úroveň v ose hráze 245,56mnm, na přelivné hraně 245,60mnm.

Průtočný profil přelivu bude ve tvaru širokého mělkého průlehu se š. ve dně 24m a sklonem obou břehů 1:10. (10%). Pro snadnější přejíždění budou obě hrany a paty zaobleny sklonem 5% v délce 2m.

Kapacita bezpečnostního přelivu

Nádrž leží mimo napájecí tok. Kapacita přelivu je proto navržena především na kulminační průtok Q100 z vlastního povodí nádrže o ploše 0,6 km2, který činí 4,3 m3/s. Při tomto průtoku dosáhne hladina vody v nádrži úrovně  245,80 mnm, což je v projektu uváděná maximální hladina. Blíže viz souhrnná tech. zpráva.

Podélné uspořádání BP

Koruna přelivu bude ve směru toku široká jako koruna hráze 4m, ale sklon koruny bude 2 %  ven z nádrže. Návodní svah bude ve sklonu 1:4 a vzdušný ve sklonu 1:3, jako hráz.

Opevnění přelivu

Koruna přelivu bude opevněna dlažbou z lom kamene na cem maltu s vyspárováním cem maltou, tl kamene 250mm. Podkladní vrstva bude z betonu tl 150mm.

Okraje dlažby budou zajištěny mohutnými betonovými prahy z B tř. C 30/37 XF4. Hlavy prahů budou pečlivě obloženy lomovým kamenem tl 300mm, musí mít hydraulicky vhodný tvar a musí být vodotěsné. Práh na návodní straně přelivu bude široký 0,6m a vysoký 1,2m.  Práh na vzdušné straně přelivu bude široký 0,5m a vysoký 1,0m. Délka obou prahů bude 37,8m. S ohledem na značnou délku prahů budou tyto provedeny po samostatných  blocích délky 6m. Dilatační spáry mezi bloky budou těsněny gumovým pásem profilovaným tl 12mm,  š. 200mm uloženým svisle na plnou výšku prahu.  Proti střihu bude gumový pás opatřen dvěma pásky z mechové gumy profilu 20x30mm, které budou svisle nalepeny na beton z obou stran pásu.

Návodní práh musí být dokonale vodotěsný, proto bude beton ještě podchycen proti tvorbě trhlinek kari sítí 100/100/8mm oboustranně.

Návodní svah přelivu bude opevněn stejně jako hráz.  Vzdušný svah přelivu a navazující dno spadiště v délce celkem 4m, budou opevněny rovnaninou z lom kamene tl. 500mm s prolitím  betonem.

Nouzový přeliv

Vlevo od bezpečnostního přelivu bude koruna hráze snížena na úroveň 245,96mnm (hrana 246,00mnm) v délce 22m a bude sloužit jako nouzový přeliv pro zvýšení kapacity BP za vyloženě extremních situací. Voda poteče přes korunu nouzového přelivu přímo na zatravněný terén, který bude proveden v mírném sklonu 1-2%, aby nedocházelo pod korunou přelivu k jeho vymílání.

6. Odpadní koryto bezpečnostního přelivu

Odpadní koryto přelivu bude sloužit k odvádění vody od přelivu do tůně 3.   Z tůně 3 pak bude  voda přetékat  přes cestu mělkým přeronem do Blaty, jejíž koryto bude v dané situaci zaplněné vodou.  Podrobněji viz Souhrnná technická zpráva.

Odpadní koryto je umístěno mezi patou hráze a trasou optického kabelu Telefonica O2. Osa je složena z jednoho oblouku o poloměru 106,45 m, zbytek trasy je přímý.

Podélný sklon bude 0,7 až 2 %. Odpadní koryto bude dlouhé 110,6 m.

Příčný řez koryta

Koryto bude ve dně široké 9 m, sklon pravého břehu (u hráze) bude 1:5, levého 1:5-4. Hloubka koryta (od hrany břehu) bude LB 0,5m, PB 0,7 m. Levá hrana koryta je navržena ve vzdálenosti nejméně 2 m od trasy optického kabelu, to je těsně za hranicí ochranného pásma kabelu.

Kapacita odpadního koryta

Při průtoku Q100 = 4,3 m3/s dosáhne výška vody v korytě 0,26 až 0,35 m v závislosti na podélném sklonu.

Opevnění koryta

S ohledem na mělký průtok, přijatelnou vymílací rychlost 1,0 až 1,75 m/s (viz podél profil koryta) a také ojedinělost extremního průtoku bude koryto pouze zemní, (vyhloubené v rostlé zemině), ohumusované tl 150mm a zatravněné. Případné výmoly budou po  povodni zasypány ornicí, osety travní směsí a zásyp důkladně zhutěn.

Odkláněcí násyp

Aby voda netekla přímo podél paty hráze je kolem paty navržen odkláněcí násyp. Hrana násypu bude ve výšce nejméně 0,7 m od dna odpadního koryta. Povrch násypu bude spádován od hráze do koryta sklonem 3%. Násyp bude proveden přímo ze skrýky ornice odpadního koryta přelivu. Předpokládané zhutnění násypu bude na 95 % PS.

Povrch násypu a dno koryta budou vyrovnány, břehy vysvahovány. Na dno koryta a část břehů bude rozprostřena chybějící ornice v tloušťce 150 mm. Koryto přelivu včetně povrchu násypu bude na konec zatravněno travní směsí jako hráz.

7. Sjezd na hráz

Sjezd bude sloužit jako hlavní příjezd na hráz ze severní strany z budované cesty C2, p.č. 1313. Sjezd bude zároveň využit jako výhybna pro vozidla jedoucí po cestě C2.

Kategorie cesty sjezdu

Sjezd je navržen shodně jako cesta C2 v kategorii P4/30, to znamená se šířkou volného jízdního pruhu 4m a pro návrhovou rychlost 30km/hod .

Trasa sjezdu

Sjezd bude kolmo napojen na cestu C2 ve staničení cesty C2 km 545. Trasa sjezdu bude přímá. Sjezd začíná v okraji uvedené cesty a končí v konci hráze  PF 15.  Délka sjezdu bude 15m.

Podélný sklon sjezdu je navržen 1,3% směrem od cesty ke hrázi. Bude přizpůsoben skutečnému provedení cesty.

Šířkové uspořádání sjezdu

Volná šířka sjezdu bude nejméně 4m, z toho zpevněný jízdní pruh bude široký 3m. Krajnice budou široké 2 x 0,5m a budou zemní, zhutněné.

Příčný sklon zpevněného pruhu je uvažován 3% směrem k Senici (na východ). Obě krajnice budou ve sklonu 6% k terénu. Svahy tělesa sjezdu budou ve sklonu 1:5.

Šířka sjezdu v napojení na cestu C2 bude 38m. Z toho délka výhybny 28m a  náběhy do výhybny

2 x 5m. Směrové oblouky hran sjezdu budou o poloměru 12m.

Konstrukce vozovky sjezdu

Konstrukce sjezdu bude stejná jako u cesty C 2  ve staničení cesty  km 0,320 – KÚ.

Kryt : VŠ, vibrovaný štěrk s výplní kamenivem ČSN 73 6126-2, tl 200mm,  míra zhut 110 MPa

Podklad: ŠD, štěrkodrť ČSN 73 6126-1,                                        tl 200mm,  míra zhut   60 MPa

Celkem  konstrukce                                                                        tl 400mm,

Modul přetvárnosti zeminy v podloží nejméně                                                                     30 MPa

Protože podloží nebude dostatečně únosné, je navrženo vylepšení podloží vápněním.

Odvodnění sjezdu

Příčné odvodnění koruny sjezdu bude zajištěno jejím příčným sklonem.  Podélné odvodnění sjezdu je navrženo trativodem jako u cesty C2, ale pouze podél západní (návodní) strany sjezdu. Osa trativodu  bude vedena v patě svahu tělesa sjezdu s vyústěním do nádrže. Náklady trativodu jsou zahrnuty v rozpočtu cesty C2.

Mechanická odolnost a stabilita

Veškeré  betonové konstrukce  objektu SO2  jsou navrženy  z kvalitního vodostavebního betonu

tř. C 30/37 XF4 odolného vůči danému prostředí. Podkladní beton bude  tř. C12/15.

Ochrana dotčeného telefonního kabelu, (sítě elektronických komunikací)

Sjezd kříží telekomunikační kabely, jejichž vlastníkem je  společnost Telefonica Czech Republic a.s.   Ochrana bude zajištěna ručním výkopem rýhy v délce předpoklad 14m, uložením kabelů do chrániček + 1 chránička navíc, a zpětným zásypem rýhy.

Podrobnější popis ochrany kabelu je v Dokladové části projektu.

8. Zemní práce

Zemní práce hráze

Čerpání vody je předpokládáno z profilů hráze 4, 5, 6, kde bude základová spára nejníže, až 1,6 m pod terénem a bude se zde shromažďovat srážková voda. Tu je nutné odvést mimo půdorys hráze do čerpací jímky, odkud bude voda důsledně odčerpávána, aby nedošlo ke zvlhnutí základové spáry hráze, kterou by pak nebylo možné zhutnit. Doba nezbytného čerpání je odhadnuta na 60dnů.

Sejmutí ornice v SO2 bude provedeno do hloubky 0,3 až 1,6 m, v množství celkem 6414m3. Část ornice 772m3 bude přemístěna do vzd 50m a přímo použita na násyp v místě průlehu a v místě odpadního koryta BP. Zbytek ornice 5642 m3 bude přemístěn do vzd 250m a uložen  na staveništní skládku ornice.  V průběhu prací na objektu SO2  bude  ze stav  skládky zpětně použita část ornice 2162m3 na humusování SO2. Přebytek ornice SO2  3480m3  bude odvezen  na rekultivaci pozemků v lokalitě Veklice vzdál do 1km. Na pozemcích bude ornice rozprostřena v tl vrstvy 10-15 cm.

Výkop zeminy bude proveden v zavazovacím příkopu a v rýze pro opěrný práh bezpečnostního přelivu v celkovém objemu 966m3.  Zemina, z důvodu velké vlhkosti bude patrně nepoužitelná do hráze a proto bude odvezena na trvalou deponii zeminy v JV koutu staveniště.

Pláň základové spáry bude upravena, svahy vysvahovány a celá plocha podloží hráze bude zhutněna nejméně na 95% PS.

Zemní práce sjezdu

Na ploše sjezdu bude sejmuta ornice tl 0,2m a přemístěna nejprve na staveništní skládku. Část ornice bude ze skládky zpětně použita na humusování krajnic  a svahů sjezdu tl 0,15m. Přebytek ornice bude nakonec odvezen na rekultivaci pozemků, vzdálenost do 1km, kde bude provedeno rozprostření ornice. Objemy jsou uvedeny v následující kapitole bilance zemin objektu SO2.

Svahy tělesa sjezdu budou vysvahovány, ohumusovány v tl 0,15m , včetně krajnic, a osety travní směsí krajinnou jako hráz.

Vylepšení zemin vápněním a cementem

Dle doporučení IG průzkumu očekáváme, že odhadem 25% těsnící zeminy do hráze, bude třeba upravit vápněním. Objem upravované zeminy 10464 m3 x 0,25 =   2616 m3

Vápněním bude pravděpodobně  třeba také  vylepšit povrch násypu hráze pod opevněním koruny PF1 až PF15 : š 4,5m x dél 328,6m =  pl 1479 m2 a  pláň sjezdu na hráz pl 214m2 .

Množství vápna a tloušťka upravované vrstvy zeminy bude stanovena laboratoří z odebraných vzorků zeminy. Podle IG průzkumu je předpokládaná spotřeba  vápna  3% váhy suché zeminy v podloží a  tloušťka upravované vrstvy zeminy nejméně 300mm.

Základová spára hráze v zahloubených profilech 2-7  bude patrně natolik vlhká, že ji bude třeba zpevnit upravenou zeminou (ROAD-MIX) cementem tl. vrstvy 0,3m.

Nutnost uvedených úprav vápněním a cementem musí být ověřena IG posudkem zeminy v zemníku, posudkem základové spáry hráze a posudkem zemní pláně sjezdu a koruny hráze.

9. Výsledná bilance zemin objektu  SO2 (Z výkazu výměr)

Sejmutí ornice : hráz + průleh PF 3-7 + koryto BP + sjezd + průleh PF 1-4 + deponie zeminy

4603 + 47 + 374 + 43 + 200 + 1147   =         celkem                                                 6414 m3

Přemístění do 50m : násyp průlehu PF 4-7 + násyp koryta BP,     626+146  =          -  772 m3

Přemístění do 250m a dočasné uložení na staveništní skládku ornice                          5642 m3

Spotřeba : hráz (HUC) + koruna hráze + odp. koryto BP + sjezd + průleh PF1-4 + deponie zeminy

457 +56 + 341+ 8 + 110 + 1190 =                                                                              - 2162 m3.

(Naložení 2162m3 na stav skládce a přemístění k místu spotřeby SO2, vzd do 500m)

Přebytek ornice                                                                                                          +  3480 m3

Přebytek ornice 3480m3 bude odvezen na rekultivaci pozemků  do vzdálenosti 1km.

Výkop zeminy : zavazovací příkop + koryto BP  + výkop rýh , 752+210+4  =           966 m3

Použití zeminy :  Protože bude zemina pravděpodobně příliš vlhká, bude celý objem zeminy 966m3 odvezen na staveništní deponii zeminy v JV koutu staveniště do vzd 500m.

Potřeba těsnící zeminy pro násyp hráze                                                                                10 464 m3

Zemina do hráze bude dovezena, vzd do 500m, ze zemníku SO3+SO4 = 5 487+4977 = 10 464 m3

Zdroje zeminy :      Zátopa nádrže SO3+ tůně 1 a 2 SO4 =                         5 487 + 5993 = 11 480 m3

Přebytek zeminy vhodný do hráze                                                                                    +   1 016 m3 Jedná se o rezervu zeminy cca 10% objemu zeminy hráze. Tento přebytek bude uložen na staveništní deponii zeminy.

Pro větší jistotu však doporučujeme využít jako zemníku také část tůně 3  (SO1) a to tak, že bude vyhloubeno jen úzké koryto výpustného kanálu a ostatní vhodná zemina v tůni 3 bude těžena až při zahájení násypu hráze.

Rezerva na případné dotěsnění podloží hráze 1500m3

S ohledem na proměnlivé poměry podloží hráze u sondy KS 3  (viz pdélný profil hráze) je v rozpočtu vytvořena rezerva na případné dotěsňování podloží hráze. Rezerva zahrnuje  odtěžení nevhodné zeminy (předpoklad 1500m3 podornice s obsahem humusu nad 5%),  uložení nejprve na skládku ornice vzd do 500m, později naložení, odvoz a rozprostření na pozemky do vzd 1 km. Odtěžená podornice bude nahrazena  vhodnou zeminou ze staveništní deponie zeminy, nebo přímo  z výkopu, např. Tůně 3.

10. Vytýčení

Osa hráze a odpadního koryta BP budou vytýčeny ze souřadnic a parametrů oblouků viz samostatnou přílohu souhrnné tech zprávy Vytýčení stavby. Ostatní vytýčení bude z výkresů SO2.

Osa sjezdu bude vytýčena z osy hráze jako kolmice na cestu C2.  Koncový bod hráze (KÚ) je v souřadnicích, viz přílohu souhrnné tech zprávy Vytýčení stavby.

11. Připomínky k provádění prací v prostoru hráze

Při provádění je třeba dodržovat zejména tyto zásady :

-  Veškeré práce v  prostoru hráze musí být prováděny s cílem zamezit vzniku průsakových cest pro vodu. Největší nebezpečí průsaků je po základové spáře výkopu pro výpustné potrubí, po povrchu betonu tohoto objektu a na styku nové těsnící zeminy s podložím hráze.

-  Základová spára výkopu musí být pevná (rostlý stav), případná rozbahněná místa musí být sanována, to znamená bahno vybráno a nahrazeno suchou zeminou, případně podkladním betonem, (ne štěrkopískem).

- Při zahájení sypání hráze je třeba provést hutnící pokus, kterým bude zjištěno kolik pojezdů hutnícího stroje je potřeba pro zhutnění vrstvy na  100% PS.

-  Těsnící zemina bude do hráze ukládána po vrstvách tl.  do 200 mm, se zhutněním každé vrstvy na 100% zkoušky PS.

-  V úseku bezpečnostního přelivu bude těsnící zemina kladena kolem prahů do úzkého prostoru.

K tomu je třeba použít přiměřeně velké hutnící zařízení a zároveň snížit hutněnou vrstvu cca na 100mm.  V každém případě musí být zemina dokonale zhutněna.

-  Aby zemina vodotěsně přilehla k betonovému objektu bude povrch betonu natírán jílovým mlékem a to těsně před násypem vrstvy zeminy, nátěr nesmí zaschnout.

Podrobnější informace viz ČSN 75 2410 – Malé vodní nádrže, zejména čl. 7.10. Navázání hráze na betonové konstrukce  a čl. 7.13. Sypání hráze.

Kontrola výstavby v prostoru hráze :

-  Před zahájením sypání hráze bude provedena prohlídka základové spáry hráze za účasti investora, zhotovitele, projektanta a geologa. Dle výsledku prohlídky budou provedena nápravná opatření.

-  Zahájení sypání hráze, jakož i následné kladení a hutnění vrstev zeminy,  bude kontrolováno  dozorem investora. Kontrolována bude tl.  nasypávaných vrstev a počet pojezdů hutnícího stroje.

-  Vhodnost zeminy ukládané do hráze bude doložena posudkem geologa.

-  Zhutnění zeminy ve hrázi na 100% PS bude doloženo nejméně jednou zkouškou zhutnění na každých 500m3 nasypané zeminy podle příslušné normy. Výsledky  zhotovitel předloží ke kolaudaci stavby.

Vypracoval : Ing Hynek Hradský

Datum        :  06/2019