Stavba :  Biocentrum Veklice, k.ú. Senice na Hané

Dodatek PD  s datem 06/2019

B.  Souhrnná technická  zpráva. Dodatek

Předmětem dodatku jsou  :

1. Úspora nákladů na odvoz přebytku ornice a podornice s obsahem humusu nad 5 %

(dále jen ornice) .

Celkový přebytek ornice cca 18 833m3 nebude odvezen na rekultivaci pozemků v lokalitě "Díly" vzdálené do 5km, ale na pozemky v lokalitě "Veklice, vzdál do 1 km. Rozprostření ornice je uvažováno v tl vrstvy 10-15 cm (průměr 13cm)  na ploše cca 14,55 ha. Podrobnější informace uvádí dokumentace s názvem Rekultivace  pozemků "Veklice".  Tato dokumentace je založena v dokladové části projektu, E3.

2. Úspora nákladů na odvoz přebytku zeminy

Celkový přebytek zeminy ze všech stavebních objektů  cca 4 473m3 nebude odvezen na skládku do Drahanovic vzdálenou 7km, ale na trvalou deponii na staveništi, vzd do 0,5 km.

Deponie zeminy

Deponie bude umístěna v JV koutu staveniště, pod hrází na ploše cca 4 000 m2, viz celkovou situaci stavby 1:1000, C2.  Deponie je navržena tak, aby co nejlépe zapadla do terénu. Bude vysoká do 2m, sklon svahů bude mírný 1:6. Před násypem zeminy bude v místě deponie sejmuta ornice v tl vrstvy  0,25 – 0,30 m. Na závěr prací bude deponie upravena a ohumusována stejnou  tl vrstvy 0,25-0,30 m. Zatravnění a výsadba dřevin je součástí SO6 – Vegetační úpravy.

Průleh

Současný průleh podél paty hráze PF 3 – PF 7 bude prodloužen v úseku PF1 – PF3. Celkem bude půleh v ose dlouhý 178m. Průleh bude sloužit jednak pro zachycení povrchové vody z tělesa hráze, aby nepodmáčely cestu p.č. 1353.  Dále bude sloužit pro odvedení vody od odlehčovcího příkopu, který bude vykopán u začátku hráze za extremní povodňové situace, kdyby hrozilo přelití vody přes hráz. (Blíže je popsáno v Manipulačním řádu.)

Deponie a průleh jsou součástí SO2 – Hráz nádrže, viz novou Technickou zprávu a výkr. 7 -  Průleh a deponie zeminy, příčné řezy 1:200.

3. Rezerva na dotěsnění podloží hráze 1500 m3

S ohledem na proměnlivé poměry podloží hráze u sondy  KS 3 (viz podélný profil hráze), je v rozpočtu vytvořena rezerva na případné dotěsnění podloží hráze. Rezerva zahrnuje odtěžení nevhodné zeminy (předpoklad  1500m3 podornice s obsahem humusu nad 5 %) a její náhradu vhodnou zeminou z výkopu, např tůně 3, či ze staveništní deponie zeminy.

Blíže viz Technickou zprávu SO2 – Hráz nádrže.

Vypracoval   : Ing. Hynek Hradský

Datum           : 06/2019