Stavba :  Biocentrum Veklice, k.ú. Senice na Hané

Dodatek PD  s datem 06/2019

SO1 – Výpustné zařízení nádrže

1.  Technická zpráva. Dodatek

Bod 4. Zemní práce

Bod 5. Výsledná bilance zemin objektu SO1 – Hráz nádrže (z výkazu výměr)

Ornice

- Sejmutá ornice 942 m3 bude přemístěna na staveništní skládku ornice do vzd 250m (ne do 500m).

Přebytek ornice + 795 m3 bude z deponie naložen a přemístěn na rekultivaci pozemků v lokalitě Veklice do vzd 1km (ne do 5km). Zde bude ornice rozprostřena  v tl vrstvy 10-15 cm (ne 15-25cm).

Zemina

Celkový výkop zeminy 1 920,8 m3 bude odvezen na deponii zeminy na staveništi do vzd  500m. Z toho bude zpětně naloženo, odvezeno do 500m a spotřebováno na zásypy 151,2 m3. Přebytek zeminy SO1, zaokr. 1770 m3, zůstane ve staveništní deponii. Uložení zeminy do deponie je zahrnuto v rozpočtu SO2 – Hráz nádrže.

Vypracoval   : Ing. Hynek Hradský

Datum           : 06/2019