Rekultivace pozemků, „Veklice“,  k.ú. Senice na Hané.

B. Souhrnná technická zpráva

B.1. Popis a zhodnocení území

a) charakteristika území, dosavadní využití

Lokalita “Veklice ” se nachází 0,5 km západně od obce Senice na Hané. Zahrnuje pozemky s ornou půdou o celkové výměře zaokr 14,55 ha.  Lokalita se nachází na  návrší s mírným sklonem povrchu terénu cca 3% k východu.

Všechny pozemky jsou využívány jako orná půda .

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Rekultivace pozemků nijak nemění využití pozemků jako orná půda.

c) informace o vydaných rozhodnutích

Rozhodnutí nebyla vydána

d) informace o plnění podmínek dotčených orgánů

Rekultivací pozemků orgány dotčeny nejsou

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

- Mapa BPEJ, Komplexní průzkum půdy

- Průzkum půdy kopanými sondami, včetně fotodokumentace.

Podle mapy BPEJ převažují na zájmové lokalitě kod  3.01.00, a kod 3.10.00, viz.  mapu BPEJ 1:5000  C 3.

Z uvedených kodů mapy BPEJ  vyplývá, že lokalita leží v teplém regionu T3. Reliéf je rovinný s mírným sklonem k východu cca 3 % . Na celé lokalitě je hluboká půda  (přes 60 cm) bez skeletu.

Na lokalitě se vyskytují zejména 2 půdni typy :

Černozemně středně těžké na spraši v SV části lokality a hnědozem na spraši v JZ části lokality.

Pro ověření údajů BPEJ byly na lokalitě provedeny 3 kopané sondy s těmito výsledky :

KS 1,   u silnice, p.č. 1125

0 – 20cm     ornice hnědé barvy,

20 – 40cm   světle hnědá půda

40 – 60cm   zemina žluté barvy (spraš)

KS 2,  u cesty, p.č. 1351

0 – 25cm     ornice tmavohnědé barvy,

25 – 55cm   hnědá půda

55 – 65cm   zemina žluté barvy (spraš)

KS 3,  u cesty, p.č. 1351

0 – 20cm     ornice tmavohnědé barvy,

20 – 50cm   hnědá půda

50 – 60cm   tmavožlutá půda

60 – 70cm   zemina žluté barvy (spraš)

Umístění sond je vyznačeno na  mapě BPEJ 1:5000. V dokladové části  je také foto sond.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů, památková rezervace či zona, chráněná území, bezpečnostní pásma a podobně

Inženýrské sítě a jejich ochrana

Potřebná vyjádření vlastníků technické infrastruktury jsou založena v dokladové části E, kterou

řeší obec Senice na Hané.

g) údaje o odtokových poměrech

Všechna srážková voda spadlá na lokalitu vsakuje do půdy. Po nasycení půdy vodou (jen při opravdu extremních srážkách) přebytek vody odtéká po povrchu půdy ve sklonu cca 3% východním  směrem. Problémy s odtokem vody z lokality nejsou známy.

h) poloha vzhledem k záplavovému území

Lokalita je na návší, to je mimo záplavové území

i) územně technické podmínky

Lokalita je dostupná po stávajících polních cestách

j) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice

Rekultivace je přímo závislá na zahájení stavby Biocentrum Veklice v k.ú. Senice na Hané, odkud bude brán přebytek ornice.

k) seznam pozemků podle katastru nemovitostí dotčených změnou využití území

Rekultivací se využití pozemkům nijak nemění.

B.2. Popis navrhované Rekultivace pozemků “Veklice”

a) podrobné údaje o záměru, jeho účincích  a vlivech na okolí

Rekultivace pozemků,  “Veklice”, představuje vylepšení půdy v uvedené lokalitě v k.ú. Senice na Hané přebytkem ornice 18 833 m3 ze stavby Biocentrum Veklice k.ú. Senice na Hané.  Jedná se o plochu jižně od příjezdové cesty  p.č. 1351  viz přehlednou mapu

1:10 000 C1, a  KM 1:2000 C2.

Rekultivace bude provedena navezením a rozprostřením ornice v tl vrstvy 10-15cm, prům. 13cm.

Pozemky k rekultivaci

Plocha  zahrnuje 5 pozemků vlastníků, viz přiloženou  KM 1:2000,  a seznam pozemků k rekultivaci u průvodní zprávy.

Na lokalitě hospodaří :   pan Grulich a   ZD Senice na Hané,

Vytýčení a zaměření

Hranice rekultivované  plochy je  jasně ohraničena polními cestami p.č 1351, 525/32 a slnicí p.č. 1125.  Západní hranici lokality však bude třeba vytýčit, zde cesta p.č. 525/19 v terénu chybí.  Aby se ověřilo množství navezené ornice, bude zaměřen povrch pozemků před rekultivací a po rekultivaci, nejlepe ve  stejných profilech. K tomu budou na ploše vytýčeny   profily nejméně po 50-ti m, ve směru západ – východ.

b) zdůvodnění záměru

Navezením ornice bude zvýšena úrodnost půdy na vybrané lokalitě v blízkosti staveniště a zároveň bude účelně využito přebytku ornice ze stavby Biocetrum Veklice.

c) celková výměra dotčeného území

Celková výměra rekultivace pozemků  “Veklice” bude zaokr 14,55 ha.

d) požadavky na kapacity technické a dopravní ifrastruktury

Nejsou

e) zásady zajištění technických podmínek požární ochrany v dotčeném území

Rekultivace pozemků nevyžaduje.

f) zásady ochrany dotčeného území před negativními účinky vnějšího prostředí – povodně, záplavy eroze, sesuvy půdy a podobně

Rekultivace pozemků nevyžaduje.

g) předpokládaná lhůta realizace :

Zahájení rekultivace  09/2019, ukončení rekultivace  03/2021.

Doba realizace je 1 rok a 6 měsíců.

Náklady rekultivace

Jsou zakalkulovány v rozpočtech jednotlivých objektů stavby Biocentrum Veklice SO1 – SO5, kde vzniká přebytek ornice.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

Rekultivace pozemků nevyžaduje.

B.4. Dopravní řešení

Odvozní trasa.

Od staveništní skládky  ornice povede trasa nejprve po terénu staveniště, dále po nezpevněných cestách p.č. 1353 a 1351 a nakonec po terénu rekultivované lokality.   Délka trasy od těžiště skládky po těžiště rekultivované plochy je 0,8 km. Viz trasu na přehledné mapě 1:10 000  C1, a  KM 1:2000  C2.

Poznámka : S ohledem na velký objem přepravy 18 833 m3 ornice, musí zhotovitel při odvozu plně využít vhodné (suché) počasí. Případně musí ve svém návrhovém rozpočtu počítat s  náklady na zpevnění odvozní trasy.

B.5. Řešení vegetace

Vegetace není předmětem řešení.

B.6.  Popis vlivu záměru na životní prostředí a jeho ochranu

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, odpady a půda

Rekultivací bude částečně zvýšena úrodnost orné půdy, a zároveň bude využit “odpad”, respektive přebytek ornice ze stavby.  Při provádění bude na lokalitě zvýšen hluk z aut a buldozeru.

b) vliv na přírodu a krajinu, ochrana dřevin, památných stromů, ochrana rostlin a živočichů,

zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Rekultivace pozemků nemá vliv.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Rekultivace pozemků nemá vliv.

B.7. Celkové vodohospodářské řešení

Rekultivace pozemků nevyžaduje.

Upozornění k dokladové části  E :

Veškeré doklady a vyjádření obsažená v dokladová části  E, jsou nedílnou součástí tohoto projektu. Zhotovitel je povinen se snimi seznámit před zahájením stavby a respektovat jejích podmínky.

Datum:  06/2019

Vypracoval : Ing Hynek Hradský