## C.1  Technická zpráva

## Identifikační údaje objektu

Celková délka úpravy:			759,5 m

Šířka vozovky:				3,5m(3,0m+2x0,25m krajnice)

Návrhová rychlost:				20 km/h

Dopravní zatížení:				kategorie VI

Doporučená návrhová úroveň porušení vozovky: 	D2

Předpokládaná životnost vozovky:			20 let

## Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty P12 v k.ú. Svojšice u Kouřimi s nově navrženým napojením na účelovou komunikaci nad Svojšickým rybníkem a napojením na silnici III/33332 na konci cesty P12 u Nové Vsi. Cesta P12 zpřístupňuje přilehlé zemědělské pozemky a je přístupovou cestou na hráz rybníka Utopenec. V trase cesty se nachází historická výsadba lip, která bude zachována a respektována s odborným ořezáním větví zahradnickou firmou.

Cesta P12 s ohledem na omezení úzkým pozemkem a stávající stromořadí lip je navržena v šířce 3,5m (asfaltový kryt 3m a krajnice 0,25m), v místě největšího zúžení pozemku je její šířka 3,3m (asfaltový kryt 2,8m a krajnice 0,25m). Cesta P12 v trase prudce klesá od napojení na účelovou komunikaci do údolnice a následně mírně stoupá. Cesta C12 je navržena se snahou co nejlépe se přimknout k terénu s ohledem na povrchovou vodu, která nemůže být pro nedostatek místa odvedena příkopem. Cesta je odvodněna podélnou drenáží a v místě údolnice bude cesta opevněna kamennou dlažbou.

Návrh polní cesty byl schválen v rámci plánu společných zařízení při komplexních pozemkových úpravách realizovaných v katastrálním území Svojšice u Kouřimi. K tomuto účelu je vyčleněna samostatná parcela č. 615 ve vlastnictví obce Svojšice. K napojení na silnici bude využita parcela č. 622, č. 430/2 a č. 386/19 ve vlastnictví obce Svojšice a část parcely č.77/4 ve vlastnictví Petra Keltnera a Jany Vaňkové, na kterou je již vyhotoven geometrický plán (se souhlasem majitelů). Pro nové napojení začátku cesty na účelovou komunikaci je nezbytné využití části parcely č. 620 ve vlastnictví ing. Karla Kubelky, což je smluvně zajištěno (viz. F. Dokladová část).

Zájmové území se nachází jižně od obce Svojšice směrem k Nové Vsi.

Cesta P12 se napojuje na účelovou komunikaci, vede jihozápadním směrem podél lesních pozemků na Svojšické Bažantnici, nad rybníkem Utopenec se stáčí jižním směrem a končí napojením na silnici III/33332.

## Funkční a prostorové řešení polní cesty P12

- Odkopávky:

Pro výkop tělesa cesty budované mimo stávající polní cesty bude sejmuta stávající svrchní vrstva půdního profilu (ornice, drnová vrstva). Předpokládá se sejmutí vrstvy v tloušťce 20 cm. Stávající cesta bude skryta v předpokládané tloušťce 45cm.

V pláni cesty se bude (viz. A. Průvodní zpráva, příloha 2, Geologický průzkum) se budou vyskytovat prachové jíly CI s nutností úpravy podložních zemin, předpokládá se stabilizace pláně vápněním (3%) v tloušťce 300mm, případně zlepšení únosnosti pláně použitím geotextilie.

Pláň bude podélně a příčně vyrovnána a zhutněna minimálně na 35 MPa.

Vhodná zemina bez kamenů bude využita na zpětné zásypy a k urovnání terénu pod zatravnění. Ornice bude použita na ohumusování terénních úprav a rozhrnuta na okolní zemědělské pozemky.

Zbylá nevhodná zemina bude odvezena na skládku v obci Radim vzdálené cca 10km.

Na začátku cesty, v místě násypu, bude odstraněna vegetace a sejmuta vrchní drnová vrstva. Podloží bude přehutněno, zvápněno a po zajištění odvedení povrchové vody bude stavěn násyp ukládáním a hutněním sypaniny po vrstvách.

- Směrové a výškové poměry

Návrh trasy respektuje stávající prostorové podmínky území. Trasa je tvořena z přímých úseků a kružnicových oblouků bez přechodnic s ohledem na návrhovou rychlost 20 km/h. Charakteristiky směrových oblouků jsou uvedeny v tabulce. Směrové řešení je uvedeno v příloze B.2 Koordinační situace stavby.

| Oblouk č. | Délka oblouku L (m) | Poloměr oblouku r (m) | Vzepětí oblouku y (m) | Délka tečen t (m) | Úhel  (° ) | Rozšíření (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11,264 | 25 | 0,632 | 5,729 | 25,815 | - |
| 2 | 11,431 | 100 | 0,163 | 5,722 | 6,550 | - |
| 3 | 14,953 | 100 | 0,279 | 7,491 | 8,568 | - |
| 4 | 7,948 | 1000 | 0,008 | 3,974 | 0,455 | - |
| 5 | 8,292 | 1000 | 0,009 | 4,146 | 0,475 | - |
| 6 | 14,843 | 1000 | 0,028 | 7,422 | 0,850 | - |
| 7 | 10,743 | 50 | 0,288 | 5,392 | 12,310 | - |
| 8 | 4,045 | 50 | 0,041 | 2,024 | 4,635 | - |
| 9 | 5,907 | 250 | 0,017 | 2,954 | 1,354 | - |
| 10 | 17,930 | 22,5 | 1,763 | 9,472 | 45,659 | - |
| 11 | 23,168 | 250 | 0,268 | 11,592 | 5,310 | - |
| 12 | 15,772 | 250 | 0,124 | 7,889 | 3,615 | - |
| 13 | 8,243 | 12,5 | 0,673 | 4,278 | 37,783 | 1,6 |

Rozšíření ve směrových obloucích bylo uplatněno vzhledem k nedostatečné šířce pozemku cesty jen u oblouku č. 13, kde je navrženo na vnitřní straně oblouku.

je uvedeno v příloze C2.2 Podélný profil. V lomových bodech jsou navrženy vrcholové oblouky. Charakteristiky vrcholových oblouků jsou uvedeny v tabulce.

| Oblouk č. | Poloměr oblouku R (m) | Vzepětí oblouku Y (m) | Délka tečen T (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 190 | 0,26 | 9,99 |
| 2 | 190 | 0,08 | 5,58 |
| 3 | 190 | 0,02 | 2,77 |
| 4 | 190 | 0,16 | 7,22 |
| 5 | 300 | 0,01 | 2,99 |
| 6 | 1000 | 0,01 | 4,24 |
| 7 | 1000 | 0,04 | 9,05 |
| 8 | 2000 | 0,05 | 13,92 |
| 9 | 1000 | 0,02 | 5,50 |
| 10 | 1500 | 0,76 | 47,85 |
| 11 | 200 | 0,13 | 7,12 |
| 12 | 190 | 0,02 | 2,49 |
| 13 | 2000 | 0,01 | 5,83 |
| 14 | 1000 | 0,01 | 5,38 |
| 15 | 1000 | 0,01 | 3,64 |
| 16 | 3000 | 0,01 | 10,07 |
| 17 | 4500 | 0,01 | 10,07 |

- Příčné uspořádání vozovky, konstrukce vozovky a krajnic

Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný ve sklonu 2,5%. Zemní pláň má jednostranný sklon 3,0%.

km 0,000		          	…      napojení na účelovou komunikaci 						          pravostranný sklon 5-6%

km 0,000 - 0,010	          	…      přechodový úsek

km 0,010 - 0,014    	…      pravostranný sklon 2,5%

km 0,014 - 0,024       	…      přechodový úsek

km 0,024 - 0,035       	…      levostranný sklon 2,5%

km 0,035 - 0,045       	…      přechodový úsek

km 0,045 – 0,086  		…      pravostranný sklon 2,5%

km 0,086 - 0,096       	…      přechodový úsek

km 0,096 – 0,108  		…      levostranný sklon 2,5%

km 0,108 - 0,118       	…      přechodový úsek

km 0,118 – 0,387  		…      pravostranný sklon 2,5%

km 0,387 - 0,397       	…      přechodový úsek

km 0,397 – 0,407  		…      levostranný sklon 2,5%

km 0,407 - 0,414       	…      přechodový úsek

km 0,414 – 0,607  		…      pravostranný sklon 2,5%

km 0,607 - 0,617       	…      přechodový úsek

km 0,617 – 0,635  		…      levostranný sklon 2,5%

km 0,635 - 0,642       	…      přechodový úsek

km 0,642 – 0,739  		…      pravostranný sklon 2,5%

km 0,739 - 0,749       	…      přechodový úsek

km 0,749 – 0,757  		…      levostranný sklon 2,5%

km 0,757 - 0,760       	…      přechodový úsek

km 0,760  		 	…       napojení na silnici III/33332

Šířka koruny vozovky je navržena 3,5 m. Na začátku úseku při napojení na účelovou komunikaci bude šířka koruny rozšířena na 4m v délce 27m a zakružovacími oblouky 6m a 9m. Na konci cesty při napojení na silnici bude šířka koruny rozšířena rozšířením na vnitřní straně oblouku a zakružovacími oblouky. Krajnice po obou stranách vozovky jsou navrženy v šířce 0,25m, v oboustranném příčném sklonu 8,0%. Krajnice budou provedeny z R-materiálu. Příčné uspořádání je uvedeno v příloze C.2.1 Vzorový příčný řez a C.2.3 Příčné řezy.

- Napojení polní cesty na okolní komunikace

Polní cesta P12 v k.ú. Svojšice u Kouřimi začíná napojením na účelovou komunikaci zakružovacími oblouky o poloměru 6 a 9m. Končí napojením na silnici III/33332 zakružovacími oblouky také o poloměru 6 a 9m. Napojení bude provedeno po odříznutí živičného krytu vozovky. Styčná spára napojení v živičném krytu bude odříznuta do hloubky min. 50mm, vrstva krytu odfrézována a spáry budou ošetřeny modifikovanou zálivkou.

## Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

Viz příloha A. Průvodní zpráva

## Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Násyp

Na začátku cesty, kde terén prudce klesá od účelové komunikace k údolnici, bude odstraněna vegetace a sejmuta vrchní drnová vrstva. Podloží násypu bude v příčném sklonu 3% vyspádováno k patnímu drénu a přehutněno. Ve svahu budou zřízeny stupně o šířce do 3m ve sklonu 5% po svahu. Po položení separační a filtrační geotextilie bude stavěn násyp ukládáním a hutněním sypaniny vhodné do násypů po vrstvách (do 0,3m) v plné šířce násypu se současnou úpravou svahů ve sklonu 1:2,2. Stavbu násypu je možné provádět jen za příznivých klimatických podmínek (ne za deště a mrazu) a povrch násypu musí být při navážení stále udržován bez nerovností a v mírném příčném sklonu 3%. Sypanina musí být zhutněna na požadovanou míru zhutnění v celé tloušťce všech hutněných vrstev, což bude doloženo třemi zkouškami. Požadovaná míra zhutnění je 100% Proctor standard.

Na násypy bude použita vhodná zemina z cesty(GMZ), které nebude dostatek. Možno použít vhodnou zeminu ze stavby cest P2 a P3 v K.ú. Svojšice, popřípadě dovést vhodnou zeminu z jiného zdroje.

Po obou stranách cesty v násypu budou osazena ocelová svodidla s přesahem 0,75m nad vozovku.

Viz příloha C.2.8 Násyp,  B.2 Koordinační situace, C.2.3 Příčné řezy.

Vyústění patního drénu

Patní drén je vyústěn v km 0,072; 0,073 a 0,440 do terénu svažujícího se od cesty. Vyústění drénu viz příloha C.2.7 Drenážní výusť.

Opevnění cesty v místě údolnice

V km 0,078 – 0,086, tedy v nejnižším místě údolnice bude pozemek z obou stran podél vozovky opevněn kamennou dlažbou tl. 200mm na podkladním betonu tl. 160mm  ukončenou zajišťovacími prahy šířky 400mm a hloubky 600mm. Levostranné opevnění bude sloužit také jako sjezd na pole (S1).

Viz příloha B.2 Koordinační situace, C.2.3 Příčné řezy.

Sjezdy

V rámci stavby jsou navrženy šest sjezdů na přilehlé okolní pozemky:

S1 v km 0,082 - levostranný sjezd šířky 8m je z kamenné dlažby jako součást zpevnění údolnice.

S2 v km 0,408 - pravostranný sjezd šířky 4m

S3 v km 0,560 - pravostranný sjezd šířky 8m

S4 v km 0,624 - pravostranný sjezd šířky 8m

S5 v km 0,630 - levostranný sjezd šířky 8m

S6 v km 0,724 - pravostranný sjezd šířky 8m

Zakružovací oblouky sjezdu jsou o poloměru 1m. Délka a sklon sjezdů vychází z výškových poměrů. Konstrukce sjezdů S2 – S6 je shodná s konstrukcí vozovky.

Řešení je uvedeno v příloze B.2 Koordinační situace, C.2.3 Příčné řezy. a C.2.4. Vzorový řez sjezdem.

Výhybny

Výhybny nejsou navrženy z důvodu nedostatečně širokého pozemku cesty. Pro vyhýbání protijedoucích vozidel je možné použít sjezdů na pole.

## Návrh zpevněných ploch, včetně výpočtů

Návrh konstrukce vozovky byl proveden dle Katalogu vozovek polních cest, MZE ČR 2011 – PN6-1. Zemní pláň bude zhutněna minimálně 35 MPa.

Návrh konstrukce cesty

- Asfaltobeton ACO11		     	            ……	     		  40 mm

- Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7kg/m2

- Obalované kamenivo ACP16+		     	……	     		  60 mm

- Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7kg/m2  ……

- Vibrovaný štěrk VŠ                                    		……			150 mm

- Štěrkodrť ŠD                                                      		.........			200 mm

celkem					……………			450 mm

Zemní pláň bude zhutněna min. na 35 MPa a doložena zkouškou.

Dosažení únosnosti pláně cesty bude vápněním, množství 3% vápna v mocnosti 300mm.

Komunikace musí být po stabilizaci zemní pláně vápněním (po dosažení předepsané únosnosti) neprodleně uzavřena nepropustným krytem.

## Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Cesta výrazně klesá k údolnici a následně mírně stoupá. Niveleta cesty je navržena se snahou, co nejlépe se přimknout k terénu s ohledem na povrchovou vodu, která nemůže být pro nedostatek místa odvedena příkopem. Odvodnění vozovky je zajištěno podélným a příčným sklonem. Odvodnění pláně je zajištěno jednostranným příčným sklonem 3%. Po celé délce cesty je odvodnění pláně řešeno podélným trativodem DN100 s obsypem z těženého kameniva frakce 8-32 a vyložením textilií proti zanášení výplně. Velmi důležité je správné provedení odvodnění pláně pod násypem na začátku cesty.

Řešení je uvedeno v příloze: B.2 Koordinační situace, C.2.2 Podélný profil, C.2.3 Příčné řezy, C.2.7 Drenážní výusť a C.2.8 Násyp.

## Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

Z rozhledových poměrů na cestě P12, dle ČSN 736110 vychází, že na křižovatce se silnicí III/33332 je dostatečný rozhled. Na polní cestě bude navržena dopravní značka P6 „STŮJ, dej přednost v jízdě“ ve vzdálenosti 6 m od sjezdu.

Po obou stranách cesty v násypu budou osazena ocelová svodidla.

Na vjezdu z účelové komunikace (začátek cesty) i sjezdu v obci (místní komunikace) budou osazeny směrové sloupky 2x Z11g.

Na cestu bude umístěna značka „B20a“ nejvyšší povolená rychlost 20km/hod 10m od vjezdu i sjezdu na komunikaci.

## Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

- Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a stavebního povolení.

- Veškeré práce budou prováděny v souladu s obecně platnými podmínkami bezpečnosti BOZP při práci (zejména se upozorňuje na nařízení vlády č.591 z 12.12.2006) a provozu a s podmínkami ochrany přírody a krajiny a jiných celospolečenských zájmů.

- Stavba bude provedena na pozemku určeném k výstavbě polní cesty.

## Inženýrské sítě a jiná omezení

- Na základě vyjádření dotčených orgánů státní správy nedochází na zájmové lokalitě ke střetu zájmů obrany a ochrany obyvatelstva, zájmů ochrany a tvorby krajiny, nebo jiných celospolečenských zájmů.

- Na zájmovém území se nachází inženýrské sítě, vede zde nadzemní (VN) vedení ČEZ a podzemní (SEK) vedení CETIN. Při křížení s nadzemním vedením VN je dodržena vzdálenost cesty odpovídající současnému stavu, rekonstruovaná cesta bude rozšířena na opačnou stranu vymezené parcely.

Při práci v blízkosti obou vedení budou dodrženy požadavky správce sítě.

## Vazba na technologické vybavení

V rámci projektu nebylo navrženo žádné technologické vybavení.

## Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

Před pokládkou konstrukčních vrstev vozovky bude doloženo dosažení předepsané únosnosti pláně a násypu 35MPa.

## Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Návrh komunikace je řešen bezbariérově a vyhovuje pro vstup osob s omezenou schopností pohybu.

## Doprovodná zeleň

Nová doprovodná zeleň není z důvodu úzkého pozemku cesty P12 navržena.

Stávající historické stromořadí lip bude odborně prořezáno zahradnickou firmou tak, aby byl umožněn průjezd zemědělské techniky.

## PŘÍLOHY:

## Seznam technických norem doporučených pro realizaci stavby

- ČSN 73 0422 	Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních 	objektů

- ČSN 73 3050	Zemné práce. Všeobecné ustanovenie

- ČSN 73 6121	Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy

- ČSN 73 6126	Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy

- ČSN 73 6133	Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních

komunikací

- ČSN 73 6160	Zkoušení silničních živičných směsí

- ČSN 72 1006	Kontrola zhutnění zemin

- ČSN 73 2400  	Provádění a kontrola betonových konstrukcí

- ČSN 72 1511  	Kamenivo pro stavební účely

- ČSN 73 2013-53  	Podmínky pro kamenické práce stavební

Vytyčovací body

POLNÍ CESTA P12

| Bod | Km (m) | Souřadnice X (m) | Souřadnice Y (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| ZÚ | 0,000 | 1058868,517 | 700039,240 |
| TK1 | 0,024 | 1058867,686 | 700063,381 |
| SO1 | 0,030 | 1058867,489 | 700069,107 |
| KT1 | 0,035 | 1058869,805 | 700074,347 |
| TK2 | 0,096 | 1058894,434 | 700130,073 |
| SO2 | 0,102 | 1058896,747 | 700135,307 |
| KT2 | 0,108 | 1058899,642 | 700140,242 |
| TK3 | 0,152 | 1058921,672 | 700178,960 |
| SO3 | 0,160 | 1058925,378 | 700185,470 |
| KT3 | 0,167 | 1058928,072 | 700192,459 |
| TK4 | 0,245 | 1058956,119 | 700265,211 |
| SO4 | 0,249 | 1058957,549 | 700268,920 |
| KT4 | 0,253 | 1058958,949 | 700272,639 |
| TK5 | 0,307 | 1058977,812 | 700322,750 |
| SO5 | 0,311 | 1058979,272 | 700326,631 |
| KT5 | 0,315 | 1058980,765 | 700330,499 |
| TK6 | 0,340 | 1058989,828 | 700353,983 |
| SO6 | 0,348 | 1058992,500 | 700360,907 |
| KT6 | 0,355 | 1058995,274 | 700367,791 |
| TK7 | 0,397 | 1059010,827 | 700406,376 |
| SO7 | 0,402 | 1059012,843 | 700411,378 |
| KT7 | 0,407 | 1059015,878 | 700415,834 |
| TK8 | 0,414 | 1059019,507 | 700421,161 |
| SO8 | 0,416 | 1059020,640 | 700422,833 |
| KT8 | 0,418 | 1059021,647 | 700424,592 |
| TK9 | 0,536 | 1059080,194 | 700527,534 |
| SO9 | 0,539 | 1059081,663 | 700530,097 |
| KT9 | 0,542 | 1059083,193 | 700532,624 |
| TK10 | 0,617 | 1059122,306 | 700596,818 |
| SO10 | 0,626 | 1059127,235 | 700604,906 |
| KT10 | 0,635 | 1059136,464 | 700607,035 |
| TK11 | 0,642 | 1059142,850 | 700608,508 |
| SO11 | 0,653 | 1059154,146 | 700611,113 |
| KT11 | 0,665 | 1059165,634 | 700612,662 |
| TK12 | 0,703 | 1059203,444 | 700618,158 |
| SO12 | 0,711 | 1059211,250 | 700619,293 |
| KT12 | 0,719 | 1059218,970 | 700620,918 |
| TK13 | 0,749 | 1059248,083 | 700627,046 |
| SO13 | 0,753 | 1059252,101 | 700627,892 |
| KT13 | 0,757 | 1059255,796 | 700626,098 |
| KÚ | 0,760 | 1059258,329 | 700624,868 |