Specifikace díla:

Polní cesta HC4c

Jedná se o návrh nové zpevněné hlavní polní cesty HC4c v délce 1 529 m. Polní cesta HC4c začíná sjezdem z polní cesty v k.ú. Dědinka u vodního zdroje (ochranné pásmo II. stupně – č.j. Voda 1169/90-234/7-Rů) obce Medlov východním směrem k silnici III/44412 (Medlov – Troubelice) na niž se napojuje. Polní cesta je navržena na parcele č. 3599. Návrhová kategorie PC je v celé své délce 5,0/30, obousměrná. Návrhová rychlost 30 km/hod. Celková délka polní cesty HC4c je 1 529 m.

Povrch polní cesty je navržen asfaltový, šířka koruny cesty je 5,0 m, jízdní pruh 4,0 m, krajnice po obou stranách cesty je navržena na šířku 0,50 m. Krajnice je zpevněna štěrkodrtí fr. 0-63 mm se zhutněním, se sklonem svahů 1:2. Je navržen jednostranný příčný sklon povrchu 3,0 % - v km 0,000 – 0,502 k pravé straně cesty, v km 0,502 – 1,529 k levé straně cesty. Niveleta cesty je navržena ve sklonu -4,41 až +1,42%. V trase je navrženo pět směrových oblouků.

Křížení se stávajícími sítěmi:

km 0,025 nadzemní vedení VN

km 0,915 nadzemní vedení VN

km 1,521 sdělovací kabel

Vyjádření společnosti CETIN - kabely SEK v křížení pod cestami musí být uloženy do vhodných chrániček s přesahem 0,5m. K takto upravené trase je nutno přiložit rezervní chráničku - trubku o průměru alespoň 110mm. Hloubka alespoň 90cm.

Souběh se stávajícími sítěmi:

km 0,015 – 0,040 nadzemní vedení VN

Sítě jsou návrhem respektovány, před zahájením stavebních prací budou všechna zařízení vytýčena a nadzemní zařízení zabezpečena proti poškození. Návrhem dojde k dotčení ochranného pásma vodního zdroje: SO 101 (HC4c) - vodní zdroj Zadní Újezd (ochranné pásmo II. stupně – č.j. Voda 1169/90- 234/7-Rů)

Stavba se nachází na území s archeologickými nálezy, navíc v těsné blízkosti stavby hlavní polní cesty HC4c se nachází na území s archeologickými nálezy I. kategorie, kde je velká pravděpodobnost jejich výskytu.

Na polní cestě HC4c je navrženo 10 hospodářských sjezdů a 3 výhybny.

Objekty na polní cestě HC4c

km 1,524 propustek P1 - jedná se o nově navržený propustek v trase příkopy podél komunikace III. třídy. Propustek bude z železobetonových trub Ø 600 mm, které budou uloženy na betonové pražce (C12/15) a do beton. lože C30/37, tl. 150 mm s výztuží, obetonovány budou betonem C30/37. Vyztužení bude provedeno kari sítí (8/100x8/100 mm) a to z horní části a po obou bocích propustku. Krytí výztuže bude 50 mm. Betonové pražce k osazení potrubí budou uloženy na podkladní beton C12/15 tl. 100 mm. Potrubí bude zakončeno výtokovým kusem a betonovým prahem 600 x 300 mm. Zpevnění nátoku i výtoku bude řešeno opevněním kamennou dlažbou tl. 200mm uloženou do betonového lože, která bude zakončena betonovým prahem zavázaným minimálně do 2/3 výšky svahu. Čela propustku P1 budou taktéž zpevněna kamennou dlažbou uloženou do betonového lože C12/15. Šikmá čela na nátoku i výtoku jsou navržena ve sklonu 1:1,5. U propustku je navrženo osazení dvou sloupků Z11g. Konstrukční skladba nad propustkem bude stejná jako skladba polní cesty.

Pro napojení propustku P1 na stávající příkop podél silnice III/44412 je nutné pročištění příkopu na vtoku i výtoku propustku P1. Délka pročištění cca 120 m.

Kácení:

S kácením se počítá pouze v minimálním rozsahu – pouze 10 kusů uschlých stromů ze stávajícího IP 17, které budou nahrazeny novou výsadbou.

Interakční prvek IP17

Výsadba stromů je navržena liniově podél polní cesty HC4c na parcele k tomu vyčleněné v rámci PSZ. K výsadbě budou použity autochtonní druhy ovocných vzrostlých dřevin o obvodu kmínku 18-20 cm. Celkem je navržena výsadba 97 stromových sazenic.

Součástí díla je i 3-letá následná péče o vysazenou zeleň.