Popis stavby:

SO1 (IP3) je navržen jako protierozní záchytná mez, jejímž hlavním účelem je přerušení drah soustředěného odtoku na svahu při pravém břehu Bělotínského potoka. Podélný výškový profil prvku navrženého v rámci PSZ musel být respektován s ohledem na prostorové omezení v rámci příslušné parcely. Tento profil však neumožňuje svedení vody do recipientu. Zachycené vody budou v mírném sklonu sváděny podél meze a akumulovány v místech navržených příčných přehrážek pro zpomalení odtoku. Součástí realizace jsou vegetační úpravy – založení trávníku a výsadby dřevin včetně tříleté následné péče.

SO2 (IP 7) je navržen jako protierozní záchytná mez s dopravním koridorem (pro případnou realizaci polní cesty CN 27), jejímž hlavním účelem je přerušení drah soustředěného odtoku na svahu při levém břehu vodního toku Vraženského potoka a zpřístupnění pozemků nad mezí. Zachycené vody budou sváděny v mírném sklonu a jejich odtok do recipientu bude díky výraznému prodloužení trasy odtoku zpomalen. Odtok je zaústěn do lesního celku v místě navržené polní cesty CN35. Součástí realizace jsou vegetační úpravy – založení trávníku a výsadby dřevin včetně tříleté následné péče.

SO3 (IP33) je navržen jako doplňkové opatření interakčního prvku se stávající přirozenou dřevinnou skladbou – retenční přehrážky, jejichž hlavním účelem je zpomalení odtoku v bezejmenném vodním toku před vtokem do Bělotínského potoka, zachycení splavenin a stabilizace dna. Součástí realizace jsou vegetační úpravy – odstranění nevhodných dřevin s možností ponechání dřevní hmoty na místě.

SO4 (IP18) jedná se výsadbu liniové zeleně v údolnici velkého půdního bloku orné půdy – založení trávníku a výsadba dřevin včetně tříleté následné péče.