C 1 – Textová část

1. Průvodní zpráva

1. Identifikační údaje

Okres:	Sokolov

Katastrální území:	Krásná u Kraslic

Sídlo obce, při jejímž obecním úřadu se budou konat řízení

o pozemkových úpravách:	Kraslice

Obsah zpracovávané etapy pozemkových úprav:	návrh nového uspořádání vlastnických vztahů

Celková výměra katastrálního území:	729,5163 ha

z toho zemědělská půda:	409,3166 ha

Výměra pozemků zahrnutých do komplexní pozemkové

úpravy:	439,8724 ha

Celkový počet listů vlastnictví:	23 + 5 žádostí o náhradní pozemky

Objednavatel a investor:	Pozemkový úřad Okresního úřadu v Sokolově

Zpracovatel návrhu projektu:	Ing. Jan Matějka – NATURPROJEKT

Dvořákova 657

360 17 Karlovy Vary

Zahájení přípravných a průzkumových prací:	červen 1997

Ukončení přípravných a průzkumových prací:	prosinec 1997

Schválení polyfunkční kostry:	28. 4. 1998

Hlavní inženýr projektu:	Ing. Jan Matějka (průkaz zvláštní způsobilosti podle § 45 odst. 3 zák. č. 50/76 Sb. Číslo 1/4853)

Spolupracovali:	Ing. Jana Matějková, Jan Matějka

Ing. Jana Irovská,

Irena Šímová,

Marcel Svoboda,

Ing. Miroslav Irovský,

2. Dosavadní průběh prací

Provedení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Krásná u Kraslic inicioval Pozemkový úřad Okresního úřadu v Sokolově výběrem z obcí, které mají zpracovaný program obnovy vesnice respektive schválený územní plán. Jejich cílem je naplnění § 2 zákona č. 218/97 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech: uspořádat vlastnická práva k pozemkům a s nimi související věcná břemena, pozemky prostorově a funkčně upravit (scelit nebo rozdělit), vyrovnat jejich hranice a současně vytvořit podmínky k racionálnímu obhospodařování, ochraně a zúrodnění půdního fondu, zvelebení krajiny a zvýšení její ekologické stability.

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Krásná u Kraslic byly zahájeny v červnu 1997 přípravou podkladových materiálů, rekognoskacemi terénu, přípravou geodetických podkladů pro počítačové zpracování (vektorizace, skenování map, zahušťování bodového pole, zaměření obvodu pozemkových úprav a skutečné hranice kultur na obvodu atd.). Veškeré geodetické práce pro zpracovatele návrhu zajišťovala firma Geodetické služby Sokolov.

Podle § 7 zákona 218/97 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech svolal Okresní pozemkový úřad v Sokolově úvodní jednání, které se uskutečnilo 26. 2. 1998 na MěÚ v Kraslicích. V souladu s § 5. odst. 4 zákona č. 218/97 Sb. zúčastnění vlastníci zvolili sbor zástupců, který vlastníky zastupoval v rozsahu činností uvedených v § 5, odst. 7 citovaného zákona.

Elaborát přípravných, průzkumných a rozborových prací předal zpracovatel Okresnímu pozemkovému úřadu s tímto obsahem:

- Přípravné práce:

A 1 Přehledná mapa řešeného území

A 2 Průvodní zpráva

A 3 Zpráva o výsledku průzkumných prací

A 4 Pochůzkový operát

A 5 Struktura využití území v měřítku 1 : 5 000

- Rozborové práce:

B 1 Průvodní a technická zpráva (s nárokovými listy)

B 2 Výkresová část

B 2. 1 Mapa katastru nemovitostí se zákresem vlastnictví před KPÚ v měřítku 1 : 5 000

B 2. 4 Situace se zákresem sítí a ochranných pásem v měřítku 1 : 5 000

B 2. 5 Mapa ekologické stability v měřítku 1 : 5 000

B 2. 6 Situace střetu zájmů v měřítku 1 : 5 000

B 3 Návrh polyfunkční kostry

B 3. 1 Technická zpráva

B 3. 2 Mapa návrhu polyfunkční kostry v měřítku 1 : 5 000

Součástí textových pasáží je ve všech případech i dokladová část, která obsahuje kopie dokladů, vyjádření a stanovisek zainteresovaných orgánů, organizací a správců sítí. Plán polyfunkční kostry byl schválen dne 22. 4. 1998 sborem zástupců a návazně dne 28. 4. 1998 účastníky jednání, které se uskutečnilo v zasedací místnosti Okresního úřadu v Sokolově. Kopie schvalovacích zápisů jsou rovněž součástí dokladové části.

3. Návrh nového uspořádání vlastnických vztahů

Komplexní pozemková úprava je metodou optimálního prostorového a funkčního uspořádání pozemků v rámci schválené polyfunkční kostry navržených opatření. Stejným způsobem bylo postupováno i v rámci komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Krásná u Kraslic. Jako základního podkladu pro návrh nového uspořádání vlastnických vztahů použil zpracovatel nárokové listy jednotlivých vlastníků, které vlastníci odsouhlasili v rámci přípravných prací (tzn. S celkovými výměrami včetně upravení koeficientem v souladu s „Prozatímními pokyny zeměměřické a projekční práce při pozemkových úpravách pro účely katastru nemovitostí“). Nárokové listy jsou součástí (přílohou) části B 1.

3. 1. Prostorové a funkční uspořádání navržených pozemků

Navržení nového uspořádání pozemků jednotlivých vlastníků bylo se všemi vlastníky projednáno a odsouhlaseno. Uspořádání navrženého stavu pozemků je zřejmé z grafické části, kde jsou jednotliví vlastníci barevně odlišeni a uvedeni v legendě (i s číslem listu vlastnictví). Plošné parametry nově navržených pozemků korespondují s celkovými nároky v návaznosti na pravidla přiměřenosti výměry a kvality navržených pozemků určujícími maximální přípustnou toleranci ve výměře, ceně a vzdálenosti podle vyhl. č. 427/91 Sb.

Při novém uspořádání pozemků vycházel zpracovatel z reálného stavu, tzn. ze skutečných výměr jednotlivých bloků zemědělské půdy vzniklých na základě skutečně zaměřeného stavu.

V katastrálním území Krásná u Kraslic je zatím poměrně malá výměra pozemků ve vlastnictví fyzických osob a většinu katastru obhospodařuje nájemce. S ohledem na současný stav agrární politiky, dosavadní vývoj a zkušenosti z uplynulých let lze předpokládat, že i v budoucnosti bude převažující část zaujímat extenzivní zemědělská prvovýroba, tzn. úplný ústup od pěstování obilovin k tržní produkci (a pravděpodobně i ke krmení), postupné zatravňování zemědělské půdy a z živočišné výroby chov krav bez tržní produkce mléka (vypásání pozemků a sklizeň sena)

3. 2. Bilance návrhu

Bilance nového uspořádání pozemků pro jednotlivé vlastníky vycházejí z odsouhlasených vstupních nároků vlastníků. Konečná forma byla zpracována komplexem programů OFFICE 97 a MOKA, které umožňují zpracování výsledků do přehledných tabulek na základě importu dat z katastru nemovitostí.

3. 2. 1. Úhrnná bilance výměr, cen a vzdáleností

Následující tabulka obsahuje souhrnné hodnoty z bilancí návrhu s uvedením výměr, cen a vzdáleností. Mimo povolenou toleranci podle vyhl. č. 427/91 Sb. Jsou hodnoty u těchto vlastníků:

LV 1 – Město Kraslice – cena návrhu je nižší o 47, 63%. Město s rozdílem souhlasí, jednalo se o umístění pozemků podle požadavků města. V této lokalitě je výrazně nižší cena pozemků.

LV 147 – Lesy ČR - v bilanci návrhu nejsou započítávány nově navržené cesty. Včetně cest je návrh v toleranci (pozn. nově navržené cesty mají samostatnou bilanci pro LV 147).

LV 300 – Brož Zdeněk a Alena – zvýšení výměry v návrhu vzniklo pouze přesným zaměřením původního pozemku

LV 10002 – Pozemkový fond ČR – z držby Pozemkového fondu byly použity pozemky pro společná zařízení (komunikace, zeleň, vodní nádrže) a dále z Pozemkového fondu byly vydávány a umístěny náhradní pozemky za nevydané pozemky (v souladu s § 11 zákona č. 229/91 Sb. v platném znění).

3. 2. 2. Návrhové listy vlastníků pozemků (bilance návrhu)

Návrhové listy jsou sestaveny pro všechny vlastníky pozemků z území zahrnutého do pozemkových úprav. V levé části jsou pro přehled uvedeny pozemky nezahrnuté do KPÚ, v pravé pak návrh nového uspořádání pozemků vlastníka. Návrhové listy korespondují s grafickou částí návrhu KPÚ.

3. 2. 3. Bilance náhradních pozemků (nárok, návrh)

Pro přehled jsou tabulky pro každou oprávněnou osobu (budoucího vlastníka) řazeny tak, že za každým nárokem následuje návrh konkrétní oprávněné osoby. Příslušné doklady jsou uvedeny v dokladové části.

3. 2. 4. Bilance ploch pro navrhované komunikace

Bilance ploch pro navrhované komunikace obsahuje zábor jednotlivých parcel v trase komunikace. V případě, že v trase bude zabrána i zemědělská půda slouží tato tabulka i jako bilance ke změně kultur.

3. 2. 5. Bilance ploch pro navrhovanou zeleň

Tato bilance obsahuje plochy, které budou zabrány pro doplnění zeleně v krajině jednak formou doprovodné zeleně kolem komunikací, vodotečí a vytvoření souvislé zeleně ve volné krajině. V případě, že dojde k realizaci zeleně i k záboru zemědělské půdy slouží tato bilance ke změně kultury.

3. 2. 6. Bilance pozemků k vybudování vodních nádrží

Tato bilance obsahuje výčet záborů pozemků pro perspektivní vybudování malých vodních nádrží. V případě, že je zabrána i zemědělská půda slouží zároveň jako bilance ke změně kultur.

3. 2. 7. Bilance změn druhů pozemků

Tato bilance uvádí přehled ploch, u nichž v dosud platném souboru popisných informací neodpovídá uváděná kultura skutečnosti v reálném čase. Charakter změn je uváděn v poznámce.

3. 2. 8. Bilance pozemků k dolesnění

Bilance obsahuje výčet částí parcel Lesů ČR, kde byl zjištěn nesoulad mezi hranicí parcely a skutečnou hranicí lesa na základě geodetického zaměření. V grafické části jsou tyto části parcel označeny šrafováním.

4. Předpokládané náklady na pozemkové úpravy

- Projekční práce :

- náklady na zpracování geodetických podkladů pro pozemkové úpravy 		cca Kč 604 000,-

- náklady na zpracování návrhu řešení pozemkových úprav				cca Kč 796 000,-

- Realizace:

- náklady na geodetické práce (zaměření návrhu, vytvoření DKM,

předání KÚ										cca Kč 700 000,-

- náklady na jednoduchá a nezbytná opatření, podmiňující zemědělskou

výrobu:

- vybudování přístupových cest						cca Kč 23 422 450,-

- náklady na ochranu a obnovu krajiny :

- doplnění zeleně v krajině a doprovodné zeleně cest a toků			cca Kč 725 000,-

- vybudování vodního systému (vodní nádrže)					cca Kč 10 000 000,-

5. Doklady

- Žádost o vydání náhradních pozemků – pan Cibulka František

- Převod nároku na náhradní pozemky pana Cibulky z okresu Louny

- Žádost o vydání náhradních pozemků – pan Gottfried Max

- Rozhodnutí OPÚ v Sokolově č. j. OPÚ – 428/94/756 ze dne 26. 7. 1994 - pan Gottfried Max

- Smlouva o postoupení pohledávky ze dne 19. 5. 1997 – pan Hartl Josef

- Podklad pro ocenění pozemků vyhovený OPÚ v Jihlavě dne 11. 11. 1996 - pan Hartl Josef

- Žádost o vydání náhradních pozemků – pan Kratochvíl Václav

- Smlouva o postoupení pohledávky ze dne 9. 12. 1998 - pan Kratochvíl Václav

- Žádost o vydání náhradních pozemků – pan Schöber Lubomír

- Smlouva o postoupení pohledávky ze dne 6. 6. 1997 - pan Schöber Lubomír

- Zaslání žádosti o směnu ze dne 27. 5. 1998

- Žádost paní Kratochvílové Miroslavy o směnu pozemků ze dne 27. 5. 1998

- Výpis z katastru nemovitostí pro LV 1921 v k. ú. Kraslice – paní Kratochvílová Miroslava