Část A: k.ú. Třebařov – lokalita Kamenné pole

Popis problematické lokality:

Lokalita se nachází v JV části katastrálního území Třebařov. V daném místě dochází pravidelně při větších deštích k výrazné vodní erozi způsobené velkou délkou a sklonem svahů, na kterých se nachází orná půda. Některé souvratě obdělávaných pozemků jsou sice zatravněné, ale toto opatření zdaleka není dostačující. Dochází k odnosu nejen ornice, ale při extrémnějších srážkách už i významného množství kamenní, které níže způsobuje zanášení koryta Třebařovského potoka a jiné škody v intravilánu.

Navrhované technické řešení:

V lokalitě je v rámci PSZ navrženo několik průlehů, zatravnění údolnice (rozšíření částečně již zatravněného úseku) a poldr ke zmírnění průběhu povodňové vlny před vstupem toku do intravilánu.

Aby bylo řešení funkční a situaci koncentrací odtoku v některých místech ještě nezhoršilo, bylo by třeba tato opatření vybudovat jako jeden celek současně.

Rozšíření částečně zatravněné údolnice (v PSZ – TTP4) na celou její plochu v rozsahu cca 5ha

Dle PSZ se jedná o:

Průlehy:

| označení | délka | průměrný podélný sklon (%) | průtok | navrženo na průtok Qn | parcela | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PL4 | 331 | 0,53 | 0,11 | Q10 | 5710 | Ústí do údolnice s IP 4 |
| PL5 | 207 | 0,58 | 0,11 | Q10 | 5714 | Ústí do údolnice s IP 4,před zaústěním nutné zmírnění podélného sklonu vybudováním spádových stupňů a opevnění kamenem |
| PL6 | 330 | 0,3 | 0,19 | Q10 | 5744 | Ústí do údolnice s IP 4,před zaústěním nutné zmírnění podélného sklonu vybudováním spádových stupňů a opevnění kamenem |
| PL7 | 280 | 0,48 | 0,15 | Q10 | 5749 | Ústí do údolnice s IP 4 |
| PL8 | 203 | 0,97 | 0,11 | Q10 | 5756 | Ústí do údolnice s IP 4,před zaústěním nutné zmírnění podélného sklonu vybudováním spádových stupňů a opevnění kamenem |

Poldr:

Pro zpomalení odtoku, transformaci povodňové vlny a zadržení vody v krajině by byla soustava opatření ukončena před vstupem do intravilánu poldrem, který by ochránil ohroženou zástavbu v obci Třebařov. Vymezeny pro něj byly parcely č. 6467, 6469 a 5726.

Dle PSZ je zpracován návrh o celkové kapacitě ovladatelného retenčního objemu 20 254 m3 s objemem stálého nadržení 1 271 m3. Výška hráze v nejvyšším místě je 8,77m a délka hráze je 70,2 m. Hráz je navržena jako homogenní sypaná, s využitím zeminy ze zátopy. Bezpečnostní přeliv pak šachtový se železobetonovým odpadním potrubím s kapacitou návrhového průtoku Q100.

Na vtoku do poldru jsou plánovány 3 drátokamenné přehrážky pro vytvoření prostoru k zachytávání splavenin.

Situace – viz. příloha č. 8 Výzvy.

Posouzení kapacity bezpečnostního přelivu:

návrhová kapacita – Q100 = 6,2 m3/s

Q = mb0

m ….. součinitel přepadu  m = 0,45

b0 …... účinná délka přelivné hrany b0 = 12,4 m

g …... tíhové zrychlení (g=9,806 65 m/s2)

h …... přepadová výška  h = 0,40 m

Q = 6,25  m3/s  > Q100 = 6,2 m3/s

Výpočet kapacity odpadní štoly :

Q = S μ  H ½ ≥ 2 QN

S ….. průtočná plocha výpusti S = 1,77 m2

μ …... součinitel výtoku μ = 0,82

g …... tíhové zrychlení (g=9,806 65 m/s2)

H …... vzdálenost od hladiny po osu výpusti H = 7,5 m

Q = 17,62 m3/s  ≥ 2 QN = 12,04 m3/s

Objemový ukazatel ( dle ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže ) :

μ = V zadržené vody / Vhráze

Vzadržené vody =   20 250 m3

Vhráze           =  7 250 m3

μ = 2,79

Zpřístupnění:

Pro umožnění obsluhy budovaného poldru a zachování přístupu na obhospodařované pozemky by mělo dojít také k realizaci polní cesty C2, která je navržena v úseku mezi obcí a poldrem v délce cca 300 m s asfaltovým povrchem. Dále pak pokračuje v současné trase jako travnatá ve stávajícím stavu. Vymezena je parcela č. 5750.

Část A: k.ú. Třebařov – lokalita „Pod Korunou“

Popis problematické lokality:

Lokalita se nachází v SV části katastrálního území Třebařov. V daném místě dochází pravidelně při větších deštích k výrazné vodní erozi způsobené velkou délkou a sklonem svahů, na kterých se nachází orná půda. Významná je zejména jedna údolnice, která je v současnosti zorněná.

Navrhované technické řešení:

Z navržených opatření v PSZ pro k.ú. Třebařov je určeno k realizaci zatravnění údolnice (TTP11 a TTP12) a vybudování soustavy přehrážek v údolnici U6. Tím by došlo ke zpomalení odtoku údolnicí a částečné transformaci povodňové vlny, která vzniká a způsobuje škody v obci Třebařov (viz fotodokumentace níže). Dále dojde k zatravnění TTP13 a TTP14 pro zvýšení efektu protierozní ochrany. Součástí zamýšlené projektové dokumentace je i zbudování průlehu PL22 v délce 323m na parcele 6376 a na něho navazující příkop PR7 na parcele 6393 v délce 124m, který svádí vodu do LBC 5 (parcely č.: 6395, 6396, 6397, 6394, 6393, 6390, 6387, 6391, a 6392). V tomto biocentru LBC 5 bude navržena úprava druhové skladby dle potenciální přirozené vegetace (zejména parcely 6396 a 6395, kde se nachází stejnověká smrková monokultura) a revitalizace toku a zbudování tůní. Poslední částí v rámci této řešené projektové dokumentace je návrh biokoridoru LBK9 v délce cca 930 m na parcele 6383 a 6164 a celkové výměře 14 148 m2.