OBSAH :

A. 	PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

B. 	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA

C. 	SITUACE

D.   DOKLADOVÁ ČÁST

###### E. 	ZÁSADY ORGANIZACE STAVBY

###### F. 	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

G.    NÁKLADOVÁ  ČÁST

A.    Průvodní zpráva

A. 1.   	Identifikační údaje

A. 2.   	Dosavadní využití území

A. 3.   	Provedené průzkumy

A. 4.   	Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

A. 5.   	Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

A. 6.	Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí

A. 7.	Věcné a časové vazby stavby

A. 8.	Předpokládaná lhůta výstavby

A. 9.	Provozovatel stavby

A. 10.	Údaje o postupném předávání stavby do užívání

a)   Identifikační údaje stavby

Název stavby                    :      Biokoridor  LBK 1345/252

Investor                             :      SPÚ  KPÚ pro Liberecký kraj pobočka Liberec

Katastrální území              :      Pěnčín

Okres                                 :      Liberec

Projektant                          :     Agroprojekce  Litomyšl spol. s r.o.

Dodavatel                          :     bude upřesněn výběrovým řízením

b)  Základní údaje

b. 1. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti pozemku

Plán společných zařízení KoPÚ Pěnčín vymezuje lokality určené pro realizaci

místního územního systému ekologické stability. Tento projekt zpracovává lokální biokoridor LBK 1345/252.

Plocha vymezená pro LBK tvoří pruh podél komunikace, která  je lemována nepravidelnou doprovodnou zelení. Další část prochází přes plochu rekultivované skládky.

b. 2. Údaje o pozemcích

Parcely určená pro založení LBK byly vytvořena v rámci projektu KoPÚ.

c)  Údaje o provedených průzkumech a napojení na dopravní

infrastrukturu

Geologické průzkumy nebyly vzhledem k charakteru stavby prováděny. Byla provedena pochůzka v terénu.

Pozemek je přístupný z komunikace Pěnčín – Vlastibořice sil. III.tř.2793	(LBK je v souběhu s výše uvedenou komunikací)

d)   Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů byly nebo budou splněny.

e)   Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Z hlediska bezpečnosti práce je třeba dodržet při provádění stavby všechny platné státní normy, vyhlášky a bezpečnostní nařízení. Dále dodržovat hygienické zásady a dohlížet na používání ochranných pomůcek.

f)   Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona

Pozemky byly vyčleněny v procesu KoPÚ, který respektuje záměry územního plánování.

g)  Věcné a časové vazby stavby

Věcnými vazbami stavby se nazývají veškeré souběhy inženýrských sítí podzemního vedení a sloupů nadzemního vedení. V dané lokalitě se nevyskytují.

h)  Předpokládaná lhůta výstavby

Doba výstavby bude předmětem soutěžních podmínek při výběru zhotovitele stavby. Předběžně se počítá se zahájením stavby v r. 2014 a jejím dokončením v témže roce dle finančních možností zadavatele. Počátek výstavby výše jmenované akce bude ovlivněn vydáním stavebního povolení, průběhem výběrového řízení, finančními možnostmi investora apod.

i)    Seznam dotčených parcel

Parcelní číslo      druh pozemku       výměra (m2 )         LV

SO 01

2416                        ost. plocha                1758                 1

# 2417 část                 ost. plocha                5819                 1

2418 část                 les                            2000                96

SO 02

2404                        ost. plocha                4562                 1

2407                        ost. plocha                2051                 1

2410                        ost. plocha                1871                 1

.

B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. 1.  	Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

B. 2. 	Mechanická odolnost a stabilita

B. 3. 	Požární bezpečnost

B. 4. 	Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

B. 5. 	Bezpečnost při užívání

B. 6. 	Ochrana proti hluku

B. 7.	Úspora energie a ochrana tepla

B. 8. 	Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

B. 9. 	Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

B.10. 	Ochrana obyvatelstva

B.11.	Inženýrské stavby (objekty)

B.12.	Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se

ve stavbě vyskytují)

B.1.a) Hlavní charakteristiky staveniště

Klimatické poměry

Zájmové území patří do klimatického regionu KR 5 : MT 2 – mírně teplý, mírně vlhký, součet teplot nad 10oC  2200-2400, průměrná roční teplota  7-8 o C, průměrný roční úhrn srážek 550-650 mm.

Reliéf terénu, biogeografická charakteristika

Zájmové území patří mezi zvlněné kopcoviny. Nadmořská výška je 330 – 348 m.

Bioregion 1.35 Hruboskalský.

Půdní poměry

Hlavní půdní jednotka HPJ 43 - hnědozemě illimerizované oglejené a illimerizované půdy oglejené na sprašových hlínách, středně těžké, bez štěrku, náchylné k dočasnému zamokření.

Fytocenologie

Podle Mapy potenciální přirozené vegetace ČR (Neuhäuslová a Moravec 1997) patří zájmové území do biotopu  dubohabřiny a lipové doubravy – jednotka potenciální vegetace černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi – Carpinetum). Tato jednotka je tvořena stinnými dubohabřinami s dominantním dubem zimním a habrem s častou příměsí lípy, dubu letního, jasanu, javoru a třešně ptačí.

B.1.b)  Urbanistické a architektonické řešení stavby

Jedná se o založení lokálního biokoridoru podél komunikace a na ploše rekultivované skládky.

Biokoridor ( biotický koridor) BK  je dynamický prvek, který spolu s biocentry vytváří systém ekologické stability krajiny.  Je to ekologicky významný krajinný segment liniového charakteru, který svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje migraci organismů a propojuje mezi sebou biocentra. Nemusí však na rozdíl od biocentra umožňovat jejich trvalou existenci.

Biokoridory (stejně jako celé územní systémy ekologické stability) se vyskytují ve třech úrovních :

lokální

regionální

nadregionální

Navržena je výsadba keřů a stromů.

B.1.c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb

a řešení vnějších ploch

Jedná se o výsadbu sazenic dřevin a keřů, která bude oplocena.

B.1.d) Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu

Příjezd na staveniště je dán ze stávající komunikace.

B.1.e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu

## Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

B.1.f) Vliv stavby na ŽP a řešení jeho ochrany

Stavba je navržena tak, aby nedošlo k narušení stávajícího stavu prostředí mimo parcely přímo dotčené stavbou. Vliv užívání a provozu stavby na životní prostředí nebude negativní, naopak vzhledem k tomu, že je k výsadbě navrženo více druhů dojde ke zvýšení druhové diverzity a tím ke zvýšení ekologické stability území. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek. Při výstavbě nedojde ke znečištění povrchových látek nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami. Provádění prací neovlivní negativně odtokové poměry. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.

B.1.g)  Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch

a komunikací

Uvedená stavba neřeší bezbariérové užívání.

B.1.h) Průzkumy a měření

Vzhledem k charakteru stavby nebyl geologický průzkum prováděn. Rovněž nebylo prováděno ani geodetické měření. Jako podklad pro zákres situace byl použit mapový výstup pro KoPÚ, podrobné zaměření a byla provedena pochůzka v terénu.

B.1.i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový

a výškový systém

Podkladem je mapa DKM vytvořená při zpracování KoPÚ Pěnčín.

B.1.j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické  provozní soubory

Stavba obsahuje 3 stavební objekty :

SO 01 –  výsadba na rekultivované skládce

SO 01-1 -  následná péče 1. rok

SO 01-2 -  následná péče 2. rok

SO 01-3 –  následná péče 3. rok

SO 02 –  výsadba podél komunikace

SO 02-1 -  následná péče 1. rok

SO 02-2 -  následná péče 2. rok

SO 02-3 –  následná péče 3. rok

B.1.k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace

Uvolnění pozemků : pro stavbu bude možné okamžitě po vydání stavebního povolení, neboť pozemky jsou volné. Je třeba dohody s uživatelským zemědělským subjektem o souladu zamýšlených prací.

Zvláštní opatření pro ochranu okolních pozemků :  část výsadby prochází podél komunikace, je třeba dbát o dodržení platných předpisů. Rovněž při výsadbě zachovat stávající doprovodnou zeleň. Ostatní pozemky nepotřebují zvláštní ochrany.

B.1.l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Během stavby je nutno se řídit všeobecně platnými bezpečnostními předpisy pro ochranu zdraví při práci a předpisy, zabraňující úniku ropných látek, úrazu elektrickým proudem a podobně. Zvláštní požadavky na bezpečnost práce zde nejsou.

B. 2.  Mechanická odolnost a stabilita

Jedná se o výsadbu stromů a keřů – není řešeno.

B. 3.  Požární bezpečnost

Charakter stavby a jejího provozu nepředurčuje požární rizika. Uvedená stavba je

z hlediska požární ochrany bezpředmětná.

B. 4.  Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Vzhledem k charakteru akce není řešeno.

B. 5.  Bezpečnost při užívání

Vzhledem k charakteru akce není řešeno.

B. 6.  Ochrana proti hluku

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby je ochrana proti hluku bezpředmětná.

B. 7.  Úspora energie a ochrana tepla

Vzhledem k charakteru akce není řešeno.

B. 8.  Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu

a orientace

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není řešeno.

B. 9.  Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Ochrana porostů před okusem zvěří bude provedena oplocením.

B. 10.  Ochrana obyvatelstva

Návrhem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví.

B. 11.  Inženýrské stavby (objekty)

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod nebude prováděno,

charakter stavby nepředpokládá vznik odpadních vod

b) zásobování vodou  –  není řešeno – vodu pro zalévání výsadeb zajistí

dodavatel

c) zásobování energiemi – není řešeno

d) řešení dopravy – přístup je dán ze stávající komunikační sítě

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav – není řešeno

f) elektronické komunikace - nebudou řešeny

B. 12.	Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb

Ve stavbě se žádná výrobní ani nevýrobní zařízení nevyskytují.

C. SITUACE  STAVBY

C.1. Přehledná situace          1 : 10 000

C.2. Podrobná situace           1 : 1 000

D.  DOKLADOVÁ ČÁST

O vyjádření k akci byly požádány následujících orgány a organizace :

D.1.  	Zpráva k dokladové části

D.2.	Město Turnov -  odbor životního prostředí

D.3.  	MERO ČR, a.s., Kralupy nad Vltavou

D.4.	Telefónica O2 ČR, a.s.,

D.5.	RWE, s.r.o.,

D.6.	ČEZ Distribuce, a.s,

D.7.	ČEZ ICT Services, a.s,

Při realizaci stavby je nutné se řídit jejich případnými pokyny.

###### E.   ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E.1. Technická zpráva

E.2. Výkresová část - neobsahuje

E.1.   Technická zpráva

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště

Plocha určená k založení LBK se nachází v pruhu podél silnice a na ploše rekultivované skládky v k.ú. Pěnčín. Podél silnice se vyskytuje nepravidelná doprovodná zeleň.

b) Významné sítě technické infrastruktury

V lokalitě nedojde ke střetu s vedeními jednotlivých společností

c) Napojení staveniště na zdroj vody, elektřiny, odvodnění staveniště

Není řešeno.

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob

Není řešeno.

e)  Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

Veřejné zájmy nebudou stavbou ohroženy.

f)   Zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů

V lokalitě se nenacházejí žádné využitelné objekty. Vzhledem k charakteru akce není

řešeno.

g)   Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení

Ohlášení bude provedeno v rámci stavby jako celku.

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví

Zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků budou identické jako při provozech

obdobných staveb; omezení těchto vlivů bude zajištěno odpovídajícími a proškolenými pracovníky dbajícími v tomto smyslu všech bezpečnostních předpisů a hygieny. Stavba nevyžaduje stanovovat zvláštní podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví.

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

Výsadba je navržena tak, aby nedošlo během provádění stavby k narušení stávajícího

stavu prostředí mimo parcely přímo dotčené. Podobu realizace dojde k dočasnému

zvýšení provozu motorových vozidel. Používané mechanizační prostředky musí být

v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek. Při výstavbě nedojde ke znečištění povrchových látek nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami. Provádění prací neovlivní negativně odtokové poměry.

j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů

Doba výstavby bude předmětem soutěžních podmínek při výběru zhotovitele stavby. Předběžně se počítá se zahájením stavby v r. 2014 a jejím dokončením v témže roce dle finančních možností zadavatele. Počátek výstavby výše jmenované akce bude ovlivněn vydáním stavebního povolení, průběhem výběrového řízení, finančními možnostmi investora apod.

F.  DOKUMENTACE  stavby

F.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.2. Stavebně konstrukční část – neobsahuje

F.3. Požárně bezpečnostní řešení – neobsahuje

F.4. Technika prostředí staveb - neobsahuje

F.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Technická zpráva

a)účel objektu

Ekologická stabilita krajiny je stav  krajiny charakterizovaný schopností vyrovnávat vnější vlivy (vyvolané zpravidla činností člověka) a vnitřní vlivy bez citelného a dlouhodobého poškození. Jako ekologicky stabilní se označují krajinné celky blízké přirozenému stavu. Ke zvýšení ekologické stability krajiny napomáhá realizace prvků ekologické sítě – územního systému ekologické stability (ÚSES).

Při návrhu výsadeb bylo přihlédnuto k významné ekologické funkci křovinné fytocenózy.  Hlavní její význam spočívá v tom, že tvoří vhodné stanoviště pro větší množství rostlinných a hlavně živočišných druhů (hmyz, ptáci, drobní savci), které zde nacházejí možnosti úkrytu i existence.

b) zásady řešení

V projektu pozemkových úprav byly vyčleněny parcely. Podle příslušnosti zájmového území k jednotlivým biotopům je navržena druhová skladba.

c) kapacity

Jedná se o návrh výsadby LBK o celkové délce 677 m. Plocha LBK je 16.190 m2.

d) technické a konstrukční řešení

Biokoridor je navržen jako liniová výsadba se střídáním řad keřů a řad stromů, v případě osázení skládky jako skupinová výsadba stromů a keřů.

Návrh výsadby byl vypracován v souladu se stanovištními podmínkami.

Zájmové území patří do STG 2B3 :

vegetační stupeň 2 - bukodubový

trofická řada B - mezotrofní

hydrická řada 3 - normální

Podle Mapy potenciální přirozené vegetace ČR (Neuhäuslová a Moravec 1997) patří zájmové území do biotopu dubohabřiny a lipové doubravy – hercynská  černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi – Carpinetum).  Jsou to stinné dubohabřiny s dominantním dubem zimním, s častou příměsí lípy (malolistá, ve vlhčích oblastech velkolistá), dubu letního, jasanu, klenu, mléče, třešně ptačí, ve vyšších nebo inverzních polohách  se objevuje buk a jedle. V keřovém patře svída krvavá, líska obecná, zimolez pýřitý.  Kontaktní potenciální přirozenou vegetací je zde Pruno – Fraxinetum.

Po posouzení přírodních podmínek byly vybrány následující druhy :

dřeviny:

dub letní (Quercus robur), dub zimní (Q. petraea), lípa malolistá (Tilia cordata), lípa velkolistá (Tilia platyphylla), javor mléč (Acer platanoides), javor babyka (Acer campestre), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), jeřáb břek (Sorbus torminalis), třešeň ptačí (Prunus avium), habr obecný (Carpinus betulus), bříza bradavičnatá (Betula verrucosa)

keře :

zimolez  pýřitý (Lonicera xylosteum), svída krvavá (Cornus sanquinea), líska obecná (Corylus avellana), trnka obecná (Prunus spinosa), růže šípková (Rosa canina), hloh obecný (Crataegus oxyacantha), dřín obecný (Cornus mas), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare)

Hlavní zásady provádění osetí a výsadby

Trasa biokoridoru je vedena po orné půdě a po pozemku zrekultivované skládky, kde bude navezena zemina.  Zakládání ÚSES do takových pozemků je poměrně náročné vzhledem k vysokému obsahu živin a velké zásobě semen plevelných druhů. Z těchto důvodů je navrženo zatravnění pozemků a následná výsadba sazenic do zapojeného travního porostu.

# Založení trvalého travního porostu je nejjednodušším způsobem biologické přípravy půdy určené pro výsadbu skladebných prvků ÚSES. Při zapojení travního porostu dojde potlačení plevelů, stabilizuje se hydrický režim půdy.

# Příprava půdy - tato činnost je nutnou podmínkou pro uchycení a úspěšný rozvoj výsadby. Po sklizni zemědělských plodin bude pozemek podmítnut, zorán a urovnán smykováním. Při větším následném zaplevelení musí být pozemek po urovnání nejprve ošetřen přípravkem ROUNDUP v množství 6 l/ha. Po uplynutí dané ochranné lhůty bude oset travní směsí. Plocha po rekultivaci skládky bude povezena zeminou, urovnána a po té také oseta.

Optimální doba výsevu semen pro založení travního porostu závisí především

na dostatku přirozené dešťové vláhy a nelze ho tedy jednoznačně dopředu stanovit. Obecně platí, že je třeba setí provést v době výhodných vláhových podmínek to je nejpozději do konce července, aby byl porost před zimou řádně vzrostlý a zakořeněný

nebo naopak na jaře. Důležité je uválcování plochy před i po zasetí pro zajištění rovnoměrného vzcházení.

Travní směs – použita bude travní směs pro osetí rekultivovaných ploch.

Výsadbu je třeba provádět tak, aby byl zachován co nejlepší stav sazenic.

Sazenice stromů se budou vysazovat do vykopaných jamek o rozměrech odpovídajících velikosti kořenového systému. Budou opatřeny kůly a po přivázání bude sazenice důkladně zalita. Přidána bude i tableta hnojiva Silvamix. Sazenice keřů se budou vysazovat do jamek o průměru odpovídajícímu velikosti kořenového systému.

K vysazenému keři bude zatlučen kolík pro označení sazenic při další údržbě. Vysázený keř bude důkladně zalit a bude přidáno hnojivo Silvamix – 1 tableta na 2 keře.

Sazenice musí být kvalitní, s dostatečně vyvinutým kořenovým systémem. Při vyzvednutí, přepravě, založení a manipulaci se sazenicemi je nutné dbát na to, aby nedošlo k jejich zaschnutí. Před výsadbou je nutné zkontrolovat stav sazenic, odříznout poškozené nadzemní části, u hustého větvení prosvětlit. Ponechané výhony zkrátit na 1/4-1/2 původní délky. Ošetřené sazenice v případě parného počasí ochránit před vysycháním - během výsadby soustředit sazenice pod plachtou nebo ve stínu. Sazenice sázet tak, aby kořenový krček byl mírně nad úrovní terénu. Prostor kolem kořenů ušlapat a na okraji nakupit zeminu tak, aby byl terén spádově k sazenici. Okamžitě po výsadbě nutno sazenice zalít důkladnou, ne pouze povrchní zálivkou. Dřeviny je nutno ukotvit pomocí vázacího materiálu ke kůlu min. na dvou místech. Kůly musí být odkorněné a dostatečně dlouhé - cca 10 cm pod korunku. Část kůlu, která bude v zemi je nutno opálit nebo chemicky impregnovat proti hnilobě. Vázání musí být provedeno s mírnou vůlí vázacího materiálu, aby nedocházelo ke škrcení kmínku.

Sazenice

Stromy – sazenice kontejnerované, vel. 120/150 cm

Keře – sazenice kontejnerované, vel. 40 - 60 cm

Spony u jednotlivých skupin sazenic jsou uvedeny na situaci.

##### Popis jednotlivých SO

SO 01

Úsek zahrnující osázení rekultivované skládky. Osázení bude provedeno keři i stromy. Navrženy jsou druhy s širokým kořenovým systémem, rostoucí i na méně příznivých půdních stanovištích. Po okrajích lokality budou vysázeny dvě řady keřů, uprostřed skupinově druhy stromové. Sázeny budou skupiny po 20 ks dřevin, pouze javor mléč po 10 ks. Skupiny budou rozmístěny po celé ploše, ve skupině bude dodržen spon 2 x 4 m. Protože se jedná o výsadbu na ploše rekultivované skládky, kde nejsou ještě stanovištní podmínky stabilizovány, byly navrženy větší mezery mezi skupinami vysazovaných dřevin. Tak zde vznikne prostor pro přirozené uchycení druhů, kterým bude toto stanoviště vyhovovat.

## SO 02

Trasa výsadby byla rozdělena do úseků po 50 m. Ty jsou rozděleny do pruhů a výsadba bude prováděna jako keře, menší dřeviny a uprostřed kosterní dřeviny. V místech, kde z rozměrových důvodů nelze schéma použít, je navržena výsadba, která

je vyznačena na situaci. Při výsadbě je třeba respektovat stávající doprovodnou zeleň

u komunikace.

Počty sazenic   (ks)

stromy                                                                         SO 01               SO 02

dub letní (Quercus robur)                                               -                       14

dub zimní (Quercus petraea)                                          -                       12

habr obecný (Carpinus betulus)                                   120                     90

javor mléč (Acer platanoides)                                        50                     25

javor babyka (Acer campestre)                                       60                    90

lípa malolistá (Tilia cordata)                                           -                      16

lípa velkolistá (Tilia platyphylla)                                     -                       9

jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)                                       80                     52

jeřáb břek (Sorbus torminalis)                                        80                    36

bříza bradavičnatá (Betula verrucosa)                            80                    36

třešeň ptačí (Prunus avium)                                            80                    52

celkem                                                                          550                   432

keře                                                                             SO 01                SO 02

trnka obecná  (Prunus spinosa)                                    220                    320

líska obecná (Corylus avellana)                                   100                    180

svída krvavá  (Cornus sanquinea)                                 90                     120

### hloh obecný (Crataegus oxyacantha)                          100                     180

růže šípková (Rosa canina)                                           90                     120

dřín obecný (Cornus mas)                                           210                     300

ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare)                         100                     140

zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum)                           100                     120

celkem                                                                       1.010                  1.480

Sazenice budou sázeny dle schematického nákresu v situaci C.2.

Přehled prací :

osetí                                               16.190 m2

oplocení                                           1.506 m

výsadba stromů                                   982 ks

výsadba keřů                                    2.490 ks

Ochrana před okusem

bude zajištěna oplocením. Oplocení je třeba ponechat na místě cca 7-10 let. Po uplynutí této doby bude oplocení zrušeno, všechny součásti budou z plochy odstraněny.

Ochrana před zarůstáním

Zarůstání buření je třeba zamezit důsledným vyžínáním okolo sazenic.

Následná péče 1.2. a 3.rok

Zásadním faktorem ovlivňujícím dobrý výsledek realizace je po dobře provedené výsadbě kvalitní následná péče o ně. Citlivost nově zakládaného systému bude k negativním vlivům okolí vysoká. Navržena je následná péče po dobu tří let.

Následná péče zahrnuje následující úkony :

Zálivka

V případě potřeby bude provedena zálivka. Je třeba, aby byla prováděna s dostatečným množstvím vody, aby nedošlo ke zvlhčení jenom při povrchu. Při častějším povrchovém zavlažování dochází k růstu kořenů pouze v povrchové vrstvě. Zálivka proto musí být prováděna méně často, ale s větším množstvím vody.

Průklest

V době vegetačního klidu bude proveden průklest dle potřeby. Výchovné zásahy mají zásadní význam pro budoucí vývoj, druhové a prostorové uspořádání porostu. Pěstební zásahy jsou podmíněny aktuálním stavem porostu a pěstebním cílem. Veškerá opatření musí být směřována k přírodě blízkému společenstvu. Není tedy nutné zcela odstraňovat předrostlíky a obrostlíky, při přiměřené redukci může vzniknout rychleji vertikálně rozrůzněný porost. Také je možné ponechat i určitý podíl mrtvého dřeva (ležící i stojící). Důležité je odstranění jedinců napadených škůdci. Obecně lze říci, že lepší je zásah častější a menšího rozsahu, než radikální zásah po delší době. U keřů není nutné průklest provádět.

Opětovná výsadba uhynulých sazenic

Uhynulé sazenice je třeba nahradit novými. Vzhledem k tomu, že nelze zajistit ideální podmínky pro uchycení a růst sazenic, může dojít k jejich úhynu. Nová výsadba musí nahradit 85% sazenic. Je však třeba dodržet zásadu, že ztráta musí být rozložena mezi všechny druhy sazenic.

Ostatní úkony

Jedná se o vyžínání buřeně a opravu úvazků a oplocení.

Roční následná péče

zalévání – dle potřeby

ožínání sazenic - dle potřeby

výchova – průklest – pouze dřeviny – 60%

oprava úvazků a oplocení

e)  ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Na výsadby působí řada škodlivých vlivů – nepříznivé povětrnostní podmínky, vláhové poměry, zarůstání plevelnými rostlinami, živočišní škůdci, choroby apod.

Pro jejich eliminaci nebo snížení je nutno provést :

- pečlivé ukotvení dřeviny pomocí kůlů a úvazku

- zalévání v době sucha

- ochrana před buření

- ochrana před okusem

Tyto činnosti jsou součástí následné péče o výsadby.

Projekt zahrnuje následnou péči po tři roky. Oplocení výsadeb musí být ponecháno min.7 let. Výsadby je třeba chránit před poškozením při obdělávání okolních zemědělských pozemků.

f)  dodržení obecných požadavků na výstavbu

Z hlediska bezpečnosti práce je třeba dodržet při provádění všechny platné státní normy, vyhlášky a bezpečnostní nařízení (např. pro osoby pracující v blízkosti elektrického zařízení pod napětím). Dále dodržovat hygienické zásady a dohlížet na používání ochranných pomůcek.

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí

Vliv užívání a provozu stavby na životní prostředí nebude negativní, naopak výsadbou dojde ke zvýšení ekologické stability území. V zájmovém území, které je krajinou intenzívně využívanou, budou tedy mít navrhované výsadby vliv na životní prostředí pozitivní.

G.    NÁKLADOVÁ  ČÁST