- Dodatek č. 1

- ke smlouvě o dílo č. 26/2020–504202 ze dne 23.10.2020 (dále jen smlouva) spočívající v zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního a vodoprávního povolení a pro provádění stavby, která byla vysoutěžena pod původním názvem „Vyhotovení PD a zajištění AD pro vodní nádrž VN 1 v k. ú. Koloveč“ (dále jen zakázka), uzavřené:

mezi smluvními stranami

Objednatelem:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Adresa:	Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Zastoupený:	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dorota Šandová, Pobočka Domažlice

Adresa:	Haltravská 438, 344 31 Domažlice

Tel.	+420 727956737

E-mail:	domazlice.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem	Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Sídlo:	Růženec 634/54, 644 00 Brno - Soběšice

Zastoupený:	Ing. Vítězslavem Hráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vítězslav Hráček, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx

Tel.:	xxx

E-mail:	xxx

ID DS:	rz4a5mz

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:	2059572379/0800

IČO:	27724905

DIČ:	CZ27724905

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 54725.

(dále jen jako „zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku č. 1

  - Předmětem dodatku ke smlouvě je změna čl. I. „Předmět a účel smlouvy“, bodu 1 smlouvy, konkrétně v rozšíření předmětu plnění o vypracování projektové dokumentace včetně podrobného geotechnického průzkumu pro vedlejší polní cestu VPC 4.17 v k. ú. Koloveč.

  - V průběhu plnění vznikla potřeba řešit dopravní obslužnost vodní nádrže VN 1 v k. ú. Koloveč prostřednictvím vedlejší polní cesty VPC 4.17, která byla navržena a schválena plánem společných zařízení (dále také jako PSZ). Zároveň tato komunikace bude mít i protierozní funkci, protože její průběh je situován ve svahu nad budoucí vodní nádrží VN 1 v k. ú. Koloveč. Navrhované zatravnění v dané lokalitě není provedeno a riziko snížení funkčnosti budoucího vodního díla je vysoká.

  - Vypracování projektové dokumentace (dále také jako PD nebo Dílo) pro vedlejší polní cestu VPC 4.17 budou představovat vícepráce, které zajistí, že oba prvky PSZ budou vzájemně funkčně propojené a zvýší se ochrana vodního díla před smyvem ornice z okolních svahů a následném usazování v prostoru vodní nádrže.

  - Objednatel a zhotovitel se dohodli na tom, že je účelné rozšířit stávající předmět plnění o vyhotovení PD pro vedlejší polní cestu VPC 4.17 v k. ú. Koloveč včetně podrobného geotechnického průzkumu, vzhledem k budoucí realizaci vodního díla VN 1 z hlediska ekonomického, jeho provozu a údržby. Termín plnění pro vyhotovení stávající PD byl stanoven do 30.07.2021 a bude zachován.  Vedlejší polní cesta tvořící hranici zatravněné údolnice Kolovečského potoka – Z7. Zajišťuje přístup k navrhované vodní nádrži a na zemědělské pozemky. Jedná se o novostavbu, jednopruhová vedlejší polní cesta s asfaltobetonovým povrchem a výhybnou, délka 567 m, P4/30 a odvodnění bude zajištěno podélně pravostranným příkopem s vyústěním do navrhované nádrže a Kolovečského potoka.

Název stavby: Vedlejší polní cesta VPC 4.17 v k. ú. Koloveč

Místo stavby: katastrální území Koloveč, okres Domažlice, Plzeňský kraj

  - Stávající zhotovitel, Vodohospodářský atelier, s.r.o., Růženec 634/54, 644 00 Brno – Soběšice, IČO 27724905, předložil kalkulaci finančního vyjádření víceprací na domluvený nový rozsah plnění. Hodnota víceprací činí 86.000 Kč bez DPH a 104.060            Kč včetně DPH. Vícepráce zahrnují vypracování projektové dokumentace, zeměměřické práce, podrobný geotechnický průzkum pro vedlejší polní cestu.

  - Předmětem dodatku ke smlouvě je změna čl. V. „Cena a způsob platby“, bodu 5.2 smlouvy, z důvodu rozšíření předmětu plnění o vypracování projektové dokumentace včetně podrobného geotechnického průzkumu pro vedlejší polní cestu VPC 4.17 v k. ú. Koloveč dochází k navýšení celkové ceny za provedení Díla o hodnotu víceprací.

Původní ustanovení bodu 5.2 se nahrazuje takto:

- Celková cena za provedení Díla činí 374.000 Kč bez DPH, tj. 452.540 Kč včetně DPH.    DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Cena za vyhotovení PD pro VN 1 činí 288.000 Kč bez DPH, tj. 348.480 Kč včetně DPH.

Cena za vyhotovení PD pro VPC 4.17 činí 86.000 Kč bez DPH, tj. 104.060 Kč včetně DPH.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.3 Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Domažlicích dne: 28.12.2020	        		V Brně dne: 28.12.2020

Za objednatele:			        		Za zhotovitele:

--------------------------------------------			--------------------------------------------

Ing. Jan Kaiser			                       	Ing. Vítězslav Hráček

vedoucí Pobočky Domažlice                               	jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad  	                                   Vodohospodářský atelier, s.r.o.

# Příloha č. 1 – Podrobná specifikace části Díla – vypracování projektové dokumentace

- Plnění

  - Podmínky provádění Plnění

    - Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Díla, bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle platné vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů a norem, zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změněn některých zákonů (vodní zákon).  Dále bude postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Součástí vypracování projektové dokumentace bude provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stanovení inženýrsko-geologické charakteristiky budoucího staveniště.

    - Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

    - Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku stavebních prací „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Zhotovitel se zavazuje vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a oceněný rozpočet stavby (oceněný soupis prací) včetně krycího listu s uvedením rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. Součástí projektové dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními) pro realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů.

    - Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků dotčených stavbou. Zhotovitel zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém území stavby. Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová dokumentace řešit přeložky těchto sítí.

    - Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci pozemků určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí stavbou pro podání žádosti o stavební povolení. V každé projektové dokumentaci, pokud bude třeba, bude určena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo odvozem zemin na konečné místo. Bude dojednáno a určeno místo skládky se zástupci dané obce. V případě potřeby bude provedeno kácení lesní a nelesní zeleně včetně likvidace. Odvodnění povrchové nebo podpovrchové v rozsahu pozemku stavby. Bude respektován pozemek stavby ze schválené pozemkové úpravy, včetně zajištění funkční návaznosti stavby.

    - Specifikace stavby: Projektová dokumentace bude řešit návrhy přírodně blízkých opatření, která mají revitalizační účinek a významnou měrou přispějí k plnohodnotnému začlenění této lokality úpravou - přerušením stávajícího toku výstavbou malé vodní nádrže s velkým podílem mokřadních ekosystémů (tůní a mokřadu). Jedná se o vodohospodářské opatření s ekologicko-stabilizačním charakterem. V zájmovém území bude projektována vodní nádrž, tůně a mokřad a dále výsadby doprovodné zeleně a vegetačních úprav. Malá vodní nádrž VN 1 je situována do lokality označené jako profil č. 1 Kolovečský potok. Parametry malé vodní nádrže jsou uvedeny technické dokumentaci PSZ pro KoPÚ v k. ú. Koloveč. Malá vodní nádrž VN 1 je situována v prostoru parcely KN p. č. 2341, výměra 16963 m2, druh pozemku vodní plocha, využití pozemku vodní nádrž přírodní, LV 1, Městys Koloveč. Kolovečský potok - sousední parcely KN p. č. 2346 a 2911, druh pozemku vodní plocha, využití pozemku koryto vodního toku přirozené nebo upravené, LV 1036,ČR – Povodí Vltavy, státní podnik.

- Vedlejší polní cesta tvořící hranici zatravněné údolnice Kolovečského potoka – Z7. Zajišťuje přístup k navrhované vodní nádrži a na zemědělské pozemky. Jedná se o novostavbu, jednopruhová vedlejší polní cesta s asfaltobetonovým povrchem a výhybnou, délka 567 m, P4/30 a odvodnění bude zajištěno podélně pravostranným příkopem s vyústěním do navrhované nádrže a Kolovečského potoka.

    - Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizací zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby.

    - Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému kvalitnímu provedení Díla potřebné.

    - Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 8 vyhotoveních v písemné podobě a 1 vyhotovení na CD ve formátu „pdf“ a „dwg“ a se soupisem prací s výkazem výměr a rozpočtem ve formátu „unixml“ (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu zvlášť.

  - Podklady nezbytné pro tvorbu Díla:

- Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených

- podkladů:

    - Dokumentační základna Díla (podklady pro zpracování projektové dokumentace):

- Technická dokumentace zpracovaná k PSZ pro KoPÚ

    - Plán společných zařízení:

- PSZ pro KoPÚ v k.ú. Koloveč

# Příloha č. 2 – Podrobná specifikace části Díla v souvislosti s vypracováním podrobného geotechnického průzkumu

- Plnění

  - Podmínky provádění Díla

    - Pro stanovení podmínek pro zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby vždy slouží podrobný geotechnický průzkum.

    - Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum jsou rozděleny dle typů staveb na průzkum pro polní cesty a nádrže a poldry. Specifikace obsahuje požadavky na: A. mapové podklady, B. technické práce a podklady, C. terénní měření a laboratorní zkoušky, D. náležitosti závěrečné zprávy a E. členění díla.

  - Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum pro vodní nádrže

- a poldry

| A. Podklady pro zadání průzkumu: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mapový podklad | Druh dokumentace | Hráz, objekty hráze | Zemníky |
|  | DSP | 1 : 200 (500) | 1 : 1000 |
|  | DZS | 1 : 100 (200) | 1 : 1000 |
| Podélný (příčný)profil | Druh dokumentace |  |  |
|  | DSP | 1 : 200/200 |  |
|  | DZS | 1 : 100/100 |  |

B. Požadavky na technické práce a podklady:

| Požadované počty průzkumných sond pro podrobný GTP |  |  |
| --- | --- | --- |
| Geotechnické poměry | Jednoduché | Složité |
| Hráz včetně zavázání hráze | 1 sonda – 50 m | 1 sonda – 25 až 35 m |
| Založení výpustního objektu, přelivu apod. | Min. 1 sonda | Min. 2 sondy |
| Hloubka sond pod hrází | Podle výšky hráze a složitosti geologických poměrů (vždy ukončeno na dostatečně únosných vrstvách) | Podle výšky hráze a složitosti geologických poměrů (vždy ukončeno na dostatečně únosných vrstvách) |
| Hloubka sond u výpustního objektu apod. | Min. 2 až 3 m pod projektovanou základovou spárou (vždy ukončeno na dostatečně únosných vrstvách) | Min. 3 až 4 m pod projektovanou základovou spárou (vždy ukončeno na dostatečně únosných vrstvách) |
| Počet sond v zemníku | Min. 3 na 1 ha | Min. 6 na 1 ha |
| Hloubka sond v zemníku | Do úrovně hladiny podzemní vody, nebo úrovně zemin konzistence měkké a kašovité | Do úrovně hladiny podzemní vody nebo úrovně zemin konzistence měkké a kašovité |

C. Požadavky na terénní měření a laboratorní zkoušky:

- Výsledky technických prací doplnit dynamickými a statickými penetracemi za účelem upřesnění geotechnických vlastností zemin pod tělesem hráze případně v místě budoucího výpustního zařízení

- Laboratorní zkoušky zemin, skalních a poloskalních hornin se provádí v rozsahu pro stanovení popisných vlastností jednotlivých typů zemin a k jejich zařazení do

klasifikačního systému (ČSN 75 2410, ČSN 73 6133, ČSN ISO 14688-2,). Na základě provedených laboratorních rozborů zeminy zařadit podle použitelnosti podle parametrů:

  - – zeminy nevhodné pro výstavbu hráze ani těsnící části hráze

  - – zeminy vhodné do homogenní hráze

  - – zeminy vhodné do těsnicí části hráze

  - – zeminy vhodné do stabilizační části hráze

  - – propustnost zemin v podloží hráze

  - – geomechanické parametry zemin z podloží výpustního objektu

  - – ověření geotechnických parametrů zemin ze zemníku (zrnitost, vlhkost, Proctor standard, propustnost)

- V místech stavebních objektů je nutné odebrat vzorky podzemní vody za účelem stanovení chemické agresivity prostředí na beton podle ČSN EN 206-1

| D. Závěrečná zpráva o podrobném průzkumu obsahuje: |  |
| --- | --- |
| 1) | Vyšetření inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů v podloží hráze a výpustního objektu |
| 2) | Doporučení založení hráze s ohledem na zavázání hráze do podloží, propustnost zemin pod hrází a nejbližším okolí, zhodnocení parametrů zemin pod hrází z hlediska posouzení mezních stavů,doporučení zavázání hráze do svahů na konci hráze |
| 3) | Návrh založení výpustního objektu, doporučení úrovně založení, zhodnocení parametrů zemin pod výpustním zařízením z hlediska posouzení objektů mezních stavů |
| 4) | Stanovení stupně chemicky agresivního prostředí a podzemní vodě dle ČSN EN 206-1. |
| 5) | Zhodnocení použitelnosti zemin a hornin ze zemníků jako sypaniny pro hráz dle ČSN 752410 a ČSN 73 6133. |
| 6) | Stanovení těžitelnosti podle ČSN 73 6133 do 3 tříd těžitelnosti případně do kategorií dle smluvní dohody s objednatelem prací. |
| 7) | Podle typu zastiženého materiálu v zemníku doporučení typu hráze – homogenní nebo smíšené konstrukce. |
| 8) | Podle navrženého typu hráze doporučení trvalého sklonu - návodní a vzdušné strany hráze |
| 9) | Vyšetření režimu hladiny podzemní vody v prostoru hráze a jejím nejbližším okolí. |
| 10) | Posouzení vlivu geotechnických poměrů a povětrnostních podmínek na provádění zemních prací |
| 11) | Zhodnocení vlivu stavební činnosti a budoucího poldru nebo vodní nádrže na okolí – ohrožení hladiny ve stávajících vodních zdrojích nebo jejich znečištění (případně posoudit možnost zřízení náhradních zdrojů) |
| 12) | Závěry a doporučení |

  - Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum pro polní cesty

| A. Podklady pro zadání průzkumu: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mapový podklad | Druh dokumentace | Trasa | Objekty | Zemníky |
|  | DSP | 1 : 1000 | 1 : 50 | 1:1000 |
|  | DZS | 1 : 1000 | 1 : 50 | 1:1000 |
| Podélný profil | Druh dokumentace |  |  |  |
|  | DSP | 1 : 1000/100 | 1 : 50 | 1:1000 |
|  | DZS | 1 : 1000/100 | 1 : 50 | 1:1000 |

B. Požadavky na technické práce a podklady:

| Požadované počty průzkumných sond pro podrobný GTP |  |  |
| --- | --- | --- |
| Geotechnické poměry | Jednoduché | Složité |
| Trasa – zářez | 1 sonda – 250 m | 1 sonda – 125 m |
| Trasa – násyp | 1 sonda – 250 m | 1 sonda – 125 m |
| Hloubka sond v zářezu | Min. 1,5 m pod niveletu * | Min. 1,5 m pod niveletu* |
| Hloubka sond v násypu | Min. 1,5 m pod bázi násypu ** | Min. 1,5 m pod bázi násypu ** |
| Počet sond u objektů | Podle složitosti objektu min. 2 sondy na objekt | Podle složitosti objektu min.2-3 sondy na objekt |
| Hloubka sond u objektů | Podle hloubky založení nebo úrovně skalního podkladu | Podle hloubky založení nebo úrovně skalního podkladu |

Poznámka:

* - při stanovení hloubky sondy je třeba zohlednit hloubku budoucího odvodňovacího zařízení

** - dále je třeba vzít v úvahu únosnost a stlačitelnost zemin v podloží násypu

C. Požadavky na terénní měření a laboratorní zkoušky:

- Výsledky předcházejících etap průzkumu doplnit dynamickými a statickými penetracemi za účelem upřesnění geotechnických vlastností zemin budoucího zemního tělesa případně pro místa nepřístupná vrtným soupravám

- Laboratorní zkoušky zemin, skalních a poloskalních hornin se provádí v rozšířeném rozsahu než u předcházejících etap průzkumu a to pro stanovení popisných vlastností jednotlivých typů zemin a k jejich zařazení do klasifikačních systémů norem ČSN 736133, ČSN ISO 14688-2 a ČSN 75 2410 konkrétně pak na :

  - – zeminy nevhodné pro výstavbu dle ČSN

  - – vhodnost zemin do násypů ve smyslu ČSN 73 6133

  - – vhodnost zemin do aktivní zóny vozovky ve smyslu ČSN 73 6133

  - – vhodnost zemin pro úpravu pojivy ve smyslu ČSN 73 6133

  - – materiály sanačního charakteru vhodné do podloží násypů

- V místech stavebních objektů je nutné odebrat vzorky podzemní vody (pokud nejsou již stanoveny v předcházející etapě) za účelem stanovení chemické agresivity prostředí na beton podle ČSN EN 206-1

| D. Závěrečná zpráva o podrobném průzkumu obsahuje: |  |
| --- | --- |
| 1) | Shromáždění co nejúplnějších údajů o inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrech v trase a dotčeném okolí trasy |
| 2) | Podrobné stanovení základových poměrů pro založení objektů včetně ověřených geomechanických vlastností podloží |
| 3) | Stanovení stupně chemicky agresivního prostředí v zeminách a podzemní vodě (ČSN EN 206-1) |
| 4) | Vyšetření nepříznivých území v trase s návrhem řešení, případné doporučení ke změně trasy |
| 5) | Údaje o technologických vlastnostech zemin a hornin v trase, kterou je možno využít jako sypaninu (dle ČSN 736133) nebo jako materiál do konsolidační vrstvy, případně jako konstrukční materiál do vozovky, případně podle požadavků zadavatele průzkumu. |
| 6) | Stanovení těžitelnosti podle ČSN 73 6133 do 3 tříd těžitelnostipřípadně do kategorií dle smluvní dohody s objednatelem prací. |
| 7) | Zatřídění hornin podle vrtatelnosti pro vrty pro hlubinné založení dle TP76 |
| 8) | Vyšetření režimu podzemní vody v trase komunikace a jejím nejbližším okolí, případně navrhnout opatření ke snížení hladiny podzemní vody, stanovení vlivu kapilární vzlínavosti na vodní režim vozovky |
| 9) | Posouzení vlivu povětrnostních podmínek na provádění zemních prací vzhledem ke geotechnickým poměrům |
| 10) | Zhodnocení vlivu stavební činnosti a budoucího provozu komunikace na její okolí. V hydrogeologické části průzkumu by měli být stanoveny: - - Vydatnost přítoků podzemní vody do zářezů - - Vliv stavby na hladinu, vydatnost a kvalitu stávajících zdrojů podzemní vody - - Náhradní zdroje vod pro obyvatelstvo v případě jejich ovlivnění stavbou |
| 11) | Posouzení vlivu stavby a provozu komunikacena okolní stavby. |
| 12) | Závěry a doporučení |

E. Členění díla Geotechnický průzkum:

  - Identifikační údaje

  - Popis stavby včetně objektů

  - Rozbor dostupných podkladů

1. Popis geologických poměrů

2. Popis hydrogeologických poměrů

  - Popis geologického profilu průzkumných sond

  - Protokoly o laboratorních zkouškách

  - Závěrečná zpráva (včetně závěrů a doporučení)

  - Mapové podklady (včetně popisu a umístění sond)

        - Podrobná situace – dle podkladů k zadání

        - Podélný profil – dle podkladů k zadání