| GEOCENTRUM, spol. s r. o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zeměměřická a projekční kancelář |  |  |  |  |  |  |  |  | GEOCENTRUM |  |  |  |  |
| tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zapsána u KS v Ostravě, oddíl C, vl. č. 5555 |  |  |  |  |  |  |  |  | spol. s r.o. |  |  |  |  |
| AUTORIZOVANÝ TECHNIK, SPECIALIZACE NEKOLEJOVÁ DOPRAVA |  |  |  |  |  |  |  |  | zeměměřická a projekční |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | kancelář, Olomouc |  |  |  |  |
| ING. TOMÁŠ OLŠA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZÍTKO |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektant: |  |  | Ing. Josef Blaha |  |  |  |  |  | GEOCENTRUM |  |  |  |  |
| Kreslil: |  |  | Ing. Josef Blaha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | spol. s r.o. |  |  |  |  |
| Kontroloval: |  |  | Ing. Alice Moravcová |  |  |  |  |  | zeměměřická a projekční |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | kancelář, Olomouc |  |  |  |  |
| Kraj: Zlínský |  |  | Obec: Litenčice |  |  | K.ú.: Litenčice |  |  | ČÍS. OBJEDNATELE |  | 552-2014-525101 |  |  |
| Objednatel: STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž |  |  |  |  |  |  |  |  | ČÍS. ZAKÁZKY |  | 104/2014 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATUM |  | 07/2016 |  |  |
| Akce: |  |  |  |  |  |  |  |  | MĚŘÍTKO |  | - |  |  |
| KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K.Ú. LITENČICE |  |  |  |  |  |  |  |  | SOUŘ. SYSTÉM |  | S-JTSK |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | VÝŠK. SYSTÉM |  | Bpv |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FORMÁT |  | A4 |  |  |
| Název přílohy: |  |  |  |  |  |  |  |  | Čís. soupravy |  | Čís. přílohy |  |  |
| DOKUMENTACE TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ HLAVNÍ POLNÍ CESTA HC 1 TEXTOVÁ ČÁST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.3.2.1 |  |  |

OBSAH:

A. Průvodní zpráva	3

A.1. Identifikační údaje	3

A.2. Charakteristika území navrhované stavby	4

A.3. Předmět dokumentace	4

A.4. Účel navrhované stavby a její zdůvodnění	4

A.5. Výchozí podklady pro návrh stavby	4

A.6. Zásady návrhu	5

A.7. Základní charakteristika stavby a její rozdělení na stavební objekty	5

A.8. Údaje o souladu s ÚPD	5

A.9. Stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců dotčených zařízení	5

B. Technická zpráva	6

B.1. Hlavní polní cesta HC1	6

B.1.1. Popis území	6

B.1.2. Popis stavebně technického řešení	6

B.1.3. Návrh výsadeb zeleně	25

B.1.4. Vztahy k chráněným složkám přírody, popis jiných objektů, zájmů, požadavků	25

B.1.5. Popis vlivu stavby na životní prostředí	25

C. Doklady	26

D. Fotodokumentace	26

# Průvodní zpráva

## Identifikační údaje

Název akce:	Komplexní pozemková úprava v k.ú. Litenčice

Obec:	Litenčice

Katastrální území:	685275 - Litenčice

Okres:	3708 - Kroměříž

Kraj:	141 - Zlínský

Objednatel:	Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž

Zhotovitel:	GEOCENTRUM, spol. s r. o.

Zeměměřická a projekční kancelář

tř. Kosmonautů 1143/8B

Olomouc 77900

IČ zhotovitele:	47 97 44 60

Evidenční číslo smlouvy objednatele :   	552-2014-525101

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:	141008

Číslo zakázky zhotovitele:	104/2014

Datum:	07/2016

Vypracoval:	                                                Ing. Josef Blaha

## Charakteristika území navrhované stavby

Zájmové území se rozprostírá na pomezí čtyř klimatických regionů. Konkrétně se jedná o regiony W2 (klimaticky teplá oblast), MW7, MW4 a MW11 (klimaticky mírně teplé oblasti). Z hlediska hydrologických poměrů řešené území spadá do povodí řeky Moravy a v rámci řešeného území tvoří recipient Litenčický potok, potok Litevka a jeho přítoky, a přítoky Nemochovického potoku. Rozložení průtoků ve vodních tocích je v průběhu roku přirozeně rozkolísané. Obecně nejvíce vody odteče v jarních měsících, v období tání a při přívalových srážkách, nejméně koncem léta a na podzim, kdy je ve vodních tocích evidován pouze minimální průtok.

V zájmovém území je také část pozemků odvodněných pomocí plošné meliorace. Budování odvodnění probíhalo v dřívějších letech (převážně ve 70. a 80. letech minulého století). V průběhu terénních průzkumů bylo lokálně zjištěno porušení melioračních drenáží.

Geomorfologicky náleží území k Litenčické pahorkatině, podcelku Středomoravské

Karpaty, které jsou součástí Vnějších západních Karpat. Zájmové území se nalézá v oblasti

s výskytem paleogenních a neogenních vrstev a z geologického hlediska je převážně tvořeno jílovitým souvrstvím, deluviálního popř. fluviálního typu (přilehlé toky).

Dalším geologickým faktorem, který se v rámci zájmového území vyskytuje, je vznik smykových ploch území na základě střídání jílovitých sedimentů s písčitými polohami. Na tyto hrubozrnné vrstvy je vázán výskyt podzemní vody, která se vyskytuje ve svrchních horizontech, v závislosti na srážkách. Pokryvné vrstvy jsou v zájmovém území tvořeny převážně deluviálními jílovitými hlínami, které v hlubších polohách budou přecházet do vysoce plastických jílů paleogenního stáří.

Součástí území k.ú. Litenčice jsou také svážné plochy, které svou podstatou mohou negativně ovlivňovat trvalé či dočasné stavby.

## Předmět dokumentace

Polní cesta HC1 je součástí systému opatření sloužících ke zpřístupnění pozemků a k odvedení dešťové vody, v rámci řešeného území akce „Komplexní pozemková úprava v k. ú. Litenčice“.

Opatření je zpracováno na úrovni dokumentace k územnímu řízení – dílčí technické části mohou být upraveny v rámci následujících etap projektové dokumentace 
dle aktuálního stavu v terénu a aktuálních požadavků investora.

## Účel navrhované stavby a její zdůvodnění

Polní cesta HC1 je navržena za účelem zpřístupnění jednotlivých pozemků v dané lokalitě a napojení dalších polních cest (vedlejší a doplňkové), také je v některých úsecích opatřena levostranným příkopem za účelem odvádění dešťových vod z pozemků do recipientu.

Navržené opatření bylo v průběhu zpracování „Plánu společných zařízení“ podrobně projednáváno nejen se Sborem zástupců při KoPÚ, ale také s dotčenými hospodařícími zemědělskými subjekty a správci.

Takto zpracovaný návrh byl odsouhlasen Sborem zástupců při KoPÚ.

## Výchozí podklady pro návrh stavby

Podrobný soupis výchozích podkladů je uveden v kapitole 2.1. Technické zprávy plánu společných zařízení. Přičemž kromě mapových podkladů, zákonů, vyhlášek                 a metodických pokynů bylo stěžejním podkladem podrobné zaměření polohopisu                  a výškopisu řešeného území (Geocentrum Olomouc spol. s r.o. 2016), vyjádření dotčených orgánů a organizací a podrobné projednání návrhu se sborem zástupců vlastníků pozemků při KoPÚ.

## Zásady návrhu

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, definuje v § 2 jako jedny ze základních cílů komplexních pozemkových úprav zabezpečení přístupu k navrhovaným pozemkům tak, aby vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. Tohoto cíle je možné dosáhnout pouze návrhem, který jednak řeší požadovaný konkrétní problematický jev v území a zároveň v přiměřené míře respektuje všechny současné i plánované záměry jak subjektů v území hospodařících tak i jednotlivých vlastníků pozemků. Zohledněna byla také kritéria dopravní, vodohospodářská, půdoochranná, ekologická, ekonomická a estetická.

## Základní charakteristika stavby a její rozdělení na stavební objekty

HC1 – hlavní polní cesta je navržena k rekonstrukci, v jihozápadní části zájmového území, v k.ú. Litenčice.

## Údaje o souladu s ÚPD

Trasa polní cesty HC1 je navržena k rekonstrukci, v rámci Plánu společných zařízení předmětné pozemkové úpravy, jako opatření řešící problematiku zabezpečení přístupu       na jednotlivé pozemky. V rámci schvalovacího procesu Plánu společných zařízení                 a ustanovení § 2 zákona 139/2002 Sb. (…Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako závazný podklad pro územní plánování), je předpokládáno jeho zakomponování do ÚPD při první příležitosti (tvorba nové ÚPD, aktualizace ÚPD).

## Stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců dotčených zařízení

K rekonstrukci HC1 nebyly ze strany dotčených orgánů státní správy a správců dotčených zařízení vzneseny připomínky. Jednotlivá vyjádření jsou uvedena v kapitole 2.1.2.2 Doklady, která byla vydána k návrhu plánu společných zařízení. Daná kapitola         je součástí dokumentace řešené akce „Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Litenčice“.

# Technická zpráva

## Hlavní polní cesta HC1

### Popis území

Hlavní polní cesta HC1 je trasována ve stávajícím mírně svažitém území, situovaném         jihozápadně od intravilánu obce Litenčice. Vytváří spojnici polních cest VC 18, VC 25, DC34, DC 53, DC 77, DC 79, DC 81, DC83 a DC84.

V souběhu je doprovázena navrhovaným otevřeným příkopem SP2a, SP2b a SP2c, který zajišťuje ochranu a odvodnění krytu polní cesty.

### Popis stavebně technického řešení

Kategorie cesty:

Hlavní polní cesta HC1 je navržena dle ČSN 73 6109 (02/2013) v kategorii 
P 4,5/30 jako jednopruhová se zpevněným krytem částečně z asfaltobetonu a částečně      ze štěrkodrtě. Takto zpracovaný návrh byl odsouhlasen Sborem zástupců při KoPÚ.

Směrové vedení trasy:

| Prvek: Přímá |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZÚ ( ) | 0+000,000 | -1164597,21 | -555426,66 |
| TK ( ) | 0+005,325 | -1164602,50 | -555426,05 |
| Směr tečny: | S6,57^ E |  |  |
| Délka tečny: | 5,325 |  |  |
| Prvek: Oblouk |  |  |  |
| TK ( ) | 0+005,325 | -1164602,50 | -555426,05 |
| V ( ) | 0+008,846 | -1164606,00 | -555425,65 |
| S ( ) |  | -1164601,35 | -555416,12 |
| KT ( ) | 0+012,095 | -1164608,47 | -555423,15 |
| Poloměr: | 10,000 |  |  |
| Úhel: | 38,79^ | Vlevo |  |
| Stupeň křivosti(Oblouk): | 572,96^ |  |  |
| Délka: | 6,769 |  |  |
| Tečna: | 3,520 |  |  |
| Tětiva: | 6,641 |  |  |
| Střední pořadnice: | 0,567 |  |  |
| Vnější z: | 0,602 |  |  |
| Směr tečny: | S6,57^ E |  |  |
| Radiální směr: | S83,43^ W |  |  |
| Směr tětivy: | S25,97^ E |  |  |
| Radiální směr: | S44,64^ W |  |  |
| Směr tečny: | S45,36^ E |  |  |
| Prvek: Přímá |  |  |  |
| KT ( ) | 0+012,095 | -1164608,47 | -555423,15 |
| TK ( ) | 0+081,644 | -1164657,34 | -555373,66 |
| Směr tečny: | S45,36^ E |  |  |
| Délka tečny: | 69,549 |  |  |
| Prvek: Oblouk |  |  |  |
| TK ( ) | 0+081,644 | -1164657,34 | -555373,66 |
| V ( ) | 0+082,099 | -1164657,66 | -555373,34 |
| S ( ) |  | -1164650,22 | -555366,64 |
| KT ( ) | 0+082,554 | -1164657,95 | -555372,99 |
| Poloměr: | 10,000 |  |  |
| Úhel: | 5,22^ | Vlevo |  |
| Stupeň křivosti(Oblouk): | 572,96^ |  |  |
| Délka: | 0,911 |  |  |
| Tečna: | 0,456 |  |  |
| Tětiva: | 0,910 |  |  |
| Střední pořadnice: | 0,010 |  |  |
| Vnější z: | 0,010 |  |  |
| Směr tečny: | S45,36^ E |  |  |
| Radiální směr: | S44,64^ W |  |  |
| Směr tětivy: | S47,97^ E |  |  |
| Radiální směr: | S39,42^ W |  |  |
| Směr tečny: | S50,58^ E |  |  |
| Prvek: Přímá |  |  |  |
| KT ( ) | 0+082,554 | -1164657,95 | -555372,99 |
| TK ( ) | 0+103,109 | -1164671,00 | -555357,11 |
| Směr tečny: | S50,58^ E |  |  |
| Délka tečny: | 20,554 |  |  |
| Prvek: Oblouk |  |  |  |
| TK ( ) | 0+103,109 | -1164671,00 | -555357,11 |
| V ( ) | 0+103,644 | -1164671,34 | -555356,70 |
| S ( ) |  | -1164663,28 | -555350,76 |
| KT ( ) | 0+104,178 | -1164671,64 | -555356,25 |
| Poloměr: | 10,000 |  |  |
| Úhel: | 6,13^ | Vlevo |  |
| Stupeň křivosti(Oblouk): | 572,96^ |  |  |
| Délka: | 1,069 |  |  |
| Tečna: | 0,535 |  |  |
| Tětiva: | 1,069 |  |  |
| Střední pořadnice: | 0,014 |  |  |
| Vnější z: | 0,014 |  |  |
| Směr tečny: | S50,58^ E |  |  |
| Radiální směr: | S39,42^ W |  |  |
| Směr tětivy: | S53,64^ E |  |  |
| Radiální směr: | S33,30^ W |  |  |
| Směr tečny: | S56,70^ E |  |  |
| Prvek: Přímá |  |  |  |
| KT ( ) | 0+104,178 | -1164671,64 | -555356,25 |
| TK ( ) | 0+127,041 | -1164684,19 | -555337,14 |
| Směr tečny: | S56,70^ E |  |  |
| Délka tečny: | 22,863 |  |  |
| Prvek: Oblouk |  |  |  |
| TK ( ) | 0+127,041 | -1164684,19 | -555337,14 |
| V ( ) | 0+130,191 | -1164685,92 | -555334,51 |
| S ( ) |  | -1164692,55 | -555342,63 |
| KT ( ) | 0+133,143 | -1164688,84 | -555333,34 |
| Poloměr: | 10,000 |  |  |
| Úhel: | 34,96^ | Vpravo |  |
| Stupeň křivosti(Oblouk): | 572,96^ |  |  |
| Délka: | 6,102 |  |  |
| Tečna: | 3,150 |  |  |
| Tětiva: | 6,008 |  |  |
| Střední pořadnice: | 0,462 |  |  |
| Vnější z: | 0,484 |  |  |
| Směr tečny: | S56,70^ E |  |  |
| Radiální směr: | S33,30^ W |  |  |
| Směr tětivy: | S39,22^ E |  |  |
| Radiální směr: | S68,26^ W |  |  |
| Směr tečny: | S21,74^ E |  |  |
| Prvek: Přímá |  |  |  |
| KT ( ) | 0+133,143 | -1164688,84 | -555333,34 |
| TK ( ) | 0+138,226 | -1164693,56 | -555331,46 |
| Směr tečny: | S21,74^ E |  |  |
| Délka tečny: | 5,083 |  |  |
| Prvek: Oblouk |  |  |  |
| TK ( ) | 0+138,226 | -1164693,56 | -555331,46 |
| V ( ) | 0+140,282 | -1164695,47 | -555330,70 |
| S ( ) |  | -1164697,27 | -555340,75 |
| KT ( ) | 0+142,282 | -1164697,53 | -555330,75 |
| Poloměr: | 10,000 |  |  |
| Úhel: | 23,24^ | Vpravo |  |
| Stupeň křivosti(Oblouk): | 572,96^ |  |  |
| Délka: | 4,056 |  |  |
| Tečna: | 2,056 |  |  |
| Tětiva: | 4,028 |  |  |
| Střední pořadnice: | 0,205 |  |  |
| Vnější z: | 0,209 |  |  |
| Směr tečny: | S21,74^ E |  |  |
| Radiální směr: | S68,26^ W |  |  |
| Směr tětivy: | S10,12^ E |  |  |
| Radiální směr: | N88,50^ W |  |  |
| Směr tečny: | S1,50^ W |  |  |
| Prvek: Přímá |  |  |  |
| KT ( ) | 0+142,282 | -1164697,53 | -555330,75 |
| TK ( ) | 0+151,723 | -1164706,97 | -555331,00 |
| Směr tečny: | S1,50^ W |  |  |
| Délka tečny: | 9,442 |  |  |
| Prvek: Oblouk |  |  |  |
| TK ( ) | 0+151,723 | -1164706,97 | -555331,00 |
| V ( ) | 0+154,174 | -1164709,42 | -555331,06 |
| S ( ) |  | -1164706,71 | -555340,99 |
| KT ( ) | 0+156,530 | -1164711,56 | -555332,25 |
| Poloměr: | 10,000 |  |  |
| Úhel: | 27,54^ | Vpravo |  |
| Stupeň křivosti(Oblouk): | 572,96^ |  |  |
| Délka: | 4,807 |  |  |
| Tečna: | 2,451 |  |  |
| Tětiva: | 4,761 |  |  |
| Střední pořadnice: | 0,287 |  |  |
| Vnější z: | 0,296 |  |  |
| Směr tečny: | S1,50^ W |  |  |
| Radiální směr: | N88,50^ W |  |  |
| Směr tětivy: | S15,27^ W |  |  |
| Radiální směr: | N60,96^ W |  |  |
| Směr tečny: | S29,04^ W |  |  |
| Prvek: Přímá |  |  |  |
| KT ( ) | 0+156,530 | -1164711,56 | -555332,25 |
| TK ( ) | 0+165,436 | -1164719,35 | -555336,57 |
| Směr tečny: | S29,04^ W |  |  |
| Délka tečny: | 8,906 |  |  |
| Prvek: Oblouk |  |  |  |
| TK ( ) | 0+165,436 | -1164719,35 | -555336,57 |
| V ( ) | 0+166,444 | -1164720,23 | -555337,06 |
| S ( ) |  | -1164714,49 | -555345,32 |
| KT ( ) | 0+167,445 | -1164720,99 | -555337,72 |
| Poloměr: | 10,000 |  |  |
| Úhel: | 11,51^ | Vpravo |  |
| Stupeň křivosti(Oblouk): | 572,96^ |  |  |
| Délka: | 2,009 |  |  |
| Tečna: | 1,008 |  |  |
| Tětiva: | 2,006 |  |  |
| Střední pořadnice: | 0,050 |  |  |
| Vnější z: | 0,051 |  |  |
| Směr tečny: | S29,04^ W |  |  |
| Radiální směr: | N60,96^ W |  |  |
| Směr tětivy: | S34,80^ W |  |  |
| Radiální směr: | N49,45^ W |  |  |
| Směr tečny: | S40,55^ W |  |  |
| Prvek: Přímá |  |  |  |
| KT ( ) | 0+167,445 | -1164720,99 | -555337,72 |
| TK ( ) | 0+187,113 | -1164735,94 | -555350,51 |
| Směr tečny: | S40,55^ W |  |  |
| Délka tečny: | 19,668 |  |  |
| Prvek: Oblouk |  |  |  |
| TK ( ) | 0+187,113 | -1164735,94 | -555350,51 |
| V ( ) | 0+187,542 | -1164736,26 | -555350,78 |
| S ( ) |  | -1164742,44 | -555342,91 |
| KT ( ) | 0+187,970 | -1164736,61 | -555351,03 |
| Poloměr: | 10,000 |  |  |
| Úhel: | 4,91^ | Vlevo |  |
| Stupeň křivosti(Oblouk): | 572,96^ |  |  |
| Délka: | 0,857 |  |  |
| Tečna: | 0,429 |  |  |
| Tětiva: | 0,857 |  |  |
| Střední pořadnice: | 0,009 |  |  |
| Vnější z: | 0,009 |  |  |
| Směr tečny: | S40,55^ W |  |  |
| Radiální směr: | N49,45^ W |  |  |
| Směr tětivy: | S38,10^ W |  |  |
| Radiální směr: | N54,36^ W |  |  |
| Směr tečny: | S35,64^ W |  |  |
| Prvek: Přímá |  |  |  |
| KT ( ) | 0+187,970 | -1164736,61 | -555351,03 |
| TK ( ) | 0+211,214 | -1164755,50 | -555364,58 |
| Směr tečny: | S35,64^ W |  |  |
| Délka tečny: | 23,244 |  |  |
| Prvek: Oblouk |  |  |  |
| TK ( ) | 0+211,214 | -1164755,50 | -555364,58 |
| V ( ) | 0+211,706 | -1164755,90 | -555364,87 |
| S ( ) |  | -1164761,33 | -555356,45 |
| KT ( ) | 0+212,198 | -1164756,33 | -555365,11 |
| Poloměr: | 10,000 |  |  |
| Úhel: | 5,63^ | Vlevo |  |
| Stupeň křivosti(Oblouk): | 572,96^ |  |  |
| Délka: | 0,983 |  |  |
| Tečna: | 0,492 |  |  |
| Tětiva: | 0,983 |  |  |
| Střední pořadnice: | 0,012 |  |  |
| Vnější z: | 0,012 |  |  |
| Směr tečny: | S35,64^ W |  |  |
| Radiální směr: | N54,36^ W |  |  |
| Směr tětivy: | S32,82^ W |  |  |
| Radiální směr: | N59,99^ W |  |  |
| Směr tečny: | S30,01^ W |  |  |
| Prvek: Přímá |  |  |  |
| KT ( ) | 0+212,198 | -1164756,33 | -555365,11 |
| TK ( ) | 0+244,329 | -1164784,15 | -555381,18 |
| Směr tečny: | S30,01^ W |  |  |
| Délka tečny: | 32,132 |  |  |
| Prvek: Oblouk |  |  |  |
| TK ( ) | 0+244,329 | -1164784,15 | -555381,18 |
| V ( ) | 0+244,848 | -1164784,60 | -555381,44 |
| S ( ) |  | -1164789,15 | -555372,52 |
| KT ( ) | 0+245,365 | -1164785,08 | -555381,65 |
| Poloměr: | 10,000 |  |  |
| Úhel: | 5,93^ | Vlevo |  |
| Stupeň křivosti(Oblouk): | 572,96^ |  |  |
| Délka: | 1,036 |  |  |
| Tečna: | 0,518 |  |  |
| Tětiva: | 1,035 |  |  |
| Střední pořadnice: | 0,013 |  |  |
| Vnější z: | 0,013 |  |  |
| Směr tečny: | S30,01^ W |  |  |
| Radiální směr: | N59,99^ W |  |  |
| Směr tětivy: | S27,04^ W |  |  |
| Radiální směr: | N65,93^ W |  |  |
| Směr tečny: | S24,07^ W |  |  |
| Prvek: Přímá |  |  |  |
| KT ( ) | 0+245,365 | -1164785,08 | -555381,65 |
| TK ( ) | 0+258,736 | -1164797,28 | -555387,11 |
| Směr tečny: | S24,07^ W |  |  |
| Délka tečny: | 13,371 |  |  |
| Prvek: Oblouk |  |  |  |
| TK ( ) | 0+258,736 | -1164797,28 | -555387,11 |
| V ( ) | 0+259,268 | -1164797,77 | -555387,32 |
| S ( ) |  | -1164801,36 | -555377,97 |
| KT ( ) | 0+259,799 | -1164798,27 | -555387,49 |
| Poloměr: | 10,000 |  |  |
| Úhel: | 6,09^ | Vlevo |  |
| Stupeň křivosti(Oblouk): | 572,96^ |  |  |
| Délka: | 1,063 |  |  |
| Tečna: | 0,532 |  |  |
| Tětiva: | 1,062 |  |  |
| Střední pořadnice: | 0,014 |  |  |
| Vnější z: | 0,014 |  |  |
| Směr tečny: | S24,07^ W |  |  |
| Radiální směr: | N65,93^ W |  |  |
| Směr tětivy: | S21,03^ W |  |  |
| Radiální směr: | N72,02^ W |  |  |
| Směr tečny: | S17,98^ W |  |  |
| Prvek: Přímá |  |  |  |
| KT ( ) | 0+259,799 | -1164798,27 | -555387,49 |
| TK ( ) | 0+273,697 | -1164811,49 | -555391,78 |
| Směr tečny: | S17,98^ W |  |  |
| Délka tečny: | 13,898 |  |  |
| Prvek: Oblouk |  |  |  |
| TK ( ) | 0+273,697 | -1164811,49 | -555391,78 |
| V ( ) | 0+274,165 | -1164811,94 | -555391,92 |
| S ( ) |  | -1164814,58 | -555382,27 |
| KT ( ) | 0+274,633 | -1164812,40 | -555392,02 |
| Poloměr: | 10,000 |  |  |
| Úhel: | 5,36^ | Vlevo |  |
| Stupeň křivosti(Oblouk): | 572,96^ |  |  |
| Délka: | 0,936 |  |  |
| Tečna: | 0,468 |  |  |
| Tětiva: | 0,935 |  |  |
| Střední pořadnice: | 0,011 |  |  |
| Vnější z: | 0,011 |  |  |
| Směr tečny: | S17,98^ W |  |  |
| Radiální směr: | N72,02^ W |  |  |
| Směr tětivy: | S15,30^ W |  |  |
| Radiální směr: | N77,38^ W |  |  |
| Směr tečny: | S12,62^ W |  |  |
| Prvek: Přímá |  |  |  |
| KT ( ) | 0+274,633 | -1164812,40 | -555392,02 |
| TK ( ) | 0+332,862 | -1164869,22 | -555404,75 |
| Směr tečny: | S12,62^ W |  |  |
| Délka tečny: | 58,230 |  |  |
| Prvek: Oblouk |  |  |  |
| TK ( ) | 0+332,862 | -1164869,22 | -555404,75 |
| V ( ) | 0+333,116 | -1164869,47 | -555404,80 |
| S ( ) |  | -1164871,40 | -555394,99 |
| KT ( ) | 0+333,370 | -1164869,72 | -555404,85 |
| Poloměr: | 10,000 |  |  |
| Úhel: | 2,91^ | Vlevo |  |
| Stupeň křivosti(Oblouk): | 572,96^ |  |  |
| Délka: | 0,508 |  |  |
| Tečna: | 0,254 |  |  |
| Tětiva: | 0,508 |  |  |
| Střední pořadnice: | 0,003 |  |  |
| Vnější z: | 0,003 |  |  |
| Směr tečny: | S12,62^ W |  |  |
| Radiální směr: | N77,38^ W |  |  |
| Směr tětivy: | S11,17^ W |  |  |
| Radiální směr: | N80,29^ W |  |  |
| Směr tečny: | S9,71^ W |  |  |
| Prvek: Přímá |  |  |  |
| KT ( ) | 0+333,370 | -1164869,72 | -555404,85 |
| TK ( ) | 0+358,754 | -1164894,74 | -555409,13 |
| Směr tečny: | S9,71^ W |  |  |
| Délka tečny: | 25,384 |  |  |
| Prvek: Oblouk |  |  |  |
| TK ( ) | 0+358,754 | -1164894,74 | -555409,13 |
| V ( ) | 0+359,634 | -1164895,60 | -555409,28 |
| S ( ) |  | -1164893,05 | -555418,99 |
| KT ( ) | 0+360,509 | -1164896,43 | -555409,58 |
| Poloměr: | 10,000 |  |  |
| Úhel: | 10,06^ | Vpravo |  |
| Stupeň křivosti(Oblouk): | 572,96^ |  |  |
| Délka: | 1,755 |  |  |
| Tečna: | 0,880 |  |  |
| Tětiva: | 1,753 |  |  |
| Střední pořadnice: | 0,038 |  |  |
| Vnější z: | 0,039 |  |  |
| Směr tečny: | S9,71^ W |  |  |
| Radiální směr: | N80,29^ W |  |  |
| Směr tětivy: | S14,74^ W |  |  |
| Radiální směr: | N70,23^ W |  |  |
| Směr tečny: | S19,77^ W |  |  |
| Prvek: Přímá |  |  |  |
| KT ( ) | 0+360,509 | -1164896,43 | -555409,58 |
| TK ( ) | 0+389,438 | -1164923,66 | -555419,36 |
| Směr tečny: | S19,77^ W |  |  |
| Délka tečny: | 28,928 |  |  |
| Prvek: Oblouk |  |  |  |
| TK ( ) | 0+389,438 | -1164923,66 | -555419,36 |
| V ( ) | 0+389,619 | -1164923,83 | -555419,42 |
| S ( ) |  | -1164920,27 | -555428,77 |
| KT ( ) | 0+389,800 | -1164923,99 | -555419,49 |
| Poloměr: | 10,000 |  |  |
| Úhel: | 2,08^ | Vpravo |  |
| Stupeň křivosti(Oblouk): | 572,96^ |  |  |
| Délka: | 0,362 |  |  |
| Tečna: | 0,181 |  |  |
| Tětiva: | 0,362 |  |  |
| Střední pořadnice: | 0,002 |  |  |
| Vnější z: | 0,002 |  |  |
| Směr tečny: | S19,77^ W |  |  |
| Radiální směr: | N70,23^ W |  |  |
| Směr tětivy: | S20,80^ W |  |  |
| Radiální směr: | N68,16^ W |  |  |
| Směr tečny: | S21,84^ W |  |  |
| Prvek: Přímá |  |  |  |
| KT ( ) | 0+389,800 | -1164923,99 | -555419,49 |
| TK ( ) | 0+411,052 | -1164943,72 | -555427,39 |
| Směr tečny: | S21,84^ W |  |  |
| Délka tečny: | 21,251 |  |  |
| Prvek: Oblouk |  |  |  |
| TK ( ) | 0+411,052 | -1164943,72 | -555427,39 |
| V ( ) | 0+411,183 | -1164943,84 | -555427,44 |
| S ( ) |  | -1164940,00 | -555436,68 |
| KT ( ) | 0+411,315 | -1164943,96 | -555427,50 |
| Poloměr: | 10,000 |  |  |
| Úhel: | 1,51^ | Vpravo |  |
| Stupeň křivosti(Oblouk): | 572,96^ |  |  |
| Délka: | 0,263 |  |  |
| Tečna: | 0,132 |  |  |
| Tětiva: | 0,263 |  |  |
| Střední pořadnice: | 0,001 |  |  |
| Vnější z: | 0,001 |  |  |
| Směr tečny: | S21,84^ W |  |  |
| Radiální směr: | N68,16^ W |  |  |
| Směr tětivy: | S22,60^ W |  |  |
| Radiální směr: | N66,65^ W |  |  |
| Směr tečny: | S23,35^ W |  |  |
| Prvek: Přímá |  |  |  |
| KT ( ) | 0+411,315 | -1164943,96 | -555427,50 |
| TK ( ) | 0+433,351 | -1164964,20 | -555436,23 |
| Směr tečny: | S23,35^ W |  |  |
| Délka tečny: | 22,036 |  |  |
| Prvek: Oblouk |  |  |  |
| TK ( ) | 0+433,351 | -1164964,20 | -555436,23 |
| V ( ) | 0+433,965 | -1164964,76 | -555436,47 |
| S ( ) |  | -1164960,23 | -555445,41 |
| KT ( ) | 0+434,578 | -1164965,29 | -555436,78 |
| Poloměr: | 10,000 |  |  |
| Úhel: | 7,03^ | Vpravo |  |
| Stupeň křivosti(Oblouk): | 572,96^ |  |  |
| Délka: | 1,227 |  |  |
| Tečna: | 0,614 |  |  |
| Tětiva: | 1,226 |  |  |
| Střední pořadnice: | 0,019 |  |  |
| Vnější z: | 0,019 |  |  |
| Směr tečny: | S23,35^ W |  |  |
| Radiální směr: | N66,65^ W |  |  |
| Směr tětivy: | S26,87^ W |  |  |
| Radiální směr: | N59,62^ W |  |  |
| Směr tečny: | S30,38^ W |  |  |
| Prvek: Přímá |  |  |  |
| KT ( ) | 0+434,578 | -1164965,29 | -555436,78 |
| TK ( ) | 0+480,281 | -1165004,72 | -555459,90 |
| Směr tečny: | S30,38^ W |  |  |
| Délka tečny: | 45,703 |  |  |
| Prvek: Oblouk |  |  |  |
| TK ( ) | 0+480,281 | -1165004,72 | -555459,90 |
| V ( ) | 0+480,311 | -1165004,74 | -555459,91 |
| S ( ) |  | -1164999,66 | -555468,52 |
| KT ( ) | 0+480,340 | -1165004,77 | -555459,93 |
| Poloměr: | 10,000 |  |  |
| Úhel: | 0,34^ | Vpravo |  |
| Stupeň křivosti(Oblouk): | 572,96^ |  |  |
| Délka: | 0,059 |  |  |
| Tečna: | 0,030 |  |  |
| Tětiva: | 0,059 |  |  |
| Střední pořadnice: | 0,000 |  |  |
| Vnější z: | 0,000 |  |  |
| Směr tečny: | S30,38^ W |  |  |
| Radiální směr: | N59,62^ W |  |  |
| Směr tětivy: | S30,55^ W |  |  |
| Radiální směr: | N59,28^ W |  |  |
| Směr tečny: | S30,72^ W |  |  |
| Prvek: Přímá |  |  |  |
| KT ( ) | 0+480,340 | -1165004,77 | -555459,93 |
| TK ( ) | 0+608,594 | -1165115,02 | -555525,45 |
| Směr tečny: | S30,72^ W |  |  |
| Délka tečny: | 128,253 |  |  |
| Prvek: Oblouk |  |  |  |
| TK ( ) | 0+608,594 | -1165115,02 | -555525,45 |
| V ( ) | 0+608,819 | -1165115,22 | -555525,56 |
| S ( ) |  | -1165120,13 | -555516,85 |
| KT ( ) | 0+609,044 | -1165115,41 | -555525,67 |
| Poloměr: | 10,000 |  |  |
| Úhel: | 2,58^ | Vlevo |  |
| Stupeň křivosti(Oblouk): | 572,96^ |  |  |
| Délka: | 0,450 |  |  |
| Tečna: | 0,225 |  |  |
| Tětiva: | 0,450 |  |  |
| Střední pořadnice: | 0,003 |  |  |
| Vnější z: | 0,003 |  |  |
| Směr tečny: | S30,72^ W |  |  |
| Radiální směr: | N59,28^ W |  |  |
| Směr tětivy: | S29,43^ W |  |  |
| Radiální směr: | N61,86^ W |  |  |
| Směr tečny: | S28,14^ W |  |  |
| Prvek: Přímá |  |  |  |
| KT ( ) | 0+609,044 | -1165115,41 | -555525,67 |
| TK ( ) | 0+674,473 | -1165173,11 | -555556,53 |
| Směr tečny: | S28,14^ W |  |  |
| Délka tečny: | 65,429 |  |  |
| Prvek: Oblouk |  |  |  |
| TK ( ) | 0+674,473 | -1165173,11 | -555556,53 |
| V ( ) | 0+674,659 | -1165173,27 | -555556,62 |
| S ( ) |  | -1165177,82 | -555547,71 |
| KT ( ) | 0+674,845 | -1165173,44 | -555556,70 |
| Poloměr: | 10,000 |  |  |
| Úhel: | 2,13^ | Vlevo |  |
| Stupeň křivosti(Oblouk): | 572,96^ |  |  |
| Délka: | 0,372 |  |  |
| Tečna: | 0,186 |  |  |
| Tětiva: | 0,372 |  |  |
| Střední pořadnice: | 0,002 |  |  |
| Vnější z: | 0,002 |  |  |
| Směr tečny: | S28,14^ W |  |  |
| Radiální směr: | N61,86^ W |  |  |
| Směr tětivy: | S27,08^ W |  |  |
| Radiální směr: | N63,99^ W |  |  |
| Směr tečny: | S26,01^ W |  |  |
| Prvek: Přímá |  |  |  |
| KT ( ) | 0+674,845 | -1165173,44 | -555556,70 |
| TK ( ) | 0+776,421 | -1165264,73 | -555601,24 |
| Směr tečny: | S26,01^ W |  |  |
| Délka tečny: | 101,576 |  |  |
| Prvek: Oblouk |  |  |  |
| TK ( ) | 0+776,421 | -1165264,73 | -555601,24 |
| V ( ) | 0+787,778 | -1165274,93 | -555606,22 |
| S ( ) |  | -1165269,11 | -555592,26 |
| KT ( ) | 0+793,398 | -1165278,58 | -555595,47 |
| Poloměr: | 10,000 |  |  |
| Úhel: | 97,27^ | Vlevo |  |
| Stupeň křivosti(Oblouk): | 572,96^ |  |  |
| Délka: | 16,977 |  |  |
| Tečna: | 11,357 |  |  |
| Tětiva: | 15,010 |  |  |
| Střední pořadnice: | 3,391 |  |  |
| Vnější z: | 5,132 |  |  |
| Směr tečny: | S26,01^ W |  |  |
| Radiální směr: | N63,99^ W |  |  |
| Směr tětivy: | S22,62^ E |  |  |
| Radiální směr: | S18,74^ W |  |  |
| Směr tečny: | S71,26^ E |  |  |
| Prvek: Přímá |  |  |  |
| KT ( ) | 0+793,398 | -1165278,58 | -555595,47 |
| TK ( ) | 0+945,041 | -1165327,31 | -555451,87 |
| Směr tečny: | S71,26^ E |  |  |
| Délka tečny: | 151,643 |  |  |
| Prvek: Oblouk |  |  |  |
| TK ( ) | 0+945,041 | -1165327,31 | -555451,87 |
| V ( ) | 0+979,000 | -1165338,22 | -555419,71 |
| S ( ) |  | -1165223,14 | -555416,52 |
| KT ( ) | 1+010,917 | -1165329,10 | -555387,00 |
| Poloměr: | 110,000 |  |  |
| Úhel: | 34,31^ | Vlevo |  |
| Stupeň křivosti(Oblouk): | 52,09^ |  |  |
| Délka: | 65,876 |  |  |
| Tečna: | 33,959 |  |  |
| Tětiva: | 64,896 |  |  |
| Střední pořadnice: | 4,895 |  |  |
| Vnější z: | 5,123 |  |  |
| Směr tečny: | S71,26^ E |  |  |
| Radiální směr: | S18,74^ W |  |  |
| Směr tětivy: | S88,41^ E |  |  |
| Radiální směr: | S15,57^ E |  |  |
| Směr tečny: | N74,43^ E |  |  |
| Prvek: Přímá |  |  |  |
| KT ( ) | 1+010,917 | -1165329,10 | -555387,00 |
| TK ( ) | 1+056,950 | -1165316,74 | -555342,65 |
| Směr tečny: | N74,43^ E |  |  |
| Délka tečny: | 46,033 |  |  |
| Prvek: Oblouk |  |  |  |
| TK ( ) | 1+056,950 | -1165316,74 | -555342,65 |
| V ( ) | 1+080,335 | -1165310,47 | -555320,13 |
| S ( ) |  | -1165369,73 | -555327,89 |
| KT ( ) | 1+101,173 | -1165322,34 | -555299,98 |
| Poloměr: | 55,000 |  |  |
| Úhel: | 46,07^ | Vpravo |  |
| Stupeň křivosti(Oblouk): | 104,17^ |  |  |
| Délka: | 44,224 |  |  |
| Tečna: | 23,385 |  |  |
| Tětiva: | 43,042 |  |  |
| Střední pořadnice: | 4,385 |  |  |
| Vnější z: | 4,765 |  |  |
| Směr tečny: | N74,43^ E |  |  |
| Radiální směr: | S15,57^ E |  |  |
| Směr tětivy: | S82,54^ E |  |  |
| Radiální směr: | S30,50^ W |  |  |
| Směr tečny: | S59,50^ E |  |  |
| Prvek: Přímá |  |  |  |
| KT ( ) | 1+101,173 | -1165322,34 | -555299,98 |
| TK ( ) | 1+118,274 | -1165331,01 | -555285,24 |
| Směr tečny: | S59,50^ E |  |  |
| Délka tečny: | 17,100 |  |  |
| Prvek: Oblouk |  |  |  |
| TK ( ) | 1+118,274 | -1165331,01 | -555285,24 |
| V ( ) | 1+119,019 | -1165331,39 | -555284,60 |
| S ( ) |  | -1165322,40 | -555280,17 |
| KT ( ) | 1+119,762 | -1165331,67 | -555283,91 |
| Poloměr: | 10,000 |  |  |
| Úhel: | 8,53^ | Vlevo |  |
| Stupeň křivosti(Oblouk): | 572,96^ |  |  |
| Délka: | 1,488 |  |  |
| Tečna: | 0,746 |  |  |
| Tětiva: | 1,487 |  |  |
| Střední pořadnice: | 0,028 |  |  |
| Vnější z: | 0,028 |  |  |
| Směr tečny: | S59,50^ E |  |  |
| Radiální směr: | S30,50^ W |  |  |
| Směr tětivy: | S63,77^ E |  |  |
| Radiální směr: | S21,97^ W |  |  |
| Směr tečny: | S68,03^ E |  |  |
| Prvek: Přímá |  |  |  |
| KT ( ) | 1+119,762 | -1165331,67 | -555283,91 |
| TK ( ) | 1+136,221 | -1165337,83 | -555268,64 |
| Směr tečny: | S68,03^ E |  |  |
| Délka tečny: | 16,459 |  |  |
| Prvek: Oblouk |  |  |  |
| TK ( ) | 1+136,221 | -1165337,83 | -555268,64 |
| V ( ) | 1+137,334 | -1165338,25 | -555267,61 |
| S ( ) |  | -1165328,56 | -555264,90 |
| KT ( ) | 1+138,438 | -1165338,43 | -555266,51 |
| Poloměr: | 10,000 |  |  |
| Úhel: | 12,70^ | Vlevo |  |
| Stupeň křivosti(Oblouk): | 572,96^ |  |  |
| Délka: | 2,217 |  |  |
| Tečna: | 1,113 |  |  |
| Tětiva: | 2,212 |  |  |
| Střední pořadnice: | 0,061 |  |  |
| Vnější z: | 0,062 |  |  |
| Směr tečny: | S68,03^ E |  |  |
| Radiální směr: | S21,97^ W |  |  |
| Směr tětivy: | S74,38^ E |  |  |
| Radiální směr: | S9,27^ W |  |  |
| Směr tečny: | S80,73^ E |  |  |
| Prvek: Přímá |  |  |  |
| KT ( ) | 1+138,438 | -1165338,43 | -555266,51 |
| TK ( ) | 1+258,644 | -1165357,79 | -555147,88 |
| Směr tečny: | S80,73^ E |  |  |
| Délka tečny: | 120,207 |  |  |
| Prvek: Oblouk |  |  |  |
| TK ( ) | 1+258,644 | -1165357,79 | -555147,88 |
| V ( ) | 1+258,732 | -1165357,80 | -555147,79 |
| S ( ) |  | -1165347,92 | -555146,27 |
| KT ( ) | 1+258,821 | -1165357,81 | -555147,70 |
| Poloměr: | 10,000 |  |  |
| Úhel: | 1,01^ | Vlevo |  |
| Stupeň křivosti(Oblouk): | 572,96^ |  |  |
| Délka: | 0,176 |  |  |
| Tečna: | 0,088 |  |  |
| Tětiva: | 0,176 |  |  |
| Střední pořadnice: | 0,000 |  |  |
| Vnější z: | 0,000 |  |  |
| Směr tečny: | S80,73^ E |  |  |
| Radiální směr: | S9,27^ W |  |  |
| Směr tětivy: | S81,24^ E |  |  |
| Radiální směr: | S8,26^ W |  |  |
| Směr tečny: | S81,74^ E |  |  |
| Prvek: Přímá |  |  |  |
| KT ( ) | 1+258,821 | -1165357,81 | -555147,70 |
| TK ( ) | 1+369,744 | -1165373,75 | -555037,93 |
| Směr tečny: | S81,74^ E |  |  |
| Délka tečny: | 110,923 |  |  |
| Prvek: Oblouk |  |  |  |
| TK ( ) | 1+369,744 | -1165373,75 | -555037,93 |
| V ( ) | 1+387,284 | -1165376,27 | -555020,57 |
| S ( ) |  | -1165396,51 | -555041,23 |
| KT ( ) | 1+399,715 | -1165393,68 | -555018,41 |
| Poloměr: | 23,000 |  |  |
| Úhel: | 74,66^ | Vpravo |  |
| Stupeň křivosti(Oblouk): | 249,11^ |  |  |
| Délka: | 29,971 |  |  |
| Tečna: | 17,541 |  |  |
| Tětiva: | 27,895 |  |  |
| Střední pořadnice: | 4,712 |  |  |
| Vnější z: | 5,925 |  |  |
| Směr tečny: | S81,74^ E |  |  |
| Radiální směr: | S8,26^ W |  |  |
| Směr tětivy: | S44,41^ E |  |  |
| Radiální směr: | S82,92^ W |  |  |
| Směr tečny: | S7,08^ E |  |  |
| Prvek: Přímá |  |  |  |
| KT ( ) | 1+399,715 | -1165393,68 | -555018,41 |
| TK ( ) | 1+434,934 | -1165428,63 | -555014,07 |
| Směr tečny: | S7,08^ E |  |  |
| Délka tečny: | 35,219 |  |  |
| Prvek: Oblouk |  |  |  |
| TK ( ) | 1+434,934 | -1165428,63 | -555014,07 |
| V ( ) | 1+435,332 | -1165429,02 | -555014,02 |
| S ( ) |  | -1165429,86 | -555023,99 |
| KT ( ) | 1+435,729 | -1165429,42 | -555014,00 |
| Poloměr: | 10,000 |  |  |
| Úhel: | 4,56^ | Vpravo |  |
| Stupeň křivosti(Oblouk): | 572,96^ |  |  |
| Délka: | 0,795 |  |  |
| Tečna: | 0,398 |  |  |
| Tětiva: | 0,795 |  |  |
| Střední pořadnice: | 0,008 |  |  |
| Vnější z: | 0,008 |  |  |
| Směr tečny: | S7,08^ E |  |  |
| Radiální směr: | S82,92^ W |  |  |
| Směr tětivy: | S4,80^ E |  |  |
| Radiální směr: | S87,48^ W |  |  |
| Směr tečny: | S2,52^ E |  |  |
| Prvek: Přímá |  |  |  |
| KT ( ) | 1+435,729 | -1165429,42 | -555014,00 |
| TK ( ) | 1+468,302 | -1165461,96 | -555012,57 |
| Směr tečny: | S2,52^ E |  |  |
| Délka tečny: | 32,573 |  |  |
| Prvek: Oblouk |  |  |  |
| TK ( ) | 1+468,302 | -1165461,96 | -555012,57 |
| V ( ) | 1+469,138 | -1165462,79 | -555012,53 |
| S ( ) |  | -1165461,52 | -555002,58 |
| KT ( ) | 1+469,969 | -1165463,61 | -555012,36 |
| Poloměr: | 10,000 |  |  |
| Úhel: | 9,55^ | Vlevo |  |
| Stupeň křivosti(Oblouk): | 572,96^ |  |  |
| Délka: | 1,667 |  |  |
| Tečna: | 0,835 |  |  |
| Tětiva: | 1,665 |  |  |
| Střední pořadnice: | 0,035 |  |  |
| Vnější z: | 0,035 |  |  |
| Směr tečny: | S2,52^ E |  |  |
| Radiální směr: | S87,48^ W |  |  |
| Směr tětivy: | S7,30^ E |  |  |
| Radiální směr: | S77,93^ W |  |  |
| Směr tečny: | S12,07^ E |  |  |
| Prvek: Přímá |  |  |  |
| KT ( ) | 1+469,969 | -1165463,61 | -555012,36 |
| TK ( ) | 1+523,469 | -1165515,93 | -555001,17 |
| Směr tečny: | S12,07^ E |  |  |
| Délka tečny: | 53,499 |  |  |
| Prvek: Oblouk |  |  |  |
| TK ( ) | 1+523,469 | -1165515,93 | -555001,17 |
| V ( ) | 1+549,768 | -1165541,65 | -554995,67 |
| S ( ) |  | -1165500,24 | -554927,83 |
| KT ( ) | 1+574,058 | -1165558,30 | -554975,31 |
| Poloměr: | 75,000 |  |  |
| Úhel: | 38,65^ | Vlevo |  |
| Stupeň křivosti(Oblouk): | 76,39^ |  |  |
| Délka: | 50,589 |  |  |
| Tečna: | 26,299 |  |  |
| Tětiva: | 49,636 |  |  |
| Střední pořadnice: | 4,225 |  |  |
| Vnější z: | 4,477 |  |  |
| Směr tečny: | S12,07^ E |  |  |
| Radiální směr: | S77,93^ W |  |  |
| Směr tětivy: | S31,40^ E |  |  |
| Radiální směr: | S39,28^ W |  |  |
| Směr tečny: | S50,72^ E |  |  |
| Prvek: Přímá |  |  |  |
| KT ( ) | 1+574,058 | -1165558,30 | -554975,31 |
| TK ( ) | 1+621,580 | -1165588,38 | -554938,52 |
| Směr tečny: | S50,72^ E |  |  |
| Délka tečny: | 47,522 |  |  |
| Prvek: Oblouk |  |  |  |
| TK ( ) | 1+621,580 | -1165588,38 | -554938,52 |
| V ( ) | 1+621,980 | -1165588,64 | -554938,22 |
| S ( ) |  | -1165596,12 | -554944,86 |
| KT ( ) | 1+622,379 | -1165588,91 | -554937,93 |
| Poloměr: | 10,000 |  |  |
| Úhel: | 4,57^ | Vpravo |  |
| Stupeň křivosti(Oblouk): | 572,96^ |  |  |
| Délka: | 0,798 |  |  |
| Tečna: | 0,399 |  |  |
| Tětiva: | 0,798 |  |  |
| Střední pořadnice: | 0,008 |  |  |
| Vnější z: | 0,008 |  |  |
| Směr tečny: | S50,72^ E |  |  |
| Radiální směr: | S39,28^ W |  |  |
| Směr tětivy: | S48,43^ E |  |  |
| Radiální směr: | S43,85^ W |  |  |
| Směr tečny: | S46,15^ E |  |  |
| Prvek: Přímá |  |  |  |
| KT ( ) | 1+622,379 | -1165588,91 | -554937,93 |
| TK ( ) | 1+691,664 | -1165636,91 | -554887,96 |
| Směr tečny: | S46,15^ E |  |  |
| Délka tečny: | 69,286 |  |  |
| Prvek: Oblouk |  |  |  |
| TK ( ) | 1+691,664 | -1165636,91 | -554887,96 |
| V ( ) | 1+692,437 | -1165637,45 | -554887,41 |
| S ( ) |  | -1165644,12 | -554894,89 |
| KT ( ) | 1+693,207 | -1165638,06 | -554886,94 |
| Poloměr: | 10,000 |  |  |
| Úhel: | 8,84^ | Vpravo |  |
| Stupeň křivosti(Oblouk): | 572,96^ |  |  |
| Délka: | 1,542 |  |  |
| Tečna: | 0,773 |  |  |
| Tětiva: | 1,541 |  |  |
| Střední pořadnice: | 0,030 |  |  |
| Vnější z: | 0,030 |  |  |
| Směr tečny: | S46,15^ E |  |  |
| Radiální směr: | S43,85^ W |  |  |
| Směr tětivy: | S41,73^ E |  |  |
| Radiální směr: | S52,69^ W |  |  |
| Směr tečny: | S37,31^ E |  |  |
| Prvek: Přímá |  |  |  |
| KT ( ) | 1+693,207 | -1165638,06 | -554886,94 |
| TK ( ) | 1+720,648 | -1165659,89 | -554870,31 |
| Směr tečny: | S37,31^ E |  |  |
| Délka tečny: | 27,441 |  |  |
| Prvek: Oblouk |  |  |  |
| TK ( ) | 1+720,648 | -1165659,89 | -554870,31 |
| V ( ) | 1+722,352 | -1165661,24 | -554869,27 |
| S ( ) |  | -1165665,95 | -554878,26 |
| KT ( ) | 1+724,024 | -1165662,87 | -554868,75 |
| Poloměr: | 10,000 |  |  |
| Úhel: | 19,35^ | Vpravo |  |
| Stupeň křivosti(Oblouk): | 572,96^ |  |  |
| Délka: | 3,376 |  |  |
| Tečna: | 1,704 |  |  |
| Tětiva: | 3,360 |  |  |
| Střední pořadnice: | 0,142 |  |  |
| Vnější z: | 0,144 |  |  |
| Směr tečny: | S37,31^ E |  |  |
| Radiální směr: | S52,69^ W |  |  |
| Směr tětivy: | S27,64^ E |  |  |
| Radiální směr: | S72,03^ W |  |  |
| Směr tečny: | S17,97^ E |  |  |
| Prvek: Přímá |  |  |  |
| KT ( ) | 1+724,024 | -1165662,87 | -554868,75 |
| TK ( ) | 1+750,551 | -1165688,10 | -554860,56 |
| Směr tečny: | S17,97^ E |  |  |
| Délka tečny: | 26,527 |  |  |
| Prvek: Oblouk |  |  |  |
| TK ( ) | 1+750,551 | -1165688,10 | -554860,56 |
| V ( ) | 1+759,350 | -1165696,47 | -554857,85 |
| S ( ) |  | -1165709,69 | -554927,15 |
| KT ( ) | 1+768,058 | -1165705,25 | -554857,29 |
| Poloměr: | 70,000 |  |  |
| Úhel: | 14,33^ | Vpravo |  |
| Stupeň křivosti(Oblouk): | 81,85^ |  |  |
| Délka: | 17,507 |  |  |
| Tečna: | 8,800 |  |  |
| Tětiva: | 17,462 |  |  |
| Střední pořadnice: | 0,547 |  |  |
| Vnější z: | 0,551 |  |  |
| Směr tečny: | S17,97^ E |  |  |
| Radiální směr: | S72,03^ W |  |  |
| Směr tětivy: | S10,80^ E |  |  |
| Radiální směr: | S86,36^ W |  |  |
| Směr tečny: | S3,64^ E |  |  |
| Prvek: Přímá |  |  |  |
| KT ( ) | 1+768,058 | -1165705,25 | -554857,29 |
| TK ( ) | 1+790,967 | -1165728,11 | -554855,84 |
| Směr tečny: | S3,64^ E |  |  |
| Délka tečny: | 22,909 |  |  |
| Prvek: Oblouk |  |  |  |
| TK ( ) | 1+790,967 | -1165728,11 | -554855,84 |
| V ( ) | 1+806,798 | -1165743,91 | -554854,84 |
| S ( ) |  | -1165726,85 | -554835,88 |
| KT ( ) | 1+817,750 | -1165746,56 | -554839,23 |
| Poloměr: | 20,000 |  |  |
| Úhel: | 76,73^ | Vlevo |  |
| Stupeň křivosti(Oblouk): | 286,48^ |  |  |
| Délka: | 26,782 |  |  |
| Tečna: | 15,831 |  |  |
| Tětiva: | 24,826 |  |  |
| Střední pořadnice: | 4,318 |  |  |
| Vnější z: | 5,507 |  |  |
| Směr tečny: | S3,64^ E |  |  |
| Radiální směr: | S86,36^ W |  |  |
| Směr tětivy: | S42,00^ E |  |  |
| Radiální směr: | S9,64^ W |  |  |
| Směr tečny: | S80,36^ E |  |  |
| Prvek: Přímá |  |  |  |
| KT ( ) | 1+817,750 | -1165746,56 | -554839,23 |
| KÚ ( ) | 1+864,091 | -1165754,32 | -554793,54 |
| Směr tečny: | S80,36^ E |  |  |
| Délka tečny: | 46,341 |  |  |

Podrobné zobrazení a informace v příloze 2.3.2.2 A-C Situace stavby.

Připojení na stávající pozemní komunikaci:

Polní cesta HC1 je napojena na komunikaci III/43339 na západ od intravilánu obce Litenčice a na komunikaci III/43346 na jih od intravilánu obce Litenčice.

Výhybny:

Na trase HC1 se uvažuje se zřízením výhyben. A to dle normy 73 6109.

Rozšíření v obloucích a objekty na trase:

Na trase HC1 se uvažuje se zřízením rozšíření v obloucích. A to dle normy 73 6109.

Odvodnění:

Odvodnění povrchu konstrukce polní cesty i zemní pláně bude realizováno příčnými  a podélnými sklony na terén a do souběžně vedeného, navrženého příkopu SP2.

Doporučuje se také do konstrukce polní cesty vložit (betonové či kovové) svodnice pro zajištění převedení povrchového odtoku. Konkrétní umístění svodnic bude řešeno, v závislosti na průběhu okolního terénu a odtokových poměrů, v rámci dokumentace           ke stavebnímu povolení a realizaci stavby.

Trubní propustky:

| Označení | Stávající/návrh | Délka | Světlost | Navržená hloubka uložení | přibližná kapacita | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (mm) | (m) | (m3s-1) |  |
| P21 | stávající/rekonstrukce | 8,2 | 1800 | 1.8 | 3,91 | - |
| P49 | návrh | 11 | 800 | 1.1 | 0,92 | - |
| P50 | návrh | 10,5 | 800 | 1.1 | 0,92 | - |
| P51 | návrh | 20 | 800 | 1,2 | 1,00 | - |

Mostky:

V trase cesty HC 1 se nenachází žádný mostek.

Viz kap. 3.4 Objekty na cestní síti – TZ PSZ

Výškové vedení trasy:

Niveleta polní cesty HC1 je trasována mírně nad stávajícím povrchem terénu 
se zohledněním minimalizace zemních prací.

Podrobné zobrazení a informace v příloze 2.3.2.3 A-D Podélný profil.

Zařízení a objekty technické infrastruktury:

Na trase hlavní polní cesty HC1 dochází ke křížení s vedením technické infrastruktury:

Křížení se sdělovacím vedením podzemním ve staničení cca 0,02 km.

Křížení s plynovodem STL ve staničení cca 0,05 km.

Křížení s elektrickým vedením VN nadzemním ve staničení cca 0,14 km.

Křížení se sdělovacím vedením nadzemním ve staničení cca 1,41 km.

Trasa polní cesty prochází odvodněnými oblastmi (meliorace).

Konstrukce:

Vzhledem k předpokládanému dopravnímu zatížení je navržena následující skladba:

Kryt z asfaltobetonu:

Návrh dle katalogového listu PN 4-1

| Asfaltový beton pro obrusné vrstvy | ACO11 | 40 mm | ČSN EN 13 108-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Asfaltový beton pro podkladní vrstvy | ACP16 | 80 mm | ČSN 73 6121 |
| Štěrkodrť třídy A | ŠDa | 150 mm | ČSN 73 6126 -1 |
| Mechanicky zpevněná zemina | MZ | 250 mm | ČSN 73 6126 -1 |
| Geotextilie |  |  |  |
| celkem |  | 520 mm |  |

dle TP změna č. 2 Katalog vozovek polních cest (MZe ČR, 2011) a příslušných ČSN.

Hutnění pláně min Edef,2 30 Mpa dle ČSN 73 6109.

Podrobné zobrazení a informace v příloze 2.3.2.4 A-B Příčné profily a 2.3.2.5 Vzorový příčný řez.

Zemní pláň a zemní práce:

Po obnažení zemní pláně bude provedeno její posouzení inženýrským geologem 
a v případě nevyhovujícího podloží bude případně podpořena únosnost zemní pláně vhodnými geotechnickými opatřeními. Vytvořená zemní pláň musí mít min Edef,2 30 Mpa 
dle ČSN 73 6190 (02/2013) a bude splňovat požadavky ČSN 73 6133 (02/2010). Násypy budou zhotoveny ze zeminy velmi vhodné a budou hutněny maximálně po 30 cm na míru zhutnění pláně zemního tělesa. Při vrstvení násypů větší mocnosti je nutné hutnění provádět takovým způsobem, aby každá dílčí zhutněná pláň při postupném vrstvení vykazovala jednak požadovanou míru zhutnění, současně aby byla spádována min pod 4 % za účelem zajištění bezpečného odvedení srážkových vod z povrchu a tím zamezení rozbřednutí zhutněného povrchu dílčí pláně před nanášením další vrstvy. Terén nezpevněných ploch bude dorovnán do úrovně vrstvy pod humusování.

### Návrh výsadeb zeleně

Po trase HC1 se neuvažuje s výsadbou doprovodné zeleně.

### Vztahy k chráněným složkám přírody, popis jiných objektů, zájmů, požadavků

V trase HC1 nejsou žádné další okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provoz 
na řešené polní cestě nebo by mohly být provozem samy dotčeny.

### Popis vlivu stavby na životní prostředí

Rekonstrukcí polní cesty HC1 a souvisejících opatření plánu společných zařízení navržených v rámci akce „Komplexní pozemková úprava v k. ú. Litenčice.“ nedojde k negativnímu vlivu na životní prostředí.

# Doklady

K návrhu polní cesty HC1 nebyly ze strany dotčených orgánů státní správy a správců dotčených zařízení vzneseny připomínky. Jednotlivá vyjádření jsou uvedena v kapitole 2.1.2 Stanoviska podniků a fyzických a právnických osob, která byla vydána k návrhu plánu společných zařízení. Daná kapitola je součástí dokumentace řešené akce „Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Litenčice“.

# Fotodokumentace

Obr. „pohled na polní cestu HC 1 z letadla“

Vypracoval: Ing. Josef Blaha