# Úvodní část

## Identifikační údaje

Kraj:	Jihomoravský

Okres:	Blansko

Obec:	Město Letovice

Katastrální území:	Babolky, Chlum u Letovic, Novičí

Sídlo stavebního úřadu:	Letovice

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností:		Boskovice

Ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem:	Letovice

Název akce:	Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Babolky

Etapa prací:	3.2. Návrhové práce

Fakturační celek:	3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

Smlouva o dílo ze dne:			23. 5. 2016

z. č. objednatele:	15/2016

z. č. zhotovitele:	2016/035

Objednatel prací:	Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Pobočka Blansko

Husinecká 1024/11a

130 00 Praha 3 – Žižkov

Zhotovitel návrhu:	DWK GEO spol. s.r.o., a AGERIS s.r.o.

Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové

IČO: 269 43 646

DIČ: CZ 269 43 646

Tel.: 	+420 541 634 287

e-mail: 	dwkgeo@dwkgeo.cz

Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno

IČO: 255 76 992

DIČ: CZ 255 76 992

Tel.: 	+420 541 241 842

e-mail: 	ageris@ageris.cz

Projektové práce:	Vedoucí projektant:	     Ing. Pavel Králík

Zpracovali:	RNDr. Jiří Kocián

Ing. Ivana Libánková

Marek Ondrák

Ing. Ivo Podracký

Ukončení etapy:	aktualizace 2019

## Obsah

1.	Úvodní část	1

1.1	Identifikační údaje	1

1.2	Obsah	2

1.3	Seznam příloh	3

1.4	Kategorizace cestní sítě	6

1.5	Vyjádření orgánů státní správy	6

2.	TECHNICKÁ ZPRÁVA – OPATŘENÍ SLOUŽÍCÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ	7

2.1	Základní parametry prostorového uspořádání hlavních, vedlejších a doplňkových polních cest	7

2.2	Inženýrsko – geologický průzkum	10

2.3	Popis konstrukce navržených cest	18

2.4	Základní parametry prostorového uspořádání polních cest - technické řešení	22

Popis prostorového uspořádání polních cest	26

2.4.1	Hydrotechnické výpočty	48

## Seznam příloh

2.	DOKUMENTACE TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

2.1.	Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků:

2.1. AB.	Průvodní zpráva, Technická zpráva - Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků

2.1. C.	Situační výkresy:

2.1. C.1.	 Přehledná situace opatření				1: 10 000

2.1. C.2.	 Technické řešení

Polní cesta HC1-R

1.1. Situace HC1-R					1:1 000

1.2. Podélný profil HC1-R				1:1000/100

1.3. Příčné řezy HC1-R

1.3.1 Příčné řezy HC1-R			1:100

1.3.2 Příčné řezy HC1-R			1:100

Polní cesta HC2A-R

2.1. Situace HC2A-R					1:1 000

2.2. Podélný profil HC2A-R				1:1000/100

2.3. Příčné řezy HC2A-R				1:100

Polní cesta HC2B-R

3.1. Situace HC2B-R					1:1 000

3.2. Podélný profil HC2B-R				1:1000/100

3.3. Příčné řezy HC2B-R

3.3.1 Příčné řezy HC2B-R			1:100

3.3.2 Příčné řezy HC2B-R			1:100

Polní cesta HC3-R

4.1. Situace HC3-R					1:1 000

4.2. Podélný profil HC3-R

4.2.1 Podélný profil HC3-R			1:1000/100

4.2.2 Podélný profil HC3-R			1:1000/100

4.3. Příčné řezy HC3-R

4.3.1 Příčné řezy HC3-R			1:100

4.3.2 Příčné řezy HC3-R			1:100

4.3.3 Příčné řezy HC3-R			1:100

Polní cesta HC4-R

5.1. Situace HC4-R					1:1 000

5.2. Podélný profil HC4-R				1:1000/100

5.3. Příčné řezy HC4-R					1:100

Polní cesta HC5-R

6.1. Situace HC5-R					1:1 000

6.2. Podélný profil HC5	-R				1:1000/100

6.3. Příčné řezy HC5-R					1:100

Polní cesta HC6-R

7.1. Situace HC6-R					1:1 000

7.2. Podélný profil HC56-R				1:1000/100

7.3. Příčné řezy HC6-R

7.3.1 Příčné řezy HC6-R			1:100

7.3.2 Příčné řezy HC6-R			1:100

Polní cesta VC8

8.1. Situace VC8					1:1 000

8.2. Podélný profil VC8					1:1000/100

8.3. Příčné řezy VC8					1:100

Polní cesta VC10

9.1. Situace VC10					1:1 000

9.2. Podélný profil VC10				1:1000/100

9.3. Příčné řezy VC10					1:100

Polní cesta VC11

10.1. Situace VC11					1:1 000

10.2. Podélný profil VC11				1:1000/100

10.3. Příčné řezy VC11

10.3.1 Příčné řezy VC11			1:100

10.3.2 Příčné řezy VC11			1:100

Polní cesta VC12-R

11.1. Situace VC12-R					1:1 000

11.2. Podélný profil VC12-R				1:1000/100

11.3. Příčné řezy VC12-R

11.3.1 Příčné řezy VC12-R			1:100

11.3.2 Příčné řezy VC12-R			1:100

Polní cesta DC13-R

12.1. Situace DC13-R					1:1 000

12.2. Podélný profil DC13-R				1:1000/100

12.3. Příčné řezy DC13-R

12.3.1 Příčné řezy DC13-R			1:100

12.3.2 Příčné řezy DC13-R			1:100

Polní cesta DC14-R

13.1. Situace DC14-R					1:1 000

13.2. Podélný profil DC14-R				1:1000/100

13.3. Příčné řezy DC14-R

13.3.1 Příčné řezy DC14-R			1:100

13.3.2 Příčné řezy DC14-R			1:100

Polní cesta DC15

14.1. Situace DC15					1:1 000

14.2. Podélný profil DC15				1:1000/100

14.3. Příčné řezy DC15					1:100

Polní cesta DC16

15.1. Situace DC16					1:1 000

15.2. Podélný profil DC16				1:1000/100

15.3. Příčné řezy DC16					1:100

Polní cesta DC17

16.1. Situace DC17					1:1 000

16.2. Podélný profil DC17				1:1000/100

16.3. Příčné řezy DC17					1:100

Polní cesta DC18

17.1. Situace DC18					1:1 000

17.2. Podélný profil DC18				1:1000/100

17.3. Příčné řezy DC18

17.3.1 Příčné řezy DC18			1:100

17.3.2 Příčné řezy DC18			1:100

Polní cesta DC20-R

18.1. Situace DC20-R					1:1 000

18.2. Podélný profil DC20-R				1:1000/100

18.3. Příčné řezy DC20-R

18.3.1 Příčné řezy DC20-R			1:100

18.3.2 Příčné řezy DC20-R			1:100

Polní cesta DC21

19.1. Situace DC21					1:1 000

19.2. Podélný profil DC21				1:1000/100

19.3. Příčné řezy DC21					1:100

Polní cesta DC22

20.1. Situace DC22					1:1 000

20.2. Podélný profil DC22				1:1000/100

20.3. Příčné řezy DC22

20.3.1 Příčné řezy DC22			1:100

20.3.2 Příčné řezy DC22			1:100

Polní cesta DC23

21. Situace DC23					1:1 000

21.2. Podélný profil DC23				1:1000/100

21.3. Příčné řezy DC23					1:100

Polní cesta DC24

22.1. Situace DC24					1:1 000

22.2. Podélný profil DC24				1:1000/100

22.3. Příčné řezy DC24					1:100

2.1. D.	Grafické přílohy:

2.1. D.1.	 Vzorové příčné řezy polních cest			1 : 100

2.1. D.2.	 Vzorový trubní propust					1 : 100

2.1. D.3.	 Vzorový příčný řez brodem – varianta TRA		1 : 50

2.1. D.4.	 Vzorový příčný řez brodem

2.1. D.5.	 Připojení účelových komunikací na veřejné komunikace: 1 : 1000

2.1. D.5.1. Vedlejší cesta VC11 - km 0,000

2.1. D.5.2. Hlavní cesta HC3-R - km 0,000

2.1. D.5.3. Doplňková cesta DC20 - km 0,000

2.1. D.5.4. Hlavní cesta HC2-R - km 0,000

2.1. D.6. Vzorový příčný řez napojení na silnice I. až III. třídy 			1 : 100

2.1. E.	Hydrotechnické výpočty – viz 2.1. AB. Průvodní zpráva, Technická zpráva - Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků

2.1. F.	Inženýrsko geologický průzkum Babolky, KoPÚ viz samostatná příloha 2.5.

2.1. G.	Doklady viz příloha 1.6.

## Kategorizace cestní sítě

Návrhové kategorie se rozlišují podle návrhové rychlosti a podle uspořádání v příčném profilu, závislé od terénních podmínek. Charakterizují se zlomkem, obsahujícím:

- v čitateli písmenný znak označující polní cestu (P) a volnou šířku polní cesty v m;

- ve jmenovateli návrhovou rychlost v km/h.

U zpevněných cest se stmeleným krytem se navrhuje krajnice 2 x 0,5 m, případně 2 x 0,25 m; šířka vozovky je doplňkem do volné šířky vozovky.

Tab. 1 ČSN 73 6109: Doporučené návrhové kategorie zpevněné polní cesty, schematické uspořádání polní cesty:

| Polní cesty *) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hlavní |  | Vedlejší |
| Dvoupruhové | Jednopruhové | Jednopruhové |
| P 6,0/30 | P 4,5/30 P 4,0/30 | P 4,0/20 P 3,5/20 |
| *) U zpevněných polních cest se navrhuje krajnice 2 x 0,5 m (v odůvodněných případech 2 x 0,25 m), která se započítává do volné šířky polní cesty |  |  |

POZNÁMKA: V obtížných poměrech je možné návrhovou rychlost snížit až na 50 % původní hodnoty. Z technických důvodů jsou ale v dále uvedených tabulkách této normy jednotlivé návrhové prvky stanoveny pouze pro hodnoty návrhových rychlostí 30 km/h a 20 km/h s tím, že pro jiné návrhové rychlosti je hodnoty nutné stanovit výpočtem.

Obr. 1 Schéma polní cesty

## Vyjádření orgánů státní správy

Viz samostatná příloha 1.6.

# TECHNICKÁ ZPRÁVA – OPATŘENÍ SLOUŽÍCÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ

Technické řešení opatření ke zpřístupnění pozemků je v KoPÚ Babolky vypracováno pro tyto polní cesty: 
HC1-R, HC2A-R, HC2B-R, HC3-R, HC4-R, HC5-R, HC6-R, VC8, VC10-R, VC11, DC13-R, DC14-R, DC15, DC16, DC18, DC20-R, DC21, DC22, DC23, DC24.

## Základní parametry prostorového uspořádání hlavních, vedlejších a doplňkových polních cest

Pro zpřístupnění pozemků jsou navrženy polní cesty hlavní, vedlejší a doplňkové, v kategorii P5,0/30, P4,5/30, P4,0/30, P3,5/20 a P3,0/20.

Ve směrových lomech cest jsou navrženy kruhové oblouky bez přechodnic. Ve směrových obloucích s menším poloměrem než 100 m bude vozovka rozšířena o předepsanou hodnotu.

Doplňkové polní cesty nemají vložený oblouk v lomových bodech větších než 176°.

Zakružovací oblouk napojení krajnic polní cesty na silnici je 3 - 5m.

U hlavních a vedlejších zpevněných polních cest jsou dle potřeby, pro zajištění obousměrného provozu, navrženy na vhodných místech výhybny.

Tab.2  ČSN 736109

Všechny výhybny jsou navrženy dle ČSN 736109.

Výhybnou délky obvykle 20 m se zřídí úsek vozovky celkové šířky min. 5,50 m umožňující vyhnutí dvou vozidel šířky min. 2,50 m. Rozšíření se obvykle provede náběhy 1 : 3, nebo jiným vhodným způsobem (např. využitím sjezdu na pole).

Obr. 2 Schéma výhybny na jednopruhové polní cestě (zdroj: ČSN 73 6109, únor 2013)

Doplňkové polní cesty nemají vložený oblouk v lomových bodech větších než 176°.

Příčné odvodnění je zajištěno jednostranným příčným sklonem vozovky 2,5 - 3,0 %. Při podélném sklonu nivelety větším jak 6 % budou cesty opatřeny příčnými svodnými žlábky.

U hlavních a vedlejších zpevněných polních cest jsou dle potřeby, pro zajištění obousměrného provozu, navrženy na vhodných místech výhybny.

Cestní síť je navržena dle ČSN 73 6109 a dle Katalogu vozovek polních cest -  MZe ČR, 2011.

## Inženýrsko – geologický průzkum

Zájmové území se nachází v katastrálním území obce Babolky (k.ú. 651575), náležející okresu Blansko v Jihomoravském kraji. Průzkumné sondy byly realizovány v místech budoucích polních cest a vodohospodářských opatření.

Tabulka č. 2 seznam polních cest a vodohospodářských opatření s jejich základním rozdělením a popisem objektů.

Z regionálně-geologického hlediska se zájmové území nachází v oblasti bohemika, kde podloží lokality je tvořeno horninami letovického krystalinika, překrytými křídovými sedimenty české křídové pánve, případně kvartérními deluviálními až deluviofluviálními sedimenty nebo eolickými a nivními sedimenty.

Předkvartérní podloží letovického krystalinika je tvořeno horninami charakteru metagaber, amfibolitů, svorů, svorů až fylitů, serpentinitů a kvarcitů. Tyto krystalinické horniny jsou překryty vápnito-jílovitými, glaukonitickými nebo arkózovými pískovci, jílovci, prachovci a slínovci, které náleží převážně do perucko-korycanského souvrství v širším okolí i do bělohorského souvrství svrchní křídy české křídové pánve.

Jihovýchodně od předmětné lokality se vyskytují sedimenty boskovické brázdy (staří svrchní karbon až spodní perm). Jsou zde zastoupeny především polohy červenohnědých jílovců, prachovců a pískovců střídající se s polohami slepenců až brekcií.

Kvartérní sedimenty jsou zastoupeny v podobě pleistocenních spraší a sprašových hlín. Dále jsou zastoupeny deluviální kamenité až hlinito-kamenité sedimenty, deluviofluviální sedimenty, včetně výplavových kuželů, tvořené převážně jemnozrnnou frakcí a podél vodotečí typické nivní hlinité, písčité a štěrkovité sedimenty [8].

Podle hydrogeologické rajonizace [10] spadá lokalita pod hydrogeologický rajón č. 6560 „Krystalinikum v povodí Svratky“ a tato oblast náleží do povodí Dunaje. Hydrogeologický masiv hornin letovického krystalinika lze považovat za jednokolektorový zvodněný systém, kde se jediný regionálně rozšířený puklinový kolektor s proměnlivým podílem průlinové porózity nachází v zóně zvětralin a připovrchového rozpojení puklin. Jednotlivé hydrogeologické rajony křídových sedimentů představují vícekolektorový zvodněný systém, ve kterém v závislosti na litologickém vývoji sedimentů existuje větší počet regionálně vymezitelných kolektorů. Na ně jsou vázány v různém stupni spolu vzájemně hydraulicky komunikující zvodně. Průlino-puklinové kolektory jsou zastoupeny v pánevním zvodněném systému v pískovcích březenského a perucko-korycanského souvrství, puklinové kolektory pak představují svrchní části inverzních sedimentačních cyklů bělohorského a jizerského souvrství. Bazální polohy uvedených souvrství spolu s jílovci a prachovci teplického souvrství vytvářejí regionálně sledovatelné izolační polohy. V permokarbonských sedimentech je možné vyčlenit dva typy zvodní. Prvním typem je svrchní zvodeň – mělká, s oběhem infiltrovaných srážkových vod nad nebo v úrovni erozní báze. Druhým typem je spodní zvodeň s oběhem vod pod úrovní místní erozní báze, která se vytváří v horninách s nízkou puklinovou propustností. Tato zvodeň je doplňována podzemními vodami obíhajícími při okrajových zlomech boskovické brázdy. Kvartérní spraše a sprašové hlíny jsou velmi slabě až nepatrně propustné a z hydrogeologického hlediska tvoří poloizolátor až izolátor. Z kvartérních sedimentů jsou hydrogeologicky významné fluviální uloženiny vázané na tok Svitavy, kde se vytváří mělká zvodeň. Z hydrologického hlediska převážná část zájmového území k povodí 4. řádu „Svitava“ s č. h. p. 4-15-02-0150-0-00 a jeho severozápadní okraj pak k povodí 4. řádu „Zavadilka“ s č. h. p. 4-15-02-0140-0-00, které spadají pod povodí 3. řádu „Svitava“ s č. h. p. 4-15-02. Zájmové území je odvodňováno směrem k jihu Chlumským potokem [10].

Sondy pro polní cesty (HC)

Ve většině sond, označených HC a umístěných v okolí obce Babolky za účelem realizace

polních cest, byla zastižena od povrchu do hloubky 0,2 m až 0,4 m antropogenní navážka. V sondách HC5/1 a HC10/2 materiál navážky odpovídal na základě makroskopického popisu dle normy ČSN 73 6133 zeminám třídy F3 měkké až pevné konzistence, v sondě HC5/2 zeminám třídy F2 tuhé až pevné konzistence. V sondách HC2/1, HC3/3 a HC10/1 byl zastižen materiál odpovídající na základě makroskopického popisu dle normy ČSN 73 6133 středně ulehlým zeminám třídy G4.

V sondách HC3/1 a HC3/2 byla zastižena od povrchu do hloubky 0,4 m vrstva ornice v podobě tmavě hnědé hlíny s organickou příměsí, která byla na základě makroskopického popisu dle normy ČSN 73 6133 zařazena k zeminám F5 tuhé konzistence.

Pod vrstvou navážky nebo ornice, v sondě HC10/3 přímo od povrchu, byly zastiženy kvartérní deluviální sedimenty zpravidla hnědého až světle hnědého zbarvení, které se zpravidla nacházely až po báze sond (HC2/1, HC3/2, HC3/3, HC5/2, HC10/2) nebo tvořily vrstvu o mocnosti 0,7 m až 1,3 m, pod kterou byly zastiženy fluviální kvartérní sedimenty (HC10/1) nebo eluvium podložních hornin (HC3/1, HC10/3). Zastižené deluviální jílovité sedimenty na základě laboratorních zkoušek odpovídaly dle normy ČSN 73 6133 zpravidla písčitým hlínám třídy F3 pevné konzistence, písčitým jílům třídy F4 tuhé až měkké konzistence, místy až kašovité konzistence (HC5/2), místy až jílům se střední plasticitou třídy F6 tuhé konzistence (HC2/1) nebo štěrkovitým jílům třídy F2 pevné konzistence (HC3/3). V menší míře se vyskytovaly deluviální štěrkovito-písčité sedimenty, které na základě laboratorních zkoušek odpovídaly dle normy ČSN 73 6133 jílovitým pískům třídy S5 tuhé konzistence. V sondě HC5/1 byly pod vrstvou navážky od hloubky 0,4 m a v sondě HC10/1 pod deluviálními sedimenty od hloubky 1,0 m až po jejich báze zastiženy fluviální jílovité a štěrkovito-písčité sedimenty. Tyto sedimenty v sondě HC10/1 na základě laboratorních zkoušek odpovídaly dle normy ČSN 73 6133 písčitým jílům třídy F4 tuhé konzistence. V sondě HC5/1 se do hloubky 2,1 m nacházely štěrkovité sedimenty, které na základě laboratorních zkoušek odpovídaly dle normy ČSN 73 6133 hlinitým štěrkům s příměsí kamenů třídy G4 kašovité konzistence a pod nimi byly až po bázi sondy v hloubce 3,0 m zastiženy písčité hlíny třídy F3 pevné konzistence. V hloubce od 2,1 m do 2,5 m vykazovaly tyto hlíny konzistenci měkkou až kašovitou v důsledku přítomnosti hladiny podzemní vody.

V sondách HC3/1 a HC10/3 bylo pod vrstvou deluviálních sedimentů zastiženo od hloubky 1,3 m eluvium podložních sedimentů rozvětraných do podoby štěrkovitých sedimentů s příměsí úlomků podložních pískovců šedohnědého zbarvení. Tyto zastižené zeminy na základě laboratorních zkoušek dle normy ČSN 73 6133 odpovídaly jílovitým štěrkům třídy G5 pevné konzistence.

V následující přehledné tabulce č. 2 je uveden přehled s mocnostmi jednotlivých horizontů.

Tabulka č. 3 Přehled sond s hloubkami geologických rozhraní

Závěry a doporučení

Geotechnický průzkum byl proveden pro zejména hlavní polní cesty HC2, HC3, HC5 a HC10. Níže uvádíme závěry a doporučení pro polní cesty.

Budoucí staveniště většiny polních cest lze, dle nám známých údajů, zařadit do 1. geotechnické kategorie s výškou násypu, případně hloubkou zářezu do 3,0 m, s výjimkou polní cesty HC5, která bude patřit do 2. geotechnické kategorie [7]. V podloží se nesmí vyskytovat velmi stlačitelné zeminy (např. organické náplavy, bahno, rašelina), prosedavé zeminy a území by nemělo být poddolováno nebo postiženo sesouváním. Do násypu se nepoužijí zeminy upravené pojivy, druhotné materiály, lehké materiály a zemní těleso nebude vyztuženo, nebo bude tvořeno vrstevnatým násypem. Sklon původního terénu pod násypy nesmí být větší než 10 %. Zemní těleso cesty nesmí být v kontaktu s povrchově tekoucí vodou [7].

V této etapě průzkumných prací byla provedena pouze jedna zkouška technologického vzorku zemin (HC2/1) po úpravě CaO pojivem. Výsledek hraničně vyhovuje pro dosažení kontrolního modulu přetvárnosti v úrovni zemní pláně 30 MPa [7]. V dalších etapách doporučujeme provedení průkazných zkoušek upravených zemin i dalšími pojivy.

Hlavní polní cesta HC2

Na polní cestě HC2 byly provedeny sondy HC2/1 do hloubky 3,0 m.

V předpokládané úrovni aktivní zóny byly zastiženy zeminy třídy F6 CI. Hladina

podzemní vody nebyla zastižena. Index konzistence jemnozrnných zemin (IC) byl 0,91. Vodní režim v úrovni předpokládané zemní pláně tedy lze považovat za pendulární (nepříznivý).

Z výsledků provedených laboratorních zkoušek na zastižených zeminách a z porovnání s normou ČSN 73 6133 vyplývá, že zeminy v aktivní zóně nebo jejím bezprostředním okolí jsou podmíněně vhodné k přímému použití bez úpravy do násypu a nevhodné do aktivní zóny.

Zkouškou CBRsat v sondě HC2/1 byly na zeminách F6 CI zjištěny hodnoty 6,0 % resp. 6,2 %, maximální objemová hmotnost zjištěná zkouškou Proctor-standard činila 1,74 Mg.m-3. Po úpravě, zlepšení zeminy ze sondy HC2/1 přidáním 3 % CaO došlo k zvýšení hodnoty CBRsat na 15 %, resp. 17 %. Z výsledků provedených laboratorních zkoušek na zastižených zeminách a z porovnání s normou ČSN 73 6133 vyplývá, že zeminy v aktivní zóně nebo jejím bezprostředním okolí jsou podmínečně vhodné k přímému použití bez úpravy do násypu a nevhodné do aktivní zóny.

Doporučení: Doporučujeme počítat s možností úpravy zemin F6 CI, např. přidáním pojiva CaO v množství cca 2-4 % [16], tloušťku úpravy doporučujeme volit mezi 300 až 400 mm nebo uvažovat s lokální výměnou zemin aktivní zóny. Další možností je provedení výměny zeminy, i pouze lokálně za zeminu vhodnou k použití do aktivní zóny v obdobné mocnosti. Při výměně zeminy je nutno dbát na kriteria filtrace, nestejnozrnosti a propustnosti, je vhodné i počítat s možností použití geosyntetik [7].

Hlavní polní cesta HC3

Na hlavní polní cestě HC3 byly provedeny sondy HC3/1, HC3/2 a HC3/3 do hloubky 1,5 m. V předpokládané úrovni aktivní zóny byly zastiženy zeminy třídy G5 GC, F3 MS a F2 CG. Hladina podzemní vody nebyla zastižena. Index konzistence jemnozrnných zemin (IC), resp. redukovaný (ICR) byl 1,63/resp. 1,48 (HC3/1), 1,47/resp. 1,35 (HC3/2), 1,21/resp. 1,11 (HC3/3), proto lze považovat vodní režim za difuzní (tj. příznivý).

Z výsledků provedených laboratorních zkoušek na zastižených zeminách a z porovnání s normou ČSN 73 6133 vyplývá, že zeminy v aktivní zóně nebo jejím bezprostředním okolí jsou podmínečně vhodné k přímému použití bez úpravy jak do násypu, tak do aktivní zóny.

Zkouškou CBRsat v sondě HC3/2 byly na zeminách F3 MS zjištěny hodnoty 1,5 %, maximální objemová hmotnost zjištěná zkouškou Proctor-standard činila 1,61 Mg.m-3. Doporučení: V návrhu doporučujeme počítat s možností úpravy zemin, avšak před jejím provedením doporučujeme provést statickou zatěžovací zkoušku na zemní pláni komunikace. Zeminy F3 MS, lze upravit např. přidáním pojiva CaO v množství cca 2-4 %, nebo vzhledem k prokázané variabilitě zemin v aktivní zóně komunikace použít směsné pojivo např. Dorosol, Doroport. Tloušťku úpravy doporučujeme volit minimálně 500 mm, nebo uvažovat s lokální výměnou zemin aktivní zóny. Při výměně zeminy nutno dbát na kriteria filtrace, nestejnozrnnosti a propustnosti, je vhodné i počítat s možností použití geosyntetik [7].

Hlavní polní cesta HC5

Na hlavní polní cestě HC5 byly provedeny sondy HC5/1 a HC5/2 do hloubky 3,0 m (HC5/1) a 1,5 m (HC5/2).

V předpokládané úrovni aktivní zóny byly zastiženy zeminy třídy G4 GM-Cb a F4 CS. V sondě HC5/2 nebyla naražena hladina podzemní vody. Hladina podzemní vody byla ovšem naražena v sondě HC5/1, a to v hloubce 2,1 m a ustálila se v hloubce 0,6 m p. t. Index konzistence jemnozrnných zemin (IC), resp. redukovaný (ICR) byl 1,74/resp. < 0, (HC5/1) a 0,47/resp. < 0 (HC5/2), z tohoto hlediska lze považovat vodní režim za kapilární (tj. velmi nepříznivý).

Vzhledem k tomu, že hladina podzemní vody ovlivňuje založení, nelze tuto polní cestu zařadit do 1 geotechnické kategorie, bude tak patřit do 2. geotechnické kategorie.

Pod úrovní aktivní zóny v sondě HC5/1 v úrovni 2,8 m až 3,0 m byla zastižena zemina typu F3 MS, index konzistence jemnozrnných zemin (IC), resp. redukovaný (ICR) byl 1,49/resp. 1,21, vodní režim v těchto místech tak lze považovat za difuzní (tj. příznivý).

Z výsledků provedených laboratorních zkoušek na zastižených zeminách a z porovnání s normou ČSN 73 6133 vyplývá, že zeminy v aktivní zóně nebo jejím bezprostředním okolí jsou podmínečně vhodné k přímému použití bez úpravy do násypu i do aktivní zóny.

Zkouškou CBRsat v sondě HC5/1 byly na zeminách G4 GM-Cb zjištěny hodnoty 30 %, resp. 35 %, maximální objemová hmotnost zjištěná zkouškou Proctor-standard činila 1,88 Mg.m-3.

Doporučení: Z výsledků zkoušky CBRsat vyplývá, že by mohlo být dosaženo modulu přetvárnosti 25 až 60 MPa. V návrhu doporučujeme počítat s možností úpravy zemin, kvůli výsledku zatřídění zemin ze sondy HC5/2 a nižší úrovně HC5/1.

Vzhledem k tomu, že vodní režim byl nepříznivý, konzistence zemin by mohla být v přípovrchové vrstvě budoucí aktivní zóny v době provedení terénních prací (zimní období se sněhovou pokrývkou) ovlivněna klimatickými poměry. Zeminy F3 MS a F4 CS lze upravit, např. přidáním pojiva CaO v množství cca 2-4 % [16] nebo vzhledem k prokázané variabilitě zemin a výskytem štěrkovitých zemin v aktivní zóně komunikace použít směsné pojivo např. Dorosol, Doroport. Tloušťku úpravy doporučujeme volit 300 až 400 mm. Pro velmi nepříznivý vodní režim, hladinu podzemní vody v úrovni aktivní zóny, kapilární voda zasahuje do zámrzné hloubky, je třeba uvažovat s odvodněním aktivní zóny a také je vhodné uvažovat i s lokálními výměnami zemin v aktivní zóně za zeminu nenamrzavou. Při výměně zeminy nutno dbát na kriteria filtrace, nestejnozrnosti a propustnosti, je vhodné i počítat s možností použítí geosyntetik [7].

Hlavní polní cesta HC10

Na hlavní polní cestě HC10 byly provedeny sondy HC10/1, HC10/2 a HC10/3 do hloubky

1,5 až 2,0 m.

V předpokládané úrovni aktivní zóny byly zastiženy zeminy třídy S5 SC a F4 CS. Hladina

podzemní vody nebyla zastižena. Index konzistence jemnozrnných zemin (IC), resp. redukovaný (ICR) byl 1,10/resp. 0,86 (HC10/1), 0,52/resp. 0,47 (HC10/2), 1,09/resp. 0,93 (HC10/3), z tohoto hlediska lze považovat vodní režim za pendulární (tj. nepříznivý) až kapilární (velmi nepříznivý).

Pod úrovní aktivní zóny v sondě HC10/2 v úrovni 1,3 až 1,5 m byla zastižena zemina třídy F4 CS, index konzistence jemnozrnných zemin (IC), resp. redukovaný (ICR) byl 0,52/resp. 0,47, vodní režim v těchto místech tak lze považovat za kapilární (tj. velmi nepříznivý).

Zkouškou CBRsat v sondě HC10/1 byly na zeminách S5 SC zjištěny hodnoty 8,5 %, resp. 11 %, maximální objemová hmotnost zjištěná zkouškou Proctor-standard činila 1,87 Mg.m-3.

Z výsledků provedených laboratorních zkoušek na zastižených zeminách a z porovnání s normou ČSN 73 6133 vyplývá, že zeminy S5 SC a F4 CS v aktivní zóně nebo jejím bezprostředním okolí jsou podmínečně vhodné k přímému použití bez úpravy do násypu i do aktivní zóny.

Doporučení: Zeminy typu S5 SC a F4 CS jsou podmínečně vhodné k použití do aktivní zóny bez úpravy a doporučujeme je upravovat např. přidáním pojiva CaO v množství cca 3 až 4 %. Tloušťku úpravy doporučujeme volit mezi 300 až 400 mm nebo provést výměnu zeminy, případně jen lokálně za zeminu vhodnou k použití do aktivní zóny v obdobné mocnosti. Při výměně zeminy nutno dbát na kriteria filtrace, nestejnozrnosti a propustnosti, je vhodné i počítat s možností použití geosyntetik [7].

Kompletní zpráva předběžného geologického posudku viz samostatná příloha 2.5. Inženýrsko geologický průzkum Babolky, KoPÚ.

## Popis konstrukce navržených cest

Navržené kryty polních cest jsou tedy pouze doporučené, V rámci realizačního projektu je možné, po domluvě obce, dotčených orgánů a SPÚ ČR, změnit kryt dle aktuálních požadavků,

| Zpevnění nájezdu na silnici/polní cestu, AB – kryt asfaltový (TDZ IV – NÚPV D2) |  |
| --- | --- |
| ACO 11 50/70 |  |
| PSE C 50 B 5 |  |
| ACP 16+ 50/70 |  |
| PI, A C 50 B 5 |  |
| SC C8/10 |  |
| ŠDA (0 – 63) |  |
| tloušťka vozovky celkem | 420 mm |

| AB – kryt asfaltový |  |
| --- | --- |
| Asfaltová cesta (TDZ IV, V – NÚP D2) |  |
| ACO11 (ABS II) |  |
| ACP16+ (OKS I) / R-mat / PMH 90 3) |  |
| SC II / ŠV / ŠD / MZK 1) |  |
| ŠD / MZ / ŠP 1 ) 2) |  |
| tloušťka vozovky celkem | 320 – 550 mm |

| CB – kryt cementobetonový; (v zájmovém území není navržen) |  |
| --- | --- |
| Cementobetonová cesta (TDZ IV – NÚP D2) |  |
| CB III |  |
| SC C 3/4 |  |
| ŠD / MZ |  |
| tloušťka vozovky celkem | 460 – 480 mm |

| CB – kryt cementobetonový, kolejové zpevnění CB II PT 603 (TDZ VI – NÚPV D2); |  |
| --- | --- |
| Štěrk veválcovaný po osetí, ŠD 16 – 22, přírodní – mezivrstva | 30 mm |
| Zatravňovací vrstva ZV, 50 % štěrk 16 – 32; 50 % hlína – mezivrstva | 50 mm |
| Štěrkodrť ŠDB, 0 – 45, přírodní – mezivrstva | 100 mm |
| Cementobetonový kryt CB II | 180 mm |
| Štěrkodrť ŠDB, 0 – 45, přírodní | 200 mm |
| Tloušťka vozovky celkem | 380 mm |
| Vápenná stabilizace na urovnané pláni v celé délce stavby (3,0 % CaO) | 400 mm |
| Výměna podloží, vč. položení geotextilie | 400 mm |
| V úseku výhyben CB kryt včetně středového pásu v celé šíři výhybny. V úseku sjezdů CB kryt včetně středového pásu v š. 3,0 m. V úsecích s podélným sklonem 7 – 12 % každý 6. dilatační úsek CB kryt včetně středového pásu v š. 3,0 m. V úsecích s podélným sklonem > 12 % každý 4. dilatační úsek CB kryt včetně středového pásu v š. 3,0 m. Začátky probetonování v celé šířce orientačně navrhované komunikace |  |

| MZK – kryt štěrkový varianta 1 |  |
| --- | --- |
| MZK / ŠV / HDK 1) 4) 5) 6) | 180 mm |
| ŠD / MZ / ŠV 1) 2) | 250 mm |
| tloušťka vozovky celkem | 430 mm |
| varianta 2 PN 6-5 (613), TDZ VI, NÚPV D2 |  |
| MZK, f 0 – 32 mm – mineralbeton | 200 mm |
| ŠD, f 0 – 63 mm | 200 mm |
| tloušťka vozovky celkem | 400 m |
| Směs pro mineralbeton se rozprostírá a ukládá vlhká, v jedné nebo více vrstvách většinou finišery nebo grejdry, či jiným vhodným způsobem vždy na ochrannou vrstvu nebo na pláň z nesoudržných zemin. Tloušťka jedné pokládané vrstvy nebude větší než 150 mm. Provádění ukládky dle ČSN 73 6126-1. |  |

| TRA – kryt zpevněný nestmelený, zatravněný varianta 1 |  |
| --- | --- |
| Š 16 – 22 mm veválcovaný po osetí |  |
| Š 16 – 32 mm s humusní vrstvou (50 % štěrk, 50 % hlína) |  |
| ŠD 0 – 63 mm s příměsí hlíny |  |
| tloušťka vozovky celkem | 300 – 330 mm |
| varianta 2 |  |
| Š 16 – 22 mm veválcovaný po osetí | 30 m |
| Š 16 – 32 mm s humusní vrstvou (50 % štěrk, 50 % hlína) | 50 mm |
| Š 32 – 63 mm vibrovaný štěrk | 150 mm |
| ŠD 0 – 63 mm | 200 mm |
| tloušťka vozovky celkem | 400 – 430 mm |
| varianta 3 |  |
| zatravňovací vrstva | 50 mm |
| mechanicky zpevněné kamenivo | 150 mm |
| mechanicky nebo chemicky zlepšená zemina | 150 mm |
| tloušťka vozovky celkem | 350 mm |

| použité značky vrstev vozovek (dle ČSN) |  |
| --- | --- |
| / | volba z několika možností |
| ACO11 (dříve ABS II) | asfaltový beton – obrusná vrstva |
| ACP16+ (dříve OKS) | asfaltový beton – podkladní vrstva |
| CB | cementobetonový kryt |
| HDK | hrubé drcené kamenivo |
| KSC | kamenivo zpevněné cementem |
| KŠ | kalený štěrk |
| MZ | mechanicky zpevněná zemina |
| MZK | mechanicky zpevněné kamenivo |
| PMH | penetrační makadam hrubozrnný |
| R mat | zvlhčená a zhutnělá recyklovatelná asfaltová směs bez přidání pojiva |
| SC | stabilizace cementem |
| ŠD | štěrkodrť |
| ŠP | štěrkopísek |
| ŠV | vibrovaný štěrk |
| ZV | zatravňovací vrstva |
| ZZ | zlepšená zemina |
| konstrukce vozovky - poznámky |  |
| 1) | vrstvu (ŠD, ŠV, MZK) lze nahradit recyklovatelným asfaltovým materiálem (RAM 1 a R-materiálem podle TP111 |
| 2) | vrstva MZ může být nahrazena vrstvou stejné tloušťky ze štěrkopísku nebo recyklátu, který splňuje požadavky zrnitosti na MZ |
| 3) | penetrační makadam (PMH) lze nahradit vsypným makadamem (VM) nebo vrstvou R-materiálu podle TP111 |
| 4) | povrch vrstvy HDK se uzavře a zpevní zavibrováním výplňového kameniva (např. lomové výsivky) v množství 20 – 35 kg/m2 |
| 5) | vrstvu HDK je možné nahradit vrstvou vzniklou předrcením kameniva velké zrnitosti přímo v trase komunikace |
| 6) | vrstvu je také možné prolít vhodným množstvím asfaltového pojiva, cementové malty anebo popílkové suspenze |

Cestní příkop – dno bude 0,25 m pod plání cesty, svahy budou provedeny ve sklonu 1:1,5. V případě vyššího sklonu budou po 20m vloženy ztužující pasy záhozem z lomového kamene o hmotnosti 80 kg (min. 80 %) s urovnáním líce.  Při křížení s hospodářským sjezdem bude do dna příkopu, v rámci zřízení propustků, uloženo potrubí např. PECOR OPTIMA DN400.

Zemní rigol – hloubka rigolu 0,15 – 0,30 m, šířka 1,0 – 2,0 m. Zaústění bude provedeno například do toku, příkopu či odvodňovacího žlabu. Při křížení s hospodářským sjezdem bude do dna rigolu, v rámci zřízení propustků, uloženo potrubí např. PECOR OPTIMA DN400. V případě vyššího sklonu bude rigol po 20 m stabilizován záhozovým prahem z lomového kamene s urovnáním líce hmotnosti 80 % – 80kg o objemu 1 m3.

Zpevněný rigol – např. z betonových odvodňovacích žlabů TBM – Q 220 – 600, které budou uloženy do lože z betonu C20/25 o tloušťce min 0,20 m.

Stávající plošná drenáž  - stavbou může dojít k dotčení stávající neověřené plošné drenáže. Ta bude případně odchycena a zaústěna do cestních příkopů.

Příčné odvodnění – odvodnění pláně je provedeno jednostranným příčným sklonem 3,0 %, kryt vozovky má navržen příčný sklon 2,5 – 3,0 %. V ojedinělých případech může mít kryt vozovky navržen i vyšší příčný sklon (do 5 %).

Svodné žlábky (SŽ) - při podélném sklonu nivelety větším jak 6 % jsou cesty doplněny příčnými svodnými žlábky. Při sklonu vyšším jak 6 % jsou navrženy po cca 50 m, nad 8 % po cca 40 m, nad 10 % po cca 20 - 30 m a méně dle sklonu. Podle potřeby mohou být dřevěné, kamenné (žlaby z pěti řad žulových kostek pokládaných do betonu, po cca 35 m), ocelové nebo betonové.

Obr. 3 Příklad svodnice

Podélná drenáž (DR) – perforované flexibilní potrubí DN100-200, vedené ve sklonu min 0,5 %, zaústěné do toku, příkopu, zasakovací jímky, případně na terén. Drenážní rýha je vedena v hloubce 0,75 pod niveletou vozovky. Potrubí v drenážní rýze bude obsypáno kamennou drtí nebo štěrkovým obsypem, šířka rýhy je min. 0,3 m, bude vyložena geotextilií min. 200 g/m2.

Odvodňovací žlab BGZ-S (Z) – pro příčné odvodnění cesty a odlehčení příkopů/rigolů jsou zvoleny žlaby BGZ-S SV 500. Ty jsou dostatečné pro provedení průtoku Q=0,84 m3/s (tedy průtoku, který se vztahuje na Q20 na největší řešené svodné ploše v řešeném území). SV 150-500, s litinovým roštem 16/120, D 400. Žlab bude uložen do základu z betonu C25/30 tl. min. 200 mm, š. 700 mm, ve sklonu min. 0,5 %. Vtok i výtok ze žlabu bude volný. Výtok do přilehlého toku, příkopu, případně IP či TP bude stabilizován rovnaninou z lomového kamene do 80 kg s vyklínováním.

Tab. 4 Kapacita žlabu (upravený profil pro výpočet vzorového žlabu):

| Označení | Základní údaje | Jednotky |
| --- | --- | --- |
| Qn = | x | m3/s |
| svah 1:m1 | 0,01 |  |
| b = | 0,45 | m |
| n = | 0,012 |  |
| h = | 0,48 | m |
| I = | 0,025 |  |
| S = | 0,22 | m2 |
| O = | 1,41 | m |
| R = | 0,16 | m |
| C = | 61,67 |  |
| v = | 3,90 | m/s |
| QVYP = | 0,86 | m3/s |

| Systém | BGZ-S SV 500 |  |
| --- | --- | --- |
| Délka | 1000 mm |  |
| Stavební šířka | 625 mm |  |
| Světlá šířka | 500 mm |  |
| Spád | bez spádu |  |
| Stavební výška | 625 mm |  |
| Váha bez roštu | cca. 360 kg |  |
| Q max | 190,9 l/s |  |
| http://www.hydrobg.cz/bgz_s_zlaby_500.html |  |  |

Obr. 4 Příklad žlabu

Brod (B) – V rámci návrhu cestní sítě slouží především pro převedení vody přes cestu. Hydraulicky jsou brody mělká, široká koryta, kterými vody prochází při velmi nízké hloubce a nemají tedy velké nároky na tlumení energie na výtoku. Brody jsou přejezdná opatření jejichž výhodou jsou malé nároky na údržbu avšak za cenu vyšších pořizovacích nákladů.

Obr. 5 Příklad brodu

Únosnost pláně – Edef 30 MPa; zvýšení únosnosti pláně je třeba zajistit na požadovaných min. Edef 30 MPa, např. vápennou stabilizací na urovnané pláni o tl. 0,4 m s podílem vápna cca 3,0 %, a dále např. výměnou podloží v tloušťce 40 cm, na dno pláně bude položena geotextilie Geofiltex 63/50 F.

Hydrotechnické výpočty – nově navržené propustky, se zanedbatelným povodím, jsou navrženy se světlostí DN400 nebo více, dle délky propustku, viz norma ČSN 73 6109.

## Základní parametry prostorového uspořádání polních cest - technické řešení

Cestní síť je navržena dle ČSN 73 6109 a dle Katalogu vozovek polních cest – MZe ČR, 2011.

Tab.5 Souhrnná tabulka parametrů návrhu cestní sítě zařazené do technického řešení

## Popis prostorového uspořádání polních cest

|  | HLAVNÍ CESTA HC1-R |
| --- | --- |
| označení cesty | HC1-R |
| stávající k rekonstrukci / navržená | km 0,000 – 0,428 stávající k rekonstrukci; |
| umístění | Jihozápadní část zájmového území |
| trasa cesty, sklonové a směrové poměry | Trasa cesty začíná v místě stávajícího sjezdu z místní komunikace v jihozápadním výběžku ze zastavěného území Babolek. Trasa je z počátku vedena mezi zemědělskými pozemky a následně vstupuje do lesního komplexu, kde pokračuje do katastru Slatinka. Směrově trasa kopíruje co nejvíce stávající cestu. Niveleta vozovky je vedena v maximální možné míře v úrovni terénu. |
| délka cesty (m) | 428 |
| konstrukce vozovky, doporučený kryt, změna krytu staničením | AB (asfalt) |
| kategorie dle ČSN 73 6109 | P5,0/30 |
| objekty v trase cesty | x |
| odvodnění cesty | DR |
| výhybny | V1 (km 0,142 – 0,174); V2 (km 0,340– 0,360); |
| křížení a připojení na komunikace | Cesta se napojuje na místní komunikaci. Dále na cestu navazují cesty DC21 (km 0,004), DC18 (km 0,034), HC5-R zprava (km 0,258), DC16 zleva(km 0,266 - z leva). |
| vegetační doprovod | IP4 |
| další funkce cesty | zpřístupnění zemědělských a lesních pozemků, propojení sousedních k.ú. |
| dotčená zařízení technické infrastruktury | vedení NN podzemní (km 0,013) |
| popis předpokládaných stavebních prací |  |
| odkaz na dokumentaci technického řešení | součástí PSZ je DTR stavby |
| zábor cesty (m2) | 5036 |
| poznámky | Veškeré staničení v tomto popisu je uvedeno od začátku cesty HC1-R |

|  | HLAVNÍ CESTA HC2A-R |
| --- | --- |
| označení cesty | HC2A-R |
| stávající bez úprav, stávající k rekonstrukci / navržená | Stávající k rekonstrukci km. 0,00 – 0,221 |
| umístění | Při příjezdu do zastavěného území Babolek |
| trasa cesty, sklonové a směrové poměry | Trasa cesty HC2A-R z jedné strany navazuje na místní komunikaci která spojuje Babolky s komunikací II. Třídy č. 368. Stávající kryt je asfaltový. Směrově trasa kopíruje stávající cestu. Niveleta vozovky je vedena v maximální možné míře v úrovni již stávající vozovky. |
| délka cesty (m) | 221 |
| konstrukce vozovky, doporučený kryt, změna krytu staničením | AB (asfalt) |
| kategorie dle ČSN 73 6109 | Hlavní P4,5/30 |
| objekty v trase cesty | x |
| odvodnění cesty | DR |
| výhybny | x |
| křížení a připojení na komunikace | Cesta je připojena na místní komunikaci, která navazuje na komunikaci II/368. HC2A-R končí napojením na HC3-R. |
| vegetační doprovod | Jednostranný vegetační doprovod |
| další funkce cesty | zpřístupnění zemědělských pozemků, propojení sousedních k.ú. |
| dotčená zařízení technické infrastruktury | Síť sdělovacího MTS iDTS nadzemní |
| popis předpokládaných stavebních prací |  |
| odkaz na dokumentaci technického řešení | součástí PSZ je DTR stavby |
| zábor cesty (m2) | 558 |
| poznámky | Je navrženo na počátek HC2A-R (sjezd z místní komunikace) umístit dopravní značku o omezení vjezdu zemědělské techniky. |

|  | HLAVNÍ CESTA HC2B-R |
| --- | --- |
| označení cesty | HC2B-R |
| stávající bez úprav, stávající k rekonstrukci / navržená | stávající k rekonstrukci |
| umístění | U památného stromu |
| trasa cesty, sklonové a směrové poměry | HC2B-R, je vedena podél jihovýchodní hrany zastavěného území a prochází zemědělskými pozemky a pokračuje dál mimo pozemkovou úpravu na k.ú Chlum. Směrově trasa kopíruje stávající cestu. Niveleta vozovky je vedena v maximální možné míře v úrovni již stávající vozovky. |
| délka cesty (m) | 512 |
| konstrukce vozovky, doporučený kryt, změna krytu staničením | AB (asfalt) |
| kategorie dle ČSN 73 6109 | Hlavní P4,5/30 |
| objekty v trase cesty | P1 (km 0,357), P2 (km 0,490) |
| odvodnění cesty | SPř1, RG1 |
| výhybny | V3 (km 0,147 - 0,182), V4 (km 0,352 - 0,384) |
| křížení a připojení na komunikace | Připojena na HC3R, zprava se na HC2B-R napojuje DC27. |
| vegetační doprovod | Jednostranný vegetační doprovod – IP16 |
| další funkce cesty | zpřístupnění zemědělských pozemků, propojení sousedních k.ú. |
| dotčená zařízení technické infrastruktury | Síť sdělovacího MTS iDTS nadzemní |
| popis předpokládaných stavebních prací |  |
| odkaz na dokumentaci technického řešení | součástí PSZ je DTR stavby |
| zábor cesty (m2) | 5 192 |
| poznámky | Propustek P2 a část rigólu je částečně mimo obvod pozemkové úpravy v k.ú Chlum. Při pozemkových úpravách v k.ú Chlum je potřeba vytvořit parcelu pro stávající cestu tak, aby bylo možné cestu realizovat. |

|  | HLAVNÍ CESTA HC3-R |
| --- | --- |
| označení cesty | HC3-R |
| stávající bez úprav, stávající k rekonstrukci / navržená | stávající k rekonstrukci |
| umístění | jižní část řešeného území |
| trasa cesty, sklonové a směrové poměry | Nově navržený úsek HC3-R je projektován skrze zemědělský pozemek z důvodu odlehčení zemědělské techniky v intravilánu obce. HC3-R je napojena na místní komunikaci, která navazuje na komunikaci II/368. Stávající cesta k rekonstrukci je vedena od památného stromu severně až po hranici pozemkové úpravy, kde pokračuje na k.ú. Horní Smržov. Trasa cesty je další částí spojovací cesty mezi Babolkami a Horním Smržovem. Směrově trasa kopíruje stávající cestu. Niveleta vozovky je vedena v maximální možné míře v úrovni již stávající vozovky. |
| délka cesty (m) | 1 299 |
| konstrukce vozovky, doporučený kryt, změna krytu staničením | AB (asfalt) |
| kategorie dle ČSN 73 6109 | hlavní P4,5/30 |
| objekty v trase cesty | Z1 (km 0,00), B1 (km 0,583), P3 (0,263) |
| odvodnění cesty | RG2, DR, SPř2 |
| výhybny | V5 (km 0,222 – 0,257), V6 (km 0,442 - 0,472), V7 (km 0,634 - 0,664), V8 (km 0,867 - 0,897), V9 (km 1,054 – 1,084), V10 (km 1,250 – 1,280) |
| křížení a připojení na komunikace | návaznost na účelovou komunikaci, křížení s HC2A-R zleva (0,278) HC2B zprava (km 0,278) ,DC23, DC13-R (km 0,440), VC8 (km 0,776), VC10-R (km 1,082), DC15 (1,259) |
| vegetační doprovod | místy jednostranný vegetační doprovod |
| další funkce cesty | zpřístupnění zemědělských pozemků, propojení sousedních k.ú. |
| dotčená zařízení technické infrastruktury | Síť sdělovacího MTS iDTS podzemní (km 0,278), el. VN nadzemní (km 0,358) |
| popis předpokládaných stavebních prací |  |
| odkaz na dokumentaci technického řešení | součástí PSZ je DTR stavby |
| zábor cesty (m2) | 14 101 |
| poznámky | označit pomocí dopravního zařízení č. Z 11g "Směrový sloupek červený kulatý", popřípadě pomocí svislého dopravního značení P 4 "Dej přednost v jízdě!" nebo P 6 "Stůj, dej přednost v jízdě" tak, aby bylo pro řidiče zřetelné, že se nejedná o křižovatku pozemních komunikací. |

|  | HLAVNÍ CESTA HC4-R |
| --- | --- |
| označení cesty | HC4-R |
| stávající bez úprav, stávající k rekonstrukci / navržená | stávající k rekonstrukci, půlená cesta |
| umístění | Severozápadní část řešeného území, lokalita Divišovec, U Bahen |
| trasa cesty, sklonové a směrové poměry | Trasa cesty začíná napojením na polní cestu HC6-R ve východní části řešeného území. Trasa vede podél PP Babolský Háj a dále pokračuje zemědělskými pozemky a poté lesem, kde se napojuje na k.ú. Bahna. |
| délka cesty (m) | 879 |
| konstrukce vozovky, doporučený kryt, změna krytu staničením | MZK |
| kategorie dle ČSN 73 6109 | Hlavní P4,0/30, k rekonstrukci |
| objekty v trase cesty | P5 (km 0,167), Z3 (0,190 km), P6-R (0,195 km), B2 (0,844 km) |
| odvodnění cesty | SPř4, SPř3a, SPř3b |
| výhybny | V11 (km 0,092 - 0,124), V12 (km 0,298 - 0,330), V13 (km 0,532 - 0,564), V14 (km 0,668 - 0,700) |
| křížení a připojení na komunikace | Cesta je připojena na komunikaci HC6-R (km 0,00); DC35 napojující se zprava (km 0,190); DC37 je napojena zprava (km 0,482), DC36 je napojena zleva (km 0,530), |
| vegetační doprovod | Část trasy je vedena lesem, kde je oboustranná zeleň, podél zemědělských pozemků je místy jednostranný vegetační doprovod – IP8 |
| další funkce cesty | zpřístupnění zemědělských a lesních ploch, propojení s k.ú. Bahna |
| dotčená zařízení technické infrastruktury | x |
| popis předpokládaných stavebních prací | x |
| odkaz na dokumentaci technického řešení | součástí PSZ je DTR stavby |
| zábor cesty (m2) | 7 289 |
| poznámky | Trasa je u napojení k.ú Bahna způlená. |

|  | HLAVNÍ CESTA HC5-R |
| --- | --- |
| označení cesty | HC5-R |
| stávající bez úprav, stávající k rekonstrukci / navržená | stávající k rekonstrukci |
| umístění | Jihozápadní část řešeného území |
| trasa cesty, sklonové a směrové poměry | Trasa cesty začíná sjezdem z polní cesty HC1-R. Vede západně. Směrově trasa kopíruje co nejvíce stávající cestu. |
| délka cesty (m) | 144 |
| konstrukce vozovky, doporučený kryt, změna krytu staničením | MZK |
| kategorie dle ČSN 73 6109 | hlavní P4,0/30 |
| objekty v trase cesty | BR3 (0,039 km) |
| odvodnění cesty | DR |
| výhybny | x |
| křížení a připojení na komunikace | Z cesty odbočuje DC38 (0,015) a DC22 (km 0,065). Cesta HC5-R je připojena na komunikaci HC1-R. |
| vegetační doprovod | x |
| další funkce cesty | zpřístupnění zemědělských pozemků |
| dotčená zařízení technické infrastruktury | x |
| popis předpokládaných stavebních prací | x |
| odkaz na dokumentaci technického řešení | součástí PSZ je DTR stavby |
| zábor cesty (m2) | 952 |
| poznámky | x |

|  | HLAVNÍ CESTA HC6-R |
| --- | --- |
| označení cesty | HC6-R |
| stávající bez úprav, stávající k rekonstrukci / navržená | stávající k rekonstrukci |
| umístění | střed řešeného území až po západní hranici |
| trasa cesty, sklonové a směrové poměry | Trasa cesty začíná napojením na intravilán Babolek. Dále je vedena západním směrem okolo PP Babolský Háj. A dále podél zemědělských pozemků po hranici pozemkové úpravy, kde na k.ú. Dolní Smržov. Cesta je rozdělena na část s krytem AB (po křižovatku s DC22) a zbývající část je tvořena z MZK. Směrově trasa kopíruje co nejvíce stávající cestu. Niveleta vozovky je vedena v maximální možné míře v úrovni terénu. |
| délka cesty (m) | 659 |
| konstrukce vozovky, doporučený kryt, změna krytu staničením | km 0,000 - 0,384 AB km 0,384 - 0,659 MZK |
| kategorie dle ČSN 73 6109 | Hlavní P5,0/30 |
| objekty v trase cesty | B4 (km 0,441), B5 (km 0,613) |
| odvodnění cesty | DR |
| výhybny | V15 (km 0,169 - 0,201), V16 (km 0,326 - 0,358), V17 (km 0,579 - 0,611) |
| křížení a připojení na komunikace | Cesta DC6-R je připojena na místní komunikaci v intravilánu Babolek. Na HC6-R navazuje VC12-R (zprava km 0,206), HC4-R (zprava km 0,326), DC22 (zleva km 0,372) |
| vegetační doprovod | Místy jednostranná zeleň |
| další funkce cesty | zpřístupnění zemědělských a lesních pozemků |
| dotčená zařízení technické infrastruktury | vedení NN nadzemní (km 0,031) |
| popis předpokládaných stavebních prací |  |
| odkaz na dokumentaci technického řešení | součástí PSZ je DTR stavby |
| zábor cesty (m2) | 5 108 |
| poznámky |  |

|  | VEDLEJŠÍ CESTA VC8 |
| --- | --- |
| označení cesty | VC8 |
| stávající bez úprav, stávající k rekonstrukci / navržená | nově navržená |
| umístění | Na Borku |
| trasa cesty, sklonové a směrové poměry | Cesta VC8 propojuje VC12-R a HC3-R. |
| délka cesty (m) | 479 |
| konstrukce vozovky, doporučený kryt, změna krytu staničením | TRA |
| kategorie dle ČSN 73 6109 | vedlejší P3,5/20 |
| objekty v trase cesty | B6 (km 0,198), B7 (0,292 km), P7 (km 0,002) |
| odvodnění cesty | x |
| výhybny | x |
| křížení a připojení na komunikace | Napojení na HC3-R a DC30 |
| vegetační doprovod | Podél části trasy je jednostranná zeleň – IP10 a IP11 |
| další funkce cesty | Spojovací, zpřístupňuje zemědělské pozemky |
| dotčená zařízení technické infrastruktury | x |
| popis předpokládaných stavebních prací | x |
| odkaz na dokumentaci technického řešení | součástí PSZ je DTR stavby |
| zábor cesty (m2) | 2 956 |
| poznámky |  |

|  | VEDLEJŠÍ CESTA VC9-ZRUŠENA-STALA SE SOUČÁSTÍ HC3 |
| --- | --- |
| označení cesty | x |
| stávající bez úprav, stávající k rekonstrukci / navržená | x |
| umístění | x |
| trasa cesty, sklonové a směrové poměry | x |
| délka cesty (m) | x |
| konstrukce vozovky, doporučený kryt, změna krytu staničením | x |
| kategorie dle ČSN 73 6109 | x |
| objekty v trase cesty | x |
| odvodnění cesty | x |
| výhybny | x |
| křížení a připojení na komunikace | x |
| vegetační doprovod | x |
| další funkce cesty | x |
| dotčená zařízení technické infrastruktury | x |
| popis předpokládaných stavebních prací | x |
| odkaz na dokumentaci technického řešení | x |
| zábor cesty (m2) | x |
| poznámky | x |

|  | VEDLEJŠÍ CESTA VC10-R |
| --- | --- |
| označení cesty | VC10-R |
| stávající bez úprav, stávající k rekonstrukci / navržená | Stávající k rekonstrukci |
| umístění | severní část řešeného území |
| trasa cesty, sklonové a směrové poměry | Trasa cesty začíná sjezdem z polní cesty HC3-R a zpřístupňuje zemědělské pozemky. VC10-R je ukončena na hranici pozemkové úpravy. Cesta však pokračuje do sousedního katastrálního území Chlum. |
| délka cesty (m) | 92 |
| konstrukce vozovky, doporučený kryt, změna krytu staničením | TRA |
| kategorie dle ČSN 73 6109 | vedlejší P3,5/20 |
| objekty v trase cesty | B8 (km 0,059) |
| odvodnění cesty | x |
| výhybny | x |
| křížení a připojení na komunikace | Cesta je napojena na HC3-R |
| vegetační doprovod | x |
| další funkce cesty | Zpřístupnění zemědělských pozemků |
| dotčená zařízení technické infrastruktury | x |
| popis předpokládaných stavebních prací |  |
| odkaz na dokumentaci technického řešení | součástí PSZ není DTR stavby |
| zábor cesty (m2) | 507 |
| poznámky |  |

|  | VEDLEJŠÍ CESTA VC11 |
| --- | --- |
| označení cesty | VC11 |
| stávající bez úprav, stávající k rekonstrukci / navržená | Nově navržená |
| umístění | Východní část zájmového území |
| trasa cesty, sklonové a směrové poměry | Trasa VC11 začíná sjezdem z komunikace II/368, jejíž původní sjezd byl přesun z důvodu špatných rozhledových poměrů. |
| délka cesty (m) | 380 |
| konstrukce vozovky, doporučený kryt, změna krytu staničením | TRA |
| kategorie dle ČSN 73 6109 | vedlejší P3,5/20 |
| objekty v trase cesty | B9 (km 0,267) |
| odvodnění cesty | x |
| výhybny | x |
| křížení a připojení na komunikace | Na VC11 se napojuje DC24 (km 0,380) |
| vegetační doprovod | x |
| další funkce cesty | Zpřístupňující zemědělské pozemky |
| dotčená zařízení technické infrastruktury | vodovod |
| popis předpokládaných stavebních prací | x |
| odkaz na dokumentaci technického řešení | součástí PSZ je DTR stavby |
| zábor cesty (m2) | 2 320 |
| poznámky |  |

|  | VEDLEJŠÍ CESTA VC12-R |
| --- | --- |
| označení cesty | VC12-R |
| stávající bez úprav, stávající k rekonstrukci / navržená | Stávající k rekonstrukci |
| umístění | PP Babolský Háj |
| trasa cesty, sklonové a směrové poměry | Trasa vychází z HC6-R. Trasa cesty je v PP navržena tak, aby co nejvíce kopírovala svoji původní trasu – dle požadavku vyjádření dotčených orgánů. Poté vede severně a následně se stáčí na západ, kde je zhruba po 250m ukončena. |
| délka cesty (m) | 264 |
| konstrukce vozovky, doporučený kryt, změna krytu staničením | 0,000 – 0,271 MZK |
| kategorie dle ČSN 73 6109 | vedlejší P3,5/20 |
| objekty v trase cesty | B12 (km 0,064), P8 (km 0,230) |
| odvodnění cesty | SPř5, SŽ (km 0,271 – 0,450 km) |
| výhybny | V18 (km 0,236 - 0,264); |
| křížení a připojení na komunikace | VC12-R je napojena na HC6-R, DC25 a DC26 |
| vegetační doprovod | V PP Babolský Háj (LBC1) oboustranná zeleň |
| další funkce cesty | Zpřístupňující zemědělské pozemky |
| dotčená zařízení technické infrastruktury | x |
| popis předpokládaných stavebních prací | x |
| odkaz na dokumentaci technického řešení | součástí PSZ je DTR stavby |
| zábor cesty (m2) | 2 023 |
| poznámky |  |

|  | DOPLŇKOVÁ CESTA DC13-R |
| --- | --- |
| označení cesty | DC13-R |
| stávající bez úprav, stávající k rekonstrukci / navržená | km 0,000 - 0,015 zpevněný nájezd HS1 km 0,015 - 0,316 rekonstrukce |
| umístění | Střed řešeného území |
| trasa cesty, sklonové a směrové poměry | Cesta spojuje intavilán obce a HC3-R. Trasa cesty kopíruje stávající trasu z důvodu terénních nerovností. |
| délka cesty (m) | 316 |
| konstrukce vozovky, doporučený kryt, změna krytu staničením | TRA |
| kategorie dle ČSN 73 6109 | doplňková šířka 3 m |
| objekty v trase cesty | B13 (km 0,290), P9 (km 0,312) |
| odvodnění cesty | x |
| výhybny | x |
| křížení a připojení na komunikace | Připojena na účelovou komunikaci v intravilánu obce a z druhé strany navazuje na HC3-R. |
| vegetační doprovod | částečně oboustranný vegetační doprovod – LBK36, část s jednostrannou zelení IP19 |
| další funkce cesty | spojovací |
| dotčená zařízení technické infrastruktury | x |
| popis předpokládaných stavebních prací |  |
| odkaz na dokumentaci technického řešení | součástí PSZ je DTR stavby |
| zábor cesty (m2) | 2 017 |
| poznámky | x |

|  | DOPLŇKOVÁ CESTA DC14-R |
| --- | --- |
| označení cesty | DC14-R |
| stávající bez úprav, stávající k rekonstrukci / navržená | stávající k rekonstrukci |
| umístění | střed řešeného území |
| trasa cesty, sklonové a směrové poměry | Trasa cesty začíná sjezdem z účelové komunikace v intravilánu obce a následně vede jižně mezi lokalitou Mezi žleby a Hrubé pole, přes Chlumský potok a napojuje se na lesní cestu. |
| délka cesty (m) | 682 |
| konstrukce vozovky, doporučený kryt, změna krytu staničením | MZK |
| kategorie dle ČSN 73 6109 | doplňková šířka 3,5 m |
| objekty v trase cesty | B14 (km 0,581), B15 (km 0,656) |
| odvodnění cesty | DR |
| výhybny | V20 (km 0,218 - 0,250); V21 (km 0,459 - 0,491) |
| křížení a připojení na komunikace | připojení na účelovou komunikaci v intavilánu obce, DC20-R |
| vegetační doprovod | oboustranný vegetační doprovod – IP1, IP2 |
| další funkce cesty | zpřístupnění lesních a zemědělských pozemků |
| dotčená zařízení technické infrastruktury | Kanalizace – dle ÚP |
| popis předpokládaných stavebních prací |  |
| odkaz na dokumentaci technického řešení | součástí PSZ je DTR stavby |
| zábor cesty (m2) | 5 630 |
| poznámky | x |

|  | DOPLŇKOVÁ CESTA DC15 |
| --- | --- |
| označení cesty | DC15 |
| stávající bez úprav, stávající k rekonstrukci / navržená | nově navržená |
| umístění | severní část řešeného území |
| trasa cesty, sklonové a směrové poměry | Trasa cesty začíná sjezdem z polní cesty HC3-R a vede podél lesních pozemků, kde po 210 m končí. Cesta zpřístupňuje zemědělské pozemky. |
| délka cesty (m) | 216 |
| konstrukce vozovky, doporučený kryt, změna krytu staničením | TRA |
| kategorie dle ČSN 73 6109 | doplňková šířka 3 m |
| objekty v trase cesty | x |
| odvodnění cesty | x |
| výhybny | x |
| křížení a připojení na komunikace | připojení na HC3-R |
| vegetační doprovod | Jednostranný vegetační doprovod - les |
| další funkce cesty | zpřístupnění zemědělských pozemků |
| dotčená zařízení technické infrastruktury | x |
| popis předpokládaných stavebních prací |  |
| odkaz na dokumentaci technického řešení | součástí PSZ je DTR stavby |
| zábor cesty (m2) | 1 382 |
| poznámky | x |

|  | DOPLŇKOVÁ CESTA DC16 |
| --- | --- |
| označení cesty | DC16 |
| stávající bez úprav, stávající k rekonstrukci / navržená | km 0,000 - 0,010 zpevněný nájezd km 0,010 - 0,231 nově navržená |
| umístění | jihozápadní část řešeného území |
| trasa cesty, sklonové a směrové poměry | Trasa cesty začíná sjezdem z polní cesty HC1-R a vede jihovýchodním směrem, kde vede mezi lesními porosty a následně vede východně, kde končí. |
| délka cesty (m) | 256 |
| konstrukce vozovky, doporučený kryt, změna krytu staničením | TRA |
| kategorie dle ČSN 73 6109 | doplňková 3 m |
| objekty v trase cesty | x |
| odvodnění cesty | x |
| výhybny | x |
| křížení a připojení na komunikace | připojena na HC1-R |
| vegetační doprovod | částečně jednostranný vegetační doprovod - les |
| další funkce cesty | zpřístupnění zemědělských pozemků |
| dotčená zařízení technické infrastruktury | x |
| popis předpokládaných stavebních prací |  |
| odkaz na dokumentaci technického řešení | součástí PSZ je DTR stavby |
| zábor cesty (m2) | 1 485 |
| poznámky | x |

|  | DOPLŇKOVÁ CESTA DC18 |
| --- | --- |
| označení cesty | DC18 |
| stávající bez úprav, stávající k rekonstrukci / navržená | nově navržená |
| umístění | jihozápadní část řešeného území |
| trasa cesty, sklonové a směrové poměry | Trasa cesty začíná sjezdem z polní cesty HC1-R a vede jižním směrem po hranici pozemkové úpravy a následně podél lesa až po jižní cíp lokality Mezi žleby, kde cesta končí. |
| délka cesty (m) | 605 |
| konstrukce vozovky, doporučený kryt, změna krytu staničením | TRA |
| kategorie dle ČSN 73 6109 | doplňková 3,0 m |
| objekty v trase cesty | x |
| odvodnění cesty | x |
| výhybny | x |
| křížení a připojení na komunikace | připojena na HC1-R |
| vegetační doprovod | převážně jednostranný vegetační doprovod, IP3 |
| další funkce cesty | zpřístupnění zemědělských pozemků |
| dotčená zařízení technické infrastruktury | kanalizace dle ÚP |
| popis předpokládaných stavebních prací |  |
| odkaz na dokumentaci technického řešení | součástí PSZ je DTR stavby |
| zábor cesty (m2) | 3 531 |
| poznámky | x |

|  | DOPLŇKOVÁ CESTA DC19 - zrušena |
| --- | --- |
| označení cesty | DC19 |
| stávající bez úprav, stávající k rekonstrukci / navržená | zrušena |
| umístění | x |
| trasa cesty, sklonové a směrové poměry | x |
| délka cesty (m) | x |
| konstrukce vozovky, doporučený kryt, změna krytu staničením | x |
| kategorie dle ČSN 73 6109 | x |
| objekty v trase cesty | x |
| odvodnění cesty | x |
| výhybny | x |
| křížení a připojení na komunikace | x |
| vegetační doprovod | x |
| další funkce cesty | x |
| dotčená zařízení technické infrastruktury | x |
| popis předpokládaných stavebních prací | x |
| odkaz na dokumentaci technického řešení | x |
| zábor cesty (m2) | x |
| poznámky | x |

|  | DOPLŇKOVÁ CESTA DC20-R |
| --- | --- |
| označení cesty | DC20-R |
| stávající bez úprav, stávající k rekonstrukci / navržená | Stávající k rekonstrukci |
| umístění | Jižní cíp zájmového území |
| trasa cesty, sklonové a směrové poměry | Trasa cesty začíná sjezdem z místní komunikace a je vedena lesními pozemky. Vzhledem k místním poměrům je komunikace navržena bez krajnic. |
| délka cesty (m) | 333 |
| konstrukce vozovky, doporučený kryt, změna krytu staničením | MZK |
| kategorie dle ČSN 73 6109 | doplňková 3,0 m |
| objekty v trase cesty | P10 (0,002 km) |
| odvodnění cesty | DR |
| výhybny | V22 (km 0,216 - 0,251) |
| křížení a připojení na komunikace | Napojení na místní komunikaci, DC14-R (km 0,263) |
| vegetační doprovod | Oboustranná zeleň – LBK 17, LBK 19A |
| další funkce cesty | Zpřístupnění lesních pozemků |
| dotčená zařízení technické infrastruktury | x |
| popis předpokládaných stavebních prací | x |
| odkaz na dokumentaci technického řešení | součástí PSZ je DTR stavby |
| zábor cesty (m2) | 2 008 |
| poznámky | x |

|  | DOPLŇKOVÁ CESTA DC21 |
| --- | --- |
| označení cesty | DC21 |
| stávající bez úprav, stávající k rekonstrukci / navržená | nově navržená |
| umístění | Jihozápadní část řešeného území, dolní část lokality Na pískách |
| trasa cesty, sklonové a směrové poměry | Trasa cesty začíná sjezdem z polní cesty HC5-R. Trasa vede severovýchodně až k hranici pozemkové úpravy a poté podél její hranice, kde končí. |
| délka cesty (m) | 282 |
| konstrukce vozovky, doporučený kryt, změna krytu staničením | TRA |
| kategorie dle ČSN 73 6109 | doplňková 3,0 m |
| objekty v trase cesty | x |
| odvodnění cesty | x |
| výhybny | x |
| křížení a připojení na komunikace | x |
| vegetační doprovod | x |
| další funkce cesty | zpřístupnění zemědělských pozemků |
| dotčená zařízení technické infrastruktury | x |
| popis předpokládaných stavebních prací |  |
| odkaz na dokumentaci technického řešení | součástí PSZ je DTR stavby |
| zábor cesty (m2) | 1588 |
| poznámky |  |

|  | DOPLŇKOVÁ CESTA DC22 |
| --- | --- |
| označení cesty | DC22 |
| stávající bez úprav, stávající k rekonstrukci / navržená | nově navržená |
| umístění | západní část řešeného území, v lokalitě Na pískách |
| trasa cesty, sklonové a směrové poměry | Trasa cesty začíná výjezdem z polní cesty HC6-R. Trasa vede jihozápadním směrem podél lesních pozemků až k cestě HC5-R. Cesta slouží jak k přístupu na zemědělskou půdu či do lesního komplexu. |
| délka cesty (m) | 671 |
| konstrukce vozovky, doporučený kryt, změna krytu staničením | TRA |
| kategorie dle ČSN 73 6109 | doplňková 3,0 m |
| objekty v trase cesty | B17 (km 0,388) |
| odvodnění cesty | x |
| výhybny | x |
| křížení a připojení na komunikace | připojení na HC6-R a HC5-R |
| vegetační doprovod | Cesta podél lesa – jednostranný vegetační doprovod |
| další funkce cesty | zpřístupnění zemědělských a lesních pozemků, propojení cest |
| dotčená zařízení technické infrastruktury | x |
| popis předpokládaných stavebních prací |  |
| odkaz na dokumentaci technického řešení | součástí PSZ je DTR stavby |
| zábor cesty (m2) | 4 266 |
| poznámky |  |

|  | DOPLŇKOVÁ CESTA DC23 |
| --- | --- |
| označení cesty | DC23 |
| stávající bez úprav, stávající k rekonstrukci / navržená | nově navržená |
| umístění | východní část řešeného území |
| trasa cesty, sklonové a směrové poměry | Trasa cesty začíná sjezdem z polní cesty HC3-R. Trasa vede východně, kde po 95 metrech končí. |
| délka cesty (m) | 95 |
| konstrukce vozovky, doporučený kryt, změna krytu staničením | TRA |
| kategorie dle ČSN 73 6109 | doplňková 3,0 m |
| objekty v trase cesty | x |
| odvodnění cesty | x |
| výhybny | x |
| křížení a připojení na komunikace | připojení na HC3-R |
| vegetační doprovod | jednostranná zeleň – IP16 |
| další funkce cesty | zpřístupnění zemědělských pozemků |
| dotčená zařízení technické infrastruktury | Sdělovací MTS i DTS nadzemní |
| popis předpokládaných stavebních prací |  |
| odkaz na dokumentaci technického řešení | součástí PSZ je DTR stavby |
| zábor cesty (m2) | 537 |
| poznámky |  |

|  | DOPLŇKOVÁ CESTA DC24 |
| --- | --- |
| označení cesty | DC24 |
| stávající bez úprav, stávající k rekonstrukci / navržená | nově navržená |
| umístění | východní část řešeného území, mezi lokalitou Za brody a Na rovině |
| trasa cesty, sklonové a směrové poměry | Trasa cesty začíná sjezdem z polní cesty VC11. Trasa vede severně až k lesním pozemkům, kde končí a jižně k IP22 |
| délka cesty (m) | 254 |
| konstrukce vozovky, doporučený kryt, změna krytu staničením | TRA |
| kategorie dle ČSN 73 6109 | doplňková 3,0 m |
| objekty v trase cesty | x |
| odvodnění cesty | x |
| výhybny | x |
| křížení a připojení na komunikace | připojení na VC11 |
| vegetační doprovod | x |
| další funkce cesty | zpřístupnění zemědělských pozemků |
| dotčená zařízení technické infrastruktury | x |
| popis předpokládaných stavebních prací |  |
| odkaz na dokumentaci technického řešení | součástí PSZ je DTR stavby |
| zábor cesty (m2) | 1 275 |
| poznámky | x |

Zpracování potřebných podélných a příčných profilů je uvedeno v samostatné ucelené etapě.

### Hydrotechnické výpočty

Nově navržené propustky, se zanedbatelným povodím, jsou navrženy se světlostí DN400 nebo více, dle délky propustku, viz norma ČSN 73 6109. Žlaby, které zachycují větší množství povrchové vody z výše položených zemědělských pozemků, jsou dimenzovány na Q20, pomocí hydrologického modelu DesQ. Žlaby se zanedbatelným povodím jsou navrženy se světlostí D 400 (viz vzor příčného žlabu FASEFRIX SUPER 500).

Tab. 6 Přehled příčného a podélného odvodnění cestní sítě

| název polní cesty | název prvku odvodnění | aktuální stav | propustek/žlab: typ, DN, délka, spád | podélné odvodnění: hloubka (m) | podélné odvodnění: délka (m) | podélné odvodnění: sklon (%) | popis | Qn / kapacita koryta (m3/s) | poznámka, sběrná plocha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HC1-R | drenáž | návrh | x | x | x | x | odvodnění zemní pláně je realizováno podélnou drenáží v celé délce cesty | x | x |
| HC2A-R | drenáž | návrh | x | x | x | x | odvodnění zemní pláně je realizováno podélnou drenáží v celé délce cesty | x | x |
| HC2B-R | SPř1 | návrh | x | 0,7 | 479 | 6,5 - 1 | částečně zpevněný cestní příkop, svahy 1:1,5/2 odvodňuje polní cestu HC2B-R, ukončen napojením na navržený propustek P1 | x | bez výpočtu |
| HC2B-R | P1 | návrh | kruhový, DN700, 7 m, 2% | x | x | x | návrh propustku slouží k převedení vody z příkopu SPř1 pod cestou HC2B-R do SRN3 | 0,842 | Q20; SP1, SP2 |
| HC2B-R | RG1 | návrh | x | 0,15-0,30 | 134 | 1,9-0,9 | travnatý cestní rigol s vloženými stabilizačními pásy, odvodňuje polní cestu HC2B-R, ukončen napojením na propustek P2 | x | bez výpočtu |
| HC2B-R | P2 | návrh | kruhový, DN700, 7 m, 1% | x | x | x | návrh propustku slouží k převedení vody z příkopu SPř1 pod cestou HC2B-R do Chlumského potoka | 0,689 | Q20 |
| HC3-R | Z1 | návrh | příčný žlab, délka 5 m, hloubka 0,5 m, 3,5% | x | x | x | návrh zátěžového žlabu s roštem (například typ BGZ-S 500), objekt slouží k převedení vody z cestního rigolu RG2 do cestního rigolu místní komunikace | x | bez výpočtu |
| HC3-R | RG2 | návrh | x | 0,15-0,30 | 187 | 10,7-3,6 | travnatý cestní rigol s vloženými stabilizačními pásy, odvodňuje polní cestu HC3-R, ukončen napojením na žlab Z1 | x | bez výpočtu |
| HC3-R | P3 | návrh | kruhový, DN500, 7 m, 8% | x | x | x | návrh propustku slouží k převedení vody z příkopu SPř2 pod cestou HC3-R do cestního příkopu SPř1 | 0,384 | Q50, SP2 |
| HC3-R | SPř2 | návrh | x | 0,7 | 742 | 11,7 - 6,7 | zpevněný cestní příkop, svahy 1:1,5/2 odvodňuje polní cestu HC3-R, ukončen napojením na navržený propustek P3 | x | bez výpočtu |
| HC3-R | drenáž | návrh | x | x | x | x | odvodnění zemní pláně je realizováno podélnou drenáží v jižní části od křížení HC2A-R a HC2B-R po napojení na místní komunikaci | x | x |
| HC3-R | B1 | návrh | brod, šířka 4,5 m, hloubka 0,3 m | x | x | x | návrh zpevněného brodu přes cestu HC3-R, slouží k ochraně konstrukce vozovky a k odvedení vody přitékající ze zemědělských pozemků do příkopu SPř2 | x | bez výpočtu |
| HC4-R | SPř3a | návrh | x | 0,7 | 157 | 9,2 -1,0 | zpevněný cestní příkop, svahy 1:1,5/2 odvodňuje polní cestu HC4-R, ukončen napojením na navržený propustek P4 | 0,25 | SP3, Q20 |
| HC4-R | SPř3b | návrh | x | 0,7 | 365 | 9,1 - 1,1 | zpevněný cestní příkop, svahy 1:1,5/2 odvodňuje polní cestu HC4-R, ukončen napojením na navržený propustek P12-R | 0,16 | SP4, Q20 |
| HC4-R | SPř4 | návrh | x | 0,7 | 160 | 11,6 - 1,1 | zpevněný cestní příkop, svahy 1:1,5/2 odvodňuje polní cestu HC4-R, ukončen napojením na navržený propustek P5 | x | bez výpočtu, zanedbatelné povodí |
| HC4-R | P5 | návrh | kruhový, DN500, 6 m, 1% | x | x | x | návrh propustku slouží k převedení vody z příkopu SP4 pod cestou HC4-R do cestního příkopu SP3b | 0,25 | dle Q20: SP3 |
| HC4-R | P6-R | rekonstrukce | kruhový, DN400, 6 m, 2,5% | x | x | x | rekontrukce propustku P6, který je v současné chvíli ve velice špatném technickém stavu. P6-R odvádí vodu pod cestou HC4-R | 0,16 | dle Q20: SP4 |
| HC4-R | B2 | návrh | brod, šířka 4 m, hloubka 0,3 m | x | x | x | návrh zpevněného brodu přes cestu HC4-R, slouží k odvedení vody přitékající z lesních a zemědělských pozemků | x | bez výpočtu |
| HC4-R | Z2 | návrh | 2x příčný žlab, délka 8 m, hloubka 0,5 m, 3,5% | x | x | x | návrh 2x zátěžového žlabu s roštem (například typ BGZ-S 500), objekt slouží k převedení vody z cestního příkopu SPř3b | x | bez výpočtu |
| HC4-R | Z3 | návrh | 2x příčný žlab, délka 8 m, hloubka 0,5 m, 3,5% | x | x | x | návrh 2x zátěžového žlabu s roštem (například typ BGZ-S 500), objekt slouží k převedení vody z cestního příkopu SPř3b | x | bez výpočtu |
| HC5-R | B3 | návrh | brod, šířka 4 m, hloubka 0,4 m | x | x | x | návrh zpevněného brodu přes cestu HC5-R, slouží k odvedení vody přitékající ze zemědělských pozemků | x | bez výpočtu |
| HC5-R | drenáž | návrh | x | x | x | x | odvodnění zemní pláně je realizováno podélnou drenáží v celé délce cesty | x | x |
| HC6-R | drenáž | návrh | x | x | x | x | odvodnění zemní pláně je realizováno podélnou drenáží v celé délce cesty | x | x |
| HC6-R | B4 | návrh | brod, šířka 5 m, hloubka 0,3 m | x | x | x | návrh zpevněného brodu přes cestu HC6-R, slouží k odvedení vody při přívalových srážkách | x | bez výpočtu |
| HC6-R | B5 | návrh | brod, šířka 5 m, hloubka 0,3 m | x | x | x | návrh zpevněného brodu přes cestu HC6-R, slouží k odvedení vody při přívalových srážkách | x | bez výpočtu |
| VC7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| VC8 | P7 | návrh | kruhový, DN400, 6 m, 6% | x | x | x | návrh propustku slouží k převedení vody z příkopu SPř2 pod cestou VC8 a následně voda pokračuje dále do cestního příkopu SPř2 | 0.06 | dle Q20 (část v SP2) |
| VC8 | B6 | návrh | brod, šířka 3,5 m, hloubka 0,3 m | x | x | x | návrh zpevněného brodu přes cestu VC8, slouží k odvedení vody při přívalových srážkách a zároveň k ochraně konstrukce vozovky. Voda dále stéká do IP10 | x | bez výpočtu |
| VC8 | B7 | návrh | brod, šířka 3,5 m, hloubka 0,3 m | x | x | x | návrh zpevněného brodu přes cestu VC8, slouží k odvedení vody při přívalových srážkách | x | bez výpočtu |
| VC9 - zrušena | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| VC10-R | B8 | návrh | brod, šířka 3,5 m, hloubka 0,3 m | x | x | x | návrh zpevněného brodu přes cestu VC10-R, slouží k odvedení vody při přívalových či dlouhodobých srážkách | x | x |
| VC11 | B9 | návrh | brod, šířka 3,5 m, hloubka 0,3 m | x | x | x | návrh zpevněného brodu přes cestu VC11, slouží k odvedení vody při přívalových či dlouhodobých srážkách a zároveň k ochraně konstrukce vozovky | x | bez výpočtu |
| VC12-R | B12 | návrh | brod, šířka 3,5 m, hloubka 0,3 m | x | x | x | návrh zpevněného brodu přes cestu VC12-R a dále do LBC1, slouží k odvedení vody při přívalových či dlouhodobých srážkách a zároveň k ochraně konstrukce vozovky | x | bez výpočtu |
| VC12-R | P8 | návrh | kruhový, DN400, 6 m, 6% | x | x | x | návrh propustku slouží k převedení vody z příkopu SPř5 pod cestu VC12-R a dále do strže v LBC 1 | 0,16 | dle Q20: část SP5 |
| VC12-R | SŽ | návrh | cca 6 ks | x | x | x | při sklonu cesty okolo 10 % jsou žlábky umístěny po 20 (30) m, voda je svedena do IP9 | x | bez výpočtu |
| VC12-R | SPř5 | návrh | x | 0,7 | 247 | 15,7 - 1,0 | zpevněný cestní příkop, svahy 1:1,5/2 odvodňuje polní cestu VC12-R, ukončen je napojením na navržený propustek P9 | x | bez výpočtu |
| DC13-R | B13 | návrh | brod, šířka 3,0 m, hloubka 0,3 m | x | x | x | návrh zpevněného brodu přes cestu DC13-R, slouží k odvedení vody při přívalových či dlouhodobých srážkách a zároveň k ochraně konstrukce vozovky | x | bez výpočtu |
| DC13-R | P9 | návrh | kruhový, DN400, 5 m, 3% | x | x | x | návrh propustku slouží k převedení vody z příkopu SPř2 pod cestou DC13-R, kde dále pokračuje SPř2 | 0.28 | dle Q20, část SP2 |
| DC14-R | B14 | návrh | brod, šířka 6 m, hloubka 0,4 m | x | x | x | návrh zpevněného brodu přes cestu DC14-R, slouží k odvedení vody při přívalových či dlouhodobých srážkách a zároveň k ochraně konstrukce vozovky | x | bez výpočtu |
| DC14-R | B15 | návrh | brod, šířka 6 m, hloubka 0,4 m | x | x | x | návrh zpevněného brodu přes cestu DC14-R, slouží k odvedení vody Chlumského potoka a zároveň k ochraně konstrukce vozovky | x | bez výpočtu |
| DC14-R | drenáž | návrh | x | x | x | x | odvodnění zemní pláně je realizováno podélnou drenáží v celé délce cesty | x | x |
| DC15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| DC16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| DC17 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| DC18 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| DC19 - zrušena | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| DC20-R | drenáž | návrh | x | x | x | x | odvodnění zemní pláně je realizováno podélnou drenáží v celé délce cesty | x | x |
| DC20-R | P10 | návrh | kruhový, DN400, 5 m, 5% | x | x | x | návrh propustku slouží k převedení vody z příkopu místní komunikace pod cestou DC20-R | x | bez výpočtu, zanedbatelné povodí |
| DC21 | B16 | návrh | brod, šířka 3,0 m, hloubka 0,3 m | x | x | x | návrh zpevněného brodu přes cestu DC21 a dále do IP4, slouží k odvedení vody při přívalových či dlouhodobých srážkách a zároveň k ochraně konstrukce vozovky | x | bez výpočtu |
| DC22 | B17 | návrh | brod, šířka 3,0 m, hloubka 0,3 m | x | x | x | návrh zpevněného brodu přes cestu DC22, slouží k odvedení vody při přívalových či dlouhodobých srážkách a zároveň k ochraně konstrukce vozovky | x | bez výpočtu |
| DC23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| DC24 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| DC25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| DC26 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| DC27 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| DC28 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| DC29 - zrušena | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| DC30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| DC31 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| DC32 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| DC33 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| DC34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| DC35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| DC36 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| DC37 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| DC38 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Výpočty:

| P1 |  | DN700 | sklon 2% |  |  |  |  | x= | 0.84 | m3/s |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qn = | 0.84 |  | m3/s |  |  | návrhový průtok s volnou hladinou proudění |  |  |  |  |  |
| I = | 0.020 |  | bezrozměrné číslo |  |  | sklon potrubí |  |  |  |  |  |
| DN = | 0.70 |  | m |  |  | průměr trouby |  |  |  |  |  |
| Průtok Qd a střední průřezová rychlost vd při plném plnění profilu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qd = 24,0 * DN8/3 * I1/2 |  |  | Qd = | 1.31 | m3/s |  |  |  |  |  |  |
| vd = 30,5 * DN2/3 * I1/2 |  |  | vd= | 3.40 | m/s |  |  |  |  |  |  |
| Průtok Q a rychlost v při plnění profilu h = 0,75 * DN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q = Qd * 0,95 |  |  | Q = | 1.25 | m3/s |  |  |  |  |  |  |
| v = vd * 1,137 |  |  | v = | 3.87 | m/s |  |  |  |  |  |  |
| Podmínka správnosti návrhu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q ≥ Qn |  | Q = | 1.25 | m3/s | ≥ | Q = | 0.84 | m3/s |  | vyhovuje |  |
| v ≤ 7 m/s |  | v = | 3.87 | m/s | ≤ |  | 7 | m/s |  | vyhovuje |  |

| P2 |  | DN700 | sklon 1% |  |  |  |  | x= | 0.69 | m3/s |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qn = | 0.69 |  | m3/s |  |  | návrhový průtok s volnou hladinou proudění |  |  |  |  |  |
| I = | 0.010 |  | bezrozměrné číslo |  |  | sklon potrubí |  |  |  |  |  |
| DN = | 0.70 |  | m |  |  | průměr trouby |  |  |  |  |  |
| Průtok Qd a střední průřezová rychlost vd při plném plnění profilu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qd = 24,0 * DN8/3 * I1/2 |  |  | Qd = | 0.93 | m3/s |  |  |  |  |  |  |
| vd = 30,5 * DN2/3 * I1/2 |  |  | vd= | 2.40 | m/s |  |  |  |  |  |  |
| Průtok Q a rychlost v při plnění profilu h = 0,75 * DN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q = Qd * 0,95 |  |  | Q = | 0.88 | m3/s |  |  |  |  |  |  |
| v = vd * 1,137 |  |  | v = | 2.73 | m/s |  |  |  |  |  |  |
| Podmínka správnosti návrhu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q ≥ Qn |  | Q = | 0.88 | m3/s | ≥ | Q = | 0.69 | m3/s |  | vyhovuje |  |
| v ≤ 7 m/s |  | v = | 2.73 | m/s | ≤ |  | 7 | m/s |  | vyhovuje |  |

| P3 |  | DN500 | sklon 8% |  |  |  |  | x= | 0.38 | m3/s |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qn = | 0.38 |  | m3/s |  |  | návrhový průtok s volnou hladinou proudění |  |  |  |  |  |
| I = | 0.080 |  | bezrozměrné číslo |  |  | sklon potrubí |  |  |  |  |  |
| DN = | 0.50 |  | m |  |  | průměr trouby |  |  |  |  |  |
| Průtok Qd a střední průřezová rychlost vd při plném plnění profilu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qd = 24,0 * DN8/3 * I1/2 |  |  | Qd = | 1.07 | m3/s |  |  |  |  |  |  |
| vd = 30,5 * DN2/3 * I1/2 |  |  | vd= | 5.43 | m/s |  |  |  |  |  |  |
| Průtok Q a rychlost v při plnění profilu h = 0,75 * DN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q = Qd * 0,95 |  |  | Q = | 1.02 | m3/s |  |  |  |  |  |  |
| v = vd * 1,137 |  |  | v = | 6.18 | m/s |  |  |  |  |  |  |
| Podmínka správnosti návrhu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q ≥ Qn |  | Q = | 1.02 | m3/s | ≥ | Q = | 0.38 | m3/s |  | vyhovuje |  |
| v ≤ 7 m/s |  | v = | 6.18 | m/s | ≤ |  | 7 | m/s |  | vyhovuje |  |

| P5 |  | DN500 | sklon 1% |  |  |  |  | x= | 0.25 | m3/s |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qn = | 0.25 |  | m3/s |  |  | návrhový průtok s volnou hladinou proudění |  |  |  |  |  |
| I = | 0.010 |  | bezrozměrné číslo |  |  | sklon potrubí |  |  |  |  |  |
| DN = | 0.50 |  | m |  |  | průměr trouby |  |  |  |  |  |
| Průtok Qd a střední průřezová rychlost vd při plném plnění profilu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qd = 24,0 * DN8/3 * I1/2 |  |  | Qd = | 0.38 | m3/s |  |  |  |  |  |  |
| vd = 30,5 * DN2/3 * I1/2 |  |  | vd= | 1.92 | m/s |  |  |  |  |  |  |
| Průtok Q a rychlost v při plnění profilu h = 0,75 * DN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q = Qd * 0,95 |  |  | Q = | 0.36 | m3/s |  |  |  |  |  |  |
| v = vd * 1,137 |  |  | v = | 2.18 | m/s |  |  |  |  |  |  |
| Podmínka správnosti návrhu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q ≥ Qn |  | Q = | 0.36 | m3/s | ≥ | Q = | 0.25 | m3/s |  | vyhovuje |  |
| v ≤ 7 m/s |  | v = | 2.18 | m/s | ≤ |  | 7 | m/s |  | vyhovuje |  |

| P6-R |  | DN400 | sklon 2,5% |  |  |  |  | x= | 0.16 | m3/s |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qn = | 0.16 |  | m3/s |  |  | návrhový průtok s volnou hladinou proudění |  |  |  |  |  |
| I = | 0.025 |  | bezrozměrné číslo |  |  | sklon potrubí |  |  |  |  |  |
| DN = | 0.40 |  | m |  |  | průměr trouby |  |  |  |  |  |
| Průtok Qd a střední průřezová rychlost vd při plném plnění profilu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qd = 24,0 * DN8/3 * I1/2 |  |  | Qd = | 0.33 | m3/s |  |  |  |  |  |  |
| vd = 30,5 * DN2/3 * I1/2 |  |  | vd= | 2.62 | m/s |  |  |  |  |  |  |
| Průtok Q a rychlost v při plnění profilu h = 0,75 * DN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q = Qd * 0,95 |  |  | Q = | 0.31 | m3/s |  |  |  |  |  |  |
| v = vd * 1,137 |  |  | v = | 2.98 | m/s |  |  |  |  |  |  |
| Podmínka správnosti návrhu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q ≥ Qn |  | Q = | 0.31 | m3/s | ≥ | Q = | 0.16 | m3/s |  | vyhovuje |  |
| v ≤ 7 m/s |  | v = | 2.98 | m/s | ≤ |  | 7 | m/s |  | vyhovuje |  |

| P7 |  | DN400 | sklon 6% |  |  |  |  | x= | 0.06 | m3/s |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qn = | 0.06 |  | m3/s |  |  | návrhový průtok s volnou hladinou proudění |  |  |  |  |  |
| I = | 0.060 |  | bezrozměrné číslo |  |  | sklon potrubí |  |  |  |  |  |
| DN = | 0.40 |  | m |  |  | průměr trouby |  |  |  |  |  |
| Průtok Qd a střední průřezová rychlost vd při plném plnění profilu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qd = 24,0 * DN8/3 * I1/2 |  |  | Qd = | 0.51 | m3/s |  |  |  |  |  |  |
| vd = 30,5 * DN2/3 * I1/2 |  |  | vd= | 4.06 | m/s |  |  |  |  |  |  |
| Průtok Q a rychlost v při plnění profilu h = 0,75 * DN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q = Qd * 0,95 |  |  | Q = | 0.49 | m3/s |  |  |  |  |  |  |
| v = vd * 1,137 |  |  | v = | 4.61 | m/s |  |  |  |  |  |  |
| Podmínka správnosti návrhu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q ≥ Qn |  | Q = | 0.49 | m3/s | ≥ | Q = | 0.06 | m3/s |  | vyhovuje |  |
| v ≤ 7 m/s |  | v = | 4.61 | m/s | ≤ |  | 7 | m/s |  | vyhovuje |  |

| P8 |  | DN400 | sklon 6% |  |  |  |  | x= | 0.16 | m3/s |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qn = | 0.16 |  | m3/s |  |  | návrhový průtok s volnou hladinou proudění |  |  |  |  |  |
| I = | 0.030 |  | bezrozměrné číslo |  |  | sklon potrubí |  |  |  |  |  |
| DN = | 0.40 |  | m |  |  | průměr trouby |  |  |  |  |  |
| Průtok Qd a střední průřezová rychlost vd při plném plnění profilu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qd = 24,0 * DN8/3 * I1/2 |  |  | Qd = | 0.36 | m3/s |  |  |  |  |  |  |
| vd = 30,5 * DN2/3 * I1/2 |  |  | vd= | 2.87 | m/s |  |  |  |  |  |  |
| Průtok Q a rychlost v při plnění profilu h = 0,75 * DN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q = Qd * 0,95 |  |  | Q = | 0.34 | m3/s |  |  |  |  |  |  |
| v = vd * 1,137 |  |  | v = | 3.26 | m/s |  |  |  |  |  |  |
| Podmínka správnosti návrhu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q ≥ Qn |  | Q = | 0.34 | m3/s | ≥ | Q = | 0.16 | m3/s |  | vyhovuje |  |
| v ≤ 7 m/s |  | v = | 3.26 | m/s | ≤ |  | 7 | m/s |  | vyhovuje |  |

| P9 |  | DN400 | sklon 3% |  |  |  |  | x= | 0.28 | m3/s |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qn = | 0.28 |  | m3/s |  |  | návrhový průtok s volnou hladinou proudění |  |  |  |  |  |
| I = | 0.030 |  | bezrozměrné číslo |  |  | sklon potrubí |  |  |  |  |  |
| DN = | 0.40 |  | m |  |  | průměr trouby |  |  |  |  |  |
| Průtok Qd a střední průřezová rychlost vd při plném plnění profilu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qd = 24,0 * DN8/3 * I1/2 |  |  | Qd = | 0.36 | m3/s |  |  |  |  |  |  |
| vd = 30,5 * DN2/3 * I1/2 |  |  | vd= | 2.87 | m/s |  |  |  |  |  |  |
| Průtok Q a rychlost v při plnění profilu h = 0,75 * DN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q = Qd * 0,95 |  |  | Q = | 0.34 | m3/s |  |  |  |  |  |  |
| v = vd * 1,137 |  |  | v = | 3.26 | m/s |  |  |  |  |  |  |
| Podmínka správnosti návrhu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q ≥ Qn |  | Q = | 0.34 | m3/s | ≥ | Q = | 0.28 | m3/s |  | vyhovuje |  |
| v ≤ 7 m/s |  | v = | 3.26 | m/s | ≤ |  | 7 | m/s |  | vyhovuje |  |

| Přírůstek hloubky |  | 0.05 |  | Mezní hodnota |  | 80 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název: | SPř1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Označení | Základní údaje |  |  |  |  |  |  | Jednotky |
| Qn = | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | m3/s |
| svah 1:m1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |
| svah 1:m2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |
| b = | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | m |
| n = | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 |  |
| h = | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | m |
| I = | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |  |
|  | Výpočty |  |  |  |  |  |  |  |
| S = | 0.49 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.81 | 0.90 | 1.00 | m2 |
| O = | 1.98 | 2.12 | 2.26 | 2.40 | 2.55 | 2.69 | 2.83 | m |
| R = | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | m |
| C = | 20.77 | 20.99 | 21.42 | 21.83 | 22.21 | 22.40 | 22.76 |  |
| v = | 2.94 | 3.03 | 3.21 | 3.38 | 3.55 | 3.64 | 3.81 | m/s |
| QVYP = | 1.44 | 1.70 | 2.05 | 2.43 | 2.88 | 3.28 | 3.81 | m3/s |
| Výpočet opevnění |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  = | 196.12 | 203.96 | 219.65 | 235.34 | 251.03 | 258.88 | 274.57 | Pa |
| z = | 196.61 | 204.47 | 220.20 | 235.93 | 251.66 | 259.53 | 275.26 | Pa |
| max = | 235.93 | 245.36 | 264.24 | 283.12 | 301.99 | 311.44 | 330.31 | Pa |
| t = | 0.83 | 0.90 | 0.98 | 1.06 | 1.14 | 1.22 | 1.29 | m |
| B = | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | m |

| Přírůstek hloubky |  | 0.05 |  | Mezní hodnota |  | 80 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název: | Spř2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Označení | Základní údaje |  |  |  |  |  |  | Jednotky |
| Qn = | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | m3/s |
| svah 1:m1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |
| svah 1:m2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |
| b = | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | m |
| n = | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 |  |
| h = | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | m |
| I = | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 |  |
|  | Výpočty |  |  |  |  |  |  |  |
| S = | 0.49 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.81 | 0.90 | 1.00 | m2 |
| O = | 1.98 | 2.12 | 2.26 | 2.40 | 2.55 | 2.69 | 2.83 | m |
| R = | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | m |
| C = | 20.77 | 20.99 | 21.42 | 21.83 | 22.21 | 22.40 | 22.76 |  |
| v = | 3.60 | 3.71 | 3.93 | 4.14 | 4.35 | 4.46 | 4.66 | m/s |
| QVYP = | 1.76 | 2.08 | 2.52 | 2.98 | 3.52 | 4.01 | 4.66 | m3/s |
| Výpočet opevnění |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  = | 294.18 | 305.95 | 329.48 | 353.02 | 376.55 | 388.32 | 411.85 | Pa |
| z = | 294.92 | 306.72 | 330.31 | 353.90 | 377.49 | 389.29 | 412.88 | Pa |
| max = | 353.90 | 368.06 | 396.37 | 424.68 | 452.99 | 467.15 | 495.46 | Pa |
| t = | 0.92 | 0.99 | 1.07 | 1.14 | 1.22 | 1.29 | 1.36 | m |
| B = | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | m |

| Přírůstek hloubky |  | 0.05 |  | Mezní hodnota |  | 80 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název: | Spř3a |  |  |  |  |  |  |  |
| Označení | Základní údaje |  |  |  |  |  |  | Jednotky |
| Qn = | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | m3/s |
| svah 1:m1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |
| svah 1:m2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |
| b = | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | m |
| n = | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 |  |
| h = | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | m |
| I = | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |  |
|  | Výpočty |  |  |  |  |  |  |  |
| S = | 0.49 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.81 | 0.90 | 1.00 | m2 |
| O = | 1.98 | 2.12 | 2.26 | 2.40 | 2.55 | 2.69 | 2.83 | m |
| R = | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | m |
| C = | 20.77 | 20.99 | 21.42 | 21.83 | 22.21 | 22.40 | 22.76 |  |
| v = | 2.94 | 3.03 | 3.21 | 3.38 | 3.55 | 3.64 | 3.81 | m/s |
| QVYP = | 1.44 | 1.70 | 2.05 | 2.43 | 2.88 | 3.28 | 3.81 | m3/s |
| Výpočet opevnění |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  = | 196.12 | 203.96 | 219.65 | 235.34 | 251.03 | 258.88 | 274.57 | Pa |
| z = | 196.61 | 204.47 | 220.20 | 235.93 | 251.66 | 259.53 | 275.26 | Pa |
| max = | 235.93 | 245.36 | 264.24 | 283.12 | 301.99 | 311.44 | 330.31 | Pa |
| t = | 0.83 | 0.90 | 0.98 | 1.06 | 1.14 | 1.22 | 1.29 | m |
| B = | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | m |

| Přírůstek hloubky |  | 0.05 |  | Mezní hodnota |  | 80 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název: | SPř3b |  |  |  |  |  |  |  |
| Označení | Základní údaje |  |  |  |  |  |  | Jednotky |
| Qn = |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | m3/s |
| svah 1:m1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |
| svah 1:m2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |
| b = | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | m |
| n = | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 |  |
| h = | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | m |
| I = | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 |  |
|  | Výpočty |  |  |  |  |  |  |  |
| S = | 0.49 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.81 | 0.90 | 1.00 | m2 |
| O = | 1.98 | 2.12 | 2.26 | 2.40 | 2.55 | 2.69 | 2.83 | m |
| R = | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | m |
| C = | 20.77 | 20.99 | 21.42 | 21.83 | 22.21 | 22.40 | 22.76 |  |
| v = | 4.28 | 4.41 | 4.67 | 4.93 | 5.18 | 5.31 | 5.55 | m/s |
| QVYP = | 2.10 | 2.47 | 2.99 | 3.55 | 4.20 | 4.78 | 5.55 | m3/s |
| Výpočet opevnění |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  = | 416.76 | 433.43 | 466.77 | 500.11 | 533.45 | 550.12 | 583.46 | Pa |
| z = | 417.80 | 434.52 | 467.94 | 501.36 | 534.79 | 551.50 | 584.92 | Pa |
| max = | 501.36 | 521.42 | 561.53 | 601.63 | 641.75 | 661.80 | 701.90 | Pa |
| t = | 0.95 | 1.02 | 1.10 | 1.17 | 1.24 | 1.32 | 1.39 | m |
| B = | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | m |

| Přírůstek hloubky |  | 0.05 |  | Mezní hodnota |  | 80 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název: | Spř5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Označení | Základní údaje |  |  |  |  |  |  | Jednotky |
| Qn = | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | m3/s |
| svah 1:m1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |
| svah 1:m2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |
| b = | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | m |
| n = | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 |  |
| h = | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | m |
| I = | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 |  |
|  | Výpočty |  |  |  |  |  |  |  |
| S = | 0.49 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.81 | 0.90 | 1.00 | m2 |
| O = | 1.98 | 2.12 | 2.26 | 2.40 | 2.55 | 2.69 | 2.83 | m |
| R = | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | m |
| C = | 20.77 | 20.99 | 21.42 | 21.83 | 22.21 | 22.40 | 22.76 |  |
| v = | 3.89 | 4.00 | 4.24 | 4.47 | 4.70 | 4.81 | 5.04 | m/s |
| QVYP = | 1.91 | 2.24 | 2.71 | 3.22 | 3.81 | 4.33 | 5.04 | m3/s |
| Výpočet opevnění |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  = | 343.21 | 356.94 | 384.40 | 411.85 | 439.31 | 453.04 | 480.49 | Pa |
| z = | 344.07 | 357.83 | 385.36 | 412.88 | 440.41 | 454.18 | 481.69 | Pa |
| max = | 412.88 | 429.40 | 462.43 | 495.46 | 528.49 | 545.02 | 578.03 | Pa |
| t = | 0.94 | 1.01 | 1.08 | 1.16 | 1.23 | 1.30 | 1.38 | m |
| B = | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | m |

| Přírůstek hloubky |  | 0.05 |  | Mezní hodnota |  | 80 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název: | Spř6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Označení | Základní údaje |  |  |  |  |  |  | Jednotky |
| Qn = |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | m3/s |
| svah 1:m1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |
| svah 1:m2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |
| b = | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | m |
| n = | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 |  |
| h = | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | m |
| I = | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 |  |
|  | Výpočty |  |  |  |  |  |  |  |
| S = | 0.49 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.81 | 0.90 | 1.00 | m2 |
| O = | 1.98 | 2.12 | 2.26 | 2.40 | 2.55 | 2.69 | 2.83 | m |
| R = | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | m |
| C = | 20.77 | 20.99 | 21.42 | 21.83 | 22.21 | 22.40 | 22.76 |  |
| v = | 3.44 | 3.55 | 3.76 | 3.97 | 4.17 | 4.27 | 4.47 | m/s |
| QVYP = | 1.69 | 1.99 | 2.41 | 2.86 | 3.38 | 3.84 | 4.47 | m3/s |
| Výpočet opevnění |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  = | 269.67 | 280.45 | 302.02 | 323.60 | 345.17 | 355.96 | 377.53 | Pa |
| z = | 270.35 | 281.15 | 302.78 | 324.41 | 346.04 | 356.85 | 378.48 | Pa |
| max = | 324.42 | 337.38 | 363.34 | 389.29 | 415.25 | 428.22 | 454.18 | Pa |
| t = | 0.90 | 0.97 | 1.05 | 1.13 | 1.20 | 1.28 | 1.35 | m |
| B = | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | m |