Příloha č. 1 smlouvy o dílo

Specifikace díla

Byšice – cesty HC2 a HC3

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s výstavbou polních cest a výsadba dřevin v k.ú. Byšice

Polní cesta HC2

Jedná se o polní cestu HC2, která začíná stávajícím hospodářským sjezdem z kom. I/16, cesta je dále vedena JV směrem mezi bloky orné půdy, konec cesty je napojen na stávající polní cestu. Cesta je navržena do kategorie P 4/30 jako obousměrná jednopruhová komunikace. Cesta je navržena bez odvodnění, s levostrannou zelení. Na cestě jsou navrženy tři výhybny. Celková délka polní cesty je 961,23 m umístěna na pozemku p.č. 1436 k.ú. Byšice.

Skladba vozovky

živičný nátěr dvouvrstvý			NDV	 		20 mm 		ČSN EN 12271

- pojivo			1,0-1,6/0,7-1,4 kg//m²

- kamenivo			fr. 8-16 			6-8 kg//m²

- kamenivo			fr. 4-8 			3-4 kg//m²

penetrační makadam			PHM 			150 mm 	ČSN 736127–2

štěrkodrť 				ŠDA  			150 mm 	ČSN 736126–1

štěrkodrť 				ŠDA 	 		150 mm 	ČSN 736126–1

celkem								420 mm

Konstrukce sjezdů a 20 m cesty pro údržbu

asfaltový beton		 		ACO11 		40 mm		ČSN EN 13108-1

- pojivo 		 					0,25 kg/m2

spojovací postřik 			PS-A 					ČSN 73 6129

asfaltový beton 				ACP 16+		80 mm 		ČSN EN 13108-1

infiltrační postřik			PI-E 					ČSN 73 6129

- pojivo 							0,9 kg/m2

štěrkodrť 				ŠD,A 			150 mm 	ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 				ŠD,B 			150 mm 	ČSN 73 6126-1

celkem 							420 mm

V řešeném území se nacházejí inženýrské sítě, které budou před zahájením stavby vytyčeny zhotovitelem a ochráněny předepsaným způsobem, tak jak stanový norma včetně práce v ochranném pásmu.

Odvodnění povrchu komunikace je gravitační s využitím příčného a podélného vyspádování vozovky. Voda bude svedena do mělkého průlehu mezi komunikací a navrženým pásem zeleně.

Polní cesta HC3

Jedná se o polní cestu HC3, která začíná stávajícím hospodářským sjezdem z kom. I/16, cesta je dále vedena SZ směrem mezi bloky orné půdy, dále pokračuje podél lesních pozemků, konec cesty je napojen na stávající polní cestu. Cesta je navržena do kategorie P 4/30 jako obousměrná jednopruhová komunikace. Cesta je navržena bez odvodnění, s levostrannou zelení. Na cestě jsou navrženy tři výhybny. Celková délka polní cesty je 970,80 m umístěna na pozemku p.č. 1403 k.ú. Byšice.

Skladba vozovky

živičný nátěr dvouvrstvý			NDV	 		20 mm 		ČSN EN 12271

- pojivo			1,0-1,6/0,7-1,4 kg//m²

- kamenivo			fr. 8-16 			6-8 kg//m²

- kamenivo			fr. 4-8 			3-4 kg//m²

penetrační makadam			PHM 			150 mm 	ČSN 736127–2

štěrkodrť 				ŠDA  			150 mm 	ČSN 736126–1

štěrkodrť 				ŠDA 	 		150 mm 	ČSN 736126–1

celkem								420 mm

Konstrukce sjezdů a 20 m cesty pro údržbu

asfaltový beton		 		ACO11 		40 mm		ČSN EN 13108-1

- pojivo 		 					0,25 kg/m2

spojovací postřik 			PS-A 					ČSN 73 6129

asfaltový beton 				ACP 16+		80 mm 		ČSN EN 13108-1

infiltrační postřik			PI-E 					ČSN 73 6129

- pojivo 							0,9 kg/m2

štěrkodrť 				ŠD,A 			150 mm 	ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 				ŠD,B 			150 mm 	ČSN 73 6126-1

celkem 							420 mm

V řešeném území se nacházejí inženýrské sítě, které budou před zahájením stavby vytyčeny zhotovitelem a ochráněny předepsaným způsobem, tak jak stanový norma včetně práce v ochranném pásmu.

Odvodnění povrchu komunikace je gravitační s využitím příčného a podélného vyspádování vozovky. Voda bude svedena do mělkého průlehu mezi komunikací a navrženým pásem zeleně.

Ozelenění podél polních cest HC2 a HC3

Zeleň bude založena jako jednostranná linie podél polních cest. Zeleň o šíři 2,5-3 m je součástí parcely komunikace. Linii bude tvořit 1 řada stromových druhů ve sponu 10 nebo 15 m, podle druhu dřeviny a potřeb rozčlenění linie. Pomístně (na cca 40 %) plochy budou mezi stromy zařazeny keřové výsadby ve sponu 1 m. V linii jsou ponechány mezery pro vjezdy na určené parcely orné půdy. Rozvržení výsadeb je uvedeno v podrobné situaci projektové dokumentace.

| HC2 – malé stromky s balem 8/10 nebo odrostky 150+ |  |  |
| --- | --- | --- |
| druh |  | počet ks |
| javor babyka | Acer campestre | 10 |
| javor mléč | Acer platanoides | 15 |
| jilm vaz | Ulmus laevis | 5 |
| jeřáb obecný | Sorbus aucuparia | 2 |
| lípa srdčitá | Tilia cordata | 28 |
| třešeň ptačí | Prunus (Cerasus) avium | 3 |
| CELKEM |  | 63 |
| keře kontejner 30 cm+ |  |  |
| zimolez pýřitý | Lonicera xylosteum | 39 |
| ptačí zob obecný | Ligustrum vulgare | 52 |
| svída krvavá | Cornus sanguinea (Swida sang.) | 52 |
| trnka obecná | Prunus spinosa | 65 |
| líska obecná | Corylus avellana | 91 |
| CELKEM KEŘE |  | 299 |

| HC3 – malé stromky s balem 8/10 nebo odrostky 150+ |  |  |
| --- | --- | --- |
| druh |  | počet ks |
| javor babyka | Acer campestre | 4 |
| javor mléč | Acer platanooides | 7 |
| jeřáb obecný | Sorbus aucuparia | 13 |
| lípa srdčitá | Tilia cordata | 11 |
| třešeň ptačí | Prunus (Cerasus) avium | 3 |
| CELKEM |  | 38 |
| keře kontejner 30 cm+ |  |  |
| zimolez pýřitý | Lonicera xylosteum | 26 |
| svída krvavá | Cornus sanguinea (Swida sang.) | 52 |
| trnka obecná | Prunus spinosa | 39 |
| líska obecná | Corylus avellana | 52 |
| CELKEM KEŘE |  | 169 |

Součástí ozelenění společných zařízení v k.ú. Byšice je i rozvojová péče o založenou zeleň, a to tříletá následná údržba.

Specifické podrobnosti zpracovaného díla jsou součástí platné projektové dokumentace odsouhlasené ve stavebním řízení.

UPŘESNĚNÍ ROZSAHU ČINNOSTI ZHOTOVITELE A PŘEDMĚTU SMLOUVY

Součástí předmětu smlouvy pro účely této smlouvy se rovněž rozumí:

- zpracování a průběžná aktualizace časového harmonogramu postupu provádění díla dle požadavků objednatele

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění

- dodržování podmínek správců sítí dle jejich vyjádření, včetně vytýčení všech stávajících inženýrských sítí před započetím prací a jejich zpětné předání správcům;

- zhotovitel zajistí povinné zkoušky rozvodů a zařízení technického vybavení, vyhotovení potřebných protokolů a revizních zpráv; pokud to bude nutné, zajistí kontrolu, odsouhlasení a převzetí díla správci sítí

- zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně

- provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.)

- koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla

- geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).

- geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem

- zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum

- pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

- dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit

- zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací (dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením

- zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla

- zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění

- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků

- zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku

- zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla

- prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi

- respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany

- zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci