| objednatel |  | Česká republika- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Mělník |  |  |  | vyhotovení: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| generální projektant stavby |  | ARTECH spol. s r.o. Dušní 112/16, 110 00 Praha 1, IČ: 25024671 Adresa pro doručování: Žižkova 152, 436 01 Litvínov E-mail: artech@artech.cz, tel. 476 111 782 |  |  |  |  |  |
| vypracoval (projektant): |  | autorizoval (zodpovědný projektant): |  | řízení projektu (vedoucí projektant): |  | zhotovitel části projektu |  |
| RNDr. Jana Boršiová |  | RNDr. Jana Boršiová |  | Ing. Ladislav Slavíček |  |  |  |
| stavebník: |  | Česká republika- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Mělník |  |  |  |  |  |
| kraj: | Středočeský | st.úřad | Mělník | obec: | Byšice |  |  |
| ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ V 15 KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ- ČÁST 2 ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ V K.Ú. BYŠICE |  |  |  |  |  | stupeň PD: | DSP, DPS |
|  |  |  |  |  |  | Datum | 09/2016 |
|  |  |  |  |  |  | počet stran | 8 x A4 |
| C.2 SO 801- DOPROVODNÁ ZELEŇ HC 2 |  |  |  |  |  | zakázka | 1848 |
| technická ZPRÁVA |  |  |  |  |  | číslo (ozn.) dokumentu: | 01. |

# Identifikační údaje objektu:

Název objektu: SO 801 – doprovodná zeleň HC 2

Místo stavby: kraj Středočeský, st. úřad Mělník, obec Byšice, k.ú. Byšice,   p.č.1436

Druh pozemku: ostatní plocha

Způsob využití: ostatní komunikace

Celková výměra: 7737 m2, šíře zeleného pásu 2,5-3m

Vlastník: Obec Byšice

# Dosavadní využití, přehled přírodních podmínek:

Pás mezi stávající cestou a polními kulturami, okraj polních kultur, bez vysoké zeleně. Bylinné patro je ruderální, převažují jednoleté a dvouleté plevele. HPJ 21 (kambizem arenická), hlinitopísčitá až písčitá, lehká, středně hluboká, výsušná.

Klimatický region T2 teplý, mírně suchý, průměrná roční teplota 8-90 C, průměrné množství srážek cca 500-550mm. Biogeografické zařazení – bioregion 1.4 Benátský. Přirozená lesní oblast  - PLO 17 Polabí.

# Věcné a časové vazby:

Předpokládá zahájení prací po ukončení agronomického roku (v září), aby byla umožněna sklizeň případné polní kultury (pás zasahuje na okraj stávajících polí). Práce budou zahájeny vyžnutím, pomístním chemickým odplevelením a zatravněním zájmové plochy. Při založení trvalého travního porostu a při výsadbách je nutné dodržovat vhodné agro- a leso- technické termíny a přizpůsobit je aktuálnímu stavu počasí.

# Funkční a technické řešení objektu:

Zeleň bude založena jako jednostranná linie podél polní cesty. Zeleň o šíři 2,5-3 m je na severo-východní straně, je součástí parcely komunikace a zájmové území končí na hranici katastru. Linii bude tvořit 1 řada stromových druhů ve sponu 10 nebo 15 m, podle druhu dřeviny a potřeb rozčlenění linie. Pomístně (na cca 40%) plochy budou mezi stromy zařazeny keřové výsadby ve sponu 1 m. V linii jsou ponechány mezery pro vjezdy na určené parcely orné půdy. Rozvržení výsadeb je uvedeno v situaci.

Územím prochází napříč venkovní vedení VN, jeho OP, které činí 7 m od vnějšího vodiče na každou stranu, je respektováno.

Upřednostněny jsou stanovištně vhodné domácí dřeviny, se kterými je v oblasti dobrá zkušenost. Bude realizována individuální mechanická ochrana stromků, která je v posledních letech v české krajině naprosto nezbytné kvůli vysokým stavům zvěře.

# Způsob založení objektu:

Před započetím výsadeb bude nutná příprava pozemku vyžnutím buřeně a pomístní chemickou likvidací invazivních plevelů (20%). Poté bude pás zatravněn.  Bude provedeno diskování, smykování a vláčení. Poté bude proveden výsev jetelo-travní směsi (max. obsah jetelovin do 15%) pro vláhově deficitní stanoviště v dávce 42 kg/ha. Po výsevu válení. Doporučené druhové složení: jílek vytrvalý (4 kg), kostřava červená (16 kg), kostřava ovčí (6 kg), lipnice luční (4 kg), lipnice smáčknutá (6 kg), štírovník růžkatý (4 kg), tolice dětelová (2 kg).

Výsadby dřevin

K výsadbám stromových druhů budou použity standardní stromky s balem do průměru 40 cm, o výšce nadzemní části 150+ cm, obvodu kmínku 8/10cm. Výška nasazení koruny není podstatná. Stromky budou upevněny ke třem kůlům a opatřeny drátěným nebo plastovým oplůtkem upevněným ke kůlům, viz nákres výsadby na situaci. Stromky budou namulčovány kůrovým substrátem o mocnosti 8 cm na ploše 1 m2 kolem stromku. Schéma vzorové výsadby je uvedeno na situaci. Stromy jsou ve sponu 10m nebo 15 m dle druhu.

Ke keřovým výsadbám budou použity výpěstky keřů prostokořenné nebo kontejnerované minimálně se 3 vitálními výhony a dobře vyvinutým kořenovým systémem. V linii mezi stromy o délce 13m bude vždy maximálně 1-2 druhy ve sponu 1m. Vzdálenost prvního keře od stromu je rovněž 1m.

Kvalita sadebního materiálu bude odpovídat ČSN 48 2115 „Sadební materiál lesních dřevin“ nebo  ČSN 46 4902-1 „Výpěstky okrasných dřevin - všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti“.

Výsadby stromků budou provedeny do kopaných jamek o velikosti 1x1x0,8m, (v zemině II.tř), výsadby keřů budou realizovány do kopaných jamek 35x35x35 cm.

Počítá se s podzimní výsadbou. Přibližné rozmístění je patrné ze situace.

Součástí realizace musí být i minimálně 3-letá rozvojová péče o založenou zeleň. Výsadby budou každoročně 2x ožnuty, bude provedena kontrola a oprava chrániček a upevnění ke kůlům, v posledním roce budou kůly i chráničky odstraněny a kmínky stromků budou opatřeny novou chráničkou. Počítá se s dosadbami v 1. a 2. roce po výsadbě v celkovém rozsahu 25%. Vzhledem k riziku přísušků je počítáno se zalitím v průběhu celé rozvojové péče po výsadbě! Počítáno v období jaro a podzim 1x za 3 týdny, v letním období 1x týdně, celkem 18x ročně. V dalších dvou letech minimálně 6x ročně.

| sortiment Byšice SO 801 - HPC 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| malé stromky s balem 8/10 nebo odrostky 150+ |  |  |  |  |
| druh |  |  | počet ks |  |
| javor babyka | Acer campestre |  | 10 |  |
| javor mléč | Acer platanoides |  | 15 |  |
| jilm vaz | Ulmus laevis |  | 5 |  |
| jeřáb obecný | Sorbus aucuparia |  | 2 |  |
| lípa srdčitá | Tilia cordata |  | 28 |  |
| třešeň ptačí | Prunus (Cerasus) avium |  | 3 |  |
| CELKEM |  |  | 63 |  |
| keře kontejner 30cm+ |  |  |  |  |
| zimolez pýřitý | Lonicera xylosteum |  | 39 |  |
| ptačí zob obecný | Ligustrum vulgare |  | 52 |  |
| svída krvavá | Cornus sanguinea (Swida sang.) |  | 52 |  |
| trnka obecná | Prunus spinosa |  | 65 |  |
| líska obecná | Corylus avellana |  | 91 |  |
| CELKEM KEŘE |  |  | 299 |  |

# Obecné zásady péče o porosty

Předpokladem je provádění prací odborně způsobilou firmou. Budou dodrženy standardy péče o přírodu a krajinu SPPKA 02 001:2013 „Výsadba stromů“.

Výsadby a dosadby

Termíny jsou u prostokořenného materiálu jarní – od počátku března do 10.4., podzimní od 15.10. do zámrazu. U obalovaných sazenic se doba přiměřeně prodlužuje. Upřednostněn by měl být podzimní termín. Sázet se nesmí za mrazu, za vysokých teplot a slunečním úpalu, v období extrémního sucha.

Při výsadbách je třeba chránit kořenový systém sazenic před vyschnutím např. založením do půdy nebo pískových hromad.

Při výsadbách větších stromků:

- Při dodávce a výsadbách je třeba chránit kořenový systém sazenic před poškozením a vyschnutím, výsadby budou provedeny ihned po dodávce, při výsadbě budou stromky zality!! (Je součástí rozpočtové položky)

- Výkopová jáma o objemu 1x1x0,8 m bude mít šikmé stěny (směrem dolů se bude mírně zužovat.

- Kořenový krček bude v úrovni terénu, tzn., že sazenice bude vysazena stejně hluboko, jako byla ve školce.

- Kůly budou zatlučeny do prázdné výsadbové jámy. Budou dřevěné, loupané o minim. průměru 6 cm, budou dosahovat cca 10 cm pod rozvětvení koruny. Úvazek bude zajištěn proti posunutí připevněním ke kůlu.

- Do spodní části výsadbové jámy (cca do hloubky  40 cm) bude zpět vrácena minerální zemina (bez humusové složky) tj. ze spodních vrstev výkopku, výše potom humusová zemina.

- Kolem stromku bude ze zeminy vytvořena zálivková mísa, stromky budou namulčovány kůrovým nebo substrátem (nebude s ní zahrnut kořenový krček).

- V 1. až 3. roce po výsadbě budou stromky i keře za déle trvajícího sucha zalévány!

- Stromky budou opatřeny oplůtkem upevněným ke kůlům a dosahujícím min. 140 cm od země.

Zásady výchovného řezu mladé koruny:

- Živý terminální vrchol ponecháme bez zásahu

- Při prosvětlení koruny odstraňujeme raději celé osy (nezakracujeme)

- Při jarní výsadbě musí být srovnávací (na srovnání poměru mezi korunou a kořenovým systémem) řez hlubší než při podzimní

- Odstraňujeme růstové defekty – tlakové větvení, křížící se větve, kodominantní větvení, souběžné větve, větve poškozené

- U alejí postupně zvyšujeme nasazení koruny pro podchozí a podjezdovou výšku

- Řežeme na větevní límeček (a kdo neví, co to znamená, ať to raději nedělá)

Vyžínání a ožínání

Termíny vyžínání – první nejlépe do konce května, nejpozději však do 10.6., druhé do konce července. Termíny lze přizpůsobit stavu počasí a rozvoji buřeně. Je třeba dbát na to, aby při ožínání nedocházelo k poškození kmínků!

Přihnojení

S přihnojením se nepočítá vzhledem k tomu, že výsadby jsou zakládány na orné půdě.

Kontroly a opravy kůlů a chrániček

Každoročně se počítá s případnými opravami kůlů a oplůtků (je počítáno s hodinami i s materiálem). Předpokládá se, že budou kůly a chráničky zkontrolovány a opraveny dle potřeby, ale minimálně vždy při vyžínání a ještě jednou na podzim. V posledním roce budou kůly a oplůtky odstraněny, ale protože budou i nadále hrozit škody zvěří, je navrženo obnovit chráničky kmene a upevnit je ocelovou skobou (pro upevňování geotextilií) k zemi, aby je zvěř či vítr nemohly nadzdvihovat.

Ochrana keřů před zvěří

Navržena je podzimní ochrana nátěrem repelenty (Morsuvin, Nivus apod.) Repelent musí být registrován v aktuálním Seznamu povolených přípravků na ochranu lesa a musí být použitelný pro listnáče. Nátěr se provádí na výsadbách v bezlistém stavu, je třeba dodržovat pokyny od výrobce (ředění, použitelnost dle klimatických podmínek, bezpečná manipulace apod.). Opatření považuji za nutné, přestože se jedná jen o keře, aby alespoň někteří jedinci byli schopni odrůst zvěři.

# Přehled výměr

Založení travního porostu					2 820 m2

Výsadby stromků s balem					   63 ks

Výsadby keřů						  299 ks

3-letá rozvojová péče o prvek				2 820 m2

# Přehled prací po letech

0.rok

- Chemické odplevelení (př. Roundup, Touchdown) v dávce 5 l/200 l vody/ha (agresivní polní plevele, cca 20% plochy)				565 m2

- celoplošné vyžnutí plochy						2 820 m2

- Založení travního porostu výsevem					2 820 m2

  - diskování, smykování a vláčení

  - JTS v dávce 42 kg/ha (jetelovin do 15%) - doporučené složení výše v TZ

- Výsadby stromků s balem do průměru 0,4 m, výška nadzemní části 150-200 cm do kopaných jamek 1x1x0,8 m v zemině II.třídy, bez výměny zeminy (sortiment uveden výše v TZ), zalití při výsadbě					63 ks

- Výsadby keřů (prostokořenné i kontejn.) do kopaných jamek 0,35x0,35x0,35 m v zemině II.třídy, bez výměny zeminy 	(sortiment uveden výše v TZ) 												299 ks

- upevnění stromků ke kůlům (trojité, loupané, dl. do 2 m) širokým úvazem (zajistit proti posunutí upevněním ke kůlu), chránička kmene - oplůtek (drátěná nebo plastová), mulčování kůrovým substrátem v dávce 80 l/ks		63 ks

- úprava koruny řezem (jen v případě potřeby) (počítáno cca 50%)	30 ks

- nátěr keřových výsadeb repelentem	(6 kg/1000ks)		299 ks

1.rok

- strojní ožínání 2x ročně	(viditelnost špatná, svah do 1:5, buřeň nad 60cm)										2 820 m2

- zalití v případě přísušků (stromky i keře v dávce 50 l/ks resp. m2) počítáno 
18x ročně	(dovoz vody do 5km)				362 m2

- podzimní vylepšení výsadeb

  - stromky (15%)		9 ks

  - keře (10%)		30 ks

- kontroly a opravy upevnění ke kůlům a chrániček kmene	 nejméně 3x ročně, při vyžínání a na podzim							42 hodin

  - chráničky-oplůtky a trojnožky	9 (nové)+6 (za poškozené) 15 ks

- nátěr keřových výsadeb repelentem	(6 ks/1000ks)		299 ks

2.rok

- strojní ožínání 2x ročně	(viditelnost špatná, svah do 1:5, buřeň nad 60cm)										2 820 m2

- zalití v případě přísušků (stromky i keře v dávce 50 l/ks resp. m2) počítáno 
6x ročně	(dovoz vody do 5km)				362 m2

- podzimní vylepšení výsadeb

  - stromky (10%)		6 ks

  - keře (5%)			15 ks

- kontroly a opravy upevnění ke kůlům a chrániček kmene	 nejméně 3x ročně, při vyžínání a na podzim							42 hodin

  - chráničky-oplůtky a trojnožky	6 (nové)+6 (za poškozené) 12 ks

- nátěr keřových výsadeb repelentem	(6 kg/1000ks)		299 ks

3.rok

- strojní ožínání 2x ročně	(viditelnost špatná, svah do 1:5, buřeň nad 60cm)										2 820 m2

- zalití v případě přísušků (stromky i keře v dávce 50 l/ks resp. m2) počítáno 
6x ročně	(dovoz vody do 5km)				362 m2

- Odstranění kůlů a chrániček (trojnožky s oplůtky)			63 ks

  - Chráničky kmínku nové plastové (upevněné oc. skobou k zemi)   63 ks

- nátěr keřových výsadeb repelentem	(6 kg/1000ks)		299  ks