Opatření ke zpřístupnění pozemků

Zpevnění polních cest v k.ú Budeč u Žďáru nad Sázavou

Brno 2016

Agroprojekt PSO, s.r.o, Slavíčkova 1b, 63800 Brno

Technická zpráva

B1.  Všeobecné údaje o stavbě

Projekt řeší zpevnění polních cest na k.ú. Budeč v rámci zpracovávaných komplexních pozemkových úprav (KPÚ) v k.ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou.

Hlavními cíly projektu jsou:

- zpřístupnění navržených pozemků

- zvýšení bezpečnosti silničního provozu

- zvýšení kvality životního prostředí - zlepšením povrchu cest dojde ke zvýšení kvality obsluhy přilehlých pozemků, zatraktivnění a zlepšení obslužnosti sídel.

B2.  Základní údaje o stavbě

Stavba představuje zpevnění stávajících polních cest v k.ú. Budeč.

Polní cesta C1 zpřístupňuje pozemky od zastavěného území obce do lokality Babín, pokračuje mimo obvod KPÚ. Jedná se o účelovou komunikaci návrhové kategorie P 4,5/30, která má šířku 3,5 m, příčný sklon 2,5 % a nezpevněnou krajnici o šířce 0,50 m (sklon 8 %) a délku 1168,31 m. Od km 0,08 (ZÚ) do 0,300 je polní cesta navržena na zpevnění asfaltovým povrchem. V km 0,300 do konce úseku je navržena jako štěrková. Úsek 0,00 – 0,079 je po opravě a doplnění KoPÚ vyloučen z ObPÚ. Celková délka cesty je tedy zkrácena o 79 m, změna je zahrnuta do výpočtu předpokládaných nákladů.

Polní cesta C2 propojující C1 a lesní komplex Holetín, po km 0,551 zpřístupňuje ZPF, dále v lese. Jedná se o účelovou komunikaci návrhové kategorie P 4,5/30, která má šířku 3,50 m, příčný sklon 2,5 % a nezpevněnou krajnici o šířce 0,50 m (sklon 8 %) a délku 551,02 m. Od km 0,000 do 0,551 je polní cesta navržena na zpevnění štěrkovým povrchem, bude jednopruhová, kategorie P 4,5/30, 3,5 m šířka vozovky + 2 x 0,50 m krajnice. Dále v lese zůstane zachován současný stav.

Polní cesta C3 je hlavní polní cesta, která ze silnice II/353 zpřístupňuje město Žďár nad Sázavou, po km 0,458 v trase stávající, hojně využívané cesty, dále jako „vyjetá“ v poli  Jedná se o účelovou komunikaci návrhové kategorie P 4,5/30, která má šířku 3,50 m, příčný sklon 2,5 % a nezpevněnou krajnici o šířce 0,50 m (sklon 8 %) a délku 1130,94 m. V celém úseku je polní cesta navržena na zpevnění štěrkovým povrchem.

Polní cesta C4 zpřístupňuje pozemky od zastavěné části k lesu nad rybníkem Fedrpyš. Jedná se o účelovou komunikaci návrhové kategorie P 4,5/30, která má šířku 3,50 m, příčný sklon 2,5 % a nezpevněnou krajnici o šířce 0,50 m (sklon 8 %). Je zde navržená úprava se štěrovým povrchem. Celková délka cesty je 353,47 m.

Polní cesta C7 je „vyjetá“ z C1 do lokality Liščí díry Jedná se o účelovou komunikaci návrhové kategorie P 4,5/30, která má šířku 3,50 m, příčný sklon 2,5 % a nezpevněnou krajnici o šířce 0,50 m (sklon 8 %). Je navržená k zpevnění štěrkovým povrchem. Délka cesty je 722,37 m.

Polní cesta C8  je hlavní polní cesta, která navazuje na C3 a  zpřístupňuje město Žďár nad Sázavou, u firmy ŽĎAS Jedná se o účelovou komunikaci návrhové kategorie P 4,5/30, která má šířku 3,50 m, příčný sklon 2,5 % a nezpevněnou krajnici o šířce 0,50 m (sklon 8 %). Je navržená k zpevnění štěrkovým povrchem. Délka cesty je 839,07 m.

Polní cesta C15  je hlavní polní cesta, která bude v budoucnu připojena k plánovanému obchvatu obce Budeč. Jedná se o účelovou komunikaci návrhové kategorie P 4,5/30, která má šířku 3,50 m, příčný sklon 3,0 % a nezpevněnou krajnici o šířce 0,50 m (sklon 6 %). Je navržena ke zpevnění  - mechanicky zpevněné kamenivo. Délka cesty je 1019,49 m.

-konstrukce vozovky:

Asfaltový povrch

Asfaltový beton				ABS II		40 mm

Spojovací postřik 1,5 kg/m2

Obalované kamenivo 			OKS I		50 mm

Štěrkodrť (0-45)				ŠD		150 mm

Štěrkodrť (0-63)				ŠD		200 mm

Geotextilie Geofil 350 gr.-separační

Celkem

Štěrkový povrch

Mechanicky zpevněné kmenivo	MZK		180 mm

Štěrkodrť (0-63)				ŠD		200 mm

Celkem						380 mm

B3.  Členění stavebních částí

Zpevnění cest C1, C2, C3, C4, C7, C8  a C15 je členěno do samostatných úseků a objektů takto:

KPÚ Budeč

01	C1	CESTA C1

SO	101		Polní cesta	 		KM 0,000 – 0,300

SO	102		Polní cesta	 		KM 0,300 – 1,168

02	C2	CESTA C2

SO	101		Polní cesta		 	KM 0,000 – 0,551

03	C3	CESTA C3

SO	101		Polní cesta			KM 0,000 – 1,131

04	C4	CESTA C4

SO	101		Polní cesta			KM 0,000 – 0,353

05	C7	CESTA C7

SO	101		Polní cesta	 		KM 0,000 – 0,722

06	C8	CESTA C8

SO	101		Polní cesta	 		KM 0,000 – 0,839

07	C15	CESTA C15

SO	101		Polní cesta	 		KM 0,000 – 1,019

B4.  Rozsah stavebních objektů

Cesta C1

- zpřístupňuje pozemky od zastavěného území obce do lokality Babín, pokračuje mimo obvod KPÚ. Jedná se o účelovou komunikaci návrhové kategorie P 4,5/30, která má šířku 3,5 m, příčný sklon 2,5 % a nezpevněnou krajnici o šířce 0,50 m (sklon 8 %) a délku 1168,31 m. Od km 0,000 (nově 0,079) (ZÚ) do 0,300 (nově 0,221) je polní cesta navržena na zpevnění asfaltovým povrchem. V km 0,300 (0,221) do konce úseku je navržena jako štěrková.

Úsek 0,00 – 0,079 je po opravě a doplnění KoPÚ vyloučen z ObPÚ. Celková délka cesty je tedy zkrácena o 79 m, změna je zahrnuta do výpočtu předpokládaných nákladů.

V km 0,234 – 0,515 je navržen pravostranný příkop.

Dešťové vody odtékají podélným a příčným sklonem do okolního terénu a cestních příkopů. Osa komunikace je navržena v přímých úsecích, které jsou zaobleny prostými kružnicovými oblouky, kopíruje průběh současné cesty. Na cestě jsou navrženy výhybny se stejnou konstrukcí jako vozovka cesty, a to v místech připojení polních cest C9 - km 0,221 vpravo, C2 - km 0,297 vlevo, C7 - km 0,659 vpravo.  Jako výhybny jsou využita napojení (křižovatky) polních cest C2, C7 a C9. Podélný spád komunikace kopíruje stávající niveletu cesty. Pokud při realizaci dojde k narušení systematického odvodnění, je nutno provést jeho zajištění.

Dotčená zařízení: km 0,109 vodovod DN 125 litina, km 0,207 vodovod DN 160 PVC, od km 0,000 do 0,109 vodovod v souběhu vlevo

Cesta C2

Polní cesta C2 propojující C1 a lesní komplex Holetín, po km 0,551 zpřístupňuje ZPF, dále v lese. Jedná se o účelovou komunikaci návrhové kategorie P 4,5/30, která má šířku 3,50 m, příčný sklon 2,5 % a nezpevněnou krajnici o šířce 0,50 m (sklon 8 %) a délku 551,02 m. Od km 0,000 do 0,551 je polní cesta navržena na zpevnění štěrkovým povrchem, bude jednopruhová, kategorie P 4,5/30, 3,5 m šířka vozovky + 2 x 0,50 m krajnice. Dále v lese zůstane zachován současný stav.

Podél cesty C2 je navržen levostranný příkop. Ten je zaústěn do propustku P5 a odtud odveden do Talinského rybníku.

Dešťové vody odtékají příčným sklonem do okolního terénu a cestního příkopu vlevo. Osa komunikace kopíruje průběh současné cesty. Na cestě je navržena výhybna se stejnou konstrukcí jako vozovka cesty, a to v místech připojení polních cesty C12 - km 0,356 vpravo. Podélný spád komunikace kopíruje stávající niveletu cesty. Na určených místech bude provedeno doplnění ozelenění. Pokud při realizaci dojde k narušení systematického odvodnění, je nutno provést jeho zajištění.

Dotčená zařízení: meliorační odvodnění, km 0,227 křížení s kabelem NN

Cesta C3

je hlavní polní cesta, která ze silnice II/353 zpřístupňuje město Žďár nad Sázavou, po km 0,458 v trase stávající, hojně využívané cesty, dále jako „vyjetá“ v poli  Jedná se o účelovou komunikaci návrhové kategorie P 4,5/30, která má šířku 3,50 m, příčný sklon 2,5 % a nezpevněnou krajnici o šířce 0,50 m (sklon 8 %) a délku 1130,94 m. Je zde  navržená štěrková úprava povrchu v celé délce cesty.

Dešťové vody odtékají příčným sklonem do okolního terénu. Osa komunikace kopíruje průběh současné cesty. Podélný spád komunikace kopíruje stávající niveletu cesty. Na cestě jsou v km 0,240 a 0,770 vlevo v polní trati navrženy 2 výhybny se stejnou konstrukcí jako vozovka cesty, délky 20 m a rozšíření min. o 2 m.  Pokud při realizaci dojde k narušení systematického odvodnění, je nutno provést jeho zajištění.

Dotčená zařízení: systematické odvodnění, km 0,464 telekom. kabel, km 0,490 křížení nadzemního NN, km 0,027 sdělovací kabel

Cesta C4

zpřístupňuje pozemky od zastavěné části k lesu nad rybníkem Fedrpyš. Jedná se o účelovou komunikaci návrhové kategorie P 4,5/30, která má šířku 3,50 m, příčný sklon 2,5 % a nezpevněnou krajnici o šířce 0,50 m (sklon 8 %). Je zde navržená štěrková úprava v celé délce cesty, která činí 353,47 m.

Dešťové vody odtékají podélným sklonem do Sedláčkova rybníka a nevyužívané louky nad ním. Osa komunikace kopíruje průběh současné cesty. Podélný spád komunikace kopíruje stávající niveletu cesty. Na cestě je v km 0,025 mostek M1, kterým je odveden odtok ze stávajícího rybníka. Pokud při realizaci dojde k narušení systematického odvodnění, je nutno provést jeho zajištění.

Cesta C7

je „vyjetá“ z C1 do lokality Liščí díry Jedná se o účelovou komunikaci návrhové kategorie P 4,5/30, která má šířku 3,50 m, příčný sklon 2,5 % a nezpevněnou krajnici o šířce 0,50 m (sklon 8 %). Je navržená k zpevnění štěrkovým povrchem. Délka cesty je 722,37 m.

Dešťové vody odtékají příčným sklonem do přilehlých lesů. Osa komunikace kopíruje průběh současné cesty. Podélný spád komunikace kopíruje stávající niveletu cesty. Při realizaci dojde k narušení systematického odvodnění, je nutno provést jeho zajištění.

Dotčená zařízení: systematické meliorační odvodnění, VN

Cesta C8

je hlavní polní cesta, která navazuje na C3 a  zpřístupňuje město Žďár nad Sázavou, u firmy ŽĎAS Jedná se o účelovou komunikaci návrhové kategorie P 4,5/30, která má šířku 3,50 m, příčný sklon 2,5 % a nezpevněnou krajnici o šířce 0,50 m (sklon 8 %). Je navržená k zpevnění štěrkovým povrchem. Délka cesty je 839,07 m.

Dešťové vody odtékají podélným sklonem do Šabravy. Osa komunikace kopíruje průběh současné cesty. Podélný spád komunikace kopíruje stávající niveletu cesty.

Dotčená zařízení: sdělovací kabel v souběhu vpravo, meliorační odvodnění

Cesta C15

je hlavní polní cesta, která bude připojena k plánovanému obchvatu obce Budeč (záměr VYS725).  Zajišťuje propojení na Žďárskou cestu a zároveň zpřístupňuje lokalitu Borovina. Dle ČSN 736109 se jedná o účelovou komunikaci návrhové kategorie P 4,5/30  jednopruhová, oboustranné krajnice, šířka jízdního pruhu je 3,5 m, šířka každé z krajnic 0,5 m, volná šířka cesty je 4,5 m. Zemní pláň má v celé délce trasy 3 % příčný sklon. Příčný sklon vozovky je 3,0 % a kopíruje směr sklonu zemní pláně, příčný sklon krajnice je 6 %. Je navržená k zpevnění štěrkovým povrchem. Délka cesty je 1019,49 m.

Povrchové vody jsou zaústěny do nově navrženého příkopu polní cesty a zaústěny v km 0,805 nově navrženým propustkem P8 do zatravněné údolnice a následně do bezejmenného toku. Jedná se o novostavbu polní cesty a  niveleta polní cesty kopíruje stávající terén.

Dotčená zařízení: odvodnění.

B5.  Výchozí podklady

Pro návrh dokumentace bylo použito následujících podkladů:

Výškopisné a polohopisné zaměření území (Agroprojekt PSO s.r.o.)

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, listopad 2007

ČSN 73 6109 Projektování polních cest, duben 2004

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, leden 2006

B6.  Charakteristika území

Stavba je navržena v prostoru stávajících nezpevněných polních cest, jež jsou za nepříznivého počasí nesjízdné. Výstavba bude realizována v k.ú. obce Budeč. Pro tyto cesty byly zpracovány situace záborových ploch, podélné profily a příčné řezy. Na základě směrového a výškového řešení budou určeny rozměry parcel.

B7.  Dosavadní využití území

V současné době jsou řešené cesty nezpevněné.

B8.  Věcné a časové vazby na okolní výstavbu, související investice

V průběhu výstavby nebudou v prostoru stavby realizovány stavby jiných investorů.

Se stavbou nejsou spojeny žádné další podmiňující investice.

B9.  Přehled uživatelů a provozovatelů

Stavba bude ve správě obce Budeč, inženýrské sítě zůstanou ve správě jednotlivých správců sítí.

B10.  Termíny zahájení a dokončení

Při realizaci se sejmutá ornice použije na vyrovnání nerovností terénu a výkopek se uloží na skládku, kterou určí obec Budeč. Inženýrské sítě jsou zakresleny na základě údajů jednotlivých správců. V případě realizace je přesto nutné podzemní sítě vyhledat a nechat vytyčit. Detailní řešení objektů bude řešeno v projektové dokumentaci pro stavební povolení.

V Brně, listopad 2011						Ing. Michaela Luňáková

Aktualizace duben 2016					Ing. Švihálek