Vodohospodářská opatření

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou

Brno 2016

Agroprojekt PSO, s.r.o, Slavíčkova 1b, 638 00 Brno

- Průvodní zpráva

A.1. Identifikační údaje

Název akce: Návrh komplexních pozemkových úprav v k.ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou

Zakázkové číslo: 106-2378-10

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Žďár nad Sázavou

Zpracovatel: Agroprojekt PSO s.r.o., Slavíčkova 1b, Brno

Účel prací: Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru

půdy

Obec: Budeč

Okres: Žďár nad Sázavou

Kraj: Vysočina

A.2. Předmět dokumentace

Jedná se o projekt vodních nádrží N1 a N2 ( rybníků ), které jsou součástí návrhu plánu společných zařízení.

A.3. Účel navrhovaných staveb a jejich zdůvodnění

Účelem stavby je vytvoření krajinotvorného prvku v podmáčeném území. Jedná se o obnovu nádrže v lokalitách, kde dříve rybníky byly. V současné době již z nich jsou patrné jen prohlubně terénu. Lokalita s navrhovaným profilem pro výstavbu hráze vodní nádrže N1 se nachází v jižní části k.ú. Budeč. Je součástí soustavy rybníků – Obecní, Sedláčkův, Rathausův, Hluboký a Nový.

A.4. Výchozí podklady pro návrh opatření

- Mapové podklady

Základní mapa ČR 1:10 000

Základní vodohospodářská mapa ČR 1:50 000

- Další podklady

Územní plán obce Budeč (SURPMO Hradec Králové, 2004)

Územní plán obce Budeč, změna č. 1 (SURPMO Hradec Králové, 2010)

Pochůzka v terénu

Zaměření lokality v S-JTSK, BPV (Agroprojekt PSO s.r.o., Brno, 2011)

Analýza současného stavu v rámci KPÚ (Agroprojekt PSO s.r.o., Brno, 2011 )

- Použitá literatura

[1]	Vrána, K. - Beran, J.(2002): Rybníky a účelové nádrže - příklady Praha: ČVUT.

- [2] Šálek, J. - Mika, Z. - Tresová, A.(1989): Rybníky a účelové nádrže Praha: SNTL .

- [3] Šálek, J. (2001) : Rybníky a účelové nádrže. VUTIUM Brno.

- [4] Navrhování sdružených objektů zemních hrází do výšky 15 m. Typizační směrnice SO. Hydroprojekt Praha, OZ Brno, 1980.

- [5] Kemel,M., Kolář,V.: Hydrologie, ES ČVUT, Praha 1, Husova 5, 1985

- [6] M. Janeček, J. Váška . DOS T 6.25 Odhad zanášení vodních nádrží produkty eroze, Informační centrum ČKAIT, Praha 2003

- [7] ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže

- [8] ČSN 75 2310 Sypané hráze.

A.5. Zásady návrhu

Stavba je navržena tak, že splňuje požadavky příslušných norem, především ČSN 75 2410 – Malé vodní nádrže

A.6. Základní charakteristika navrhovaných opatření

Vodní nádrž N1

V jižní části katastrálního území Budeč je navržena vodní nádrž N1 (rybník)                s  objemem stálého nadržení. Rybník bude napojen na soustavu v jižní části katastrálního území. Napájen bude částečně odtokem z  Obecního rybníka (odpad O2) a částečně odtokem ze Sedláčkova rybníka (odpad O1). Odtok z rybníka N1 bude do Rathausova rybníka otevřeným odpadem O1. Odpady O1 a O2 jsou lichoběžníkového průřezu, se šířkou ve dně 0,3 m, sklony svahů 1 : 1,5 a hlobkou 0,6 m. Dno i svahy odpadů budou ohumusovány se zatravněním.

Hráz bude čelní, homogenní, sypaná ze zemin těžených v prostoru zátopy. Korunu zemní hráze návrh předpokládá na kótě 570,00 m n. m. Šířka koruny hráze je 3,0 m , sklon návodního líce je 1 : 3,5, sklon vzdušního líce je 1 : 2,5, délka hráze je 164,0 m. K převádění povodňových průtoků bude sloužit kašnový bezpečnostní přeliv umístěný v nejnižším místě nádrže. Přeliv bude kombinován se spodní výpustí, kterou bude tvořit dvojitý požerák.

.

Pro další stupeň projektové dokumentace je nutno provést podrobný inženýrsko – geologický průzkum.

Kóta stálé hladiny Ms……………………………..….569,00 m n.m.

Plocha při Ms  ……………..………………………..  7 200 m2

Objem vody při Ms ……………….………………….12 600 m3

Vodní nádrž N2

Severně od intravilánu obce Budeč je navržena vodní nádrž N2 (rybník) s objemem stálého nadržení. Bude napojena na soustavu rybníků v severní části katastrálního území. Napájena bude odtokem z melioračních zařízení. Odtok z rybníka N2 bude proveden potrubím ZO1 (zatrubněný odtok) do nově budovaného rybníka na p.č.2076 se souhlasem majitele Ing. Pavla Šimůnka. Potrubí bude plastové (PVC) o průměru DN 700, bude uloženo v nezámrzné hloubce ( 0,8 m pod úrovní stávajícího terénu) do pískového lože o tloušťce 0,10 m. Na trase potrubí bude osazena revizní betonová šachta. Šachta bude tvořena šachetní skruží DN 1000, typ TBS 100/100 a šachetním koncovým dnem, typ TZB-Q.1 100/100. Šachta bude kryta půleným betonovým poklopem typ TBN 110/10 ZD.

Na konci potrubí bude osazena koncová klapka HADE PTK-P, která bude sloužit jako ochrana před zpětným zaplavením. Okolí výtoku z potrubí bude opevněno kamennou dlažbou do betonu. Je nutno upozornit, že kompletní odpadní potrubí bude umístěno na pozemku fyzické osoby, vlastník nesouhlasí se směnou za pozemek ve vlastnictví obce. Konečná trasa zatrubněného odtoku ZO1 bude upřesněna na základě zpracovaného projektu pana Ing. Šimůnka.

Hráz bude čelní, homogenní, sypaná ze zemin těžených v prostoru zátopy. Korunu zemní hráze návrh předpokládá na kótě 586,00 m n. m. Šířka koruny hráze je 3,0 m , sklon návodního líce je 1 : 3,5, sklon vzdušního líce je 1 : 2,5, délka hráze je 137,0 m. K převádění povodňových průtoků bude sloužit kašnový bezpečnostní přeliv umístěný v nejnižším místě nádrže. Přeliv bude kombinován se spodní výpustí, kterou bude tvořit dvojitý požerák.

Kóta stálé hladiny Ms……………………………….585,00 m n.m.

Plocha při Ms  ……………..………………………..  4 760 m2

Objem vody při Ms ……………….………………….9 900 m3

Nádrže jsou navrženy sborem zástupců, jsou odsouhlasené zastupitelstvem obce a projednány se správou CHKO Žďárské vrchy – nádrž N1 navazuje na I. zónu CHKO.

A.7. Souhrnné hodnocení dosažených efektů

Nádrž vytvoří v  území krajinotvorný prvek.

A.8. Údaje o souladu s ÚPD

Nádrž není v rozporu s územním plánem.

A.9. Stanoviska dotčených orgánů státní správy (DOSS) a správců dotčených zařízení

Stanoviska dotčených organizací jsou součástí dokumentace Návrhu plánu společných zařízení. Výstavbou vodní nádrží N1 a N2 nebudou dotčena žádná nadzemní ani podzemní vedení.

- Technická zpráva

B.1. Popis území

Jedná se o obnovu nádrže v lokalitách, kde dříve rybníky byly. V současné době již z nich jsou patrné jen prohlubně terénu. Lokalita s navrhovaným profilem pro výstavbu hráze vodní nádrže N1 se nachází v jižní části k.ú. Budeč. Je součástí soustavy rybníků – Obecní, Sedláčkův, Rathausův, Hluboký a Nový.

Severně od intravilánu obce je navržena vodní nádrž N2.

Povodí nad nádržemi je tvořeno loukami a lesy.

B.2. Architektonické začlenění navržené stavby

Hráz a zátopa obou nádrží se nacházejí v extravilánu obce Budeč. Ve velké míře bude použito pro stavbu místních přírodních materiálů. Hráz bude zemní. Koruna, vzdušný svah hráze a okolní terén bude zatravněn. Všechny betonové konstrukce budou pohledově upraveny nebo obloženy kamenem. Stavba je navržena tak, aby v maximální možné míře doplňovala místní krajinný ráz.

Okolí zátopy bude zatravněno.

B.3.Účel stavby

Stavby neplní funkci ochranných nádrží před rozlivy z povodí nad profilem navržené hráze. Jsou navrženy spíše jako krajinotvorné nádrže ke zlepšení vodních poměrů v území. Jedná se zejména o obnovu původních nádrží, jejíž zátopy jsou v současné době téměř zanesené. Patrny jsou pouze zbytky zátopy. Žádné zbytky funkčních objektů zde nejsou.

Nádrže jsou navrženy se stálým objemem. Stálý prostor tak bude zajišťovat několik důležitých funkcí:

- Zadržení vody v krajině. Objem a hloubka vody budou proměnné. Tato voda by měla sloužit jako útočiště obojživelníků a mokřadních rostlin. Výhodou pro rozmnožování  obojživelníků bude nepřítomnost ryb.

- Sedimentační prostor pro zachycení případných splachů při přívalových srážkách.

B.4.Podklady pro návrh technického řešení

Základní charakteristiky nádrže

- jsou níže uvedeny graficky.

Obr.č.1 : Čára zatopených ploch a objemů nádrže N1

Obr.č.2 : Čára zatopených ploch a objemů nádrže N2

B.4.1.Stavebně technické řešení

Nádrž N1

V jižní části katastrálního území Budeč je navržena vodní nádrž N1 (rybník)                s  objemem stálého nadržení. Rybník bude napojen na soustavu v jižní části katastrálního území. Napájen bude částečně odtokem z  Obecního rybníka (odpad O2) a částečně odtokem ze Sedláčkova rybníka (odpad O1). Odtok z rybníka N1 bude do Rathausova rybníka otevřeným odpadem O1. Odpady O1 a O2 jsou lichoběžníkového průřezu, se šířkou ve dně 0,3 m, sklony svahů 1 : 1,5 a hlobkou 0,6 m. Dno i svahy odpadů budou ohumusovány se zatravněním.

Hráz bude čelní, homogenní, sypaná ze zemin těžených v prostoru zátopy. Korunu zemní hráze návrh předpokládá na kótě 570,00 m n. m. Šířka koruny hráze je 3,0 m, sklon návodního líce je 1 : 3,5, sklon vzdušního líce je 1 : 2,5, délka hráze je 164,0 m. K převádění povodňových průtoků bude sloužit kašnový bezpečnostní přeliv umístěný v nejnižším místě nádrže. Přeliv bude kombinován se spodní výpustí, kterou bude tvořit dvojitý požerák.

Pro další stupeň projektové dokumentace je nutno provést podrobný inženýrsko – geologický průzkum.

Hráz nádrže je založena na řádně připravenou základovou spáru (sejmutí ornice v tl.0,5 m a odstranění kořenů a zbytků rostlin). Těleso hráze je do podloží zavázáno zámkem šířky 3,0 m založeným 0,8 m pod úrovní základové spáry.

Materiál pro stavbu hráze je v prostoru zemníku v zátopě v dostatečném množství.

Kašnový bezpečnostní přeliv má délku přelivné hrany celkem 6,8 m ( t.j. 2x1, 2 m – rovné hrany a 4,4 m – zakřivená hrana = půlkružnice ). Přelivná hrana má v příčném řezu půlkulatý tvar o poloměru 350 mm. Šířka spadiště bude 3 m. Odtok ze spadiště bude hrázovou částí o sklonu 2 %, která je ukončena šikmými železobetonovými křídly.

Na šikmých zavazovacích křídlech je provedeno ocelové zábradlí výšky 110 cm.

Kinetická energie vytékající vody je za vzdušní patou hráze tlumena umělým zdrsněním koryta.

Zdrsněné dno je ukončeno příčným prahem. Za prahem navazuje odpadní lichoběžníkové koryto s proměnnou šířkou ve dně a sklony svahů 1 : 1,5. Koryto se zaúsťuje do stávajícího otevřeného odpadu O1 a odtéká do Rathausova rybníka.

Výpustný objekt je navržen jako součást bezpečnostního přelivu. Jedná se o dvojitý požerák s dvojitou dlužovou stěnou, umožňující udržení hladiny na kótě 569,00 m n. m., dále s předsazenou česlovou stěnou, zamezující vstupu hrubých plavenin do odpadního potrubí

Odpadní potrubí DN 300 mm ústí do spadiště bezpečnostního přelivu.

Pokud se při podrobném inženýrsko-geologickém průzkumu v další etapě po odkopání zátopy prokáže existence propustných vrstev v podloží, bude nutné přistoupit k dotěsnění těchto vrstev. Jelikož se jedná o obnovu původního rybníka, existence propustných vrstev se nepředpokládá.

Nádrž N2

Severně od intravilánu obce Budeč je navržena vodní nádrž N2 (rybník) s objemem stálého nadržení. Bude napojena na soustavu rybníků v severní části katastrálního území. Napájena bude odtokem z melioračních zařízení.

Hráz bude čelní, homogenní, sypaná ze zemin těžených v prostoru zátopy. Korunu zemní hráze návrh předpokládá na kótě 586,00 m n. m. Šířka koruny hráze je 3,0 m , sklon návodního líce je 1 : 3,5, sklon vzdušního líce je 1 : 2,5, délka hráze je 137,0 m. K převádění povodňových průtoků bude sloužit kašnový bezpečnostní přeliv umístěný v nejnižším místě nádrže. Přeliv bude kombinován se spodní výpustí, kterou bude tvořit dvojitý požerák.

Pro další stupeň projektové dokumentace je nutno provést podrobný inženýrsko – geologický průzkum.

Hráz nádrže je založena na řádně připravenou základovou spáru (sejmutí ornice v tl.0,5 m a odstranění kořenů a zbytků rostlin). Těleso hráze je do podloží zavázáno zámkem šířky 3,0 m založeným 0,8 m pod úrovní základové spáry.

Materiál pro stavbu hráze je v prostoru zemníku v zátopě v dostatečném množství.

Výpustný objekt je navržen jako součást bezpečnostního přelivu. Jedná se o dvojitý požerák s dvojitou dlužovou stěnou, umožňující udržení hladiny na kótě 585,00 m n. m., dále s předsazenou česlovou stěnou, zamezující vstupu hrubých plavenin do odpadního potrubí

Odpadní potrubí DN 700 mm ústí do spadiště bezpečnostního přelivu.

Kašnový bezpečnostní přeliv má délku přelivné hrany celkem 9,5 m ( t.j. 2x3,2 m – rovné hrany a 3,1 m – zakřivená hrana = půlkružnice ). Přelivná hrana má v příčném řezu půlkulatý tvar o poloměru 350 mm. Šířka spadiště bude 3 m. Odtok ze spadiště bude trubkou z PVC DN400, která je pod hrází obetonována. Odtok z rybníka N2 bude proveden potrubím ZO1 (zatrubněný odtok) do nově budovaného rybníka na p.č.2076 se souhlasem majitele Ing. Pavla Šimůnka. Potrubí bude plastové (PVC) o průměru DN 400, bude uloženo v nezámrzné hloubce ( 0,8 m pod úrovní stávajícího terénu) do štěrkového lože o tloušťce 0,15 m. Na trase potrubí bude osazena revizní betonová šachta. Šachta bude tvořena šachetní skruží DN 1000, typ TBS 100/100 a šachetním koncovým dnem, typ TZB-Q.1 100/100. Šachta bude kryta půleným betonovým poklopem typ TBN 110/10 ZD.

Na konci potrubí bude osazena koncová klapka HADE PTK-P, která bude sloužit jako ochrana před zpětným zaplavením. Okolí výtoku z potrubí bude opevněno kamennou dlažbou do betonu. Je nutno upozornit, že kompletní odpadní potrubí bude umístěno na pozemku fyzické osoby, vlastník nesouhlasí se směnou za pozemek ve vlastnictví obce.

Pokud se při podrobném inženýrsko-geologickém průzkumu v další etapě po odkopání zátopy prokáže existence propustných vrstev v podloží, bude nutné přistoupit k dotěsnění těchto vrstev. Jelikož se jedná o obnovu původního rybníka, existence propustných vrstev se nepředpokládá.

B.4.2.Vodohospodářské řešení a hydrotechnické výpočty

Nádrž N1

V nádrži je navržen prostor se stálou hladinou. Vzhledem k morfologii údolí je však tento prostor relativně malý. Průměrná hloubka stálého prostoru je navržena přibližně 1,2 m. Profil je protékán stálou vodotečí.

Posouzení kapacity bezpečnostního přelivu:

návrhová kapacita – Q100 = 1,2 m3/s

Q = mb0 2g h32

m ….. součinitel přepadu  m = 0,45

b0 …... účinná délka přelivné hrany b0 = 6,73 m

g …... tíhové zrychlení (g=9,806 65 m/s2)

h …... přepadová výška  h = 0,20 m

Q = 1,22  m3/s  > Q100 = 1,2 m3/s

Návrhová délka přelivné hrany b :

b = b0 + n * K po * h

b0 …... účinná délka přelivné hrany b0 = 6,73 m

n …... počet kontrakcí n = 2

K po  .. součinitel tvaru pilířů  K po = 0,055

h …... přepadová výška  h = 0,20 m

b = 6,75 m  …navhujeme   b = 6,8 m

Návrh spadiště :

Určení kritické hloubky:

hk=3αQ2gb2

α ….. Coriolosovo číslo α = 1

Q …... návrhový průtok 2QN = 2,4 m3/s

g …... tíhové zrychlení (g=9,806 65 m/s2)

b …... šířka spadiště b = 3,0 m

hk = 0,403  m

Navržená hloubka spadiště h=2,68 m >1,8 hk

Výpočet kubatury hráze a výkopů :

Potřeba zeminy pro hráz  : 1300 m3

Výkop v zátopě : 12400 m3

Objem zeminy vytěžené z výkopu nádrže bude dostatečný pro potřeby hráze.

Nádrž N2

V nádrži je navržen prostor se stálou hladinou. Vzhledem k morfologii údolí je však tento prostor relativně malý. Průměrná hloubka stálého prostoru je navržena přibližně 1,6 m. Profil je protékán stálou vodotečí.

Posouzení kapacity bezpečnostního přelivu:

návrhová kapacita – Q100 = 1,6 m3/s

Q = mb0 2g h32

m ….. součinitel přepadu  m = 0,45

b0 …... účinná délka přelivné hrany b0 = 9,46 m

g …... tíhové zrychlení (g=9,806 65 m/s2)

h …... přepadová výška  h = 0,20 m

Q = 1,68  m3/s  > Q100 = 1,6 m3/s

Návrhová délka přelivné hrany b :

b = b0 + n * K po * h

b0 …... účinná délka přelivné hrany b0 = 9,46 m

n …... počet kontrakcí n = 2

K po  .. součinitel tvaru pilířů  K po = 0,055

h …... přepadová výška  h = 0,20 m

b = 9,48 m  …navhujeme   b = 9,5 m

Návrh spadiště :

Určení kritické hloubky:

hk=3αQ2gb2

α ….. Coriolosovo číslo α = 1

Q …... návrhový průtok 2QN = 2,8 m3/s

g …... tíhové zrychlení (g=9,806 65 m/s2)

b …... šířka spadiště b = 3,0 m

hk = 0,446  m

Navržená hloubka spadiště h=2,37 m >1,8 hk

Výpočet kubatury hráze a výkopů :

Potřeba zeminy pro hráz  : 900 m3

Výkop v zátopě : 7400 m3

Objem zeminy vytěžené z výkopu nádrže bude dostatečný pro potřeby hráze.

Propočet nákladů ( pouze nádrže, bez vyvolaných investic ) :

Vodní nádrž N1 :

-zemní práce - hráz + zátopa                                                            	1 600 000,- Kč

- uložení zeminy na skládku						1 500 000,- Kč

-výpustný objekt a bezpečnostní přeliv,vč.skluzu  	   		           1 500 000,- Kč

- krajinářské úpravy                                                                       	   150 000,- Kč

- odpad O1 – výkop 80 m3 x 800  Kč/m3                                                      64 000,- Kč

- odpad O2 – výkop 30 m3 x 800  Kč/m3                                                      24 000,- Kč

Vodní nádrž N1 celkem ( bez DPH ):	           				4 838 000 Kč

Vodní nádrž N2 :

-zemní práce - hráz + zátopa                                                           	1 200 000,- Kč

- uložení zeminy na skládku						  500 000,- Kč

-výpustný objekt a bezpečnostní přeliv,vč.skluzu  	   		           1 000 000,- Kč

- krajinářské úpravy                                                                       	             150 000,- Kč

- zatrubněný odpad ZO1

-zemní práce + obsyp + podsyp    105 m3 x 1000  Kč/m3                105 000,- Kč

-potrubí PVC DN 400, dl.5000  	21 ks x 3 100 Kč/ks  	              65 100,- Kč

- betonová šachta                              2ks x 12 500 Kč/ks                    25 000,- Kč

- koncová klapka, vč.opevnění                                                            10 000,- Kč

Vodní nádrž N2 celkem ( bez DPH ):	           				3 055 100 Kč

V uvedených cenách není zahrnuta manipulace s přebytkem výkopu a  navazující nutné úpravy.

Ukazatel jednotkové ceny :

Vodní nádrž N1 :

JC = cena za dílo / objem zadržené vody  [ Kč / m3]

Cena za dílo =   4 838 000,- Kč

Objem zadržené vody   = 12600  m3

JC = 384,-  Kč / m3

Vodní nádrž N2 :

JC = cena za dílo / objem zadržené vody  [ Kč / m3]

Cena za dílo =   3 055 100,- Kč

Objem zadržené vody   = 11900  m3

JC = 256,70  Kč / m3

B.4.3.Popis vlivu stavby na životní prostředí

Zamýšlená stavba bude mít na životní prostředí kladný vliv. Součástí technického řešení bude rovněž realizace vegetačních úprav v prostoru stavby.

V Brně,  listopad 2011                                  	Vypracoval:   	Ing. Michaela Luňáková