Obsah

4.	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu		       3

- 4.1	Charakteristika přírodních podmínek						       3

4.1.1	Klimatické podmínky	3

4.1.2	Hydrologické poměry	4

4.1.3	Geologické a geomorfologické poměry	5

4.1.4	Pedologické poměry	6

- 4.2	Popis území									       7

4.2.1	Terénní průzkum	7

4.2.2	Struktura půdního fondu v k.ú.	7

4.2.3	Současný stav krajiny, krajinný ráz	8

4.2.4	Vyhodnocení současné trvalé vegetace ve vztahu k ekologické stabilitě a 	krajinotvornému významu	8

4.2.5	Chráněné části území	10

4.2.6	Biogeografická diferenciace území	12

- 4.3	Hospodářské využití území, vliv na ŽP						     16

4.3.1	Charakteristika zemědělské výroby	16

4.3.2	Charakteristika lesní výroby	16

4.3.3	Ostatní využití území	17

4.3.4	Vliv hospodářského využití území na ŽP	17

- 4.4	Vyhodnocení výsledků podrobných terénních průzkumů			     18

4.4.1	Dopravní systém	18

4.4.2	Ochrana půdy	21

4.4.3	Poměry v oblasti vod	25

4.4.4	Příroda a krajina	28

- 4.5	Vyhodnocení shromážděných podkladů					     31

4.5.1	Podklad KN	31

4.5.2	Podmínky správních úřadů	31

4.5.3	Podmínky dotčených podniků, právnických a fyzických osob	34

4.5.4	Záměry územního plánování	35

4.5.5	Projektová dokumentace zpracovaná v daném území	36

Identifikační údaje

Název akce: Komplexní pozemková úprava k.ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou

Zakázkové číslo: 106-2378-10

Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Žďár 	nad Sázavou

Zpracovatel: Agroprojekt PSO s.r.o., Slavíčkova 1b, Brno

Zodpovědný projektant: Ing. Petr Beneš

Zpracovatel geodetických prací: Agroprojekt PSO s.r.o., Slavíčkova 1b, Brno

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr: Ing. M.Pavlík

Účel prací: Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu

Obec: Budeč u Žďáru nad Sázavou

Katastrální území: Budeč u Žďáru nad Sázavou

Stavební úřad: Žďár nad Sázavou

Okres: Žďár nad Sázavou

Výměra území v obvodu KPÚ: 524,6250 ha

Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu zahrnuje verifikaci všech dostupných podkladů (vyjádření orgánů státní správy, obce, dotčených organizací hájících celospolečenské zájmy, dokumentace ÚSES, ÚPD, mapové podklady atd.), dále vyhodnocení přírodních podmínek, provedení rozboru současného stavu krajiny a způsobu jejího využívání. Účelem je stanovení limitů využití území v rámci obvodu komplexní pozemkové úpravy (KPÚ).

Zahájení prací 8/2010, předání fakturačního celku analýza současného stavu 11/2010. Konečný termín celého návrhu KPÚ 10/2014.

# Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu

## Charakteristika přírodních podmínek

### Klimatické podmínky

Dle Köppenovy klasifikace klimatu (Tolasz a kol., 2007) leží zájmové území v boreálním klimatu (Dfb). Podle Quittovy klasifikace se jedná o klimatickou oblast mírně teplou, klimatický rajon MT4 (MW4).

Charakteristika klimatického rajonu MT4:

- počet letních dnů					20 - 30

- počet dnů s průměrnou teplotou 10C a více		140 - 160

- počet mrazových dnů					110 - 130

- počet ledových dnů					40 - 50

- průměrná teplota v lednu				-2 – -3 C

- průměrná teplota v červenci				16 – 17 C

- průměrná teplota v dubnu				6 – 7 C

- průměrná teplota v říjnu				6 – 7 C

- průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 	110 - 120

- srážkový úhrn ve vegetačním období (mm) 		350 – 450

- srážkový úhrn v zimním období (mm) 		250 – 300

- počet dnů se sněhovou pokrývkou			60 - 80

- počet dnů zamračených				150 – 160

- počet dnů jasných					40 – 50

Pro zájmovou oblast jsou platné následující klimatické charakteristiky:

- průměrný roční počet srážkových dní s úhrnem nad 10 mm 	16 až 20 dní

- jednodenní absolutní maxima srážek					61-80 mm

- průměrný počet dní se sněžením					70-80

- průměrná roční relativní vlhkost vzduchu: 				75 - 85 %

- podíl měsíců zasažených epizodami sucha (Palmer Z-index)	10-30 %

- průměrný roční úhrn výparu z volné vodní hladiny			550-600 mm

- průměrný roční úhrn referenční evapotranspirace			600-650 mm

- průměrný roční úhrn globálního záření				3700-3800 MJ.m-2

Níže uvedená klimatologická data jsou odvozena z údajů meteorologických stanic Ždár nad Sázavou (Ž) a Nové Město na Moravě (NM) za období 1901 – 1975.

Průměrná teplota vzduchu [°C]

| měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ž | -4,0 | -2,9 | 1,0 | 5,6 | 11,4 | 14,1 | 15,9 | 15,0 | 11,6 | 6,4 | 1,1 | -2,3 | 6,1 |
| NM | -4,1 | -3,0 | 0,9 | 5,5 | 11,2 | 13,9 | 15,8 | 14,7 | 11,4 | 6,4 | 1,3 | -2,1 | 6,0 |

Úhrn srážek [mm]

| měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ž | 51 | 46 | 40 | 57 | 65 | 79 | 95 | 86 | 58 | 59 | 50 | 50 | 736 |
| NM | 56 | 49 | 41 | 53 | 62 | 73 | 85 | 82 | 50 | 58 | 53 | 56 | 724 |

Četnost jednotlivých větrů v %:

|  | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | klid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ž | 15,1 | 7,1 | 3,5 | 12,8 | 14,7 | 8,4 | 15,9 | 16,2 | 6,3 |
| NM | 13,1 | 10,0 | 3,6 | 12,8 | 10,1 | 9,3 | 16,5 | 13,5 | 11,1 |

Průměrná roční rychlost větru dosahuje 4-5 m.s-1 (jaro 4,5-5 m.s-1, léto 3-3,5 m.s-1, podzim 4-4,5 m.s-1, zima 5-6 m.s-1).

Vlhkostně se sledované území řadí mezi středně vlhké až vlhké.

- podle ročních srážek se jedná o humidní (vlhkou) oblast

- klasifikace podle průměrné vláhové jistoty podle M. Mináře: α = 33-52, charakterizuje středně vlhkou až silně vlhkou oblast, četnost suchých let 5 – 0 %

- dle Langova dešťového faktoru se jedná o podnebí vlhké, Df = 120

Fenologická charakteristika:

- průměrné datum vzcházení pšenice ozimé	5.10.-10.10.

- průměrné datum počátku metání pšenice ozimé	20.6.-25.6.

- průměrné datum plné zralosti pšenice ozimé	10.8.-20.8.

- průměrné datum vzcházení ječmene jarního	25.4.-30.4.

- průměrné datum počátku metání ječmene jarního	25.6.-30.6.

- průměrné datum plné zralosti ječmene jarního	10.8.-20.8.

### Hydrologické poměry

Jedná se o hydrologicky a vodohospodářsky významné území, kterým prochází evropské rozvodí Dunaje a Labe (hlavní rozvodí Moravy a Labe). Nachází se zde horní část významného vodárenského toku Oslavy, který mimo zájmové území napájí vodárenskou nádrž Mostiště. Vodohospodářský význam je doplněn významnou středověkou rybniční soustavou. V k.ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou se nachází celkem 12 rybníků, minimálně čtyři rybníky byly v minulosti zrušeny, přičemž mnoho dalších je v blízkém okolí. Na ochranu vodních zdrojů ve Žďárských vrších, jejich vydatnosti a kvality, byla vyhlášena Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) Žďárské vrchy, která zasahuje do severní poloviny zájmového území a jejíž hranice je shodná s hranicí CHKO Žďárské vrchy (www.voda.gov.cz).

Většina dotčeného území patří do úmoří Černého moře, mezinárodní oblasti povodí Dunaje, hlavního povodí Moravy, hydrologické povodí 3. řádu: 4-16-02 Oslava a Jihlava od Oslavy po Rokytnou, menší, severní část území do úmoří Baltu, mezinárodní oblasti povodí Labe, hlavního povodí Sázavy 1-09-01.

Zájmové území se řadí do hydrogeologického rajonu 655 – Krystalinikum v povodí Jihlavy. Lze zde odlišit dvě rozdílné zvodně: svrchní v kvartérních pokryvných horninách v pásmu zvětrávání a hlubší, vázanou na propustné tektonické zóny v hlubších polohách krystalinika. Z hydrologického hlediska důležitější je mělká první zvodeň. Hladina těchto podzemních vod je v nevelkých hloubkách, je volná a sleduje terén. Infiltrace a pohyb vod záleží na míře propustnosti kvartérního pokryvu a zvětralinového pláště. Nejčastěji jsou tyto mělké zvodně odvodňovány skrytými přítoky podzemních vod do sedimentů údolních niv toků a významně se podílejí na napájení těchto toků za nízkých vodních stavů.

Na kvalitě povrchových i podzemních vod se nejvýrazněji podepsalo zemědělství. Vysoké dávky minerálních hnojiv aplikované na zemědělské pozemky způsobily znečištění a eutrofizaci vod. Dochází k zanášení vodních toků sedimenty v důsledku přeměny trvalých travních porostů na ornou půdu a často orání téměř až k samotným břehům rybníků. Velkoplošné meliorace a regulace, případně zatrubnění drobných vodních toků narušilo přirozený vodní režim a byla potlačena samočistící schopnost vody v tocích.

### Geologické a geomorfologické poměry

Zájmové území náleží do strážeckého moldanubika, geologické jednotky Český masiv (prvohorní stáří). Geologické podloží tvoří metamorfované horniny krystalinika a moldanubika: svorové ruly, pararuly, migmatity, místy s vložkami vápenců, erlanu, kvarcitu, grafitu a amfibolitu. V oblasti Veselského a Matějovského rybníka a rybníka Babín se vyskytují kvartérní hlíny, spraše, písky a štěrky. Mocnost aluviálních pokryvů podél vodních toků může přesahovat i 5 m.

Z geomorfologického hlediska se území nachází v systému hercynském, subsystému hercynských pohoří, provincii Česká vysočina, subprovincii Českomoravské a geomorfologickém celku Českomoravská vrchovina. Leží na pomezí Žďárských vrchů, Křižanovské vrchoviny a Hornosázavské pahorkatiny, u horního toku řeky Oslavy, blízko evropského rozvodí. Reliéf tvoří mírně zvlněná plošina s mělkými údolími a podmáčenými depresemi s maximálním převýšením do 50 m. Nejvyšší vrchol je Kopeček (599,1 m n. m.) a nejníže položený bod (552 m n. m.) je na jihovýchodě zájmového území pod hrází rybníka Fedrpyš.

### Pedologické poměry

Půdy v zájmovém území jsou kyselé, zrnitostně většinou těžké, méně často středně těžké a výrazně ovlivněné vodou. Nejčastějším půdním typem je pseudoglej primární, v nivách řek a potoků se vyvinul glej typický, zatímco na vyvýšených místech reliéfu se vyskytuje kambizem typická varieta kyselá. Gleje a pseudogleje se vyznačují velmi špatným provzdušněním, problematickým rozkladem organických látek a nepříznivými sorpčními vlastnostmi. Kambizem typická varieta kyselá je také charakteristická zhoršenými sorpčními vlastnostmi a pomalejším rozkladem organických látek. Převážně hydromorfní vlastnosti půd v zájmovém území jsou dány geologickou a geomorfologickou stavbou v kombinaci s vlhkým klimatem, jejichž důsledkem je vysoko položená hladina podzemní vody.

Gleje jsou pro zemědělskou výrobu nevhodné, ale lze je využívat jako trvalé travní porosty. Vzhledem k tomu, že se vytvářejí v nivách, je zde nejvhodnější ponechání nebo založení doprovodných porostů toků. Také přirozená zemědělská hodnota pseudoglejů je nízká. Lze zde pěstovat jetele, případně některé obilniny (pšenice, ječmen). Kambizemě jsou vhodné pro pěstování brambor, méně náročných obilovin (žito, oves) a lnu. Nejlépe jsou kambizemě (dříve označované jako hnědé lesní půdy) využity v lesním hospodářství. Téměř celé zájmové území bylo v 70. – 80. letech 20. století v rámci intenzifikace zemědělství melioračně odvodněno, aby bylo možné pěstování kvalitnějších plodin.

Charakteristika dle BPEJ:

Území se nachází v klimatickém regionu 7, region mírně teplý, vlhký, suma teplot nad 10 °C je 2200 – 2400, průměrná roční teplota 6-7 °C, průměrný roční úhrn srážek 650 – 750 mm.

Hlavní půdní jednotky (HPJ):

HPJ 29 – hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na permokarbonských horninách; lehčí až středně těžké, mírně štěrkovité, většinou s dobrými vláhovými poměry

HPJ 32 – hnědé půdy, hnědé půdy kyselé na rulách žulách a svorech, slabě až středně stěrkovité, s vyššícm obsahem hrubšího písku, vláhové poměry závislé na vodních srážkách

HPJ 37 – mělké hnědé půdy na všech horninách; lehké, v ornici většinou středně štěrkovité až kamenité, v hloubce 0,3 m silně kamenité až pevná hornina; výsušné půdy (kromě vlhkých oblastí)

HPJ 46 – hnědozemě illimerizované oglejené a illimerizované půdy oglejené na svahových hlínách se sprašovou příměsí; středně těžké až středně štěrkovité nebo slabě kamenité, náchylné k dočasnému zamokření

HPJ 47 – oglejené půdy na svahových hlínách, středně těžké až středně skeletovité nebo středně kamenité, náchylné k dočasnému zamokření

HPJ 50 – Hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na různých horninách (hlavně žulách,  rulách) s výjimkou  hornin v HPJ  48, 49; zpravidla středně těžké, slabě až středně štěrkovité až kamenité, dočasně zamokřené

HPJ 64 – glejové půdy a oglejené půdy zbažinělé, avšak zkulturněné, na různých zeminách i horninách; středně těžké až velmi těžké, příznivé pro trvalé travní porosty, po odvodnění i pro ornou půdu

HPJ 65 – glejové půdy zrašelinělé a rašeliništní, rašelinné půdy na různých substrátech, lehké až těžké, zamokřené, při odvodnění jsou vláhové poměry příznivé pro louky

HPJ 67 – glejové půdy mělkých údolí a rovinných celků při vodních tocích, středně těžké až velmi těžké, zamokřené, po odvodnění vhodné převážně pro louky

Svažitost a expozice je v zájmovém území charakterizována kódem 0-1, tzn. že se jedná o rovinu až mírný svah, převážně o sklonu do 7° se všesměrnou expozicí. Půdy jsou různě hluboké, bez skeletu až středně skeletovité.

## Popis území

### Terénní průzkum

Účelem průzkumu řešeného území bylo ověření podkladů, jejich porovnání se skutečným stavem a doplnění podle výsledků průzkumu, dále pak získání dalších potřebných údajů nezbytných pro řešení návrhu KPÚ. Výsledky průzkumu byly přeneseny do map průzkumu.

### Struktura půdního fondu v k.ú.

Celková evidovaná výměra katastrálního území Budeč u Žďáru nad Sázavou: 538,9928 ha

Zemědělská půda: 	333,6342 ha

Orná: 	257,0656 ha

TTP: 	73,2714 ha

Zahrada: 	3,2972 ha

Les: 	140,0177 ha

Vodní plocha: 	13,1467 ha

Zastavěná plocha, nádvoří	3,7756 ha

Ostatní plocha: 	47,9384 ha

Celková výměra území v obvodu KPÚ je 524,9556 ha.

Výměry byly převzaty ze souboru popisných informací katastru nemovitostí ze dne 20. listopadu 2010.

### Současný stav krajiny, krajinný ráz

Reliéf je v oblasti zájmového území nevýrazný. Tvoří jej mírně zvlněná plošina s mělkými údolími a depresemi v rozmezí nadmořských výšek 552 m až 599 m. Původně lesnatá krajina byla osídlena ve 13. století, v období středověké kolonizace. Jedlobukový prales začal být těžen, žďářen a půda přeměňována na zemědělskou. Dřevo bylo využíváno hlavně v hutnictví, které se na Žďársku začalo rozvíjet. Od 18. století byl vysazován smrk v monokulturách. Tyto zásahy významně narušily biodiverzitu a celkovou ekologickou stabilitu území. Ve středověku začaly být v této oblasti zakládány také rybníky, z nichž nejstarší je Veselský rybník ze 14. století.

Stejně jako v jiných částech České republiky, i zde byla ve 20. století krajina významně postižena intenzifikací zemědělství. V rámci zornění co největších souvislých ploch byla zrušena síť polních cest, meze a kamenice s výsadbou dřevin, drobné vodní toky byly zatrubněny nebo narovnány a byly zorněny i nivní biotopy v bezprostřední blízkosti toků a rybníků. Byla rovněž odstraněna většina břehových porostů. Téměř všechny zemědělské pozemky byly meliorovány systematickou drenáží, aby byly zvýšeny výnosy z půdy, která nebyla pro zemědělskou činnost vzhledem k velkému zamokření nejvhodnější.

V současnosti tvoří krajinnou matrici spojitá plocha zemědělské půdy, v níž převažuje půda orná, místy, zvláště v zamokřených údolnicích a kolem toků přerušená trvalými travními porosty. Ostatními plošnými krajinnými složkami jsou lesy, rybníky a sídlo Budeč u Žďáru nad Sázavou. V liniových krajinných složkách dominují silnice s doprovodnou zelení a účelové cesty, zatímco méně je otevřených drobných vodních toků.

Krajina je ochuzena o prvky ekologické stability zničením přirozených biotopů (likvidace mezí, roztroušené a části liniové zeleně, remízků). To společně s  pěstováním erozně náchylných druhů plodin (brambory, kukuřice) zvyšuje riziko eroze půdy. Ekologickou stabilitu zvyšují v této zemědělské krajině zbytky lesů, ačkoli je jejich druhová skladba nevhodná, kulturní TTP, doprovodná vegetace silnic a některých cest a sporadické břehové porosty rybníků. Ekologicky nejstabilnější plochy se nacházejí v SZ části katastru, jedná se přírodě blízká společenstva vázaná na hydricky nasycené lokality.

Krajinný ráz je narušován umístěním proporčně nevhodných staveb zemědělské výroby SZ od zastavěného území obce. Pozitivními dominantami jsou rybníky a zeleň doprovázející zamokřená místa.

### Vyhodnocení současné trvalé vegetace ve vztahu k ekologické stabilitě a krajinotvornému významu

Celkově lze krajinu označit za kulturní, narušenou zemědělskou výrobou.

Lesní porosty zaujímají 26 % z celkové výměry katastrálního území Budeč u Žďáru nad Sázavou. Tvoří je lesy o průměrné velikosti cca 15 ha, z nichž pouze jeden, Bílý kámen, je součástí většího lesního komplexu. Druhová i věková struktura je nepřirozená. Převažují stejnověké smrkové monokultury, případně borové porosty. Ostatní dřeviny rostou obvykle jen na okrajích těchto porostů, např. buk lesní, bříza bělokorá, olše lepkavá, jeřáb ptačí, dub zimní. Podrost je řídký, s malou pokryvností.

Přirozená skladba lesů by měla být poměrně pestrá. Smrk ztepilý by měl růst pouze na nejchladnějších zamokřených stanovištích společně s jedlí bělokorou, na mokrých stanovištích pramenišť by měly převažovat olše, v hydricky normálních ekotopech by měl být dominantní buk lesní s jedlí bělokorou. Ačkoli by jedle bělokorá měla prostupovat lesy na všech stanovištích, je dnes její výskyt v zájmovém území doslova ojedinělý. Dřeviny jako jeřáb ptačí, javor klen a bříza bělokorá by se měly běžně vyskytovat v příměsi. V současné zemědělské krajině jsou lesy sice jedním z nejstabilnějších prvků, ale i přesto je lze klasifikovat pouze 3. stupněm ekologické stability. Vyšším, 4. stupeň ekologické stability je možné ohodnotit nejsevernější část Holetína, součást regionálního biocenmtra Babín, která je rovněž 1. zónou CHKO Žďárské vrchy. Druhou takto hodnotnou lokalitou je lesní porost s olší šedou a olší lepkavou u rybníka Ptáček.

Trvalé travní porosty jsou situovány v údolnicích se zatrubněnými potoky a kolem menších rybníků. Nejčastější jsou kosené kulturní louky, jen na nejvíce podmáčených stanovištích jsou travní porosty ponechány nekosené. Tyto části TTP jsou však ruderalizovány vlivem smyvů hnojiv z okolní orné půdy a drenážních vod. TTP lze klasifikovat 2. – 3. stupněm ekologické stability.

Břehové doprovodné porosty vodních toků a vodních ploch byly z velké části zlikvidovány. Nejkvalitnější břehový porost je v současnosti u rybníka Benešův, je částečně vypuštěný a společenstva ekotonu jsou ponechány přirozenému vývoji. Vzhledem k tomu, že nad tímto rybníkem není orná půda, ale lesní porost, nedošlo zde k rozvoji ruderálních společenstev.

Kvalitní porosty keřových vrb, které jsou počátečním suksesním stádiem budoucích smrkových, případně březových olšin, jsou vyvinuty v severní přítokové části Veselského rybníka na hranici zájmového území v lokalitě Talinská.

Břehy rybníků jsou porostlé vrbami (Salix fragilis, S. aurita, S. caprea, aj.) a v blízkosti zástavby i jinými uměle vysazenými dřevinami (lípy, javory, nepůvodní kultivary topolů, jírovce). Pásmo břehového porostu okolo rybníků Fedrpyš a Votoupalův je velmi úzké (cca 10 m) a nemůže proto zastávat dostatečnou funkci retenčního pásu, zvláště když sousedí s intenzivně zemědělsky obhospodařovanými pozemky. U ostatních rybníků jsou břehové porosty s vrbami, ale jsou nesouvislé a také velmi úzké. Rovněž kolem řeky Šabravy, jediného souvisle otevřeného vodního toku nejsou dostatečné břehové porosty. Roste zde jen několik skupin vrb s olší lepkavou a v nejvýchodnější části skupina bříz bělokorých s borovicí a smrkem. Vodní plochy s doprovodnou vegetací lze ohodnotit 3. stupňem ekologické stability.

Doprovodná vegetace silnic, polních cest a místní komunikace je dostatečná. Ze stromů jsou zde vysazeny javor klen, javor mléč, lípa srdčitá, jeřáb ptačí, jasan ztepilý, jilm horský, bříza bělokorá, topol osika. Časté jsou také vrby (např. vrba jíva, vrba křehká, vrba ušatá). U silnice II/353 je doprovodná vegetace tvořena ovocnými stromy. U polních cest doprovodná vegetace chybí nebo je jen sporadická. Doprovodná vegetace silnic byla ohodnoceny 2. stupněm ekologické stability.

Zahrady u domů jsou často s kvalitní zelení, s ovocnými stromy (jabloně, hrušně), jen místy jsou vysázeny introdukované dřeviny. Zahrady nejsou v obvodu KPÚ.

Veřejná a vyhrazená zeleň v obci není předmětem KPÚ.

### Chráněné části území

Zvláště chráněná území přírody ČR

Severozápadní část zájmového území je součástí CHKO Žďárské vrchy.

CHKO Žďárské vrchy

Byla založena v r. 1970 a její celková rozloha je 709 km2.  Území CHKO charakterizuje zachovalá struktura historické kulturní krajiny, vrchovinný charakter s ojedinělým typem reliéfu, památkové zóny v obcích a městech, památka UNESCO Zelená Hora, NP rezervace převážně vodních a mokřadních společenstev i celosvětově cenná území (povodí Fryšávky, horní Svratka).

Rostou zde celostátně kriticky ohrožené druhy rostlin: hořeček mnohotvarý český Gentianella bohemica, suchopýr štíhlý Eriophorum gracile, ostřice dvoudomá Carex dioica, ostřice šlahounovitá Carex chordorrhiza, vratička heřmánkolistá Botrychium matricariifolium; silně ohrožené druhy: bledule jarní Leucojum vernum, dřípatka horská Soldanella montana, ďáblík bahenní Calla palustris, klikva bahenní Oxycoccus palustris, koprník štětinolistý Meum athamanticum, kyhanka bažinná Andromeda polifolia, měsíčnice vytrvalá Lunaria rediviva, aj. V CHKO se vyskytují kriticky ohrožené druhy živočichů: mihule potoční Lampetra planeri, rak říční Astacus fluviatilis, blatnice skvrnitá Pelobates fuscus, čolek velký Triturus cristatus, skokan menší Rana lessonae, zmije obecná Vipera berus, vrápenec malý Rhinolophus leipposideron; a následující silně ohrožené druhy živočichů: pačmelák cizopasný Psythirus rufipes, žluťásek borůvkový Colias palaeno, škeble rybničná Anodonta cygnea, sekavec písečný Cobitis taenia, jeřábek lesní Tetrastes bonasia, kavka obecná Corvus monedula, krahujec obecný Accipiter nissus, kulíšek nejmenší Glaucidium passerinum, ledňáček říční Alcedo althis, lžičák pestrý Anas clypteata, mlok skvrnitý Salamandra salamandra, ještěrka živorodá Lacerta vivipara, moták pilich Circus cyaneus, ostříž lesní Falco subbuteo, sova pálená Tyto alba, netopýr velký Myotis myotis a další, z ohrožených druhů se zde vyskytují například vranka obecná Cottus gobio, mravenci Formica sp., ropucha obecná Bufo bufo, čáp bílý Ciconia ciconia, výr velký Bubo bubo, sluka lesní Scopax rusticola, veverka obecná Sciurus vulgaris.

Z šelem je možné potkat vydru říční Lutra lutra, psíka mývalovitého Nyctereutes procyonoides a místy byl spatřen dokonce rys ostrovid Lynx lynx.

Chráněná území přírody NATURA 2000

CZ0613318 - Babínský rybník

Rozloha: 39.1012 ha

Navrhovaná kategorie ochrany: CHKO chráněná krajinná oblast

Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální

Nadmořská výška: 559 - 570 m n. m.

Poloha:

Plochá sníženina v okolí rybníků Babín a Matějovský asi 1 km ZSZ od obce Budeč.

Ekotop:

Geologie: Podloží budované sillimaniticko-biotitickými migmatitizovanými a granitizovanými pararulami strážeckého moldanubika je překryto čtvrtohorními písčitojílovitými sedimenty a vrstvou organozemě (rašeliny).

Geomorfologie: Veselská sníženina v pramenné oblasti řeky Oslavy s jezerními a říčními neogenními usazeninami, zbytky třetihorních zvětralin.

Reliéf: Rybníky Babín a Matějovský v nadmořské výšce 560-580 m n. m.

Pedologie: Převažují gleje a organogenní půdy.

Krajinná charakteristika: Plochá rašelinná sníženina zčásti narušená dřívější těžbou s rybníky, mokřady, rašelinnými lesy a loukami s dřevinnými nálety.

Biota:

Fragmenty rašeliniště, v části po dřívější těžbě rašeliny (v uplynulých 20-ti letech) došlo k následné změně vegetace - převážně třtinové porosty s dřevinnými nálety především olše lepkavé s vytvářením typických vzdušných kořenů (pneumatofory). Revitalizací byla vytvořena mozaika drobných vodních plošek a mokřadů ve sníženinách a na bývalých odvodňovacích příkopech - rybníky, mokřady, vlhké louky, smilkové porosty, mokřadní vrbiny, rašelinné brusnicové bory. Úseky, které nebyly těžbou zasaženy jsou porostlé vysokými ostřicemi, orobincem, puškvorcem a rákosem obývané ondatrou pyžmovou. Uměle vytvořené ostrůvky jsou vhodným biotopem pro vodní ptactvo. Biotopy V1C, M1.1, M1.7, M2.1, R.22, R2.3, K1, T1.4,T1.5, T1.6, T2.3B, L10.2.

Charakteristika bioty ve vztahu k chráněnému fenoménu: fragmenty rašeliniště s mokřady kolem mělkých vodních tůní a rybníků ( R2.3, M1.7, V1C).

Kvalita a význam:

Jedna ze dvou lokalit vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis) v CHKO Žďárské vrchy. Stabilní populace s vysokým počtem jedinců (Holuša 2003).

Zranitelnost:

Sukcesí fragmentů rašeliniště dřevinnými porosty. Sekundární luční biotopy vyžadují pravidelné kosení a odstraňování hmoty, jinak hrozí opětné zarůstání třtinou křovištní apod. Mokřadní biotopy jsou závislé na zachování vodního režimu. Vlastní rybník nesmí mít vysokou rybí obsádku a po spuštění by měl být vždy rychle napuštěn, aby nedošlo k úhynu larválních stádií vážky jasnoskvrnné.

Management:

Ve vymezených lokalitách je nutné zamezit odvodňování a těžbě rašeliny, v osídlených rybnících je nutno zamezit intenzivnímu hospodaření (výrazné snížení rybích osádek).

Vodní režim je nutno zachovat v nezměněném stavu i v širším okolí, je možno uvažovat tvorbu drobných tůněk i v okolí vymezených lokalit.

Možné střety zájmu:

Možné střety zájmů představují především požadavky na hospodářské využití území.

Kulturní památky

V zájmovém území se nenacházejí žádná pásma podléhající ochranně dle zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a ani se nenacházejí památky zapsané v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek.

Celé k.ú. městyse Budeč u Žďáru nad Sázavou je územím s možnými archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči.

### Biogeografická diferenciace území

Dle Biogeografického členění ČR (AOPK, 2005) leží zájmové území v centrální části hercynské biogeografické podprovincie. Severní část náleží do bioregionu 1.65 Žďárského, zatímco jižní část do bioregionu 1.50 Velkomeziříčského. Mezi těmito bioregiony zde není ostrá hranice. Střetává se zde biochora 5Dr (bioregion 1.65) s biochorou 4Do (bioregion 1.50). V rámci bioregionu 1.50 zasahuje do menších částí zájmového území i bichora 4BS a 4BQ.

Mezi vegetačními stupni je hranice rovněž difuzní. Nachází se zde přechod mezi 4. a 5. vegetačním stupněm. Zájmové území je charakterizováno z hlediska trofických řad oligotrofně mezotrofní řadou AB a mezotrofní řadou B. Konvexní svahy a vrcholové partie reliéfu jsou většinou hydricky normální, zatímco prameniště, údolnice a nivy toků náleží do řady zamokřené až mokré.

Skupiny typů geobiocénů (STG) byly převzaty a zaneseny do mapového podkladu podle Generelu lokálního územního systému ekologické stability na území k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou (VH Atelier, 1994). Jak je zmíněno v Generelu ÚSES pro území okresu Žďár nad Sázavou (AGERIS, 2001), mají vymezené STG nízkou vypovídací schopnost díky nedostatečnému metodickému propracování. Všechny jednotky STG byly vymezeny v rámci 5. vegetačního stupně: 5AB 3, 5AB 4, 5AB 5, 5B3, ačkoli v jižní části území a polohách s jižní expozicí můžeme předpokládat i nižší, 4. vegetační stupeň.

Charakteristika biochor zasahujících do zájmového území:

5Dr Podmáčené sníženiny na kyselých horninách s rašeliništi

Jedná se o extrémní typ biochory. Sníženiny jsou vytvořeny v málo členitém pahorkatinném reliéfu. Půdy jsou převážně kyselé, mokré až zamokřené, převažují gleje kyselé a organozemní, na rašeliništích organozemě, na svahových bázích kyselé pseudogleje. V potenciální přirozené vegetaci jsou nejčastější na lesních prameništích podmáčené jedlosmrčiny (Equiseto-Piceetum), na rašelinách rohozcové smrčiny (Bazzanio-Piceetum) až rašelinné smrčiny (Sphagno-Piceetum), na sušších místech acidofilní bučiny ve svazu Luzulo-Fagion, podél menších potoků olšiny se smrkem (Piceo-Alnetum). V současnosti jsou zde časté vodní plochy a smrkové lesy.

4Do Podmáčené sníženiny na kyselých horninách

Nejrozšířenější biochora v zájmovém území. Nachází se na tektonicky vyzdvižených plošinách v hercynské provincii. Reliéf má tvar velmi plochých depresí. Půdy jsou převážně primární pseudogleje, které směrem k okrajím přecházejí v kyselé oglejené kambizemě a směrem k jádru depresí do glejů, někdy se slabým rašeliněním. Potencionální přirozená vegetace je regionálně ale i lokálně velmi heterogenní. Ve sníženinách a plošinách dominují bikové jedliny (Luzulo pilosae-Abietetum), které na lesních prameništích a kolem potůčků provázejí ostřicové jaseniny (Carici remotae-Fraxinetum), v bezodtokých sníženinách bývají bažinné olšiny (Alnion glutinosae) a na sušších stanovištích acidofilní jedlové doubravy (Abieti-Quercetum) nebo acodofilní jedlobučiny (Luzulo-Fagetum). Charakteristické je velké množství vodních ploch – malé a střední rybníky. V současném způsobu využití převažuje orná půda, lesy, případně trvalé travní porosty (TTP).

4BS Rozřezané plošiny na kyselých metamorfitech

Tvoří základní monotónní typ hercynské krajiny s velmi málo pestrou biotou. Reliéf je tvořen tektonicky zdviženou plošinou, do které se zařízly vodní toky a vytvořily výrazná údolí oddělující plochá temena. Půdy jsou převážně kyselé kambizemě. V potencionální přirozené vegetaci převažuje acidofilní bikové bučiny (luzulo-Fagetum), na obohacených místech květnaté kyčelnicové bučiny (Dentario enneaphylli-Fagetum) a podél toků nivy s vegetací podsvazu Alnenion glutinoso-incanae. I zde se často vyskytují menší vodní plochy. Nejčastěji je zde orná půda a lesy.

4BQ Rozřezané plošiny na pestrých metamorfitech

Reliéf je podobný jako u 4BS. Půdy tvoří typické nebo slabě kyselé kambizemě. Potenciální přirozenou vegetací jsou především květnaté kyčelnicové bučiny (Dentario enneaphylli-Fagetum) a acidofilní bikové bučiny (Luzulo-Fagetum). V současnosti zde převažuje orná půda.

Stručná charakteristika převládajících STG

5 AB 3 Abieti-fegeta, jedlové bučiny

Široce vypuklé svahy různé sklonitosti, široce klenuté hřbety vyšších poloh vrchovin a v hornatinách, 600-800 m n. m., geologické podloží tvoří silikátové horniny, půdy jsou středně hluboké až hluboké, písčitohlinité až hlinité, minerálně slabě až středně zásobené, kyselé, čerstvě vlhké. V přírodním stavu jsou porostotvornými dřevinami buk lesní (Fagus sylvatica) a jedle bělokorá (Abies alba), s pravidelnou příměsí smrku ztepilého (Picea abies). v podúrovni roste jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) a z keřů bez hroznatý (Sambucus racemosa). V synusii podrostu s nízkou pokryvností (do 30%) jsou typické oligotrofní a mezotrofní druhy. Dominantní je třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea) a šťavel kyselý (Oxalis acetosella), z dalších druhů se zde vyskytuje ostřice kulkonosná (Carex pilulifera), bika hajní (Luzula luzuloides), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), starček Fuchsův (Senecio fuchsii), kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum), třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), aj.

Aktuálně převažuje orná půda, případně kulturní louky. Lesy tvoří smrkové monokultury s příměsí modřínu. V selských, druhově bohatších lesích jsou kromě smrku i ostatní dřeviny: borovice lesní, jedle bělokorá, bříza bělokorá, topol osika a jeřáb ptačí.

Cílovým typem lesních společenstev v biocentrech jsou porosty buku a jedle s příměsí smrku. Funkci biokoridorů a interakčních prvků mají i porosty přípravného lesa s břízou, jeřábem, osikou, jívou a bezem hroznatým. Interakčním prvkem jsou i travinná společenstva.

5 B 3 Abieti-fageta typica, jedlové bučiny

Přímé až mírně vyduté svahy, různý sklon, vrchoviny a hornatiny, 600-800 m n. m., geologické podloží tvoří bohatší silikátové horniny, mocné vrstvy zvětralin a svahovin, převládajícím půdním typem jsou typické kambizemě, mezotrofní až eutrofní, hluboké, minerálně dobře zásobené, mírně kyselé, s příznivým vlhkostním režimem, hlinité, často štěrkovité až kamenité.

V přírodním stavu roste v hlavní úrovni buk (Fagus sylvatica), do nadúrovně proniká jedle bělokorá (Abies alba), ojediněle smrk ztepilý (Picea abies), nepravidelnou příměs tvoří javor klen (Acer pseudoplatanus), případně jilm horský (Ulmus glabra), z keřů bez hroznatý (Sambucus racemosa), zimolez černý (Lonicera nigra) a lýkovec jedovatý (Daphne mezereum). Synusii podrostu s vysokou pokryvností obvykle tvoří mezotrofní až heminitrofilní druhy; starček Fuchsův (Senecio fuchsii), kapraď samec (Dryopterix filix-mas), papratka samičí (Athyrium felix-femina), věsenka nachová (Prenanthes purpurea), kokořík přeslenitý (Polygonatum verticulatum), aj.

Aktuálně převažuje orná půda a kulturní louky, v lesích smrkové monokultury s příměsí modřínu.

Cílovým společenstvem prvků ÚSES jsou smíšené porosty buku a jedle, s příměsí smrku, případně i javoru klenu.

5 AB-B 4 Abieti-piceeta equiseti inferiora, přesličkové jedlové smrčiny nižšího stupně

Ploché části vrchovin a hornatin, 550-800 m n. m., půdotvorný substrát svahoviny větší mocnosti na minerálně slabých až středně zásobených silikátových horninách, půdní vlastnosti jsou ovlivněny kolísající hladinou přídatné vody, převažuje kambizem pseudoglejová a pseudoglej, půdy jsou hluboké, těžší, promokřené, vlhké až mokré.

V přírodním stavu tvoří porosty smrk ztepilý (Picea abies) a jedle bělokorá (Abies alba), buk lesní (Fagus sylvatica) buď zcela chybí nebo je jen vtroušen. V synusii podrostu jsou vlhkomilné druhy, spolu s druhy oligtrofními a mezotrofními: přeslička lesní (Equisetum sylvaticum), třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), ostřice třeslicovitá (Deschampsia flesuosa), bika chlupatá (Luzula pilosa), starček Fuchsův (Senecio fuchsii), netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), aj.

Aktuálně převažují TTP, často byly tyto plochy odvodněny systematickou drenáží, ve zbylých lesích převažují stejnověké smrkové porosty, pestřejší jsou jen selské lesy.

Cílovým stavem biocenóz v biocentrech je různověký jehličnatý les s převahou jedle, luční společenstva s vlhkomilnými druhy, které je nutné kosit. Přírodě blízké louky mohou sloužit jako biokoridory, jejich dřevinné části tvoří olše lepkavá, olše šedá, osika, jeřáb ptačí, jednotlivě smrky, vrba ušatá, vrba popelavá aj.

5-6 (A)B-BC 5b Picei-alneta, smrkové olšiny

Trvale mokré sníženiny plochých částí vrchovin a hornatin, 500-900 m n. m., půdy ovlivněny podzemní vodou, charakteristický je typický a organozemní glej, mokré, zbahnělé, minerálně slabě až středně zásobené, na povrchu je mělká vrstva mokrého zrašelinělého nebo slatinného mulu.

Hlavní dřevinou je olše lepkavá (Alnus glutinosa) a může zde být i olše šedá (Alnus incana), na vyvýšených částech reliéfu smrk ztepilý (Picea abies), příměsi bříz (Betula pendula, B. pubescens), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), krušina olšová (Frangula alnus), zimolez černý (Lonicera nigra) a vrba ušatá (Salix aurita). Synusie podrostu je bohatá, mozaikovitě se mísí druhy mokřadní a vlhkomilné s druhy mezofilními. Nejčastější je ostřice oddálená (Carex remota), metlice trsnatá (Deschampsia caespitosa), třtina chloupkatá (Colamagrostis villosa), ostřice třeslicovitá (Carex brizoides), blatouch bahenní (Caltha palustris), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), přeslička bahenní (Equisetum palustre), škarda bažinná (Crepis paludosa), aj.

Aktuálně jsou některé lesní porosty v této skupině odvodněny příkopy, část je odvodněna systematickou drenáží a zemědělsky využívána, část jsou kulturní louky. V lesích převládají olšiny nebo smrkové porosty. Sled různých stádií vývoje společenstev této skupiny je možné vidět ve vtokových částech některých rybníků ve Žďárských vrších. Jsou zde společenstva svazů Caricion rostratae a Magnocaricion elatae. Tato společenstva mají velký vodohospodářská význam. Často jsou ruderalizovány splachy z polí.

Tvoří kostru ekologické stability. Cílovým stavem biocenter jsou jak olšové porosty s příměsí smrku, tak i společenstva vlhkomilných luk a mokřadů.

## Hospodářské využití území, vliv na ŽP

### Charakteristika zemědělské výroby

Zájmové území leží ve výrobní oblasti bramborářské. Zemědělské pozemky jsou zde převážně v drobné držbě. Na většině zemědělských pozemků hospodaří zemědělské družstvo Novoveselsko. Obhospodařuje celkem 750 ha zemědělské půdy (včetně půdy v obcích Březí nad Oslavou a Budeč u Žďáru nad Sázavou), kterou má v pronájmu. Zaměřují se zejména na výrobu mléka. Chov zahrnuje 600 ks krav na mléko, 100 býků na výkrm, 600 ks mladého dobytka. Pěstovány jsou krmné plodiny: 40 % obilniny (16 % pšenice ozimá, 14 % jarní ječmen, 10 % tritikale), 40 % pícniny, 20 % silážní kukuřice. Na soukromě obhospodařovaných pozemcích jsou často pěstovány brambory. Záhumenkové tratě jsou kromě tradičních plodin osázeny též různými druhy zeleniny. Na pozemcích je hospodařeno povětšinou tradičními způsoby agrotechniky. Úroveň výstavby nových zemědělských objektů je v současnosti minimální.

Dle informací zemědělského družstva pozemky nejsou ohroženy větrnou erozí. Vodní eroze rovněž není zjevná, mírně mohou být ohroženy svahy vrchu Strážná. Údolnice a okolí rybníků byly zatravněny, nicméně soukromí vlastníci často toto ochranné zatravnění rozorávají.

### Charakteristika lesní výroby

Na pomezí Čech a Moravy, tedy i zájmovém území, byl původně jedlobukový prales, který začal být těžen a žďářen ve 13. století, v období středověké kolonizace. Lesní půda byla přeměňována na zemědělskou a dřevo, zvláště buky, byly využívány v hutnictví. Nejprve byla těžba prováděna toulavou sečí a od 18. století bylo uplatňováno holosečné hospodářství s umělou výsadbou smrku v monokulturách. To se primárně projevilo snížením druhové diverzity v lesních ekosystémech a snížením ekologické stability.

V současnosti do zájmového území zasahuje pouze malá část rozsáhlejšího lesního komplexu (lokalita Holetín, 31 ha v obvodu KPÚ). Ostatní lesy jsou rozdrobeny v převážně zemědělské krajině. Největší lesní porost v zájmovém území je v lokalitě Boroviny s celkovou rozlohou 74 ha, z toho v obvodu KPÚ 61 ha. V druhové struktuře obecně převažuje smrk ztepilý (80 %), vysázený v monokultuře, méně je zastoupena borovice lesní (15 %), rovněž v monokulturách nebo jako příměs na okrajích smrkových porostů. Ostatní dřeviny (5 %) se vyskytují pouze na okrajích porostů nebo v drobných lesích. Zde je možné najít buk lesní, olši lepkavou a olši šedou, břízu bělokorou, jasan ztepilý, jeřáb ptačí, javor klen, modřín opadavý a topol osiku. V keřovém patře, které se vyskytuje v drobných lesících a místy i na okrajích větších lesních porostů, převažují bez černý, bez červený a keřové vrby (vrba jíva, vrba ušatá, aj.).

Zájmové území náleží do přírodní lesní oblasti 16 – Českomoravská vrchovina. Lesy jsou zastoupeny 111 ha, což činí necelých 12 % celkové rozlohy k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou. Lesy jsou v drobné držbě, přičemž 6,0118 ha je ve vlastnictví státu. Odborného lesního hospodáře a některé služby vlastníkům zajišťuje Lesní družstvo obcí Přibyslav - Lesní správa 03 Budeč u Žďáru nad Sázavou a Lesy ČR, a.s., Nové Město na Moravě.

### Ostatní využití území

V zájmovém území se nachází 8 rybníků, na nichž je hospodařeno většinou polointenzivně. Rybníky jsou využívány  k rybochovným účelům, ale mají rovněž funkci retenční, případně i rekreační. Je zde chován kapr, lín a sihovité ryby. Na Veselském rybníku byl dříve i chov kachen. Na rybníky je vázáno velké množství vodního ptactva a ptactva vázaného na vodu. Je možné zde najít následující druhy: potápka roháč Podiceps cristatus, potápka černokrká P. nigricollis, potápka malá P. ruficollis, potápka rudokrká P. griseigena, čáp bílý Ciconia ciconia, čírka modrá Anas querquedula, čírka obecná A. crecca, kopřivka obecná A. strepera, moták pochop Circus aeruginosus, ledňáček říční Alcedo atthis, skorec vodní Cinclus cinclus, aj. Všeobecnou intenzifikací v 70. a 80. letech 20. století byly postiženy i rybníky. Bylo prováděno hnojení, vápnění, automatické přikrmování ryb, introdukce nepůvodních druhů ryb, odstraňování tvrdých porostů, odstraňování porostů rozšiřováním břehů zazeměných ostřicovými a rákosovými porosty. Tyto zásahy zredukovaly nejen litorální a ekotonovou zónu kolem rybníků, ale i na ni vázanou faunu.

Oblasti pro rekreaci jsou zaměřeny především na místní obyvatele. Nejsou zde klasická rekreační střediska, spíše plochy pro sportovní vyžití. V územním plánu se počítá s rozšířením sportovních ploch navazujících na sportoviště pod průmyslovým areálem v severní části zastavěného území obce. Zájmovým územím prochází červená turistické stezka.  Specifické zájmy v území

### Vliv hospodářského využití území na ŽP

Nejvýrazněji ovlivnila životní prostředí zemědělská velkovýroba, která je charakteristická vysokým procentem zornění, nadměrným užíváním anorganických hnojiv, rozoráním mezí a polních cest, likvidací rozptýlené zeleně v krajině, velkoplošným odvodněním, nevhodnou regulací toků a jejich eutrofizací, negativním ovlivněním vodního režimu v krajině, atd. Důsledkem je snížení ekologické stability území, snížení druhové diverzity, rozvoj ruderálních společenstev, zhoršení jakosti spodních vod a celkově nižší estetická hodnota krajiny.

Lesní hospodářství zaměřené na pěstování smrkových monokultur mělo také negativní vliv na biodiverzitu a ekologickou stabilitu území.

Pozitivním krajinným prvkem jsou rybníky, které i při malém zachování břehových porostů zvyšují biodiverzitu zájmového území.

Přes obec vede silnice II/353 mezi Žďárem nad Sázavou a Velkým Beranovem. Nicméně provoz na této silnici není tak velký, aby docházelo k výraznému poškozování životního prostředí. Ulehčením bude realizace plánovaného obchvatu sídla Budeč u Žďáru nad Sázavou.

## Vyhodnocení výsledků podrobných terénních průzkumů

### Dopravní systém

Železnice a silnice

V řešeném území se železnice nenachází. Vede tudy jedna z navržených tras VRT. Nejsou zde dálnice, rychlostní komunikace ani silnice I. třídy. Zájmovým územím prochází silnice II. třídy, které jsou ve správě Krajské správy a údržby silnic Vysočiny. Ochranná pásma silnic II. třídy jsou 15 m od osy na obě strany mimo zastavěné území obce.

Pro silnici II/353 je dle územního plánu obce uvažována přeložka trasy mimo zastavěné území, která by měla vyřešit dopravní závady a hlučnost silnice v zastavěném území.

Silnice II/353 Polička – Žďár nad Sázavou – Velký Beranov

Jedná se o asfaltovou silnici na náspu, místy v zářezu, s příkopy po obou stranách.

Doprovodná vegetace je poměrně hojná, ačkoli v jižní části zatím není nová výsadba zcela vzrostlá. Tvoří ji jasan ztepilý, javor klen, lípa srdčitá, bříza bělokorá, jeřáb ptačí.

Polní cesty

C1

Jedná se o polní cestu, která pokračuje mimo obvod KPÚ.

- zpevnění: pozůstatky štěrkového

- těleso cesty: v úrovni terénu

- šířka: 4 km

- délka cesty v obvodu KPÚ: 1199 m, dále na k.ú. Matějov

- sklon cesty: příčně v rovině; podélně - od km 0,000 do 0,590 klesá k zastavěnému území obce, dále v rovině

- poloměry zatáček: nejmenší oblouk o poloměru 37 m

- svozná plocha v obvodu KPÚ: 14 ha ZPF, 12 ha lesní půda

- odvedení povrchových vod: v km 0,234 – 0,515 příkop vpravo, dále bez příkopů

- doprovodná zeleň: na 60% délky oboustranně (javor mléč, vrba jíva, olše, jasan)

- objekty na cestě: nejsou

- křížení sítí: km 0,109 vodovod DN 125 litina, km 0,207 vodovod DN 160 PVC

C2

Polní cesta propojující C1 a lesní komplex Holetín, po km 0,545 zpřístupňuje ZPF, dále v lese.

- zpevnění: v minulosti pohoz makadamu, v současnosti vyjeté koleje

- těleso cesty: v úrovni terénu

- šířka: 3,0 m

- délka cesty v obvodu KPÚ: 1,075 km, pokračuje na k.ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou

- sklon cesty: příčně i podélně v rovině

- poloměry zatáček: nejmenší poloměr oblouku je 65 m

- svozná plocha v obvodu KPÚ: 30 ha LPF, 9 ha ZPF

- odvedení povrchových vod: po km 0,45 příkop vlevo, jinak bez příkopů

- doprovodná zeleň: výsadba javorů

- objekty na cestě: km 0,445 propustek a meliorační šachta vpravo

- křížení sítí: není

C3

Jedná se o hlavní polní cestu, která ze silnice II/353 zpřístupňuje město Žďár nad Sázavou, firmu ŽĎAS.

- zpevnění: prašná

- těleso cesty: v úrovni terénu

- šířka: vozovka 4 m

- délka cesty: 1,300 km

- sklon cesty: příčně v rovině, podélně od km 0,355 klesá k ZÚ, od km 0,355 klesá ke KÚ

- poloměry zatáček: bez výraznějších zatáček

- svozná plocha v obvodu KPÚ: 39 ha orné půdy, 6 ha lesních pozemků

- odvedení povrchových vod: bez příkopů

- doprovodná zeleň: bříza bělokorá, jeřáb ptačí, javor mléč, lípa srdčitá, vrba jíva, jasan ztepilý

- objekty na cestě: km 0,005 hospodářský sjezd vlevo, km 0,084 hospodářský sjezd vlevo, km 0,345 hospodářský sjezd vpravo, km 0,454 hospodářský sjezd vpravo i vlevo, km 0,7801 hospodářský sjezd vpravo i vlevo zpevněných obalovaným kamenivem, km 0,881 výhybna vlevo,  km 1,204 hospodářský sjezd vlevo, km 1,290 propustek DN 800 přes Šabravu

- křížení sítí: není

C4

Ze zastavěné části k lesu nad rybníkem Fedrpyš.

- zpevnění: nezpevněná, prašná

- těleso cesty: v úrovni terénu

- šířka: 2,5 m

- délka cesty: 0,355 km

- sklon cesty: příčně v rovině, podélně od km 0,236 klesá k ZÚ, dále v rovině

- poloměry zatáček: přímá

- svozná plocha: 25 ha zemědělské půdy, 11 ha lesní

- odvedení povrchových vod: příkop vpravo

- doprovodná zeleň: oboustranně s mezerami jasany

- objekty na cestě: km 0,021 přepad z rybníka, km 0,086 hospodářský sjezd vpravo i vlevo, km 0,331 hospodářský sjezd vpravo

- křížení sítí: systematické odvodnění

C5

Polní cesta ze zastavěné části obce Budeč k průmyslové zóně na k.ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou, mezi rybníky v jižní části k.ú. Budeč.

- zpevnění: prašná

- těleso cesty: v úrovni terénu, místy na náspu

- šířka: 2,5 m

- délka cesty: 0,777 km

- sklon cesty: příčně i podélně v rovině, podélně od km 0,355 klesá k ZÚ, od km 0,355 klesá ke KÚ

- poloměry zatáček: bez výraznějších zatáček

- svozná plocha v obvodu KPÚ: 39 ha orné půdy, 6 ha lesních pozemků

- odvedení povrchových vod: bez příkopů

- doprovodná zeleň: bříza bělokorá, jeřáb ptačí, javor mléč, lípa srdčitá, vrba jíva, jasan ztepilý

- objekty na cestě: km 0,280 hospodářský sjezd vpravo, km 0,310 hospodářský sjezd vlevo, km 0,514 přepad z rybníka, km 0,688 výpust z rybníka DN 100

- křížení sítí: km 0,000 vodovod DN 90 litina, km 0,000 – 0,083 vodovod DN 90 PVC v souběhu, km 0,076 křížení kabelem nízkého napětí

C6

Jedná se o hlavní polní cestu, která z Nového Veselí zpřístupňuje lokalitu Matějovského rybníka, na k.ú. Budeč pouze malý úsek cesty.

- zpevnění: asfalt

- těleso cesty: v úrovni terénu

- šířka: vozovka 6 m

- délka cesty: 0,438 km

- sklon cesty: příčně i podélně v rovině

- poloměry zatáček: bez výraznějších zatáček

- svozná plocha v obvodu KPÚ: v k.ú. Budeč neslouží ke svozu

- odvedení povrchových vod: bez příkopů

- doprovodná zeleň: není

- objekty na cestě: km 0,000 hospodářský sjezd vlevo, km 0,105 hospodářský sjezd vlevo, km 0,187 hospodářský sjezd vpravo, km 0,226 hospodářský sjezd vlevo

- křížení sítí: není

C7

polní cesta „vyjetá“ z C1 do lokality Liščí díry.

- zpevnění: prašna

- těleso cesty: v úrovni terénu

- šířka: vozovka 2,5 m

- délka cesty: 0,721 km

- sklon cesty: příčně i podélně v rovině

- poloměry zatáček: bez výraznějších zatáček

- svozná plocha v obvodu KPÚ: v k.ú. Budeč neslouží ke svozu

- odvedení povrchových vod: bez příkopů

- doprovodná zeleň: není

- objekty na cestě: km 0,000 hospodářský sjezd vlevo, km 0,105 hospodářský sjezd vlevo, km 0,187 hospodářský sjezd vpravo, km 0,226 hospodářský sjezd vlevo

- křížení sítí: není

C8

Polní cesta, propojující k.ú. Budeč se zastavěným územím Žďáru nad Sázavou..

- zpevnění: prašná

- těleso cesty: v úrovni terénu

- šířka: vozovka 6 m

- délka cesty: 0,660 km

- sklon cesty: příčně i podélně v rovině

- poloměry zatáček: bez výraznějších zatáček

- svozná plocha v obvodu KPÚ: 4 ha

- odvedení povrchových vod: bez příkopů do přítoku Šabravy

- doprovodná zeleň: není

- objekty na cestě: km 0,584 mostek přes Šabravu

- křížení sítí: není

Popis přípojných míst polních cest na silniční pozemky

Přípojné místo číslo 1 polní cesty C3

na silnici: II/353 Polička – Žďár nad Sázavou – Velký Beranov

Popis státní silnice v místech připojení: šířka vozovky: 8,5 m; povrch vozovky: asfalt; šířka krajnice: 0,5 m; klopení vozovky: střechovitě; sklon silnice: rovina; max. povolená rychlost: 90 km/h; těleso silnice: v úrovni terénu; odvedení povrchových vod: příkopem, zaústění příkopu do propustku pod silnicí 43 m směrem na Radonín; výsadba dřevin: jabloně, javory, lípy

Přípojné místo: připojení: zprava ve směru staničení na Budeč; polní cesta: v úrovni silnice; vtok vody na vozovku silnice: ano; přípojné oblouky: poloměr 7,5 a 11 m; rozhledové poměry: vyhovující.

### Ochrana půdy

Vodní eroze

Důsledky vodní eroze

Vodní eroze na většině zemědělských pozemků v k.ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou nemá významný vliv na úrodnost a degradaci půdního krytu. Přesto že je transport splavenin malý, může se negativně projevit u zastavěného území obce a u rybníků, které postupně zanáší. Je také ovlivněna kvalita vody v povodí, neboť výrazně vzrůstá eutrofizace vody v důsledku nárůstu obsahu živin ve vodě. Dochází rovněž k transportu chemických látek sloužících k ochraně zemědělských plodin.

Terénní průzkum

Podrobný terénní průzkum je základním předpokladem pro posouzení území z hlediska míry erozního ohrožení (MEO). V rámci průzkumu je třeba se zaměřit na organizaci a využití zemědělského půdního fondu, způsob obhospodařování  pozemků a dále na vymezení hydrolinií, které ovlivňují povrchový odtok. Výsledkem tohoto průzkumu je stanovení průměrné délky povrchového odtoku. Dále pak určení erozně uzavřených celků (EUC), které vymezují část území, kde lze předpokládat vznik a ukončení erozního procesu.

Při terénním průzkumu a jeho vyhodnocení byly brány v potaz  především:

- hydrogeologické poměry: rozvodnice, převažující směr plošného povrchového odtoku, odtokové dráhy soustředěného povrchového odtoku (po jarním tání a přívalových deštích), formy erozních procesů (plošný smyv, rýhy, brázdy, výmoly, strže)

- organizace a využití půdního fondu: rozložení lesů, TTP, vodních ploch, vinohradů,  sadů, skladba pěstovaných plodin.

- způsob obhospodařování pozemků: směr agrotechnických operací, vybavenost farem pro ochranné obdělávání pozemků aj.

- možnost využití stávajících prvků protierozní ochrany při novém uspořádání území  (meze, příkopy aj.)

- příčiny vodní eroze: přívalové srážky a z nich vznikající povrchový odtok nebo odtok z tajícího sněhu, druh půdy, členitost a sklonitost terénu, dlouhé nepřerušované svahy, realizace HTÚP spojená s rušením hydrografických prvků (mezí, remízků, TTP, zatravněných údolnic a zatravněných pásů podél vodních toků aj.)

- škody způsobované smyvy: škody v zastavěné části obce, na ostatních budovách, komunikacích, nádržích, vodohospodářských objektech, terasách vinohradů, orné půdě, plodinách.

Hlavními faktory erozních procesů, které vodní erozi ve vzájemné interakci vyvolávají a ovlivňují, jsou tyto:

- klimatický a hydrologický

- morfologický

- geologický a půdní

- vegetační

- hospodářsko-technický

- sociálně ekonomický

Opatření protierozní ochrany půdy :

- opatření organizační

- opatření agrotechnická a vegetační

- opatření technická

Přednost při řešení, dostávají jednotlivá opatření dle uvedeného pořadí.

Zpracování návrhu protierozní ochrany v dnešní době lze považovat za vysoce aktuální, poněvadž hlavním smyslem v nejbližší budoucnosti bude zejména jeho význam při formulování požadavků vodního hospodářství na zemědělství, při stanovování určitých omezení vlastnických práv k půdě, ať se bude jednat již o soukromé využívání, respektive o družstevní v jiné podobě než bylo charakteristické pro dřívější JZD.

Návrh protierozních opatření vychází z hydrologického posouzení celého povodí, z projevů vodní eroze, smyvu půdy a jejího poškozování. Účinnost jednotlivých druhů protierozní ochrany, která bude navržena na základě posouzení stavu současného, bude porovnána s hodnotou přípustného smyvu, který byl ve smyslu Metodiky UVTIZ č.5/1992 stanoven pro mělké půdy (hl.do 30 cm) a pro ochranu vodních zdrojů i zastavěné části obce v hodnotě 1t/ha/rok, pro středně hluboké půdy (hl. 30 – 60 cm) o hodnotě 4 t/ha/rok a u hlubokých půd (hl.nad 60 cm) o hodnotě 10 t/ha/rok.

Výpočet MEO

Výpočet MEO byl proveden pro osevní postup největšího nájemce zemědělské družstvo Novoveselsko. Použitá metoda výpočtu byla podle  Wischmeier-Smitha, která počítá smyv v závislosti na šesti faktorech. Výsledná hodnota průměrného ročního smyvu v tunách na hektar za rok je počítána podle vztahu :

G = R . K . L . S . C . P     [t.ha-1.rok-1];

Kde jednotlivé faktory označují :

faktor R – erozní účinek deště (mapy),

faktor K – půdní faktor stanovený podle hlavní půdní jednotky  kódu BPEJ,

faktor L – délka svahu,

L = ld22,13α;

kde ld označuje délku svahu v metrech a  je koeficient závislý na sklonu.

faktor S – sklon svahu

S = 0,43+0,30s+0,043s26,613;

kde s je sklon svahu v %.

faktor C – faktor protierozního účinku plodin (tabulky),

faktor P – protierozní opatření (tabulky).

Hodnoty dosazované do jednotlivých vzorců byly odečteny z tabulek uvedených ve směrnici „5/1992 Ochrana zemědělské půdy před erozí“ nebo odečteny z mapy v měřítku 
1:10 000.

Dlouhodobá přípustná ztráta půdy – dle hloubky půdního profilu (obecně):

mělká půda (do 30 cm)                       		- 1 t.ha-1.rok-1

středně hluboká půda (30  -  60 cm)   		- 4 t.ha-1.rok-1

hluboká půda  (více jak 60 cm)          		- 10 t.ha-1.rok-1

V PHO II  je stanovený limit ztráty půdy      	- 4 t.ha-1.rok-1

Vodní zdroje, PHO I a ochrana zastav. území obce  - 1 t.ha-1.rok-1

Na území Budče převažují hluboké půdy, kde je uvažováno Gpříp = 10 t.ha-1.rok-1, vyskytují se zde místy i půdy středně hluboké a mělké, kde je uvažováno Gpříp = 4 t.ha-1.rok-1 a 1 t.ha-1.rok-1.

Výpočet byl proveden rastrovým kalkulátorem nadstavby Spatial Analyst geografického informačního systému firmy ESRI (ArcView). Výsledným výstupem je rastrový mapový podklad udávající průměrnou dlouhodobou ztrátu půdy podle klasifikované stupnice - ohroženosti pozemků vodní erozí (intervaly hodnot G v t.ha-1.rok-1). Výhodou tohoto postupu je poměrně přesná plošná lokalizace drah soustředěného odtoku v jednotlivých EUC. Další výhodou je vyznačení ploch s vysokou hodnotou potenciálního smyvu, což umožní přesnější lokalizaci navržených protierozních opatření. Průměrné hodnoty za celý EUC přímo neukazují na výrazné ohrožení pozemků, takto vyniknou konkrétní riziková místa.

Výpočet míry erozního ohrožení na jednotlivých posuzovaných lokalitách – současný stav

Zájmové území bylo rozděleno na 29 samostatných erozně uzavřených celků (EUC), na kterých byly posuzovány zvolené dráhy soustředěného odtoku. Všechny EUC byly na orné půdě.

V případě, že pozemek prokazatelně nebude erozně ohrožen, je možno použít současný osevní postup. Pokud se bude eroze pohybovat na hraničních hodnotách, je možno problematiku řešit pouhou změnou osevního postupu a zvolit osevní cyklus s výraznějším protierozním účinkem.

Faktor ochranného vlivu vegetace byl určen pro osevní postup (procentické zastoupení plodin pěstovaných v katastru), který k posouzení dodal většinový nájemce zemědělské družstvo Novoveselsko. Díky převažujícímu pěstování pícnin je C faktor za celý osevní postup velmi nízký 0,15

|  | zastoupení % | C faktor | C faktor vážený |
| --- | --- | --- | --- |
| pšenice ozimá | 16 | 0,120 | 1,92 |
| ječmen jarní | 14 | 0,080 | 1,12 |
| tritikale | 10 | 0,100 | 1,00 |
| pícniny | 40 | 0,018 | 0,72 |
| silážní kukuřice | 20 | 0,500 | 10,00 |
| C faktor za celý osevní postup |  |  | 0,15 |

Souhrn posouzení MEO

Z mapy lze vyčíst, že hodnoty přípustného smyvu nebyly překročeny. V některých případech jsou patrné soustředěné dráhy odtoku.

Z mapy erozního ohrožení  je patrné, že na všech EUC je smyv v kategorii 0 – 4 t.ha-1rok-1, tedy bez ohrožení. Na některých plochách jsou však místa erozí lokálně mírně ohrožená. Většina údolních poloh kolem rybníků je zatravněna.

EUC 1 – pouze ve východní části lokální fragmenty se smyvem 8 t.ha-1rok-1,  jedná se o zastavitelné území.

EUC 2 – bez ohrožení.

EUC 3 – bez ohrožení.

EUC 4 – pouze ve střední části menší plochy se smyvem 4 t.ha-1rok-1,  zbylá plocha neohrožena.

EUC 5 – bez ohrožení.

EUC 6 – bez ohrožení.

EUC 7 – pouze ve střední části menší plocha nad rybníkem Stejskal se smyvem 5 t.ha-1rok-1,  zbylá plocha neohrožena.

EUC 8 – pouze menší plocha pod Hlubokým rybníkem s potenciálním smyvem 6 t.ha-1rok-1, lokalita je zatravněna.

EUC 9 – potenciálně v údolnicích nad Rathausovým a Novým rybníkem se smyvem 5 t.ha-1rok-1, lokalita je zatravněna, resp. zalesněna.

Z uvedených hodnot tedy vyplývá, že průměrná hodnota G nepřekračuje stanovený limit ve vymezených EUC.

Sklonitost se na většině zemědělských pozemků pohybuje v rozmezí 0 – 5 %, lokálně dosahuje hodnot 5 – 14 %.

Na základě tohoto rozboru bylo zjištěno, že nejsou potřeba protierozní opatření.

Větrná eroze

Dle výstupu z řešení projektu NAZV EP 7057 (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v Praze, prosinec 2000) „Způsoby omezení degradace půd erozí a systémy protierozní ochrany“ je katastrální území Budeč řazeno do kategorie půd neohrožené větrnou erozí. Posouzení dle této metodiky vychází z celostátní půdoznalecké databáze o BPEJ, klimatické regionalizace a charakteristiky hlavních půdních jednotek, tedy faktorů, které přímo ovlivňují větrnou erozi. Klimatické regiony mírně vlhké a chladné jsou považovány za potenciálně neohrožené.

### Poměry v oblasti vod

Povodí Oslavy, ČHP 4-16-02-001

Oslava

70 % území k.ú. Budeč náleží do povodí řeky Oslavy. Vlastní tok zpracovaným územím neprotéká. Správcem toku je Povodí Moravy, s.p., celková délka toku je 108,3 km, celková plocha povodí 867 km2. Jedná se o horní část vodárensky významného toku (93,3 km – 98,6 km). Plocha povodí v zájmovém území je 4,1 km2. V tomto povodí se nacházejí všechny rybníky v obvodu KPÚ.

Povodí Staviště, ČHP 1-09-01-007

Šabrava

Původně meandrující tok v zamokřené nivě byl v roce 1961 upraven a napřímen. Potok teče při severní hranici k.ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou v délce 783 m. Jde o levostranný přítok Sázavy, vlévá se do ní před obcí Hamry nad Sázavou, pramení v lesích nad Kamenným rybníkem v k.ú. Žďár nad Sázavou. Průtočný profil je lichoběžníkový, o šířce dna 60 cm, hloubce 110 cm a sklonu svahů 1:1,5. Svahy koryta jsou zatravněny. V současnosti je koryto z části zaneseno a zarůstá. Do obvodu KPÚ zasahuje na tomto toku jediný objekt, hospodářský most trubní DN 1200 na cestě C3. Jediným přítokem Šabravy, který zasahuje do zájmového území, je bezejmenný levostranný přítok o celkové délce 699 m s betonovým zaneseným propustkem DN 300 pod silnicí II/353.

Rybníky v obvodu KPÚ

Šromův rybník

Jedná se o lokalitu bývalého rybníka. V současné době jsou patrny jen občasné zbytky tělesa hráze a výrazný je přítok , který svádí vodu do Benešova rybníka. Zátopa rybníka je nepatrná, zčásti zarostlá náletovými dřevinami.

Dříve tvořily Šromův rybník, Benešův rybník a rybník Plaček průtočnou soustavu, ze které byla voda odváděna do Matějovského rybníka (k.ú. Matějov).

Benešův rybník

Jedná se o průtočný rybník s nízkou zemní hrází o rozloze 0,17 ha. Dno rybníka je ploché a břehy tvoří krátký vysoký svah. Rybník je přepadem propojen s rybníkem Plaček.

Rybník Plaček

Jedná se o průtočný rybník s nízkou zemní hrází o rozloze 1,35 ha.Rybník má funkci retenční. Kvalita vody v rybníce je ovlivněna splachy z okolní půdy. V hrázi, která je pojízdná, je umístěn jednoduchý požerák, jehož odpadní potrubí ústí do otevřeného potoka. Bezpečnostní přeliv rybníka je tvořen šachtou trojúhelníkového průřezu. Odpad od bezpečnostního přelivu je otevřené koryto.Břehy jsou vysoké, kolmé k hladině.

Bezejmenný rybník v lokalitě Talinská

Jedná se o rybník s nízkou zemní hrází o rozloze 0,87 ha.Rybník má funkci rybochovnou a retenční. Do rybníka je zaústěna meliorace. Kvalita vody v rybníce je ovlivněna splachy z okolní půdy a kvlitou vody z melioračních zařízení. V hrázi je umístěn jednoduchý požerák, jehož odpadní potrubí ústí do otevřeného potoka. Rybník má korunový bezpečnostní přeliv. Odpad od bezpečnostního přelivu tvoří otevřené koryto, které je zaústěno do lesa. Břehy jsou vysoké, mírně skloněné.

Švomův rybník

Jedná se o lokalitu bývalého rybníka. Patrná je zemní hráz, která je místy zborcená. Zátopa je z větší části zarostlá náletovými dřevinami. Funkční objekty jsou v dezolátním stavu.

Sedláčkův rybník

Jedná se o kopaný rybník v blízkosti intravilánu obce. Rybník je napájen z melioračních odpadů. V hrázi, která je pojízdná, je umístěn jednoduchý požerák. Zatopená plocha činí 0,10 ha. Odpad z rybníka je zatrubněn. Dno rybníka je mělké, břehy nízké, kolmé k hladině. ¼ rozlohy tvoří litorální pásmo.

Rathausův rybník

Jedná se o rybník s nízkou zemní hrází o rozloze 0,39 ha.Rybník má funkci retenční. Do rybníka je zaústěna meliorace.Kvalita vody v rybníce je ovlivněna splachy z okolní půdy a kvalitou vody z melioračních zařízení. V hrázi, která je pojízdná, je umístěn otevřený požerák, jehož odpadní potrubí je zatrubněno a ústí bezejmenného rybníka. Bezpečnostní přeliv rybník nemá. Břehy jsou vysoké, kolmé k hladině. Téměř 1/2 rozlohy rybníka tvoří litorální pásmo.

Bezejmenný rybník mezi Rathausovým a Hlubokým rybníkem

Jedná se o kopaný rybník o velmi malé ploše ( 0,07 ha ), který je napájen odtokem od Rathausova rybníka a zaústěním melioračních zařízení. Odtok z rybníka je propustkem pod stávající nevyužívanou cestou do Hlubokého rybníka. Okolí rybníka je značně zarostlé náletovými dřevinami.

Hluboký rybník

Jedná se o průtočný rybník s nízkou zemní hrází o rozloze 1,11 ha. Tvoří soustavu spolu s Rathausovým rybníkem, Novým rybníkem a dvěma bezejmennými rybníky.Má funkci retenční a rybochovnou. Kvalita vody v rybníce je ovlivněna splachy z okolní půdy. V hrázi je umístěn otevřený požerák, jehož odpadní potrubí je zatrubněno. Rybník má boční bezpečnostní přeliv. Odpad od bezpečnostního přelivu je otevřeným korytem zaústěn do bezejmenného rybníka. Dno rybníka je mělké, břehy nízké, pozvolné . Prosakující voda u paty hráze je odvedena stružkou.

Bezejmenný rybník mezi Hlubokým a Novým rybníkem

Jedná se o průtočný rybník s nízkou zemní hrází o rozloze 0,26 ha. Je napájen částečně z melioračních zařízení a částečně odtokem od bezpečnostního přelivu Hlubokého rybníka.V hrázi je umístěn otevřený požerák, jehož odpadní potrubí ústí do melioračního odpadu. Bezpečnostní přeliv rybník nemá. Dno rybníka je mělké, břehy nízké, pozvolné .

Nový rybník

Jedná se o průtočný rybník s nízkou zemní hrází o rozloze 1,04 ha.Rybník má funkci retenční a rybochovnou. Kvalita vody v rybníce je ovlivněna splachy z okolní půdy. Rybník je napájen otevřeným korytem od bezpečnostního přelivu Hlubokého rybníka.V hrázi, která je pojízdná, je umístěn otevřený požerák, jehož odpadní potrubí ústí do zatrubněného melioračního zařízení. Bezpečnostní přeliv rybník nemá. Dno rybníka je mělké, břehy nízké, pozvolné . Prosakující voda u paty hráze je odvedena stružkou.

Fedrpyš

Jedná se o rybník s nízkou zemní hrází o rozloze 1,68 ha.Rybník má funkci retenční. Je do něj zaústěna meliorace. Kvalita vody v rybníce je ovlivněna splachy z okolní půdy a kvlitou vody z melioračních zařízení. V hrázi je umístěn jednoduchý požerák, jehož odpadní potrubí ústí do zatrubnění. Bezpečnostní přeliv rybníka je korunový. Odpad od bezpečnostního přelivu je do zatrubněného melioračního zařízení. Břehy jsou vysoké, kolmé k hladině.

Votoupalův rybník

Jedná se o rybník s nízkou zemní hrází o rozloze 1,10 ha.Rybník má funkci retenční a rybochovnou. Je do něj zaústěno meliorační zařízení. Kvalita vody v rybníce je ovlivněna splachy z okolní půdy a z melioračních zařízení. V hrázi je umístěn otevřený požerák, jehož odpadní potrubí ústí zatrubněného melioračního zařízení. Bezpečnostní přeliv rybníka je boční. Odpad od bezpečnostního přelivu je zatrubněním do melioračního zařízení. . Dno rybníka je mělké, břehy nízké, pozvolné .

Rybník Stejskal

Jedná se o rybník s nízkou zemní hrází o rozloze 1,06 ha.Rybník má funkci retenční. Ústí do něj meliorační zařízení. Kvalita vody v rybníce je ovlivněna splachy z okolní půdy a kvalitou vody z melioračních zařízení. V hrázi je umístěn jednoduchý požerák, jehož odpadní potrubí ústí do melioračního zařízení, které je zatrubněno. Bezpečnostní přeliv rybník nemá. Břehy jsou vysoké, kolmé k hladině.

### Příroda a krajina

Ekologická stabilita území

Ekologická stabilita krajiny je vlivem významného antropogenního ovlivnění velmi nízká. Koeficient ekologické stability (KES) dle Míchala (1985) nabývá hodnoty 0,50 ) a  koeficient ekologické stability (KES) dle metodiky Agroprojektu (1988) je 0,23 ). Tyto koeficienty charakterizují krajinu narušenou, intenzivně zemědělsky využívanou, s oslabenými autoregulačními pochody v ekosystémech, což způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie.

Nejvyšší stupeň ekologické stability - SES) (dle metodiky Agroprojektu, 1988) v zájmovém území nabývá hodnoty 4. Byly jím ohodnoceny části území s přírodě blízkými společenstvy.  Tyto lokality jsou zahrnuty v 1. zóně CHKO Žďárské vrchy nebo jsou součástí evropsky významné lokality a nebo jsou alespoň součástí vymezených biocenter či biokoridorů. Jedná se o lokality zamokřené až mokré ve vtokových částech některých rybníků s širokým litorálním pásmem.

Třetím SES byly klasifikovány všechny zbývající lesní porosty, vodní plochy s doprovodnou břehovou vegetací a extenzivně hospodářsky využívané louky. Trvalé travní porosty lze ohodnotit 2.-3. SES (dle využívání), doprovodnou vegetaci komunikací a ostatní rozptýlenou zeleň 2. SES a ornou půdu 1, nejnižším SES.

Příčiny narušení ekologické stability

Hlavní příčinou narušení ekologické stability je trvalé intenzivní hospodářské využití většiny ploch na zemědělské i lesní půdě. Kolektivizace a industrializace zemědělství přinesla řadu negativních jevů.

Největším zásahem negativně působícím na ekologickou stabilitu krajiny byly hospodářsko-technické úpravy (HTÚP) prováděné po roce 1950 v rámci kolektivizace a socializace vesnice. Byla zrušena velká část mezí, kamenic, mokřadů, travnatých polních cest, remízků, odvodněny velké plochy zemědělské půdy a v neposlední řadě likvidace ekologicky významných nivních porostů. Na těchto segmentech s vlhkomilnými druhy se projevuje i způsob hospodaření v jejich okolí (smyv živin) a změna vlhkostního režimu odvodněním.

V důsledku znečišťování toků jak ze sídla, tak z hnojených agrocenóz a vlivem nevhodných úprav toků docházelo ke zvýšené ruderalizaci a redukci druhové diverzity hydrobiocenóz. Vysoké dávky průmyslových hnojiv a pesticidů, které mají za následek kontaminaci povrchových a podzemních vod. Nejcitlivější jsou území niv vodních toků, kde se hnojiva nestačí absorbovat a zvyšuje se tím výskyt nitrofilních a rumištních rostlin. Změna růstových podmínek, které vyhovují těmto rostlinám, postupně vytlačuje původní druhy.

Všechny vodoteče jsou silně poznamenány antropickou činností. Především se jedná o narovnání a úpravu jejich koryt. Voda je okamžitě odváděna, důsledkem čehož je snížená retenční schopnost krajiny. Vodoteče jsou poznamenány eutrofizací. Stav je způsoben vyústěním melioračních odpadů a smyvy z pozemků, které zhoršují biochemickou rovnováhu toků a tím ohrožují život ve vodách.

Mezi hlavní příčiny narušení ekologické stability je nutno počítat i přeměnu lesních porostů na produkčně výhodnější smrkové monokultury, kde chybí původní buk a jedle. Stávající produkční lesní porosty jsou věkově, druhově a prostorově málo členité a nepůvodní.

Kostra ekologické stability

Kostra ekologické stability je soubor relativně stabilních krajinných segmentů, které jsou nositeli ekostabilizujícího působení na okolní krajinu. V zájmovém území je kostra ekologické stability naprosto nedostačující, neboť by měla být tvořena plochami s  vysokou absolutní ekologickou stabilitou. Výběr těchto lokalit je však v tomto případě relativní, poplatný aktuálnímu stavu krajiny. V převážné části území stabilní společenstva chybí, budou tedy využita společenstva průměrně stabilní. Výjimku představuje SZ část území s přirozenými, nebo přírodě blízkými podmáčenými lučními a lesními biotopy.

V zájmovém území se nenachází žádné registrované významné krajinné prvky (VKP), ale je zde řada významných krajinných prvků dle § 3 zákona č. 114/92 Sb., tj. lesy, vodní toky, rybníky a údolní nivy, které tvoří kostru ekologické stability a často jsou součástí místního ÚSES. Rovněž rozptýlená zeleň a polokulturní až kulturní TTP jsou prvky kostry ekologické stability v kontrastu k silně zorněné krajině zájmového území.

Nejvýznamnějšími prvky kostry ekologické stability jsou:

RBC 715 Babín (část) – 1. zóna CHKO (viz. kapitola ÚSES, biocentra)

Niva kolem rybníků Fedrpyš, Nový, Rathausův a Votoupalův  – zamokřené stanoviště s travobylinnými mokřadními společenstvy, v nivách úspěšně nastoupila počáteční sukcesní stádia s keřovými vrbami budoucích smrkových olšin.

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

Místní územní systém ekologické stability je součástí schváleného územního plánu obce Budeč u Žďáru nad Sázavou. Vymezuje síť lokálních funkčních i navržených nefunkčních biocenter (LBC) a biokoridorů (LBK), včetně jednoho funkčního regionálního biocentra (RBC). Regionální biokoridory a nadregionální biocentra a biokoridory v zájmovém území nebyly vymezeny. V dokumentaci nejsou vymezeny ani interakční prvky.

Biocentra

- RBC 715 Babín – celková plocha 400 ha, v obvodu KPÚ 11ha, funkční, zahrnuje Matějovský rybník, Babínský rybník s dobře vyvinutými litorálními pásmy a nivními porosty přecházející postupně v okolní, převážně smrkové lesy, jedná se o podmáčená stanoviště s vrchovištními rašeliništi, STG 5AB5b a 5A(4)6, Picei alneta a Pini-piceeta turfosa. Do obvodu KPÚ zasahuje jižní část biocentra pod Matějovským rybníkem.

- LBC Rybníky pod Budčí – rozloha 5,7 ha, zahrnuje Rathausův, Hluboky, Fielovský a Nový rybník, převážně funkční, nedostatečně zapojené břejové porosty, smrkový porost, chybí jedle bělokorá a buk lesní, převážně bez podrostu, významná jsou mokřadní společenstva v litorálech rybníků, STG 5AB4  Abieti-piceeta equiseti inferiora.

- LBC Votoupalův rybník – rozloha 3 ha, kromě vlastního rybníka i přilehlé hospodářsky využívané luční porosty, břehový porost tvoří stanovišti odpovídající dřeviny, není zapojený, STG: 5 AB 3 Abieti - fageta, 5 AB 5 Picei - alneta.

- LBC U Radonína – rozloha 4,6 ha, částečně funkční, hospodářský les s porosty smrku a borovice, S část tvoří porosty olše šedé a olše lepkavé, chybí jedle bělokorá a buk lesní, STG: 5 B 3 Abieti – fageta typica, 5 AB 4 Abieti-piceeta equiseti inferiora

Biokoridory

- LBK Pod rybníky – zamokřená řada, nefunkční, od rybníka Kachník přes ornou půdu do LBC Rybníky pod Budčí, v obvodu KPÚ pouze 60 m, jinak na k.ú. Nové Veselí

- LBK Borovina - délka 1180 m, zamokřená řada, částečně funkční, od LBC Votoupalův rybník přes hospodářský smrkový, místy borový les do LBC Radonín, mezi lesy prochází i přes ZPF.

- LBK Šabrava – délka 1500 m,.nositelem je tok Šabravy a jejího levostranného přítoku s fragmenty přírodě blízkých travobylinných společenstev (niva přítoku) a hospodářsky využívanými loukami (niva Šabravy), břehové porosty jsou tvořeny mladou výsadbou s nedostačujícím zapojením.

Při západním břehu Veselského rybníka, těsně u hranice zájmového území vede nadregionální biokoridor NRBK 125, který vybíhá z RBC 715 Babín, celková trasa je však od Žákovy hory po biokoridor 124, o celkové délce 25 km – mimo obvod KPÚ.

## Vyhodnocení shromážděných podkladů

### Podklad KN

### Podmínky správních úřadů

V průběhu zpracování projektu KPÚ na k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou zajišťoval projektant vyjádření organizací, jejichž zájmy by mohly být projektem dotčeny. Tyto materiály jsou nedílnou součástí dokladové části dokumentace, ve které jsou zapracovány. Jsou to vyjádření dotčených úřadů a organizací na základě průvodního dopisu a přehledné mapy v M 1:10 000, ke komplexním pozemkovým úpravám na k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou.

Vyjádřily se tyto orgány, jejich požadavky:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy

- v zájmovém území se nenachází maloplošná chráněná území

- zasahuje EVL Babín, je v I. zóně CHKO, navazující biotopy v okolí přítoku jsou ve II. zóně CHKO, zbylá většina území se nachází ve VI. a III. zóně CHKO Žďárské vrchy

- ÚSES je součástí schváleného Územního plánu obce Budeč u Žďáru nad Sázavou

- KPÚ by měla posílit ekologickou stabilitu území – změny bloků orné půdy na TTP, doplněné mimolesní dřevinné vegetace, změna nevhodně upravených vodotečí a zřízení vodních ploch

Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, Jihlava

- není příslušný k vyjadřování k pozemkovým úpravám

Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor životního prostředí, Jihlava

- není příslušný k vyjadřování k pozemkovým úpravám

Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Jihlava

- bez připomínek

Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor životního prostředí, Žďár nad Sázavou

- složka vodního hospodářství – otevření toků, obnovení drobných vodotečí, zpomalení odtoku z území

- složka ochrany přírody – příslušným orgánem je CHKO Žďárské vrchy;

- složka ochrany ovzduší – nebudou dotčeny zájmy zák. č. 86/2002 Sb., dotčeným orgánem státní správy je orgán obce (obecní úřad)

- složka odpadového hospodářství – bez připomínek

- složka státní správy lesů, ochrana PUPFL – soulad se zákonem č. 289/1995 Sb

Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor dopravy, Žďár nad Sázavou

- redukce počtu sjezdů

- na silniční pozemky nevyvádět odvodňovací systémy

Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor rozvoje a územního plánování, Žďár nad Sázavou

- respektovat ÚPO

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně

- dvoje boží muka jako kulturní památky

- klasifikují zájmové území jako území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zák. č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Policie ČR, Okresní ředitelství Žďár nad Sázavou, Dopravní inspektorát

- bez připomínek za předpokladu, že budou dodrženy všechny normy ČSN a technické podmínky související s výstavbou komunikací

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno

- jedná se o území s možnými archeologickými nálezy ve smyslu §22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči

- při veškeré stavební činnosti a zásazích do terénu respektovat následující ustanovení:

V případě jakýchkoli zemních prací a úprav terénu v katastru obce je jejich investor povinen dle ustanovení § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. v platném znění již v době přípravy stavby tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR, Brno a uzavřít v dostatečném předstihu před zahájením vlastních prací smlouvu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu s institucí oprávněnou k provádění archeologického výzkumu.

Pozemkový fond ČR, KP Jihlava

- vyřešení spoluvlastnických podílů

- vyhodnocení všech LV, kde se vyskytuje ČR

Katastrální úřad pro Vysočinu, KP Žďár n. S.

- postupovat v souladu s předpisy

- stanoveny podmínky pro šetření obvodů KPÚ, a pozemků neřešených ve smyslu § 2 zákona č. 139/2002 Sb.

- přílohy k rozhodnutí o výměně vlastnických práv odevzdat ke kontrole v předstihu 15 dní

- podmínky pro předání DKM

Ministertvo živorního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy VII, Brno.

- nejsou dotčeny výhradní ložiska nerostů, souhlasí

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odbor výstavby a technický, Brno

- silnice I třídy nejsou danou oblastí vedeny

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Oddělení TSÚ, Žďár nad Sázavou

- KPÚ se bude dotýkat silnic II/353

- požaduje zrušení sjezdů, které nebudou využity v rámci KPÚ

- pro rekonstrukci stávajících a výstavbu nových sjezdů je třeba vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočina a rozhodnutí Městského úřadu, referátu dopravy

- v okolí a v ochranných pásmech silnic nesmí být měněny odtokové poměry a niveleta terénu přilehlého k silničnímu tělesu

- veškerá dnes nepředpokládaná nebo stavbou vyvolaná dotčení silničních pozemků je nutno projednat s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočina

Vojenská ubytovací a stavební správa, Pardubice

- nejsou dotčeny zájmy ČR – Ministerstva obrany ČR

Povodí Moravy, s.p., Brno

- spravuje 12 drobných vodních toků v obvodu KPÚ, v budoucnu neplánují žádné zásahy do DVT, kromě údržby

- o průběhu KPÚ informovat provoz v Náměšti n. O., požadují účast na výrobních výborech, pracovníci provozu Náměšť nad Oslavou (vedoucí provozu Pavel Rous, tel. 568 620 417) budou přizváni k vlastnímu vytyčení a označení lomových bodů pozemků, zejména v pásmech jejich toku

- záměr KPÚ Budeč u Žďáru nad Sázavou není v rozporu se Směrným vodohospodářským plánem a se zájmy hájenými zákonem o vodách; souhlasí se záměrem

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Nové Město na Moravě

- vyžadují dodržení platných právních norem, především zák. č. 289/1995 o lesích, v platném znění

- požadavek řešení přístupu na lesní pozemky

Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Brno

- v zájmovém území se nenachází toky ve správě LČR

### Podmínky dotčených podniků, právnických a fyzických osob

ČEPRO, a.s. Praha

- nedochází ke střetu s podzemním zařízením ani nadzemními objekty

ČEPS, a.s., Provozní správa Střed, Praha

- v zájmovém území se nenachází žádné el. zařízení o napěťové hladině 220 kV nebo 400 kV v majetku ČEPS, a.s.

E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice

- v zájmovém území se nachází: nadzemní vedení VN, NN, podzemní vedení NN, distribuční trafostanice VN/NN

- udělují souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při dodržení daných podmínek

RWE, Jihomoravská plynárenská, a.s., Brno a OOSPM Jihlava

- jsou dotčeny STL plynovody

- křížení plynovodů s cestami by mělo být nejlépe kolmé, nové cesty neumisťovat do ochranného pásma plynovodů

- v ochranném pásmu plynovodů nevysazovat dřeviny, zachovat volný zatravněný pás, nenavrhovat výstavbu

- zemědělskou činnost je možné provádět neomezeně, s výjimkou výsadby sadů a vinic

MERO ČR, a.s., Kralupy nad Vltavou

- nedochází ke střetu se zařízením

NET4GAS, s.r.o., Praha

- nezasahuje do zařízení a ochranných pásem VVTL plynovodů a dálkových kabelů

RWE Transgas Net, s.r.o., zastoupená NETPROSYS, s.r.o., Praha

- nedojde ke styku s telekomunikačními trasami

GTS Novera, s.r.o., Praha, Sitel s.r.o. Praha

- nedojde ke styku s telekomunikačními trasami

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pracoviště Jihlava

- dojde ke střetu se sítí  elektronických komunikací (SEK)

- souhlasí s provedením KPÚ při dodržení přiložených podmínek

- povinnost provést opatření, aby nedošlo k poškození SEK, dodržování ochranných pásem, upozorňují na možnou odchylku polohových údajů ± 30 cm

- na trase PVSEK a v ochranném pásmu se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch; nutnou změnu předem projednat

Vodafone ČR, a.s. Praha

- nedojde k dotčení zařízení

T - Mobile, ČR, a.s. Praha

- nedojde k dotčení zařízení

České radiokomunikace, a.s. Praha

- nedojde k dotčení vedení SEK

- územím prochází radioreléový paprsek

- není připomínek

Lesní družstvo obcí, Přibyslav

- požadavky se týkají nového stavu parcelace – rozdělení pozemků, obnovení cesty

Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Žďár nad Sázavou

- byly poskytnuty digitální data sítí VAS

- záměr vybudovat splaškovou kanalizaci

### Záměry územního plánování

Dle Územního plánu obce Budeč u Žďáru nad Sázavou, vč. změny č. 1, jsou záměry územního plánování následující:

- koridor dopravní infrastruktury DK 19 — přeložka silnice II/353 Žďár nad Sázavou — Nové Veselí (čl. 83 písm. b.2) ZÚR kraje Vysočina) je převzat v území řešeném změnou v šířce 80m; Majetkový odbor Kraje Vysočina s výstavbou nepočítá do roku 2013

- zastavitelná území podél II/353 směrem na Žďár n. S. a také směrem na Nové Veselí

- vymezení plochy výroby pro rozšíření rodinné farmy na části parc. č. 257/1, vymezená plocha se nachází na okraji zastavěného území.

- realizace nové kanalizace na ČOV Nové Veselí

- realizace lokálního ÚSES

- doplnění břehových porostů rybníků, toků a jiných liniových prvků v krajině

- dosadba zeleně – zvláště ve východní části obce

- zvýšení podílu TTP v krajině

- zvýšení biodiverzity lesních společenstev

- žádoucí je ochrana drobných staveb a památek místního významu (kapličky, boží muka, aj.)

- nepočítá se s vytvořením chatových nebo zahrádkářských osad ve volné krajině

- budování cyklotras

### Projektová dokumentace zpracovaná v daném území

Generel lokálního územního systému ekologické stability na území k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou, SURPMO Praha, 1994

Generel ÚSES pro území okresu Žďár nad Sázavou, Ageris, Brno 2001

Územní plán obce Budeč u Žďáru nad Sázavou, SURPMO Hradec Králové, 2004

ÚPO - změna č. 1, SURPMO Hradec Králové, 2010

Podklady použité pro průzkumné práce

Geologická mapa ČR, Kartografie Praha, 1995

Mapa půd ČR - digitální, Český geologický ústav, Praha 1995

Mapa biogeografického členění ČR, AOPK ČR, Praha 2003

Mapa BPEJ 1: 5000 - digitální, VÚMOP, 2007

Mapy KN a PK - digitální, ČÚZAK, 2007

Mapa 2. vojenského mapování (1850-1855), 1: 50 000, MŽP ČR, Lab. geoinformatiky UJEP

Základní mapa ČR 1: 10 000, ČÚZAK 2005-2006

Základní vodohospodářská mapa 1: 50 000, www.voda.mze.cz, VI.2007

Literatura

ČHMÚ, 2007. Atlas podnebí Česka. ČHMÚ, Praha, 2007

Tolasz a kol., 2007. Atlas podnebí Česka. ČHMÚ Praha a Univerzita Palacké v Olomouci, 2007, 255 s.

Správa CHKO Žďárské vrchy, 2006. Plán péče o chráněnou krajinnou oblast Žďárské vrchy. SCHKO Žďárské vrchy, Ústav geoniky AV ČR, Žďár nad Sázavou, Brno 1994: 119 s.

Culek, M. et al., 2003. Biogeografické členění ČR, II. díl. AOPK ČR, Praha, 590 s.

Další údaje byly získány terénním průzkumem a od dotčených správních úřadů a společností.

Zpracovatelé:

Ing. Michaela Luňáková

Ing. Petr Beneš

V Brně dne 20.11. 2010

) Hodnoty KES: pod 0,10 – max. narušení přírodních struktur; 0,11 – 0,30 – nadprůměrně využívané území, narušení přírodních struktur; 0,31 – 1,00 – intenzivně využívané území, zemědělská výroba, oslabení autoregulace; 1,01 – 3,00 – vyvážená kulturní krajina v souladu s přírodními strukturami; nad 3,00 – přírodní a přírodě blízká krajina.

) Hodnoty Kes: pod 0,10 – devastovaná krajina; 0,11 – 0,80 – narušená krajina schopná autoregulace; 0,81 – 1,20 – vyvážená krajina; 1,21 – 10,00 – krajina s převažující přírodní složkou; nad 10 – krajina přírodní nebo přírodě blízká.

) Stupně ekologické stability (SES): 0 – nelze hodnotit; 1- velmi nízká ES, devastovaná, degradovaná společenstva, orná půda, bez autoregulační schopnosti; 2 -  nízká ES, antropogenně silně ovlivněná společenstva, významně ohrožená autoregulační schopnost; 3 – střední ES, antropogenně ovlivněná společenstva, narušená autoregulační schopnost; 4 – vysoká ES, přírodě blízká společenstva, zachovaná autoregulační schopnost; 5 – nejvyšší ES, přírodní a přirozená společenstva.