| Vypracoval |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. P. Kunc |  |  |  |  |  |
| k.ú.: Malé Výkleky Obec: Malé Výkleky |  |  |  |  |  |
| Objednatel: SPÚ-KrPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Pardubice, IČ: 01312774 |  |  |  | Stupeň: | DSP+DPS |
| # Akce: |  |  |  | Č. zakázky: | 204/2017 |
| # Větrolam PEO 5 |  |  |  | Datum: | V/2017 |
|  |  |  |  | Měřítko: | -- |
|  |  |  |  | Formát: | A4 |
| # Obsah: |  |  |  | Souřadnicový systém: | S-JTSK |
| Technická zpráva |  |  |  | Výškový systém: | BPV |
|  |  |  |  | Č. přílohy | D.1 |

- OBSAH:

1.  Současný stav území				 														  	 	   Str. 1

2. Přípravné práce			 																			   Str. 1

3. Vegetační úpravy												     									   Str. 2

4. Následná péče												     										   Str. 5

5. Pěstební péče																	     					   Str. 6

1. Současný stav území

Zájmové území se nachází v Pardubickém kraji, v okrese Pardubice, v katastru Malé Výkleky, na pozemcích ve vlastnictví Obce Malé Výkleky.

Pozemky vymezené pro projektované výsadby vegetace (p.p.č. KN 1095, KN 1160) byly navrženy v rámci schválené komplexní pozemkové úpravy, která nahrazuje územní rozhodnutí pro umístění staveb Plánu společných zařízení. Zájmová plocha zasahuje do STG 2 AB 2-3 (bukové doubravy). Přírodní podmínky jsou blíže popsány v příloze B.

Biocentrum je navrženo v rovinaté části katastru, na návrší východně od obce Malé Výkleky, podél stávající asf. cesty HC 1.

Stávající dřevinná vegetace se v řešeném úseku nevyskytuje.

Přístup ke staveništi je zajištěn cestou HC 1 ze silnice III/32728 Chýšť - Žáravice.

Následuje chronologicky sestavený popis pracovních bloků.

2. Přípravné práce

Vytyčení dotčených pozemků bude zajištěno v dostatečném předstihu před realizací, aby bylo možno pozemky uvolnit z obhospodařování (obvykle ke 30.IX.). Ke stabilizaci hranic budou použity plastové mezníky.

Tab. 1: Materiál pro geodetické práce

| č. stav. objektu | mezník plastový [ks] | mezník kamenný [ks] | akát. ohradní kůly [ks] |
| --- | --- | --- | --- |
| -- | 15 | 0 | 0 |
| CELKEM | 15 | 0 | 0 |

Pozemky budou z obhospodařování uvolněny k datu 30.9. Poté bude na plochách orné půdy provedeno chemické odplevelení herbicidem RoundUp v dávce 8 l/ha (pokud bude nutné – podmíněno dostatečnou listovou plochou plevelů). Následně budou plochy orné půdy zorány a sesmykovány.

Stávající travní porost podél HC 1 bude pokosen (722 m2), biomasa bude shrabána a později přihrnuta k  vysázeným sazenicím.

3. Vegetační úpravy

Zřízení oplocenek musí předcházet veškerým výsadbám dřevin. Oplocenky budou zřízeny z akátových nebo dubových prořezávkových kůlů (v. 2,2 m, š. min. 10 cm), ve spodní části opálených, rozmístěných po 3 metrech do vrtaných jam hl. 0,6 m. Zpevnění kůlů proti vyvrácení vzpěrami bude zřízeno u každého třetího kůlu a všech rohových kůlů, na každém šestém kůlu bude svrchu přibit 30 cm dl. příčník jakožto posed pro dravce. Kůly budou osazeny lesnickým uzlíkovým pletivem 2,0/1,6/23 drátů Zn, výšky 1,6 m (upevnění na kůl min. osmi skobami), se spodními zúženými oky. Dolní okraj pletiva bude uprostřed pole přichycen k terénu. V každé oplocence budou zřízeny vždy 2 branky na opačných stranách pro přístup údržby. Při dokončování oplocenek bude součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře, popřípadě zvířat, která mohou způsobit škodu na ochraňovaných výsadbách, ven z oplocenky. Oplocenka je pěstební opatření a nepovažuje se za oplocení lesních a zemědělských kultur ve smyslu stavebního zákona. Životnost je předpokládána minimálně 5 let (pokud bude funkční, je vhodné ponechat co nejdéle).

Alejové stromy, situované mimo souvislé porosty, budou ochráněny individuální mechanickou chráničkou v. 1,2 m. Keře vysázené budou navíc opatřeny ochranným nátěrem repelentu proti okusu. Umístění oplocenek je zakresleno ve výkr. C.2.

Tab.2: Parametry oplocenek a rozdělení sadebního materiálu

| označení úseku - oplocenky | rozloha úseku [m2] | délka oplocení [m] | počet nosných kůlů [ks] | počet příčníků - posedů | stromy [ks] | keře [ks] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1114 | 542 | 181 | 91 | 42 | 222 |
| CELKEM | 1114 | 542 | 181 | 91 | 42 | 222 |

Výsadby dřevin. Výsadby budou prováděny v chladném a vlhkém podzimním období od poloviny září do zámrzu (cca poč. prosince). Výsadba bude rozfázována v závislosti na velikosti (choulostivosti) sadebního materiálu. Vytyčení výsadeb soliter a rohů oplocenek bude provedeno protínáním z délek z vytyčených bodů hranice pozemku, vytyčení v oplocenkách bude provedeno ortogonálně (do vybudovaných oplocenek budou v rozestupech umístěny osy výsadeb – provázky ve směru V-Z – dle výkresu C.2, odstup výsadby od hranice oplocenky, tedy i od hranice pozemku, je počítán 1,0 m). Nezbytně nutné je ponechat odstup min. 2,5 m (některé úseky umožňují i odstup 3,0 m) od vnější hranice krajnice cesty HC 1 z důvodu zajištění dostatečného průjezdného profilu.

Bezprostředně před vysazením bude kořenový systém dubů, lip, habrů a topolů máčen v mykorhizním roztoku Symbiom ECTOVIT (zajistí vyrovnaný růst stromů a lepší čerpání živin kořeny, vyšší odolnost vůči suchu, sníží stres po přesazení, sníží potřebu zálivky a hnojení a urychlí vytvoření lesního ekosystému i v rámci pedonu - zvýší vsakování). Kořenový systém javorů, ořešáků, třešní bude máčen v mykorhizním roztoku Symbiom SYMBIVIT. Dávkování je propočteno dle pokynů výrobce pro mokrou aplikaci (SYMBIVIT 37,5 g/rostlina, ECTOVIT 15 g/rostlina).

V první řadě budou vysázeny solitérní alejové stromy, dle výkresu C.2. Všechny alejové stromy (obv. km. 8-10 cm, se zapěstovanou korunou min. v. 1,8 m) budou vysazeny do kopaných jam odpovídajících kořenovému balu - 0,125 m3 (minimálně 1,5 násobek průměru kořenového balu). Do výsadbové jámy vysokokmenů bude přidán hydrogel (PLANTASORB a.j.) v dávce 180 g/strom. Hydrogel bude v jamce pravidelně rozprostřen, aby nedocházelo k deformacím a nerovnoměrnému zásobení kořenového systému, případně k vytlačování sazenic z půdy! Stromy budou ukotveny třemi dubovými či akátovými kůly (prům. min. 6 cm, dl. 250 cm) s příčníky, kůly budou zapuštěny min. 15 cm hluboko do nezkypřené půdy v jamce před zasypáním. Instalována bude u volně stojících stromů mimo oplocenky individuální plastová chránička proti okusu zvěří – pletivo Polynet v. 120 cm (0,5 m dl./1 ks). Stromek i chránička budou ke kůlu upevněny dvěma úvazky textilním páskem (cca 100 cm/strom). Na závěr bude vytvořena vsakovací mísa, bude provedeno mulčování (0,5 m2/sazenice) v tl. 8-12 cm (po slehnutí, přičemž mulč nesmí zasahovat až ke kořenovému krčku) a bude provedena zálivka (100 l/jed.). Po výsadbě bude proveden redukční řez koruny vysazených stromů s ponecháním terminálního výhonu.

Následně budou do oplocenek vysázeny sazenice okrasných dřevin (krytokořenné sazenice o výšce nad 120 cm) a keře (krytokořenné sazenice vícevýhonové o výšce 60-80 cm), tvořící hlavní objem výsadeb. Budou sázeny v liniích ve sponu dle osazovacích schémat, resp. popisu v situačním výkresu, do strojně vrtaných jamek pr. 0,15 m, hl. 0,50 m (0,01 m3). Do výsadbové jamky stromů bude přidán hydrogel (PLANTASORB a.j.) v dávce 20 g/sazenice. Hydrogel bude v jamce pravidelně rozprostřen, aby nedocházelo k deformacím a nerovnoměrnému zásobení kořenového systému, případně k vytlačování sazenic z půdy! Provedeno bude mulčování souvislých pásů výsadeb (0,5 m2/sazenice) v tl. 8-12 cm (po slehnutí). Sazenice keřů budou opatřeny ochranným nátěrem repelentu Aversol (5 kg/1000 sazenic). Bude provedena zálivka 20 l/jed.

Bezprostředně po výsadbě lze velmi doporučit osazení signálních kolíků s výrazně natřenou hlavou v liniích jednotlivých výsadbových řad, nejméně na vzdálenost přímé viditelnosti, což realizační firmě usnadní a zlevní následnou péči (ožínání při vzrostlé buřeni) a sníží případné ztráty sazenic, které budou muset být v rámci záruky a předání díla bez vad a nedodělků nahrazeny.

Sadební materiál je z důvodu regionálního původu sad. materiálu doporučeno odebírat v některé z regionálních lesních školek v oblasti (PLO 17), např. Školní lesní podnik ČZU, V Lánech 214, 281 66 Jevany; Arnika, Lesní a okrasné školky, Komenského ul., 253 01 Hostivice; Arboeko s.r.o., 277 42 Obříství 230; Školky - Montano, spol. s r.o., Přerov nad Labem 410, 289 16; LESOŠKOLKY s.r.o., 1. máje 104, 533 13 Řečany nad Labem aj. Sadební materiál musí svou kvalitou odpovídat ČSN 48 2115 a ČSN 46 4902. V rámci aut. dozoru budou kontrolovány listy o pův. sad. materiálu!

Tab. 3: Shrnutí počtů a velikostí sadebního materiálu

| český název | vědecký název | keře vel. 60-80 cm KK | sazenice vel. 51-70 cm KK | odrostky vel. 120+ cm KK | vyskoko-kmeny vel. 8-10 cm KK | CELKEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| okrasné stromy |  |  |  |  |  |  |
| dub zimní | (Quercus petraea) |  |  | 12 | 6 | 18 |
| lípa velkolistá | (Tilia platyphyllos) |  |  | 2 | 10 | 12 |
| habr obecný | (Carpinus betulus) |  |  | 6 |  | 6 |
| javor babyka | (Acer campestre) |  |  | 6 |  | 6 |
| topol černý | (Populus nigra) |  |  | 8 |  | 8 |
| třešeň ptačí | (Prunus avium) |  |  | 8 |  | 8 |
| Okras. stromy celkem |  |  |  | 42 | 16 | 58 |
| OVOCNÉ stromy |  |  |  |  |  |  |
| ořešák královský | (Juglans regia) |  |  |  | 5 | 5 |
| Ovoc. stromy celkem |  |  |  |  | 5 | 5 |
| okrasné keře |  |  |  |  |  |  |
| dřín obecný | (Cornus mas) | 102 |  |  |  | 102 |
| líska obecná | (Corylus avellana) | 60 |  |  |  | 60 |
| ptačí zob obecný | (Ligustrum vulgare) | 60 |  |  |  | 60 |
| Keře celkem |  | 222 |  |  |  | 222 |
| Sadební mat. celkem |  | 222 |  | 42 | 21 | 285 |

* KK – krytokořenný sadební materiál

* PK – prostokořenný sadební materiál

Založení travních porostů. Po dokončení výsadeb dřevin bude provedeno založení travních porostů na plochách orné půdy včetně oplocenek.

Celková plocha k založení travních porostů zaujímá 1459 m2. Využita bude směs KLASIK - květnatá louka klasická (z produkce Agrostis Rousínov, trávy 90%, byliny 10%). Výsevek dle doporučení výrobce činí 50 kg*ha-1.

V období 6-8 týdnů po výsevu bude provedena první odplevelovací seč, další dle potřeby na výšku strniště cca 60 mm. Celková plocha sečí (spolu se stávajícími trav. porosty) činí 2181 m2.

4. Následná péče

Následná péče bude součástí dodávky zhotovitele. Skládá se z následujících pracovních bloků:

Kontrola ochrany proti okusu a zdravotního stavu výsadeb, oprava úvazků. Dvakrát ročně (na jaře a na podzim) bude kontrolována neporušenost chrániček, s okamžitou opravou závad. Zároveň budou kontrolovány a uvolňovány úvazky, aby nedocházelo ke škrcení odrůstajících kmínků. Opakován bude ochranný nátěr repelentu Aversol (5 kg/1000 sazenic, 2x – na jaře a na podzim). Sledován bude též zdravotní stav výsadeb, v případě zhoršení budou provedena nápravná opatření (zálivka, zamulčování, nastražení otrávených návnad aj. dle konkr. podmínek).

Sečení travních porostů bude prováděno strojově v meziřadí výsadeb a na volných travnatých plochách, celkem 2181 m2. Sečení je nutné v prvním roce 3x ročně (při výšce plevelů cca 20 cm, na výšku seče min. 6 cm - pro zapěstování květnatého trávníku) později 2x ročně (konec června po vyhnízdění ptáků a počátek září). Posečená hmota bude přihrnuta jako mulč k sazenicím – není nutné kalkulovat odvoz a likvidaci biomasy.

Zálivka je nezbytná 3x ročně, předpokládaným obdobím je červenec a srpen, avšak provedení zálivky se vždy bude řídit aktuálním stavem počasí (dlouhodobý přísušek). Dávka bude obdobná výsadbové zálivce. Předpokládán je dovoz na vzdálenost max. 6 km.

Doplnění úhynů. Předpoklad vylepšování je do 10 %. Uhynulé sazenice je nutné nahradit sadebním materiálem stejného druhu a vyšší vyspělosti (dosadby musí odpovídat velikosti okolního porostu). Dosadby zjištěné během roku budou prováděny zásadně v podzimním období.

Výchovné řezy solitérních stromů. Budou prováděny na výsadbách alejových stromů od 3. roku po výsadbě, zásadně v jarním období (III./IV.) po odeznění mrazů. Cílem je dopěstování koruny, vyvětvení na podjezdnou výšku, zdravotní řez, eliminace nebezpečných větvení (vidlic), podpora rovnoměrného rozvoje a stability koruny směrem k habituálnímu optimu.

Následnou péči lze považovat za ukončenou jedině po zajištění porostů (zejm. výška sazenic nad max. výšku buřeně, úhyn sazenic max. do 10 % bez výrazných souvislých ploch úhynu, a další dle zák. 289/1995 Sb.).

5. Pěstební péče

Pěstební péče plynule navazuje na řádně ukončenou etapu následné péče (počínaje 5. rokem po výsadbě). Pěstební péče je předpokládána v režii nabyvatele hotového díla – Obce Malé Výkleky, vlastními prostředky, případně smluvně. Pěstební péči je nutno provádět za odborného dohledu arboristy, případně odborného lesního hospodáře.

Hlavní zásady pěstební péče lze shrnout do následujících bodů:

- pokud nedojde k rozšíření expanzivních či invazních druhů v podrostu (např. třtina křovištní), je možné natrvalo ukončit sečení

- spony výsadeb jsou voleny dostatečně široké k tomu, aby nebylo třeba výsadby prořezávat a porost správně plnil funkci větrolamu

- pěstební zásahy (v úvahu připadá pouze vyvětvování a zdravotní řez) je nutné rozložit vždy do více drobnějších zásahů v průběhu několika sezon, spíše než provedení jednoho masivního zásahu

- důsledné vyhledávání a eliminace invazních druhů dřevin (zejm. netýkavka žlaznatá - Impatiens glandulifera, křídlatka – Reynoutria spp., trnovník akát - Robinia pseudoacacia, pajasan žlaznatý – Ailanthus altissima, javor jasanolistý - Acer negundo, dub červený – Quercus rubra)

- holosečné obnovní způsoby jsou zcela nepřípustné, v průběhu času je nutno postupně uvolňovat mladé jedince z přirozené obnovy

- po překročení životnosti oplocenek (cca max. 10 let) je nutno tyto odstranit, pletivo recyklovat

- keřové výsadby není nutné řezem vychovávat