OBSAH

Plán společných zařízení	3

7.1	Technická zpráva	3

7.1.1	Úvodní část	3

7.1.1.1	Výchozí podklady	3

7.1.1.2	Účel a přehled navrhovaných opatření	6

7.1.1.3	Zásady zpracování plánu společných zařízení	7

7.1.1.4	Zohlednění podmínek stanovených správními úřady	8

7.1.2	Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků	10

7.1.2.1	Zásady návrhu opatření sloužících ke zpřístupnění pozemků	10

7.1.2.2	Kategorizace cestní sítě	13

7.1.2.3	Základní parametry prostorového uspořádání hlavních a vedlejších polních cest	15

7.1.2.4	Objekty na cestní síti	30

7.1.2.5	Zařízení dotčená návrhem cestní sítě	40

7.1.2.6	Náklady na opatření ke zpřístupnění pozemků	42

7.1.3	Protierozní opatření na ochranu ZPF	43

7.1.3.1	Zásady návrhu protierozních opatření k ochraně zpf	43

7.1.3.2	Přehled navrhovaných opatření k ochraně před vodní erozí a posouzení jejich účinnosti	51

7.1.3.3	Přehled navrhovaných opatření k ochraně před větrnou erozí	57

7.1.3.4	Přehled dalších opatření navrhovaných k ochraně půdy	57

7.1.3.5	Zařízení dotčená návrhem protierozních opatření	58

7.1.3.6	Náklady na protierozní opatření	58

7.1.4	Vodohospodářská opatření	58

7.1.4.1	Zásady návrhu vodohospodářských opatření	58

7.1.4.2	Přehled vodohospodářských opatření a jejich základní parametry	60

Opatření navrhovaná ke zlepšení vodních poměrů	60

Opatření k odvádění povrchových vod z území	60

Opatření k ochraně před povodněmi	63

Opatření k ochraně povrchových a podzemních vod	64

Opatření k ochraně vodních zdrojů	64

Opatření u stávajících vodních děl na vodních tocích a staveb sloužících k závlaze a odvodnění pozemků	64

7.1.4.3	Zařízení dotčená návrhem vodohospodářských opatření	65

7.1.4.4	Náklady na vodohospodářská opatření	65

7.1.4.5	Přehled vodohospodářských opatření	66

7.1.5	Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí	66

7.1.5.1	Zásady návrhu opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí	66

7.1.5.2	Základní parametry prostorového uspořádání opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí	68

7.1.5.3	Zařízení dotčená návrhem opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí	73

7.1.5.4	Náklady na opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí	74

7.1.5.5	Přehled opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí	75

7.1.6	Přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení	75

7.1.7	Přehled nákladů na uskutečnění psz	76

7.1.8	Soupis změn druhů pozemků	77

7.1.9	Doklady o projednání plánu společných zařízení	77

7.1.10	Grafické přílohy základní části dokumentace psz	78

Identifikační údaje

Název akce: Komplexní pozemková úprava k.ú. Mštěnovice

Zakázkové číslo: 106 – 2630 - 13

Objednatel: SPÚ, pobočka Vsetín

Zpracovatel: Agroprojekt PSO s.r.o., Slavíčkova 1b, Brno

Zodpovědný projektant: Ing. Alexander Švihálek

Zpracovatel geodetických prací: Agroprojekt PSO s.r.o., Slavíčkova 1b, Brno

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr: Ing. Vít Gazda

Účel prací: Vypracování plánu společných zařízení

Obec: Lešná, místní část Mštěnovice

Katastrální území: k.ú. Mštěnovice

Stavební úřad: Valašské Meziříčí

Okres: Vsetín

Výměra území v obvodu KPÚ: 178 ha

Návrh plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) zahrnuje plán ochrany přírody a krajiny, optimalizaci druhů pozemků, řešení dopravního systému, úpravu vodohospodářských poměrů, návrh protierozních opatření i problémy zastavěné části obce ve vztahu k pozemkovým úpravám.

# Plán společných zařízení

## Technická zpráva

### Úvodní část

#### Výchozí podklady

Plán společných zařízení vyhotovil zpracovatel na základě podrobného terénního průzkumu, podkladů z analýzy, územního plánu obce Lešná, podmínek stavebních úřadů, připomínek a stanovisek podniků, právnických a fyzických osob. Při jeho zpracovávání byla část podkladů přebírána z předchozích etap.

Byly využity následující odborné publikace a mapové podklady:

- Podrobný průzkum terénu a analýza současného stavu

- Zaměření řešeného území – výškopis a polohopis, pořízený při zpracování návrhu pozemkové úpravy

- Hydrologické a vodohospodářské podklady

- Podklady územního plánování

- Metodické podklady a odborná literatura

- Základní geodetické a majetkoprávní podklady

- Dokumentace zpracované v řešeném území zaměřené na:

- Erozní a odtokové poměry

- Vodohospodářské stavby a ochranu před povodněmi

- Dopravní stavby

- Dokumentace již zpracovaných pozemkových úprav

- Tvorba a ochrana ŽP

- Další

- Další podklady

- Základní geodetické a majetkoprávní

- Statistické údaje KN

- Mapové

- Základní mapy 1: 10 000

- Základní vodohospodářské mapy 1: 50 000

- Mapy BPEJ

- Geologických map a předběžného geologického průzkumu

- Leteckých snímků území

- Mapa potenciální ohroženosti zemědělských půd větrnou erozí dle katastrů, VÚMOP

- Podklady územního plánování

- Platný územní plán obce Lešná z roku 1996

- Rozpracovaná verze nového územního plánu

- Dokumentace zpracované v řešeném území zaměřené na:

- Tvorbu a ochranu ŽP

- Vodohospodářské stavby a ochranu před povodněmi

- - Zjišťovací studie o protipovodňových opatřeních v lokalitě Lešná společnosti AgPOL s. r. o.

- - Povodňový plán Lešná 2010

- Dopravní stavby:

- Studie posouzení vlivu stavby silnice I/35 Valašské Meziříčí – Lešná a I/35 Lešná – Palačov, č. Isprofin: 3271127209

- Dokumentace již zpracovaných pozemkových úprav

- Další podklady:

- Operační programy a strategie rozvoje zaměřené například na životní prostředí, rozvoj hospodářství, cestovního ruchu, rozvoj venkova apod.

- Koncepce zaměřené například na ochranu před povodněmi, hospodaření s odpady, památkovou péči apod.

- Integrované programy a další

- Podrobný průzkum terénu a jeho vyhodnocení

- Vycházel z již provedené etapy pozemkových úprav v rámci "Rozboru současného stavu". Byl pouze doplněn na základě požadavků na návrh řešení jednotlivých opatření.

- Zaměření řešeného území

- Podrobné zaměření polohopisu (celé řešené území) zpracované firmou Agroprojekt PSO, s. r. o.

- Podrobné zaměření výškopisu (doplňující podklad pro dokumentaci technického řešení navrhovaných opatření, kde vzniká nárok na přesné definování záborů pozemků) zpracované firmou Agroprojekt PSO, s. r. o.

- Údaje o poloze technické infrastruktury

- Uvedené podklady jsou součástí přílohy Doklady o projednání plánu společných zařízení.

- Studie posouzení širších územních vazeb a specifických podmínek

- Metodické podklady a odborná literatura

Podrobný přehled je uveden v "Metodickém návodu k provádění pozemkových úprav, MZe, ÚPÚ 2010. V textu uvádíme pouze jejich výběr.

- Metodický návod k provádění pozemkových úprav: Ministerstvo zemědělství – Ústřední pozemkový úřad, Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Č.j.: 10747/2010-13300

- Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách: Ministerstvo zemědělství – Ústřední pozemkový úřad, Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Č.j.: 10749/2010-13300

- Janeček, M. a kol.: Ochrana zemědělské půdy před erozí. Metodika. VÚMOP, v.v.i. Praha, 2012. ISBN 978-80-87415-42-9. 113 s.

- Janeček, M. a kol.: Ochrana zemědělské půdy před erozí. Metodika. VÚMOP, v.v.i. Praha, 2007. ISBN 978-80-254-0973-2. 76 s.

- Návod pro  správu a vedení katastru nemovitostí, ČÚZK, č.j. 4571/2001 - 23.

- Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK, č.j. 6530/2007 – 22, ve znění dodatků č. 1 a 2

- Struktura a výměnný formát digitální katastrální mapy, katastrální mapy digitalizované, souboru popisných informací katastru nemovitostí České republiky a digitálních dat BPEJ verze 1.3 ze dne 24.11.1999 č.j. 5270/1999-22.

- Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí ČR 
č.j. 5598/2002-24 ve znění dodatků 1-9

- Metodika VÚMOP: Zásady navrhování územních systémů ekologické stability v rámci procesu komplexních pozemkových úprav. 16/1995.

- Rukověť projektanta pro zpracování dokumentace ÚSES (Löw a spol., Brno, 1995).

- Kvítek, T.: Identifikace potenciálních zdrojových lokalit plošného zemědělského znečištění. Standardizovaný podklad pro projektování komplexních pozemkových úprav. Metodika. VÚMOP, v.v.i. 2008.

- Mitasova, H. : Modeling topographic potential for erosion and deposition using GIS. U.S.Army Construction Engineering Research Laboratories, P.O.Box 9005, Champaign, Illinois 61826-9005, U.S.A. Department of Geography, University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, Illinois 61801, U.S.A. Published in the International Journal of GIS v. 10, no. 5, p.629-641 (1996).

- Návod pro správu katastru nemovitostí

- Návod na obnovu katastrálního operátu

- Metodický návod k provádění pozemkových úprav

- TNV 75 2415 Suché nádrže

- ČSN 73 0031 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro výpočet.

- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic.

- ČSN 73 6109  Projektování polních cest.

- ČSN 75 2405  Vodohospodářské řešení vodních nádrží.

- TNV 75 2102  Úpravy potoků

- ČSN 75 2101  Ekologizace úprav vodních toků

- ČSN 75 2106  Hrazení bystřin

- ČSN 75 2310 Sypané hráze

- ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže

- ČSN 75 4500	Protierozní ochrana zemědělské půdy

- TNV 75 4922	Údržba odvodňovacích zařízení

#### Účel a přehled navrhovaných opatření

Plán společných zařízení v KoPÚ Mštěnovice je navržen jako soustava dopravních, protierozních, vodohospodářských a ekologických opatření, tvořící rámec pro racionální hospodářské využívání území s ohledem na potřeby vývoje a uspořádání venkovské krajiny. Navržený plán společných zařízení vytváří podmínky pro naplnění hlavních cílů komplexních pozemkových úprav stanovených zákonem č.139/2002 Sb. O pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.

V následující kapitole je uveden přehled všech navrhovaných zařízení a opatření sestavený podle jednotlivých hlavních funkcí - zpřístupnění pozemků, protierozní opatření, vodohospodářská opatření a opatření k posílení ekologické stability krajiny. Podrobný popis, zdůvodnění a technické parametry jednotlivých opatření jsou obsaženy v dalších kapitolách. Níže je uveden stručný přehled:

Zařízení ke zpřístupnění pozemků.

- Hlavní polní cesty – C1, C3, C3b, C6

- Vedlejší polní cesty – C4, C8, C10, C11, C12, C14, C15, C16, C17

- Doplňkové polní cesty – C5, C7, C9, C13

- Zařízení a opatření k protierozní ochraně půdy

- Opatření proti vodní erozi půdy – protierozní osevní postup POP1 (zatravnění)

- Opatření proti větrné erozi půdy - Ne

- Další opatření navrhovaná k ochraně půdy - Ne

- Vodohospodářská opatření

- Opatření ke zlepšení vodních poměrů - Ne

- Opatření k odvádění povrchových vod z území – OP1a, OP1b, OP2, OP3, OP4, CP3, CP4

- Opatření k ochraně povrchových a podzemních vod- Ne

- Opatření k ochraně vodních zdrojů - Ne

- Opatření u stávajících vodních děl na vodních tocích - Ne

- Opatření u staveb sloužících k závlaze a odvodnění pozemků - Ne

- Opatření k ochraně a tvorbě ŽP

- Biocentra – LBC 2, LBC 4

- Biokoridory – LBK1, LBK 2, LBK 3

- Inreakční prvky - Ne

- Další opatření ke zvyšování ekologické stability krajiny - Ne

#### Zásady zpracování plánu společných zařízení

Návrh plánu společných zařízení byl vypracován ve spolupráci s pozemkovým úřadem, obcí a se sborem zástupců a na základě připomínek správních úřadů, dotčených podniků, právnických a fyzických osob. Celková koncepce vycházela z platného územního plánu obce Lešná (z roku 1996) a z jeho nové rozpracované verze. Prvky plánu společných zařízení bude třeba zapracovat do rozpracovaného územního plánu. Soulad plánu společných zařízení a územního plánu byl projednán na kontrolním dni 29.3.2016.

Zábor pozemků pro společná zařízení včetně dostatečné rezervy nutné k bezpečné realizaci jednotlivých děl bude zajištěn při zpracování návrhu nového uspořádání pozemku.

#### Zohlednění podmínek stanovených správními úřady

V průběhu zpracovávání projektu KoPÚ Mštěnovice zjišťoval projektant vyjádření dotčených organizací. Přesná citace jejich stanovisek je v příloze č. 7.4.

Tab. 1 Tabulka dotčených organizací:

| Č. | NÁZEV ORGANIZACE | POBOČKA | Vyjádření k analýze | Nové vyjádření |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ČEPRO, a.s. |  | v místě řešeném pozemkovou úpravou se nenachází podzemní dálkové zařízení ani nadzemní objekty Čepro, ani jiné zájmy Čepro | nemá vliv na řešení |
| 2 | ČEZ Distribuce a.s. |  | nachází se nadzemní a podzemní vedení | - |
| 3 | Katastrální úřad pro Zlínský kraj |  | požaduje projednání možnosti nahrazení pohyblivé hranice katastrálního území nebo obce probíhající korytem vodního toku nebo pozemní komunikace pevnou hranicí s obcemi a příslušnými vlastníky. KÚ požaduje provést aktualizaci místního a pomístního názvosloví celého katastrálního území. | nemá vliv na řešení |
| 4 | Krajská hygienická stanice Zlínského kraje |  | bez připomínek | nemá vliv na řešení |
| 5 | Krajský úřad Zlínského kraje | odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik | požaduje předložení návrhu KPÚ | Nemají námitek, viz. doklady |
| 6 | Lesy České republiky, s.p. | Vsetín | bez připomínek | Nemají námitek |
| 7 | Městský úřad Valašské Meziříčí | odbor stavebního úřadu | dodržet podmínky vydaných "Rozhodnutí " a platný ÚP sídelního útvaru Obec Lešná | - |
| 8 | Městský úřad Valašské Meziříčí | odbor životního prostředí | projednat a odsouhlasit prvky ÚSES, nenarušit síť zemědělských účelových komunikací | Nemají námitek |
| 9 | Městský úřad Valašské Meziříčí | odbor školství, kultury a sportu | nenachází se žádná nemovitá kulturní památka ani památkově chránené území | - |
| 10 | Městský úřad Valašské Meziříčí | odbor dopravně správních agend | bez připomínek | - |
| 11 | Městský úřad Valašské Meziříčí | odbor regionálního rozvoje a územního plánování | respektovat ÚPD včetně jejich změn | Respektovat územně plánovací dokumentaci |
| 12 | Obec Lešná |  | optimalizovat průběh katastrální hranice, zajistit přístup na pozemky, vypořádat pozemky pod stavbami, komunikacemi a vodními toky, koordinace pozemkových úpravy s realizací nového územního plánu | Přítomni průběhu zpracování, zapracování připomínek |
| 13 | Obvodní báňský úřad v Ostravě |  | není evidován žádný dobývací prostor. | - |
| 14 | Policie ČR | Krajské ředitelství policie Zlínského kraje územní odbor Vsetín, dopravní inspektorát | pro další stupně řízení předložit dokumentaci v příslušném rozsahu a s vyznačením požadovaných úprav | Souhlasí |
| 15 | Povodí Moravy, s.p. |  | pracovníky provozu budou přítomni při zjišťování hranic pozemků a na výrobních výborech, zavést opatření pro snížení povrchového odtoku. Přímý správce bezejmenného LB přítoku Jasenického potoka (meliorační příkop - IDVT 10203437 včetně přítoků IDVT 10196249, 10440911, 10186898, 10193380 a 10440912. | Na přizvaném projednání bez námitek, zatím bez písemného vyjádření |
| 16 | Pozemkový fond ČR (od 1.1.2013 Státní pozemkový úřad) | Krajské pracoviště pro Zlínský kraj | rozdělit spoluvlastnické podíly, nekrátit PF ve výměře u pozemků určených k zastavění | - |
| 17 | RWE Distribuční služby, s.r.o. |  | nachází se zde VTL plynárenské zařízení, STL plynovody a STL plynovodní přípojky | Podmínky viz. příloha |
| 18 | Ředitelství silnic a dálnic ČR | Správa Zlín | bez připomínek, stavba silnice I/35 Valašské Meziříčí-Lešná a I/35 Lešná Palačov | Souhlasí |
| 19 | Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace | Odd. majetkové správy | souhlasí, v k.ú. se nachází silnice č. III/03568, předložit projektovou dokumentaci k vyjádření | V místě připojení hosp. sjezdů na silnice III.tř. zajištěn rozhledový trojúhelník, povrch sjezdů plynule připojen na zpevněnou krajnici (případně jízdní pruh a proveden se zpevněním, které odpovídá předpokládanému zatížení dopravou v délce min. 3,0 m), pracovní spára v místě připojení zalita asfaltovou emulzí, nenarušit zřízením připojení odtokové poměry a nesvést srážkovou vodu na komunikaci, v místě připojení sjezdů se sklonem k vozovce osadit příčný žlab (ACO - Drain), připojení přes silniční příkop propustkem bude zřízeno z betonových nebo ŽB trub o světlosti 40 cm s čely z lomového kamene nebo betonu, sjezd S22 přesunout mimo křižovatku |
| 20 | Správa železniční dopravní cesty, státní organizace | Správa dopravní cesty Olomouc | ČD - Telematika má sdělovací kabelovou trasu která je položena v celé délce. Správa elektrotechniky a energetiky má kabelovou trasu 6kV. Správa mostů a tunelů má v km 22,777 mostní objekt. Správa sdělovací a zabezpečovací techniky má kabelou trasu, kabel je veden na pozemcích SŽDC. | - |
| 21 | Správa železniční dopravní cesty, státní organizace | Ředitelství | územím je vedena dvoukolejná eletrizovaná železniční trať č. 280 Hranice na Moravě - Střelná (celostátní dráha). Je plánována modernizace tratě č. 280 - studie. | Zatím telefonicky, podmínky splněny |
| 22 | Státní pozemkový úřad | Oddělení správy vodohospodářských děl | v k.ú. Mštěnovice na nacházejí tyto stavby vodní díla: HOZ Lešná 5 (ID 5130000046-11203), HOZ Lešná 5 (ID 5130000048-11203) a HOZ Příluky (ID 5130000082-11203) | Vyjádření viz. doklady |
| 23 | T - Mobile Czech Republic, a.s. | Útvar výstavby sítě a dodávky služeb | žádné podzemní ani nadzemní sítě | - |
| 24 | Telefonica Czech republic, a.s. |  | v k.ú. se nacházejí metalické kabely, optické kabely a radiové sítě | - |
| 25 | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | Územní pracoviště Ostrava, odbor Odloučené pracoviště Vsetín | bez připomínek | - |
| 26 | Vodafone Czech Republic, a.s. |  | žádné podzemní ani nadzemní vedení | - |
| 27 | Vodovody a kanalizace a.s. Vsetín |  | v dané lokalitě se nachází vodohospodářské zařízení ve správě VaK a.s. a vodovod ve vlastnictví obce Lešná |  |
| 28 | DEZA a. s. |  | - | Viz. příloha |

### Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků

#### Zásady návrhu opatření sloužících ke zpřístupnění pozemků

Katastrální území Mštěnovice se nachází v severozápadní části Vsetínského okresu v místě významných silničních a železničních tras. Zájmové území svými dopravními vazbami výrazně spáduje k Valašskému Meziříčí a k Lešné. Přepravní vztahy osob i materiálu jsou realizovány silniční dopravou.

V návrhu cestní sítě jsou respektovány trasy stávajících cest. Cestní síť byla vyhodnocena již v analýze. V návrhu nového uspořádání parcel je využita stávající cestní síť, ke které navíc nově vzniknou polní cesty C12, C13, C14, C15, C16 a C17. S ohledem na plánovanou výstavbu nové trasy komunikace I/35 bude trasa polní cesty C1 upravena a propojena s původní polní cestou C2. C2 se tedy v novém návrhu neobjevuje, protože je nahrazena novou trasou cesty C1.

V plánu společných zařízení (PSZ) došlo proti analýze současného stavu ke změně MK1 a MK2 na polní cesty. Tuto změnu způsobily nově zjištěné skutečnosti, kdy podle vyjádření starosty obce nebyl na komunikace proveden pasport a není tedy možné komunikace považovat za místní. V PSZ byla tedy místní komunikace MK1 nahrazena polní cestou C3 a místní komunikace MK2 byla nahrazena polní cestou C4.

Návrh nové sítě polních cest vychází z požadavků na zpřístupnění, z požadavků obce a sboru zástupců. Je respektováno napojení na zastavěnou část obce a stávající lesní cesty. Současně je zajištěno zpřístupnění veškerých navržených pozemků po obecních cestách, nikoli pomocí břemen.

Účelové komunikace navazují na místní komunikace a silnice.

Hlavními dopravními komunikacemi v zájmovém území jsou silnice I a III třídy. Páteřní komunikaci procházející obcí Lešná a jejími částmi (včetně Mštěnovic) tvoří silnice I. třídy  (I/35 Hradec Králové – Olomouc – Valašské Meziříčí –  hranice se SR), jedná se o stávající silnici I. třídy, která je nyní překládána do nové trasy. Návrh řešení trasy je téměř shodný se stávající trasou silnice. Nová silnice bude významně rozdělovat jižní část k.ú. na dvě části. Prostupnost mezi oběmi částmi bude zajišťovat mimoúrovňová křižovatka. Realizace přeložky této silnice  probíhá v několika etapách a nyní je  aktuálně realizována stavba „Silnice I/35 Valašské Valašské Meziříčí – Lešná, 3. etapa“. V rámci prací na PSZ jsme vycházeli z podkladů poskytnutých (ŘSD, Správa Zlín ) 11. 2. 2016. V rámci prací na návrzích jednotlivých opatření dotýkajících se této stavby jsme elektronicky a telefonicky v průběhu února diskutovali a koordinovali náš návrh s projektantem stavby, což vyústilo v osobní schůzku s projektantem (HBH Projekt spol. s r.o.), která proběhla 18. 2. 2016 v sídle firmy HBH Projekt s.r.o. Na této schůzce jsme v hlavních rysech prodiskutovali možnosti vazeb námi navrhovaných opatření na budoucí (nyní realizovanou) stavbu I/35 etapa III.

Další silnicí v řešeném k.ú. je silnice III/03568 Mštěnovice – spojovací – silnice tvoří propojení silnic I/35 a III/03565. Aktuálně realizována stavba „Silnice I/35 Valašské Valašské Meziříčí – Lešná, 3. etapa“ zahrnuje výstavbu zbylých objektů celé stavby, tedy přeložku silnice I/35 včetně jejího napojení na silnici I/35 v prostoru podél areálu firem DEZA a CS Cabot, dobudování souběžné silnice III. třídy do Byniny včetně křižovatky s přeložkou silnice III /03568 do Mštěnovic.

Návrh cestní sítě je z hlediska bezpečnosti a plynulosti dopravy limitován možností napojení polních cest na tyto silnice nebo na místní komunikace v obci. Navržená cestní síť z velké části respektuje současnou cestní síť, kterou dle vlastnických vztahů k půdě a požadavků vlastníků vhodně upravuje a doplňuje. Navržené cesty zajišťují průchodnost krajiny a umožňují jak dopravní obslužnost pozemků, tak racionální dopravní propojení se sousedními obcemi. Jejich směrové a výškové uspořádání zabezpečuje plynulost dopravy i bezpečnost jízdy, a současně vytváří podmínky pro optimalizaci tvaru pozemků a s tím související racionálnější hospodaření.

Cestní síť vychází z ucelené části „Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu“ (příloha č. 4 dokumentace návrhu KoPÚ), ale v některých částech se odlišuje – především změnou označení cest. Je tomu tak z toho důvodu, že měl zpracovatel v průběhu návrhu plánu společných zařízení možnost nahlédnout do připravovaného ÚP, který dosud nebyl schválen a na základě toho označení některých dle původního ÚP (platný ÚP z roku 1996) označené jako MK přeznačit a tím původní zobrazení cestní sítě zpřesnit. Obec Lešná nemá pasport místních komunikací. Dalším důvodem je probíhající výstavba komunikace I/35 a s tím spojená i změna okolního terénu a aktuálního stavu, kdy došlo ke změně původních tras cest anebo jejich rozdělení. Další navržené polní cesty byly očíslovány v navazující číselné řadě. Součástí cest jsou i objekty na cestní síti.

Na nezpevněných polních cestách nesmí dle doporučené normy výsledný sklon jízdního pásu překročit 11% (úseky s větším výsledným sklonem je třeba dle normy zpevnit, případně navrhnout svodné žlábky). Svodné žlábky se navrhují zejména na nezpevněných polních cestách s větším podélným sklonem (popř. i v jiných odůvodněných případech), kdy se voda stékající po koruně cesty svodným žlábkem svádí do podélného odvodnění nebo na terén. Podle podélného sklonu cesty doporučuje ČSN736109 i vzdálenosti mezi žlábky. U zpevněných polních cest s návrhovou rychlostí 20 km/hod. je největší dovolený výsledný sklon 19% (resp. 16% u Px/30). Při plném vědomí těchto skutečností však v řešeném území nejsme v některých případech schopni tato doporučení respektovat.

V k.ú. Mštěnovice z toho důvodu navrhujeme veškeré cesty v kategoriích Px/20, neboť doporučené parametry (sklonitost, výškové a směrové řešení) jsou u kategorií Px/30 na hranici, nebo mimo hranice doporučených hodnot. Např. u cesty C5 je z těchto důvodů navrženo nad rámec požadavků obce a sboru zástupců zpevnění asfaltem a u cesty C3b musí být asfaltem zpevněna část v úseku před koncem úpravy.

#### Kategorizace cestní sítě

Je uveden přehled jednotlivých kategorií cest v návrhu plánu a použito značení dle normy ČSN 73 6109 Projektování polních cest.

Tab. 2 Tabulka kategorií polních cest:

| typ cesty | hlavní |  | vedlejší |
| --- | --- | --- | --- |
| kategorie | P 6,0/30 | P 4,0/20; P 4,5/20 | P 4,0/20; P 3,5/20 |
| počet pruhů | dvoupruhová | jednopruhová | jednopruhová |
| povrch | živičný | živičný, štěrkový | živičný, štěrkový, travnatý |

*U zpevněných cest se navrhuje krajnice 2x0,5m, která se započítává do volné šířky.

Pokud u doplňkových cest není uvedena kategorie, předpokládá se vozovka v šířce 3 m.

** Doplňkové polní cesty se navrhují zpravidla bez krajnic

V rámci obnovy a rekonstrukce cestní sítě byly se sborem zástupců k dalším investicím navrženy následující cesty:

C1 – navržena k rekonstrukci a ke štěrkovému zpevnění povrchu v kategorii P 4,0/20

C3b – navržena k rekonstrukci a štěrkovému zpevnění povrchu  kategorii P 4,0/20

C6 – stávající panelový povrch je navržen k rekonstrukci na povrch živičný v kategorii P 4,5/20

C12, C14, C15, C16, C17 – jsou nově navržené polní cesty s travnatým povrchem v kategorii P 3,5/20

C13 – je nově navržená polní cesta s travnatým povrchem v kategorii P 3,0/20

Tab. 3

* Podmínky ŘSZK:

- V místě připojení hospodářských sjezdů na silnice III. třídy bude zajištěn rozhledový trojúhelník

- Povrch sjezdů bude plynule připojen na zpevněnou krajnici, případně jízdní pruh a proveden se zpevněním, které odpovídá předpokládanému zatížení dopravou v délce min. 3,0 m

- Pracovní spára v místě připojení bude zalita asfaltovou emulzí

- Zřízením připojení nesmí být narušeny odtokové poměry a nesmí dojít ke stékání srážkové vody na komunikaci, v místě připojení sjezdů se sklonem k vozovce bude osazen příčný žlab – ACO-Drain

- Připojení přes silniční příkop propustkem bude zřízeno z betonových nebo železobetonových trub o světlosti 40 cm s čely z lomového kamene nebo betonu.

Část podmínek se týká dalšího stupně projektové dokumentace a není v kompetenci zpracovatele plánu společných zařízení je zajistit. U stávajících polních cest s napojením na místní komunikace, které jsou ve správě obce, doporučujeme taktéž zajistit příčný žlábek k zamezení vytékání vody.

#### Základní parametry prostorového uspořádání hlavních a vedlejších polních cest

Cestní síť vychází z rozboru současného stavu, ale v některých částech se odlišuje – především změnou označení cest. Je tomu tak z toho důvodu, že měl zpracovatel v průběhu návrhu plánu společných zařízení možnost nahlédnout do připravovaného ÚP, který dosud nebyl schválen a na základě toho označení dle původního ÚP označené jako MK přeznačit a tím původní zobrazení cestní sítě zpřesnit. Obec nemá pasport místních komunikací. Dalším důvodem je probíhající výstavba komunikace I/35 a s tím spojená i změna okolního terénu a aktuálního stavu, kdy došlo ke změně původních tras cest anebo jejich rozdělení.

Označení: C1

Kategorie: hlavní cesta 4/20

Stav cesty: stávající (zpevněná štěrková se značně poškozeným povrchem) navržená k rekonstrukci. Od km cca 0,240 nově navržená v trase stávající přírodní travnaté cesty C2. S ohledem na plánovanou a probíhající výstavbu nové trasy komunikace I/35 byla oproti RSS trasa polní cesty C1 upravena a propojena s původní polní cestou C2. C2 se tedy v novém návrhu neobjevuje, protože je nahrazena novou trasou cesty C1. Rozhledové poměry jsou vyhovující.

Umístění cesty: 	Kopečky, Červenice

Účel cesty: cesta zpřístupňuje lokalitu Červenice a lokalitu Horní hory, která se nachází mezi IDVT 10186898 a IDVT 10193380

Popis trasy cesty, sklonové a směrové poměry: začíná nově vybudovaným sjezdem (S14 stavba v rámci stavby I/35), cesta kopíruje rovinatý terén, vede jihovýchodním směrem, po 240m se stáčí kolmo na původní směr a mírně stoupá, podélně dosahuje sklonu do 6%

Délka cesty:  592 m

Popis konstrukce: netuhá asfaltová vozovka celkové tloušťky 480 mm, třída dopravního zatížení IV, střední, dle katalogového listu PN 4-2, podsypná vrstva ze štěrkodrti tl. 200 mm, nosná vrstva vibrovaný štěrk tl. 170 mm, krycí vrstva z asfaltového betonu tl. 70 mm a obrusná vrstva z asfaltového betonu o tl. 40 mm, navržen jednostranný příčný sklon 2,5 %.

Odvodnění: odvodnění je navrženo drenáží s vyústěním do zasakovacích jímek, srážková voda volně odtéká po povrchu terénu. K zamezení vytékání vody na silnici se doporučuje zřídit příčný žlábek se zaústěním do silničního příkopu.

Návrh vegetačního doprovodu: Stávající vegetační doprovod

Výhybny: V1 (vpravo) – km 0,278 – 0,314

V2 (vlevo) – km 0,527 – 0,563

Doplňková funkce: Ne

Popis připojení na komunikace vyššího řádu a křížení:

Na začátku trasy – na silnici III/03568 sjezdem S14

Km 0,565 – křižovatka s C16

Na konci trasy - na louce za propustkem P20

Popis objektů v trase cesty a dotčených zařízení technické infrastruktury:

S1 – km 0,085

S14 km 0,000

P20 – km 0,576

Plynovod – km 0,069 a 0,274

Vodovod – km 0,195 a 0,392

Popis předpokládaných stavebních prací: cesta je navržena k rekonstrukci (zpevnění asfaltem)

Dokumentace technického řešení: Ano

Označení: C2

Polní cesta C2 byla nahrazena novou trasou polní cesty C1, proto v návrhu PSZ chybí.

Označení: C3

Kategorie: hlavní cesta 4/30

Stav cesty: stávající asfaltová zpřístupňující stávající zástavbu, v PSZ došlo proti RSS, k  přeznačení místních komunikací MK1 a MK2 na polní cesty (podle aktuálních podkladů).

Umístění cesty: 	Mštěnovické paseky

Účel cesty: komunikace zpřístupňuje stávající zástavbu v lokalitě Čupka a Mštěnovické paseky

Popis trasy cesty, sklonové a směrové poměry: cesta vede východním směrem, kopíruje terén, stoupá v průměrném podélném sklonu 6,7% a maximálně dosahuje sklonu 9%

Délka cesty:  627 m

Popis konstrukce: asfaltová silnice ve vyhovujícím stavu, který plně postačuje současným potřebám

Odvodnění: cestním příkopem CP3, hl. 0,4 m se sklony svahů 1:1,5

Návrh vegetačního doprovodu: Stávající

Výhybny: Ne

Doplňková funkce: Ne

Popis připojení na komunikace vyššího řádu a křížení:

Na začátku trasy – na komunikaci v intravilánu

Km 0,250 – křižovatka s C4 a C16

Na konci trasy – napojení na polní cestu C3b

Popis objektů v trase cesty a dotčených zařízení technické infrastruktury:

P4 – km 0,000

P10 – km 0,243

P22 – km 0,246

S11 – km 0,231

S12 – km 0,363

S3 -  km 0,612

P13 – km 0,613

Plynovod, vodovod, sdělovací – v trase

Elektro – km 0,513

Popis předpokládaných stavebních prací: Stavební práce nenavrhujeme.

Dokumentace technického řešení: Ne

Označení: C3b

Kategorie: hlavní cesta 4/20

Stav cesty: stávající přírodní travnatá cesta určená k rekonstrukci, část trasy je znatelná pouze podle vyjetých kolejí

Umístění cesty: Mštěnovické paseky, Horní hony

Účel cesty: trasou cesty je zpřístupňována lokalita ve východní části k. ú. Mštěnovice a propojena k. ú. Mštěnovice a k. ú. Bynina

Popis trasy cesty, sklonové a směrové poměry: cesta vede jihovýchodně, na prvních 100 m stoupá ve sklonu 5,00 %, následujících 250 m vede v rovině, v km 0,350 – 0,517 stoupá ve sklonu 4,4% a v km 0,517 – 0,667 klesá ve sklonu 3,5%, lokálně dosahuje maximálního sklonu 16 %

Délka cesty:  667 m

Popis konstrukce: netuhá vozovka – kryt nestmelený (štěrkový), kategorie zatížení VI, dle katalogového listu PN 6-5, navrhovaná tloušťka vozovky 400 mm, nosná vrstva štěrkodrť o tl. 200 mm, krycí vrstva z vibrovaného štěrku o tl. 200 mm, příčný sklon vozovky navržen jednostranný 3,0 %

Odvodnění: odvodnění je navrženo drenáží s vyústěním do zasakovacích jímek, srážková voda volně odtéká po povrchu terénu, v úsecích s vyšším podélným sklonem se doporučuje realizovat příčné svodné žlábky

Návrh vegetačního doprovodu: Stávající

Výhybny: V3 (vpravo) – km 0,180 – 0,216

V4 (vpravo) – km 0,385 – 0,421

V5 (vlevo) – km 0,570 – 0,606

Doplňková funkce: Ne

Popis připojení na komunikace vyššího řádu a křížení:

Na začátku trasy – napojení na C3

Km 0,405 – křižovatka s C17

Km 0,605 - křižovatka s C13

Na konci trasy – napojení na polní cestu na hranici ObPÚ

Popis objektů v trase cesty a dotčených zařízení technické infrastruktury:

S4 – km 0,035

P1 – km 0,298

Po okraji meliorace – km 0,42 – 0,6

Popis předpokládaných stavebních prací: cesta je navržena k rekonstrukci (zpevnění štěrkem)

Dokumentace technického řešení: Ano

Označení: C4

Kategorie: vedlejší 3,5/30

Stav cesty: stávající asfaltová zpřístupňující stávající zástavbu, v PSZ došlo proti RSS, k  přeznačení místních komunikací MK1 a MK2 na polní cesty (podle aktuálních podkladů).

Umístění cesty: Mštěnovické paseky

Účel cesty: trasou cesty jsou zpřístupňovány obytné budovy v severovýchodní části k. ú. Mštěnovice a lokalita Brda

Popis trasy cesty, sklonové a směrové poměry: cesta vede severovýchodně, v km 0,40 se stáčí východním směrem, průměrný sklon je 6,6 %, lokálně dosahuje sklonu 14,0 %, po délce cesta stoupá

Délka cesty:  777 m

Popis konstrukce: asfaltová v km 0,00 – 0,57, nezpevněná v km 0,57 – 0,78, stav silnice je vyhovující a plně postačuje současným potřebám

Odvodnění: Stávajícím cestním příkopem, v km 0,00 – 0,030 CP4 o hl. 0,4 m a sklonech svahů 1:1,5, část bez odvodnění – km 0,67 – 0,78

Návrh vegetačního doprovodu: Stávající

Výhybny: Ne

Doplňková funkce: Ne

Popis připojení na komunikace vyššího řádu a křížení:

Na začátku trasy – polní cestu C3

Km 0,430 – křižovatka s C5

Km 0,657 – křižovatka s C15

Popis objektů v trase cesty a dotčených zařízení technické infrastruktury:

S19 km 0,562

S5 – km 0,625

S6 – km 0,652

P14 – km 0,760

Plynovod, vodovod– po délce

křížení vodovodu - km 0,557

Elektro – km 0,236 a 0,375

Popis předpokládaných stavebních prací: Stavební práce nenavrhujeme.

Dokumentace technického řešení: Ne

Označení: C5

Kategorie: doplňková 3/30

Stav cesty: stávající (zpevněná štěrková s poškozeným povrchem) navržená k rekonstrukci.

Umístění cesty: Mštěnovické paseky

Účel cesty: cesta zpřístupňuje obytné budovy

Popis trasy cesty, sklonové a směrové poměry: cesta klesá v průměrném podélném sklonu 10 %, místně dosahuje sklonu 16 %, vede v severozápadním směru

Délka cesty:  217 m

Popis konstrukce: netuhá asfaltová vozovka celkové tloušťky 480 mm, třída dopravního zatížení IV, střední, dle katalogového listu PN 4-2, podsypná vrstva ze štěrkodrti tl. 200 mm, nosná vrstva vibrovaný štěrk tl. 170 mm, krycí vrstva z asfaltového betonu tl. 70 mm a obrusná vrstva z asfaltového betonu o tl. 40 mm, navržen jednostranný příčný sklon 2,5 %

Odvodnění: odvodnění je navrženo drenáží s vyústěním do zasakovacích jímek, srážková voda volně odtéká po povrchu terénu, v úsecích s vyšším podélným sklonem se doporučuje realizovat příčné svodné žlábky

Návrh vegetačního doprovodu: Stávající

Výhybny: v trase cesty nejsou navrženy žádné výhybny

Doplňková funkce: Ne

Popis připojení na komunikace vyššího řádu a křížení:Připojena na polní cestu C4

Popis objektů v trase cesty a dotčených zařízení technické infrastruktury:

P2 – km 0,00

Popis předpokládaných stavebních prací: cesta je navržena k rekonstrukci (zpevnění asfaltem)

Dokumentace technického řešení: Ano

Označení: C6

Kategorie: hlavní 4,5/20

Stav cesty: stávající (zpevněná panelová s poškozeným povrchem) navržená k rekonstrukci

Umístění cesty: Slatiny

Účel cesty: cesta propojuje k. ú. Mštěnovice se sousedním k. ú. Jesenice u Valašského Meziříčí, jedná se o nejrychlejší využívané spojení

Popis trasy cesty, sklonové a směrové poměry: cesta vede severním směrem, po km 0,20 cesta mírně stoupá, od km 0,20 klesá v průměrném sklonu 9 %, lokálně na úseku 70 m klesá ve sklonu 15 %

Délka cesty:  414 m

Popis konstrukce: netuhá asfaltová vozovka celkové tloušťky 480 mm, třída dopravního zatížení IV, střední, dle katalogového listu PN 4-2, podsypná vrstva ze štěrkodrti tl. 200 mm, nosná vrstva vibrovaný štěrk tl. 170 mm, krycí vrstva z asfaltového betonu tl. 70 mm a obrusná vrstva z asfaltového betonu o tl. 40 mm, navržen jednostranný příčný sklon 2,5 %

Odvodnění: drenáží s vyústěním do zasakovacích jímek, doporučeno doplnit příčné svodné žlábky v úsecích s vyšším sklonem

Návrh vegetačního doprovodu: Stávající

Výhybny: V6 (vlevo) – km 0,180 – 0,216

Doplňková funkce: Ne

Popis připojení na komunikace vyššího řádu a křížení:

Na začátku trasy navazuje na komunikaci v intravilánu

Km 0,154 – křížení s C7

Popis objektů v trase cesty a dotčených zařízení technické infrastruktury:

S16 – km 0,163

S9 – km 0,210

S8 – km 0,410

Elektro - km 0,010

Sdělovací – km 0,015

Plynovod – km 0,017

Popis předpokládaných stavebních prací: cesta je navržena k rekonstrukci (zpevnění asfaltem)

Dokumentace technického řešení: Ano

Označení: C7

Kategorie: doplňková 3/30

Stav cesty: stávající štěrková zpřístupňující stávající zástavbu

Umístění cesty: Záhumení, Na Skalce

Účel cesty: cesta zpřístupňuje obytné budovy

Popis trasy cesty, sklonové a směrové poměry: přímá mírně klesající cesta ve sklonu 7 % ve směru jihozápadním

Délka cesty:  176 m

Popis konstrukce: stávající štěrková ve vyhovujícím stavu

Odvodnění: Bez odvodnění

Návrh vegetačního doprovodu: Bez vegetačního doprovodu

Výhybny: Ne

Doplňková funkce: Ne

Popis připojení na komunikace vyššího řádu a křížení:

Na začátku trasy navazuje na polní cestu C6

Popis objektů v trase cesty a dotčených zařízení technické infrastruktury:

Elektro – km 0,124

Popis předpokládaných stavebních prací: Stavební práce nenavrhujeme.

Dokumentace technického řešení: Ne

Označení: C8

Kategorie: vedlejší 3,5/30

Stav cesty: stávající travnatá cesta ve stavu vyhovujícím k současnému užívání

Umístění cesty: Obecnice, podél Jasenického potoka

Účel cesty: Cesta zpřístupňuje pozemky v lokalitě Obecnice

Popis trasy cesty, sklonové a směrové poměry: přímá cesta v severovýchodním směru vedoucí proti proudu Jesenického potoka, stoupá v podélném sklonu 1,1 %

Délka cesty:  366 m

Popis konstrukce: Přírodní – travnatá, trasa kopíruje vyjeté koleje, stav cesty je vyhovující a plně postačuje jejímu současnému využívání

Odvodnění: Bez odvodnění, srážková voda volně odtéká po terénu

Návrh vegetačního doprovodu: Stávající

Výhybny: Ne

Doplňková funkce: Ne

Popis připojení na komunikace vyššího řádu a křížení:

Na začátku trasy na hranici k.ú. navazuje na polní cestu z k. ú. Příluky a končí u intravilánu před soukromými pozemky

Km 0,105 – křížení s C9

Popis objektů v trase cesty a dotčených zařízení technické infrastruktury:

Vodovod, sdělovací – po délce

Vodovod – km 0,344

Elektro – km 0,105, 0,231

Plynovod – km 0,190

Popis předpokládaných stavebních prací: Stavební práce nenavrhujeme.

Dokumentace technického řešení: Ne

Označení: C9

Kategorie: doplňková 3,5/20

Stav cesty: stávající travnatá cesta ve stavu vyhovujícím k současnému užívání

Umístění cesty: Obecnice, u Jasenického potoka

Účel cesty: cesta zpřístupňuje pozemky ve svazích nad polní cestou C8 v lokalitě Obecnice

Popis trasy cesty, sklonové a směrové poměry: trasa stoupá v podélném sklonu 13 % západním směrem

Délka cesty:  35 m

Popis konstrukce: Přírodní – travnatá, trasa kopíruje vyjeté koleje, stav cesty je vyhovující a plně postačuje jejímu současnému využívání

Odvodnění: Bez odvodnění, srážková voda volně odtéká po terénu

Návrh vegetačního doprovodu: Stávající

Výhybny: Ne

Doplňková funkce: Ne

Popis připojení na komunikace vyššího řádu a křížení:

Na začátku trasy navazuje na polní cestu C8

Popis objektů v trase cesty a dotčených zařízení technické infrastruktury:

Elektro – km 0,00

Vodovod – km 0,00

Popis předpokládaných stavebních prací: Stavební práce nenavrhujeme.

Dokumentace technického řešení: Ne

Označení: C10

Kategorie: vedlejší 4/30

Stav cesty: stávající travnatá, částečně panelová cesta, návrhem nové polní cesty C12 bude zkrácena z původní délky a její část nahrazena polní cestou C12

Umístění cesty: Kopečky

Účel cesty: cesta slouží ke zpřístupnění silážní jámy (hnojiště)

Popis trasy cesty, sklonové a směrové poměry: trasa mírně stoupá ve sklonu 5 % a vede kolem hnojiště severovýchodním směrem

Délka cesty:  166 m

Popis konstrukce: travnatá, částečně panely

Odvodnění: Bez odvodnění, srážková voda volně odtéká po povrchu

Návrh vegetačního doprovodu: Stávající

Výhybny: Ne

Doplňková funkce: Ne

Popis připojení na komunikace vyššího řádu a křížení:

Na začátku navazuje na trasu nově zbudované komunikace, končí na napojením na C12

Popis objektů v trase cesty a dotčených zařízení technické infrastruktury:

P11 – km 0,00

Plynovod – km 0,013

Popis předpokládaných stavebních prací: Stavební práce nenavrhujeme.

Dokumentace technického řešení: Ne

Označení: C11

Kategorie: vedlejší 3,5/30

Stav cesty: stávající asfaltová cesta ve vyhovujícím stavu

Umístění cesty: na vjezdu do DEZY, končí u zařízení společnosti RWE

Účel cesty: cesta slouží k přístupu k zařízení společnosti RWE

Popis trasy cesty, sklonové a směrové poměry: rovinatá

Délka cesty:  22 m

Popis konstrukce: asfaltová

Odvodnění: Bez odvodnění

Návrh vegetačního doprovodu: Stávající

Výhybny: Ne

Doplňková funkce: Ne

Popis připojení na komunikace vyššího řádu a křížení:Ne

Popis objektů v trase cesty a dotčených zařízení technické infrastruktury:

Plynovod – km 0,00

Popis předpokládaných stavebních prací: Stavební práce nenavrhujeme.

Dokumentace technického řešení: Ne

Označení: C12

Kategorie: vedlejší 3,5/20

Stav cesty: nová travnatá, část trasy nahrazuje stávající polní cestu C10

Umístění cesty: Obecník

Účel cesty: cesta zpřístupňuje pozemky v lokalitě Obecník a v lokalitě Zálesí, částečně svou trasou zastupuje původní trasu polní cesty C10

Popis trasy cesty, sklonové a směrové poměry: trasa mírně stoupá ve sklonu od 0,4 % do 10 %, je trasována směrem na východ a od km 0,23 vede po katastrální hranici, částečně kopíruje vyjeté koleje, na konci se na ni napojuje cesta C17

Délka cesty:  927 m

Popis konstrukce: Přírodní – travnatá tl. 350 mm, vrstvy postupně 150 mm štěrkodrť, 150 mm vibrovaný štěrk a 50 mm zatravňovaní vrstva, trasa z části kopíruje vyjeté koleje, navrženo urovnání terénu a osetí travním semenem, doporučený příčný sklon vozovky je 3,0 %, v trase jsou nově navrženy dva propustky propustek P23 na bezejmenné vodoteči o DN 1000 a proustek P24 přes OP3 o DN 500

Odvodnění: Není navrženo, srážková voda volně odtéká po povrchu terénu, v úsecích s vyšším podélným sklonem se doporučuje realizovat příčné svodné žlábky

Návrh vegetačního doprovodu: Bez vegetačního doprovodu

Výhybny: Nejsou navrženy

Doplňková funkce: Ne

Popis připojení na komunikace vyššího řádu a křížení:

Napojuje se na C1

Km 0,041 – křížení s C10

Popis objektů v trase cesty a dotčených zařízení technické infrastruktury:

Vodovod – km 0,122

Meliorace (1990) – km 0,032 – km 0,336

Meliorace (1990) – km 0,680 – km 0,926

P23 – nový propustek v km 0,011 o DN 1000

P24 - nový propustek v km 0,346 o DN 500

Popis předpokládaných stavebních prací: předpokládá se sejmutí ornice, doplnění podsypaných vrstev, rozhrnutí ornice a osetí travní směsí plus osazení dvou nově navržených propustků

Dokumentace technického řešení: Ano

Označení: C13

Kategorie: doplňková 3/20

Stav cesty: nová travnatá cesta

Umístění cesty: Brda

Účel cesty: cesta zpřístupňuje lesní pozemky ve východní části k. ú. Mštěnovice a byla navržena na žádost obce

Popis trasy cesty, sklonové a směrové poměry: trasa mírně stoupá ve sklonech mezi 0,9 % - 7 %, začíná na polní cestě C3b, končí na okraji louky a vede severovýchodním směrem přes lesní parcely

Délka cesty:  390 m

Popis konstrukce: Přírodní – travnatá tl. 350 mm, vrstvy postupně 150 mm štěrkodrť, 150 mm vibrovaný štěrk a 50 mm zatravňovaní vrstva, trasa z části kopíruje vyjeté koleje, navrženo urovnání terénu a osetí travním semenem, doporučený příčný sklon vozovky je 3,0 %

Odvodnění: Není navrženo, voda volně odtéká po povrchu terénu

Návrh vegetačního doprovodu: Stávající

Výhybny: Nejsou navrženy

Doplňková funkce: Ne

Popis připojení na komunikace vyššího řádu a křížení: Napojuje se na C3b

Popis objektů v trase cesty a dotčených zařízení technické infrastruktury:

Meliorace – km 0,00 – 0,04

Popis předpokládaných stavebních prací: předpokládá se sejmutí ornice, doplnění podsypaných vrstev, rozhrnutí ornice a osetí travní směsí

Dokumentace technického řešení: Ne

Označení: C14

Kategorie: vedlejší 3,5/20

Stav cesty: nová travnatá cesta částečně kopírující vyjeté koleje

Umístění cesty: Rybníky

Účel cesty: cesta zpřístupňuje soukromé pozemky v lokalitě Rybníky

Popis trasy cesty, sklonové a směrové poměry: rovinatá, podélný sklon se pohybuje mezi 0,9 % - 2 %

Délka cesty:  567 m (plus 45 m v k. ú. Příluky)

Popis konstrukce: Přírodní – travnatá tl. 350 mm, vrstvy postupně 150 mm štěrkodrť, 150 mm vibrovaný štěrk a 50 mm zatravňovaní vrstva, trasa z části kopíruje vyjeté koleje, navrženo urovnání terénu a osetí travním semenem, doporučený příčný sklon vozovky je 3,0 %

Odvodnění: Není navrženo, voda volně odtéká po povrchu terénu, vytékání na silnici nehrozí díky sklonu

Návrh vegetačního doprovodu: Bez navrženého vegetačního doprovodu

Výhybny: Nejsou navrženy

Doplňková funkce: Ne

Popis připojení na komunikace vyššího řádu a křížení:

Napojuje se na III/03568 stávajícím sjezdem S13 a končí na hranici k. ú. (za hranicí k.ú. pokračuje v k. ú. Příluky (44 m)

Popis objektů v trase cesty a dotčených zařízení technické infrastruktury:

P17– km 0,00

S13 – km 0,00

Sdělovací – km 0,00

Plynovod – km 0,042 a 0,556

Vodovod – km 0,532

Popis předpokládaných stavebních prací: předpokládá se sejmutí ornice, doplnění podsypaných vrstev, rozhrnutí ornice a osetí travní směsí

Dokumentace technického řešení: Ne

Označení: C15

Kategorie: vedlejší 3,5/20

Stav cesty: nová nezpevněná polní cesta částečně kopírující vyjeté koleje a vychozenou pěšinu

Umístění cesty: Brda

Účel cesty: polní cesta byla zřízena na žádost obce, aby propojila k. ú. Mštěnovice a navázala na polní cestu v sousedním k. ú. Bynina a současně zpřístupnila lesní pozemky a louky v lokalitě Brda

Popis trasy cesty, sklonové a směrové poměry: stoupající cesta ve sklonech mezi 3,5 % - 12 %, vede severovýchodním směrem, na začátku se napojuje na C4 a končí na hranici k. ú. Polní cesta se nachází na obecních pozemcích aC byla zřízena na žádost obce, aby propojila k. ú. Mštěnovice a navázala na polní cestu v sousedním k. ú. Bynina, cesta vede převážně lesním porostem

Délka cesty:  655 m

Popis konstrukce: Přírodní – travnatá tl. 350 mm, vrstvy postupně 150 mm štěrkodrť, 150 mm vibrovaný štěrk a 50 mm zatravňovaní vrstva, trasa z části kopíruje vyjeté koleje, navrženo urovnání terénu a osetí travním semenem, doporučený příčný sklon vozovky je 3,0 %

Odvodnění: Není navrženo, voda volně odtéká po povrchu terénu

Návrh vegetačního doprovodu: Stávající, nový není navrhován

Výhybny: Nejsou navrženy

Doplňková funkce: Ne

Popis připojení na komunikace vyššího řádu a křížení:Napojuje se na C4 sjezdem S6

Popis objektů v trase cesty a dotčených zařízení technické infrastruktury:

S6 – km 0,00

Popis předpokládaných stavebních prací: předpokládá se sejmutí ornice, doplnění podsypaných vrstev, rozhrnutí ornice a osetí travní směsí

Dokumentace technického řešení: Ne

Označení: C16

Kategorie: vedlejší 3,5/20

Stav cesty: nová travnatá cesta částečně kopírující vyjeté koleje

Umístění cesty: Červenice

Účel cesty: cesta zpřístupňuje pozemky v lokalitě Červenice a propojuje oblast napojením se na polní cestu C1

Popis trasy cesty, sklonové a směrové poměry: trasa v celé délce klesá ve sklonech od 5 % do 12 %, vede v jižním směru a zpřístupňuje pozemky v lokalitě Červenice

Délka cesty:  515 m

Popis konstrukce: Přírodní – travnatá tl. 350 mm, vrstvy postupně 150 mm štěrkodrť, 150 mm vibrovaný štěrk a 50 mm zatravňovaní vrstva, trasa z části kopíruje vyjeté koleje, navrženo urovnání terénu a osetí travním semenem, doporučený příčný sklon vozovky je 3,0 %

Odvodnění: Není navrženo, voda volně odtéká po povrchu terénu

Návrh vegetačního doprovodu: Bez navrženého vegetačního doprovodu

Výhybny: Nejsou navrženy

Doplňková funkce: Ne

Popis připojení na komunikace vyššího řádu a křížení: Připojuje se na C3 sjezdem s propustkem (DN400) S11 a končí napojením na C1

Popis objektů v trase cesty a dotčených zařízení technické infrastruktury:

S11 – km 0,00

Sdělovací – 0,00

Vodovod – km 0,00

Meliorace (1968) – km 0,00 – 0,044

Meliorace (1984) – km 0,045 – 0,115 a 0,179 – 0,216

Popis předpokládaných stavebních prací: předpokládá se sejmutí ornice, doplnění podsypaných vrstev, rozhrnutí ornice a osetí travní směsí

Dokumentace technického řešení: Ne

Označení: C17

Kategorie: vedlejší 3,5/20

Stav cesty: nová travnatá cesta

Umístění cesty: Zálesí, Paseky

Účel cesty: cesta zpřístupňuje pozemky v lokalitě Zálesí a propojuje oblast napojením se na polní cestu C12

Popis trasy cesty, sklonové a směrové poměry: trasa v celé délce klesá v průměrném sklonu 6 % a její trasa vede v jihozápadním směru a zpřístupňuje pozemky v lokalitě Zálesí , na konci trasy se napojuje na navrženou polní cestu C12

Délka cesty:  416 m

Popis konstrukce: Přírodní – travnatá tl. 350 mm, vrstvy postupně 150 mm štěrkodrť, 150 mm vibrovaný štěrk a 50 mm zatravňovaní vrstva, trasa z části kopíruje vyjeté koleje, navrženo urovnání terénu a osetí travním semenem, doporučený příčný sklon vozovky je 3,0 %

Odvodnění: Není navrženo, voda volně odtéká po povrchu terénu

Návrh vegetačního doprovodu: Vegetační doprovod není navrhován

Výhybny: Nejsou navrženy

Doplňková funkce: Ne

Popis připojení na komunikace vyššího řádu a křížení:

Začíná napojením na polní cestu C3b a končí napojením na C12

Popis objektů v trase cesty a dotčených zařízení technické infrastruktury: Žádné

Popis předpokládaných stavebních prací: předpokládá se sejmutí ornice, doplnění podsypaných vrstev, rozhrnutí ornice a osetí travní směsí

Dokumentace technického řešení: Ne

#### Objekty na cestní síti

V kapitole je uveden přehled všech objektů na cestním systému PSZ. Níže uvedená tabulka obsahuje název a popis objektu, jeho stav, umístění, průměr (DN) a poznámky.

Tab. 4 Tabulka objektů na cestní síti:

| ozn. | popis | stav | umístění | požadovaná kapacita pro QN | posouzení | aktuální DN | poznámky |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | trubní propustek | stávající | C3b | Q20 | VYHOVÍ | DN400 | doporučeno vyčištění |  |
| P2 | trubní propustek | stávající | C5 | Q20 | VYHOVÍ | DN300 | doporučeno vyčištění |  |
| P3 | trubní propustek | stávající | podél III/03568 | Q20 | VYHOVÍ | DN400 |  |  |
| P4 | trubní propustek | stávající | C3 | Q20 | VYHOVÍ | DN300 | rekonstrukce |  |
| P5 | trubní propustek | stávající | podél C3 | Q20 | VYHOVÍ | DN300 | rekonstrukce |  |
| P6 | trubní propustek | stávající | III/03568 | Q20 | - | neuvedeno | Posuzováno v rámci stavby I/35 | = mostek |
| P7 | trubní propustek | stávající | III/03568 | Q20 | - | 2 X DN1000 | Posuzováno v rámci stavby I/35 |  |
| P8 | trubní propustek | stávající | na vjezdu do DEZY | Q20 | VYHOVÍ | DN400 | mimo zájmové cesty |  |
| P9 | trubní propustek | stávající | III/03568; převádí vodu z příkopu silnice I/35 | - | - | neuvedeno | Posuzováno v rámci stavby I/35 |  |
| P10 | trubní propustek | rekonstrukce | C3 | Q20 | VYHOVÍ | DN600 |  |  |
| P11 | trubní propustek | stávající | C10 | Q20 | - | DN800 | Posuzováno v rámci stavby I/35 |  |
| P12 | trubní propustek | stávající | podél C3b | Q20 | VYHOVÍ | DN300 |  |  |
| P13 | trubní propustek | stávající | C3 | Q20 | VYHOVÍ | DN300 |  |  |
| P14 | trubní propustek | stávající | C4 | Q20 | VYHOVÍ | DN600 |  |  |
| P15 | trubní propustek | stávající | III/03568 | Q20 | - | 2xDN1000 | Posuzováno v rámci stavby I/35 |  |
| P16 | trubní propustek | stávající | III/03568 | Q20 | - | DN100 | Posuzováno v rámci stavby I/35 |  |
| P17 (S13) | trubní propustek | stávající | C14 | Q20 | VYHOVÍ | DN400 | v rámci stavby I/35 |  |
| P18 | trubní propustek | stávající | příkop podél III/03568 | Q20 | VYHOVÍ | DN400 | v rámci stavby I/35 |  |
| P19 | trubní propustek | stávající | příkop podél III/03568 | Q20 | VYHOVÍ | DN600 | v rámci stavby I/35 |  |
| P20 | trubní propustek | stávající | C1 | Q20 | VYHOVÍ | DN800 | vyčistit |  |
| P21 (S2) | trubní propustek | stávající | S2 | Q20 | - | DN800 | Posuzováno v rámci stavby I/35 |  |
| P22 | trubní propustek | nový | C3 | Q20 | VYHOVÍ | DN400 |  |  |
| P23 | trubní propustek | nový | C12 | Q20 | VYHOVÍ | DN1000 |  |  |
| P24 | trubní propustek | nový | C12 | Q20 | VYHOVÍ | DN500 |  |  |
| Mostky: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M1 | mimo ObPÚ |  | III/03568 |  |  |  | odpovídá M6 v Přílukách |  |

Hydraulické posouzení objektů na cestní síti bylo provedeno u nově navržených objektů. U stávajících objektů bylo provedeno hydraulické posouzení u těch objektů, které jsou využívány pro společná zařízení s výjimkou propustků, které jsou zahrnuty do projektu stavby silnice I/35 – viz předchozí tabulka.

Trubní propustek P1 (polní cesta C3b v km 0,300) – stávající propustek je situován pod  polní cestou C3b. Propustek je dimenzován na kulminační průtok přívalového deště N = 20 let dle srážkoměrné stanice ve Valašském Meziříčí. Návrhové parametry vypočtené kapacitě vyhovují.

Tab. 5

| Trubní propustek P1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hloubka před propustkem | 0,51 | m |
| Plocha povodí | 8,9 | ha |
| Návrhový průměr | 0,40 | m |
| Návrhový průtok | 0,17 | m3/s |
| Hladina pod propustkem | 0,18 | m |
| Stav | zahlcený vtok, neovlivněný dolní vodou |  |
| Posouzení | VYHOVÍ |  |

Trubní propustek P2 (polní cesta C5 v km 0,00) – stávající propustek je situován v místě napojení polní cesty C5 na C4. Propustek je dimenzován na kulminační průtok přívalového deště N = 20 let dle srážkoměrné stanice ve Valašském Meziříčí. Návrhové parametry vypočtené kapacitě vyhovují.

Tab. 6

| Trubní propustek P2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hloubka před propustkem | 0,24 | m |
| Plocha povodí | 1,6 | ha |
| Návrhový průměr | 0,30 | m |
| Návrhový průtok | 0,036 | m3/s |
| Hladina pod propustkem | 0,15 | m |
| Stav | volný vtok, neovlivněný dolní vodou |  |
| Posouzení | VYHOVÍ |  |

Trubní propustek P3 (u sil.III/03568) – stávající propustek v intravilánu zpřístupňuje zástavbu. Propustek je dimenzován na kulminační průtok přívalového deště N = 20 let dle srážkoměrné stanice ve Valašském Meziříčí. Návrhové parametry vypočtené kapacitě vyhovují

Tab. 7

| Trubní propustek P3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hloubka před propustkem | 0,35 | m |
| Plocha povodí | 4 | ha |
| Návrhový průměr | 0,40 | m |
| Návrhový průtok | 0,088 | m3/s |
| Hladina pod propustkem | 0,22 | m |
| Stav | volný vtok, neovlivněný dolní vodou |  |
| Posouzení | VYHOVÍ |  |

Trubní propustek P4 (polní cesta C3 v km 0,00) – stávající propustek je situován v místě napojení polní cesty C3 na komunikaci v intravilánu obce a bude rekonstruován. Propustek je dimenzován na kulminační průtok přívalového deště N = 20 let dle srážkoměrné stanice ve Valašském Meziříčí. Návrhové parametry vypočtené kapacitě vyhovují. Schéma přispívajícího povodí viz. vodohospodářská opatření na str. 57.

Tab. 8

| Trubní propustek P4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hloubka před propustkem | 0,44 | m |
| Plocha povodí | 1,9 | ha |
| Návrhový průměr | 0,30 | m |
| Návrhový průtok | 0,07 | m3/s |
| Hladina pod propustkem | 0,26 | m |
| Stav | volný vtok, ovlivněný dolní vodou |  |
| Posouzení | VYHOVÍ |  |

Trubní propustek P5 (příkop polní cesty C3 – CP3 v km 0,030) – stávající propustek je situován na CP3 a bude zrekonstruován. Propustek je dimenzován na kulminační průtok přívalového deště N = 20 let dle srážkoměrné stanice ve Valašském Meziříčí. Návrhové parametry vypočtené kapacitě vyhovují. Schéma přispívajícího povodí viz. vodohospodářská opatření na str. 57.

Tab. 9

| Trubní propustek P5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hloubka před propustkem | 0,28 | m |
| Plocha povodí | 1,9 | ha |
| Návrhový průměr | 0,30 | m |
| Návrhový průtok | 0,03 | m3/s |
| Hladina pod propustkem | 0,25 | m |
| Stav | volný vtok, ovlivněný dolní vodou |  |
| Posouzení | VYHOVÍ |  |

Trubní propustek P8 (vjezd do Dezy) – stávající propustek je situován vedle silnice I/35. Propustek je dimenzován na kulminační průtok přívalového deště N = 20 let dle srážkoměrné stanice ve Valašském Meziříčí. Návrhové parametry vypočtené kapacitě vyhovují.

Tab. 10

| Trubní propustek P8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hloubka před propustkem | 0,21 | m |
| Plocha povodí | 1,9 | ha |
| Návrhový průměr | 0,40 | m |
| Návrhový průtok | 0,037 | m3/s |
| Hladina pod propustkem | 0,15 | m |
| Stav | volný vtok, neovlivněný dolní vodou |  |
| Posouzení | VYHOVÍ |  |

Trubní propustek P10 (polní cesta C3 v km 0,243) - propustek je situován v místě křížení polní cesty C3 a C4 v lokalitě Čupka. Propustek je dimenzován na kulminační průtok přívalového deště N = 20 let dle srážkoměrné stanice ve Valašském Meziříčí. Návrhové parametry vypočtené kapacitě vyhovují. Schéma přispívajícího povodí viz. vodohospodářská opatření na str. 57.

Tab. 11

| Trubní propustek P10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hloubka před propustkem | 0,25 | m |
| Plocha povodí | 1,6 | ha |
| Návrhový průměr | 0,40 | m |
| Návrhový průtok | 0,03 | m3/s |
| Hladina pod propustkem | 0,24 | m |
| Stav | volný vtok, ovlivněný dolní vodou |  |
| Posouzení | VYHOVÍ |  |

Trubní propustek P12 (polní cesta C3b v km 0,023) - propustek je situován v místě sjezdu S4 na louku. Propustek je dimenzován na kulminační průtok přívalového deště N = 20 let dle srážkoměrné stanice ve Valašském Meziříčí. Návrhové parametry vypočtené kapacitě vyhovují.

Tab. 12

| Trubní propustek P12 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hloubka před propustkem | 0,49 | m |
| Plocha povodí | 6,2 | ha |
| Návrhový průměr | 0,30 | m |
| Návrhový průtok | 0,130 | m3/s |
| Hladina pod propustkem | 0,09 | m |
| Stav | zahlcený vtok, neovlivněný dolní vodou |  |
| Posouzení | VYHOVÍ |  |

Trubní propustek P13 (polní cesta C3 v km 0,62) - propustek je situován v místě napojení polní cesty C3b v lokalitě Horní hory. Propustek je dimenzován na kulminační průtok přívalového deště N = 20 let dle srážkoměrné stanice ve Valašském Meziříčí. Návrhové parametry vypočtené kapacitě vyhovují.

Tab. 13

| Trubní propustek P13 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hloubka před propustkem | 0,25 | m |
| Plocha povodí | 1,6 | ha |
| Návrhový průměr | 0,40 | m |
| Návrhový průtok | 0,03 | m3/s |
| Hladina pod propustkem | 0,24 | m |
| Stav | volný vtok, ovlivněný dolní vodou |  |
| Posouzení | VYHOVÍ |  |

Trubní propustek P14 (polní cesta C4 v km 0,77) - propustek je situován konci cesty C4  v lokalitě Brda. Propustek je dimenzován na kulminační průtok přívalového deště N = 20 let dle srážkoměrné stanice ve Valašském Meziříčí. Návrhové parametry vypočtené kapacitě vyhovují.

Tab. 14

| Trubní propustek P14 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hloubka před propustkem | 0,16 | m |
| Plocha povodí | 1,8 | ha |
| Návrhový průměr | 0,60 | m |
| Návrhový průtok | 0,042 | m3/s |
| Hladina pod propustkem | 0,16 | m |
| Stav | volný vtok, ovlivněný dolní vodou |  |
| Posouzení | VYHOVÍ |  |

Trubní propustek P17 (polní cesta C14 v km 0,000) - propustek je situován v místě sjezdu ze silnice III/03568. Propustek je dimenzován na kulminační průtok přívalového deště N = 20 let dle srážkoměrné stanice ve Valašském Meziříčí. Návrhové parametry vypočtené kapacitě vyhovují.

Tab. 15

| Trubní propustek P17 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hloubka před propustkem | 0,46 | m |
| Plocha povodí | 6,6 | ha |
| Návrhový průměr | 0,40 | m |
| Návrhový průtok | 0,138 | m3/s |
| Hladina pod propustkem | 0,16 | m |
| Stav | volný vtok, neovlivněný dolní vodou |  |
| Posouzení | VYHOVÍ |  |

Trubní propustek P18  (u sil.III/03568) – stávající propustek v intravilánu zpřístupňuje zástavbu. Propustek je dimenzován na kulminační průtok přívalového deště N = 20 let dle srážkoměrné stanice ve Valašském Meziříčí. Návrhové parametry vypočtené kapacitě vyhovují. Schéma přispívajícího povodí viz. vodohospodářská opatření na str. 57.

Tab. 16

| Trubní propustek P18 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hloubka před propustkem | 0,46 | m |
| Plocha povodí | 6,6 | ha |
| Návrhový průměr | 0,40 | m |
| Návrhový průtok | 0,138 | m3/s |
| Hladina pod propustkem | 0,18 | m |
| Stav | volný vtok, neovlivněný dolní vodou |  |
| Posouzení | VYHOVÍ |  |

Trubní propustek P19  - propustek je situován v místě křížení s OP1 v lokalitě Červenice. Propustek je dimenzován na kulminační průtok přívalového deště N = 20 let dle srážkoměrné stanice ve Valašském Meziříčí. Návrhové parametry vypočtené kapacitě vyhovují.

Tab. 17

| Trubní propustek P19 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hloubka před propustkem | 0,67 | m |
| Plocha povodí | 18,6 | ha |
| Návrhový průměr | 0,60 | m |
| Návrhový průtok | 0,36 | m3/s |
| Hladina pod propustkem | 0,28 | m |
| Stav | volný vtok, neovlivněný dolní vodou |  |
| Posouzení | VYHOVÍ |  |

Trubní propustek P20 (polní cesta C1 v km 0,58) - propustek je situován v místě křížení polní cesty C1 a vodního toku. Propustek je dimenzován na kulminační průtok přívalového deště N = 20 let dle srážkoměrné stanice ve Valašském Meziříčí. Návrhové parametry vypočtené kapacitě vyhovují.

Tab. 18

| Trubní propustek P20 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hloubka před propustkem | 0,57 | m |
| Plocha povodí | 18,5 | ha |
| Návrhový průměr | 0,80 | m |
| Návrhový průtok | 0,35 | m3/s |
| Hladina pod propustkem | 0,27 | m |
| Stav | volný vtok, neovlivněný dolní vodou |  |
| Posouzení | VYHOVÍ |  |

Trubní propustek P22 (polní cesta C3 v km 0,246) - propustek je situován v místě křížení polní cesty C3 a C4 v lokalitě Čupka. Propustek je dimenzován na kulminační průtok přívalového deště N = 20 let dle srážkoměrné stanice ve Valašském Meziříčí. Návrhové parametry vypočtené kapacitě vyhovují. Schéma přispívajícího povodí viz. vodohospodářská opatření na str. 57.

Tab. 19

| Trubní propustek P22 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hloubka před propustkem | 0,65 | m |
| Plocha povodí | 1,6 | ha |
| Návrhový průměr | 0,40 | m |
| Návrhový průtok | 0,02 | m3/s |
| Hladina pod propustkem | 0,24 | m |
| Stav | volný vtok, ovlivněný dolní vodou |  |
| Posouzení | VYHOVÍ |  |

Trubní propustek P23 (polní cesta C12 v km 0,011) – propustek je situován v místě křížení bezejmenné vodoteče a nově navržené polní cesty C12 v lokalitě Červenice. Propustek je dimenzován na kulminační průtok přívalového deště N = 20 let dle srážkoměrné stanice ve Valašském Meziříčí. Návrhové parametry vypočtené kapacitě vyhovují.

Tab.20

| Trubní propustek P23 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hloubka před propustkem | 0,779 | m |
| Plocha povodí | 51,7 | ha |
| Návrhový průměr | 1,00 | m |
| Návrhový průtok | 0,597 | m3/s |
| Hladina pod propustkem | 0,673 | m |
| Stav | volný vtok, ovlivněný dolní vodou |  |
| Posouzení | VYHOVÍ |  |

Trubní propustek P24 (polní cesta C12 v km 0,346) - propustek je situován v místě křížení příkopu OP3 a nově navržené polní cesty C12 v lokalitě Obecník. Propustek je dimenzován na kulminační průtok přívalového deště N = 20 let dle srážkoměrné stanice ve Valašském Meziříčí. Návrhové parametry vypočtené kapacitě vyhovují.

Tab. 21

| Trubní propustek P24 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hloubka před propustkem | 0,698 | m |
| Plocha povodí | 5,6 | ha |
| Návrhový průměr | 0,5 | m |
| Návrhový průtok | 0,172 | m3/s |
| Hladina pod propustkem | 0,462 | m |
| Stav | volný vtok, ovlivněný dolní vodou |  |
| Posouzení | VYHOVÍ |  |

Schéma přispívajícího povodí:

Hospodářský sjezd S11 s propustkem (polní cesta C16 v km 0,0) - propustek je situován v místě křížení polní cesty C3 a C16 v lokalitě Čupka. Propustek je dimenzován na kulminační průtok přívalového deště N = 20 let dle srážkoměrné stanice ve Valašském Meziříčí. Návrhové parametry vypočtené kapacitě vyhovují.

Tab. 22

| Sjezd S11 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hloubka před propustkem | 0,8 | m |
| Plocha povodí | 3,18 | ha |
| Návrhový průměr | 0,40 | m |
| Návrhový průtok | 0,16 | m3/s |
| Hladina pod propustkem | 0,8 | m |
| Stav | Tlakový režim ovlivněný dolní vodou |  |
| Posouzení | VYHOVÍ |  |

#### Tab. 11 Tabulka sjezdů:

#### Zařízení dotčená návrhem cestní sítě

Cesta C1

S1 – km 0,085

S14 km 0,000

P20 – km 0,576

Plynovod – km 0,069 a 0,274

Vodovod – km 0,195 a 0,392

Cesta C3

P4 – km 0,000

P10 – km 0,243

S11 – km 0,231

S12 – km 0,363

S3 -  km 0,612

P13 – km 0,613

P 22 – km 0,246

Plynovod, vodovod, sdělovací – v trase po délce

Elektro – km 0,513

Cesta C3b

S4 – km 0,035

P1 – km 0,298

Po okraji meliorace – km 0,42 – 0,6

Cesta C4

S19 km 0,562

S5 – km 0,625

S6 – km 0,652

P14 – km 0,760

Plynovod, vodovod– po délce

křížení vodovodu - km 0,557

Elektro – km 0,236 a 0,375

Cesta C5

P2 – km 0,00

Cesta C6

S16 – km 0,163

S9 – km 0,210

S8 – km 0,410

Elektro - km 0,010

Sdělovací – km 0,015

Plynovod – km 0,017

Cesta C7

Elektro – km 0,124

Cesta C8

Vodovod, sdělovací – po délce

Vodovod – km 0,344

Elektro – km 0,105, 0,231

Plynovod – km 0,190

Cesta C9

Elektro – km 0,00

Vodovod – km 0,00

Cesta C10

P11 – km 0,00

Plynovod – km 0,013

Cesta C11

Plynovod – km 0,00

Cesta C12

Vodovod – km 0,122

Meliorace (1990) – km 0,032 – km 0,336

Meliorace (1990) – km 0,680 – km 0,926

P23 – nový propustek v km 0,011 o DN 1000

P24 - nový propustek v km 0,346 o DN 500

Cesta C13

Meliorace – km 0,00 – 0,04

Cesta C14

P17– km 0,00

S13 – km 0,00

Sdělovací – km 0,00

Plynovod – km 0,042 a 0,556

Vodovod – km 0,532

Cesta C15

S6 – km 0,00

Cesta C16

S11 – km 0,00

Sdělovací – 0,00

Vodovod – km 0,00

Meliorace (1968) – km 0,00 – 0,044

Meliorace (1984) – km 0,045 – 0,115 a 0,179 – 0,216

Cesta C17

Nejsou

#### Náklady na opatření ke zpřístupnění pozemků

Stavební náklady uvádíme jako kvalifikovaný odhad dle nákladů již realizovaných staveb obdobného charakteru. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Příklady nákladů na vybudování:

Cesta  s živičným povrchem 				á 7 000,-Kč/m´

Cesta se štěrkovým povrchem 			á 5 000,-Kč/m´

Cesta s travnatým povrchem				á 3 500,-Kč/m´

Propustek DN 400					á 150 000 Kč

Tab. 23

* P22 je započítán v nákladech u vodohospodářských zařízení

### Protierozní opatření na ochranu ZPF

#### Zásady návrhu protierozních opatření k ochraně zpf

Návrh protierozních opatření vychází z hydrologického posouzení celého povodí, z posouzení projevů vodní eroze, smyvu půdy a jejího poškozování. Účinnost jednotlivých druhů protierozní ochrany, která byla navržena na základě posouzení stavu současného, je porovnána s hodnotou přípustného smyvu, který byl ve smyslu Metodiky VÚMOP, v. v. i. 2007 „Ochrana zemědělské půdy před erozí“ stanoven následujícím způsobem:

„Pozemky s mělkými půdami s hloubkou do 30 cm by neměly být využívány pro polní výrobu a z hlediska zachování jejich trvalé  úrodnosti se doporučuje jejich převedení do kategorie trvalých porostů.“

Tab. 24 Zatřídění hloubky půdy dle kódu BPEJ

| Hloubka půdy | Kód BPEJ (5.číslice) | Přípustná ztráta půdy erozí (t.ha-1rok-1) |
| --- | --- | --- |
| Středně hluboké (30-60 cm) | 1,4,7 | 4 |
| Hluboké (>60 cm) | 0,2,3 | 10 |

Tab. 25 Přípustná ztráta v PHO

| Zastoupení orné půdy v povodí (%) | Přípustná ztráta půdy erozí (t.ha-1rok-1) |
| --- | --- |
| 100 | 1 |
| 50 | 2 |
| 20 | 4 |
| 10 | 10 |

V rámci analýzy současného stavu byl proveden rozbor současného erozního ohrožení půdy a na základě získaných výsledků navržena opatření, která vedou ke snížení erozního smyvu. Při výpočtu byla použita metoda Wischmeier-Smith (USLE) v prostředí GIS, která počítá smyv v závislosti na šesti faktorech podle vztahu:

G = R . K . L . S . C . P 									[1]

Kde jednotlivé faktory označují:

faktor R – erozní účinek deště,

faktor K – půdní faktor stanovený podle hlavní půdní jednotky  kódu BPEJ,

faktor L – délka svahu,

L = ld22,13m 										[2]

kde ld označuje délku svahu v metrech a m je exponent vyjadřující náchylnost svahu k tvorbě rýžkové eroze

S = 0,43+0,30s+0,043s26,613 								[3]

kde s je sklon svahu v %.

faktor C – faktor protierozního účinku plodin,

faktor P – faktor účinnosti protierozních opatření.

Hodnoty dosazované do jednotlivých vzorců byly odečteny z tabulek uvedených v metodice VÚMOP, v.v.i. 2007 „Ochrana zemědělské půdy před erozí“ nebo byly odečteny z mapy v měřítku 1:10 000.

Vlastní výpočet byl proveden rastrovým kalkulátorem nadstavby Spatial Analyst geografického informačního systému firmy ESRI (ArcView). Výsledným výstupem je rastrový mapový podklad udávající průměrnou dlouhodobou ztrátu půdy podle následující klasifikované stupnice ohroženosti zemědělských pozemků vodní erozí (intervaly hodnot G v t.ha-1.rok-1).

Tab. 26 Kategorie ohroženosti vodní erozí

| Interval vypočtené hodnoty G t / (ha . rok) | Popis ohroženosti |
| --- | --- |
| 0 – 4 | přípustná |
| 4 – 8 | mírná, přípustná pro hluboké půdy |
| 8 – 10 | zvýšená |
| 10 – 15 | střední |
| 15 - 20 | střední až vysoká |
| 20 - 25 | vysoká |
| 25 - 30 | velmi vysoká |
| >30 | kritická |

Výhodou použitého postupu je poměrně přesné znázornění možného průběhu případných drah soustředěného odtoku na jednotlivých EC. Další výhodou je vyznačení ploch s vysokou hodnotou potenciálního smyvu, což umožní přesnější lokalizaci navržených protierozních opatření. Nízké, nebo vyhovující průměrné hodnoty za celý EC přímo neukazují na výrazné ohrožení pozemků. Touto metodou vyniknou konkrétní výrazně ohrožená místa.

Aplikace metody Wischmeier-Smith v prostředí GIS:

V rámci návrhu posouzení současného stavu míry erozního ohrožení (MEO) zemědělských pozemků a pro návrh PSZ  byla použita aplikace výpočtu G v prostředí GIS. Postup výpočtu G využívající prostředí GIS představuje postupné vytváření rastrových vrstev odpovídajících jednotlivým faktorům rovnice (1) a jejich následný součin. Podrobný popis metody uvádí např. (Mitasova, 1996). Pro přehlednost je uveden pouze stručný popis metody s uvedením hlavních zásad výpočtu. K výpočtu G byl využíván rastrový kalkulátor nadstavby Spatial Analyst geografického informačního systému firmy ESRI (ArcView). Výsledným výstupem je rastrová mapa udávající dlouhodobou průměrnou roční ztrátu půdy G.

Postup výpočtu je možné přehledně popsat následujícím způsobem:

- tvorba digitálního modelu terénu (DMT),

- vymezení oblastí pro posouzení MEO - erozních celků (EC),

- vymezení oblasti DMT pro výpočet průměrné ztráty půdy,

- výpočet faktorů L a S, resp.součinu L.S,

- vytvoření vrstvy faktoru K,

- vytvoření vrstvy C a P faktoru,

- výpočet dlouhodobé průměrné roční ztráty půdy G.

Tvorba digitálního modelu terénu (DMT) - DMT je vytvořen z digitálního vektorového podkladu systému ZABAGED (základní báze geodetických dat). Jedná se o 3D vrstevnice. Vždy je pro další výpočet nutné pracovat s hydrologicky korektním  DMT ve formě rastru.

Obr. 1 DMT Mštěnovice:

Obr. 2 Erozně uzavřené celky:

Výpočet faktoru L a S, resp. Součinu L.S byl proveden v prostředí programu ArcGis podle následujícího vztahu (Mitasova, 1996):

L⋅S=m+1⋅Ara0m⋅sin brb0n,	kde:						[4]

A je plocha svahu nad řešeným profilem na jednotku šířky svahu (měřeno ve směru proudění) [m2m-1],

b je sklon svahu [stupně],

m a n jsou parametry ( m=0,6 a n=1,3),

a0 je délka určená metodou USLE (a0 = 22,1),

b0 je sklon určený metodou USLE (b0 =0,09= 9%=5,16º).

V prostředí ARC View jsou pro vyhodnocení vztahu (4) postupně generovány vrstvy Slope a FlowAccumulation. FlowAccumulation vymezuje postupně se zapojující části povrchu do povrchového odtoku. Respektuje DMT, sklon, expozici a délku svahu. Postupně se tak vytvoří vrstva, kde je na každém pixelu známa hodnota plochy, resp. délky od rozvodnice. Tyto vrstvy jsou pak využity pro stanovení L.S faktoru pomocí rastrového kalkulátoru podle vztahu:

LSfactor=1.6⋅expflowacc⋅resolution22.1,0.6⋅expsinslope0.09,1.3	[5]

kde flowacc je vrstva FlowAcculumulation, slope je vrstva sklonu svahu, resolution je rozlišení rastrové vrstvy  v metrech. Výsledkem výpočtu je rastrová vrstva LSfaktor, představující součin L.S, nutná k výpočtu podle vztahu 1.

Obr. 3 Znázornění vrstvy LS faktoru:

Podkladem pro stanovení K faktoru rovnice (1) byl kód BPEJ. Jednotlivým plochám vymezeným kódem BPEJ (hlavním půdním jednotkám) byla v prostředí GIS přiřazena hodnota faktoru K.

Obr. 4 Znázornění vrstvy K faktoru:

Hodnoty faktorů dosazované do jednotlivých vzorců byly odečteny z tabulek uvedených v metodice VÚMOP, v.v.i. 2007 „Ochrana zemědělské půdy před erozí“ nebo byly odečteny z mapy ZM10 v měřítku 1 : 10 000. Faktor erozní účinnosti deště R byl zvolen R = 20 (dle Metodiky VÚMOP, v. v. i. 2007 „Ochrana zemědělské půdy před erozí“) Pro výpočet bylo území rozděleno na 21 erozně uzavřených celků, které byly stanoveny pomocí LPIS a upřesněny na základě zaměření a leteckých snímků. Pro posouzení MEO současného stavu byl zvolen osevní postup odpovídající klimatickému regionu. Proto je výsledný C faktor na všech plochách konstantní. Hodnota C faktoru byla stanovena jako průměrná roční hodnota faktoru C dle jednotlivých klimatických regionů a vyčíslena na C = 0,216.

Celková plocha posuzovaných erozních celků byla 120,04 ha, z toho zvýšená eroze vyšla pouze na ploše 1,37 ha.

Následně byla vytvořena nová vrstva pro faktor C, ve které byl zohledněn návrh nového osevního postupu v ohrožených erozně uzavřených celcích. Použité osevní postupy jsou uvedeny v následující kapitole.

Obr. 5 Znázornění vrstvy C faktoru:

#### Přehled navrhovaných opatření k ochraně před vodní erozí a posouzení jejich účinnosti

Záměrem navrhovaných opatření proti vodní erozi je převedení maximálního množství srážkových vod infiltrací do půdy a zajištění snížení ztrát zemědělské půdy způsobené erozí pod stanovené hodnoty přípustné ztráty půdy. Trvalá ochrana zemědělské půdy na svazích vyžaduje chránit půdu před účinky dopadajících kapek deště, neustále zlepšovat fyzikální vlastnosti půdy k podpoře vsaku vody do půdy a omezení povrchových odtoků, bránit soustřeďování povrchového odtoku a omezovat tak jeho unášecí sílu. Případné dráhy soustředěného odtoku v údolnicích je třeba stabilizovat a povrchově odtékající vodu neškodně odvádět do recipientu. Smytou zeminu je nutno zachycovat.

- Zásady návrhu protierozních opatření k ochraně ZPF

Jedná se o obecné zásady, které však lze chápat i jako doporučená opatření pro hospodaření v řešeném území.

Z hlediska nákladnosti opatření doporučují metodiky řešit návrh opatření na ochranu pozemků proti erozi v tomto pořadí:

a) Organizační opatření

b) Agrotechnická opatření

c) Technická opatření.

- Organizační opatření

Základem organizačních opatření jsou návrhy změn druhů pozemků – deliminace kultur - (zatravnění, zalesnění) a protierozní rozmísťování plodin (protierozní osevní postup – PEO, pásové střídání plodin – PSP).

Podstata spočívá ve faktu, že různé druhy plodin mají v průběhu svého vegetačního období různý faktor vegetačního ochranného vlivu C. Rozhodující je hustý porost v období výskytu přívalových dešťů od poloviny dubna do září a v době tání sněhu.

Řepka je protierozně nejméně odolná při základním a předseťovém zpracování půdy, během srpna a po zasetí řepky v září. Obdobně k značné erozi dochází v této době u letních strništních meziplodin, pokud nejsou pěstovány bezorebným systémem.

U okopanin, jako je cukrovka a brambory, dochází k častým výrazným škodám působením vodní eroze a soustředěným odtokem v důsledku malého počtu rostlin na ploše, dále též potřebou opakované kultivace i pozdního nárůstu vegetační hmoty. Pro velmi nízkou protierozní funkci, vysokou potřebu hnojení a intenzivní chemickou ochranu, představuje pěstování těchto plodin na pozemcích náchylných k vodní erozi nebezpečí znečištění vodních zdrojů. Okopaniny snižují erozi zhruba na polovinu oproti pozemku bez jakéhokoliv vegetačního krytu. Jejich pěstování je třeba soustředit na ornou půdu se sklonem do 5 %.

Kukuřice má při technologii výsevu do zpracované půdy nejnižší protierozní účinek ze všech polních plodin a doporučuje se zařazovat jen na základní ornou půdu se sklonem do 5 %.

- Agrotechnická opatření

Vrstevnicové obdělávání půdy – účinné opatření, snižuje faktor účinnosti protierozních opatření P pod hodnotu 1. Je vhodné do max. sklonu terénu 12%. Při větších sklonech se účinnost snižuje a je vhodné toto opatření doplnit např. pásovým střídáním plodin.

Výsev do ochranné plodiny nebo strniště: ochranný účinek plodin, jejichž agrotechnická lhůta setí je v období přívalových dešťů a plodin širokořádkových, lze významně zvýšit jejich výsevem do ochranné plodiny nebo do strniště předchozí plodiny. Výsev je  nutno provádět speciálními secími stroji. Růstu plevelů je v těchto případech nutno zabránit aplikací totálního herbicidu bez reziduálního účinku. Výsev do ochranné plodiny nebo strniště je vhodný použít při výsevu ozimého žita a ovsa, kukuřice a letních meziplodin. Výsevem do ochranné plodiny nebo strniště se sníží intenzita eroze na 1/2 až 1/10. Metoda se doporučuje v PHO, při ochraně intravilánu a v jiných chráněných územích, kde je požadován minimální erozní smyv.

- Technická opatření

Technická opatření jsou z důvodu ekonomické náročnosti prováděna až poté, co se dříve zmíněná opatření ukázala jako nedostatečná. Ideální je kombinace s jinými protierozními opatřeními a zejména propojení funkčnosti technických protierozních opatření například s řešením návrhu cestní sítě a návrhu ÚSES. Nejčastější technická opatření jsou terénní urovnávky, terasy, průlehy, příkopy, protierozní nádrže, asanace strží aj.

Vlastní řešení protierozní ochrany v ObPÚ v k.ú. Mštěnovice:

V rámci vyhodnocení míry erozního ohrožení bylo konstatováno, že v ObPÚ je ohrožen pouze jeden erozní celek. A to EC 18:

Tab. 27 Erozně ohrožený celek před a po návrhu opatření

| EC | plocha [m2] | Procentuální podíl klasifikovaných hodnot G [t/ha/rok] |  |  |  |  |  |  |  | průměrná hodnota G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 - 4 | 4 - 8 | 8 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | nad 30 | [t/ha/rok]* |
| 18před 18 po | 13668 | 80 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4,55 |
|  |  | 85 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,02 |

Celkově lze konstatovat, že jde o území erozně ohrožené pouze mírně. V místech, kde jsou přípustné hodnoty erozního smyvu překročeny (EC 18) je tomu tak zejména kvůli vyšší sklonitosti. Z tohoto důvodu nebude nutné v k.ú. Mštěnovice provádět výrazná protierozní opatření.

- Organizační opatření

Na ohrožené lokalitě bylo na erozním celku 18 navrženo použití protierozního osevního postupu POP1. Tento osevní postup byl navržen i pro EC 22, kde je pole dle výpovědi uživatelů v současnosti zatravňováno.

Tab. 28 Protierozního osevní postup POP1 :

| Jetel luční | 0,02 |
| --- | --- |
| Pšenice ozimá* | 0,12 |
| Ječmen jarní | 0,08 |
| Řepka ozimá | 0,2 |
| Pšenice ozimá* | 0,12 |
| Ječmen jarní ♣ | 0,08 |
| Cfac výsledný | 0,1 |

vysvětlivky:	Meziplodina	*

Podsev		♣

Jedná se o vzorový osevní postupy, který lze modifikovat za předpokladu, že z něj budou vyloučeny širokořádkové plodiny a okopaniny (např. kukuřice, slunečnice, řepa, brambory). Dále bob setý, sója, řepka budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií. Další podmínkou modifikace osevního postupu je snížení či zachování výsledného faktoru C (faktor ochranného vlivu vegetace) uvedeného v tomto vzorovém osevním postupu.

Výše uvedený protierozní osevní postupy bylý v PSZ navržen. Avšak z hlediska rostlinné výroby lze tento osevní postupy nahradit jiným podle potřeb uživatelů půdy, případně je použít i v lokalitách, kde nejsou navrženy. Jejich možné obdoby jsou dále na několika příkladech uvedeny.

Tab. 29 Příklady protierozního osevního postupu:

| Jetel luční | 0,02 |  | Jetel luční | 0,02 |  | Jetelotráva | 0,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pšenice ozimá* | 0,12 |  | Pšenice ozimá* | 0,12 |  | Jetelotráva | 0,02 |
| Ječmen jarní | 0,08 |  | Ječmen jarní ♣ | 0,08 |  | Jetelotráva | 0,02 |
| Řepka ozimá | 0,2 |  | Tráva na semeno | 0,02 |  | Pšenice ozimá | 0,12 |
| Pšenice ozimá* | 0,12 |  | Tráva na semeno | 0,02 |  | Pšenice ozimá | 0,12 |
| Ječmen jarní ♣ | 0,08 |  | Pšenice ozimá* | 0,12 |  | Ječmen jarní ♣ | 0,08 |
| Cfac výsledný | 0,1 |  | Cfac výsledný | 0,06 |  | Cfac výsledný | 0,06 |

vysvětlivky:	Meziplodina	*

Podsev		♣

Tab. 30 Tabulkový přehled navržených protierozních opatření:

| Prvek | Označení | Název | Výměra ha | Zábor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| organizační OP | PEO 01 | osevní postup (zatravnění) | 1,3668 | 0 |
| organizační OP | PEO 02 | osevní postup (zatravnění) | 4,8843 | 0 |

Uvedená lokalita se vyznačuje vysokou sklonitostí. Z tohoto důvodu je nutné použití přísného protierozního postupu. Tento osevní postup může být nahrazen trvalým zatravněním nebo jiným osevním postupem se stejnou nebo nižší hodnotou faktoru C.

Tab. 31

| Plodina | Roční průměr C faktoru |
| --- | --- |
| Ochranné zatravnění | 0,005 |
| Ostatní pícniny jednoleté | 0,02 |
| Ostatní pícniny víceleté | 0,01 |

Plošné zatravnění

Významná část celého ObPÚ především nejprudších svahů orné půdy je dlouhodobě zatravněna – v těchto lokalitách je v hodnocení uvažováno s předpokladem dlouhodobého zachování tohoto zatravnění (i podle informací stávajícího uživatele). Pokud v těchto lokalitách dojde v budoucnosti ke změně tohoto způsobu užívání, je nutno pro danou lokalitu hledat jiné vhodné řešení protierozní ochrany (organizační nebo agrotechnické – viz  uvedený popis těchto opatření).

Agrotechnická opatření nebyla na daném území navrhována.

Technická opatření nebyla na daném území navrhována.

Souhrnné hodnocení navrhovaných opatření

V novém posouzení erozního ohrožení je v oblasti návrhu opatření (EC 18) snížena hodnota faktoru C (v hodnotě C faktor = 0,1), čímž se průměrná hodnota G sníží z 4,55 t/ha/rok na přípustnou hodnotu 3,02 t/ha/rok. Přehledný výsledek je uveden graficky a tabulkově níže. Na základě výpovědi uživatelů a terénního průzkumu byla použita snížená hodnota faktoru C i na EC 22.

Obr. 6 Znázornění erozního ohrožení po návrhu:

Tab. 32 Tabulka srovnání účinnosti protierozních opatření:

|  |  | Procentuální podíl klasifikovaných hodnot G [t/ha/rok] |  |  |  |  |  |  | Průměrná hodnota G po návrhu opatření | Průměrná hodnota G před návrhem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUC | 0 - 4 | 4 - 8 | 8 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | nad 30 | [t/ha/rok] | [t/ha/rok] |
| 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 2,00 |
| 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 2,00 |
| 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 2,00 |
| 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 2,00 |
| 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 2,00 |
| 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 2,00 |
| 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 2,00 |
| 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 2,00 |
| 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 2,00 |
| 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 2,00 |
| 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 2,00 |
| 12 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,05 | 2,05 |
| 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 2,00 |
| 14 | 94 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,42 | 2,42 |
| 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 2,00 |
| 16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 2,00 |
| 17 | 91 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,48 | 2,48 |
| 18 | 85 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,02 | 4,55 |
| 19 | 77 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,32 | 3,32 |
| 20 | 91 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,51 | 2,50 |
| 21 | 86 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,63 | 2,63 |
| 22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 2,00 |

#### Přehled navrhovaných opatření k ochraně před větrnou erozí

Dle mapy ohroženosti území ČR větrnou erozí (SOWAC GIS vodní a větrná eroze půd ČR) náleží k. ú. Mštěnovice do oblasti půd bez ohrožení větrnou erozí. Opatření proti větrné erozi nejsou navrhována.

Snížení účinků větrné eroze je možné dosáhnout buď zatravněním pozemků nebo budováním větrolamů, které přeruší proudění větrů. Mnohá navrhovaná opatření v rámci ÚSES budou působit příznivě i z ohledu prevence proti účinkům větrné eroze.

#### Přehled dalších opatření navrhovaných k ochraně půdy

Nejsou navrhována žádná další opatření.

#### Zařízení dotčená návrhem protierozních opatření

Navržená organizační a agrotechnická opatření na ochranu ZPF nezasahují na k.ú. Mštěnovice do současného stavu užívání inženýrských sítí. Případný zásah do sítí, u jiných opatření technického charakteru, je v příslušných kapitolách řešeno dle podmínek udávaných správcem zařízení.

#### Náklady na protierozní opatření

Náklady na protierozní opatření činí 0,- Kč.

V zájmovém území není navrženo zatravnění, zalesnění či jiné technické opatření.

### Vodohospodářská opatření

#### Zásady návrhu vodohospodářských opatření

Ve smyslu § 27 vodního zákona č. 254/2001 Sb. jsou vlastníci pozemků povinni, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zajistit péči o pozemky tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů. Zejména jsou povinni za těchto podmínek zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činnosti vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny.

V k. ú. Mštěnovice byly stanoveny dva kritické profily. Prvním z nich je lokalita od sjezdu S7 směrem k OP1. Zde je v části sjezdu zanesený propustek o DN 400. Při Q20 a více dochází k rozlévání vody na přilehlé pozemky. Řešením je navržený OP1, který přitékající vodu odklání až do propustku P19.

| Sjezd S7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hloubka před propustkem | 0,83 | m |
| Plocha povodí | 12,24 | ha |
| Návrhový průměr | 0,40 | m |
| Návrhový průtok | 0,36 | m3/s |
| Hladina pod propustkem | 0,462 | m |
| Stav | Zahlcený vtok, neovlivněný dolní vodou |  |
| Posouzení | VYHOVÍ |  |

Druhým kritickým profilem je v lokalitě Čupka okolí propustku P4. Kapacita propustku sice vyhoví, nicméně se jedná o propustek, který je zanesený a nepřevede tedy bez potíží požadované množství vody. Problematiku přiváděných vod řeší CP3, CP4 a rekonstrukce propustků. Posouzení propustku P4 viz. str. 31.

Veškerá voda v lokalitě je svedena buď do Jasenického potoka nebo do cestních příkopů, kde se ale návrhem nových vodohospodářských prvků nenavyšuje stávající množství přivedené vody.

V k. ú. Mštěnovice se nachází dle databáze Kritický bod KB 700312_1. Jeho řešením se zabývala již dříve Zjišťovací studie o protipovodňových opatřeních v lokalitě Lešná společnosti AgPOL s. r. o, která navrhuje v místě poldr. Po důkladném zvážení jsme navrhli hráz v k. ú. Příluky (viz. OH1, PSZ Příluky), která zachycuje  a současně chrání intravilán Příluk. V lokalitě je dále lokální biocentrum LBC 2 Parazol a ve svazích na pravém břehu Jesenického potoka je navržen protierozní osevní postup POP1 přesně podle doporučení (viz. obr.7). Souhrn těchto opatření snižuje nepříznivé účinky přívalových dešťů v povodí.

Obr. 7 Kritický bod

#### Přehled vodohospodářských opatření a jejich základní parametry

#### Opatření navrhovaná ke zlepšení vodních poměrů

Tato opatření nebyla v zadaném území navrhována.

#### Opatření k odvádění povrchových vod z území

Označení:	Ochranný příkop OP1

Lokalita:	Červenice

Popis: 		Ochranný příkop OP1 je situován při východní hranici intravilánu  katastrálního území Mštěnovice. Příkop je zaústěn před nově rekonstruovaný propustek P19 o DN600 při silnici III/03568. Zaústění bude opevněnou kamennou rovnaninou. Do příkopu je přiváděn stejný objem vody jako před návrhem. Situace byla telefonicky projednána se zpracovatelem projektu I/35 (HBH Projekt spol. s r.o.). Podklady polohového a výškového umístění byly získány od zpracovatele projektu silnice I/35.

Horní konec příkopu je navržen při vyústění zatrubnění HMZ „Lešná 5“. Úkolem příkopu je neškodné odvedení a částečné pozdržení  stékajících povrchových vod při přívalových deštích z povodí nad intravilánem Mštěnovic. Příkop lze rozdělit na 2 úseky. První úsek od propustku P19 po zalesněnou strží a druhý úsek v zalesněné rokli. Příkop je navržen v celé délce lichoběžníkového tvaru v jednotném rozměru. Příkop bude v celém úseku ve dně opevněn polovegetačními tvárnicemi.  Druhý úsek příkopu ve strži bude tvořenou stavbou 4 přehrážek. Přehrážky budou výšky do 2,17 m a budou zděné kamenné s požerákem. Koryto pod přehrážkami bude proti zamezení erozní činnosti vody opevněnou kamenným pohozem. Vzhledem ke stálému průtoku drenážních vod, se navrhuje udržovat v přehrážek alespoň minimální stálou hladinu. Tento stav může být příznivý rozvoj ekologické stability přírody.

Parametry:

Délka:			411 m

Průtok:		0,36 m3/s

Sklony svahů:	1:1,5

Hloubka:		min 0,5 m

Šířka:			0,4 m

Křížení: 	Není

Předpokládané stavební práce: 	Bude provedeno opevnění kamennou rovnaninou u ústí příkopu, budou vybudovány 4 dřevěné přehrážky a vybudováno nové koryto v km 0,00 – km 0,095.

DTR:	 ano

Označení:	Příkop CP3

Lokalita:	podél polní cesty C3 mezi lokalitou Červenice a Čupka/Mštěnovické paseky

Popis: 		Příkop je rozdělen na dva úseky vtokovým objektem do zatrubnění HMZ „Lešná5“ a slouží k neškodnému svedení a usměrnění vod z přilehlých povodí. V trase příkopy cesty C3 se v současnosti nachází zanesený a neznatelný příkop a zanesený propustek P10, který je navržen k rekonstrukci. Na trase příkopu bude dále provedena rekonstrukce propustku P5 a propustku P4 pod cestou C3. Příkop je navržen v celé délce lichoběžníkového tvaru v jednotném rozměru. Objem vod v příkopu (po zaústění HMZ, před vtok doplněna sedimentační jímka) bude sveden do OP1. Spodní část CP3 bude zaústěna do stávajícího cestního příkopu. Jeho kapacita a stav byly shledány jako vyhovující. Je lichoběžníkového tvaru, opevněný polovegetačními tvárnicemi.

Parametry:

Délka:			436 m

Sklony svahů:	1:1,5

Hloubka:		min 0,4 m

Šířka:			0,4 m

Křížení: 	Sdělovací  – km 0,027

Plynovod – km 0,420

Předpokládané stavební práce: Prohloubení a zkapacitnění koryta po celé délce a jeho opevnění polovegetačními tvárnicemi, vyčištění propustků.

DTR: ano

Označení:	Příkop CP4

Lokalita:	podél polní cesty C4 v lokalitě Mštěnovické paseky

Popis: 		Příkop slouží k neškodnému svedení a usměrnění vod z přilehlých povodí. Je lichoběžníkového tvaru, opevněný polovegetačními tvárnicemi a zaústěn do CP3 přes propustek P22. Příkop bude v celém úseku ve dně opevněn polovegetačními tvárnicemi.

Parametry:

Délka:			99 m

Sklony svahů:	1:1,5

Hloubka:		min 0,4 m

Šířka:			0,4 m

Křížení: 		Plynovod – km 0,019

Předpokládané stavební práce: Prohloubení a zkapacitnění koryta po celé délce a jeho opevnění polovegetačními tvárnicemi.

Schéma přispívajících povodí pro komplex opatření OP1, CP3 a CP4:

- Označení:	Příkop OP2

- Lokalita:	na hranici k. ú. Mštěnovice a k. ú. Bynina v lokalitě Zálesí.

- Popis:		Jedná se o samostatný příkop mimo polní cesty.

- Parametry:

- Délka:				186 m v obvodu KoPÚ (celkem 435m)

- Tvar příkopu:			trojúhelníkovitý

- Objekty na trase:		Ne

- Křížení a střety se zařízeními:Ne

- Stav:				stávající, zarostlý příkop, bez trvalého toku, vyhovující

- Funkce:				odvádění vody z území

- Označení:	Příkop OP3

- Lokalita:	na hranici k. ú. Mštěnovice a k. ú. Bynina v lokalitě Obecník

- Popis:		Jedná se o samostatný příkop. Příkop kříží navrhovanou polní cestu C12, proto bude v místě křížení nově navržen propustek P24 kruhového profilu o DN 500

- Parametry:

- Délka:				206 m

- Tvar příkopu:			trojúhelníkovitý

- Objekty na trase:		Ne

- Křížení a střety se zařízeními: P24 – km 0,35

- Stav:				stávající, zarostlý příkop bez trvalého toku, vyhovující

- Funkce:				odvádění vody z území

- Označení:	Příkop OP4

Lokalita:	Mštěnovické paseky.

Popis:		Jedná se o samostatný příkop mimo polní cesty.

- Parametry:

- Délka:				59 m

- Tvar příkopu:			trojúhelníkovitý

- Objekty na trase:		Ne

- Křížení a střety se zařízeními: Ne

- Stav:				stávající příkop za obytnými budovami, v horní části nezarostlý, ve spodní části zarostlý vegetací, bez trvalého toku, vyhovující

- Funkce:				odvádění vody z území

- Příkopy OP2, OP3, OP4 nejsou předmětem plánu společných zařízení.

#### Opatření k ochraně před povodněmi

Do k. ú. Mštěnovice nezasahuje záplavová oblast řeky Bečvy. Z tohoto pohledu tedy nebyla opatření řešena.

V mapě PSZ je uvedena ochranná hráz OH1, která byla řešena v k.ú. Příluky a do k.ú. Mštěnovice zasahuje jen malou částí.

- Přirozený rozliv (poldr)

- Dalším opatřením je přirozený rozliv v oblasti Rybníky. Jeho realizace byla z důvodů změn probíhajících v souvislosti s výstavbou I/35 zamítnuta. Tento rozliv byl navržen jako součást dalších opatření, které snižují dotaci řeky Bečvy při přívalových srážkách, chrání stavby a obyvatelstvo a zvyšují retenci a infiltraci vody v krajině. Návrh byl proveden ve studii společnost AgPOL s. r. o. v roce 2014 a objevil se i v návrhu nového Územního plánu obce Lešná. Tato studie však nezapracovala výstavbu nové trasy komunikace I/35 a nerespektuje rozsáhlé změny v území. V území rozlivu jsou umístěny významné části technické infrastrultury (VTL plynovod, optický kabel). Tato okolnost by znamenala  nákladná zabezpečovací opatření nebo přeložky sítí. Rozliv je umístěním sporný svým přínosem pro protipovodňovou ochranu obce. Rozliv by spíše mohl prospívat zpomalení odtoku při povodních regionálního charakteru v povodí Bečvy. Zcela nejasná je záležitost investorství, ale zejména provozování rozlivu a úhrada škod na zemědělské produkci v lokalitě Rybníky v důsledku fungování rozlivu. Jasenický potok a rozliv jeho povodňových průtoků by měl být záležitostí správce toku tj. Lesů ČR. Není však realistické předpokládat, že by tato organizace plnou zodpovědnost investora a provozovatele levobřežního rozliv převzala. Obdobně je to u Povodí Moravy. Obce neshledává dostatečné důvody pro převzetí úkolů vlastníka a provozovatele rozlivu. Za těchto okolností není dostatek  důvodů pro  začlenění rozlivu mezi společná zařízení pozemkových úprav.

- ZAMÍTNUTO pozemkovým úřadem, v PSZ nebude řešeno.

#### Opatření k ochraně povrchových a podzemních vod

Tato opatření nebyla v pozemkové úpravě navrhována.

#### Opatření k ochraně vodních zdrojů

Tato opatření nebyla v pozemkové úpravě navrhována.

#### Opatření u stávajících vodních děl na vodních tocích a staveb sloužících k závlaze a odvodnění pozemků

Tato opatření nebyla v pozemkové úpravě navrhována.

#### Zařízení dotčená návrhem vodohospodářských opatření

V níže uvedené tabulce je uveden přehled zařízení dotčených navrženými vodohospodářskými opatřeními. Je uvedeno označení vodohospodářského opatření, dotčené zařízení a staničení podle navrženého opatření.

Tab. 33 Tabulka dotčených zařízení:

| opatření | dotčené zařízení | staničení opatření [km] |
| --- | --- | --- |
| OP1 | - |  |
| OP2 | - |  |
| OP3 | - |  |
| OP4 | - |  |
| CP3 | sdělovací | 0,027 |
|  | plynovod | 0,42 |
| CP4 | plynovod | 0,019 |

#### Náklady na vodohospodářská opatření

Tab. 34 Tabulka nákladů vodohospodářských opatření:

| Název opatření | Označení | Výsledná cena |
| --- | --- | --- |
| ochranný příkop + přehrážky (4ks) | OP1 | 1 998 600 Kč |
| příkop cesty + sedim. jímka | CP3 | 673 300 Kč |
| příkop cesty + propustek P22 | CP4 | 240 000 Kč |
| Celkem: | 2 791 900 Kč |  |

* Ochranná hráz nebyla započítána do nákladů v Mštěnovicích, protože je nutné s ní pracovat jako s celkem a je započítána v nákladech v k. ú. Příluky.

#### Přehled vodohospodářských opatření

- Tab. 35 Tabulka vodohospodářských opatření:

| Prvek | Označení | Stav | Délka [m] | Plocha | DTR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ochranný příkop | OP1 | rekonstrukce | 411 |  | ano |
| ochranný příkop | OP2 | stávající | 186 |  | ne |
| ochranný příkop | OP3 | stávající | 206 |  | ne |
| ochranný příkop | OP4 | stávající | 59 |  | ne |
| příkop cesty | CP3 | rekonstrukce | 477 |  | ano |
| příkop cesty | CP4 | rekonstrukce | 99 |  | ano |
| Ochranná hráz | OH1 | nový | 376 |  | ano |
| přirozený rozliv |  | - |  | 68892 | ne |

### Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Všechny součásti plánu společných zařízení, tedy opatření ke zpřístupnění pozemků, vodohospodářská opatření i opatření k omezení eroze půdy mohou být ve svém spolupůsobení zároveň i opatřeními k ochraně a tvorbě životního prostředí. V následujícím textu je věnována zvláštní pozornost opatřením k aktivnímu posilování ekologické stability krajiny. Tato část návrhu plánu společných zařízení se týká především místního územního systému ekologické stability (který doplňuje či zahrnuje i úrovně nadřazené). Návrh plánu společných zařízení vychází ze základního předpokladu opírajícího se o zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Tímto zákonem je stanovena povinnost všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících základ územního systému ekologické stability, tento systém chránit a vytvářet ve veřejném zájmu.

#### Zásady návrhu opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Základem návrhu ÚSES, tak jak je zapracován v PSZ je zhodnocení řešení ÚSES v rámci uvedených podkladových dokumentací a vyhodnocení jejich aktuálnosti především s ohledem na:

-	základní ekologické vazby v území (zejména směry přirozených migračních tras  např. po vodních tocích, ve svazích údolí aj.);

-	návaznosti na jiná řešení uvnitř území i na jeho hranicích;

-	stávající i předpokládané zásadní antropogenní zásahy do krajiny (zastavěné území obce, plánované rozvojové plochy, regulace a zaklenutí toků, odvodnění aj.);

-	metodikou požadované funkční a prostorové parametry jednotlivých prvků ÚSES.

-	ÚSES respektuje v dřívějších dokumentacích vymezené ekologicky významné segmenty krajiny a přímo z nich vychází.

Aktuálně směrodatným podkladem pro návrh nadregionálního a regionálního ÚSES řešeného území jsou především Zásady územního rozvoje (ZÚR) Zlínského kraje - aktualizovaný návrh 2012.

Koncepce návrhu ÚSES

Směrodatným podkladem pro návrh nadregionálního a regionálního ÚSES řešeného území jsou především Zásady územního rozvoje (ZÚR) Zlínského kraje - aktualizovaný návrh 2012. Dosud neplatným, avšak zohledněným podkladem (koncepcí řešení je v souladu s platnými ÚAP) byl i Návrh územního plánu Lešná pro společné jednání (Ing. arch. L. Pšenčík; atelier UTILIS; 2015).

Závazným podkladem pro návrh prvků ÚSES v rámci KoPÚ je územní plán (ÚP sídelního útvaru Lešná, 1996, dle pozdějších schválených změn, který však neobsahuje úplné řešení ÚSES). Mimo územní plán jsou výchozími dokumentacemi se vztahem k ÚSES tyto podklady:

- Zásady územního rozvoje (ZÚR) Zlínského kraje - aktualizovaný návrh 2012;

- Územně analytické podklady (ÚAP) obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí (2008)

- Rozbor udržitelného rozvoje území, Aktualizace 2010 pro správní obvod ORP Valašské Meziříčí

- Oblastní generel ÚSES - okres VSETÍN (mimo CHKO), ARVITA P spol. s r.o., Ing. Hedvika Psotová, 2007

Podle těchto podkladů  se v řešeném území nachází prvek regionálního ÚSES. Jižní částí Obce Lešná na toku a břehových porostech Bečvy prochází regionální biokoridor RBK 1547, v jehož trase jsou vložená lokální biocentra. Od vloženého LBC 4 Na Lukách (k.ú. Příluky) se lokálním biokoridorem vedeném po toku Jasenického potoka napojuje L-ÚSES v řešeném území na prvek R-ÚSES.

Podkladem pro detailní vymezení územního systému ekologické stability v zájmovém území byly pro ÚP územně analytické podklady a další oborové dokumenty a podklady. V KoPÚ bylo toto řešení dále konkretizováno, doplněno a dle možností hospodárnějšího využití území v případě nutnosti upraveno především dle zaměření skutečného stavu. Zvláště při vymezování interakčních prvků bude dbáno na využití již funkčních struktur stávající zeleně (KES – kostra ekologické stability).

#### Základní parametry prostorového uspořádání opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

- Navržený ÚSES v k. ú. Mštěnovice obsahuje pouze prvky lokální úrovně.

- Opatření k ochraně a tvorbě ŽP jsou rozdělena na následující tři typy:

- Biocentra – LBC 2, LBC4

- Biokoridory – LBK 1, LBK 2, LBK 3

- Interakční prvky – Nebyly navrženy

- Označení:		LBC 2 Parazol

- Funkční typ a význam:	 lokální biocentrum, funkční

Geobiocentrická charakteristika:	2-3BC-C(4)5a,3B3

- Charakteristika současného stavu: stávající biocentum zahrnující vlhkou nivu Jasenického potoka nad soutokem s levostranným bezejmenným přítokem a přilehlé porosty na svahu jižně od toku.

- Výměra:		46 098 m2 (pokračuje mimo ObPÚ)

- Typ společenstva:	lesní, luční, vodní

- Statut ochrany jiných zájmů: 	není

- Způsob územní ochrany:		ÚSES, VKP ze zákona (les, niva)

- Doporučení následných opatření: Zachovat stávající způsob užívání a chránit. Dlouhodobou pěstební péčí zlepšovat druhovou skladbu.

- Označení:		LBC 4  Horní hory

- Funkční typ a význam: 	lokální biocentrum, funkční

Geobiocentrická charakteristika:	3BC3, 3B3

- Charakteristika současného stavu:	stávající biocentum zahrnující lesnatou rokli s bezejmenným tokem

- Výměra:		60 735 m2

- Typ společenstva:	lesní

- Statut ochrany jiných zájmů: 	není

- Způsob územní ochrany:		ÚSES, VKP ze zákona (les)

- Doporučení následných opatření: Zachovat stávající způsob užívání a chránit. Upravit LHP a dlouhodobou pěstební péčí zlepšovat druhovou skladbu.

- Označení:		LBK 1

- Funkční typ a význam: 	lokální biokoridor

Geobiocentrická charakteristika:	3B3, 4B3

- Charakteristika současného stavu:	Stávající biokoridor propojující LBC 4 Horní hory  a LBC Úzké v k.ú. Jasenice vymezen na stávajících mezích, a lesních porostech a procházející extenzivním sadem.

- Výměra:		15 589 m2

- Typ společenstva:	vodní, lesní

- Statut ochrany jiných zájmů: 	není

- Způsob územní ochrany:		ÚSES, VKP ze zákona (niva)

- Doporučení následných opatření: Zachovat stávající způsob užívání a chránit. Dlouhodobou pěstební péčí zlepšovat druhovou skladbu. V malé ploše vymezené na ZPF je nutné prvek vymezit a případně doplnit výsadbami (druhy dle STG).

- Označení:		LBK 2

- Funkční typ a význam: lokální biokoridor

Geobiocentrická charakteristika:	2-3BC-C(4)5a

- Charakteristika současného stavu:	stávající biokoridor na hranici k. ú. Příluky a k. ú. Mštěnovice vedoucí podél Jesenického potoka

- Výměra:		4 516 m2

- Typ společenstva:	vodní, lesní

- Statut ochrany jiných zájmů: 	není

- Způsob územní ochrany:		ÚSES, VKP ze zákona (niva)

- Doporučení následných opatření: Zachovat stávající způsob užívání a chránit. Dlouhodobou pěstební péčí zlepšovat druhovou skladbu.

- Označení:		LBK 3

- Funkční typ a význam: lokální biokoridor

Geobiocentrická charakteristika:	3BC3, 3B3

- Charakteristika současného stavu:	stávající biokoridor propojující LBC 2 Parazol a LBC 4 Horní hory, trasa vede převážně lesními porosty a místy přes louku a zahrady

- Výměra:		17 337 m2

- Typ společenstva:	lesní

- Statut ochrany jiných zájmů: 	není

- Způsob územní ochrany:		ÚSES, VKP ze zákona (les)

- Doporučení následných opatření: Zachovat stávající způsob užívání a chránit. Dlouhodobou pěstební péčí zlepšovat druhovou skladbu. V malé ploše vymezené na ZPF je nutné prvek vymezit a případně doplnit výsadbami (druhy dle STG).

- Zvláště chráněná území, Evropsky významné lokality a Ptačí oblasti

V řešeném území se nenachází lokality chráněné k ochraně dle Zák. 114/1992 Sb. jako zvláště chráněná území, památné stromy, registrované VKP, EVL, Ptačí oblasti.

Významnými krajinnými prvky jsou obecně ze zákona chráněny lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy.

- Návrh opatření k zajištění plné funkce ÚSES

Zájmy ochrany přírody a krajiny jsou v souladu se zájmy společnosti, ale musí být sladěny s potřebou zachování využitelnosti území pro lidi, kteří zde žijí a hospodaří a bez nichž by nebylo možno uchovat podobu a hodnotu území v potřebné kvalitě. Základním předpokladem potřebných dohod je dokončení KoPÚ a obnova řádných majetkoprávních vztahů.

Tento návrh vymezuje v území struktury ploch a linií, které již mají nebo na kterých mohou být vytvořeny nejlepší podmínky pro uchování a rozvoj společenstev odpovídajících původním přírodním podmínkám. Plán ÚSES jako součást návrhu KoPÚ vymezuje tyto struktury v hranicích konkrétních pozemků obvodu KoPÚ.

Návrh prvků ÚSES navazuje, nebo zohledňuje návrhy cestní sítě, protierozních a vodohospodářských opatření v obvodu KoPÚ a snaží se docílit toho, aby pro ně byly využívány stejné pozemky.  Zvýšení ES je možné prostřednictvím realizace menších zásahů do stávajících prvků krajinné zeleně, kultivace extenzivních sadů, lesa a péče o jejich druhové složení, především likvidací nevhodných či nepůvodních druhů, likvidace černých skládek, ošetření porostů i jednotlivých stromů, dosadby chybějících stromů na mezích atd. Zásadní změny úrovně ekologické stability lze dosáhnout realizací ÚSES. V řešeném území se jedná vždy o prvky s existujícím základem a převážně funkční (významnou část prvků tvoří vodní toky a lesní porosty), takže realizace zcela nových, úplně chybějících prvků (na orné půdě) se v tomto území nepředpokládá. Jedná se jen o doplnění chybějících částí prvků.

Omezení při užívání pozemků v nivách a v jiných evidovaných (registrovaných) VKP (dle § 3 zákona 114/1992 Sb.)

Tato omezení musí respektovat vlastníci i uživatelé dotčených pozemků ode dne, kdy zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny vstoupil v platnost. Orgán ochrany přírody stanovil, kterých pozemků (částí pozemků) se to týká. Pokud vlastníci tuto skutečnost nebrali na vědomí a pokud jsou dotčené pozemky užívány v rozporu se zákonem tak, že jsou nebo mohou být chráněné hodnoty ohroženy, bude sjednána náprava. Jedná se především o řeku Bečvu a tok Jasenického potoka jejichž celá délka v řešeném OpBÚ je součástí ÚSES.

Změna kultur pozemků zahrnutých do ÚSES

Jde o pozemky, které jsou podle tohoto návrhu součástí biokoridorů a biocenter. Pokud nemají v dané lokalitě požadované parametry, musí být vytvořeny podmínky pro žádoucí změnu.

U dotčených pozemků, potřebných pro realizaci chybějících částí prvků ÚSES v obvodu KoPÚ, je navržena místo nevyhovujících kultur kultura pozemku ostatní - krajinná zeleň, případně TTP. Tato změna bude zapsána do katastru nemovitostí  nejpozději po dokončení úprav (zatravnění, osázení) dotčených pozemků.

Zajištění realizace ÚSES včetně dopěstování a údržby porostů

Biocentra a biokoridory byly v tomto k.ú. vymezeny jako existující (funkční nebo po doplnění a přestavbě porostů funkční  - převážná část biocenter a biokoridorů).

Na lesní půdě bude třeba provést odpovídající změnu LHP a prostřednictvím státních orgánů ochrany lesa prosadit individuální programy přestavby porostů. Trvalou funkčnost prvků bude třeba udržovat cyklicky prováděnými zásahy do skladby porostů s cílem zvýšení a udržení proměnlivosti věkové skladby a druhové pestrosti porostů. Toto se týká převážné části prvků ÚSES v řešeném území, které byly vymezeny na lesní půdě.

Mimo les budou stávající doprovodné porosty toků a louky zbaveny nežádoucích druhů rostlin – dřevinné porosty budou probrány a doplněny tak, aby získaly prostor  především perspektivní stromy a keře odpovídajících druhů (dle STG). Podle potřeby bude provedena změna skladby bylinných porostů. Omezení podílu ruderálních druhů bylin bude třeba docílit odstupňovanými zásahy od plošné likvidace, rozrušení stávajícího drnu s přísevem odpovídajících rostlin po redukci nežádoucích druhů (plevelů) kosením (omezováním produkce semen). Nově založené i původní porosty by neměly být intenzivně kultivovány – přihnojovány, rozorávány a dosévány nepůvodními kultivary pícnin. V případě plochy luk a sadů lze zachovat stávající způsob užívání, avšak je vhodné upřednostnit extenzivní způsob hospodaření a dlouhodobou pěstební péčí (vhodný způsob kosení) zlepšovat druhovou skladbu. Tato opatření by měla být realizována u prvků vymezených na plochách se stávajícím zatravněním a na stávajících mezích (LBK 1, LBK5).

Interakční prvky - Aleje u polních cest nebyly v řešeném území navrženy. Jako IP však mohou sloužit i drobné prvky zeleně na soukromých pozemcích, které však nebyly navrženy. V případě zájmu obce či vlastníků lze takovéto prvky ve formě soliterních stromů, malých skupin keřů či drobné liniové prvky (aleje) doporučit. Přednostně by měly být uplatněny dřeviny dle STG. Ovocné dřeviny (původní – krajové odrůdy) lze doporučit také, avšak jen tam, kde bude možno zajistit jejich ochranu proti kontaminaci agrochemikáliemi a tam, kde bude zajištěna odborná péče o stromy i trávník, sklízení a rozumné využití ovoce.

Realizace ÚSES

Realizace ÚSES musí vycházet z odborně zpracovaného projektu. Realizace ÚSES je dlouhodobý proces postupné obnovy krajiny. Pozemkové úpravy zabezpečují základní předpoklad, kterým je vyřešení majetkoprávních vztahů. Realizaci opatření navržených v plánu ÚSES bude zajišťovat vlastník pozemku a porostu, jak mu to ukládá ustanovení § 4 odst.1 zákona č. 114/1992 Sb., v plat.zn.

Přednostně je třeba realizovat ÚSES tam, kde je stabilita krajiny nízká, a prvky ÚSES zcela chybí, což však není případ řešeného ObPÚ. Zároveň je však třeba zabezpečit obnovu a údržbu těch částí ÚSES, které za současného stavu plní svou funkci jen částečně, případně založit chybějící části systému. To je však v řešeném území možné a vhodné provádět v rámci dlouhodobé pěstební péče o vymezené prvky.

Druhová a prostorová skladba porostů by měla odpovídat daným přírodním a stanovištním podmínkám. Je žádoucí používat k výsadbě dřeviny z místních zdrojů (autochtonní dřeviny) vybrané podle druhu stanoviště z místních populací. Navrhovaná opatření mají využívat samovolných nebo řízených sukcesních procesů. Výběr dřevin by měl odpovídat STG.

Skladba bude určena v projektové dokumentaci, která bude předcházet realizaci prvků ÚSES. Projektová dokumentace musí být vypracována v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., v plat. zn., o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., jako dokumentace ochrany a obnovy krajiny. Prováděcí dokumentaci musí zpracovat osoba k tomu způsobilá, autorizovaná v oboru projektování ÚSES, lépe autorizovaný architekt pro obor zahradní a krajinářská tvorba, protože jde nejen o biotechnické úpravy krajiny, ale také o změnu její podoby v intencích výše uvedeného zákona.

Důležitým faktorem ovlivňujícím dobrý výsledek realizace ÚSES je kvalitní následná péče o provedené výsadby. V počáteční fázi (1-3 roky) je nutné zabezpečit ochranu sazenic před zaplevelením, provést zdravodatní a výchovný řez korun keřů a především stromů a chránit vysazené dřeviny před okusem a jinými škůdci a chorobami a před vandalstvím. Je třeba nahradit úhyn sazenic, provádět podle situace zálivku a později i probírky keřových  porostů a hustých skupin stromů.

#### Zařízení dotčená návrhem opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

V kapitole jsou v přehledné tabulce uvedena všechna zařízení, kterých se ÚSES dotýká. Je uvedeno označení prvku ÚSES a typ technického zařízení.

Tab. 36 Tabulka dotčených technických zařízení:

|  | Technické zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označ. | plyn |  | elektrické vedení |  | vodovod | odvodnění | kanalizace | sdělovací | produktovod |
|  | VTL | STL | nadzemní | podzemní |  |  |  | vedení |  |
| LBC 2 |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |
| LBC 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LBK 1 |  |  |  |  |  | ANO |  |  |  |
| LBK 2 | ANO |  | ANO | ANO | ANO |  | ANO | ANO |  |
| LBK 3 |  | ANO | ANO |  | ANO |  |  |  |  |

#### Náklady na opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Tab. 37 Náklady na ÚSES

| Prvek | Označení | Název | Výměra m2 | cena mj. | cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| biocentra | LBC 2 | Parazol | 46 098 |  | - Kč |
|  | LBC 4 | Horní hory | 60 735 |  | - Kč |
| celkem |  |  | 106 833 |  |  |
| biokoridory | LBK 1 |  | 15589 |  | - Kč |
|  | LBK 2 |  | 4 516 |  | - Kč |
|  | LBK 3 |  | 17337 | 80 Kč | 56 880 Kč |
| celkem |  |  | 37442 |  |  |
| ÚSES V ObPÚ celkem: |  |  | 144275 |  | 56 880 Kč |

#### Přehled opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Níže uvedené náklady spojené s realizací ÚSES jako součásti plánu společných zařízení jsou stanoveny odhadem v cenové úrovni roku 2015. Jak již bylo výše uvedeno, většina  prvků ÚSES v řešeném území jsou prvky stávající nebo jde o prvky se stávajícím základem. Tyto prvky a jejich základy vyžadují především přiměřenou pěstební péči a ta je součástí povinností vlastníků porostů. Proto níže uvedené odhadnuté náklady  na realizaci ÚSES byly vyčísleny pouze u prvků ÚSES u nichž dojde k realizaci nových porostů (cca 160 Kč/m2) a nebo k částečné přestavbě a doplnění stávajícího porostu, případně realizace plošně rozsáhlých prvků (cca 120 Kč/m2). V případech, kde je podstatou realizace prvku především jeho vymezení a vyčištění plochy či zatravnění s výsadbami převážně soliterního charakteru je realizační náklad odhadnut opět plošným nákladem (cca 80 Kč/m2).

Pouze tyto prvky budou financovány z prostředků určených k realizaci plánu společných zařízení. Jedná se o náklady na realizaci bez následné péče. Podle možných zdrojů financování se požadavky na pěstební péči mohou významně lišit.

Tab. 38 Tabulkový přehled navržených opatření:

| Prvek | Označení | Název | Výměra m2 | Zábor | Stav | Délka [m] | STG | cena mj. | cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| biocentra | LBC 2 | Parazol | 46 098 |  | 11 320 |  | 2-3BC-C(4)5a,3B3 |  | - Kč |
|  | LBC 4 | Horní hory | 60 735 |  | 60 735 |  | 3BC3,3B3 |  | - Kč |
| celkem |  |  | 106 833 | 0 | 72 055 |  |  |  |  |
| biokoridory | LBK 1 |  | 15589 |  | 15589 | 840 | 3B3,3B4 |  | - Kč |
|  | LBK 2 |  | 4 516 |  | 4 516 | 109 | 2-3BC-C(4)5a |  | - Kč |
|  | LBK 3 |  | 17337 | 711 | 16626 | 95 | 3BC3,3B3 | 80 Kč | 56 880 Kč |
| celkem |  |  | 37442 | 711 | 36731 | 1044 |  |  |  |
| ÚSES V ObPÚ celkem: |  |  | 144275 | 711 | 108786 |  |  |  | 56 880 Kč |

### Přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení

Výměra na opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků	2,94105 ha

Výměra na protierozní opatření pro ochranu ZPF	0,0000 ha

Výměra na vodohospodářská opatření	0,5027 ha

Výměra na opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí	14,4275 ha

a)  Výměra pozemků pro společná zařízení celkem:	17,8713 ha

aa)  Z toho výměra, která přejde spolu se spol.zař. do vlastnictví obce:	3,09735 ha

ab) Výměra, která přejde spolu se spol.zař. do vlastnictví jiných osob: *	  12,8686 ha

b) Výměra, kterou se na celkové výměře půdy pro společná zařízení (§9 odst. 17 zákona) podílí

ba) stát:	0,0243 ha

bb) obec:	3,09735 ha

bc) ostatní vlastníci půdy: *	12,8686 ha

- * předpokládáme, že biocentra i některé biokoridory zůstanou ve vlastnictví fyzických osob jako je tomu doposud

### Přehled nákladů na uskutečnění psz

Tab. 39 Náklady na PSZ

| Účel | mil. Kč (2016) |
| --- | --- |
| Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků | 24,415 |
| Vodohospodářská opatření | 2,912 |
| Prvky protierozní ochrany | 0,000 |
| Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí | 0,057 |
| CELKEM | 27,383 Kč |

### Soupis změn druhů pozemků

Tab. 40 Soupis změn druhů pozemků

| Druh pozemku |  | výměra |  |  | rozdíl mezi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | kód | KN | Skutečnost | Návrh | KN-Skut | Skut-Návrh | KN-Návrh |
| orná půda | 2 | 496538 | 482656 | 474693 | 13882 | 7963 | 21845 |
| zahrada | 5 | 52556 | 57057 | 55781 | -4501 | 1276 | -3225 |
| ovocný sad | 6 | 87478 | 8939 | 8939 | 78539 | 0 | 78539 |
| trvalý travní porost | 7 | 470525 | 490604 | 484572 | -20079 | 6032 | -14047 |
| lesní pozemek | 10 | 300830 | 320691 | 316653 | -19861 | 4038 | -15823 |
| vodní plocha | 11 | 5294 | 3907 | 3907 | 1387 | 0 | 1387 |
| zastavěná plocha | 13 | 3769 | 3245 | 3245 | 524 | 0 | 524 |
| ostatní plocha | 14 | 318080 | 367971 | 387280 | -49891 | -19309 | -69200 |
| Celkem |  | 1735070 | 1735070 | 1735070 | 0 | 0 | 0 |

### Doklady o projednání plánu společných zařízení

Na základě podmínek získaných v průběhu zpracování analýzy současného stavu a na základě skutečného dotčení jednotlivých orgánů a organizací prvky plánu společných zařízení byly v průběhu zpracovávání PSZ požádány o vyjádření následující orgány a organizace:

- Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor územního plánování a stavebního řádu

- Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor životního prostředí

- Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor životního prostředí, lesní hospodář

- Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství

- Povodí Moravy, s.p., provoz Valašské Meziříčí

- Lesy ČR, s. p., Správa toků - oblast povodí Moravy, Vsetín

- Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor dopravně správních agend

- Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor majetkové správy

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín

- Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.

- DEZA a. s.

- Policie ČR - KŘP Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Vsetín

- Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

- Státní pozemkový úřad, Správa HOZ – Brno

- ČEPRO, a. s.

- ČEZ Distribuce a. s.

- RWE Distribuční služby, s. r. o.

- T – mobile Czech Republic, a. s.

- Telefonica Czech Republic, a. s.

- Vodafone Czech Republic, a. s.

### Grafické přílohy základní části dokumentace psz

- Přehledná mapa 1:10000

- Mapa průzkumu s výškopisným obsahem 1:2000 nebo 1:5000

- Mapa erozního ohrožení 1:5000 - 1:10000 (současný a navržený stav) - jako vhodný se v případě zpracování v GIS jeví kartogram.

- Mapa plánu společných zařízení s výškopisným obsahem 1:2000 nebo 1:5000; měřítko a počet mapových listů se volí podle velikosti a hustoty zakreslovaných prvků

- Seznam dokumentací technického řešení

- Pozn_ Dokumentace technického řešení jsou samostatné dokumentace.