B    TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Hlavní cesta C1

Délka úpravy :	592,62 m

Účel úpravy :	Cesta zajišťuje přístup k přilehlým zemědělským a lesním pozemkům v trati Červenice a Horní hony.

Kategorie :	Cesta stávající, hlavní, jednopruhová, kategorie P4,0/20 - volná šířka koruny 4,0 m (vozovka 3,0 m, krajnice 2 x 0,5 m).

Popis trasy :	Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty. Trasa v celé délce stoupa, začíná sjezdem S14 (nově zrekonstruován) ze silnice III/03568, vede jihovýchodním směrem, v km 0,250 se stáčí severovýchodním směrem a končí na hranici pozemku, který zpřístupňuje. Do trasy jsou vloženy kruhové oblouky o poloměrech od 12,5 m do 500 m. Niveleta vozovky je navržena tak, aby nedocházelo k rozsáhlým výkopům ani násypům. Poloměr výškových oblouků je od 500 m do 2000 m. Podélný sklon je v rozmezí od 0,31 % do 5,52 %.

Připojení :	Začátek úpravy je na silnici III/03568 (sjezd S14 - nově zrekonstruován). Rozhledové poměry jsou vyhovující. Konec úpravy je na hranici pozemku, který zpřístupňuje.

Konstrukce vozovky : Navrhována tloušťka vozovky je 48 cm, třída dopravního zatížení IV - střední (katalogový list PN 4-2). Podsypná vrstva - štěrkodrť tl. 20 cm, nosná vrstva - vibrovaný štěrk tl. 17 cm, krycí vrstva - asfaltový beton pro podkladní vrstvu tl. 7 cm a asfaltový beton pro obrusnou vrstvu tl. 4 cm. Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný 2,5 %, krajnice 6 %.

Odvodnění cesty :	Odvodnění pláně je navrženo v celé délce pravostrannou drenáží DN 100 s vyústěním do zasakovacích jímek. Jímky jsou navrženy ze samonosných plastových boxů umístěných pod krajnici vozovky (umístění bude upřesněno v dalším stupni PD). Srážková voda volně odtéká po terénu. K zamezení vytékání vody na silnici se doporučuje zřídit příčný žlábek se zaústěním do silničního příkopu.

Křižovatky :	V trase jsou dvě křižovatky v km 0,385 s cestou C12 a v km 0,560 s cestou C16.

Výhybny :	V trase jsou dvě výhybny v km 0,278 - 0,314 vpravo a v km 0,527 - 0,563 vlevo.

Rozšíření v obloucích : Je navrženo jako oboustranné v km ZÚ - 0,015 (2x0,60 m), v km 0,252 - 0,278 (2x0,60 m) a v km 0,555 - 0,571 (2x0,80 m).

Sjezdy na pole :	Nejsou navrženy.

Výsadba :	Stávající.

Objekty v trase, ochranná pásma a křížení :

km 0,075	- plynovod

km 0,135	- zatrubněný tok IDVT 10440911

km 0,195	- vodovod

km 0,275	- plynovod

km 0,395	- vodovod

km 0,405	- zatrubněný tok IDVT 10440911

km 0,575	- propustek P20 - stávající

Vztahy k chráněným složkám přírody :

Nejsou žádné specifické zájmy a požadavky.

Popis vlivu stavby na životní prostředí :

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Nedojde k žádnému zhoršení současného stavu. Negativní vlivy stavby budou přechodného charakteru a to především po dobu stavby. Mechanismy používané na stavbě musí být v takovém technickém stavu, aby v žádném případě nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy nebo do vody.

- Hlavní cesta C3b

Délka úpravy :	666,56 m

Účel úpravy :	Cesta slouží k propojení obcí Mštěnovice a Bynina a zajišťuje přístup k přilehlým zemědělským a lesním pozemkům v trati Brda a Horní hony.

Kategorie :	Cesta stávající, hlavní, jednopruhová, kategorie P4,0/20 - volná šířka koruny 4,0 m (vozovka 3,0 m, krajnice 2 x 0,5 m).

Popis trasy :	Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty. Trasa kopíruje zvlněný terén, začíná jako pokračování stávávající cesty C3, vede jihovýchodním směrem až na katastrální území Bynina. Do trasy jsou vloženy kruhové oblouky o poloměrech od 25 m do 200 m. Niveleta vozovky je navržena tak, aby nedocházelo k rozsáhlým výkopům ani násypům. Poloměr výškových oblouků je od 200 m do 1000 m. Podélný sklon je v rozmezí od 0,50 % do 15,71 %.

Připojení :	Začátek úpravy je na stávávající cestě C3. Konec úpravy je na katastrální hranici.

Konstrukce vozovky : Navrhována tloušťka vozovky je 40 cm, třída dopravního zatížení VI - velmi lehká (katalogový list PN 6-5). Nosná vrstva - štěrkodrť tl. 20 cm, krycí vrstva - vibrovaný štěrk tl. 20 cm. Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný 3,0 %, krajnice 6 %. Úseky s podélným sklonem nad 10 % je třeba zpevnit asfaltem.

Odvodnění cesty :	Odvodnění pláně je navrženo v celé délce pravostrannou drenáží DN 100 s vyústěním do zasakovacích jímek. Jímky jsou navrženy ze samonosných plastových boxů umístěných pod krajnici vozovky (umístění bude upřesněno v dalším stupni PD). Srážková voda volně odtéká po terénu. V úsecích s vyšším podélným sklonem se doporučuje realizovat příčné svodné žlábky. V km ZÚ - 0,305 je stávající levostranný mělký příkop. Při realizaci cesty se doporučuje jeho zrušení v km 0,190 - 0,270, aby nedocházelo k podmáčení vozovky.

Křižovatky :	V trase jsou dvě křižovatky v km 0,410 s cestou C17 a v km 0,610 s cestou C13.

Výhybny :	V trase jsou tři výhybny v km 0,180 - 0,216 vpravo, v km 0,385 - 0,421 vpravo a v km 0,570 - 0,606 vlevo.

Objekty v trase, ochranná pásma a křížení :

km 0,080 - 0,620	- plošné odvodnění

km 0,305	- propustek P1 - stávající

Vztahy k chráněným složkám přírody :

Nejsou žádné specifické zájmy a požadavky.

Popis vlivu stavby na životní prostředí :

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Nedojde k žádnému zhoršení současného stavu. Negativní vlivy stavby budou přechodného charakteru a to především po dobu stavby. Mechanismy používané na stavbě musí být v takovém technickém stavu, aby v žádném případě nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy nebo do vody.

- Doplňková cesta C5

Délka úpravy :	216,74 m

Účel úpravy :	Cesta zajišťuje přístup k přilehlým lesním pozemkům v trati Mštěnovické paseky a rodinnému domu.

Kategorie :	Cesta stávající, doplňková, jednopruhová, kategorie P3,0/20 - volná šířka koruny 3,0 m bez krajnic.

Popis trasy :	Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty. Trasa v celé délce prudce klesá, začíná na křižovatce se stávající cestou C4, vede severozápadním směrem a končí na hranici pozemku, který zpřístupňuje. Do trasy jsou vloženy kruhové oblouky o poloměrech od 25 m do 200 m. Niveleta vozovky je navržena tak, aby nedocházelo k rozsáhlým výkopům ani násypům. Poloměr výškových oblouků je od 120 m do 400 m. Podélný sklon je v rozmezí od 1,88 % do 16,31 %.

Připojení :	Začátek úpravy je na křižovatce se stávající cestou C4. Konec úpravy je na hranici pozemku, který zpřístupňuje.

Konstrukce vozovky : Navrhována tloušťka vozovky je 48 cm, třída dopravního zatížení IV - střední (katalogový list PN 4-2). Podsypná vrstva - štěrkodrť tl. 20 cm, nosná vrstva - vibrovaný štěrk tl. 17 cm, krycí vrstva - asfaltový beton pro podkladní vrstvu tl. 7 cm a asfaltový beton pro obrusnou vrstvu tl. 4 cm. Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný 2,5 %.

Odvodnění cesty :	Odvodnění pláně je navrženo v celé délce levostrannou drenáží DN 100 s vyústěním do zasakovacích jímek. Jímky jsou navrženy ze samonosných plastových boxů umístěných pod vozovku (umístění bude upřesněno v dalším stupni PD). Srážková voda volně odtéká po terénu. V úsecích s vyšším podélným sklonem se doporučuje realizovat příčné svodné žlábky.

Křižovatky :	V trase není žádná křižovatka.

Výhybny :	V trase není žádná výhybna.

Rozšíření v obloucích : Není navrženo.

Sjezdy na pole :	Nejsou navrženy.

Výsadba :	Stávající.

Objekty v trase, ochranná pásma a křížení :

km ZÚ		- vodovod

km 0,005	- propustek P2 - stávající

Vztahy k chráněným složkám přírody :

Nejsou žádné specifické zájmy a požadavky.

Popis vlivu stavby na životní prostředí :

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Nedojde k žádnému zhoršení současného stavu. Negativní vlivy stavby budou přechodného charakteru a to především po dobu stavby. Mechanismy používané na stavbě musí být v takovém technickém stavu, aby v žádném případě nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy nebo do vody.

- Hlavní cesta C6

Délka úpravy :	413,52 m

Účel úpravy :	Cesta slouží k propojení obcí Mštěnovice a Jasenice a zajišťuje přístup k přilehlým zemědělským a lesním pozemkům v trati Záhumení, Na skalce a Slatiny.

Kategorie :	Cesta stávající, hlavní, jednopruhová, kategorie P4,5/20 - volná šířka koruny 4,5 m (vozovka 3,5 m, krajnice 2 x 0,5 m).

Popis trasy :	Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty. Trasa kopíruje zvlněný terén, začíná na místní komunikaci MK3, vede severním směrem až na katastrální území Jasenice u Val. Meziříčí. Do trasy jsou vloženy kruhové oblouky o poloměrech od 40 m do 200 m. Niveleta vozovky je navržena tak, aby nedocházelo k rozsáhlým výkopům ani násypům. Poloměr výškových oblouků je od 250 m do 2000 m. Podélný sklon je v rozmezí od 0,82 % do 14,58 %.

Připojení :	Začátek úpravy je na místní komunikaci MK3 Konec úpravy je na katastrální hranici s k.ú Jasenice u Val. Meziříčí.

Konstrukce vozovky : Navrhována tloušťka vozovky je 48 cm, třída dopravního zatížení IV - střední (katalogový list PN 4-2). Podsypná vrstva - štěrkodrť tl. 20 cm, nosná vrstva - vibrovaný štěrk tl. 17 cm, krycí vrstva - asfaltový beton pro podkladní vrstvu tl. 7 cm a asfaltový beton pro obrusnou vrstvu tl. 4 cm. Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný 2,5 %, krajnice 6 %.

Odvodnění cesty :	Odvodnění pláně je navrženo v celé délce levostrannou drenáží DN 100 s vyústěním do zasakovacích jímek. Jímky jsou navrženy ze samonosných plastových boxů umístěných pod krajnici vozovky (umístění bude upřesněno v dalším stupni PD). Srážková voda volně odtéká po terénu. V úsecích s vyšším podélným sklonem se doporučuje realizovat příčné svodné žlábky.

Křižovatky :	V trase je jedna křižovatka v km 0,155 s cestou C7.

Výhybny :	V trase je jedna výhybna v km 0,180 - 0,216 vlevo.

Rozšíření v obloucích : Je navrženo jako oboustranné v km 0,039 - 0,064 (2x0,50 m).

Sjezdy na pole :	Nejsou navrženy.

Výsadba :	Stávající.

Objekty v trase, ochranná pásma a křížení :

km ZÚ - 0,015	- plynovod (souběh a křížení)

km ZÚ - 0,015	- sdělovací vedení podzemní (souběh a křížení)

km 0,010	- elektrické vedení

Vztahy k chráněným složkám přírody :

Nejsou žádné specifické zájmy a požadavky.

Popis vlivu stavby na životní prostředí :

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Nedojde k žádnému zhoršení současného stavu. Negativní vlivy stavby budou přechodného charakteru a to především po dobu stavby. Mechanismy používané na stavbě musí být v takovém technickém stavu, aby v žádném případě nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy nebo do vody.

- Vedlejší cesta C12

Délka úpravy :	927,01 m

Účel úpravy :	Cesta zajišťuje přístup k přilehlým zemědělským pozemkům v trati Obecník Zálesí a Kopečky.

Kategorie :	Cesta navržená, vedlejší, jednopruhová, kategorie P3,5/20 - volná šířka koruny 3,5 m.

Popis trasy :	Jedná se o navrženou polní cestu.. Trasa v celé délce stoupa, začíná na křižovatce s cestou C1, vede východním směrem částečně podél katastrální hranice s k.ú. Bynina a končí na křižovatce s cestou C17. Do trasy jsou vloženy kruhové oblouky o poloměrech od 12,5 m do 200 m. Niveleta vozovky kopíruje stávající terén. Poloměr výškových oblouků je od 300 m do 1000 m. Podélný sklon je v rozmezí od 0,42 % do 9,56 %.

Připojení :	Začátek úpravy je křižovatce s cestou C1 Konec úpravy je na křižovatce s cestou C17.

Konstrukce vozovky : Navrhována tloušťka vozovky je 35 cm, třída dopravního zatížení VI – velmi lehké (katalogový list PN 6-6). Podsypná vrstva - štěrkodrť tl. 15 cm, nosná vrstva - vibrovaný štěrk tl. 15 cm, krycí vrstva - zatravnění tl. 5 cm. Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný 3,0 %.

Odvodnění cesty :	Není navrženo, srážková voda volně odtéká po terénu. V úsecích s vyšším podélným sklonem se doporučuje realizovat příčné svodné žlábky.

Křižovatky :	V trase je jedna křižovatka v km 0,040 s cestou C10.

Výhybny :	V trase není žádná výhybna.

Rozšíření v obloucích : Není navrženo.

Sjezdy na pole :	Nejsou navrženy.

Výsadba :	Není navržena.

Objekty v trase, ochranná pásma a křížení :

km 0,010	- propustek P23 - nový (DN 1000)

km 0,040 - 0,350	- plošné odvodnění

km 0,120	- vodovod

km 0,345	- propustek P24 - nový (DN 500)

km 0,660 - KÚ	- plošné odvodnění

Vztahy k chráněným složkám přírody :

Nejsou žádné specifické zájmy a požadavky.

Popis vlivu stavby na životní prostředí :

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Nedojde k žádnému zhoršení současného stavu. Negativní vlivy stavby budou přechodného charakteru a to především po dobu stavby. Mechanismy používané na stavbě musí být v takovém technickém stavu, aby v žádném případě nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy nebo do vody.

V Brně, květen 2016					Vypracoval: Ing. Daniel Tomana