A    PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- A.1. Identifikační údaje

Název akce: 	KoPÚ Mštěnovice - opatření ke zpřístupnění pozemků

Zakázkové číslo: 	106-2630-13

Objednatel:			Státní Pozemkový úřad - pobočka Vsetín

Zpracovatel: 			AGROPROJEKT PSO s. r.o., Slavíčkova 1b, 638 00 Brno

Zodpovědný projektant: 	Ing. Jiří Papoušek

Autorizovaný inženýr:	Ing. František Carda

Zpracovatel geodet.prací:	AGROPROJEKT PSO s. r.o., Slavíčkova 1b, 638 00 Brno

Zpracovatel KoPÚ:		AGROPROJEKT PSO s. r.o., Slavíčkova 1b, 638 00 Brno

Účel prací: 			Vypracování dokumentace technického řešení (DTR)

Obec: 				Lešná

Katastrální území: 		Mštěnovice

Stavební úřad: 		Valašské Meziříčí

Kraj:				Zlínský

Okres: 				Vsetín

- A.2. Předmět dokumentace

Navržené opatření je součástí plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Mštěnovice. Předmětem dokumentace je stanovení plochy záboru cestní sítě včetně podélných a příčných profilů u cest C1, C3b, C5, C6 a C12 o celkové délce 2,81645 km.

- A.3. Účel navrhovaných opatření

Navržené cesty zajišťují průchodnost krajiny a umožňují jak dopravní obslužnost pozemků, tak dopravní propojení se sousedními obcemi. Jejich směrové a výškové uspořádání zabezpečuje plynulost dopravy i bezpečnost jízdy a současně vytváří podmínky pro optimalizaci tvarů pozemků a racionálnější hospodaření.

- A.4. Výchozí podklady

- Mapy podrobného zaměření polohopisu a výškopisu současného stavu

- Mapa PSZ včetně obvodu PÚ

- Terénní průzkum

- ČSN 736109 projektování polních cest

- Katalog vozovek polních cest

- A.5. Zásady návrhu opatření

Navržené cesty vychází částečně ze stávajících tras, kde dochází pouze k úpravám směrových a výškových poměrů tak, aby byly splněny požadavky příslušných norem a částečně se jedná o nově navržené úseky. Územně je návrh projednán v rámci Plánu společných zařízení KoPÚ Mštěnovice a dle zákona 139/2002 Sb., § 12, odst. 3 se upouští od vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

- A.6. Základní charakteristika navrhovaných opatření

cesta C1 :

délka 592,62 m s asfaltovým povrchem (navržen)

cesta hlavní, kategorie P4,0/20

cesta jednopruhová

cesta bez příkopu s odvodněním pláně podélnou drenáží

výsadba stávající

cesta C3b :

délka 666,56 m se štěrkovým povrchem (navržen)

cesta hlavní, kategorie P4,0/20

cesta jednopruhová

cesta bez příkopu s odvodněním pláně podélnou drenáží

výsadba stávající

cesta C5 :

délka 216,74 m s asfaltovým povrchem (navržen)

cesta doplňková, kategorie P3,0/20

cesta jednopruhová

cesta bez příkopu s odvodněním pláně podélnou drenáží

výsadba stávající

cesta C6 :

délka 413,52 m s asfaltovým povrchem (navržen)

cesta hlavní, kategorie P4,5/20

cesta jednopruhová

cesta bez příkopu s odvodněním pláně podélnou drenáží

výsadba stávající

cesta C12 :

délka 927,01 m s travnatým povrchem - přírodní

cesta vedlejší, kategorie P3,5/20

cesta jednopruhová

cesta bez příkopu

výsadba není navržena

- A.7. Souhrnné hodnocení dosažených efektů navrhovaných opatření

Kromě zemědělského významu plní navržené cesty také další funkce. Zejména zajišťují propojení se sousedními katastrálními územími Příluky, Jasenice u Valašského Meziříčí a Bynina. Výsadba podél cest plní navíc funkci interakčních prvků v krajině.

- A.8. Údaje o souladu s ÚPD

- Navržená cestní síť je v souladu s územním plánem.

- A.9. Stanoviska dotčených organizací

Stanoviska dotčených organizací jsou součástí návrhu plánu společných zařízení - viz. příloha dokladová část.