B    TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Hlavní cesta HC1

Délka úpravy :	202,18 m

Účel úpravy :	Cesta propojuje stávající místní komunikace a zajišťuje přístup k přilehlým zahradám a zemědělským pozemkům.

Kategorie :	Cesta částečně stávající, částečně navržena, hlavní, jednopruhová, kategorie P4,0/20 - volná šířka koruny 4,0 m (vozovka 3,0 m, krajnice 2 x 0,50 m).

Popis trasy :	Jedná se částečně o rekonstrukci stávající polní cesty. Trasa kopíruje zvlněný terén, začíná na místní komunikaci, vede jižním směrem podél intravilánu obce a končí na ObPÚ napojením na místní komunikaci. Do trasy jsou vloženy kruhové oblouky o poloměrech od 60 m do 100 m. Niveleta vozovky je navržena tak, aby nedocházelo k rozsáhlým výkopům ani násypům. Poloměr výškových oblouků je od 300 m do 2000 m. Podélný sklon je v rozmezí od 1,59 % do 10,64 %.

Připojení :	Začátek úpravy je na místní komunikaci MK2. Konec úpravy je na ObPÚ na stávající místní komunikaci.

Konstrukce vozovky : Navrhována tloušťka vozovky je 40 cm, třída dopravního zatížení VI - velmi lehká (katalogový list PN 6-5). Nosná vrstva - štěrkodrť tl. 20 cm, krycí vrstva - vibrovaný štěrk tl. 20 cm. Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný 3,0 %, krajnice 6 %.

Odvodnění cesty :	V celé délce vede podél cesty samostatné vodohospodářské opatření - příkop OP2. V úsecích s vyšším podélným sklonem se doporučuje realizovat příčné svodné žlábky.

Křižovatky :	Z hlediska DTR je v trase jedna křižovatka v km 0,195 s cestou VC2a.

Výhybny :	V trase není žádná výhybna.

Rozšíření v obloucích : Je navrženo jako oboustranné v km 0,086 - 0,153 (2x0,10 m).

Sjezdy na pole :	Nejsou navrženy.

Výsadba :	Není navržena.

Objekty v trase, ochranná pásma a křížení :

km 0,180		- propustek P1 navržený

km 0,195		- kanalizace

Vztahy k chráněným složkám přírody :

Nejsou žádné specifické zájmy a požadavky.

Popis vlivu stavby na životní prostředí :

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Nedojde k žádnému zhoršení současného stavu. Negativní vlivy stavby budou přechodného charakteru a to především po dobu stavby. Mechanismy používané na stavbě musí být v takovém technickém stavu, aby v žádném případě nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy nebo do vody.

- Vedlejší cesta VC2a

Délka úpravy :	168,19 m

Účel úpravy :	Cesta zajišťuje přístup k přilehlým zahradám a zemědělským pozemkům.

Kategorie :	Cesta částečně stávající, částečně navržena, vedlejší, jednopruhová, kategorie P3,5/20 - volná šířka koruny 3,5 m (vozovka 3,0 m, krajnice 2 x 0,25 m).

Popis trasy :	Jedná se částečně o rekonstrukci stávající polní cesty. Trasa v celé délce klesá, začíná na křižovatce s cestou HC1, vede jihovýchodním směrem podél intravilánu obce a končí napojením na cestu DC2b. Do trasy jsou vloženy kruhové oblouky o poloměrech od 100 m do 150 m. Niveleta vozovky je navržena tak, aby nedocházelo k rozsáhlým výkopům ani násypům. Poloměr výškových oblouků je 500 m. Podélný sklon je v rozmezí od 6,43 % do 16,87 %.

Připojení :	Začátek úpravy je na křižovatce s cestou HC1. Konec úpravy je na cestě DC2b.

Konstrukce vozovky : Navrhována tloušťka vozovky je 40 cm, třída dopravního zatížení VI - velmi lehká (katalogový list PN 6-5). Nosná vrstva - štěrkodrť tl. 20 cm, krycí vrstva - vibrovaný štěrk tl. 20 cm. Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný 3,0 %, krajnice 6 %. Úseky se sklonem nad 10 % se doporučují zpevnit asfaltem.

Odvodnění cesty :	V km 0,000 - 0,145 vede podél cesty samostatné vodohospodářské opatření - příkop OP2. Ve zbylém úseku je navrženo odvodnění pláně drenáží DN 100 s vyústěním do zasakovací jímky, srážková voda volně odtéká po terénu. V celé délce se doporučuje realizovat příčné svodné žlábky.

Křižovatky :	Z hlediska DTR není v trase žádná křižovatka.

Výhybny :	V trase není žádná výhybna.

Rozšíření v obloucích : Není navrženo.

Sjezdy na pole :	Nejsou navrženy.

Výsadba :	Není navržena.

Objekty v trase, ochranná pásma a křížení :

km 0,000		- kanalizace

km 0,085		- plynovod

km 0,155		- elektrické vedení

Vztahy k chráněným složkám přírody :

Nejsou žádné specifické zájmy a požadavky.

Popis vlivu stavby na životní prostředí :

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Nedojde k žádnému zhoršení současného stavu. Negativní vlivy stavby budou přechodného charakteru a to především po dobu stavby. Mechanismy používané na stavbě musí být v takovém technickém stavu, aby v žádném případě nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy nebo do vody.

- Vedlejší cesta VC4

Délka úpravy :	368,79 m

Účel úpravy :	Cesta propojuje stávající místní komunikace a zajišťuje přístup k přilehlým zahradám a zemědělským pozemkům.

Kategorie :	Cesta stávající, vedlejší, jednopruhová, kategorie P4,0/20 - volná šířka koruny 4,0 m (vozovka 3,0 m, krajnice 2 x 0,50 m).

Popis trasy :	Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty. Trasa kopíruje zvlněný terén, začíná na místní komunikaci (ObPÚ), vede jihozápadním směrem podél intravilánu obce, v km 0,150 se stáčí k severozápadu a končí na ObPÚ napojením na místní komunikaci. Do trasy jsou vloženy kruhové oblouky o poloměrech od 12,5 m do 500 m. Niveleta vozovky je navržena tak, aby nedocházelo k rozsáhlým výkopům ani násypům. Poloměr výškových oblouků je od 120 m do 1000 m. Podélný sklon je v rozmezí od 5,09 % do 13,21 %.

Připojení :	Začátek i konec úpravy je na ObPÚ na stávajících místních komunikacích.

Konstrukce vozovky : Navrhována tloušťka vozovky je 48 cm, třída dopravního zatížení IV - střední (katalogový list PN 4-2). Podsypná vrstva - štěrkodrť tl. 20 cm, nosná vrstva - vibrovaný štěrk tl. 17 cm, krycí vrstva - asfaltový beton pro podkladní vrstvu tl. 7 cm a asfaltový beton pro obrusnou vrstvu tl. 4 cm. Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný 2,5 %, krajnice 6 %.

Odvodnění cesty :	Odvodnění pláně je navrženo drenáží DN 100 s vyústěním do zasakovacích jímek. Jímky jsou navrženy ze samonosných plastových boxů umístěných pod krajnici vozovky (umístění bude upřesněno v dalším stupni PD). Srážková voda volně odtéká po terénu.

Křižovatky :	Z hlediska DTR je v trase jedna křižovatka v km 0,155 s cestou VC5.

Výhybny :	V trase není žádná výhybna.

Rozšíření v obloucích : Je navrženo jako oboustranné v km 0,143 - 0,165 (2x0,80 m).

Sjezdy na pole :	Nejsou navrženy.

Výsadba :	Není navržena.

Objekty v trase, ochranná pásma a křížení :

km 0,135 - 0,165	- elektrické vedení souběh a křížení

km 0,150 - KÚ	- plošné odvodnění

km 0,348		- příčný žlab Z3 navržený

Vztahy k chráněným složkám přírody :

Nejsou žádné specifické zájmy a požadavky.

Popis vlivu stavby na životní prostředí :

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Nedojde k žádnému zhoršení současného stavu. Negativní vlivy stavby budou přechodného charakteru a to především po dobu stavby. Mechanismy používané na stavbě musí být v takovém technickém stavu, aby v žádném případě nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy nebo do vody.

- Vedlejší cesta VC5

Délka úpravy :	213,10 m

Účel úpravy :	Cesta slouží k propojení obcí Vysoká a Příluky a zajišťuje přístup k přilehlým zemědělským a lesním pozemkům.

Kategorie :	Cesta stávající, vedlejší, jednopruhová, kategorie P4,0/20 - volná šířka koruny 4,0 m (vozovka 3,0 m, krajnice 2 x 0,50 m).

Popis trasy :	Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty. Trasa kopíruje zvlněný terén, začíná na křižovatce s cestou VC4, vede jižním směrem až na katastrální území Příluky. Do trasy jsou vloženy kruhové oblouky o poloměrech od 60 m do 100 m. Niveleta vozovky je navržena tak, aby nedocházelo k rozsáhlým výkopům ani násypům. Poloměr výškových oblouků je od 400 m do 500 m. Podélný sklon je v rozmezí od 0,86 % do 17,33 %.

Připojení :	Začátek úpravy je na křižovatce s cestou VC4. Konec úpravy je na ObPÚ.

Konstrukce vozovky : Navrhována tloušťka vozovky je 40 cm, třída dopravního zatížení VI - velmi lehká (katalogový list PN 6-5). Nosná vrstva - štěrkodrť tl. 20 cm, krycí vrstva - vibrovaný štěrk tl. 20 cm. Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný 3,0 %, krajnice 6 %. Úseky se sklonem nad 10 % se doporučují zpevnit asfaltem.

Odvodnění cesty :	Odvodnění pláně je navrženo drenáží DN 100 s vyústěním do zasakovacích jímek. Jímky jsou navrženy ze samonosných plastových boxů umístěných pod krajnici vozovky (umístění bude upřesněno v dalším stupni PD). Srážková voda volně odtéká po terénu. V úsecích s vyšším podélným sklonem se doporučuje realizovat příčné svodné žlábky.

Křižovatky :	Z hlediska DTR není v trase žádná křižovatka.

Výhybny :	V trase není žádná výhybna.

Rozšíření v obloucích : Je navrženo jako oboustranné v km 0,135 - 0,175 (2x0,10 m).

Sjezdy na pole :	Nejsou navrženy.

Výsadba :	Není navržena.

Objekty v trase, ochranná pásma a křížení :

km 0,000 - 0,080	- plošné odvodnění

km 0,185 - KÚ	- plošné odvodnění

Vztahy k chráněným složkám přírody :

Nejsou žádné specifické zájmy a požadavky.

Popis vlivu stavby na životní prostředí :

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Nedojde k žádnému zhoršení současného stavu. Negativní vlivy stavby budou přechodného charakteru a to především po dobu stavby. Mechanismy používané na stavbě musí být v takovém technickém stavu, aby v žádném případě nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy nebo do vody.

- Vedlejší cesta VC6

Délka úpravy :	193,40 m

Účel úpravy :	Cesta zajišťuje přístup k přilehlým zahradám a zemědělským pozemkům.

Kategorie :	Cesta stávající, vedlejší, jednopruhová, kategorie P3,5/20 - volná šířka koruny 3,5 m (vozovka 3,0 m, krajnice 2 x 0,25 m).

Popis trasy :	Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty. Trasa v celé délce klesá, začíná na křižovatce s cestou VC4, vede jihozápadním směrem podél intravilánu obce a končí napojením na cestu VC11. Do trasy jsou vloženy kruhové oblouky o poloměrech od 80 m do 100 m. Niveleta vozovky je navržena tak, aby nedocházelo k rozsáhlým výkopům ani násypům. Poloměr výškových oblouků je od 400 m do 600 m. Podélný sklon je v rozmezí od 0,86 % do 13,22 %.

Připojení :	Začátek úpravy je na křižovatce s cestou VC4. Konec úpravy je na cestě VC11.

Konstrukce vozovky : Navrhována tloušťka vozovky je 48 cm, třída dopravního zatížení IV - střední (katalogový list PN 4-2). Podsypná vrstva - štěrkodrť tl. 20 cm, nosná vrstva - vibrovaný štěrk tl. 17 cm, krycí vrstva - asfaltový beton pro podkladní vrstvu tl. 7 cm a asfaltový beton pro obrusnou vrstvu tl. 4 cm. Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný 2,5 %, krajnice 6 %.

Odvodnění cesty :	Odvodnění pláně je navrženo drenáží DN 100 s vyústěním do zasakovacích jímek. Jímky jsou navrženy ze samonosných plastových boxů umístěných pod krajnici vozovky (umístění bude upřesněno v dalším stupni PD). Srážková voda volně odtéká po terénu.

Křižovatky :	Z hlediska DTR není v trase žádná křižovatka.

Výhybny :	V trase není žádná výhybna.

Rozšíření v obloucích : Není navrženo.

Sjezdy na pole :	Nejsou navrženy.

Výsadba :	Není navržena.

Objekty v trase, ochranná pásma a křížení :

km 0,010		- příčný žlab Z4 navržený

km 0,180 - KÚ	- plošné odvodnění

km 0,185		- propustek P4 navržený

km 0,190		- elektrické vedení

Vztahy k chráněným složkám přírody :

Nejsou žádné specifické zájmy a požadavky.

Popis vlivu stavby na životní prostředí :

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Nedojde k žádnému zhoršení současného stavu. Negativní vlivy stavby budou přechodného charakteru a to především po dobu stavby. Mechanismy používané na stavbě musí být v takovém technickém stavu, aby v žádném případě nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy nebo do vody.

- Vedlejší cesta VC7

Délka úpravy :	159,69 m

Účel úpravy :	Cesta zajišťuje přístup k přilehlým zemědělským a lesním pozemkům.

Kategorie :	Cesta stávající, vedlejší, jednopruhová, kategorie P4,0/20 - volná šířka koruny 4,0 m (vozovka 3,0 m, krajnice 2 x 0,50 m).

Popis trasy :	Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty. Trasa kopíruje zvlněný terén, začíná sjezdem S7 z místní komunikace (stávající sjezd), vede jihovýchodním směrem, křižuje vodní tok (IDVT 10202014 - propustek P2) a končí napojením na cestu VC11. Do trasy jsou vloženy kruhové oblouky o poloměrech 80 m. Niveleta vozovky je navržena tak, aby nedocházelo k rozsáhlým výkopům ani násypům. Poloměr výškových oblouků je od 110 m do 200 m. Podélný sklon je v rozmezí od 0,95 % do 17,83 %.

Připojení :	Začátek úpravy je na místní komunikaci (stávající sjezd S7). Rozhledové poměry jsou vyhovující. Konec úpravy je na cestě VC11.

Konstrukce vozovky : Navrhována tloušťka vozovky je 40 cm, třída dopravního zatížení VI - velmi lehká (katalogový list PN 6-5). Nosná vrstva - štěrkodrť tl. 20 cm, krycí vrstva - vibrovaný štěrk tl. 20 cm. Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný 3,0 %, krajnice 6 %. Úseky se sklonem nad 10 % se doporučují zpevnit asfaltem.

Odvodnění cesty :	Odvodnění pláně je navrženo drenáží DN 100 s vyústěním do vodního toku. Srážková voda volně odtéká po terénu. V úsecích s vyšším podélným sklonem se doporučuje realizovat příčné svodné žlábky. K vytékání vody na silnici nedochází - niveleta silnice je nad úrovni napojení a polní cesta klesá směrem od silnice.

Křižovatky :	Z hlediska DTR není v trase žádná křižovatka.

Výhybny :	V trase není žádná výhybna.

Rozšíření v obloucích : Není navrženo.

Sjezdy na pole :	Nejsou navrženy.

Výsadba :	Není navržena.

Objekty v trase, ochranná pásma a křížení :

km 0,045		- propustek P2 rekonstrukce

Vztahy k chráněným složkám přírody :

Nejsou žádné specifické zájmy a požadavky.

Popis vlivu stavby na životní prostředí :

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Nedojde k žádnému zhoršení současného stavu. Negativní vlivy stavby budou přechodného charakteru a to především po dobu stavby. Mechanismy používané na stavbě musí být v takovém technickém stavu, aby v žádném případě nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy nebo do vody.

- Hlavní cesta HC8

Délka úpravy :	106,71 m

Účel úpravy :	Cesta propojuje nově vybudovanou silnici III. třídy (realizovaná v rámci výstavby silnice I/35 - k.ú. Příluky) se silnicí III/03566 a zajišťuje přístup k přilehlým zemědělským pozemkům.

Kategorie :	Cesta stávající, hlavní, jednopruhová, kategorie P4,0/20 - volná šířka koruny 4,0 m (vozovka 3,0 m, krajnice 2 x 0,50 m).

Popis trasy :	Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty. Trasa v celé délce klesá, začíná sjezdem S8 ze silnice III/03566 (stávající sjezd), vede jihozápadním směrem podél vodního toku (IDVT 10202014) až na katastrální území Příliky. Do trasy jsou vloženy kruhové oblouky o poloměrech od 100 m do 200 m. Niveleta vozovky je navržena tak, aby nedocházelo k rozsáhlým výkopům ani násypům. Poloměr výškového oblouku 1000 m. Podélný sklon je 2,89 % a 4,98 %.

Připojení :	Začátek úpravy je na silnici III/03566 (stávající sjezd S8). Rozhledové poměry jsou vyhovující. Konec úpravy je na ObPÚ.

Konstrukce vozovky : Navrhována tloušťka vozovky je 48 cm, třída dopravního zatížení IV - střední (katalogový list PN 4-2). Podsypná vrstva - štěrkodrť tl. 20 cm, nosná vrstva - vibrovaný štěrk tl. 17 cm, krycí vrstva - asfaltový beton pro podkladní vrstvu tl. 7 cm a asfaltový beton pro obrusnou vrstvu tl. 4 cm. Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný 2,5 %, krajnice 6 %.

Odvodnění cesty :	Odvodnění pláně je navrženo drenáží DN 100 s vyústěním do zasakovacích jímek. Jímky jsou navrženy ze samonosných plastových boxů umístěných pod krajnici vozovky (umístění bude upřesněno v dalším stupni PD). Srážková voda volně odtéká po terénu.

Křižovatky :	Z hlediska DTR není v trase žádná křižovatka.

Výhybny :	V trase není žádná výhybna.

Rozšíření v obloucích : Není navrženo.

Sjezdy na pole :	Nejsou navrženy.

Výsadba :	Není navržena.

Objekty v trase, ochranná pásma a křížení : Nejsou.

Vztahy k chráněným složkám přírody :

Nejsou žádné specifické zájmy a požadavky.

Popis vlivu stavby na životní prostředí :

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Nedojde k žádnému zhoršení současného stavu. Negativní vlivy stavby budou přechodného charakteru a to především po dobu stavby. Mechanismy používané na stavbě musí být v takovém technickém stavu, aby v žádném případě nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy nebo do vody.

- Vedlejší cesta VC9

Délka úpravy :	157,09 m

Účel úpravy :	Cesta zajišťuje přístup k přilehlým zahradám a zemědělským pozemkům.

Kategorie :	Cesta stávající, vedlejší, jednopruhová, kategorie P3,5/20 - volná šířka koruny 3,5 m (vozovka 3,0 m, krajnice 2 x 0,25 m).

Popis trasy :	Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty. Trasa kopíruje zvlněný terén, začíná sjezdem S10 z místní komunikace (stávající sjezd), vede severozápadním směrem a končí na křižovatce s cestu HC10. Do trasy jsou vloženy kruhové oblouky o poloměrech od 70 m do 500 m. Niveleta vozovky je navržena tak, aby nedocházelo k rozsáhlým výkopům ani násypům. Poloměr výškových oblouků je od 200 m do 500 m. Podélný sklon je v rozmezí od 4,03 % do 8,54 %.

Připojení :	Začátek úpravy je na místní komunikaci (stávající sjezd S10). Rozhledové poměry jsou vyhovující. Konec úpravy je na křižovatce s cestu HC10.

Konstrukce vozovky : Navrhována tloušťka vozovky je 48 cm, třída dopravního zatížení IV - střední (katalogový list PN 4-2). Podsypná vrstva - štěrkodrť tl. 20 cm, nosná vrstva - vibrovaný štěrk tl. 17 cm, krycí vrstva - asfaltový beton pro podkladní vrstvu tl. 7 cm a asfaltový beton pro obrusnou vrstvu tl. 4 cm. Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný 2,5 %, krajnice 6 %.

Odvodnění cesty :	Odvodnění pláně je navrženo drenáží DN 100 s vyústěním do zasakovacích jímek. Jímky jsou navrženy ze samonosných plastových boxů umístěných pod krajnici vozovky (umístění bude upřesněno v dalším stupni PD). Srážková voda volně odtéká po terénu. K zamezení vytékání vody na silnici slouží stávající příčný žlab Z1 zaústěný do místní kanalizace.

Křižovatky :	Z hlediska DTR není v trase žádná křižovatka.

Výhybny :	V trase není žádná výhybna.

Rozšíření v obloucích : Není navrženo.

Sjezdy na pole :	Nejsou navrženy.

Výsadba :	Není navržena.

Objekty v trase, ochranná pásma a křížení :

km 0,000		- vodovod

km 0,000		- plynovod

km 0,002		- elektrické vedení

km 0,004		- sdělovací vedení

km 0,005		- příčný žlab Z1 rekonstrukce

KÚ			- příčný žlab Z2 navržený

Vztahy k chráněným složkám přírody :

Nejsou žádné specifické zájmy a požadavky.

Popis vlivu stavby na životní prostředí :

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Nedojde k žádnému zhoršení současného stavu. Negativní vlivy stavby budou přechodného charakteru a to především po dobu stavby. Mechanismy používané na stavbě musí být v takovém technickém stavu, aby v žádném případě nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy nebo do vody.

- Hlavní cesta HC10

Délka úpravy :	447,33 m

Účel úpravy :	Cesta propojuje silnici III/03567 a místní komunikaci MK1 vedoucí do Lešné a zajišťuje přístup k přilehlým zahradám a zemědělským pozemkům.

Kategorie :	Cesta částečně stávající, částečně navržena, hlavní, jednopruhová, kategorie P4,5/20 - volná šířka koruny 4,5 m (vozovka 3,5 m, krajnice 2 x 0,50 m).

Popis trasy :	Jedná se částečně o rekonstrukci stávající polní cesty. Trasa v celé délce klesá, začíná v místě napojení na silnici III/03567, vede západním směrem podél intravilánu obce a končí na křižovatce s místní komunikaci vedoucí do Lešné. Do trasy jsou vloženy kruhové oblouky o poloměrech od 30 m do 100 m. Niveleta vozovky je navržena tak, aby nedocházelo k rozsáhlým výkopům ani násypům. Poloměr výškových oblouků je od 500 m do 5000 m. Podélný sklon je v rozmezí od 6,66 % do 16,96 %.

Připojení :	Začátek úpravy je na silnici III/03567. Konec úpravy je na křižovatce s místní komunikaci vedoucí do Lešné.

Konstrukce vozovky : Navrhována tloušťka vozovky je 48 cm, třída dopravního zatížení IV - střední (katalogový list PN 4-2). Podsypná vrstva - štěrkodrť tl. 20 cm, nosná vrstva - vibrovaný štěrk tl. 17 cm, krycí vrstva - asfaltový beton pro podkladní vrstvu tl. 7 cm a asfaltový beton pro obrusnou vrstvu tl. 4 cm. Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný 2,5 %, krajnice 6 %.

Odvodnění cesty :	Odvodnění pláně je navrženo drenáží DN 100 s vyústěním do zasakovacích jímek. Jímky jsou navrženy ze samonosných plastových boxů umístěných pod krajnici vozovky (umístění bude upřesněno v dalším stupni PD). V km 0,045 - KÚ je navržen mělký levostranným rigol zaústěný do příkopu místní komunikace MK1. Ve zbylém úseku srážková voda volně odtéká po terénu.

Křižovatky :	Z hlediska DTR je v trase jedna křižovatka v km 0,210 s cestou VC9 a VC15a.

Výhybny :	V trase je jedna výhybna v km 0,200 - 0,220 vpravo.

Rozšíření v obloucích : Je navrženo jako oboustranné v km 0,411 - KÚ (2x0,25 m).

Sjezdy na pole :	Nejsou navrženy.

Výsadba :	Není navržena.

Objekty v trase, ochranná pásma a křížení :

km 0,003		- plynovod

km 0,004		- sdělovací vedení

km 0,380 - KÚ	- plošné odvodnění

km 0,395		- elektrické vedení

km 0,395 - KÚ	- OPVZ II.stupně

KÚ			- příčný žlab navržený (součást sjezdu S3)

Vztahy k chráněným složkám přírody :

Nejsou žádné specifické zájmy a požadavky.

Popis vlivu stavby na životní prostředí :

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Nedojde k žádnému zhoršení současného stavu. Negativní vlivy stavby budou přechodného charakteru a to především po dobu stavby. Mechanismy používané na stavbě musí být v takovém technickém stavu, aby v žádném případě nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy nebo do vody.

- Vedlejší cesta VC15a

Délka úpravy :	260 m

Účel úpravy :	Cesta zajišťuje přístup k přilehlým zemědělským pozemkům.

Kategorie :	Cesta stávající, vedlejší, jednopruhová, kategorie P4,0/20 - volná šířka koruny 4,0 m (vozovka 3,0 m, krajnice 2 x 0,50 m).

Popis trasy :	Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty. Trasa v celé délce klesá, začíná na křižovatce s cestou HC10, vede severozápadním směrem a končí v km 0,260 (dále pokračuje jako travnatá cesta VC15b). Trasa je v přímce. Niveleta vozovky je navržena tak, aby nedocházelo k rozsáhlým výkopům ani násypům. Poloměr výškových oblouků je od 300 m do 1000 m. Podélný sklon je v rozmezí od 1,21 % do 13,21 %.

Připojení :	Začátek úpravy je na křižovatce s cestou HC10. Konec úpravy je na cestě VC15b.

Konstrukce vozovky : Navrhována tloušťka vozovky je 40 cm, třída dopravního zatížení VI - velmi lehká (katalogový list PN 6-5). Nosná vrstva - štěrkodrť tl. 20 cm, krycí vrstva - vibrovaný štěrk tl. 20 cm. Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný 3,0 %, krajnice 6 %. Úseky se sklonem nad 10 % se doporučují zpevnit asfaltem.

Odvodnění cesty :	Odvodnění pláně je navrženo drenáží DN 100 s vyústěním do zasakovacích jímek. Jímky jsou navrženy ze samonosných plastových boxů umístěných pod krajnici vozovky (umístění bude upřesněno v dalším stupni PD). Srážková voda volně odtéká po terénu. V úsecích s vyšším podélným sklonem se doporučuje realizovat příčné svodné žlábky.

Křižovatky :	Z hlediska DTR není v trase žádná křižovatka.

Výhybny :	V trase není žádná výhybna.

Rozšíření v obloucích : Není navrženo.

Sjezdy na pole :	Nejsou navrženy.

Výsadba :	Není navržena.

Objekty v trase, ochranná pásma a křížení :

km 0,000 - KÚ	- plošné odvodnění

km 0,055		- elektrické vedení

Vztahy k chráněným složkám přírody :

Nejsou žádné specifické zájmy a požadavky.

Popis vlivu stavby na životní prostředí :

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Nedojde k žádnému zhoršení současného stavu. Negativní vlivy stavby budou přechodného charakteru a to především po dobu stavby. Mechanismy používané na stavbě musí být v takovém technickém stavu, aby v žádném případě nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy nebo do vody.

- Vedlejší cesta VC15b

Délka úpravy :	1347,73 m

Účel úpravy :	Cesta zajišťuje přístup k přilehlým zemědělským  a lesním pozemkům.

Kategorie :	Cesta navržená, vedlejší, jednopruhová, kategorie P4,0/20 - volná šířka koruny 4,0 m (vozovka 4,0 m).

Popis trasy :	Jedná se o navrženou polní cestu. Trasa kopíruje zvlněný terén, začíná jako pokračování cesty VC15a, vede severozápadním směrem, v km 0,490 se stáčí k východu a končí napojením sjezdem S11 na silnici III/03567 (navržený sjezd). Do trasy jsou vloženy kruhové oblouky o poloměrech od 15 m do 1000 m. Niveleta vozovky je navržena tak, aby nedocházelo k rozsáhlým výkopům ani násypům. Poloměr výškových oblouků je od 150 m do 2000 m. Podélný sklon je v rozmezí od 0,83 % do 16,27 %.

Připojení :	Začátek úpravy je na cestě VC15a. Konec úpravy je na silnici III/03567 (navržený sjezd S11). Rozhledové poměry jsou vyhovující.

Konstrukce vozovky : Navrhována tloušťka vozovky je 35 cm, třída dopravního zatížení VI - velmi lehké (katalogový list PN 6-6). Podsypná vrstva - štěrkodrť tl. 15 cm, nosná vrstva - vibrovaný štěrk tl. 15 cm, krycí vrstva - zatravnění tl. 5 cm. Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný 3,0 %. V úsecích se sklonem nad 10 % se doporučuje pouze urovnání terénu a osetí travním semenem - přírodní travnatá cesta.

Odvodnění cesty :	Odvodnění pláně je navrženo drenáží DN 100 s vyústěním do zasakovacích jímek. Jímky jsou navrženy ze samonosných plastových boxů umístěných pod krajnici vozovky (umístění bude upřesněno v dalším stupni PD). Srážková voda volně odtéká po terénu. V úsecích s vyšším podélným sklonem se doporučuje realizovat příčné svodné žlábky.

Křižovatky :	Z hlediska DTR není v trase žádná křižovatka.

Výhybny :	V trase není žádná výhybna.

Rozšíření v obloucích : Není navrženo.

Sjezdy na pole :	Nejsou navrženy.

Výsadba :	Není navržena.

Objekty v trase, ochranná pásma a křížení :

km 0,000 - KÚ	- plošné odvodnění

KÚ			- propustek navržený (součást sjezdu S11)

Vztahy k chráněným složkám přírody :

Nejsou žádné specifické zájmy a požadavky.

Popis vlivu stavby na životní prostředí :

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Nedojde k žádnému zhoršení současného stavu. Negativní vlivy stavby budou přechodného charakteru a to především po dobu stavby. Mechanismy používané na stavbě musí být v takovém technickém stavu, aby v žádném případě nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy nebo do vody.

V Brně, březen 2017					Vypracoval: Ing. Daniel Tomana