A    PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- A.1. Identifikační údaje

Název akce: 	KoPÚ v k.ú. Vysoká u Valašského Meziříčí - opatření ke zpřístupnění pozemků

Zakázkové číslo: 	109-2716-14

Objednatel:			Státní Pozemkový úřad - pobočka Vsetín

Zpracovatel: 			AGROPROJEKT PSO s. r.o., Slavíčkova 1b, 638 00 Brno

Vedoucí projektant: 		Ing. Jiří Papoušek

Autorizovaný inženýr:	Ing. František Carda

Zpracovatel geodet.prací:	AGROPROJEKT PSO s. r.o., Slavíčkova 1b, 638 00 Brno

Zpracovatel KoPÚ:		AGROPROJEKT PSO s. r.o., Slavíčkova 1b, 638 00 Brno

Účel prací: 			Vypracování dokumentace technického řešení (DTR)

Obec: 				Lešná

Katastrální území: 		Vysoká u Valašského Meziříčí

Stavební úřad: 		Valašské Meziříčí

Kraj:				Zlínský

Okres: 				Vsetín

- A.2. Předmět dokumentace

Navržené opatření je součástí plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vysoká u Valašského Meziříčí. Předmětem dokumentace je stanovení plochy záboru cestní sítě včetně podélných a příčných profilů u cest HC1, VC2a, VC4, VC5, VC6, VC7, HC8, VC9, HC10 a VC15a,b a rozhledových trojúhelníků u hospodářských sjezdů S2 a S12 o celkové délce 3,67921 km.

- A.3. Účel navrhovaných opatření

Navržené cesty zajišťují průchodnost krajiny a umožňují jak dopravní obslužnost pozemků, tak dopravní propojení se sousedními obcemi. Jejich směrové a výškové uspořádání zabezpečuje plynulost dopravy i bezpečnost jízdy a současně vytváří podmínky pro optimalizaci tvarů pozemků a racionálnější hospodaření.

- A.4. Výchozí podklady

- Mapy podrobného zaměření polohopisu a výškopisu současného stavu

- Mapa PSZ včetně obvodu PÚ

- Terénní průzkum

- ČSN 736109 projektování polních cest

- Katalog vozovek polních cest

- A.5. Zásady návrhu opatření

Navržené cesty vychází částečně ze stávajících tras, kde dochází pouze k úpravám směrových a výškových poměrů tak, aby byly splněny požadavky příslušných norem a částečně se jedná o nově navržené úseky. Územně je návrh projednán v rámci Plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Vysoká u Valašského Meziříčí a dle zákona 139/2002 Sb., § 12, odst. 3 se upouští od vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

- A.6. Základní charakteristika navrhovaných opatření

cesta HC1 :

délka 202,18 m se štěrkovým povrchem (navržen)

cesta hlavní, kategorie P4,0/20

cesta jednopruhová

cesta s příkopem - OP2 (samostatné vodohospodářské opatření)

výsadba není navržena

cesta VC2a :

délka 168,19 m se štěrkovým povrchem (navržen)

cesta vedlejší, kategorie P3,5/20

cesta jednopruhová

cesta s příkopem - OP2 (samostatné vodohospodářské opatření)

výsadba není navržena

cesta VC4 :

délka 368,79 m s asfaltovým povrchem (navržen)

cesta vedlejší, kategorie P4,0/20

cesta jednopruhová

cesta bez příkopu s odvodněním pláně podélnou drenáží

výsadba není navržena

cesta VC5 :

délka 213,10 m se štěrkovým povrchem (navržen)

cesta vedlejší, kategorie P4,0/20

cesta jednopruhová

cesta bez příkopu s odvodněním pláně podélnou drenáží

výsadba není navržena

cesta VC6 :

délka 193,40 m s asfaltovým povrchem (navržen)

cesta vedlejší, kategorie P3,5/20

cesta jednopruhová

cesta bez příkopu s odvodněním pláně podélnou drenáží

výsadba není navržena

cesta VC7 :

délka 159,69 m se štěrkovým povrchem (navržen)

cesta vedlejší, kategorie P4,0/20

cesta jednopruhová

cesta bez příkopu s odvodněním pláně podélnou drenáží

výsadba není navržena

cesta HC8 :

délka 106,71 m s asfaltovým povrchem (navržen)

cesta hlavní, kategorie P4,0/30

cesta jednopruhová

cesta bez příkopu s odvodněním pláně podélnou drenáží

výsadba není navržena

cesta VC9 :

délka 157,09 m s asfaltovým povrchem (navržen)

cesta vedlejší, kategorie P3,5/20

cesta jednopruhová

cesta bez příkopu s odvodněním pláně podélnou drenáží

výsadba není navržena

cesta HC10 :

délka 447,33 m s asfaltovým povrchem (navržen)

cesta hlavní, kategorie P4,5/30

cesta jednopruhová

cesta s rigolem v km 0,045 - KÚ, pláň odvodněná v celé délce podélnou drenáží

výsadba není navržena

cesta VC15a :

délka 260,00 m se štěrkovým povrchem (navržen)

cesta vedlejší, kategorie P4,0/20

cesta jednopruhová

cesta bez příkopu s odvodněním pláně podélnou drenáží

výsadba není navržena

cesta VC15b :

délka 1347,73 m s travnatým povrchem

cesta vedlejší, kategorie P4,0/20

cesta jednopruhová

cesta bez příkopu s odvodněním pláně podélnou drenáží

výsadba není navržena

- A.7. Souhrnné hodnocení dosažených efektů navrhovaných opatření

Kromě zemědělského významu plní navržené cesty také další funkce. Zejména zajišťují propojení se sousedními katastrálními územími. Navržené příkopy plní funkci protierozní ochrany a stávající i navržená výsadba podél cest plní navíc funkci interakčních prvků v krajině.

- A.8. Údaje o souladu s ÚPD

- Navržená cestní síť je v souladu s územním plánem.

- A.9. Stanoviska dotčených organizací

Stanoviska dotčených organizací jsou součástí návrhu plánu společných zařízení - viz. příloha dokladová část.