      - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

7.7.1.1.1 Identifikační údaje

Název akce: 	Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lešná a Vysoká u Valašského Meziříčí – k. ú. Vysoká u Valašského Meziříčí

Zakázkové číslo: 		109-2716-14

Objednatel:			ČR - SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, pobočka Vsetín

Zpracovatel: 			Agroprojekt PSO s.r.o., Slavíčkova 1b, Brno

Zodpovědný projektant: 	Ing. Jiří Hermany

Autorizovaný inženýr:            Ing. Jiří Hermany – autorizovaný inženýr pro stavby vodního   hospodářství a krajinného inženýrství, reg. č. ČKAIT: 1005181

Projektant:			Ing. Tomáš Ryl, Ph. D.

Zpracovatel geodetických

prací:				Agroprojekt PSO, s.r.o., Slavíčkova 1b, Brno

Zpracovatel pozemkové

úpravy DTR:			Agroprojekt PSO, s.r.o., Slavíčkova 1b, Brno

Účel prací: 			Dokumentace technického řešení (DTR)

Obec: 				Lešná

Katastrální území: 		Vysoká u Valašského Meziříčí

Stavební úřad: 		MěÚ Valašské Meziříčí

Kraj:				Zlínský

Okres: 				Vsetín

7.7.1.1.2 Předmět dokumentace

Předmětem dokumentace je specifikace umístění a rozměrů přehrážek s mírným retenčním účinkem navržených za účelem sanace strží ST1 a ST2 a odvedení vody rekonstruovaným odvodňovacím příkopem OP2 a nově navrženým odvodňovacím příkopem OP3.

7.7.1.1.3 Účel navrhovaných opatření a jejich zdůvodnění

Přehrážky s mírným retenčním účinkem zabezpečují zpoždění odtoku, zpomalení a částečné zachycení objemu  povrchových vod vyskytujících se při intenzivních deštích. Hlavním účelem návrhu přehrážek je stabilizace údolnice strží.

Odvodňovací příkopy OP2 a OP3 zajistí neškodné odvedení vod vzniklých plošným odtokem z povodí situovaných nad trasou těchto příkopů.

Navržená opatření jsou součástí plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vysoká u Valašského Meziříčí.

7.7.1.1.4 Výchozí podklady pro návrh technického řešení

- Hydrologická data

  - Hodnoty maximálních 1-denních srážkových úhrnů ve srážkoměrné stanici   Valašké Meziříčí

- Mapové podklady

- Základní mapa ČR 1:10 000

- Základní vodohospodářská mapa ČR 1:50 000

- Mapa PSZ

- Další podklady

-  Terénní průzkum

- Podrobné výškopisné a polohopisné zaměření lokality v S-JTSK, BPV        (Agroprojekt PSO s.r.o., Brno)

- Obvod KoPÚ

7.7.1.1.5 Zásady návrhu opatření

Navržené stavební objekty splňují požadavky příslušných norem. Územně je návrh projednán v rámci společných zařízení KoPÚ v k. ú. Vysoká u Valašského Meziříčí a dle zákona 139/2002 Sb., § 12, odst. 3 se upouští od vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

7.7.1.1.6. Základní charakteristika navrhovaných opatření a jejich rozdělení na stavební objekty

Navrhovaná opatření:

  - Rozmístění přehrážek s mírným retenčním účinkem sloužících k sanaci strží ST1 a ST2. Soustavy přehrážek ST1 i ST2 jsou umístěny nad silnicí Lešná – Příluky. Přehrážky ST1 jsou umístěny na vodním toku IDVT 10202014, přehrážky ST2 v údolnici vedoucí k lokalitě s místním názvem Pod Strání.

  - Odvodňovací příkopy OP2 a OP3

Srážkoměrná stanice Valašské Meziříčí

Maximální jednodenní srážkové úhrny H24,N

| N | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Srážkový úhrn H24,N (mm) | 44,8 | 59,3 | 68,7 | 78,4 | 90,4 | 99,8 |

Sanace strže ST1

Za účelem sanace strže ST1 je navrženo 6 drátokamenných přehrážek. Výška ovladatelného retenčního prostoru nad stávajícím terénem je u všech navržených přehrážek stejná, a to 2,0 m. Přelivná hrana délky 6,0 m při přepadové výšce h = 0,5 m převede u každé přehrážky průtok odpovídající průtoku Q100  = 4,20 m3/s. Velikost návrhového průtoku Q100 byla stanovena v profilu nejníže umístěné přehrážky ST1.1.

Sanace strže ST2

Za účelem sanace strže ST2 je navrženo rovněž 6 drátokamenných přehrážek. Výška ovladatelného retenčního prostoru nad stávajícím terénem je u všech navržených přehrážek stejná, a to 2,0 m. Přelivná hrana délky 6,0 m při přepadové výšce h = 0,5 m převede u každé přehrážky průtok odpovídající průtoku Q100  = 4,78 m3/s. Velikost návrhového průtoku Q100 byla stanovena v profilu nejníže umístěné přehrážky ST2.1.

Odvodňovací příkop OP2 - rekonstrukce

Závěrný profil odvodňovacího příkopu OP2 – hydrologické údaje

Vypočtené N - leté charakteristiky

Plocha povodí		6,5 ha

Délka odtokové linie		230 m

Sklon		9,1 %

| N | 10 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulminační průtok QN (m3/s) | 0,49 | 0,62 | 0,85 | 1,01 |
| Objem odtoku z návrhové srážky W (m3) | 330 | 280 | 460 | 530 |
| Objem odtoku z návrhového úhrnu Wú (m3) | 1775 | 2115 | 2600 | 3025 |

Odvodňovací příkop OP2 je dimenzován na kulminační průtok přívalového deště dle srážkoměrné stanice Valašské Meziříčí s průměrnou dobou opakování N = 50 let. Návrhový průtok Q50 = 0,85 m3/s.

Parametry rekonstrukce OP2:

Délka příkopu				 329,53 m

Hloubka příkopu			 min. 0,80 m

Šířka dna příkopu			 0,30 m

Sklon svahů příkopu			 1 : 1,5

Podélný sklon příkopu		 0,44 – 28,76 %

Opevnění	Druh opevnění byl stanoven na základě vyhodnocení rychlosti proudící vody v odvodňovacím příkopu při průchodu návrhového průtoku. Zjištěné závěry jsou z důvodu přehlednosti vztaženy k hodnotě podélného sklonu odvodňovacího příkopu.

Podélný sklon do 5 %	Vegetační dlaždice s ohumusováním a osetím travní směsí

Podélný sklon v rozmezí od 5 % do 15 %

Kamenná dlažba na sucho do štěrkopískového lože

Podélný sklon v rozmezí od 15 % do 28,67 %

Kamenná dlažba s vylitím spár cementovou maltou do štěrkopískového lože

Odvodňovací příkop OP2 je stávající, navržen k rekonstrukci. Svahy i dno příkopu budou osety travní směsí, příkop bude lichoběžníkovitého tvaru se sklony svahů 1 : 1,5, minimální hloubka 0,80 m, šířka ve dně 0,30 m. Podélným sklon se pohybuje v rozmezí od 0,44 do 28,76 %. Celková délka příkopu je 329,53 m.

km 0,000 – začátek úpravy, zaústění do vtokového objektu svodného melioračního            drénu.

km 0,060 – křížení s plynovodem STL (podzemní)

km 0,135 – křížení se stávající kanalizací, navrženo její prodloužení a zaústění do OP2

km 0,145 – křížení s polní cestou HC1 – R, navržena rekonstrukce stávajícího trubního propustku P1 na průměr DN 800 mm

km 0,329 53 – konec úpravy

Stanovení kulminačního návrhového průtoku Q50

Q50…návrhový průtok [m3/s]

F…povodí příkopu  6,5 km2

CN číslo …. 78

n…Manningův  součinitel drsnosti 0,045

L…délka odtokové linie 230 m

s… sklon svahu 9,1 %

Q50  = 0,85 m3/s - kulminační průtok

Trubní propustek P1 v km 0,145 – jedná o rekonstrukci stávajícího trubního propustku v místě křížení OP2 s polní cestou HC1 – R. Propustek je dimenzován na kulminační průtok přívalového Q50 = 0,85 m3/s. Propustek je k rekonstrukci navržen kruhový trubní železobetonový DN 800 mm. Délka propustku bude 4,0 m, propustek bude opatřen bezpečnostními prvky (zábradlím).

| Propustek P1 DN 800 - rekonstrukce |  |
| --- | --- |
| Hloubka před propustkem | 0,97 m |
| Průměr potrubí | 0,80 m |
| Kapacita potrubí | 2,29 m3/s |
| Hladina pod propustkem | 0,28 m |
| Stav | VOLNÝ VTOK NEOVLIVNĚNÝ DOLNÍ VODOU |

Rekonstruovaný trubní propustek P1 DN 800 mm vyhovuje.

Příkop OP2 je součástí vodohospodářských opatření, ale zároveň je i příkopem cesty. Z tohoto důvodu plní nejen funkci odvedení povrchových vod, ale zároveň zajišťuje odvodnění pláně cesty. Z důvodu plnění obou funkcí byl příkop navržen lichoběžníkový šířkou ve dně 0,3 m, sklony obou svahů 1:1,5 s minimální hloubkou 0,8 m.

Minimální sklon příkopu OP2 nad profilem propustku P1 je 0,44 % (poměrně krátký úsek). Při tomto sklonu je kapacita příkopu (při zaplnění celého profilu) 1,38 m3/s.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti byla navržena rekonstrukce propustku P1 na kruhový DN 800 mm. Při tomto průměru propustek převede Q50 = 0,85 m3/s.

Je zřejmé, že průměr propustku neovlivní odtok vody do OP2 pod propustkem. Propustek P1 je umístěn v údolnici. Jeho kapacita ovlivňuje pouze „poměr“ vody, která propustkem proteče pod cestou HC1 – R a která případně bude přetékat přes těleso cesty HC1 – R.

Vzhledem k umístění propustku norma připouští i nižší návrhový průtok než v tomto případě zvolený Q50 = 0,85 m3/s. Návrh poloměru propustku P1 je především otázkou ekonomickou. Je možno zmenšit poloměr propustku, a tím zlevnit jeho budoucí výstavbu. Důsledkem takovéhoto opatření je častější přetok povrchové vody přes těleso cesty HC1 – R. V této fázi projektant upřednostnil průměr propustku DN 800 mm z toho důvodu, aby propustek provedl prakticky celý průtok, který k němu přivede příkop OP2 v parametrech, které již byly zdůvodněny výše. Při zvoleném uspořádání bude snížena četnost přetoku vody přes těleso cesty HC1 – R.

Kapacita vtoku do HOZ

Kapacita vtoku do potrubí				Q=μ v S = μ 2 g HS

Vtokový součinitel				μ = 0,62

Uvažovaný přetlak na vtoku (odhad dle místního šetření)		H = 1,2 m

Plocha potrubí DN 400 mm				S = 0,126 m3

Kapacita vtoku do potrubí DN 400 mm				Q = 0,38 m3/s

Současné uspořádání vtoku do potrubí HOZ průměru DN 400 mm předurčuje jeho kapacitu ve velikosti 0,38 m3/s. Pro profil nátoku do HOZ byla výpočtem zjištěna hodnota kulminačního průtoku s pětiletou dobou opakovaní Q5 = 0,40 m3/s.

Norma TNV 75 2103 Úpravy řek požaduje ochranu orné půdy (podle její bonity) v rozsahu Q5 až Q20. Kapacita nátoku do potrubí je velmi blízká hodnotě pětiletého kulminačního průtoku a splňuje tedy ustanovení normy.

Projektant je přesvědčen, že v případě realizace, kdy dojde k odkrytí stávající šachtice HOZ, ke které je navrženo připojení, bude možno nátok do potrubí HOZ uspořádat tak, aby podmínka minimální kapacity odpovídající průtoku Q5 byla splněna bezezbytku. Podstatné zvýšení kapacity nátoku do potrubí HOZ je však se zřetelem k místním podmínkám a stávajícímu průměru potrubí HOZ 400 mm nereálné.

Odvodňovací příkop OP3

Závěrný profil odvodňovacího příkopu – hydrologické údaje

Vypočtené N - leté charakteristiky

Plocha povodí		2,25 ha

Délka odtokové linie		140 m

Sklon		13,1 %

| N | 10 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulminační průtok QN (m3/s) | 0,20 | 0,25 | 0,33 | 0,42 |
| Objem odtoku z návrhové srážky W (m3) | 85 | 100 | 122 | 125 |
| Objem odtoku z návrhového úhrnu Wú (m3) | 615 | 735 | 900 | 1050 |

Odvodňovací příkop OP3 je dimenzován na kulminační průtok přívalového deště dle srážkoměrné stanice Valašské Meziříčí s průměrnou dobou opakování N = 100 let. Návrhový průtok Q100 = 0,42 m3/s.

Parametry OP3:

Délka příkopu				 287,33 m

Hloubka příkopu			 min. 0,40 m

Šířka dna příkopu			 0,40 m

Sklon svahů příkopu			 1 : 1,5

Podélný sklon příkopu		 1,27 – 57,00 %

Opevnění	Druh opevnění byl stanoven na základě vyhodnocení rychlosti proudící vody v odvodňovacím příkopu při průchodu návrhového průtoku. Zjištěné závěry jsou z důvodu přehlednosti vztaženy k hodnotě podélného sklonu odvodňovacího příkopu.

Podélný sklon do 5 %	Vegetační dlaždice s ohumusováním a osetím travní směsí

Podélný sklon v rozmezí od 5 % do 15 %

Kamenná dlažba na sucho do štěrkopískového lože

Podélný sklon v rozmezí od 15 % do 57 %

Kamenná dlažba s vylitím spár cementovou maltou do štěrkopískového lože

Odvodňovací příkop OP3 je nově navrženým odvodňovacím prvkem. Svahy i dno příkopu budou osety travní směsí, příkop bude lichoběžníkovitého tvaru se sklony svahů 1 : 1,5, minimální hloubka 0,40 m, šířka ve dně 0,40 m. Podélným sklon se pohybuje v rozmezí od 1,27 do 57,00 %. Celková délka příkopu je 287,33 m.

km 0,000 – začátek úpravy, zaústění do stávající údolnice. Údolnice bude opevněna             kamennou dlažbou do štěrkopískového lože

km 0,096 – křížení s vedením elektro VN (nadzemní)

km 0,099 10 – křížení s polní cestou VC6 – R, nově navržený trubní propustek P4 DN 600 mm

km 0,287 33 – konec úpravy

Stanovení kulminačního návrhového průtoku Q100

Q100…návrhový průtok [m3/s]

F…povodí příkopu  1,35 km2

CN číslo …. 78

n…Manningův  součinitel drsnosti 0,045

L…délka odtokové linie 140 m

s… sklon svahu 13,1 %

Q100  = 0,42 m3/s - kulminační průtok

Trubní propustek P4 v km 0,099 10 – jedná o nově navržený trubní propustek v místě křížení OP3 s polní cestou VC6 – R. Propustek je dimenzován na kulminační průtok přívalového Q100 = 0,42 m3/s. Propustek je navržen kruhový trubní železobetonový DN 600 mm. Délka propustku bude 4,6 m, propustek bude opatřen bezpečnostními prvky (zábradlím).

| Propustek P4 DN 600 - navržen nový |  |
| --- | --- |
| Hloubka před propustkem | 0,74 m |
| Průměr potrubí | 0,60 m |
| Kapacita potrubí | 1,07 m3/s |
| Hladina pod propustkem | 0,19 m |
| Stav | VOLNÝ VTOK NEOVLIVNĚNÝ DOLNÍ VODOU |

Navržený trubní propustek P4 DN 600 mm vyhovuje.

7.7.1.1.7 Souhrnné hodnocení dosažených efektů navrhovaných opatření

Realizací přehrážek sanujících strže SP1 a SP2 dojde k mírnému zpomalení odtoku vody z výše položených partií povodí. Hlavní význam návrhu přehrážek spočívá ve stabilizací údolnice strží SP1 a SP2, čímž dojde k významnému snížení erozního působení proudící vody.

Rekonstrukce ochranného příkopu OP2 a návrh ochranného příkopu OP3 zajistí zachycení plošného povrchového odtoku z výše umístěných dílčích povodí. Zachycený plošný odtok bude u příkopu OP3 následně neškodně sveden do navazující údolnice. V případě příkopu OP2 dojde k odvedení zachyceného průtoku do hlavníku stávající meliorační soustavy. V průběhu terénního průzkumu ing. Hrnčíř se zaústěním souhlasil. Požadoval zamezení vniku splavenin ho hlavníku meliorační soustavy. K zabezpečení tohoto požadavku je navržen lapač splavenin předsazený zaústění do melioračního hlavníku.

7.7.1.1.8 Údaje o souladu s ÚPD

Navržená opatření jsou v souladu s územním plánem.

7.7.1.1.9. Stanoviska DOSS a správců sítí dotčených zařízení

Stanoviska dotčených organizací jsou součástí dokumentace návrhu plánu společných zařízení.

7.7.1.1.10 Propočet nákladů stavby

Stavební náklady uvádíme jako odborný odhad dle nákladů již realizovaných obdobných staveb. Uvedené ceny jsou bez DPH.

Sanace strže ST1

Propočet ceny  přehrážky ST1.1

Těleso přehrážky z drátokošů			79 m2 * 1,2 m * 2 500 Kč/m3  = 237 000,- Kč

Opevnění koryta				100 m2 * 0,4 m * 2 300 Kč/m3 =  92 000,- Kč

Celkem přehrážka ST1.1						                 329 000,- Kč

Propočet ceny  přehrážky ST1.2

Těleso přehrážky z drátokošů			40 m2 * 1,2 m * 2 500 Kč/m3  = 120 000,- Kč

Opevnění koryta				100 m2 * 0,4 m * 2 300 Kč/m3 =  92 000,- Kč

Celkem přehrážka ST1.2						                 212 000,- Kč

Propočet ceny  přehrážky ST1.3

Těleso přehrážky z drátokošů			26 m2 * 1,2 m * 2 500 Kč/m3  =   78 000,- Kč

Opevnění koryta				100 m2 * 0,4 m * 2 300 Kč/m3 =  92 000,- Kč

Celkem přehrážka ST1.3						                 170 000,- Kč

Propočet ceny  přehrážky ST1.4

Těleso přehrážky z drátokošů			26 m2 * 1,2 m * 2 500 Kč/m3  =   78 000,- Kč

Opevnění koryta				100 m2 * 0,4 m * 2 300 Kč/m3 =  92 000,- Kč

Celkem přehrážka ST1.4						                 170 000,- Kč

Propočet ceny  přehrážky ST1.5

Těleso přehrážky z drátokošů			22 m2 * 1,2 m * 2 500 Kč/m3  =   66 000,- Kč

Opevnění koryta				100 m2 * 0,4 m * 2 300 Kč/m3 =  92 000,- Kč

Celkem přehrážka ST1.5						                 158 000,- Kč

Propočet ceny  přehrážky ST1.6

Těleso přehrážky z drátokošů			28 m2 * 1,2 m * 2 500 Kč/m3  =   84 000,- Kč

Opevnění koryta				100 m2 * 0,4 m * 2 300 Kč/m3 =  92 000,- Kč

Celkem přehrážka ST1.6						                 176 000,- Kč

Sanace strže ST1 - celkem							    1 215 000,- Kč

Sanace strže ST2

Propočet ceny  přehrážky ST2.1

Těleso přehrážky z drátokošů			51 m2 * 1,2 m * 2 500 Kč/m3  = 153 000,- Kč

Opevnění koryta				100 m2 * 0,4 m * 2 300 Kč/m3 =  92 000,- Kč

Celkem přehrážka ST2.1						                 245 000,- Kč

Propočet ceny  přehrážky ST2.2

Těleso přehrážky z drátokošů			35 m2 * 1,2 m * 2 500 Kč/m3  = 105 000,- Kč

Opevnění koryta				100 m2 * 0,4 m * 2 300 Kč/m3 =  92 000,- Kč

Celkem přehrážka ST2.2						                 197 000,- Kč

Propočet ceny  přehrážky ST2.3

Těleso přehrážky z drátokošů			23 m2 * 1,2 m * 2 500 Kč/m3  =   69 000,- Kč

Opevnění koryta				100 m2 * 0,4 m * 2 300 Kč/m3 =  92 000,- Kč

Celkem přehrážka ST2.3						                 161 000,- Kč

Propočet ceny  přehrážky ST2.4

Těleso přehrážky z drátokošů			20 m2 * 1,2 m * 2 500 Kč/m3  =   60 000,- Kč

Opevnění koryta				100 m2 * 0,4 m * 2 300 Kč/m3 =  92 000,- Kč

Celkem přehrážka ST2.4						                 152 000,- Kč

Propočet ceny  přehrážky ST2.5

Těleso přehrážky z drátokošů			28 m2 * 1,2 m * 2 500 Kč/m3  =   84 000,- Kč

Opevnění koryta				100 m2 * 0,4 m * 2 300 Kč/m3 =  92 000,- Kč

Celkem přehrážka ST2.5						                 176 000,- Kč

Propočet ceny  přehrážky ST2.6

Těleso přehrážky z drátokošů			38 m2 * 1,2 m * 2 500 Kč/m3  =  114 000,- Kč

Opevnění koryta				100 m2 * 0,4 m * 2 300 Kč/m3 =  92 000,- Kč

Celkem přehrážka ST2.6						                 206 000,- Kč

Sanace strže ST2 - celkem							    1 137 000,- Kč

OP 2 – Ochranný příkop - rekonstrukce

Zemní práce 							      725 m3 * 300 Kč = 217 500 Kč

Opevnění

Vegetační dlaždice 					  57 m2 * 320 Kč/m2 =   18 240 Kč

Kamenná dlažba na sucho do ŠP lože		494 m2 * 430 Kč/m2 = 212 420 Kč

Kamenná dlažba s vylitím spár do ŠP lože		  76 m2 * 460 Kč/m2 =   34 960 Kč

Opevnění celkem									 256 620 Kč

Propustek P1 - rekonstrukce						                        300 000 Kč

Prodloužení stávající kanalizace							  55 000 Kč

Vtokový objekt do HOZ							            230 000 Kč

Cena OP 2 - celkem						    		       1 059 120,- Kč

OP 3 – Ochranný příkop

Zemní práce 							   160 m3 * 300 Kč =     48 000 Kč

Opevnění

Vegetační dlaždice 					  95 m2 * 320 Kč/m2 =   30 400 Kč

Kamenná dlažba na sucho do ŠP lože		262 m2 * 430 Kč/m2 = 112 660 Kč

Kamenná dlažba s vylitím spár do ŠP lože		 190 m2 * 460 Kč/m2 =   87 400 Kč

Opevnění celkem									 230 460 Kč

Propustek P4								                        280 000 Kč

Opevnění údolnice ST1         			          32 m2 * 0,3 m * 2300 Kč/m3 = 175 500 Kč

Cena OP 3 - celkem						    		         733 960,- Kč

Stavby celkem (bez DPH):				        		                  4 145 080 Kč

V Brně, únor 2017				                    Vypracoval: ing. Tomáš Ryl, Ph. D.