B) Technická zpráva

# Hlavní cesta C1, var. s příkopem OP1- lokalita Suchán.

Kategorie cesty:

P 5/30 jednopruhová, oboustranné krajnice, šířka jízdního pruhu je 4,0 m, šířka každé z krajnic 0,5 m, volná šířka cesty je 5 m.

Směrové vedení trasy:

Trasa začíná ve staničení km  0,000, připojením na silnici č.II/406 Telč-Dačice, a vede severozápadním směrem až ke katastrální hranici s k.ú. Kostelní Myslová.

Úsek úpravy začíná v km 0,000 a končí v km 0,508408.

Do trasy byly vloženy kruhové oblouky o poloměrech od 20 do200 m.

Pro výpočet byl použit programový systém ROADPAC a ROADCAD.

Připojení na stávající (či výhledové) pozemní komunikace:

Připojení v km 0,000, kde se cesta C1 připojuje na silnici č.II/406 Telč-Dačice. Úprava rozhledových poměrů není nutná. V km 0,508408 se cesta napojuje na stávající cestu v k.ú. Kostelní Myslová.

Výhybny:

Výhybna navržena v km 0,370 – 0,395, a to zatrubněním části pravostranného příkopu. Výhybna bude zároveň sloužit jako sjezd na pozemek vedený jako TTP.

Klopení vozovky : levostranný sklon

Rozšíření v obloucích:

Není navrženo.

Způsob odvodnění zemní pláně a povrchu vozovky:

Cesta je odvodňována v celém úseku oboustranným příkopem SP1. Cestní příkop je v km 0,000 zaústěn do navrženého příkopu OP1 s novým silničním propustkem DN 600 P14, pak pokračuje v souběhu se státní silnicí příkop OP1 až do zaústění do stávající vodoteče (číslo hydrologického pořadí 4-14-01-009/008) u polní cesty C3. Příkop SP1 podchycuje většinu povrchových vod z přilehlého povodí. Hloubka příkopu SP1 umožňuje i odvodnění pláně cesty C1. Průtočný profil propustku a zpevnění soutoku bude součástí projektu pro stavební povolení. Vody povrchové z pravé strany jsou převedeny žlabem do koryta příkopu SP1 vlevo.

Ozelenění :  není navrhováno

Výškové řešení:

Niveleta vozovky je navržena v úrovni terénu, cesta nebude zasahovat do odtoku povrchových vod.

Objekty v trase, dotčená zařízení technické infrastruktury:

V km cca 0,104 cestu kříží nadzemní elektrické vedení VN.

V km 0,370 – 0,395 výhybna vpravo.

Návrh krytů a konstrukčních vrstev vozovek:

4cm ACO11, 5cm ACP16+, 15cm VŠ, 20 cm ŠD

Vztahy k chráněným složkám přírody:

Nejsou žádné specifické  objekty, zájmy a požadavky.

Popis vlivu stavby na životní prostředí:

Cesta nemá negativní vliv na životní prostředí. Nedojde k žádnému zhoršení současného stavu. Mechanismy používané na stavbě musí být v takovém technickém stavu, aby v žádném případě nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy nebo do vody. Při výjezdu stavebních strojů či nákladních aut z terénu na pozemní komunikace je třeba zabezpečit, aby nedošlo ke znečišťování vozovek bahnem či stavebními hmotami. Během výstavby nesmí rovněž dojít ke zvýšeným splachům.

# Hlavní cesta C 5- lokalita Za vrškem.

Kategorie cesty:

P 5/30 jednopruhová, oboustranné krajnice, šířka jízdního pruhu jsou 4 m, šířka každé z krajnic 0,5 m, volná šířka cesty je 5 m.

Směrové vedení trasy:

Úsek úpravy začíná v km 0,000 připojením na silnici č. II/406 Telč – Dačice a končí v napojením na místní komunikaci v zastavěné části obce v km 1,468 190. Do trasy byly vloženy kruhové oblouky o poloměrech od 20 do 200 m.

Pro výpočet byl použit programový systém ROADPAC a ROADCAD.

Připojení na stávající (či výhledové) pozemní komunikace:

V km 0,000 se cesta C5 připojuje na silnici č. II/406 Telč – Dačice. Trasa pokračuje severozápadním směrem až do km 0,400, kde se stáčí k jihu směrem k intravilánu obce Myslůvka a napojuje se na místní asfaltovou komunikaci, která se již nachází mimo obvod KPÚ. Cesta je převzata z územního plánu obce Černíč, kde je označena  50-DU.

Výhybny:

V trase cesty C5 jsou navrženy celkem tři výhybny, a to v km 0,200 – 0,225, km 0,550 – 0,575, a v km 1,215 – 1,240. Za prostor k vyhnutí vozidel považujeme i křižovatku polních cest C5 a C6. Vzhledem ke značně nepřehlednému lesnímu terénu není možno zajistit výhled z výhybny na výhybnu a zvýšení počtu výhyben, místy i po cca 100m, by bylo ekonomicky neúnosné. Navržený zábor pro těleso umožní navržení případných dalších výhyben v následných stupních PD.

Klopení vozovky : pravostranný sklon

Rozšíření v obloucích:

Není navrženo.

Způsob odvodnění zemní pláně a povrchu vozovky:

Vzhledem na to, že cesta prochází lesem je odvodnění cesty navrženo pravostranným příkopem. Původní návrh odvodnění vnitřní drenáží vzhledem na reálnou možnost poškození drenáže zarůstáním kořeny byl tedy navržen otevřeným příkopem. Vyústění vod z příkopu bude realizováno vyústěním do stávajících vodotečí a do lesního porostu. Přístupnost pozemků bude zajištěna sjezdy s nebo bez propustku. V místech s větším spádem je nutné navrhnout svodné žlábky. Konkrétní umístění svodných žlábků a jejich vzdálenost od sebe bude specifikována až v projektu pro stavební povolení.

Výškové řešení:

Niveleta vozovky kopíruje stávající úroveň terénu, cesta po většině trasy nebude zasahovat do odtoku povrchových vod.

Objekty v trase, dotčená zařízení technické infrastruktury:

V km 0,200 – 0,225 výhybna vlevo.

V km 0,550 – 0,575 výhybna vpravo zatrubněním části příkopu.

V km 1,215 – 1,240 výhybna vpravo zatrubněním části příkopu.

Návrh krytů a konstrukčních vrstev vozovek:

4cm ACO11, 5cm ACP16+, 15cm VŠ, 20 cm ŠD

Vztahy k chráněným složkám přírody:

Nejsou žádné specifické  objekty, zájmy a požadavky. V trase probíhající lesem, který je obecní je možno některé blízké stromy odstranit.

Popis vlivu stavby na životní prostředí:

Cesta nemá negativní vliv na životní prostředí. Nedojde k žádnému zhoršení současného stavu. Mechanismy používané na stavbě musí být v takovém technickém stavu, aby v žádném případě nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy nebo do vody. Při výjezdu stavebních strojů či nákladních aut z terénu na pozemní komunikace je třeba zabezpečit, aby nedošlo ke znečišťování vozovek bahnem či stavebními hmotami. Během výstavby nesmí rovněž dojít ke zvýšeným splachům.

# Hlavní cesta C6- lokalita Za vrškem.

Kategorie cesty:

P5/30 jednopruhová bez výhybny (délka menší než 400m), oboustranné krajnice, šířka jízdního pruhu je 4 m, šířka každé z krajnic 0,5 m, volná šířka cesty je 5 m.

Směrové vedení trasy:

Úsek úpravy začíná v km 0,000 napojením na silnici č. II/406 Telč – Dačice a končí v km 0,337081 napojením na polní cestu C5.

Do trasy byl vložen jeden kruhový oblouky o poloměr 60 m.

Pro výpočet byl použit programový systém ROADPAC a ROADCAD.

Připojení na stávající (či výhledové) pozemní komunikace:

V km 0,000 se cesta C6 připojuje na silnici č.II/406, v km 0,337081 se cesta napojuje na cestu C5 (km 0,927786).

Výhybny:

Nejsou v souladu s ČSN 73 6109 navrhovány vzhledem k délce cesty pod 400m a k přehlednému terénu. K vyhnutí vozidel je dostatečný rozšířený prostor v místě napojení na silnici č. II/406 a v místě křižovatky s polní cestou C5.

Rozšíření v obloucích:

Není navrženo.

Klopení vozovky : levostranný sklon

Způsob odvodnění zemní pláně a povrchu vozovky:

Cesta je navržena v celém úseku  km 0 000-0,315700  s levostrannou drenáží. V km 0,005 a v km 0,200 je drenáž zaústěna do odlehčovacích a  zasakovacích jímek.

Výškové řešení:

Niveleta vozovky je navržena v úrovni terénu, cesta nebude zasahovat do odtoku povrchových vod.

Objekty v trase, dotčená zařízení technické infrastruktury:

V km cca 0,035 cestu kříží nadzemní elektrické vedení.

Návrh krytů a konstrukčních vrstev vozovek:

4cm ACO11, 5cm ACP16+, 15cm VŠ, 20 cm ŠD

Vztahy k chráněným složkám přírody:

Nejsou žádné specifické  objekty, zájmy a požadavky.

Popis vlivu stavby na životní prostředí:

Cesta nemá negativní vliv na životní prostředí. Nedojde k žádnému zhoršení současného stavu. Mechanismy používané na stavbě musí být v takovém technickém stavu, aby v žádném případě nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy nebo do vody. Při výjezdu stavebních strojů či nákladních aut z terénu na pozemní komunikace je třeba zabezpečit, aby nedošlo ke znečišťování vozovek bahnem či stavebními hmotami. Během výstavby nesmí rovněž dojít ke zvýšeným splachům.

# Hlavní cesta C 11- lokalita Údolí Myslůvky.

Kategorie cesty:

P 5/30 jednopruhová, oboustranné krajnice, šířka jízdního pruhu jsou 4 m, šířka každé z krajnic 0,5 m, volná šířka cesty je 5 m.

Směrové vedení trasy:

Úsek úpravy začíná v km 0,000 napojením v místě křížení místní asfaltové komunikace a polních cest C5 a C11 a končí v km 0,378911 na katastrální hranici s k.ú. Kostelní Myslová. Předpokládáme návrh pokračování této cesty i v sousedním k.ú. Do trasy byly vloženy kruhové oblouky o poloměrech od 20 do 60 m.

Pro výpočet byl použit programový systém ROADPAC a ROADCAD.

Připojení na stávající (či výhledové) pozemní komunikace:

V km 0,000 se cesta C11 připojuje na polní cestu C5 zprava v km 1,454 250 a na místní asfaltovou komunikaci. Křižovatka je však již mimo obvod KPÚ a je umístěna na pozemky ve vlastnictví obce Černíč. Cesta je převzata z územního plánu jako cyklotrasa s označením č.5123.

Výhybny:

Navržena jedna výhybna v km 0,115-0,140 zatrubněním části příkopu. Navržený zábor pro těleso umožní navržení případných dalších výhyben v následných stupních PD.

Klopení vozovky : pravostranný sklon

Rozšíření v obloucích:

Není navrženo.

Způsob odvodnění zemní pláně a povrchu vozovky:

Vzhledem na to, že cesta prochází lesem je odvodnění cesty navrženo pravostranným příkopem. Původní návrh odvodnění vnitřní drenáží vzhledem na reálnou možnost poškození drenáže zarůstáním kořeny byl tedy navržen otevřeným příkopem. Vyústění vod z příkopu bude realizováno vyústěním do stávající vodoteče a do lesního porostu. Přístupnost pozemků bude zajištěna sjezdy s nebo bez propustku. Zúžený průjezdný profil v km 0,012 – 0,060 je možné alternativně řešit provedením povrchových vod místo příkopem i potrubím. Průtočný profil potrubí této alternativní varianty a zpevnění soutoku by byl součástí projektu pro stavební povolení. V místech s větším spádem je nutné navrhnout svodné žlábky. Konkrétní umístění svodných žlábků a jejich vzdálenost od sebe bude specifikována až v projektu pro stavební povolení.

Výškové řešení:

Niveleta vozovky kopíruje stávající úroveň terénu, cesta povětšině trasy nebude zasahovat do odtoku povrchových vod.

Objekty v trase, dotčená zařízení technické infrastruktury:

V km 0,010 – 0,075 opevnění svahu vlevo.

V km 0,012 – 0,060 alternativně možno řešit zúžení profilu svedením vody do potrubí.

V km 0,078 rekonstrukce stávajícího propustku.

V km 0,115 – 0,140 výhybna vpravo zatrubněním části příkopu.

Návrh krytů a konstrukčních vrstev vozovek:

4cm ACO11, 5cm ACP16+, 20cm VŠ, 20 cm ŠD

Vztahy k chráněným složkám přírody:

Nejsou žádné specifické  objekty, zájmy a požadavky. V trase probíhající lesem, který je obecní je možno některé blízké stromy odstranit. Okolní lesy jsou obecní, je možno provést zaústění vod od cesty do těchto porostů.

Popis vlivu stavby na životní prostředí:

Cesta nemá negativní vliv na životní prostředí. Nedojde k žádnému zhoršení současného stavu. Mechanismy používané na stavbě musí být v takovém technickém stavu, aby v žádném případě nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy nebo do vody. Při výjezdu stavebních strojů či nákladních aut z terénu na pozemní komunikace je třeba zabezpečit, aby nedošlo ke znečišťování vozovek bahnem či stavebními hmotami. Během výstavby nesmí rovněž dojít ke zvýšeným splachům.

# Hlavní cesta C13- lokalita Za liškou.

Kategorie cesty:

P5/30 jednopruhová, oboustranné krajnice, šířka jízdního pruhu je 4 m, šířka každé z krajnic 0,5 m, volná šířka cesty je 5 m.

Směrové vedení trasy:

Úsek úpravy začíná v km 0,000 připojení na silnici č.III/40620 v místě stávajícího sjezdu a končí v km 0,362600 na katastrální hranici s k.ú. Kostelní Myslová.

Do trasy byly vloženy kruhové oblouky o poloměrech od 60 m do 200m.

Pro výpočet byl použit programový systém ROADPAC a ROADCAD.

Připojení na stávající (či výhledové) pozemní komunikace:

V km 0,000 se cesta C13 připojuje na silnici č.III/40620, a v km 0,362 600  cesta končí na katastrální hranici s k.ú. Kostelní Myslová.

Výhybny:

Nejsou v souladu s ČSN 73 6109 navrhovány vzhledem k délce cesty pod 400m a k přehlednému terénu. K vyhnutí vozidel je dostatečný rozšířený prostor v místě napojení na silnici č. III/40620. Navržený zábor pro těleso prokazatelně umožní navržení případných dalších rozšíření v následných stupních PD.

Rozšíření v obloucích:

Není navrženo.

Klopení vozovky : levostranný sklon

Způsob odvodnění zemní pláně a povrchu vozovky:

Cesta je navržena v celém úseku  km 0 000-0,362 60 s levostrannou drenáží. V km 0,005 a v km 0,200 je drenáž zaústěna do odlehčovacích a  zasakovacích jímek. Pro zaústění je možno využít i stávající vodoteče. Drenáž nutné chránit proti zarůstání kořeny stromů.

Výškové řešení:

Niveleta vozovky je navržena v úrovni terénu, cesta nebude zasahovat do odtoku povrchových vod.

Objekty v trase, dotčená zařízení technické infrastruktury:

Nejsou.

Návrh krytů a konstrukčních vrstev vozovek:

4cm ACO11, 5cm ACP16+, 20cm VŠ, 20 cm ŠD

Vztahy k chráněným složkám přírody:

Nejsou žádné specifické  objekty, zájmy a požadavky.

Popis vlivu stavby na životní prostředí:

Cesta nemá negativní vliv na životní prostředí. Nedojde k žádnému zhoršení současného stavu. Mechanismy používané na stavbě musí být v takovém technickém stavu, aby v žádném případě nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy nebo do vody. Při výjezdu stavebních strojů či nákladních aut z terénu na pozemní komunikace je třeba zabezpečit, aby nedošlo ke znečišťování vozovek bahnem či stavebními hmotami. Během výstavby nesmí rovněž dojít ke zvýšeným splachům.

# Odvodňovací a záchytný příkop OP1 - lokalita Suchán.

Směrové vedení trasy:

Úsek úpravy začíná v km 0,000 pravostranným zaústěním do stávající vodoteče (číslo hydrologického pořadí 4-14-01-009/008) u cesty C3. Cesta C1 je odvodňována v celém úseku   s oboustranným příkopem SP1. Cestní příkop cesty C1 je v km 0,000 zaústěn do navrženého příkopu OP1 v km 0,215 .

Příkop OP1 je navržen s novým silničním propustkem P14 přes silnici č.II/406, příkop OP1 pak pokračuje v souběhu se silnicí č.II/406 až do zaústění do stávající vodoteče u polní cesty C3. Příkop OP1 podchycuje většinu povrchových vod z přilehlého povodí cesty C1 a od silnice II/406. Průtočný profil propustku a zpevnění soutoku bude součástí projektu pro stavební povolení.

Do trasy byly vloženy kruhové oblouky o poloměrech 7 m.

Pro výpočet byl použit programový systém ROADPAC a ROADCAD.

Průtočný profil koryta příkopu :

Šířka ve dně  : 0,30m

Průměrná hloubka : 1,10m

Sklony svahů         :  1:1,5

Sklon nivelety dna :    0,353 a 2,552

Zpevnění : celé dno a svahy na š.v. 0,30m kamennou dlažbou tl.20 cm na cem.maltu, soutok zpevněn kam.dlažbou tl.0,20m na cem.maltu, recipient zpevněn v celé  délce svahu, dlažba zajištěna zajišťovacími prahy 40/60 z kamene na cem.maltu ( nad a pod soutokem).

Kapacita koryta :

Plocha povodí :       0,2             km2

Průtok Q100=          1,8            m3/s

Návrhový průtok =   0,4            m3/s

Profil propustku :       60 cm, o dl. 9m

V Brně   27.8.2012					Ing. František Carda