A) Průvodní zpráva

# Identifikační údaje

## Zadavatel:

Mze ČR Pozemkový úřad Jihlava

## Zpracovatel:

Agroprojekt PSO s.r.o.

# Charakteristika území navrhovaných staveb

Obec Černíč, jejíž součástí je katastrální území Myslůvka, leží v přechodové oblasti kulturní zemědělské krajiny Telčské kotliny. V rámci tohoto území se jedná o malé území, které z převážné části leží v mělkém, ale uzavřením údolí vodního toku Myslůvka. Mimo toto údolí  jsou v této krajině určujícím prvkem krajinného rázu drobné lesní celky a remízy, někdy i plošně větší spolu s loukami. Severní část území je vysoce zorněna. S intenzivním zemědělským využitím území se pojí problémy s erozí zemědělské půdy. Nejvyšším bodem katastru Myslůvka je severozápadní cíp katastrálního území s nadmořskou výškou 555 m n. m. Nejnižším místem je lokalita, kde vodní tok Myslůvka opouští katastrální území Myslůvka v nadmořské výšce 478 m n. m.

# Předmět dokumentace

V rámci zpracování KPÚ v katastrálním území Myslůvka, je navržena síť polních cest. Pro zpřístupnění nově rozmístěných pozemků v celém katastru bylo zpracováno formou podélných a příčných profilů 5 polních cest a 1 příkop. Jedná se o polní cesty  C1, C5, C6, C11 a C13 a příkop OP1 o celkové délce 3,270 190 km..

# Účel navrhovaných staveb a jejich zdůvodnění

Účelem staveb je zpřístupnění pozemků. Ke zpevnění byly navrženy pouze cesty, které jsou nejvíce využívané a ty, které přispějí k lepší prostupnosti krajiny a zajistí lepší propojení s okolními obcemi. Účelem polní cesty C5 ve spojitosti s polní cestou C6 je zároveň možnost odklonění části zemědělské dopravy ze silnice druhé třídy. Polní cesta C1 mimo jiné řeší i problematické  odvedení vody až do vodoteče. Mimo polní cestu C6 jsou všechny polní cesty stávající s vykazováním jasných známek špatného stavu a nutností jejich rekonstrukce. Zpevněním cest dojde také k výraznému snížení prašnosti.

# Výchozí podklady pro návrh staveb

- Základní geodetické a majetkoprávní

Souřadnice vnější a vnitřní hranice ObPÚ

Souřadnice v terénu vyšetřených, označených a zaměřených liniových staveb

Zaměření současného stavu – polohopis i výškopis

Mapové

Základní mapa ČR 1: 10 000, ČÚZAK 1998

digitální rastrové mapy ZABAGED

# Zásady návrhu

Územně plánovací dokumentace určuje trasu pouze u polní cesty C5. U ostatních cest (mimo C6) je respektována stávající cestní síť. Již v analýze byl vyhodnocen současný stav užívané sítě polních cest, včetně jejich napojení na státní silnice. V návrhu nového uspořádání parcel je využita stávající cestní síť a navíc vznikne jedna polní cesta.

Návrh nové sítě polních cest, vychází z požadavků a připomínek obce, sboru zástupců, uživatelů půdy a odboru dopravy, správy a údržby silnic a Dopravního inspektorátu PČR. Je respektováno napojení na zastavěnou část obce a stávající lesní cesty. Současně je zajištěno zpřístupnění veškerých navržených pozemků po obecních cestách, nikoli pomocí břemen.

Účelové komunikace navazují na místní komunikace a silnice.

# Základní charakteristika staveb a jejich rozdělení na stavební objekty

Hlavní polní cesta C1, P5/30, délka 508,408 m

Hlavní polní cesta C5, P5/30, délka 1468,190 m

Hlavní polní cesta C6, P5/30, délka 337,081m

Hlavní polní cesta C11, P5/30, délka 378,911 m

Hlavní polní cesta C13, P5/30, délka 362,60 m

Příkop OP1, délka 215 m

# Údaje o souladu s ÚPD

V plánu společných zařízení byl respektován schválený Územní plán obce Černíč (jejíž součástí je k.ú. Myslůvka).

# Stanoviska dotčených orgánů státní správy (DOSS) a správců dotčených zařízení

Plán společných zařízení byl projednáván se sborem zástupců dne 28.3.2012. Zápis ze zasedání zastupitelstva, stanoviska DOSS a správců dotčených zařízení budou doložena v PSZ, kapitole 7.1.9 Doklady o projednání plánu společných zařízení.

V Brně   27.8.2012					Ing. František Carda