Charakteristika objektů v k. ú. Příkazy

Hlavní polní cesta – HC1

Nově navržená polní cesta začíná v severozápadní části zájmového území sjezdem S4 ze silnice

III/03549 a končí napojením na silnici II/635. Dle požadavků sboru zástupců byla koruna vozovky navržena cca 0,3 – 0,5 m nad terén.

V lokalitě Permy je evidována nevhodná vlhkost pro realizaci polní cesty. Pro realizaci bude

potřeba provést technologickou úpravu.

Jedná se o nově navrženou cestu v délce 2063m v návrhové kategorii hlavní polní cesta, jednopruhová P 5,0/30, s šířkou vozovky 4,5 m (povrch ACO) a se zpevněnými krajnicemi 2 x 0,25 m. Odvodnění bude řešeno příčným sklonem a podélnou drenáží. V trase cesty je navrženo 5 výhyben. Zabezpečovací zařízení na žel. přejezdu není součástí PD (bude realizováno SŽDC, se SŽDC bude pouze konzultováno konkrétní napojení na přejezd).

Parcela KN1351 a KN1360

Hlavní polní cesta – HC2-R

Polní cesta začíná napojením na HC1 pravostranně v km 0,87 a slouží ke zpřístupnění zemědělského družstva.

Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty v délce 167m, která bude spojovat HC1 a jižní bránu areálu zemědělského družstva a bude plynule navazovat na cestní síť uvnitř tohoto areálu.

V návrhové kategorii hlavní polní cesta, jednopruhová P 5,0/30, s šířkou vozovky 4,5 m (povrch ACO)  a s nezpevněnými krajnicemi 2 x 0,25m..

Parcela KN: 1348

Hlavní polní cesta - HC3-R

Začíná napojením na HC1 levostranně v km 1,22 (napojení na výhybnu V3) a pokračuje

jihovýchodním směrem až na hranici katastrálního území.

Jedná o rekonstrukci stávající polní cesty v délce 534m.  V návrhová kategorii hlavní

polní cesta, jednopruhová P 5,0/30, s šířkou vozovky 4,5 m (povrch ACO) a s nezpevněnými

krajnicemi 2 x 0,25 m. Odvodnění bude řešeno příčným sklonem a podélnou drenáží. V trase cesty je navržena 1 výhybna.

Parcela KN: 1365

Interakční prvky IP

Doprovodná zeleň podél HC1formou interakčních prvků

| označení | popis |
| --- | --- |
| IP1 | navržený IP podél HC1, zvýšení ekologické stability krajiny, funkce větrolamu. Parcela KN1360 |
| IP2 | navržený IP podél HC1, zvýšení ekologické stability krajiny, funkce větrolamu. Parcela KN1360 |
| IP3 | navržený IP podél HC1, zvýšení ekologické stability krajiny, funkce větrolamu. Parcela KN1360 |
| IP4 | navržený IP podél HC1, zvýšení ekologické stability krajiny, funkce větrolamu. Parcela KN1360 |
| IP5 | navržený IP podél HC1, zvýšení ekologické stability krajiny, funkce větrolamu. Parcela KN1351 |
| IP6 | navržený IP podél HC1, zvýšení ekologické stability krajiny, funkce větrolamu. Parcela KN1351 |

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je Plán společných zařízení  a IGP zpracovaného Návrhu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Příkazy, vypracovaný v roce 2018 firmou GEOŠRAFO s.r.o., Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové

Stavba bude rozdělena na následující stavební objekty:

SO01 	Polní cesta HC1

SO02 	Polní cesta HC2

SO03 	Polní cesta HC3

SO04 	Interakční prvky IP1 – IP6

Ke každému objektu bude vypracován samostatný rozpočet dle ceníku URS. Rozpočet zeleně bude obsahovat následnou 3-letou pěstební péči rozepsanou po jednotlivých letech.