Charakteristika objektů v k. ú. Supíkovice

Předmětem zpracované projektové dokumentace budou v k.ú. Supíkovice polní cesty C1 až C4, a to včetně souvisejících objektů, jako jsou příkopy, zeleň propustky apod., a to dle plánu společných zařízení. Cestní příkopy podél cest C3 a C4 budou svedeny do malého poldru Nad Pískovnou.

| označení / význam / kryt / kategorie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HC1 – stávající | hlavní | AB, MZK | M5,0/30 |
| HC2 – stávající | hlavní | AB, MZK | P5,0/30 |
| HC3 – stávající | hlavní | AB, MZK | P5,0/30 |
| HC4 – návrh | hlavní | AB, MZK | M5,0/30 |

Tab.  Polní cesta: HC1

| označení | kategorie – hlavní, vedlejší, ostatní | poloha cesty |
| --- | --- | --- |
| HC1 | hlavní | začíná na východním okraji obce Supíkovice na konci areálu zemědělského družstva a pokračuje do kopce směrem východním |

| napojení polní cesty začátek cesty – ZC konec cesty – KC | popis |
| --- | --- |
| ZC KC | V areálu ZD končí napojením na HC2 |

Parametry polní cesty:

| složení cesty | AB |
| --- | --- |
| délka | 295 m |
| šířka koruny | 5,0 m |
| technický stav | vyjeté koleje |
| spádové poměry | vyhovující |
| směrové poměry | dobré |

Funkce:

| účel polní cesty | zpřístupňuje okolní polní tratě |
| --- | --- |
| protierozní | nemá protierozní funkci |
| krajinotvorná | nemá krajinotvornou funkci |

Doprovodné objekty:

| hospodářský sjezd, způsob odvodnění cesty a přilehlých pozemků svodný příkop – SP | kapacita, technický stav, zaústění |
| --- | --- |
| SPř.1 | Návrh, odvod vody z komunikace a z přilehlých pozemků, zatravněný, zaústění přes brod B1, B6 až do sedimentační nádrže Nad Rybníčkem za farmou |

| označení propustku – P označení mostku – M označení brodu – B | popis objektu (výška mostku, světlost propustku, popis příčného odvodnění, zpevnění, technický stav) |
| --- | --- |
| B1 | Návrh – Nový – dlážděný v km 0,130 50 |

- Poznámka: Pro opatření ke zpřístupnění pozemků hlavní polní cestu HC1 je zpracována dokumentace technického řešení – DTR

Tab.  Polní cesta: HC2

| označení | kategorie – hlavní, vedlejší, ostatní | poloha cesty |
| --- | --- | --- |
| HC2 | hlavní | Lokalita Diklovka |

| napojení polní cesty začátek cesty – ZC konec cesty – KC | popis |
| --- | --- |
| ZC KC | Polní cesta začíná na konci cesty HC3 na úbočí kopce asi 500 m od východního okraje obce Supíkovice a pokračuje přibližně jižním směrem přes plochý hřbet. Polní cesta končí asi po 150 m na hranici katastru. |

Parametry polní cesty:

| složení cesty | AB, MZK |
| --- | --- |
| délka | 678 m |
| šířka koruny | 5,0 m |
| technický stav | vyjeté koleje |
| spádové poměry | vyhovující |
| směrové poměry | dobré |

Funkce:

| účel polní cesty | zpřístupňuje okolní polní tratě |
| --- | --- |
| protierozní | nemá protierozní funkci |
| krajinotvorná | IP4 – doprovodná výsadba, protierozní val |

Doprovodné objekty:

| hospodářský sjezd, způsob odvodnění cesty a přilehlých pozemků cestní příkop – CP | kapacita, technický stav, zaústění |
| --- | --- |
| Cestní příkop CPř.7.1 a 7.2 | Součástí krajnice HC2 – zatravněný |

| označení propustku – P označení mostku – M označení příčného odvodnění – PO | popis objektu (výška mostku, světlost propustku, popis příčného odvodnění, zpevnění,technický stav) |
| --- | --- |
| B5 B4 | Návrh - Nový – dlážděný v km 0,523 Návrh - Nový – dlážděný v km 0,007 |
| Poznámka | Po cestě je navrhnuta dle UP Supíkovice trasa lokální cyklostezky |
| Zeleň | Výsadba liniové zeleně podél části HC2 |

Poznámka: Pro opatření ke zpřístupnění pozemků hlavní polní cestu HC2 je zpracována dokumentace technického řešení

Tab. Polní cesta: HC3

| označení | kategorie – hlavní, vedlejší, ostatní | poloha cesty |
| --- | --- | --- |
| HC3 | hlavní | Vede středem zájmového území |

| napojení polní cesty začátek cesty – ZC konec cesty – KC | popis |
| --- | --- |
| ZC KC | Odbočuje z konce místní komunikace na východním okraji obce a vede východním směrem do kopce. Na konci se napojuje na cestu HC2. |

Parametry polní cesty:

| složení cesty | AB, MTK |
| --- | --- |
| délka | 501 m |
| šířka koruny | 5,0 m |
| technický stav | vyjeté koleje |
| spádové poměry | vyhovující |
| směrové poměry | dobré |

Funkce:

| účel polní cesty | zpřístupňuje okolní polní tratě |
| --- | --- |
| protierozní | nemá protierozní funkci |
| krajinotvorná | nemá krajinotvornou funkci |

Doprovodné objekty:

| hospodářský sjezd, způsob odvodnění cesty a přilehlých pozemků cestní příkop – CP | kapacita, technický stav, zaústění |
| --- | --- |
| Zasakovací příkop ZPř.6 Svodný příkop SPř.4 | Návrh, vsáknutí vody z komunikace a z přiléhající lokality, zatravněný Návrh, odvod vody z komunikace a z lokality Pastvina, zatravněný, zaústění do brodu B2/propustku (P5,DN 300) |

| označení propustku – P označení mostku – M označení brodu – B | popis objektu (výška mostku, světlost propustku, popis příčného odvodnění, zpevnění, technický stav) |
| --- | --- |
| B2/P5 | B2 –dlážděný v km 0,523 nebo P5 návrh (DN300) – betonový, |
| Poznámka | Po cestě je navrhnuta dle UP Supíkovice trasa lokální cyklostezky |

Poznámka: Pro opatření ke zpřístupnění pozemků hlavní polní cestu HC3 je zpracována dokumentace technického řešení -  DTR

- Tab. Polní cesta: HC4

| - označení | - kategorie – hlavní, vedlejší, ostatní | - poloha cesty |
| --- | --- | --- |
| - HC4 | - hlavní | - Lokalita Pískovna |

| - napojení polní cesty začátek cesty – ZC konec cesty – KC | - popis |
| --- | --- |
| - ZC - KC | - Jedná se novostavbu polní cesty, která začíná odbočením v km 0,17889 z HC 3 severním směrem. - Končí po na hranici k.ú. Velké Kunětice |

Parametry polní cesty:

| - složení cesty | - AB |
| --- | --- |
| délka | 432 m |
| - šířka koruny | - 5,0 m |
| - technický stav | - - |
| - spádové poměry | - vyhovující |
| - směrové poměry | - dobré |

Funkce:

| - účel polní cesty | - zpřístupňuje okolní polní tratě |
| --- | --- |
| - protierozní | - má protierozní funkci |
| - krajinotvorná | - nemá krajinotvornou funkci |

Doprovodné objekty:

| - hospodářský sjezd, způsob odvodnění cesty a přilehlých pozemků cestní příkop – CP | - kapacita, technický stav, zaústění |
| --- | --- |
| - Svodný příkop SPř.5 | - Návrh, odvod vody z komunikace a z přilehlé lokality, zatravněný |

| - označení propustku – P označení mostku – M označení brodu – B | - popis objektu (výška mostku, světlost propustku, popis příčného odvodnění, zpevnění, technický stav) |
| --- | --- |
| - - | - - |

Tab. Objekty na cestní síti a podél cestní sítě

| Cesta ozn. | Propustky/brody | Hosp. sjezdy | Výhybny | příkop | Stáv/ návrh | Délka (m)/plocha (m2) | Světlost | Popis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HC1 | B1 |  |  |  | nový | 108 m2 |  | dlážděný |
|  |  |  |  | SPř.1 | nový | 272 m |  |  |
|  |  |  | V1 (0,056–0,075) |  | nová | 2,5 |  |  |
| HC2 |  |  |  | CPř.7 – 7.1, 7.2 | nový | 7.1 – 264 m 7.2 – 171 m |  |  |
|  | B4 |  |  |  | nový | 108 m2 |  | dlážděný |
|  | B5 |  |  |  | nový | 108 m2 |  | dlážděný |
|  |  |  | V2 (0,335-0,355) |  | nová | 2,5 |  |  |
| HC3 | B2 |  |  |  | nový | 108 |  | dlážděný |
|  |  |  |  | SPř.4 | nový | 229 m |  |  |
|  |  |  |  | ZPř.6 | nový | 140 m |  |  |
|  |  |  | V3 (0,190-0,210) |  | nová | 2,5 |  |  |
| HC4 |  |  |  | SPř.5 | nový | 564 m |  |  |
|  |  |  | V4 (0,143-0,163) |  | nová | 2 |  |  |

| VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ – OPATŘENÍ K ODVÁNĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD Z ÚZEMÍ |  | Plocha parcely na spol. zařízení (m2) |
| --- | --- | --- |
| označení | popis |  |
| Poldr Nad Pískovnou | poldr, návrh | 3302 m2 |

#### Poldr Nad Pískovnou

- Jedná se o vybudování nádrže – poldru přehrazením údolnice sypanou hrází výšky cca 1,5 m.

- Plocha poldru bude cca 2200 m2, hloubka vody cca 1 m.

- Koruna hráze je nezpevněná šířky 3,5 m se sklonem 3 % směrem k akumulačnímu prostoru. Povrchová úprava je navržena ohumusováním tl. 150 mm a osetím travním semenem. (technické řešení viz. DTR – VHO - B.1.2. Účel stavby a popis stavebně technického řešení)

Závěr

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je Plán společných zařízení a IGP zpracovaného Návrhu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Supíkovice

Stavba bude rozdělena na následující stavební objekty:

SO01 	Polní cesta HC1

SO02 	Polní cesta HC2

SO03 	Polní cesta HC3

SO04 	Polní cesta HC4

SO05	Poldr Nad Pískovnou

Ke každému objektu bude vypracován samostatný rozpočet dle ceníku URS. Rozpočet zeleně bude obsahovat následnou 3letou pěstební péči rozepsanou po jednotlivých letech.