akce:               	Realizace společných zařízení – k.ú. Klášterec nad Orlicí

název objektu:  	SO 102.1 –  Polní cesta C 49, typ B, Přední Důl

SO 102.2 –  Polní cesta C 49, typ B, mezi brodem a č.ev. 61

investor:	ČR, Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro

Pardubický kraj, pobočka Ústí nad Orlicí,

Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

zakázka:	18 – 4001

stupeň:		projektová dokumentace pro provádění stavby

C.1.2.1.  TECHNICKÁ  ZPRÁVA

V Letohradě                                                                                                            vypracoval:

únor 2020

a)  identifikační údaje objektu

název objektu: 		SO 102.1 –  Polní cesta C 49, typ B, Přední Důl

SO 102.2 –  Polní cesta C 49, typ B, mezi brodem a č.ev. 61

místo stavby:            	k.ú. Klášterec nad Orlicí

kraj, okres:          	Pardubický, Ústí nad Orlicí

investor:		ČR, Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad

pro Pardubický kraj, pobočka Ústí nad Orlicí

Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

ID datové schránky:  z49per3

E-mail: ustino.pk@spucr.cz

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Jeníčková Hana PhDr.

tel. 601 584 039

zpracovatel projektu:	PK Adamec, s.r.o.,

Komenského 42/I, 561 51 Letohrad,

IČO: 274 82 456, DIČ: CZ 274 82 456,

Tel.: +420 465 621 380, +420 608 878 955,

E-mail: adamec.projekce@email.cz,

Datová schránka: pihtg72

hlavní projektant:  ing. Adamec Jiří

aut. ing. pro pozemní a technologické stavby č. aut. 1000849

zodpovědný projektant:  Tomáš Nejman; aut. technik v oboru dopravní stavby,

specializace nekolejová doprava

autorizace č. 0601783

dodavatel:                   	bude vybrán na základě výběrového řízení

b)  stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Navržená polní cesta bude sloužit pro zajištění přístupu na pozemky (po realizaci komplexních pozemkových úprav), ke stávajícím nemovitostem. Cesta je napojena na stávající síť polních cest v Klášterci nad Orlicí.

Jedná se o území svažité od severu k jihu situované jihozápadně od centra obce v lokalitě s místním názvem Přední Důl s velmi řídkou obytnou zástavbou. Území se nachází v extravilánu obce  v nadmořské výšce 500-560 m n.m. Stávající cesta šířky 2,2–2,7 m je zpevněná vrstvou hrubého kameniva s místními náplavami hlíny.

Polní cesta C49b je rozdělena na dva objekty z důvodu možného nezávislého provádění úseků. Úsek celkové délky 825 m (715 + 110 m) se nachází od křižovatky s polními cestami C31a, C35a k hranici katastrálního území Klášterce nad Orlicí, kterou tvoří potok Orlička. Cesta je ukončena cca 20 m před brodem přes potok. Rozhraní mezi jednotlivými stavebními objekty je poblíž sjezdu k č.ev. 61. Polní cesta je navržena jako vedlejší jednopruhová kategorie P 4,0/20 s šířkou jízdního pásu 3,0 m (místně 2,5 m) a zpevněnými krajnicemi 2x 0,5 m. Povrch cesty bude v celé délce zpevněn penetračním makadamem PMH s vrchním dvojvrstvým nátěrem DV tl. 20 mm. Ve vhodných místech jsou navrženy 2 výhybny o šířce 2,5 m v celkové šířce s vozovkou 5,5 m. Sjezdy na pozemky mají šířku 10,0 m. Součástí polní cesty je betonový propustek přes potok DN 600 s kamennými čely.

Podél cesty je navržena výsadba zeleně (SO 802.1 – Náhradní výsadba polní cesty C 49b, Přední Důl). Na pozemcích investora budou vysázeny stromy nebo keře dle specifikace ve vzdálenosti cca 2,5 m od krajnice.

c)  vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

Geotechnický a hydrogeologický průzkum:

Pro stavbu polní cesty byl proveden dílčí geotechnický průzkum společností 2G geolog s.r.o. Ústí nad Orlicí. Geologické poměry byly zjištěny zaráženými sondami a zkouškami těžké penetrace. Výstupem z tohoto průzkumu je zpráva o geotechnickém průzkumu.

Geotechnické poměry v místě stavby

Geologický profil dokumentovaný sondáží (S1, provedena cca v km 0,500) byl rozčleněn do  čtyř dílčích vrstev – geotechnických typů :

GT1  - cesta zpevněná kamenivem 50-60%

s hlinitopísčitou výplní			-	 hloubka vrstvy 0,0-0,5 m

GT2  - jíl se střední plasticitou, tuhý (F6 CI)	-	 hloubka vrstvy 0,5-0,7 m

GT3  - hlína písčitá s podílem 50% suti (F2 CG)	-	 hloubka vrstvy 0,7-1,6 m

GT4  - písek hlinitý, hrubý (S4 SM)		-	 hloubka vrstvy 1,6-2,0 m

Geotechnická doporučení pro stavbu

Současná cesta je při povrchu pouze lokálně zpevněná vrstvou kameniva ověřené mocnosti 0,5 m. Podloží vozovky budou tvořit jíly třídy F6 CI a F2 CG. Podloží je ve smyslu normy hodnocené jako nevhodné až podmínečně vhodné, zemina je nebezpečně namrzavá, využití výkopku pro další použití (násypové těleso) není možné. Těžitelnost zemin odpovídá třídě 2 ze sedmistupňové škály. Vodní režim je hodnocen jako velmi nepříznivý (kapilární). Hloubka promrzání netuhé vozovky a zemin v podloží je 1,1 m; Odhadovaný poměr únosnosti podloží CBR < 5 % a hodnota modulu přetvárnosti Edef2= 3 MPa  a na povrchu současné cesty Edef2= 15 MPa.

Zeminy v aktivní zóně jsou hodnoceny jako nevhodné.

Na základě těchto zjištěných skutečností bude provedena výměna zeminy ze štěrkodrti fr. 0/125 v aktivní zóně tl. 0,4 m.

Pro splnění základových podmínek komunikace s požadavkem modulu přetvárnosti Edef2 > 30 MPa budou provedeny v zemní pláni vozovky statické zatěžovací zkoušky.

Pro zpracování dokumentace byly použity další následující podklady :

- zadání projektu a požadavky investora

- katastrální mapa obce Klášterec nad Orlicí

- výškové a polohopisné zaměření území

- geotechnický průzkum zpracovaný společností 2G geolog s.r.o. Ústí nad Orlicí

- situační podklady stávajících podzemních vedení dle vyjádření  správců podzemních nebo

nadzemních zařízení

- šetření na místě samém, pořízení fotodokumentace

- příslušné TP a ČSN, a další platné podklady a předpisy

d)  vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Stavba polní cesty je rozdělena na tyto stavební objekty:

SO 101     Polní cesta C 32, typ A

SO 801     Náhradní výsadba polní cesty C 32a

SO 102.1  Polní cesta C 49, typ B, Přední Důl

SO 102.2  Polní cesta C 49, typ B, mezi brodem a č.ev. 61

SO 802.1  Náhradní výsadba polní cesty C 49b, Přední Důl

SO 103     Polní cesta C 51, typ B

SO 803     Náhradní výsadba polní cesty C 51b

SO 104     Polní cesta C 50, typ A

SO 105     Polní cesta C 23, typ B

SO 805     Náhradní výsadba polní cesty C 23b

SO 106     Polní cesta C 26, typ A

SO 806     Náhradní výsadba polní cesty C 26a

SO 107     Polní cesta C 72, typ A

SO 807     Náhradní výsadba polní cesty C 72a

SO 108     Polní cesta C 101, typ A

SO 808     Náhradní výsadba polní cesty C 101a

SO 809     Náhradní výsadba polní cesty C 20a

SO 810     Náhradní výsadba polní cesty C 22a

SO 811     Náhradní výsadba polní cesty C 38b

SO 812     Náhradní výsadba polní cesty C 39b

e)  návrh zpevněných ploch

Napojení komunikací na stávající dopravní infrastrukturu:

Navržená polní cesta navazuje stávající asfaltovou cestu C31a, C 35a  a vede směrem k hranici k.ú. Klášterec nad Orlicí, k potoku Orlička. Příjezd na staveniště je možný ze stávající silnice tř. III/31218 – Pastviny - Žamberk a dále pak po stávající asfaltové a štěrkové lesní cestě směrem k brodu. Zde se nachází km 0,825 polní cesty C 49b (konec úseku), od silnice vzdálený cca 1,0 km. Další  možný příjezd je ze stávající silnice tř. III/3112 – Klášterec nad Orlicí - České Petrovice a dále pak po stávajících asfaltových polních cestách ke křižovatce s cestami C31a, C 35a. Zde se nachází km 0,000 polní cesty C 49b (začátek úseku), od silnice vzdálený cca 1,7 km.

Základní údaje:

SO 102.1  Polní cesta C 49, typ B, Přední Důl

Typ :				polní cesta

Kategorie			P 4,0/20

Návrhová rychlost :		20 km/h

Šířka :				3,0 m + 2x 0,5 m krajnice

2,5 m + 2x 0,5 m krajnice (km 0,416 90 – 0,472 50)

Celková délka : 			715 m

SO 102.2  Polní cesta C 49, typ B, mezi brodem a č.ev. 61

Typ :				polní cesta

Kategorie			P 4,0/20

Návrhová rychlost :		20 km/h

Šířka :				3,0 m + 2x 0,5 m krajnice

2,5 m + 2x 0,5 m krajnice (km 0,742 10 – 0,825)

Celková délka : 			110 m

Popis zpevněných ploch:

Polní cesta úseku SO 102.1 délky 715 m se nachází od křižovatky s polními cestami C31a, C35a ke sjezdu k č.ev. 61 (km 0,000 – 0,715). Polní cesta je navržena jako vedlejší jednopruhová kategorie P 4,0/20 s šířkou jízdního pásu 3,0 m a zpevněnými krajnicemi 2x 0,5 m. V úseku km 0,416 90 – 0,472 50 je šířka jízdního pásu 2,5 m z důvodu nedostačující šíře parcely. V obloucích s poloměrem R< 60 m je navrženo rozšíření vozovky, místně omezeně s ohledem na prostorové možnosti pozemků. Vlivem rozšíření v obloucích je v km 0,512 – 0,576 30 šířka jízdního pásu 4,0 m.

Ve vhodných místech jsou navrženy 2 výhybny o délce 20 m  šířce 2,5 m v celkové šířce s vozovkou 5,5 m. Hospodářské sjezdy (3 ks) na pozemky mají šířku 10,0 m. Dále jsou řešena napojení na přilehlé polní a příjezdové cesty k nemovitostem. Součástí cesty je betonový propustek přes potok DN 600 délky 3,3 m s kamennými čely. Podél cesty je navržena výsadba zeleně (SO 802.1 – Náhradní výsadba polní cesty C 49b, Přední Důl).

Polní cesta úseku SO 102.2 délky 110 m se nachází od sjezdu k č.ev. 61 směrem k brodu přes potok Orlička (km 0,715 – 0,825). Konec úseku je cca 15 m před brodem). Polní cesta je navržena jako vedlejší jednopruhová kategorie P 4,0/20 s šířkou jízdního pásu 3,0 m a zpevněnými krajnicemi 2x 0,5 m. V úseku km 0,742 10 – 0,825 je šířka jízdního pásu 2,5 m z důvodu nedostačující šíře parcely.

Vozovka polní cesty včetně výhyben je navržena v příčném jednostranném sklonu 2,5% s oboustrannou krajnicí se sklonem 4,0%. Podélný sklon komunikace vychází ze stávající konfigurace terénu a je 1,5-18,0%. Minimální výsledný sklon komunikace 0,5% je dodržen.

Vozovka včetně výhyben a sjezdů bude provedena s krytem z dvojvrstvého nátěru DV tl. 20 mm, zpevněná krajnice po obou stranách šířky 0,5 m bude provedena ze štěrkodrti (případně R-materiálu) fr. 0/32.

Druhy a velikost ploch:						SO 102.1	SO 102.2

Polní cesta – kryt dvojvrstvý nátěr (konstrukce B)		-  2 455 m2	-  295 m2

Krajnice zpevněná štěrkodrtí (R-materiálem) 0/32		-     680 m2     	-    80 m2

Příprava území:

Před započetím zemních prací musí být vytyčeny trasy všech podzemních vedení - viz dokladová část.

Všichni pracovníci provádějící činnost v ochranných pásmech jiných podzemních sítí musí být prokazatelně poučeni o práci v blízkosti nebo ochranném pásmu jiných zařízení a seznámeni s jeho polohou. U podzemních sítí budou řešeny způsoby ochrany těchto zařízení se správci na základě provedení ručně kopaných sond na těchto zařízeních – dle požadavků uvedených v dokladové části.

Stávající kabely a optické trubky společnosti CETIN a.s. vedoucí pod budovanou komunikací budou vytyčeny. Následně budou provedeny kopané sondy na hloubku uložení kabelů. Přizvaný zástupce společnosti CETIN a.s. rozhodne, jestli bude nutno kabely před uložením do chrániček zahloubit. Kabely budou pod komunikací uloženy do nových dělených chrániček (trubky z HDPE vyrobené dle ČSN EN 61386-24 s mechanickou odolností 750 N/20 cm) min. Dn 110 – dle požadavků CETIN a.s. Konec chráničky se zapění montážní pěnou. Chránička bude položena do vzdálenosti 500 mm od konců zpevněných ploch. Nad chráničkami bude položena výstražná fólie oranžové barvy. Práce spojené s uložením kabelů elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. do chráničky bude provádět firma k tomu oprávněná. Před uložením kabelů do chráničky přizve investor pracovníka ochrany sítě (POS) spol. CETIN a.s. ke kontrole.

Zemním pracím bude předcházet sejmutí vrstvy humózních hlín v rozsahu, který odpovídá navrhovaným plochám. Tuto vrstvu je nutné v celém rozsahu odstranit v tl. 20 cm s odvozem na skládku dle dispozic investora.

Spodní stavba komunikace:

Pro stavbu polní cesty byl proveden dílčí geotechnický průzkum společností 2G geolog s.r.o. Ústí nad Orlicí. Geologické poměry byly zjištěny zaráženými sondami a zkouškami těžké penetrace.

Podle výsledků tohoto průzkumu (viz bod c)) se v aktivní zóně komunikace (0,5 m pod plání) nacházejí nevhodné zeminy (jíly třídy F6 CI a F2 CG). Projektant proto navrhuje výměnu zeminy v aktivní zóně komunikace v min. tloušťce  400 mm – viz tabulka 5. ČSN  73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“. Na úrovni parapláně bude položena netkaná separační geotextílie o plošné hmotnosti 150 g/m2. V úseku SO 102.1 bude provedena výměna zeminy v celé ploše konstrukce. V úseku SO 102.2 bude v aktivní zóně ponechána vrstva kameniva stávající konstrukce cesty a výměna zeminy bude provedena pouze v pruzích rozšiřujících polní cestu.   V případě zjištění lokálních odlišných geologických poměrů v délce polní cesty si projektant vyhrazuje právo změnu, ve smyslu úpravy podloží.

Zemní práce budou prováděny v 2. třídě těžitelnosti dle ČSN 73 3050. Jíly se střední plasticitou, měkké až tuhé (F6 CI a F2 CG) do hloubky 1,6 m pod povrchem terénu patří mezi horniny snadno rozpojitelné a těžbu lze provádět běžnými výkopovými mechanizmy (rýče, nakládače, ručně prováděné výkopy). Zemní práce a úpravy podloží budou fakturovány podle skutečnosti.

Po sejmutí ornice budou provedeny odkopávky zeminy na projektovanou výškovou úroveň zemní pláně a dále i odkopávky potřebné pro výměnu zeminy v aktivní zóně tl. 0,4 m. Výměna zeminy bude provedena ze štěrkodrti fr. 0/125 na netkanou separační geotextilií 150 g/m2. Dále budou provedeny zasakovací rýhy odvodnění komunikace. Tyto zasakovací rýhy budou vyplněny HDK 8/16, tato výplň bude od zeminy oddělena netkanou separační geotextilií 150 g/m2 .

Vytěžená zemina a ornice bude odvezena na skládku dle dispozic investora. Bilance zemních prací – viz výkaz výměr.

Stavba zemního tělesa a aktivní zóny musí být prováděna v souladu s ČSN 73 6133.

Použitý materiál jednotlivých konstrukčních vrstev musí vyhovovat předepsanému filtračnímu kritériu dle ČSN 73 6133 odstavec 4.1.4., aby nedocházelo k protlačování jemnější vrstvy do podložní hrubozrnné vrstvy.

Konstrukční vrstvy zemního tělesa je nutné hutnit v souladu s požadavky ČSN 72 1006/Z1 a ČSN 73 6133 podle charakteru konstrukčních vrstev zemin. Veškeré předepsané parametry musí být ověřeny kontrolními a přejímacími zkouškami dle ČSN 72 1006/Z1. Výsledky zkoušek budou doloženy ve stavebním deníku.

Zhutňování konstrukční pláně vozovek a tělesa násypu  se musí provádět za suchého počasí. Při zhutnění je nutné dodržet nejmenší hodnoty míry zhutnění pro komunikace dle ČSN 73 6133:

- aktivní zóna do hloubky 0,50 m pod plání		D = 100% PS

- těleso násypu 	(ze štěrkovitých zemin GW,GP,G-F)	D = 97% PS

- podloží násypu		 			D = 92% PS

- konstrukční pláň vozovek 				Edef2 = 30 MPa

Aktivní zóna

Použitelnost zemin pro stavbu zemního tělesa se řídí ČSN 73 6133 kapitola 4. Bez úpravy lze použít pouze vhodné a za určitých podmínek i podmínečně vhodné zeminy pro podloží, u ostatních zemin je nutno provést úpravu nebo výměnu. V aktivní zóně se nesmí dále použít zemina s maximální objemovou hmotností nižší než 1600 kg/m3 (stanoveno Proctorovou standardní zkouškou dle ČSN 72 1015). Pro zajištění dostatečné únosnosti a ochrany podloží před účinky mrazu je třeba dodržet ustanovení ČSN 73 6133 oddíl 9.2. Stavba aktivní zóny musí být provedena dle ČSN 73 6133 odstavec 9.3. V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena míra zhutnění nejméně 100% PS. Na pláni musí být současně dodržena nejmenší míra modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef2 = 30 MPa. Dokončená zemní pláň musí být ochráněna dle ČSN 73 6133 odstavec 9.4.

Vrchní stavba komunikace:

Návrh konstrukce vozovky byl proveden podle TP Ministerstva zemědělství ČR, Změna č.2 (Č.j.43358/2011) – katalog vozovek polních cest a dále souvisejících ČSN.

A: Návrhová úroveň porušení

Návrhová úroveň porušení pro polní cestu– D2.

B: Dopravní zatížení

Polní cesta - průměrná denní intenzita 0-15 těžkých nákladních vozidel. Zařazení do třídy dopravního zatížení – TDZ VI.

C: Charakteristiky podloží

Viz bod – spodní stavba komunikace.

Stanovení typu podloží PIII je provedeno ze zatřídění zeminy podloží podle klasifikace.

Odolnost proti mrazu – nebezpečně namrzavé zeminy. Vodní režim v podloží – kapilární (velmi nepříznivý). Hladina spodní vody nebyla zastižena, předpokládá se v hloubce okolo 5 m.

Podle ČSN 73 6133 jsou zeminy v podloží hodnoceny jako nevhodné až podmínečně vhodné.

Navržena je výměna zeminy v tl. min 400 mm dle ČSN  73 6133.

D: Klimatické podmínky

Návrhový index mrazu dle ČSN 73 6114 je 523°C pro nadmořskou výšku 500-600 m.

E: Požadovaná minimální tloušťka nenamrzavých vrstev

Požadovaná minimální tloušťka nenamrzavých vrstev vozovky včetně podloží z nenamrzavých materiálů se pro návrhovou úroveň porušení D2 neposuzuje.

F: Návrh konstrukčních vrstev vozovek podle katalogových listů

Konstrukce B – polní cesta:

katalogový list D2-PN-6-3-PIII

dvojvrstvý nátěr				DV		ČSN EN 12271		  20 mm

penetrační makadam hrubý		PMH		ČSN 736127-2		100 mm

štěrkodrť 0/32				ŠDB		ČSN 736126-1		150 mm

štěrkodrť 0/63				ŠDB		ČSN 736126-1	      min. 150 mm

celkem									      min. 420 mm

G: Konstrukční požadavky

Při provádění a kontrole prací musí být dodrženy všechny požadavky platných technologických a materiálových norem a předpisů. Stavební materiály a výrobky budou použity dle ustanovení norem souboru ČSN 73 6121 až 31 – Stavba vozovek.

Po jedné straně zemní pláně (SO 102.1) bude provedena zasakovací rýha, která bude od zeminy oddělena netkanou separační geotextilií 150 g/m2 a zásyp bude proveden HDK 8/16.

Zpevnění krajnic je oboustranně navrženo z ŠD (nebo R-materiálu) 0/32 šířky 0,5 m v tl. 120 mm.

Dokončovací práce:

V určených místech bude provedena výsadba listnatých stromů a keřů, viz SO 802.1 – Náhradní výsadba polní cesty C 49b, Přední Důl.

f)  režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Výpočet množství odpadních vod dešťových racionální metodou

| Qd = ψ * S * qs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ψ = součinitel odtoku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S = odvodňovaná plocha (ha) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qs = intenzita deště 15 min při periodicitě p = 1 (l/(s.ha)) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ψ | x | S | x | qs | = | Q |
| veřejné zpevněné plochy | - dvojvrstvý asf. nátěr | 0,90 | x | 0,246 | x | 125 | = | 27,68 |
|  | - dvojvrstvý asf. nátěr | 0,90 | x | 0,030 | x | 125 | = | 3,38 |
| Celkový průtok dešťových vod Qd (l/s) = |  |  |  |  |  |  |  | 31,06 |

Odvodnění vozovky je řešeno jednostranným sklonem. Konstrukce vozovky je navržena tak, aby nebylo nutné odvodnění příkopy. Dešťové vody budou odváděny do krajnic komunikace a přes vrstvu štěrkodrti do zasakovací rýhy nebo na terén.

Svodnice:

V závislosti na podélném sklonu cesty jsou navrhnuty ocelové svodnice odvádějící srážkovou vodu z cesty na přilehlý terén. Svodnice jsou z ocelových profilů 120x110 mm, délky 3,5 – 5,0 m a únosnosti tř. D400. Profily budou osazeny patkami pro osazení do betonu C16/20 .

Propustky:

Je navržen trubní propustek DN 600 v km 0,501 45 – dl. 3,3 m.

Proveden bude z ŽB osmihranných trub (C35/45 XF4) uložených na podkladní beton C8/10 XC1 tl. 100 mm s částečným obetonováním z betonu C16/20 XF1. Základ čela propustku tloušťky 0,5 m je navržen z prostého betonu C16/20 XF1. Nad úrovní spodní hrany trouby propustku bude provedeno čelo z lomového kamene do betonu C25/30 XF3 ukončené krycí parapetní deskou tl. 100 mm z betonu C25/30 XF3 vyztuženou sítí KARI (KH 30) 100/100/6 mm, ocel B 500B.  Předpolí propustku bude zpevněno rovnaninou z kamene (40 - 80 kg) do stěrkopískového lože. Podrobně viz výkres propustku.

g)  návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a provozní telematiku

Dopravní značky a zařízení nejsou při této stavbě navrženy.

h)  zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby nejsou, stavba bude prováděna standardním způsobem.

Veškeré práce musí být prováděny s předepsanými technologickými postupy a z odpovídajících materiálů, které mají odpovídající atesty a zkoušky. Atesty a zkoušky zabudovaných materiálů předá dodavatel stavby při kolaudaci investorovi.

Výstavba bude prováděna za předpokladu nutného dodržení všech platných ČSN a platných bezpečnostních předpisů  zejména Zákon č. 309/2006 Sb. „O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ a na něj navazující vyhlášky, zejména Nařízení vlády č.591/2006 Sb. „O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“ a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a dodržovat příslušné hygienické předpisy.

Stavební činnost musí být organizována tak, aby nedošlo k úrazům provádějících pracovníků, ani osob jiných. Při činnosti musí být dodrženy všechny  bezpečnostní a technologické předpisy týkající se bezpečnosti práce. Zemní i ostatní práce prováděné stavebními stroji v blízkosti podzemních a nadzemních vedení je nutno řídit dle předpisů o těchto činnostech  tak, aby nedošlo k ohrožení těchto vedení. Nezbytnou podmínkou pro zahájení jakýchkoli standardních  prací je vytyčení všech podzemních vedení, vyznačení jejich trasy na terénu a ověření přesné polohy kopanými sondami.

Pracoviště budou řádně zajištěna. Na staveništi budou zajištěny předepsané pomůcky první zdravotní pomoci a telefonické spojení se záchrannou zdravotní službou, hasiči a policií. Zaměstnanci stavby budou proškoleni o podmínkách bezpečnosti práce, odborné práce budou provádět zaměstnanci s příslušnou kvalifikací.

Před zahájením stavby bude staveniště přiměřeně zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Výkopiště hloubených vykopávek bude podle předpisu a norem zajištěna proti sesunu zemin. Otevřené výkopy a místa s provozem chodců budou opatřena provizorním zábradlím.

Vjíždění a vyjíždění ze staveniště musí být zajištěno dopravním značením.

Stavba bude prováděna takovým způsobem, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Zhotovitel bude dbát na omezování nadbytečné hlučnosti a prašnosti při provádění jednotlivých prací.

Mechanizace musí být při výjezdu na veřejnou komunikaci řádně očištěna. Komunikace mimo obvod staveniště musí být udržovány v čistotě dle zákona č.13/1997 o pozemních komunikacích.

i)  vazba na případné technologické vybavení

Součástí stavby není technologické vybavení.

j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

Návrh konstrukce vozovky byl proveden podle TP Ministerstva zemědělství ČR, Změna č.2 (Č.j.43358/2011) – katalog vozovek polních cest a dále souvisejících ČSN.

k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Uvedená stavba neřeší užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

l) závěr

Zemní práce fakturovat dle skutečnosti na základě zatřídění zeminy geologem.

Veškeré změny a nejasnosti lze řešit jen za spolupráce s projektantem v rámci AD.

Autorský dozor bude prováděn příležitostně nebo na vyzvání investora.

Investor je povinen oznámit projektantovi termín zahájení a dokončení stavby.

Dodržovat předpisy o bezpečnosti práce.

V této dokumentaci byly zohledněny všechny známé skutečnosti ke dni zpracování, rozsah a přesnost odpovídá zadání, stupni dokumentace a předaným podkladům.

Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat projekt na základě nových poznatků, zjištěných během provádění výstavby.