# Obsah

Obsah	1

1. Identifikační údaje	2

B) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení	3

C) Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.)	3

D) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby	4

E) Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů	4

F) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace	7

G) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku	8

H) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu	8

I) Vazba na případné technologické vybavení	11

J) Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů	12

K) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.	12

Hlavní vytyčovací body	12

# 1. Identifikační údaje

### Stavba

Projekty na realizaci plánu společenských zařízení

Projekt polní cesty C1 a C 487 Dvory včetně doprovodné zeleně

Polní cesty C1 a C487 Dvory

### Objednatel

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

Pobočka Nymburk

### generální Projektant

Dopravně inženýrská kancelář, s. r.o.	
Bozděchova 1668	
500 02 Hradec Králové	
IČ 27 46 68 68	
DIČ CZ 27 46 68 68

### PROJEKTANT

Ing. Miloš Burianec	
Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby	
číslo autorizace ČKAIT: 0600437

Ing. Roman Fišer	
Dopravně inženýrská kancelář, s. r.o.

### Subdodavatelé:

### Stupeň dokumentace

Projektová dokumentace pro stavební  povolení (DSP)

# B) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

## stávající stav:

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce polní cesty navazující na místní komunikaci v obci Dvory. Řešený úsek končí na hranici katastrálního území Dvory u Nymburka. Polní cesta má ve staničení km 0,000 – 0,270 asfaltobetonový povrch. Dále pokračuje cesta nezpevněná, povrch je směsicí zeminy a stavební suti s úlomky cihel. Šířka cesty je proměnná, mezi 3,1 – 3,5m. Polní cesta je využívána jako příjezdová cesta na hřbitov a střelnici. Dále je cesta využívána především zemědělci.

## Příčné uspořádání cesty:

### komunikace

Polní cesta C1 bude rekonstruována ve stávající šířce, která odpovídá přibližně kategorii P4,0/30.

Polní cesta C2 a C487 budou  navrženy v katagorii P4,5/30.

Na začátku staničení navazují navrhované úpravy na místní komunikaci šířky cca 6,0m. Následně pokračuje cesta C1 v šířce 3,0 – 3,2m.

## Přístupy na pozemky - sjezdy

Sjezdy budou obnovené v původních parametrech s asfaltobetonovým krytem. Rozhledové poměry sjezdů obnovou komunikace zůstanou nezměněny. Rozmístění nových, případně rozšířených sjezdů je patrné z koordinační situace komunikace. Nové sjezdy mají stejné konstrukční vrstvy jako polní cesta.

Napojení na místní komunikaci bude provedeno trvale pružnou zálivkou. Napojení na stávající zpevněné sjezdy bude provedeno zazubením konstrukčních vrstev. Na spojení podkladních asfaltových vrstev bude použit geokompozit s přesahem 0,5m. Spára bude utěsněna trvale pružnou zálivkou.

# C) Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.)

## stávající technický stav pozemní komunikace

Na řešeném území byl proveden inženýrskogeologický průzkum společnotí Geodrilling.

Protokol průzkumu vozovky je v příloze ´´SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE´´.

#### Závěr průzkumu

Z provedených sond vizuálního posouzení je patrné v prostoru cest C1, C2, C3 tvoří vlastní konstrukci stávající cesty v úseku 0-275 m asfaltový povrch, v úseku 275 – 833 m štěrkové podloží tvořené hlinitokamenitou navážkou s úlomky cihel, kamenů. V současné době je cesta kvalitně zhutněna a vykazuje dobré únosnosti. V aktivní zóně v celé trase polní cesty se nachází svrchu jílovotopísčité hlíny pevné konzistence, které byly ověřeny do hloubek 0,4-0,7 m. Tyto sedimenty mají organickou příměs. V podloží se nachází zcela zvětralý slínovec charakteru dle ČSN 73 6133 F6 – F4 / dle ČSN EN ISO 14688-2 siCl, který přechází v malé hloubce pod povrchem do pevných málo zvětralých poloh. Již v hloubce 0,8-1,1 byly zastiženo skalní podloží typu R5 dle ČSN 73 6133.

# D) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Nejsou.

# E) Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů

## Návrh konstrukce vozovky

Návrhová úroveň porušení D2

Třída dopravního zatížení V

Cesta C1 bude ve staničení km 0,000 – 0,004 opravena pouze obnovou živičného krytu pro eliminaci zásahu do inženýrských sítí. Stávající asfaltobetonový povrch cesty bude vyfrézován v tloušťce 0-50mm, následně bude nanesen infiltrační postřik (v případě, že po odfrézování zůstane asfaltový kryt, bude nanesen spojovací postřik). Na závěr bude položena obrusná vrstva v tloušťce 50mm. V místě napojení na místní komunikaci bude zhotovena spára utěsněná trvale pružnou zálivkou.

Zbytek cesty C1 bude kompletně sanován. Sanace konstrukce je řešena výměnou celé konstrukce vozovky. V úrovni parapláně je uvažováno se separační geotextilií.  (viz. TZ a vzor. Výkresy).  Stávající asfaltobetonový kryt bude odfrézován (předpokládá se tloušťka  50 mm) a nestmelené podkladní vrstvy budou odtěženy. V případě vhodnosti materiálu do aktivní zóny bude odvezen na mezideponii k zpětnému využití. Zemina pod stávající konstrukcí vozovky bude odtěžena a odvezena na skládku. Výměna aktivní zóny je popsána níže.

### KONSTRUKCE VOZOVKY „A“

Označení typu konstrukce:	P-N-502

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ			ACO 11+		ČSN EN 13108-1		40mm

SPOJOVACÍ POSTŘIK MOD. ASF. KATIOAKTIVNÍ EMULZE	PS, A		ČSN 73 6129		0,2kg/m2

ASFALTOVÝ BETON HRUBOZRNNÝ			ACP 16+		ČSN EN 13108-1		70mm

INFILTRAČNÍ POSTŘIK MOD. ASF. KATIOAKTIVNÍ EMULZE	PI-E;70/100	ČSN EN 13108-1		1,0kg/m2

ŠTĚRKODRŤ					ŠD/A 0-32	ČSN 73 6126-1		150mm

ŠTĚRKODRŤ					ŠD/A 0-63	ČSN 73 6126-1		150mm

CELKEM	410mm

### KONSTRUKCE VOZOVKY „B“

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ			ACO 11+		ČSN EN 13108-1	50mm

SPOJOVACÍ POSTŘIK MOD. ASF. KATIOAKTIVNÍ EMULZE	PS, A		ČSN 73 6129	0,2kg/m2

INFILTRAČNÍ POSTŘIK MOD. ASF. KATIOAKTIVNÍ EMULZE	PI-E;70/100	ČSN EN 13108-1	1,0kg/m2

CELKEM	50 mm

## Sjezdy

Sjezdy budou obnovené v původních parametrech s asfaltobetonovým krytem. Rozhledové poměry sjezdů obnovou komunikace zůstanou nezměněny. Rozmístění nových, případně rozšířených sjezdů je patrné z koordinační situace komunikace. Nové sjezdy mají stejné konstrukční vrstvy jako polní cesta.

Napojení na místní komunikaci bude provedeno trvale pružnou zálivkou. Napojení na stávající zpevněné sjezdy bude provedeno zazubením konstrukčních vrstev. Na spojení podkladních asfaltových vrstev bude použit geokompozit s přesahem 0,5m. Spára bude utěsněna trvale pružnou zálivkou.

Sjezd na střelnici ve staničení km 0,273 bude spojen s vedlejším sjezdem, tím se dosáhne možnosti vyhnutí se protisměrně jedoucích vozidel a rozšíření ve směrovém oblouku.

Stejné rozšíření bude provedeno i ve směrovém oblouku ve staničení km 0,577.

## Napojení na stávající stav

Napojení na místní komunikaci bude provedeno trvale pružnou zálivkou. Napojení na stávající zpevněné sjezdy bude provedeno zazubením konstrukčních vrstev. Na spojení podkladních asfaltových vrstev bude použit geokompozit s přesahem 0,5m. Spára bude utěsněna trvale pružnou zálivkou.

Viz detail v části ´´ C.1.4.VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY´´.

## inženýrské sítě

Na začátku úseku se nachází plynovodní přípojka a kabel nízkého napětí. V ochranných pásmech těchto sítí bude provedena pouze obnova živičného krytu bez navýšení.

Ve staničení km 0,315 vede souběžně pod cestou datový kabel (neprovozované sítě). Na ochranu tohoto kabelu nebudou kladeny žádné nároky. Kabel nebude dále provozován, může být tedy zrušen.

## ZEMNÍ PRÁCE

Provádění zemních prací musí být v souladu s TKP kapitola 4 – Zemní práce. Práce musí být prováděny v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, nařízením vlády 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, právním předpisem 363/2005 Sb., kterým se mění vyhláška č. 324/90 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Před započetím veškerých zemních prací budou vytyčeny všechny stávající inženýrské sítě za účasti jejich správců!

Rozsah zemních prací je uveden v příloze Bilance zemních prací. Materiál z demolovaných konstrukčních vrstev bude znovupoužit pro výměnu aktivní zóny. Odfrézovaný asfaltobetonový recyklát bude použit pro krajnice. Přebytečný výkopový materiál bude odvezen na řízenou skládku dle určení zhotovitele (konkrétní místo určí zhotovitel a promítne do cenové nabídky). V blízkosti staveniště se nachází například skládka ŠUMBOR u obce Netřebice ve vzdálenosti 16 km.

## BOURACÍ PRÁCE

S odebranými materiály nutno nakládat v souladu se zákonem o odpadech. Při provádění stavby vznikají odpady, se kterými musí zhotovitel nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Podrobnosti o nakládání s odpady předepisuje Vyhláška Ministerstva životního prostředí 383/2001 Sb.

## podloží

Na parapláni a zemní pláni musí být splněny požadavky uvedené v části ZTKP Technické požadavky na vrstvy spodní stavby. Splnění projektem definovaných parametrů bude prokázáno kontrolními zkouškami provedenými dle ČSN uvedených v tab. 10a, ČSN 73 6133. Přesnou polohu zkoušek stanoví TDI po konzultaci s projektantem vykonávající autorský dozor.

Navržené vrstvy podloží a ochranné vrstvy budou zbudovány v souladu jim odpovídajícími ČSN a TP.

## Parapláň

Podloží vozovky musí být v souladu s požadavky uvedenými v ČSN 73 6133, kap. 6 podloží násypu. Kontrolními zkouškami bude ověřena míra zhutnění, vlhkost zeminy a okamžitý index únosnosti zeminy IBI. Min. normové hodnoty a odkaz na způsob provádění zkoušek dle příslušných ČSN je uveden v tab. 10a ČSN 73 6133. Na parapláni musí být provedena kontrola modulu přetvárnosti z druhého Edef,2 statickou zatěžovací zkouškou podle příloha A ČSN 72 1006 – minimální hodnota Edef,2 je projektem stanovena v rozsahu 10-15 MPa.

## Aktivní zóna a zemní pláň

Aktivní zóna vozovky je návrhem dotčena v celé šíři vozovky.. Projekt uvažuje s výměnou aktivní zóny v tloušťce 0,5m a pokládkou separační geotextilie. Aktivní zóna a zemní pláň musí být provedeny v souladu s požadavky uvedenými v ČSN 73 6133, kap. 9.

V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena předepsaná míra zhutnění nejméně 100% PS. Současně na základě statické zatěžovací zkoušky provedené dle ČSN 72 1006, příloha A musí být splněny níže uvedené hodnoty poměru modulu přetvárnosti z druhého a prvého zatěžovacího cyklu .Edef,2 / Edef,1 ≤ 2,3. Minimální hodnoty modulu přetvárnosti na pláni stanovené z druhého zatěžovací cyklu jsou  dle ČSN 72 1006 - Edef,2 = 30Mpa   (konstrukce A).

Stávající zemina v aktivní zóně bude odtěžena a nahrazena jiným dobře hutnitelným a nenamrzavým materiálem povahy štěrku.

Práce na pokládce konstrukčních vrstev vozovky nesmějí být zahájeny bez převzetí pláně za účasti zástupce investora stavby a projektanta. O převzetí pláně bude proveden zápis do stavebního deníku. Dokončená  převzatá pláň musí být chráněna pře jejím poškozením.

Součástí podkladů pro převzetí prací jsou protokoly všech průkazních, kontrolních a přejímacích zkoušek, včetně certifikátů zabudovaných výrobků. Kontrolní zkoušky při provádění a po dokončení zemního tělesa musí být provedeny minimálně v rozsahu dle kap. 10 ČSN 73 6133.

Musí být dodrženy požadavky na směrové a výškové uspořádání zemní pláně podle tab. 13 ČSN 73 6133. Zemní pláň je navržena v jednotném příčném sklonu 3%.

Rozsah výměny aktivní zóny bude upřesněn po odkrytí zemní pláně v rámci kontrolních dnů za účasti TDI, projektanta a zhotovitele.

Předpokládá se provedení výměny aktivní zóny v první části cesty C1 pouze v omezené hloubce, po dosažení únosného ´´skalního podloží. Tato hloubka se bude pravděpodobně dále směrem ke konci cesty C1 zvyšovat.

Pro výměnu aktivní zóny bude použita zemina vhodná k tomuto účelu dle ČSN 736133.

Rozsah výměny aktivní zóny upřesní TDI a projektant, až při provádění stavby na základě skutečností zjištěných po odkrytí zemní pláně.  Čerpání položek rozpočtu souvisejících s výměnou aktivní zóny je možné pouze a jen po odsouhlasení  TDI.

# F) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

## Režim povrchových a podzemních vod

Režim podzemních a povrchových vod nebude obnovou komunikace zásadně změněn.

## Odvodnění komunikace

Odvodnění vozovky je řešeno jejím podélným a příčným sklonem k okraji a dále vsakovací drenáží zaústěnou do stávající kanalizace. Zaústění bude realizováno vyvrtáním otvoru v šachtě uliční vpusti, do kterého bude provlečena drenážní trubka. Netěsnosti mezi otvorem a trubkou budou utěsněny vhodným materiálem. Bude provedeno obetonování v z vnější strany. Z vnitřní strany bude místo průniku trubky opraveno maltou.

Ve staničení km 0,187 – km 0,265 bude vsakovací drenáž přerušena a odvodnění pláně bude v tomto místě realizováno pouze drenáží. Důvodem je konfigurace terénu.

Ve staničení km 0,348 – 0,827 je navržen vsakovací příkop. Ten je tvořen Štěrkem frakce 32-63 a štěrkopískovou vrstvou. Hloubka vsakovacího příkopu je uvažována 0,8m pod úrovní zemní pláně.

## Uliční vpusti a přípojky

Nejsou součástí.

## Trativodní drenáž

Zemní pláň je odvodněna ve staničení km 0,010 – 0,367 jejím příčným sklonem do nově navržených podélných trativodů. Trativod je zaústěn do šachty uliční vpusti.

Navrženy jsou trativodní trouby (PVC DN 160 SN8).

Napojení trub bude realizováno pomocí napojovacího sedla.

Návrh podélné drenáže přispívá k ochraně podloží vozovky před vzlínavostí spodní vody. Poloha a stavební provedení podélných drenáží je zřejmé z příloh Situace pozemní komunikace a Vzorové příčné řezy. detailní výškový návrh podélné drenáže bude upřesněn v RDS. Konstrukční řešení je znázorněno viz. konstrukce – Vzorový příčný řez.

# G) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

## Směrové sloupky

Směrové sloupky nejsou navrženy.

## Svislé dopravní značky

Nejsou navrženy.

## Vodorovné dopravní značení

Není navrženo.

## svodidla

Nejsou navržena.

# H) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

Ponechané stávající stromy je nutno pečlivě a odborně ošetřit.  Po dobu stavebních prací budou před poškozením chráněny bedněním. V případě výkopů do prostoru kořenového systému je nutno postupovat dle ČSN DIN 18920.

Výkopové práce v blízkosti ponechaných stromů, musí být prováděny s nejvyšší opatrností. V případě zásahu do kořenového systému stromů, bude nutné informovat autorský dozor stavby a bude navrženo opatření k eliminaci zásahu

Při dočasném ukládaní stavebního materiálu v rámci staveniště musí být dodrženy ustanovení ČSN 83 9061, zejména:

kořenový prostor nesmí být zatěžován zařízením staveniště, skladováním materiálů a odstavování strojů a vozidel,

nelze-li se v kořenovém systému vyhnout dočasnému zatížení, musí být zatěžovaná ploch co možná nejmenší; plocha bude pokryta geotextilií rozdělující tlak a nejméně 20 cm tlustou vrstvou štěrku fr. 16/32 mm, na kterou je nutno položit pevnou konstrukci z fošen nebo podobného materiálu; pominou-li důvody tohoto opatření, zhotovitel okamžitě odstraní zakrytí a půdu, při šetrném zacházení s kořeny, ručně mělce nakypří; stavební provedení ploch musí odpovídat zásadám obrázku č.2 Ochrana při přejíždění kořenového systému viz. níže (vysoké pravidelné zatížení provozem)

(prezentované obrázky zpracovala a vydala Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, občanské sdružení, Sekce péče o dřeviny)

Ochrana při širokých výkopech v kořenovém prostoru.

V kořenovém systému dřevin musí být prováděny výkopové práce ručně

provedení musí být v souladu s kap. 4.10.2 Kořenová clona dle ČSN 83 9061

clona bude umístěna ve vzdálenosti 2,5 m od kmene stromu

kořenová clona bude provedena v tloušťce 0,5 m, v této šířce nebude clona hutněna

hloubka clony bude odpovídat tloušťce kce B, tedy 0,6 m

zásady provedení musí odpovídat obrázku č. 8, viz. níže

(prezentované obrázky zpracovala a vydala Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, občanské sdružení, Sekce péče o dřeviny)

Ochrana stromů před mechanickým poškozením

kmeny stromů budou opatřeny vypolštářovaným bedněním z fošen vysokým nejméně 2 m

ochranné zařízení bude upevněno bez poškození stromu

bednění nesmí být osazeno na kořenové náběhy

koruny je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, ohrožené větve budou vyvázány vzhůru

je uvažováno s instalací ochrany kmenů vždy v místě s probíhající stavební.

Údržba a ošetření dřevin

Základem funkčnosti vegetačních úprav je vedle správného založení kvalitní soustavná odborná údržba. Doporučuje se údržbu úprav jako celek, nebo jednotlivé úkony, svěřit odborné firmě.

Důležitá upozornění

Před zahájením realizace sadových úprav zajistí dodavatel stavby vytýčení tras podzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k poškození majetku a zdraví.

Veškeré práce budou koordinovány se Správou CHKO Broumovsko a prováděny v souladu s příslušnými platnými normami, zejména:

ČSN DIN 18915 – Sadovnictví a krajinářství - Práce s půdou

ČSN DIN 18916 – Sadovnictví a krajinářství - Výsadby rostlin

ČSN DIN 18917 – Sadovnictví a krajinářství - Zakládání trávníků

ČSN DIN 18919 – Sadovnictví a krajinářství - Rozvojová a udržovací péče o rostliny

ČSN DIN 18920 – Sadovnictví a krajinářství - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun stromů a kmenů)

U mechanismů, které se budou pohybovat na staveništi, musí být průběžně kontrolován technický stav, zejména se zaměřením na možné úkapy ropných látek.

# I) Vazba na případné technologické vybavení

Stavba neobsahuje technologické vybavení.

# J) Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

Návrh technologie obnovy cesty včetně skladby konstrukce je navržen dle posouzení stávající konstrukce vozovky a dalších vstupních parametrů dle TP 170.

Šířkové upořádání cesty je navrženo dle jejího významu.

# K) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Stavba je navržená v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

# Hlavní vytyčovací body

## Směrové a výškové řešení

Směrové a výškové řešení je patrno z podélného profilu a vytyčovacího výkresu, které jsou součástí dokumentace.