PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Polní cesty C1 a C487 Dvory

# Obsah

Obsah	2

1. Identifikační údaje	4

Změny oproti předchozímu stupni dokumentace	5

2. Základní údaje o stavbě	5

a) stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění	5

b) předpokládaný průběh stavby	5

c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek (je-li vydán)	6

d) stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití	6

e) vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí	6

f) celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření	6

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů	7

a) dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby	7

b) regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace	7

c) mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady	7

d) dopravní průzkum (studie, dopravní údaje)	7

e) geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum	7

f) diagnostický průzkum konstrukcí	7

i) stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně	7

4. Členění stavby (jednotlivých částí stavby)	8

a) určení jednotlivých částí stavby	8

B) členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory	8

C. Stručný popis jednotlivých stavebních objektů.	8

5. Podmínky realizace stavby	9

6. Přehled budoucích vlastníků a správců	9

7. Předávání částí stavby do užívání	10

8. Souhrnný technický popis stavby	10

Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů	10

Sjezdy	11

Odvodnění komunikace	12

G) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku	12

Směrové sloupky	12

Svislé dopravní značky	12

Vodorovné dopravní značení	12

svodidla	12

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny	13

11. Zásah stavby do území	13

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby	14

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti	16

15. Další požadavky	17

# 1. Identifikační údaje

### Stavba

Projekty na realizaci plánu společenských zařízení

Projekt polní cesty C1 a C 487 Dvory včetně doprovodné zeleně

Polní cesty C1 a C487 Dvory

### Objednatel

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

Pobočka Nymburk

### generální Projektant

Dopravně inženýrská kancelář, s. r.o.	
Bozděchova 1668	
500 02 Hradec Králové	
IČ 27 46 68 68	
DIČ CZ 27 46 68 68

### PROJEKTANT

Ing. Miloš Burianec	
Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby	
číslo autorizace ČKAIT: 0600437

Ing. Roman Fišer	
Dopravně inženýrská kancelář, s. r.o.

### Subdodavatelé:

### Stupeň dokumentace

Projektová dokumentace pro stavební  povolení a provedení stavby (DSP+PDPS)

# ZMĚNY OPROTI PŘEDCHOZÍMU STUPNI DOKUMENTACE

Předchozí stupeň dokumentace není.

# 2. Základní údaje o stavbě

## a) stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

### Umístění stavby

Začátek stavby: Konec místní komunikace v obci Dvory.

Konec stavby: Hranice katastrálního území k.ú. Dvory u Nymburka

Délka stavby: 824 m

Stavba se nachází v extravilánu.

Katastrální území: Dvory u Nymburka

Kraj Středočeský , Česká republika

### Stručný popis návrhu stavby, funkce, význam

Předmětem stavby je rekonstrukce části polní cesty mezi obcemi Dvory a Kamenné Zboží.

Je navrženo:

- Obnova živičného krytu cesty C1 ve staničení km 0,000 – 0,004

- celková rekonstrukce s výměnou všech konstrukčních vrstev ve staničení km 0,004 – 0,824

- Cesta C1 bude rekonstruována ve stávající šířce odpovídající přibližně kategorii P4,0/30.

- Cesta C2 a C478 budou zpevněny v kategorii P5,0/30.

- Bude navrženo odvodnění vsakovací drenáží, zaústěnou do stávající kanalizace a od staničení km 0,367 je navrženo odvodnění vsakovacím příkopem.

## b) předpokládaný průběh stavby

### - zahájení

Zahájení stavby není známo.

### - etapizace a uvádění do provozu

Stavba bude prováděna ve dvou etapách.

#### - dokončení stavby

Dokončení stavby je předpokládáno 3 měsíce po zahájení výstavby.

## c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek (je-li vydán)

Stavba je navržená v souladu s územním plánem obce.

## d) stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

Zájmový úsek se vyskytuje v rovinatém nezastavěném území. Využití území se stavbou měnit nebude. Jedná se o obnovu polní cesty.

## e) vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí

Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty, vliv stavby na životní prostředí bude stejný nebo se spíše zlepší.

Obnoveným povrchem vozovky lze předpokládat snížení hlučnosti a prašnosti při provozu vozidel.

## f) celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření

### - vztahy na dosavadní využití území

Dosavadní využití území zůstane zachováno.

### - vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území

Nejsou známi plánované stavby.

### - změny staveb dotčených navrhovanou stavbou

Navrhovanou obnovou cesty dojde:

- k výškovému vyrovnání přilehlých sjezdů

# 3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů

## a) dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby

- Výše uvedené dokumentace k předmětné stavbě nejsou.

## b) regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace

- Územní plán obce.

## c) mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady

- Mapový podklad v měřítku 1:500 zpracované firmou R-S geo.

- Katastrální mapa zájmového území

## d) dopravní průzkum (studie, dopravní údaje)

- Vzhledem k charakteru stavby nejsou.

## e) geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum

### Geotechnický průzkum

- Geotechnický průzkum, zpracovaný firmou Geodrilling.

### Hydrogeologický průzkum

- Nebyl proveden.

### Korozní průzkum

- Nebyl proveden, není nutný.

## f) diagnostický průzkum konstrukcí

- Nebyl proveden.

## i) stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně

Nebyl proveden.

Navrhovaná stavba není kulturní památkou, nenachází se v památkové rezervaci či památkové zóně.

# 4. Členění stavby (jednotlivých částí stavby)

## a) určení jednotlivých částí stavby

Stavby se člení pouze na jeden stavební objekt (SO 101).

Objekt obsahuje části:

- Těleso polní cesty a konstrukce vozovky.

- vyrovnání dotčených sjezdů

- vegetační úpravy

- dopravně inženýrské opatření během výstavby.

## B) členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory

| #### Seznam objektů | #### VLASTNÍK/SPRÁVCE OBJEKTU |
| --- | --- |
| Objekty řady 000 |  |
| SO 000 Všeobecné a předběžné položky |  |
| Objekty řady 100 |  |
| SO 101 Komunikace | Obec Dvory |

## C. Stručný popis jednotlivých stavebních objektů.

### SO 101 Komunikace

SO řeší rekonstrukci polní cesty ve výše zmíněném úseku.

Příčné uspořádání:

Polní cesta C1 bude rekonstruována ve stávající šířce, která odpovídá přibližně kategorii P4,0/30.

Polní cesta C2 a C487 budou  navrženy v kategorii P4,5/30.

Na začátku staničení navazují navrhované úpravy na místní komunikaci šířky cca 6,0m. Následně pokračuje cesta C1 v šířce 3,0 – 3,2m. Ve staničení km 0,136 je odbočka na hřbitov a ve staničení km 0,274 je odbočka na střelnici. Ve staničení km 0,373 pokračuje cesta C2 levostranným obloukem v šířce zpevněné plochy 4,0m. Ve staničení km 0,575 za pravostranným obloukem pokračuje cesta C487 ve stejné šířce jako předchozí, tedy 4,0m. Konec řešeného úseku je na hranici katastrálního území Dvory u Nymburka.

# 5. Podmínky realizace stavby

### a) věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků

Nejsou známy související stavby jiných stavebníků.

### b) uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti

Průběh výstavby je patrný z odstavce 2. Základní údaje o stavbě, Etapizace výstavby.

### c) zajištění přístupu na stavbu

Přístup na stavbu je zajištěn ze stávající místní komunikace.

### d) dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy

Stavba bude prováděna ve dvou etapách. 1. Etapa bude od staničení km 0,273 – 0,827.

Druhá etapa je od staničení km 0,000 – 0,273.

Tím bude zajištěn vjezd na místní střelnici a obsluha přilehlých zemědělských ploch.

Na hřbitov bude zajištěn přístup souběžným chodníkem.

# 6. Přehled budoucích vlastníků a správců

### a) seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví a osob, které je budou spravovat (pozemní komunikace, sítě technické infrastruktury, oplocení apod.),

| #### Seznam objektů | #### VLASTNÍK/SPRÁVCE OBJEKTU |
| --- | --- |
| Objekty řady 000 |  |
| SO 000 Všeobecné a předběžné položky |  |
| Objekty řady 100 |  |
| SO 101 Komunikace | Obec Dvory |

### b) způsob užívání jednotlivých objektů stavby

Polní cesta bude užívána k silničnímu provozu. Po realizaci stavby budou její dílčí částí užívány stejným způsobem jako před započetím stavebních prací, způsob užívání se nezmění.

# 7. Předávání částí stavby do užívání

### a) možnosti (návrh) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do užívání

Vzhledem k velikosti a umístění stavby možnost postupného předávání není.

### b) zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby

Z důvodu bezpečnosti musí být zajištěn přístup na stavbu vozidlům Policie, záchranné služby a hasičského záchranného sboru.

# 8. Souhrnný technický popis stavby

## Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů

### Polní cesty

Cesta C1 bude ve staničení km 0,000 – 0,004 opravena pouze obnovou živičného krytu pro eliminaci zásahu do inženýrských sítí. Stávající asfaltobetonový povrch cesty bude vyfrézován v tloušťce 0-50mm, následně bude nanesen infiltrační postřik (v případě, že po odfrézování zůstane asfaltový kryt, bude nanesen spojovací postřik). Na závěr bude položena obrusná vrstva v tloušťce 50mm.

Zbytek cesty C1 bude kompletně sanován. Sanace konstrukce je řešena výměnou celé konstrukce vozovky. V úrovni parapláně je uvažováno se separační geotextilií.  (viz. TZ a vzor. Výkresy).  Stávající asfaltobetonový kryt bude odfrézován (předpokládá se tloušťka  50 mm) a nestmelené podkladní vrstvy budou odtěženy. V případě vhodnosti materiálu do aktivní zóny bude odvezen na mezideponii k zpětnému využití. Zemina pod stávající konstrukcí vozovky bude odtěžena a odvezena na skládku. V závislosti na stavu zemní pláně bude provedena výměna aktivní zóny v tloušťce dle místních podmínek. Rozsah výměny aktivní zóny bude upřesněn po odkrytí zemní pláně v rámci kontrolních dnů za účasti TDI, projektanta a zhotovitele.

Cesty C2 C 487 budou kompletně zrekonstruovány. Stávající povrch (zemina s příměsí kameniva a úlomků cihel ) bude odtěžena i s poodložím až na úroveň nově navržení zemní pláně. Výměna aktivní zóny bude provedena za stejných podmínek jako u cesty C1.

Konstrukci vozovky v celé délce řešeného úseku budou tvořit dvě vrstvy štěrkodrti frakce 0-32 a 0-63 v tloušťce 2x150 mm. Na ně bude nanesen infiltrační postřik a položena ložná asfaltobetonová vrstva. Na ložnou vrstvu bude nanesen spojovací postřik a položena obrusná vrstva.

### KONSTRUKCE VOZOVKY „A“

Označení typu konstrukce:	P-N-502

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ			ACO 11+		ČSN EN 13108-1		40mm

SPOJOVACÍ POSTŘIK MOD. ASF. KATIOAKTIVNÍ EMULZE	PS, A		ČSN 73 6129	0,2kg/m2

ASFALTOVÝ BETON HRUBOZRNNÝ				ACP 16+		ČSN EN 13108-1		70mm

INFILTRAČNÍ POSTŘIK MOD. ASF. KATIOAKTIVNÍ EMULZE	PI-E;70/100	ČSN EN 13108-1	1,0kg/m2

ŠTĚRKODRŤ						ŠD/A 0-32	ČSN 73 6126-1	150mm

ŠTĚRKODRŤ						ŠD/A 0-63	ČSN 73 6126-1	150mm

CELKEM	410mm

### KONSTRUKCE VOZOVKY „B“

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ			ACO 11+		ČSN EN 13108-1		50mm

SPOJOVACÍ POSTŘIK MOD. ASF. KATIOAKTIVNÍ EMULZE	PS, A		ČSN 73 6129	0,2kg/m2

INFILTRAČNÍ POSTŘIK MOD. ASF. KATIOAKTIVNÍ EMULZE	PI-E;70/100	ČSN EN 13108-1	1,0kg/m2

CELKEM	50 mm

Použití infiltračního nebo spojovacího postřiku je dáno podkladem po odfrézování. Pokud zůstane po odfrézování asfaltový povrch, bude nanesen spojovací postřik.

Lokální vysprávky – pouze v místech vyznačených po odfrézování(Oprava trhlin dle tp 115)  - viz. pozn. č.7

Výměna aktivní zóny – pouze v místech označených TDI po odkrytí zemní pláně.

VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY		500mm

Pouze v místech označených TDI po odkrytí zemní pláně .

Materiál vhodný do aktivní zóny dle ČSN 736133.

Netkaná geotextilie zajišťující funkci separační a filtrační (300g/m2) TP 97, ČSN EN 13249

## Sjezdy

Obnovení sjezdů napojených na řešenou cestu  je vyvolané výškovou úpravou vozovky. Sjezdy budou obnovené v původních parametrech s asfaltobetonovým krytem. Rozhledové poměry sjezdů obnovou komunikace zůstanou nezměněny. Rozmístění nových, případně rozšířených sjezdů je patrné z koordinační situace komunikace. Nové sjezdy mají stejné konstrukční vrstvy jako polní cesta.

Napojení na místní komunikaci bude provedeno trvale pružnou zálivkou. Napojení na stávající zpevněné sjezdy bude provedeno zazubením konstrukčních vrstev. Na spojení podkladních asfaltových vrstev bude použit geokompozit s přesahem 0,5m. Spára bude utěsněna trvale pružnou zálivkou.

## Odvodnění komunikace

Odvodnění vozovky je řešeno jejím podélným a příčným sklonem k okraji a dále vsakovací drenáží zaústěnou do stávající kanalizace. Zaústění bude realizováno vyvrtáním otvoru v šachtě uliční vpusti, do kterého bude provlečena drenážní trubka. Netěsnosti mezi otvorem a trubkou budou utěsněny vhodným materiálem. Bude provedeno obetonování v z vnější strany. Z vnitřní strany bude místo průniku trubky opraveno maltou.

Ve staničení km 0,187 – km 0,265 bude vsakovací drenáž přerušena a odvodnění pláně bude v tomto místě realizováno pouze drenáží.

Ve staničení km 0,348 – 0,827 je navržen vsakovací příkop.

### Uliční vpusti a přípojky

Zaústění trativodu do uliční vpusti je popsáno výše.

### drenáž

Ve staničení km 0,010 – km 0,367 je navržena vsakovací drenáž.

# G) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

## Směrové sloupky

Směrové sloupky nejsou navrženy.

## Svislé dopravní značky

Nejsou navrženy.

## Vodorovné dopravní značení

Není navrženo.

## svodidla

Nejsou navržena.

# 10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny

### a) rozsah dotčení

| ### Typ vedení | ### Správce/provozovatel sítě |  | ### Ochranné pásmo |
| --- | --- | --- | --- |
| Neprovozované sítě | Cetin |  | 1,0 m po stranách krajního vedení |
| Vodovod | Obec Dvory |  | 1,5 m po stranách krajního vedení |
| Kanalizace | Obec Dvory |  | 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí |
| Plynovod | RWE |  | 1,0 m od vnějšího líce stěny potrubí |

### Dotčená ochranná pásma

### b) podmínky pro zásah

Je nutné před zahájením veškerých prací postupovat dle požadavků správců sítí, které jsou uvedeny v jejich vyjádření, případně po nich toto požadovat!

### c) způsob ochrany nebo úprav

Žádný způsob ochrany nebo úprav nebyl stanoven.

### d) vliv na stavebně technické řešení stavby

Na stavebně technické řešení nemají výše uvedené zóny nebo území vliv.

# 11. Zásah stavby do území

Vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných stavbou.

### a) bourací práce

- Celá konstrukce vozovky – vyvolané technologií obnovy komunikace

- V nezbytné míře přilehlé sjezdy – vyvolané výškovým vyrovnáním řešené komunikace

### b) kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada

Není.

### c) rozsah zemních prací a konečná úprava terénu

Rozsah zemních prací je patrný z přílohy B.3 Bilance zemních prací.

Zemní práce budou probíhat pouze v místě stávající pozemní komunikace. Přilehlý terén u komunikace zůstane v původních parametrech.

### d) ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch

Na nezpevněných plochách mimo vozovku dotčené stavbou je navrženo zatravnění.

### e) zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace

Nedojde k zásahu.

### f) zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa

Nedojde k zásahu.

### g) zásah do jiných pozemků

Nedojde k zásahu.

### h) vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků.

Stavba nevyžaduje změny staveb. Přeložky a úpravy technické infrastruktury nejsou vyvolány.

# 12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby

### a) všechny druhy energií

Nejsou nároky.

### b) telekomunikace

Telefonní hlásky, ani jiný druh telekomunikace stavba nevyžaduje, není navrženo.

### c) vodní hospodářství

Nevýznamná spotřeba během údržby pozemní komunikace.

### d) připojení na dopravní infrastrukturu a parkování

Napojení na dopravní infrastrukturu zůstane zachováno. Jedná se o obnovu stávající polní cesty.  Projekt neřeší parkovací stání.

### f) druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby.

Užíváním stavby je možnost vzniku odpadu při dopravní nehodě. Druh a množství takto vzniklého odpadu není možné v projektové dokumentaci odhadnout.

### f) nakládání s odpady

Odpadní stavební materiály a prvky budou vytříděny podle povahy a buď odvezeny na skládku stavební suti, nebo k recyklaci. Veškerý odpad ze stavební činnosti při realizaci stavby bude důsledně zařazen podle druhu a kategorie dle zák. č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech, bude vytříděn a zneškodněn odpovídajícím vhodným způsobem. Odpad bude předán a následně likvidován pouze oprávněnou osobou k odpadům dle jejich povahy. Původce odpadu vytřídí odpad tak, aby bylo možné jeho maximální množství předat k recyklaci. Materiálové využití odpadů má dle zákona č. 185/2001 Sb. (zákon o odpadech) přednost před jejich likvidací. Čistý stavební odpad bude předán k recyklaci v plném rozsahu. Nakládání s odpady bude řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Po dobu výstavby je za původce odpadu ve smyslu zákona považován dodavatel stavby. Původce odpadu (§4 odstavec „p“ zákona) je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně využití odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení). Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství odpadu a způsobu nakládání s ním. Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Pro nakládání s nebezpečnými odpady je nutný souhlas příslušného okresního úřadu (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, §16, odst. 3), který musí být vydán před zahájením stavebních prací. Náležitosti žádosti o tento souhlas stanovuje rovněž vyhláška č. 383/2001 Sb. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě.

Při výstavbě a provozu stavby vzniknou tyto odpady:

17 01 01 	Beton
betony budou odvezeny na skládku stavební suti, případně na drtičku

17 03 02		Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (asfaltobeton – stávající zpevněných ploch)
asfaltové materiály zbytky zlikvidovány v rámci tříděného odpadu s asfaltovými materiály

17 05 04 	Zemina a kamení neuvedené od číslem 17 05 03	
		vytěžená zemina a kamení budou odváženy na řízenou skládku

17 05 06 	Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05	
vytěžená hlušina bude odvážena na řízenou skládku

17 09 04 	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
vytěžené směsné stavební a demoliční odpady budou odváženy na řízenou skládku

### Předběžný návrh opatření pro ochranu obyvatel po dobu výstavby komunikace

Pěší provoz bude umožněn v dostatečné vzdálenosti od staveniště. Veškeré výkopy musí být označeny a zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k pádu osob do výkopu.

Podrobnější požadavky na provádění stavebních prací jsou uvedeny v příloze ´´E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY – POV´´.

# 14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

### a) mechanická odolnost a stabilita

Je zajištěná použitím výrobků na stavbě splňující příslušné ČSN, TP, TKP, ZTKP a právní legislativu.

### b) požární bezpečnost (umožnění zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty pro osoby apod.)

Stavba je navržená a bude se provádět v souladu s vyhláškou 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb.

### c) ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí

Stavbou nedojde ke zhoršení životních podmínek a životního prostředí. Kácení stromů není navrženo.

### d) ochrana proti hluku

Protihluková opatření nejsou navržená. Jedná se o obnovu stávající pozemní komunikace. Její obnovou se zlepší její provozní parametry a tím se dá předpokládat snížení hluku od provozu vozidel.

### e) bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunikacích)

Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích je zajištěn navržením stavby v souladu s příslušnou legislativou, dopravním značením a zákonem č. 361/2000 O provozu na pozemních komunikacích.

### f) úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při výstavbě a údržbě apod.)

Stavba nevyžaduje teplo, ani jiné energie.

# 15. Další požadavky

### A) užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, obecné technické požadavky na výstavbu a výrobky, snadná údržba, životnost apod.)

Konstrukce stavby byla navrhována v souladu s příslušnými technickými předpisy.

### b) zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby - veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Obnova silnice je navržená v souladu s Vyhláškou o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 398/2009 Sb.

### c) ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí (povodně, agresivní podzemní voda, bludné proudy, poddolování a povětrnostní vlivy)

Stavba byla navrhována v souladu s příslušnými technickými předpisy. Výše uvedené škodlivé vlivy se nenacházejí v zájmovém území navrhované stavby.

### d) splnění požadavků dotčených orgánů

Návrh řešení stavby byl projednán s dotčenými orgány. Jejich připomínky jsou zapracovány v projektové dokumentaci.