# Obsah

Obsah	1

Identifikační údaje	2

Bilance ornice	2

Aktivní zóna	2

Konstrukce vozovky	3

Odvoz zeminy	3

# Identifikační údaje

### Stavba

Polní cesty C1 a C487 Dvory

### Objednatel

Česká republika-Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

Pobočka Nymburk

### generální Projektant

Dopravně inženýrská kancelář, s. r.o.	
Bozděchova 1668	
500 02 Hradec Králové	
IČ 27 46 68 68	
DIČ CZ 27 46 68 68

### PROJEKTANT

Ing. Miloš Burianec	
Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby	
číslo autorizace ČKAIT: 0600437

Ing. Roman Fišer	
Dopravně inženýrská kancelář, s. r.o.

### Stupeň dokumentace

Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby (DSP+PDPS)

# Bilance ornice

| ### Stavební objekt | ### Sejmuté množství [m3] | ### Rozprostřené množství [m3] |
| --- | --- | --- |
| SO 101 Komunikace | 0 | 50 |
| Celkem | -50 |  |

Nedostatek je 50 m3.

# Aktivní zóna

Je navržena výměna aktivní zóny (pouze v místech označených TDI po odkrytí zemní pláně)

## Bilance zeminy v prostoru navrhované aktivní zóny

V místech, kde nebudou splněny požadované parametry únosnosti zemní pláně, dojde k výměně zeminy v prostoru aktivní zóny v tloušťce 0,5 m.

Výkopy (odvoz na skládku)	2006,44 m3

Uložení sypaniny do aktivní zóny (nakupovaný m.)	2006,44 m3

# Konstrukce vozovky

### Příprava povrhu vozovky pro provedení OBNOVY KRYTOVÝCH VRSTEV a sanace vozovky

Frézování hutněných asfaltových vrstev vozovky	46,35 m3

Odvoz na mezideponii (ke zpětnému použití)	46,35 m3

### Podkladní stmelené vrstvy

Odkop hutněných asfaltových vrstev vozovky(v místě sanací)	0 m3

Odvoz na mezideponii (ke zpětnému použití)	0 m3

### Podkladní nestmelené vrstvy

Odstranění nestmelené vrstvy vozovky konstrukce vozovky	46,35  m3

Použití na do aktivní zóny	46,35  m3

### Zemina v podloží

Navážka stávající cesty s úlomky cihel	492  m3

Jílovitopísčitá hlína pevné konzistence	400  m3

Ostatní zemina	955 m3

Celkem (odvezeno na skládku.)	1847m3

# ODVOZ ZEMINY

Materiál z demolovaných konstrukčních vrstev bude znovupoužit pro výměnu aktivní zóny. Odfrézovaný asfaltobetonový recyklát bude použit pro krajnice. Přebytečný výkopový materiál bude odvezen na řízenou skládku dle určení zhotovitele (konkrétní místo určí zhotovitel a promítne do cenové nabídky). V blízkosti staveniště se nachází například skládka ŠUMBOR u obce Netřebice ve vzdálenosti 16 km.