DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

I	DIO - TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH:

1 Identifikační údaje				2

2 Popis dotčeného úseku PK			2

3 Rozsah pracovního místa			3

4 Navržené stálé dopravní značení			3

5 Dočasné dopravní značení užité pro označení pracovního místa	3

6 Přechodné dopravní značení			4

7 Všeobecně				4

8 Zvláštní opatření a podmínky na provádění stavby	4

9 Oprava objízdné trasy				5

# Identifikační údaje

Název stavby:

Polní cesty C1 a C487 Dvory

Místo stavby :

- Začátek stavby: Konec místní komunikace v obci Dvory.

- Konec stavby: Hranice katastrálního území k.ú. Dvory u Nymburka

- Délka stavby: 824 m

- Stavba se nachází v extravilánu.

- Katastrální území: Dvory u Nymburka

- Kraj Středočeský , Česká republika

Generální projektant:

Dopravně inženýrská kancelář,s.r.o.

Zodpovědný projektant:

Ing. Miloš Burianec

Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

číslo autorizace ČKAIT: 0600437

dik@dik-hk.cz

Vypracoval: Ing. Roman Fišer

- Stupeň dokumentace:

- Projektová dokumentace pro stavební  povolení (DSP)

- Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Charakter stavby: stavba dopravní, liniová

# Popis dotčeného úseku PK

Je navrženo:

- Obnova živičného krytu cesty C1 ve staničení km 0,000 – 0,004

- celková rekonstrukce s výměnou všech konstrukčních vrstev ve staničení km 0,000 – 0,270

- Cesta C1 bude rekonstruována ve stávající šířce odpovídající přibližně kategorii P4,0/30.

- Cesta C2 a C478 budou zpevněny v kategorii P5,0/30.

- Bude navrženo odvodnění vsakovací drenáží, zaústěnou do stávající kanalizace a od staničení km je navrženo odvodnění vsakovacím příkopem.

- Stavba není v rozporu s urbanistickou plánovací dokumentací, jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty.

- Stavba je situována na pozemky stávající cesty.

- Z cesty je zajištěna přímá obsluha okolních pozemků.

- Předpokládaný průběh výstavby - Předpokládaná doba výstavby je asi 3 měsíce.

- Stavba bude prováděna za úplné uzavírky ve dvou etapách tak, aby byla zajištěna obslužnost střelnice ve staničení km 0,270. Přístup na hřbitov je možný po přilehlém chodníku vedoucí podél řešené cesty.

- Objízdné trasy vzhledem k charakteru stavby nejsou řešeny. Cesta C 487 je v současné době v takovém technickém stavu, který dle předpokladu  brání jejímu využívání.

# Rozsah pracovního místa

- Rozsah pracovního místa je zřejmý z přílohy technické zprávy.

# Navržené stálé dopravní značení

- Dopravní značení není navrženo.

# Dočasné dopravní značení užité pro označení pracovního místa

- Značky užité k označení pracovních míst budou provedeny jako retroreflexní - retroreflexní materiál musí splňovat vlastnosti minimálně třídy R´2 – budou použity značky základní velikosti.

- Přenosné značky nebo dopravního zařízení, které nebudou pevně zabudované do terénu budou osazeny na podpěrný sloupek – sloupek bude osazen do schváleného typu podkladních desek.

- Práce na silnici budou opatřeny přechodným dopravním značením dle postupu prací, který bude upřesněn dle postupů zhotovitele stavby, návrh značení dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemní komunikaci.

# Přechodné dopravní značení

- Dopravní značení objízdných tras není řešeno.

# Všeobecně

- Povinností zhotovitele bude v předstihu informovat místní obyvatele, Obecní úřad, Policii ČR, Záchrannou službu a Hasičský záchranný sbor o postupu prací, o uzávěrách a omezeních dopravy.

- Stavbou nebude dotčena bezpečnost a plynulost provozu na přilehlých pozemních komunikacích.

- Stavební práce musí být prováděny tak, aby za všech okolností byla zajištěna dosažitelnost všech objektů vozidly Policie, Záchranné služby a Hasičského záchranného sboru. Zároveň musí být zajištěn bezpečný průchod chodců podél staveniště. Veškeré výkopy musí být zabezpečeny proti pádu osob.

# Zvláštní opatření a podmínky na provádění stavby

- Zvláštní podmínky na provádění stavby jsou specifikovány v příloze G. ZTKP.

- Po dobu realizace stavby bude zajištěn přístup k jednotlivým objektům pro požární techniku. Stavební práce musí být prováděny tak, aby za všech okolností byla zajištěna dosažitelnost všech objektů vozidly Policie, záchranné služby a hasičského záchranného sboru. Povinností  zhotovitele bude v předstihu  informovat  místní  obyvatele,  Městský úřad,  Policii ČR,   Záchrannou   službu   a   Hasičský   záchranný   sbor   o   postupu   prací   a   o uzávěrách   a omezeních dopravy.

- Zhotovitel   stavby   bude   určen   na   základě   výběrového   řízení.   Pro   potřebu   stavby   nejsou zajišťovány žádné plochy staveniště ani dočasné skládkové plochy, případné potřebné plochy si zajistí zhotovitel.

# Oprava objízdné trasy

- Oprava není navržena.