|  | Zpracoval : Ing. Magdaléna Hofmanová | Zodpovědný projektant: Ing Miroslav Kodytek | GEOPLAN Nerudova 198 Hradec Králové 500 02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel : Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Pardubice |  |  |  |  |
| Akce : Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Dolany u Pardubic |  |  |  |  |
|  |  |  | Datum | 11/2010 |
|  |  |  | Zak. číslo |  |
| Obsah : Plán společných zařízení – textová část |  |  |  |  |

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ DOLANY U PARDUBIC

Plán společných zařízení

Textová část

1. Zadavatel:			Ministerstvo zemědělství ČR

Pozemkový úřad Pardubice

Boženy Němcové 231

Zelené Předměstí

530 02 Pardubice 2

2. Zhotovitel:	 		GEOPLAN

Nerudova 198

Hradec Králové

500 02

Zpracoval :			Ing. Magdaléna Hofmanová

(oprávnění k projektování PÚ č.1379/99-5010)

Zodpovědný projektant :	Ing. Miroslav Kodytek – GEOPLAN

(oprávnění k projektování PÚ č.2386/97-3151)

OBSAH

1. Úvodní část

1.1.		Výchozí podklady

1.2.	Účel a přehled navrhovaných zařízení

1.3.	Zásady zpracování návrhu společných zařízení

1.4.	Zohlednění podmínek stanovených správními úřady

2.  Opatření sloužící k zpřístupnění pozemků

2.1.	Zásady návrhu dopravního systému a jeho projednání

2.2. 	Kategorizace a základní parametry prostorového uspořádání hlavních a vedlejších polních cest

2.3.	Objekty a zařízení dotčené návrhem cestní sítě

2.4.	Přehled cestní sítě

3. Protierozní opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu

3.1.	Přehled navrhovaných opatření proti vodní erozi a posouzení jejich účinnosti

3.2.	Navrhovaná opatření proti větrné erozi

4. Vodohospodářská opatření

4.1.	Opatření navrhovaná ke zlepšení vodních poměrů

4.2.	Opatření navrhovaná k odvádění povrchových vod z území

4.3.	Opatření navrhovaná k ochraně před povodněmi

4.4.	Opatření navrhovaná k ochraně povrchových a podzemních vod

4.5.	Opatření navrhovaná k ochraně vodních zdrojů

4.6.	Opatření navrhovaná k ochraně opatření u stávajících vodních děl na vodních tocích a staveb sloužících k závlaze a odvodnění pozemků

5. Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

5.1.	Plán územního systému ekologické stability

5.2.	Návrh opatření k zajištění plné funkce ÚSES

6. Doklady

6.1. 	 Doklady o projednání návrhu plánu společných zařízení (protokoly z kontrolních dnů, vyjádření orgánů státní správy apod.)

6.2.	Doklady o předložení zpracovaného plánu společných zařízení dotčeným správním  úřadům

Textové přílohy

T.1.	Přehledné shrnutí opatření ke zpřístupnění pozemků

T.2.	Přehled opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

T.3.	Přehledné shrnutí vodohospodářských opatření

T.4.	Soupis změn druhů pozemků

T.5.	Přehled pozemků, které jsou dispozici pro společná zařízení

T.6.	Celková výměra navržených opatření v PSZ

Grafické přílohy

Výkres č. 1 – ÚSES a protierozní ochrana  1:5000

Výkres č. 2 – Přehled změn druhů pozemků 1:5000

Seznam použitých zkratek

| KPÚ | Komplexní pozemková úprava |
| --- | --- |
| ÚPSÚ | Územní plán sídelního útvaru |
| PSZ | Plán společných zařízení |
| ÚSES | Územní systém ekologické stability |
| LBC | Lokální biocentrum |
| LBK | Lokální biokoridor |
| IP | Interakční prvek |
| STG | Skupina typu geobiocenóz |
| k.ú. | Katastrální území |
| KN | Pozemky v evidenci katastru nemovitostí |
| HC | Hlavní cesta |
| VC SC | Vedlejší cesta Sezónní cesta |
| BPEJ | Bonitované půdně ekologické jednotky |
| HPJ | Hlavní půdní jednotka |

1. Úvodní část

  - Výchozí podklady

1.1.1.	Podklady katastru nemovitostí

- Digitální katastrální mapa ( dále jen DKM ) k.ú. Dolany u Pardubic

1.1.2.	Dostupné projektové dokumentace zpracované v zájmovém území a okolních katastrálních územích

- KPÚ k.ú. Rohoznice

- KPÚ k.ú. Plch

- KPÚ k.ú. Osice

- KPÚ k.ú. Staré Ždánice

- Generel územního systému ekologické stability pro katastrální území Bukovka, Dolany, Kříčeň a Rohoznice. Projekt byl schválen v listopadu 1993 a revidován v roce 2010 firmou Projekce zahradní, krajinná a GIS,s.ro. Brno.

- Územní plán velkého územního celku Pardubického kraje, vyhotovený firmou SURPMO,  a.s.,  Praha  -  Projektové středisko Hradec  Králové, prosinec 2006

- Územní plán sídelního útvaru obce Dolany (dále jen ÚPSÚ). Zpracovatelem je Ing.arch. Milan Vojtěch, Nerudova 77, Sezemice - v současné době je ve fázi schvalování.

- Digitální mapa průběhu izolinií BPEJ od VÚMOPu Brno

1.1.3.	Právní předpisy a metodické návody

- Právní předpisy a metodické návody, které řeší problematiku KPÚ dle „Legislativy a použité a doporučené literatury“ Metodického návodu pro vypracování návrhů pozemkových úprav (Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, 2004), zejména pak:

- Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění pozdějších předpisů, v platném znění

- Vyhláška č.545/2002 o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění vyhlášky č. 122/2007 Sb.

- Zákon č. 8/2009 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, v platném znění (Katastrální zákon)

- Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, v platném znění

- Zákon č.200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění

- Vyhláška 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb.

- Vyhláška 26/2007 Sb., v platném znění ( katastrální vyhláška )

- Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod ze dne 20.12.2007, ČÚZK č.j. 6530/2007 – 22, ve znění dodatku č. 1 č.j. 338/2008-22

- Metodický návod pro vypracování návrhů pozemkových úprav, Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, 2004

- Zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění ( správní řád )

- Struktura a výměnný formát digitální katastrální mapy a soubor popisných informací katastru nemovitostí České republiky, ČUZK č.j. 5598/2002-24 ve znění dodatků č. 1 až 6

- Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ( vodní zákon ), v platném znění

- Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění

- Zákon č. 183/2006 Sb.  o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), v platném znění

- Oceňovací vyhláška 3/2008 Sb.

- Zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny v platném znění

- Zakládání místních územních systémů na zemědělské půdě, Ing. Eliška Zímová a kolektiv, Ministerstvo zemědělství ČR, Brno 2002

- Metodika 19/1995 – Doporučený systém protierozní ochrany v procesu KPÚ, Miroslav Dumbrovský a kol., VÚMOP Praha 1995

1.1.4.	Použitá odborná literatura

- Pozemkové úpravy, Ing. Miroslav Dumbrovký, CSc., Akademické nakladatelství Cerm, Brno 2004

- Rukověť projektanta místního ÚSES, Doc. Ing. arch. Jiří Löw, CSc., Brno 1995

- Biogeografické členění ČR, Martin Culek a kol., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 2005

- Katalog vozovek polních cest, technické podmínky – listopad 1998 (aktualizovaný návrh Katalogu z roku 2005, časopis Pozemkové úpravy 55/2006, časopis Pozemkové úpravy březen 2008)

- Ochrana zemědělské půdy před erozí, Miroslav Janeček a kol., Metodika vydaná VÚMOP v roce 2007

- Rychlost a směr větru na území České republiky v období 1961-1990, RNDr. Bořivoj Sobíšek, DrSc., Národní klimatický program Praha 2000

- Lesní dřeviny jako vodohospodářský a protierozní činitel, Zdeněk Válek, SZN Praha 1977

- Odvodňování půdy, Prof. Ing. Dr. Karel Jůva, Státní zemědělské nakladatelství Praha 1957

1.2. Účel a přehled navrhovaných zařízení

Plán společných zařízení v katastrálním území Dolany u Pardubic byl navržen na základě terénního průzkumu, konzultací se členy sboru zástupců a zástupci obce.

Opatření sloužící k zpřístupnění pozemků: Návrh cestní sítě byl vytvořen s ohledem na chybějící cestní síť a na původní cesty vedené v SGI. Využívá stávající objekty a sjezdy z komunikací nižších tříd.

Polní cesty jsou navrženy podél stávajících liniových prvků v krajině (meliorační příkopy, biokoridory) aby nedošlo k přílišnému narušení půdních bloků. Cestní tělesa jsou většinou doplněna ozeleněním, které plní funkci větrolamů a interakčních prvků.

Sezónní komunikace byly do plánu společných zařízení zahrnuty, aby byla zřejmá celková potřeba půdy na společná zařízení.

Všechny nově navržené zpevněné cesty, které končí na katastrální hranici, mají napojení na podobná zařízení v sousedních katastrálních územích.

Protierozní opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu: Protierozní opatření v katastrálním území Dolany nebylo nutné navrhovat, jelikož vypočtený erozní smyv nepřesahuje mezní hodnoty. V místech, kde byly hodnoty erozního smyvu mírně zvýšené, doporučujeme omezit pěstování širokořádkových plodin.

V okolí vodních toků jsou navrženy biokoridory, které zamezí případnému smyvu ornice a zanášení vodních toků.

Větrná eroze není v zájmovém území zásadní problém. Na západní hranici intravilánu, byl navržen vegetační doprovod vedlejší cesty (IP 2), který zároveň plní funkci větrolamu a ochrání intravilán před silným západním větrem.

Vodohospodářská opatření v zájmovém území nejsou navržena. Jako prvek protipovodňové ochrany intravilánu obce navrhujeme využít biocentrum (BC 3) na soutoku Klechtáveckého potoka a Osičského odpadu.

Dále navrhujeme severně od intravilánu obce, pod kopcem „Mělský“ příkop, který odvede přitékající vodu do cestního příkopu u cesty HC – 1. Cestní příkop bude napojen na stávající kanalizaci.

Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí vycházela z Územního systému ekologické stability. V mapové příloze byly přesně lokalizovány jednotlivé prvky ÚSES tak, aby mohly být v dalších fázích projektu KPÚ podchyceny v návrhu nového uspořádání pozemků. V mapové příloze jsou také vedeny navržené interakční prvky, které navazují na stávající liniové prvky v krajině. Docílí se tak funkčnosti ÚSES a zlepší se celkové krajinné prostředí.

Prvky nadregionálního ÚSES jsou v mapové příloze zakresleny, zůstanou však nadále v majetku fyzických osob.

1.3.  Zásady zpracování návrhu společných zařízení

Při návrhu plánu společných zařízení je nutné v prvé řadě respektovat základní krajinotvorné, ekologické, půdoochranné či jiné aspekty dané potřebou zajistit polyfunkčnost jednotlivých navržených prvků v závislosti na přírodních podmínkách.

Plán společných zařízení je zpracován na základě výše uvedených podkladů, ve spolupráci s pracovníky Pozemkového úřadu v Pardubicích, volenými členy sboru zástupců, zástupci obce a zástupci hospodařících subjektů.

Návrh plánu společných zařízení bude projednán s dotčenými orgány státní správy.

Problematika ochrany krajiny je řešena přesným vymezením prvků ekologické stability, jejichž trasa vychází z generelu systému ekologické stability a navazuje na ekologická opatření v sousedních katastrálních územích.

Návrh plánu společných zařízení v katastrálním území Dolany bude poskytnut projektantům, kteří budou zpracovávat projekty komplexních pozemkových úprav v sousedních katastrálních územích Kříčeň, Lázně Bohdaneč tak aby bylo zaručeno propojení a funkčnost všech navržených prvků. Dále navazuje na již dokončené či rozpracované KPÚ v katastrech obcí Osice, Rohoznice, Staré Ždánice, Plch .

1.4. 	Zohlednění podmínek stanovených správními úřady

Magistrát města Pardubice – odbor životního prostředí

Dotčený orgán státní správy požaduje z hlediska ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny při projektu KPÚ Dolany tyto zásady:

- zachovat funkčnost prvků ÚSES (biokoridory, biocentra)

- u nově navržených polních cest vytvořit prostor pro výsadbu alespoň jednostranného stromořadí z alejových stromů domácích druhů

- projekt sadových úprav bude zpracován projektantem krajinářem a bude OŽP MmP předložen k odsouhlasení

Z hlediska ochrany vod a nakládání s odpady nejsou ke KPÚ Dolany žádné připomínky.

Vyhodnocení:

- Do Plánu společných zařízení byly zahrnuty všechny prvky ÚSES, které byly navrženy v projektu ÚSES (Generel územního systému ekologické stability krajiny pro katastrální území Bukovka, Dolany, Kříčeň a Rohoznice. Projekt byl schválen v listopadu 1993 a revidován v roce 2008)

- U nově navržených polních cest byla navržena většinou doprovodná jednostranná alejová výsadba. Pozemky určené pro tuto výsadbu jsou uvedeny v grafické příloze č.1 a označeny kódem (IP – interakční prvek). Vegetační doprovod je přerušen v oblastech ochranných pásem nadzemního elektrického vedení. Výjimky tvoří pouze :

- Cesta VC 3 – trasa cesty vede v blízkosti biokoridoru BK 1 a BC 2 a vlastníci zde vegetační doprovod nechtějí.

- cesta VC 7 – vegetační doprovod není navržen z důvodu blízkosti polního letiště a biokoridoru BK 4 C. Tato zeleň by mohla být překážkou pro fungování letištní plochy.

- cesta HC 1 – komunikace navazuje na hlavní polní cestu v katastrálním území Plch. Podél stávající cesty vede vodovodní potrubí, které v současné době není možné lokalizovat (eternitové potrubí z 50 – tých let). Dále zde vede závlahové potrubí. Z důvodů možného ohrožení těchto zařízení kořenovým systémem dřevin, byl vegetační doprovod navržen podmíněně, v závislosti na opravě stávajícího vodovodu.

- Projekt dřevinné skladby vegetačních doprovodů, bude zpracován v prováděcích projektech navržených cest.

Magistrát města Pardubice – stavební úřad, oddělení územního plánování

Stavební úřad nemá námitek proti KPÚ Dolany, upozorňuje na existenci Územního plánu v zájmovém území, který je nutno respektovat. Dále upozorňuje na zahájený proces návrhu nového územního plánu, se kterým bude nutné další etapy projektu KPÚ koordinovat.

Vyhodnocení:

Plán společných zařízení byl zpracován na základě projednávaného územního plánu. Návrh PSZ byl poskytnut projektantovi Ing. arch. Milan Vojtěchovi. Pozemky určené k zástavbě byly z obvodu komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KPÚ“) z větší části vyloučeny. Lokality, které jsou vyznačeny v mapové příloze, mají přímý vztah k zemědělským usedlostem, nebo farmám. Těžební prostor pro těžbu štěrkopísku, který je řešen v obvodu KPÚ, zůstane původnímu vlastníkovi (Obec Dolany).

Krajský úřad Pardubického kraje – odbor strategického rozvoje kraje

Oddělení územního plánování a evropských fondů požaduje koordinovat projekt KPÚ s Územním plánem velkého územního celku Pardubického kraje.

Vyhodnocení:

Plán společných zařízení je v souladu s Územním plánem velkého územního celku Pardubického kraje (dále jen „ÚP VÚC Pk“). Počítá s nedregionálním systémem ekologické stability uvedené v ÚP VÚC Pk.

Krajský úřad Pardubického kraje – odbor dopravy, silničního hospodařství a investic

Odbor dopravy nemají námitek k zahájení KPÚ Dolany, jelikož se zde nenachází silnice I.třídy. Úřadem pro správu silnic II. a III. třídy je Magistrát města Pardubic, odbor dopravy.

Vyhodnocení:

Bez navržených opatření

Telefónica O2 Czech Republik, a.s.

Na dotaz o existenci a ochraně sítě elektrotechnických komunikací (SEK) bylo dotčenou organizací sděleno, že v zájmovém území se nachází vedení SEK.

- Sítě elektronických komunikací společnosti Telefonica O2, jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

- Při křížení, nebo souběhu zemních prací s podzemním vedením SEK (PVSEK) je nutné dodržet ČSN 73 60 05 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění, ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázového vedení VN,VVN ZVN“ a ČSN 33 20 00-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“.

- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je nutné zachovat hloubku uložení a prostorového uspořádání komunikační sítě. Před zákrytem PVSEK je nutné také vyzvat výše uvedenou organizaci ke kontrole technického zařízení.

Při přímém dotazu na přesné vedení SEK  nám byl sdělen odkaz na internetovou adresu (www.cz.o2.com/dokumntace), kde jsou k dispozici zákresy vedení v jednotlivých katastrálních územích. Získané informace budou zaneseny do mapové přílohy.

Vyhodnocení:

Na základě výkresu zaslaných Telefónicou O2 Czech Republik, a.s., byly sítě zaneseny do výkresu č.1. Trasa vedení je převážně vedena podél silnic III. třídy. Veškeré sjezdy z těchto silnic, které jsou využity v PSZ a přechází přes podzemní trasy těchto sítí, jsou stávající a proto při jejich případné rekonstrukci je nutno dodržet pokyny dané ČSN.

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Oslovená organizace posoudila KPÚ v k.ú. Dolany z hlediska zájmů požární ochrany a ochrany obyvatelstva a zaslala souhlasné stanovisko.

Vyhodnocení:

Bez navržených opatření

Zemědělská vodohospodářská správa – Oblast povodí Labe, Pracoviště Pardubice

Organizace státní správy zaslala seznam vodních toků v jejich správě:

- Klechtávecký potok

- Ždánická strouha

- Čertůvka

- potok u Plchu

ZVHS požaduje zapsání pozemků pod těmito toky na jejich list vlastnictví.

Vyhodnocení:

Při PSZ byly toky, které jsou ve správě ZVHS, započteny do celkové bilance pozemků určených pro společná zařízení. Při dalších pracích v rámci KPÚ se počítá s návrhem pozemků pod toky na list vlastnictví č. 208 (Česká republika - Zemědělská vodohospodářská správa,  Hlinky 60/144, Brno-Pisárky, 60300)

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Organizace státní správy nemá námitek k zahájení KPÚ v k.ú. Dolany, je však nutné respektovat zákon č. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dále požadují účast na dalších jednáních včetně vytyčení pozemků při zpracování KPÚ.

Vyhodnocení:

Oslovená organizace bude přizvána na projednání návrhu nového uspořádání pozemků, aby zde odsouhlasila nově navržené pozemky pod komunikacemi v jejich správě (III/32311, III/3237 a III/3239). Projekt PSZ využívá stávajících sjezdů ze silnic III. třídy.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Oslovený úřad nemá v zájmovém území žádné pozemky zapsané na listu vlastnictví.

Vyhodnocení:

Bez navržených opatření

ČEZ Distribuce, a.s.

K zahájení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolany nemá oslovená organizace žádné připomínky.

Vyhodnocení:

V projektu PSZ jsou zanesena ochranná pásma jednotlivých nadzemních vedení v majetku ČEZ. Navržený vegetační doprovod respektuje tato ochranná pásma.

Povodí Labe, státní podnik

Katastrálním územím Dolany protéká část vodního toku Opatovický kanál, který dle vyhlášky č. 470/2001 Sb. je tokem významným a jeho správa dle zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění přísluší Povodí Labe, státní podnik. Požadují, aby v konečném návrhu KPÚ v k.ú. Dolany byl pozemek koryta veden na správce vodního toku (ČR), s právem hospodaření pro Povodí Labe a dále požadují účast na komisním zjišťování vlastnických hranic. Opatovický kanál je technická památka vedená v Ústředním seznamu technických památek pod reg. č. 4411.

Dle § 49 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů může správce tohoto vodního díla užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku v šířce 8 m od břehové čáry, čímž je zároveň stanoveno ochranné pásmo vodního toku.

Vyhodnocení:

Při dalších pracích v rámci KPÚ se počítá s návrhem pozemků pod Opatovickým kanálem na list vlastnictví č. 106 (Česká republika -    Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové-Slezské Předměstí, 50003)

RWE – Distribuční služby

Oslovená organizace souhlasí s prováděním KPÚ s podmínkami:

- Při zpracování návrhu KPÚ je nutné respektovat ochranné pásmo plynovodů a přípojek, které v zastavěné části obce činí 1m, měřeno kolmo na obě strany a v nezastavěné části obce 4 m na každou stranu.

- Pokud v rámci KPÚ budou v těchto ochranných pásmech navrženy nové stavby, je nutné aby investor těchto staveb projednal stavební činnost s RWE před zahájením stavebních prací.

- Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb.

- Podklady pro zakreslení plynárenského zařízení pro účely KPÚ Dolany je možné získat v digitální podobě na internetových stránkách RWE.

Vyhodnocení:

Plynárenské zařízení je zakresleno v mapové příloze č. 1 podle podkladů poskytnutých výše uvedenou organizací. Jeho trasa vede podél silnice III/32311 Dolany - Rohoznice a III/3237 Dolany - Staré Ždánice. Na těchto trasách se kříží s nově navrženou cestní sítí. V prováděcích projektech je nutno zahrnout ochranná opatření pro plynovody odpovídající ČSN 736005, ČSN 733050, TGP 702 04 – tab.8 a zákon č. 458/2000 Sb..

2.  Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků

2.1.	Zásady návrhu dopravního systému a jeho projednání

Cestní síť ze všech liniových zařízení ovlivňuje nejvýrazněji organizaci půdního fondu. Kromě dopravní funkce, plní se svými příkopy i funkci protierozní ochrany a spolu s doprovodnou zelení dotváří ráz krajiny. Ze všech těchto aspektů je nutno posuzovat stávající cestní síť a uplatnit je i při návrhu nové cestní sítě. Vhodnou inspirací pro návrh zemědělského dopravního systému mohou být mapy pozemkového katastru s původními trasami cest, které vznikly přirozenou potřebou zpřístupnit tehdejší zemědělské pozemky a další místa v krajině.

Rozlišujeme tři základní systémy cestní sítě, které se však ve většině případů vzájemně kombinují. Jedná se o :

- Šachovnicový – nejvhodnější pro roviny

- Okružní – vhodný v pahorkatinách na dlouhých mírných svazích

- Paprskový – vhodný v horských oblastech, kde umožňuje přístup na vrstevnicové pásy

Při návrhu cestní sítě je vhodné vycházet z map pozemkového katastru, kde jsou zobrazeny krajinné struktury k roku 1952. Dalším podkladem pro návrh cestní sítě jsou schválené Plány společných zařízení v katastrálních územích Osice, Staré Ždánice, Plch a Rohoznice. Navržená cestní síť v k.ú. Dolany na tyto cesty navazuje.

Cestní síť v zájmovém území je nedostatečná. Katastr Dolan se dá z hlediska dopravní sítě rozdělit na dvě části, které odpovídají kvalitě půdy podle BPEJ.

Severozápadní část je téměř bez cestní sítě. Je zde patrná přítomnost velkého hospodařícího subjektu, který řeší přístup na jednotlivé bloky orné půdy ze silnic III. třídy a proto většina cest v terénu neexistuje, nebo vede pouze k mostku přes meliorační odpad a dále končí. Propustnost krajiny je tedy téměř nulová, pokud nepočítáme silnice III. tříd, u kterých se nacházejí udržované sjezdy na zemědělské plochy.

V jihovýchodní části, kde se nachází méně kvalitní písčité půdy, se nachází polní cesta, která zároveň slouží jako místní komunikace vedoucí ke hřbitovu.

Dne 12.10.2010 proběhlo jednání sboru zástupců v Dolanech, který připomínkoval první návrh cestní sítě. Jejich připomínky byly zapracovány do projektu PSZ.

Polní cesty se dělí podle významu a intenzity dopravy na:

- Polní cesty hlavní  - soustřeďují dopravu z polních cest vedlejších, jsou napojeny na místní komunikace či silnice, nebo přivádějí dopravu z přilehlých pozemků přímo k zemědělské usedlosti. Polní cesty hlavní je doporučeno navrhovat jako dvoupruhové a nebo jednopruhové s výhybnami. Předpokládá se u nich celoroční sjízdnost se svoznou plochou 150 ha. Jsou navrhovány jako zpevněné s trvalým odvodněním zemního tělesa. V mapě jsou značeny písmenem HC a identifikačním číslem.

- Polní cesty vedlejší – zajišťují dopravu z přilehlých pozemků nebo farem a jsou napojeny na polní cesty hlavní, mohou být napojeny i na místní komunikace, silnice III. tř., výjimečně na silnice II. tř. Polní cesty vedlejší jsou jednopruhové, výhybny jsou doporučené. Polní cesty vedlejší se navrhují jako zpevněné, nezpevněné nebo v kombinaci obou konstrukčních způsobů. Svozná plocha by v zájmové oblasti neměla převyšovat 50 ha. V mapě jsou značeny písmenem VC a identifikačním číslem.

- Polní cesty sezónní  - zajišťují sezónní komunikační propojení v rámci propojení půdních celků  jednoho vlastníka nebo tvoří hranice mezi vlastnickými pozemky (např. při hranici druhu pozemku). Polní cesty sezónní jsou vždy jednopruhové, výhybny ani obratiště se neuvažují. Navrhují se zatravněné, bez podélného a příčného odvodnění a jejich realizace je závislá na způsobu hospodaření v katastru po provedení pozemkových úprav. V mapové příloze nejsou tyto cesty zakresleny a označeny identifikačním číslem, jejich lokalizace je však orientační a jejich přesné umístění bude závislé na návrhu prostorového uspořádání pozemků.

2.2. 	Kategorizace a základní parametry prostorového uspořádání hlavních a vedlejších polních cest

2.2.1. Základní parametry návrhu cestní sítě

Dopravní systém katastrálního území Dolany je navržen tak, aby umožňoval zemědělskou výrobu v návaznosti na dopravní obslužnost intravilánu a dovolil propojení s okolními katastry. Vlastnicky je území uspořádáno z větší části do délkové plužiny, která se skládá z pravidelných, rovnoběžných pásů napojených na usedlost.

Dalším důležitým faktorem pro návrh sítě polních cest je zpřístupnění krajiny pro turistiku, agroturistiku a cykloturistiku.

Návrh cestní sítě musí respektovat kritéria dopravní, ekologická, půdoochranná, vodohospodářská, estetická a ekonomická. Konkrétně musí návrh cestní sítě splňovat následující kritéria:

- zabezpečit propojení sousedních obcí,

- umožnit přístup na pole, které ze zemědělského hlediska tvoří základní výrobní jednotku,

- umožnit propojení zemědělských podniků nebo farem vzájemně mezi sebou,

- umožnit dopravu mezi zemědělským podnikem nebo farmou a místem odbytu zemědělských výrobků,

- umožnit zpřístupnění krajiny a prostupnost zemědělského území, vedení značených turistických cest, cyklistických stezek, příp. běžeckých tratí,

- vytvořit důležitý krajinotvorný polyfunkční prvek s funkcí ekologickou, půdoochrannou, vodohospodářskou a estetickou,

- využít polních cest jako základního liniového tvaru vhodného pro stanovení nové hranice pozemku nebo nové hranice k.ú.,

- odpovídat i obecně vodoochranným zásadám, aby nedošlo k ovlivnění či ohrožení jakosti vod (haváriemi apod.).

Při návrhu cestní sítě z pohledu plánu společných zařízení byla snaha o dodržení těchto obecných zásad:

- Při základním posouzení vycházet z tvaru území, konfigurace terénu a umístění zastavěné části obce uvnitř katastrálního území. V rovinatém území lze navrhovat rovnoběžnou síť pravidelných tvarů, naopak v členitém terénu je nutné respektovat odtokové poměry, protierozní požadavky a většinou centrálně umístěnou obec.

- Zemědělská doprava se musí zcela vyloučit ze sídlišť a ze silnic hlavní sítě.

- Svozová plocha pro hlavní polní cestu se uvažuje cca 100 – 150 ha, pokud jde pouze o zemědělskou dopravu.

- Pozemky o výměře do 20 ha na rovině a do 5 ha v kopcovitém terénu mohou být zpřístupněny jen z jedné strany.

- Síť cest by měla být vedena v terénu tak, aby nevytvářela pozemky menší výměry než 3 ha. Pod tuto výměru je vysoká nepracovní délka pojezdu zemědělských mechanizmů.

- Navržená cestní síť by měla vyloučit nebo v maximální míře omezit zřizováni věcných břemen.

- Při návrzích je žádoucí se vyhnout místům s potřebou zářezů, násypů, odvodnění neúnosných půd, křížení s podzemním vedením a ostatními komplikacemi.

2.2.2. Technické parametry navržených polních cest

Polní cesty se dle Katalogu polních cest a ČSN 73 6109 dělí podle prostorového uspořádání v příčném profilu a podle návrhové rychlosti, závislé od terénních podmínek do několika kategorií. Kategorie se charakterizují zlomkem, ve kterém čitatel vyjadřuje volnou šířku koruny v metrech a jmenovatel návrhovou rychlost v km.h-1.

Tabulka kategorie polních cest

| Polní cesty |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hlavní |  | Vedlejší | Ostatní |
| dvojpruhové | jednopruhové | jednopruhové | jednopruhové |
| P 7,5/60 P 7,0/60 P 6,5/5 | P 5,0/30 P 4,5/30 P 4,0/30 | P 4,5/30 P 4,0/30 P 3,75/30 | P 3,5/30 P 3,25/30 P 3,0/30 |

Tabulka rozměrů prvků koruny polních cest podle kategorií

| Kategorie | Svozná plocha[ha] | Šířka [m] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | jízdní pruh | zpevněná krajnice | nezpevněná krajnice |
| P 7,50/60 | 500 | 3,50 | 0,25 |  |
| P 7,50/60 | 500 | 3,00 | 0,50 | 0,25 |
| P 6,50/50 | 300 | 2,75 | 0,50 | 0,25 |
| P 6,00/40 | 300 | 2,75 | 0,50 |  |
| P 5,00/30 | 300 | 3,00 | 0,50 | 0,50 |
| P 4,50/30 | 150 – 300 | 3,50 | 0,50 |  |
| P 4,00/30 | 50 – 200 | 3,00 | 0,50 |  |
| P 3,75/30 | 50 – 200 | 2,75 | 0,50 |  |
| P 3,50/30 | 100 | 3,00 | 0,25 |  |
| P 3,50/20 | 100 | 3,50 |  |  |
| P 3,25/20 | 50 | 2,75 | 0,25 |  |
| P 3,00/20 | 50 | 3,00 |  |  |

U hlavních polních cest dvoupruhových se doporučuje šířka koruny 6,50 m, z toho šířka vozovky 5,50 m a zpevněné krajnice 2 x 0,50 m.

U hlavních polních cest jednopruhových se doporučuje šířka koruny 4,00 – 4,50 m, z toho šířka vozovky (zpevnění) 3,00 – 3,50 m a šířka zpevněných krajnic 2 x 0,50 m.

Návrhová rychlost na hlavních polních cestách dvoupruhových se doporučuje 30 – 60 km.h-1, přičemž 60 km.h-1 se považuje za krajní mez.

U jednopruhových polních cest se návrhová rychlost doporučuje 30 km.h-1.

Dopravní zatížení u polních cest je ve třídě II, IV,V a VI (viz. ČSN 73 6114) a návrhové období (ve smyslu ČSN 73 6109) bylo stanoveno pro všechny konstrukční typy vozovek jednotně na 20 roků.

Vedlejší polní cesty se doporučuje navrhovat jednopruhové o šířce koruny 4,50 – 3,50 m  s jízdním pruhem 3,50 – 3,00 m. V případě, že vedlejší polní cesta prochází pozemky jednoho nebo malého počtu vlastníků, lze navrhovat šířku koruny 3,50 – 3,00 m bez krajnic. Návrhová rychlost na vedlejších polních cestách  se doporučuje 30 km.h-1.

Podélný sklon nivelety komunikace, byl vyhodnocen z map 1:5000. Nejsou překročeny maximální povolené sklony nivelety při daných návrhových rychlostech (12% pro 30 km/h).

Směrové oblouky v zájmové lokalitě jsou navrženy  jako prosté kružnicové s doporučeným poloměrem podle dostředného sklonu 90 – 60 m pro návrhovou rychlost 30 km/hod.

Příčný sklon, pro rychlé odvedení srážkových vod z vozovky a z krajnice, je závislý na krytu polní cesty:

Asfaltové a cementobetonové kryty			2,5 %

Stabilizované kamenivo, štěrk			3,0 %

Povrchy nezpevněné					4,0 – 6,0 %

Rozšíření jízdního pásu ve směrovém oblouku v zájmovém území se pohybuje od 0,46 – 0,6 m v závislosti na poloměru kružnicového oblouku.

Návrhové prvky polních cest v zájmové lokalitě s návrhovou rychlostí 30 km/hod.

| Příčný sklon (%) | R oblouku (m) | Rozšíření jízdního pásu v oblouku (m) |
| --- | --- | --- |
| 2,5 | 90 | 0,46 |
| 3,0 | 75 | 0,51 |
| 4,0 | 60 | 0,60 |
| 6,0 | 40 | 0,79 |

Vzorový příčný řez polní cestou

2.2.3. Použité konstrukce vozovek v zájmovém území

Konstrukce polních cest v zájmovém území vycházela z technických podmínek uvedených v publikaci „Navrhování vozovek pozemních komunikací“ vydaných Ministerstvem dopravy ČR v listopadu 2004.

Konstrukce vozovek podle dopravního zatížení:

A) Nejvyšší dopravní zatížení

| Podkladní vrstva | Skladba | Označení | Tloušťka(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Obalované kamenivo | Asfaltový koberec mastixový | AKM | 40 |
|  | Asfaltový beton hrubozrnný | ABH | 60 |
|  | Obalované kamenivo | OK | 50 |
|  | Kamenivo zpevněné cementem | KSC | 160 |
|  | Mechanicky zpevněná zemina | MZ | 250 |

B) Konstrukce vozovek se středním dopravním zatížením

| Podkladní vrstva | Skladba | Označení | Tloušťka(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mechanicky zpevněné kamenivo | Asfaltový beton | AB | 40 |
|  | Obalované kamenivo | OK | 50 |
|  | Kamenivo zpevněné cementem | KSC | 120 |
|  | Mechanicky zpevněná zemina | MZ | 150 |

C) Konstrukce vozovek s nejnižším dopravním zatížením

| Podkladní vrstva | Skladba | Označení | Tloušťka(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Obalované kamenivo | Asfaltový beton | AB | 40 |
|  | Obalované kamenivo | OK | 80 |
|  | Štěrkopísek | ŠP | 200 |

2.2.4. Navržené objekty polních cest

Propustky umožňují svést vodu přes vodoteč, kterou trasa cesty kříží. Dělí se na propustky trubní, deskové a na mostky. Typ se volí podle velikosti předpokládaného průtoku vody a výšky nivelety cesty nad dnem. Dimenzování průtočného profilu propustku je hydrotechnický výpočet, který ověřuje, zda určený profil trouby (DN) převede daný průtok Q při navrženém sklonu dna nivelety při dodržení přípustné rychlosti vody na výtoku. Za těchto podmínek:

- propustky se dimenzují na hodnotu Q50

- maximální přípustná rychlost vody v potrubí = 7 m3.s-1

- v celé délce propustku, včetně vtoku a vyústění je uvažován průtok s volnou hladinou.

Přesné hodnoty DN propustků v zájmovém území budou uvedeny v prováděcích projektech jednotlivých cest.

Hospodářské sjezdy umožňují najetí vozidel z cesty na přilehlé pozemky a naopak. Musí též umožnit průtok vody v cestním příkopu. Proto mají podobnou konstrukci jako trubní propustky. U rozsáhlých pozemků se zřizují ve vzájemné vzdálenosti 300 m. Přesné umístění jednotlivých hospodářských sjezdů bude upřesněno po návrhu prostorového uspořádání pozemků. Sjezdy se budují o šířce 6 m.

Výhybny se zřizují u jednopruhových polních cest na základě provozní potřeby. Navrhují se v místech s delším rozhledem na další průběh cesty a umísťují se obvykle vpravo ve směru jízdy na pole. Tvoří ji vozovka stejné konstrukce rozšířená minimálně o 2 m v délce 20 m. Přechod ze šířky jednopruhové cesty na šířku dvojpruhové cesty se provede náběhy 1 : 3, což odpovídá přibližně délce 6 m. Doporučená vzdálenost jednotlivých výhyben je 400 m a je vhodné dodržet viditelnost z jedné na druhou. Jejich umístění v zájmovém území je zakresleno v mapové příloze. Při návrhu prostorového uspořádání pozemků může být poloha výhybny upřesněna.

Násypy hlavních polních cest podél vodních toků a v zátopových územích se navrhují tak, aby hrana koruny polní cesty byla maximálně 0,5 m nad hladinou průtoku stanovenou příslušným vodoprávním orgánem.

Křížení a napojování polních cest  má být pokud možno kolmé. Nelze-li to splnit, pak úhel křížení by neměl být menší než 60˚. Napojení cest se řeší zaoblením rohů vzniklých protknutím krajů koruny oblouky o poloměru R = 10 m v ose cesty, nebo R = 8 m v hraně.

U většiny navržených cest v zájmovém území je navržen vegetační doprovod, který plní funkci interakčního prvku. Vzdálenost kmene stromu od hrany koruny polní cesty musí být alespoň 2,5 m, přitom stromy musí být sázeny nejméně 0,5 m za hranou příkopu a jejich koruny nesmí zasahovat do průjezdného prostoru cesty a zabraňovat rozhledu.

2.3.	Objekty a zařízení dotčené návrhem cestní sítě

Návrh cestní sítě v zájmovém území vycházel ze stávajícího stavu a navazuje na původní trasy polních cest.

Ozelenění u stávajících i navržených cest se stane součástí ÚSES jako interakční prvky. Vzdálenost kmene stromu od hrany koruny polní cesty je navržena ve vzdálenosti 2,5 m.

Odvodnění je řešeno příčným sklonem koruny a drenáží cestního tělesa. Drenáž je navržena drenážní trubkou uloženou na dno rýhy v hloubce 0,3 m pod úrovní rostlé pláně a obsypané kamenivem. Hodnoty příčných sklonů jsou závislé na navrženém typu zpevnění vozovky (viz.kap. 2.2.2.).

Při návrhu prostorového uspořádání pozemků je také nutné majetkové vypořádání pozemků pod komunikacemi, které jsou ve vlastnictví fyzických osob.

Při zpracování prováděcích projektů cestní sítě a vegetačních doprovodů je nutné brát ohled na stávající meliorace. Nevhodným zásahem by mohl dojít k přerušení hlavníků a tím i k narušení funkčnosti celého odvodňovacího zařízení.

2.4.	Přehled navržené cestní sítě

| HC1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis komunikace |  | Rekonstrukce stávající jednosměrné hlavní komunikace, která se stane páteřní cestou v severní části zájmového území. Cesta bude využívána pro místní a zemědělskou dopravu i pro cykloturistiku. Cesta začíná v intravilánu obce u sjezdu ze silnice III. třídy 3237 Staré Ždánice – Kříčeň, vede severním směrem a končí v katastru obce Plch. Cesta je v katastru Dolan nezpevněná, široká 4 m, bez vegetačního doprovodu a má délku na katastrální hranici 750 m. Sjezd ze silnice je tvořen propuskem DN 40, který je opatřen čely. |  |  |  |  |  |  |  |
| Technické parametry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kategorie |  | Délka (m) |  | Plocha záboru (m2) | Odvodnění |  | Výhybny | Křížení s komunikací | Výsadba (m) |
| P 4,5/30 |  | 748 |  | 5109 | drenáž, příčný sklon vozovky příkop |  | 2 | 2 | 790 |
| Šířka pozemku |  |  | Zpevnění |  |  | Předpokládané dopravní zatížení |  |  |  |
| min. 9 |  |  | Obalované kamenivo A (přechodně drcené kamenivo) |  |  | V. |  |  |  |
| Poznámka: | V těsné blízkosti cesty vede vodovod a závlahové potrubí, jejichž přesnou lokalizaci nelze v současné době zjistit (eternitové trubky). Konstrukce povrchu komunikace je navržena v kategorii A. Se zpevněným povrchem je třeba počkat, až dojde k celkové rekonstrukci vodovodu, navrhujeme tedy drcené kamenivo. V současné době je povrch cesty často narušován opravami stávajícího vodovodu. Cesta využívá sjezd ze silnice III. třídy kde je veden optický kabel v majetku O2. Součástí cesty je výsadba (na přímou žádost MMP odboru životního prostředí) tato výsadba je však podmíněna přesnou lokalizací vodovodního řadu. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VC1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis komunikace | Nově navržená cesta na hranici intravilánu. Cesta začíná v intravilánu obce u sjezdu ze silnice III. třídy 3237 Staré Ždánice - Kříčeň a vede jihozápadním směrem. Po 150 m se stáčí ostře na jihozápad a dále pokračuje až ke hřbitovu, kde se napojuje na cestu VC – 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Technické parametry |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kategorie | Délka (m) |  | Plocha záboru (m2) | Odvodnění |  | Výhybny | Křížení s komunikací | Výsadba (m) |
| P 3,50/30 | 1177 |  | 6631 | příčný sklon vozovky |  | 2 | 1 | 1798 (IP 8) |
| Šířka pozemku (m) |  | Zpevnění |  |  | Předpokládané dopravní zatížení |  |  |  |
| min. 5 |  | Obalované kamenivo C |  |  | - |  |  |  |
| Poznámka: |  | V blízkosti nově navržené cesty (u křížení se silnicí III/3237) se nachází plynové potrubí PE – 80 (trasa a ochranné pásmo je zakresleno v mapové příloze). Na cestu navazuje zrekonstruovaná místní komunikace mimo zájmové území. |  |  |  |  |  |  |

| VC2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis komunikace | Nově navržená vedlejší cesta vedoucí od silnice III/3237 podél zemědělského areálu a končí na hranici katastrálního území. V k.ú. Staré Ždánice cesta pokračuje pod označením V 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| Technické parametry |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kategorie | Délka (m) |  | Plocha záboru (m2) | Odvodnění |  | Výhybny | Křížení s komunikací | Výsadba (m) |
| P 3,25/30 | 505 |  | 2529 | příčný sklon vozovky |  | - | - | 633 (IP 7) |
| Šířka pozemku (m) |  | Zpevnění |  |  | Předpokládané dopravní zatížení |  |  |  |
| min. 5 |  | Obalované kamenivo C |  |  | - |  |  |  |
| Poznámka: |  | Cesta by měla využívat stávající sjezd ze silnice III/3237. Tento sjezd je však mimo obvod KPÚ, při návrhu prováděcího projektu je vhodné využít stávající nájezd. |  |  |  |  |  |  |

| VC3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis komunikace | Nově navržená vedlejší cesta navazuje na stávající cestu vedoucí ke hřbitovu (VC4). Tato cesta má vyhovující sjez ze silnice a dostatečnou šířku, proto cesta VC3 na ní naváže a bude sloužit jako přístup na pozemky na polní trati „Na pískách“. Cesta není zookruhovaná, zpřístupňuje pouze pastviny, proto je navržena v nejnižší možné kategorii, bez krajnic. U hřbitova dojde k napojení cesty VC1. Na tuto cestu dále navazují sezónní cesty SC1 a SC5. Délka těchto cest bude závislá na vlastnickém uspořádání pozemků. Cesta přechází přes dvě vodoteče, mostky jsou ve vyhovujícím stavu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Technické parametry |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kategorie | Délka (m) |  | Plocha záboru (m2) | Odvodnění |  | Výhybny | Křížení s komunikací | Výsadba (m) |
| P 3,0/20 | 490 |  | 3261 | příčný sklon vozovky |  | 1 | 2 | - |
| Šířka pozemku (m) |  | Zpevnění |  |  | Předpokládané dopravní zatížení |  |  |  |
| min. 5 |  | drcené kamenivo |  |  | - |  |  |  |

| VC4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis komunikace | Cesta začíná v intravilánu obce u sjezdu ze silnice III. třídy 3237 Staré Ždánice - Kříčeň a vede severovýchodním směrem. Asfaltový úsek má délku 180 m a šířku 3 m, slouží jako příjezdová komunikace ke hřbitovu. Cestu nenavrhujeme upravovat, je v dobrém stavu. V KPÚ je nutné ji majetkově vypořádat (částečně zasahuje do pozemků fyzických osob). V části za hřbitovem se na cestu napojuje cesta VC1. Ze západní strany se na komunikaci napojuje účelová komunikace od pískovny. |  |  |  |  |  |  |  |
| Technické parametry |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kategorie | Délka (m) |  | Plocha záboru (m2) | Odvodnění |  | Výhybny | Křížení s komunikací | Výsadba (m) |
| P 4,00/30 | 184 |  | 1170 | - |  | - | 2 | stávající |
| Šířka pozemku (m) |  | Zpevnění |  |  | Předpokládané dopravní zatížení |  |  |  |
| dle skutečného stavu |  | stávající |  |  | - |  |  |  |
| VC5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis komunikace | Nově navržená vedlejší cesta navazuje na stávající cestu vybudovanou jako přístup k vysílači mobilního operátora (označená VC8). Nově navržená cesta VC5 začíná u mostku přes Klechtávecký potok a pokračuje až na katastrální hranici s k.ú. Osice, kde navazuje na pozemek pro budoucí komunikaci C14. U mostku (stávající šířka 5m) se na cestu napojuje sezónní cesta SC9. Výsadba je navržena v celé délce komunikace, je pouze přerušena v místech ochranného pásma nadzemního elektrického vedení. |  |  |  |  |  |  |  |
| Technické parametry |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kategorie | Délka (m) |  | Plocha záboru (m2) | Odvodnění |  | Výhybny | Křížení s komunikací | Výsadba (m) |
| P 3,5/30 | 896 |  | 4526 | drenáž |  | 2 | 1 | 832 (IP1) |
| Šířka pozemku (m) |  | Zpevnění |  |  | Předpokládané dopravní zatížení |  |  |  |
| min. 5 |  | Obalované kamenivo C |  |  | - |  |  |  |

| VC6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis komunikace | Nově navržená vedlejší komunikace vedoucí od silnice III. třídy 3237 k silnici III/32311. Cesta vede na hranici intravilánu a zabezpečí odklonění zemědělské dopravy z intravilánu v celé východní části zájmového území. Jako vegetační doprovod je navržen větrolam. |  |  |  |  |  |  |  |
| Technické parametry |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kategorie | Délka (m) |  | Plocha záboru (m2) | Odvodnění |  | Výhybny | Křížení s komunikací | Výsadba (m) |
| P 4,00/30 | 340 |  | 1744 | příčný sklon vozovky |  | 0 | 0 | 260 (větrolam IP3) |
| Šířka pozemku (m) |  | Zpevnění |  |  | Předpokládané dopravní zatížení |  |  |  |
| min. 6 |  | Obalované kamenivo C |  |  | - |  |  |  |
| Poznámka: | U napojení na silnici III/32311 je nutné vybudovat nový sjezd, který kříží trasu plynového potrubí. |  |  |  |  |  |  |  |

| VC7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis komunikace | Nově navržená vedlejší polní cesta vede po stávající travnaté cestě a využívá stávající sjezd ze silnice III/3237. Komunikace vede jižním směrem podél polního letiště až na hranici s katastrálním územím Lázně Bohdaneč. Při provádění KPÚ v Lázních Bohdaneč by bylo dobré navázat na tuto cestu a využít stávající mostek přes Čertůvku. |  |  |  |  |  |  |  |
| Technické parametry |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kategorie | Délka (m) |  | Plocha záboru (m2) | Odvodnění |  | Výhybny | Křížení s komunikací | Výsadba (m) |
| P 3,50/30 | 579 |  | 3250 | příčný sklon vozovky, drenáž |  | 1 | 0 | - |
| Šířka pozemku (m) |  | Zpevnění |  |  | Předpokládané dopravní zatížení |  |  |  |
| min. 5,50 |  | Obalované kamenivo C |  |  | - |  |  |  |
| Poznámka: | Vegetační doprovod nenavrhujeme z důvodu blízkosti polního letiště. |  |  |  |  |  |  |  |

| VC8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis komunikace | Stávající cesta, která začíná u sjezdu ze silnice III. třídy 32311 Dolany – Rohoznice a vede severním směrem přes Klechtávecký potok, kde navazuje na cestuVC5. Součástí cesty je 5 m široký sjezd ze silnice zpevněný štěrkem a propust o šířce 5 m s betonovými čely a betonovým potrubím DN 60. Cesta byla zpevněna pro účely údržby vysílače mobilního operátora, který se nachází na pravém břehu Klechtáveckého potoka a je ve vyhovujícím stavu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Technické parametry |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kategorie | Délka (m) |  | Plocha záboru (m2) | Odvodnění |  | Výhybny | Křížení s komunikací | Výsadba (m) |
| P 3,50/30 | 132 |  | 700 | příkop |  | 0 | 0 | stávající |
| Šířka pozemku (m) |  | Zpevnění |  |  | Předpokládané dopravní zatížení |  |  |  |
| dle skutečného stavu |  | stávající |  |  | - |  |  |  |
| Poznámka: | Cesta využívá sjezd ze silnice III. třídy kde je veden optický kabel v majetku O2. |  |  |  |  |  |  |  |

V PSZ byly navrženy sezónní polní cesty na základě stávajícího vlastnického uspořádání pozemků. Trasy sezónních polních cest jsou v maximální délce a předpokládá se, že v průběhu nového vlastnického uspořádání dojde k redukci délky sezónních cest vlivem sloučení pozemků jednotlivých vlastníků.

Přehled sezónních cest

| Označení | Délka (m) | Šířka (m) | Plocha záboru (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| SC 1 | 808 | 4,00 | 3317 |
| SC 2 | 60 | 4,00 | 279 |
| SC 3 | 767 | 4,00 | 3104 |
| SC 4 | 1095 | 4,00 | 4522 |
| SC 5 | 354 | 4,00 | 1410 |
| SC 6 | 358 | 4,00 | 1541 |
| SC 7 | 295 | 4,50 | 1365 |
| SC 8 | 900 | 4,00 | 3600 |
| SC 9 | 4984 | 4,00 | 1197 |
| SC 10 | 189 | 4,00 | 801 |
| SC 11 | 512 | 4,00 | 2247 |
| SC 12 | 1500 | 4,00 | 6117 |
| SC 13 | 301 | 4,00 | 1173 |
| SC 14 | 31 | 4,00 | 120 |
| SC 15 | 236 | 4,00 | 937 |
| SC 16 | 72 | 4,00 | 279 |
| Celkem | 12421 | 32009 |  |

3. Protierozní opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu

3.1.	Přehled navrhovaných opatření proti vodní erozi a posouzení jejich účinnosti

3.1.1. Hodnocení erozního smyvu

Kvantitativní účinek hlavních faktorů, ovlivňujících vodní erozi způsobenou přívalovými dešti, byl vyjádřen univerzální rovnicí pro výpočet průměrné dlouhodobé ztráty půdy z pozemků erozí (Wischmeier, Smith 1978)

G = R . K . L . S . C . P                                     [t.ha-1.rok-1]

kde:

G – průměrná roční ztráta půdy [t.ha-1.rok-1] ,

R – faktor erozní účinnosti deště [MJ.ha-1.cm.h-1],

K – faktor náchylnosti půdy k erozi [-],

L – faktor délky svahu [m],

S – faktor sklonu svahu [%],

C – faktor ochranného vlivu vegetace [-],

P – faktor vlivu protierozních opatření [-].

Dosazením odpovídajících hodnot faktorů šetřeného pozemku do univerzální rovnice se určí dlouhodobá průměrná ztráta půdy vodní erozí v t.ha-1.rok-1 z pozemku při uvažovaném způsobu jeho využívání. Porovnává se s přípustnou ztrátou půdy. Toto porovnání slouží jako výchozí podklad pro návrh druhu protierozního opatření.

V Plánu společných zařízení byla pro zájmové území použita analýza ohroženosti půdy vodní erozí.

Přípustný smyv

Jestliže vypočtená průměrná ztráta půdy přesáhne přípustnou hodnotu, je nutno ochranu pozemku zajistit protierozními opatřeními. Z hlediska úrodnosti půdy byla dlouhodobá průměrná přípustná ztráta půdy stanovena podle hloubky půdy:

- u mělkých půd s hloubkou do 30 cm na l t.ha-1. rok-1,

- u středně hlubokých půd s hloubkou od 30 do 60 cm na  4 t.ha-1. rok-1,

- u hlubokých půd s hloubkou přes 60 cm na l0 t.ha-1. rok-1.

Výpočty erozního ohrožení budou porovnány s hodnotou, náležící ke hlubokým půdám tj. 10 t.ha-1.rok-1. (5.číslice kódu BPEJ – 0,2,3)

R – faktor erozní účinnosti deště

V našich klimatických podmínkách přicházejí přívalové deště vyvolávající povrchový odtok a smyv půdy od dubna do října při následujícím rozdělení průměrné roční hodnoty

faktoru R :

| Měsíc | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 0,5 | 0,7 | 26,8 | 32,2 | 31,1 | 2 | 0,4 |

Hodnota R-faktoru, s přihlédnutím k výši průměrných srážek, je stanovena na 20 MJ.ha-1.cm.h-1..

Zastoupení HPJ v %

| Pořadí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HPJ | 01 | 03 | 06 | 07 | 09 | 10 | 13 | 14 | 19 |
| % zastoupení | 7,62 | 14,04 | 11,72 | 0,004 | 3,98 | 11,58 | 6,82 | 0,06 | 3,16 |
| Pořadí | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| HPJ | 20 | 21 | 42 | 58 | 63 | 66 | 69 | 72 |  |
| % zastoupení | 8,77 | 7,97 | 7,13 | 5,9 | 0,62 | 2,06 | 1,08 | 7,19 |  |

Z výše uvedeného grafu je patrné, že na většinu území převažují černozemě lužní na spraši (HPJ 03).

C – faktor ochranného vlivu vegetace

Vliv vegetačního pokryvu na smyv půdy se projevuje jednak přímo ochranou povrchu půdy před destruktivním působením dopadajících dešťových kapek a zpomalováním rychlosti povrchového odtoku a jednak nepřímo působením vegetace na půdní vlastnosti, zejména na pórovitost a propustnost včetně omezení možnosti zanášení pórů rozplavenými půdními částicemi a mechanickým zpevněním půdy kořenovým systémem. Ochranný vliv vegetace je přímo úměrný pokryvnosti a hustotě porostu v době přívalového deště. Dobrou protierozní ochranu poskytují víceleté porosty trav a jetelovin, nejhorší pak širokořádkové plodiny (cukrovka, kukuřice).

Osevní postup uplatňovaný jednotlivými uživateli se rok od roku mění v závislosti na poptávce trhu se zemědělskými produkty, klimatických podmínkách v konkrétním roce, potřebách živočišné výroby a dalších faktorech. Pro hodnocení eroze byla vybrána průměrná hodnota faktoru C = 0,280.

| Procentické zastoupení | Rostlina | Faktor C |
| --- | --- | --- |
| 10 | Řepka ozimá | 0,22 |
| 30 | Pšenice ozimá | 0,26 |
| 20 | Tritikále | 0,26 |
| 12,7 | Kukuřice | 0,47 |
| 10 | Ječmen jarní | 0,60 |
| 8 | Trvalý travní porost | 0,005 |
| 4,3 | Ozimý ječmen | 0,17 |
| 5 | Vojtěška | 0,02 |
| 100 | Celkem | 0,280 |

3.1.2. Vyhodnocení erozního smyvu v zájmovém území

Odtoková linie č.: 1

Celkový erozní smyv G = 2,63  t/ha.rok.

Přípustný smyv 10  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

100	4	0,28	4,00

125	9	0,33	7,20

75	1,5	0,53	2,00

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

300 	14,5 	4,83	0,36 	2,84 	0,46 	0,280 	1 	20

Odtoková linie č.: 2

Celkový erozní smyv G = 4,45  t/ha.rok.

Přípustný smyv 10  t/ha.rok nebyl překročen

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

80	2	0,28	2,50

90	10	0,33	11,11

40	1	0,53	2,50

50	0,7	0,53	1,40

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

260 	13,7 	5,27	0,38 	3,43 	0,61 	0,280 	1 	20

Odtoková linie č.: 3

Celkový erozní smyv G = 5,06  t/ha.rok.

Přípustný smyv 10  t/ha.rok nebyl překročen

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

85	2	0,28	2,35

40	4	0,33	10,00

55	6	0,53	10,91

35	2	0,53	5,71

75	1	0,53	1,33

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

290 	15 	5,17	0,43 	3,62 	0,58 	0,280 	1 	20

Odtoková linie č.: 4

Celkový erozní smyv G = 5,24  t/ha.rok.

Přípustný smyv 10  t/ha.rok nebyl překročen

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

50	1	0,28	2,00

55	4	0,33	7,27

50	6	0,53	12,00

50	2	0,53	4,00

90	3	0,53	3,33

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

295 	16 	5,42	0,45 	3,65 	0,57 	0,280 	1 	20

Odtoková linie č.: 5

Celkový erozní smyv G = 3,78  t/ha.rok.

Přípustný smyv 10  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

35	2	0,28	5,71

60	6	0,33	10,00

50	3	0,33	6,00

150	4	0,53	2,67

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

295 	15 	5,08	0,43 	3,65 	0,43 	0,280 	1 	20

Odtoková linie č.: 6

Celkový erozní smyv G = 2,36  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

50	4	0,28	8,00

70	4	0,53	5,71

135	3	0,53	2,22

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

255 	11 	4,31	0,48 	2,66 	0,33 	0,280 	1 	20

Odtoková linie č.: 7

Celkový erozní smyv G = 1,31  t/ha.rok.

Přípustný smyv 10  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

110	4	0,28	3,64

200	5	0,53	2,50

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

310 	9 	2,90	0,44 	2,21 	0,24 	0,280 	1 	20

Odtoková linie č.: 8

Celkový erozní smyv G = 2,69  t/ha.rok.

Přípustný smyv 10  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

75	1	0,28	1,33

85	6	0,53	7,06

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

160 	7 	4,38	0,41 	2,21 	0,53 	0,280 	1 	20

Odtoková linie č.: 9

Celkový erozní smyv G = 1,14  t/ha.rok.

Přípustný smyv 10  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

45	1	0,33	2,22

50	2	0,53	4,00

35	0,7	0,53	2,00

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

130 	3,7 	2,85	0,46 	1,70 	0,26 	0,280 	1 	20

Odtoková linie č.: 10

Celkový erozní smyv G = 2,89  t/ha.rok.

Přípustný smyv 10  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

125	9	0,28	7,20

50	1	0,56	2,00

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

175 	10 	5,71	0,36 	2,81 	0,51 	0,280 	1 	20

Odtoková linie č.: 11

Celkový erozní smyv G = 2,80  t/ha.rok.

Přípustný smyv 10  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

135	9	0,28	6,67

50	1	0,56	2,00

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

185 	10 	5,41	0,36 	2,89 	0,48 	0,280 	1 	20

Odtoková linie č.: 12

Celkový erozní smyv G = 2,68  t/ha.rok.

Přípustný smyv 10  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

145	9	0,28	6,21

25	1	0,56	4,00

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

170 	10 	5,88	0,32 	2,77 	0,54 	0,280 	1 	20

Odtoková linie č.: 13

Celkový erozní smyv G = 1,56  t/ha.rok.

Přípustný smyv 10  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

190	8	0,28	4,21

40	1	0,56	2,50

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

230 	9 	3,91	0,33 	2,55 	0,33 	0,280 	1 	20

Odtoková linie č.: 14

Celkový erozní smyv G = 6,49  t/ha.rok.

Přípustný smyv 10  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

125	9	0,28	7,20

10	4	0,32	40,00

75	2	0,41	2,67

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

210 	15 	7,14	0,33 	3,08 	1,14 	0,280 	1 	20

Odtoková linie č.: 15

Celkový erozní smyv G = 1,57  t/ha.rok.

Přípustný smyv 10  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

175	9	0,28	5,14

125	3	0,32	2,40

50	1	0,41	2,00

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

350 	13 	3,71	0,31 	3,02 	0,30 	0,280 	1 	20

Odtoková linie č.: 16

Celkový erozní smyv G = 2,04  t/ha.rok.

Přípustný smyv 10  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

150	8	0,28	5,33

30	1	0,32	3,33

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

180 	9 	5,00	0,29 	2,85 	0,44 	0,280 	1 	20

Odtoková linie č.: 17

Celkový erozní smyv G = 1,66  t/ha.rok.

Přípustný smyv 10  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

140	8	0,28	5,71

65	2	0,32	3,08

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

205 	10 	4,88	0,29 	2,44 	0,42 	0,280 	1 	20

Z výše uvedených výpočtů, které byly provedeny na lokalitách, kde vlivem velké sklonitosti hrozí nebezpečí eroze, bylo zjištěno, že v k.ú. Dolany nebyl překročen přípustný erozní smyv.

Hodnota přípustného erozního smyvu byla stanovena na 10 t/ha.rok, jelikož v místech nejsvažitějších částí pozemků se vyskytují BPEJ, které jsou zařazeny do skupiny půd hlubokých.

3.1.3. Navržená protierozní opatření proti vodní erozi

V katastrálním území Dolany nejsou navržena žádná protierozní opatření, jelikož zde není přímá potřeba snižovat hodnoty přípustné ztráty půdy vodní erozí.

Při projednání PSZ budou uživatelé pozemků upozorněny na zvýšenou hodnotu G v oblasti polní tratě „Na kamenici“. Zde bude do mapové přílohy vyznačena oblast, kde by se v budoucnu neměla pěstovat kukuřice, ani jiné širokořádkové plodiny.

3.2.	Navrhovaná opatření proti větrné erozi

Větrná eroze půdy působí škodlivě tím, že rozrušuje půdní povrch mechanickou silou větru, odnáší částice půdy a ukládá je na jiném místě. Větrnou erozi ovlivňují zejména faktory meteorologické a půdní, které jsou zesilovány nebo tlumeny přímými zásahy člověka, tj. kultivací a volbou pěstovaných plodin.

Pro orientační stanovení stupně ohrožení řešeného území byly použity podklady na internetových stránkách VÚMOP – ohrožení půd větrnou erozí pro k.ú. Dolany u Pardubic.

Území spadá do kategorie půd neohrožených větrnou erozí. Obyvatelé Dolany si ale stěžovali na nepříjemný vítr ze západního směru. V minulosti byla zastavěná část obce z této strany chráněna ovocným sadem, který přirozeně snížil rychlost západních větrů. Tento ovocný sad je ale mnoho let vykácen a proto po dohodě se sborem zástupců, navrhujeme Interakční prvek (IP 2) u cesty VC 6, který bude zároveň plnit funkci větrolamu.

Tento prvek musí mít šířku minimálně 6 m a obsahovat stromové a keřové patro v kombinaci rychle /jilm vaz (Ulmus laevis) a olše šedá (Alnus incana)/ a pomalu /dub letní (Quercus robur) a lípa srdčitá (Tilia cordata)/ rostoucími dřevinami. Celý větrolam má být doplněn vedlejšími dřevinami /třešeň ptačí (Prunus avium) a višeň obecná (Prunus cerasus)/, které zajistí optimální propustnost pod korunami základních dřevin a opadem listí zlepší obsah živin v půdě.

Celý větrolam bude doplněn keřovým patrem, které tvoří souvislou živou stěnu do výše 0,6 – 1,5 m a tím zabraňuje přízemnímu proudění vzdušných mas, zachycuje sníh, chrání půdu založeného porostu před přílišným zahříváním a výparem, zabraňuje odvátí listí z větrolamu a vlastním opadem přispívá k obohacení půdy. V navržených větrolamech jsou obsaženy tyto keře – hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), růže šípková (Rosa canina),  zimolez černý (Lonicera nigra), brslen evropský (Euonymus europaeus), krušina obecná (Ramnus frangula).

4. Vodohospodářská opatření

  - Opatření navrhovaná ke zlepšení vodních poměrů

Území náleží do povodí Labe v úseku od Chrudimky po Doubravu (číslo povodí 1-03-04-029/43) . V tomto úseku Labe je průměrný roční průtok 54,57 m3/s a přísluší mu plocha 6 441,76 km2 s průměrnými srážkami 740 mm. Dle ČSN 83 06 02 zde má Labe kvalitu vody odpovídající III. třídě.

Zájmové území je odvodňováno místními vodotečemi, které se vlévají do Opatovického kanálu, který je ve zmíněném úseku Labe jedním z největších recipientů.

Místní vodoteče v zájmovém území plní funkci melioračních odpadů, jsou z velké části bez vegetačního doprovodu a částečně zaneseny.

Návrh projektu PSZ se soustředil především na snížení obsahu splavenin, které vtékají do místních vodotečí a zpomalení odtoku srážkové vody.

V okolí melioračních kanálů jsou navrženy biokoridory a polní cesty, které zpomalí odtok vody z krajiny a zmenší zanášení koryt sedimenty.

Návrh vychází z nutnosti ponechat stávající meliorační kanály v původních trasách.

Opatření ke zlepšení vodních poměrů v zájmovém území:

- Organizace zemědělského půdního fondu

- Reorganizace cestní sítě

- Vyloučení pěstování širokořádkových plodin z nevhodných oblastí

  - Opatření navrhovaná k odvádění povrchových vod z území

K odvádění povrchových vod z území slouží meliorační kanály, zatrubněné meliorační kanály a vodní toky.

V zájmovém území až na výjimky není z důvodu nízké svažitosti problém s odváděním srážkových vod do recipientů. Místní komunikace byly navrženy bez příkopů. Cestní pláň bude odvodněna příčným sklonem vozovky nebo podélnou drenáží, která bude zaústěna do melioračních kanálů.

Příkop byl navržen pouze u cesty HC – 1. Do tohoto cestního příkopu bude napojen ochranný příkop.

4.3.	Opatření navrhovaná k ochraně před povodněmi

Záplavová území nebyla v katastru obce Dolany vzhledem k jejímu významu stanovena. V roce 1999 bylo provedeno firmou AGRO –AQUA s.r.o. vyhodnocení povodňové situace na Klechtáveckém potoce v k.ú. Rohoznice. Jako podklady byly použity data z ČHMÚ Hradec Králové, který provádí měření u mostu v Dolanech směrem na Staré Ždánice. Z citované studie je zřejmé, že povodňové riziko v intravilánu obce je mírně zvýšené v těsném sousedství toku. Je proto vhodné zvážit zvětšení kapacity koryta a jeho revitalizaci v části nad intravilánem obce, v místech navrženého biocentra BC 3. V této lokalitě dochází k soutoku dvou regulovaných toků (Osičský odpad a Klechtávecký potok). V případě zvýšení hladin těchto vodotečí může dojít k povodňovému ohrožení v intravilánu obce. V rámci prostorového uspořádání pozemků zde budou umístěny pozemky obce určené pro biocentrum BC 3. Navrhujeme tedy, aby toto biocentrum bylo řešeno jako plocha určená k rozlivům v případě zvýšených průtoků a tím ochrání intravilán obce před lokálními povodněmi. V grafické příloze č.1 je území označeno VO 1.

Intravilán obce u sinice na Plch byl několikrát postižen lokální záplavou, kterou způsobila voda odtékající z kopce „Mělský“. Navrhujeme tedy severně od intravilánu obce ochranný příkop VO - 2, který zachytí přitékající vodu, odvede ji do cestního příkopu, který bude napojen na místní kanalizaci. Parametry příkopu byly určeny na základě výpočtu kulminačního průtoku pomocí metody CN – křivek.

Výpočet kulminačního průtoku

- Zadání:

Celková plocha povodí		6,17 ha

| Plocha povodí (ha) | HPJ | Zp. obdělávání | Hydrolog. podmínky | Hydr. skupina půd | CN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,2 | 06 | Př | Špatné | C | 84 |
| 2,97 | 88 | Př | Špatné | D | 88 |

Průměrná hodnota CN			85,93

Max. 24-hodinový úhrn H2(mm)		52,30	(stanice Pardubice)

Opravný koeficient nádrží f			1,0

- Celková doba koncentrace:

Plošný povrchový odtok:

Délka svahu (m)			100

Sklon (tgalfa)				7

Drsnost				0,060

Dvouletý 24-hodinový déšť (mm)	34,30

Doba odtoku Tta ( h)			0,030

Soustředěný odtok o malé hloubce:

Délka svahu (m)			162

Sklon (tgalfa)				3,7

Rychlost odtoku v (m.s-1)		9,46

Doba odtoku Ttb (h)			0,005

Soustředěný odtok v otevřeném korytě:

Délka svahu (m)			205

Sklon (tgalfa)				2,4

Drsnost				0,033

Plocha příčného profilu F (m2)	0,88

Omočený obvod (m)			2,56

Hydraulický poloměr R (m)		0,344

Rychlost odtoku v (m.s-1)		23,037

Doba odtoku Tta ( h)			0,037

Celková doba koncentrace Tc = 0,037 h

- Objem přímého odtoku		1394,79 m3

- Kulminační průtok			1,33 m3s-1

Návrhové parametry příkopu VO - 2:

Podélný sklon

J = 1,49 %

Tvar koryta je lichoběžníkový

Šířka ve dně je 0,3 m

Sklon obou stran je 1:1

navržená hloubka 0,8 m

Plocha koryta S (m2)			0,88

Omočený obvod O (m)		2,56

Hydraulický poloměr R (m)		0,344

Rychlost v (m.s-1)			1,82

Qmax = 1,602 m3s-1

- Příkop byl dimenzován pro odvedení po povrchu tekoucí vody s četností opakování jednou za 10 let.

4.4.	Opatření navrhovaná k ochraně povrchových a podzemních vod

Z hlediska ochrany podzemních vod leží zájmové území na hranici vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů (písčité půdy na východě zájmového území). Dále se v sousedství k.ú. Dolany nachází pásmo ochrany vodního zdroje Oplatil, které však do zájmového území nezasahuje.

Kvartérní sedimenty na východě zájmového území odpovídají hranici ochranného pásma přírodních lázeňských zdrojů Lázní Bohdaneč. V této oblasti je zakázáno provádět činnosti, které mohou negativně ovlivnit chemické, fyzikální a mikrobiální vlastnosti zdroje a jeho zdravotní nezávadnost, jakož i zásoby a vydatnost zdroje.

PSZ byl seznámen se změnou Územního plánu, která v dané oblasti povolila těžbu štěrkopísků. Vlastníci pozemků v této oblasti budou zachovány (LV 10001 – Obec Dolany).

Ochrana povrchových vod v zájmovém se soustředila především na snížení odnosu splavenin ze zemědělských půd. V okolí vodotečí byly navrženy biokoridory na obou březích, které zamezí smyvům orniční vrstvy do toků a tím sníží zanášení koryt. Biokoridory doporučujeme navrhnout jako smíšené (luční se skupinovou výsadbou dřevin), které umožní údržbu koryt.

  - Opatření navrhovaná k ochraně vodních zdrojů

Kvartérní sedimenty na východě zájmového území odpovídají hranici ochranného pásma přírodních lázeňských zdrojů Lázní Bohdaneč. V SPI katastru nemovitostí nemají tyto pozemky kód způsobu ochrany nemovitosti 22 – ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje nebo zdroje přírodní minerální vody,  tyto kódy budou v projektu KPÚ a následně do nové mapy DKM vloženy.

4.6.	Opatření navrhovaná k ochraně opatření u stávajících vodních děl na vodních tocích a staveb sloužících k závlaze a odvodnění pozemků

Převážná část pozemků v k.ú. Dolany a okolních katastrálních územích byla v minulosti odvodněna podzemním odvodněním - drenážní sítí (viz. výkres č.1, 1.etapa). Spolu s úpravou (napřímením) vodních toků byly změněny hydrologické poměry v některých lokalitách. Odvodněné plochy byly převzaty z map v archivu pracoviště Zemědělské vodohospodářské správy v Pardubicích. Technická dokumentace k jednotlivým projektům nebyla k dispozici.

Dá se předpokládat, že drenážní sítě vybudované, na kterých nebyly prováděny pravidelné udržovací prohlídky, nelze v současnosti již považovat za stoprocentně funkční. Obecně životnost takových staveb je 30 let. Z tohoto důvodu se odvodněné lokality vyznačují místy zamokřením až zabahněním při větším objemu srážek, zejména v nižších partiích a podél vodních toků. Jejich lokalizace byla provedena při průzkumu a na základě znalostí místních obyvatel.

V návrhu se nepočítá s novým odvodněním. V současnosti zamokřená místa jsou pro zemědělské hospodaření nevhodná - blízkost vodních ploch, břehové linie vodních toků. Proto tyto lokality byly vytipovány pro nově navržené prvky ÚSES.

Pro ochranu stávajících odvodňovacích zařízení je nutná jejich pravidelná kontrola jak stanoví Vyhláška Ministerstva zemědělství 225/2002 Sb. Udržovací prohlídka se provádí jednou ročně, tato povinnost je stanovena zákonem všem majitelům a uživatelům pozemků. Ověřuje se při ní, u:

- u kanálů- stav opevnění

- stav nánosů v korytě

- stav travních porostů, doprovodných a břehových porostů křovin a dřevin

- výskyt řas a jiných vodních rostlin v korytě

- stav objektů (např. propustků, mostků nebo hradících zařízení)

- u trubního podzemního vedení a drenážní sítě

- výskyt vlhkých a zbahnělých míst

- stav nadzemních objektů

- odtoky z drénů, stav recipientu v okolí výusti drenážní sítě

V rámci projednávání soupisu vstupních nároků budou vlastníci dotčených pozemků znovu upozorněni na existující drenážní sítě.

V souvislosti s křížením drenáží s nově navrženými polními cestami a jejich následnými terénními úpravami a zemními pracemi je požadováno jejich nepoškození, případně jejich následná rekonstrukce, či napojení drénů do otevřeného příkopu. Všechna biologická opatření v krajině musí být navržena tak aby se omezilo zarůstání potrubí kořeny. Pokud se nelze vyhnout situování těchto opatření v blízkosti svodných a sběrných drénů je nutné je chránit ochrannými prefafiltry nebo štěrkovým obsypem.

V projektu prostorového uspořádání pozemků bude snaha o převedení všech hlavních odvodňovacích zařízení a upravených vodních toků do vlastnictví České republiky (tzn. LV 208 příslušnost hospodařit s majetkem státu: Zemědělské vodohospodářské správy se sídlem v Brně).

Plošné odvodnění neexistuje v digitální podobě, tzn. že odvodnění není přesně zaměřené v terénu. Je pouze v grafické podobě v mapách ZVHS v Pardubicích. Poloha jednotlivých drénů je tedy pouze orientační. Při zemních pracích v souvislosti s výstavbou polních cest je vyžadována spolupráce s vlastníky a uživateli dotčených pozemků a příslušnými odborníky.

Závlaha

V severovýchodní části k.ú. Dolany se vyskytuje závlahový systém, který je součástí dřívější rozsáhlé podzemní závlahové sítě s uměle vybudovanou nádrží na vrchu Skupice. Tento systém byl v minulosti privatizován firmou Jirout & Říha, Lázně Bohdaneč. V současnosti je síť na území k.ú. Dolany spolu s nádrží Skupice nefunkční.  Jak vyplývá z ústních jednání se zástupci uvedené firmy, uvažuje se o jejím obnovení. V časově zatím neurčeném horizontu bude provedena výměna veškerého potrubí za plastové, tak aby celá síť znovu plnila svou funkci.

Detailní projekt je k dispozici v provozovně firmy Jirout & Říha.

5. Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

5.1.	Plán územního systému ekologické stability

Plán společných zařízení převzal opatření uvedená v Generelu územního systému ekologické stability krajiny pro katastrální území Bukovka, Dolany, Kříčeň a Rohoznice (projekt byl schválen v listopadu 1993) a z Revize lokálního ÚSES ORP Pardubice.

Pro návrh nadregionálního územního systému ekologické stability byly použity územně technické podklady České republiky z roku 1996. Zákres do grafických příloh byl proveden podle Územního plánu vyššího územního celku Pardubického kraje, který je v souladu s koncepcí ochrany přírody Pardubického kraje. Zde jsou nefunkční části (případ Dolan) zakresleny pouze grafickou značkou bez přesné lokalizace a bližší specifikace. Napojení pozemků pro NRBK 71 v místech katastrálních hranic bylo zaznamenáno pouze v katastrálním území Staré Ždánice. Bližší popis charakteru nadregionálního biokoridoru se nám do současné doby nepodařilo získat na žádných stupních státní správy.

Řešené území náleží do Hercinského regionu, sosioregionu 1/3 Polabská tabule, která má charakter akumulační roviny s rozsáhlými údolními nivami a plošinami říčních teras. V rámci Polabské tabule jsou v území zastoupeny následující typy biochor:

- 1.3.2. – teplé roviny akumulačního rázu nižších teras

- velké plochy navazující na nivu řek, segmenty ovlivňované periodickou stagnací povrchové vody

- jižní část zájmového území v blízkosti Opatovického kanálu

- 1,2,3 vegetační stupeň

- 3,4 hydrická řada

- kontrastně modální druh biochory

- hlavní potencionální společenstva (AB 3 Fagi – querceta,  AB 4 Querceta roburis, B 4  Querceta roburis inf., B 5 Seliceto – alneta, C 4 Querceta roburis – aceris inf.,)

- zemědělské plochy, místy zamokřené až slatinišťní, velké segmenty borovin na píscích

- 1.3.3. teplé roviny akumulačního rázu vyšších teras

-	zaujímá severní část zájmového území

-	vyšší terasy nad nivami velkých řek

- 	1,2 vegetační stupeň

- 	2,3,4,5 hydrická řada

- hlavní potencionální společenstva (AB 3 Fagi – querceta,  AB 4 Querceta roburis, AB 5 Betuli - alnete inf., B 3 Fagi – querceta typica, AB 4 Betuleto – quercetum,              B 4  Querceta roburis inf., B 5 Seliceto – alnetum, BC 4 Carpineto – quercetum, BC 5 Fraxini - alneta inf., BD 3 Carpini – querceta - tilliae, BD 4  Querceta roburis)

-	intenzivně využívané zemědělské plochy s plošným odvodněním

Vymezení skupin typů geobiocénů, popis charakteristik

Skupiny typů geobiocénu (STG) byly vymezovány převodem z map BPEJ (ZPF) a z lesních typologických map (LPF).

Vegetační stupně v zájmové lokalitě

Přírodní společenstva (biocenózy) se diferencovala podle různé kvality ekologických  podmínek. Zájmové území se nachází převážně ve 2. vegetačním stupni bukodubovém, jen nejteplejší lužní polohy u Opatovického kanálu by bylo možné zařadit do 1. vegetačního stupně dubového.

Bukodubový vegetační stupeň

Přírodní stav biocenózy:

Hlavní dřevinou přirozené lesní biocenózy je dub zimní (Quercus petreae); v segmentech normální hydrické řady je přimíšen buk lesní (Fagus sylvatica). Z dalších dřevin se významně  uplatňuje habr (Carpinus betulus); podle povahy ekotopu bývají přítomny lípa srdčitá Tilia cordata), javor mléč (Acer platanoides) a jilm habrolistý (Ulmus minor). Z jehličnatých stromů se vyskytuje ojediněle borovice lesní (Pinus sylvestris), a to především v suché hydrické řadě.

V dřevinném patře lužních lesů jsou hlavními dřevinami dub letní (Quercus robur) a jilm habrolistý (Ulmus minor), který však v 60. a 70. letech téměř vyhubila grafióza. Dnes je nejčastějším druhem jilmů (Ulmus laevis). V potočních luzích na nejpodmáčenějších místech širokých niv se hojně vyskytuje olše lepkavá (Aldus glutinosa). Kromě vrby bílé (Salix alba) zde častěji roste vrba křehká (Salix fragilit) a jejich kříženci.

Z přírodě blízké nelesní vegetace jsou charakteristické lesní lemy svazu  Geranion sanguinei  a liniová společenstva nízkých křovin svazu Prnion spinosae (donedávna nazývané Prunion fruticosae), vystupují z 1. v.s. a končící ve 2.v.s.; nastupuje zde vegetace svazu Berberidion  (dříve nazývané Prunion spinosae). Z nižších poloh sem ještě vystupují teplomilnější druhy keřů, např. třešeň křovitá (Cerasus fruticosa) kalina tušalaj (Viburnum lantana) a růže galská (Rosa gallica); typický je výskyt řešetláku počistivého (rhamnus catharticus), ptačího zobu obecného (Ligustrun vulgare) a hlohu jednosemenného (Crataegus monogyna). Obdobné druhové spektrum se vyskytuje i v ekotonových společenstvech lesních okrajů.

Typy  geobiocénu (STG)

Převažuje mezotrofní řada (B) a meziřada mezotrofně bazická (BD), ostatní trofické řady jsou zastoupeny méně – eutrofně nitrofilní (C), mezotrofně nitrofilní (BC)  a oligomezotrofní (AB).

Z hydrických řad jsou výrazně zastoupeny řady: 3 – normální, 4 – zamokřená, při vodotečích se vyskytuje řada 5 – mokrá.

2 B 3 – Fagi – querceta typica

Vegetační stupeň: 2. bukodubový

Ekologická řada: B – mezotrofní, 3 – normální

Lesní typ:	 2 S 5 Svěží buková doubrava šťavelová

1 B 4 Bohatá habrová doubrava srhová

Charakteristika podrostu: vysoká pokryvnost (80 -100 %) převaha travin Dactylis qlomerata ssp. Polygama, Poa nemoralis, Carex silvatica, Asarum europaeum, Polygonatum multiflorum, Viola riviniana, Stellaria holostea, Moehringia trinervia, Fragaria moschata, Euphorbia dulcis, Campanula rapunculoides, Chrysanthemum corymbosum, Oxalis acetosella

Reliéf terénu, expozice, sklon: plošiny a táhlé mírné rovné svahy

Půdotvorný substrát: štěrkopísky na slínech

Půdní subtyp: vápenitá hnědozem ve spodině mírně oglejená

Humus: mullový moder

Zrnitost: jílovitohlinitá

Skelet: bez skeletu

Hloubka půdy: hluboká

Vlhkost: mírně vlhká

Produkce: průměrná až nadprůměrná

Původní dřevinná skladba: 	DB6, BK3, HB	(2S)

DB8, HB1, BK1, LP 	(1B)

Ohrožení: buřeň

Poznámka: Obnova holou sečí, podpora dubu, buk založit v předstihu do skupin

2 BD 3 Carpini – querceta – tiliae inf.

Vegetační stupeň: 2. bukodubový

Ekologická řada: BD – mezotrofně bazická, 3 – normální

Lesní typ: 1H1 Sprašová habrová doubrava s válečkou prapořitou

2H1 Hlinitá buková doubrava srhová

Charakteristika podrostu: vysoká pokryvnost (70-90%) s převahou travin Brachypodium pinnatum, Poa nemoralis, Dactylis glomerata, ssp. polygama, Melica nutans, Brachylopodim silvaticum, Galium silvaticum, Chrysanthemum corymbosum, Euphorbia cyparissias, Serratula tinetoria, Carex montana, Carex fletta, Stellaria holostea, Hepatica nobilis, Viola riviniana, Convallaria majalis.

Reliéf terénu, expozice, sklon: mírné až střední svahy, planiny

Půdotvorný substrát: hlinité překryvy

Půdní subtyp: mírně degradovaná slinovatka, vápenitá hnědozem

Humus: typický až mullový moder

Zrnitost: jílovitohlinitá až hlinitojílovitá (slabě kamenitá)

Skelet: bez skeletu

Hloubka půdy: hluboká

Vlhkost: vlhká až suchá

Produkce: nadprůměrná

Původní dřevinná skladba: 	DB8, HB1, BK1, LP (1H),

DB6, BK3, HB1, LP (2H)

Ohrožení: degradace půdy, buřeň

Poznámka: Obnova holou sečí, podpora dubu

2 BC 5 Fraxini alneta

Vegetační stupeň: 2 - 3. bukodubový až dubobukový

Ekologická řada: BC – mezotrofně nitrofilní, 5 – mokrá

Lesní typ: 3L1 jasanová olšina potoční

Charakteristika podrostu: vysoká pokryvnost (90-100%) především bylin dominantní a stálé: Aegopodium podagraria, Chaerophyllum hirsutum, Brachypodium silvaticum, Carex brizoides, Senecio fuchsii, Cicaea lutetiana

Reliéf terénu, expozice, sklon: roviny v okolí vodotečí

Půdotvorný substrát: náplavy

Půdní subtyp: naplavená hnědozemní půda

Humus: mull

Zrnitost: hlinitopísčitá

Skelet: bez skeletu

Hloubka půdy: středně hluboká

Vlhkost: vlhká až mokrá

Produkce: nadprůměrná

Původní dřevinná skladba: 	OL6-7, JS3-4, DB,JL,JV

Ohrožení: zamokření, vítr, buřeň

Poznámka: Obnova skupinová, maloplošná, výsadba diferencovaná podle dřevin

Obecné zásady návrhu prvků ÚSES

Minimální velikosti biocenter

Minimální velikost biocenter lokálního významu:

-  lesní společenstva: minimální velikost je 3 ha za předpokladu, že jde o kruhový tvar. U všech tvarů biocenter je třeba dbát, aby minimální plocha přirozeného lesního prostředí  biocentra byla min. 1 ha,

-  mokřady: aby se mokřad mohl stát autonomním biocentrem, musí mít minimální rozlohu 1 ha,

- luční společenstva: minimální velikost je 3 ha,

- společenstva stepních lad: minimální velikost je 1 ha,

- společenstva skal: minimální velikost jako samostatného biocentra je 0,5 ha skutečného povrchu (nikoliv ve svislém průmětu),

- společenstva kombinovaná: minimální velikost je 3 ha.

Pokud biocentrum reprezentuje odlišná stanoviště, může jeho celková minimální výměra odpovídat součtu minimálních výměr pro příslušná stanoviště, ale z titulu reprezentativnosti v jediném případě v rámci biochory (stanovištěm se rozumí STG).

Důležitým kritériem cílového stavu biocentra je věková různorodost dřevinného patra, jež má pro dosažení trvalosti a vyrovnanosti funkcí zásadní význam. Výrazná převaha jednoho vývojového stadia porostu v biocentru vede k výkyvům v plnění některých funkcí porostu a snižuje jeho odolnost vůči stresovým faktorům.

Maximální délky biokoridorů a možnosti jejich přerušení

Maximální délky biokoridorů místního významu a jejich přípustné přerušení:

- lesní společenstva: maximální délka je 2 000 m, možnost přerušení je max. 15 m,

- mokřadní společenstva: maximální délka je 2 000 m, možnost přerušení je možné maximálně na 50 m při přerušení zpevněnou plochou, 80 m při přerušení ornou půdou, 100 m při ostatních druzích pozemků,

- společenstva kombinovaná: maximální délka je 2 000 m, možnost přerušení je do 50 m při přerušení zastavěnou plochou, 80 m při přerušení ornou půdou, 100 m při ostatních druzích pozemků,

- luční společenstva: maximální délka je 1 500 m, možnost přerušení je max. 15 m,

- společenstva stepních lad v biochorách se souvislým rozšířením 1. vegetačního stupně (jsou považována za přírodě blízká): maximální délka je 2 000 m, možnost přerušení je do 50 m při přerušení zastavěnou plochou, 80 m při přerušení ornou půdou, 100 m při ostatních druzích pozemků,

- společenstva stepních lad ve 2. a 3. vegetačním stupni: maximální délka je 2000 m, možnost přerušení je i 20 m.

Složený biokoridor:

Jde o speciální, i když v praxi nejvíce používaný případ, kdy se do velmi dlouhého biokoridoru vkládají lokální biocentra na malých vzdálenostech. Vzdálenosti těchto lokálních biocenter by neměly překračovat maximální délky uvedené v předcházejících odstavcích. Celková délka složeného biokoridoru od jednoho regionálního biocentra k druhému je maximálně 8 000 m za předpokladu alespoň jedenácti mezilehlých lokálních biocenter.

Minimální šířky biokoridorů

Minimální šířky biokoridorů lokálního významu:

- lesní společenstva:  15 m,

- společenstva mokřadů:  20 m,

- luční společenstva:  20 m,

- společenstva stepních lad:  10 m.

5.2.	Návrh opatření k zajištění plné funkce ÚSES

| Prvek ÚSES | Název | Označení |
| --- | --- | --- |
| Nadregionální biocentrum* | Bohdaneč | NRBC |
| Nadregionální biokoridor* | K 71 | K 71 |
| Lokální biocentrum* | Hlubky | LBC 41 |
| Lokální biocentrum* | Mělský | LBC 42 |
| Lokální biocentrum* | Na Mělský | LBC 43 |
| Lokální biocentrum | Na Žabkách | LBC 3 |
| Lokální biocentrum | Mezi Struhami | LBC 4 |
| Lokální biocentrum | Na Kamenci | LBC 5 |
| Lokální biokoridor | Staré Ždánice - Dolany | LBK 1 |
| Lokální biokoridor | Rohoznice - Dolany | LBK 2 |
| Lokální biokoridor | Osice - Dolany | LBK 3 |
| Lokální biokoridor | Lázně Bohdaneč - Dolany | LBK 4 |
| Lokální biokoridor | C 36 – C 39 | LBK 15 |
| Interakční prvek | IP 6 | IP 2 (dle ÚSES) |
| Interakční prvek | IP 9 | IP 3 (dle ÚSES) |
| Interakční prvek | IP 1 | IP 4 (dle ÚSES) |
| Interakční prvek | IP 5 | IP 6 (dle ÚSES) |
| Interakční prvek | IP 3,4 | IP13 (dle ÚSES) |
| Interakční prvek | IP 7 | nově navržený |
| Interakční prvek | IP 8 | IP 1 (dle ÚSES) |
| Zalesnění | Na návrh obce | Z 1 |

* Bližší parametry k navrženým prvkům se nepodařilo zjistit

| - Název: Na Žabkách lokální biocentrum - pořadové číslo 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Katastrální území: Dolany |  | Funkční typ a biogeografický význam: Ekologicky významný krajinný celek Biochora I/3/3 |
| Mapový list: 13-24-11 |  | Geobiocenologická typizace: (vegetační stupeň, trofická a hydrická řada) 2BD3 |
| Rozloha: 3,0 ha |  | Kultura: ostatní plocha, louka, vodoteč |
| Charakteristika ekotopu a bioty: | Remízek na soutoku Osičského odpadu a Klechtáveckého potoka s porostem smrku, břízy, keřové vrby, střemchy. Vodoteč s upraveným korytem s ojedinělým výskytem růže šípkové a hlohu obecného |  |
| Návrh opatření: | 1. Založit luční porost na orné půdě s vyloučením intenzivního využívání a hnojení. 2. Udržování stávajícího stavu v remízku s postupným vytlačením smrku. 3. Podél koryta Klechtáveckého potoka doplnit břehové porosty |  |
| Navržená opatření v rámci KPÚ | Přesné vymezení plochy pro biocentrum. Úprava biocentra jako území vhodné k rozlivům Klechtáveckého potoka a Osičského odpadu. |  |
| Návaznost okolních projektů | Bez návaznosti, je uvnitř katastrálního území |  |
| Územní plán obce Dolany z r. 2008 | Částečně funkční, TTP, vodní plocha, plocha krajinné zeleně |  |

| - Název: Mezi Struhami lokální biocentrum - pořadové číslo 4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Katastrální území: Dolany |  | Funkční typ a biogeografický význam: Ekologicky významný krajinný celek Biochora I/3/3 |
| Mapový list: 13-24-11 |  | Geobiocenologická typizace: (vegetační stupeň, trofická a hydrická řada) 2BD3 |
| Rozloha: 3,0 ha |  | Kultura: ostatní plocha, louka, vodoteč |
| Charakteristika ekotopu a bioty: | Nově navržené biocentrum na orné půdě u silnice III.třídy na Rohoznici. Součástí je stávající remízek u křížení vodoteče se silnicí s porostem břízy olše a černého bezu. Vodoteč je upravená bez vegetačního doprovodu. |  |
| Návrh opatření: | 1. Založit luční porost na orné půdě s vyloučením intenzivního využívání a hnojení. 2. Udržování stávajícího stavu v remízku s dosadbou dřevin dle STG. 3. Podél koryta vodoteče doplnit břehové porosty |  |
| Navržená opatření v rámci KPÚ | Změna tvaru biocentra na žádost uživatele pozemku. Nový tvar biocentra odpovídá zamokření orné půdy. Výše uvedený remízek u křížení vodotečí bude zahrnut do biokoridoru BK 2 D |  |
| Návaznost okolních projektů | Bez návaznosti, je uvnitř katastrálního území |  |
| Územní plán obce Dolany z r. 2008 | Počítá s LBC v rozsahu a umístění ÚSES |  |

| - Název: Na Kamenci lokální biocentrum - pořadové číslo 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Katastrální území: Dolany |  | Funkční typ a biogeografický význam: Ekologicky významný krajinný celek Biochora I/3/2 |  |
| Mapový list: 13-24-16 |  | Geobiocenologická typizace: (vegetační stupeň, trofická a hydrická řada) 2BD3 |  |
| Rozloha: 3,0 ha |  | Kultura: orná půda, vodoteč |  |
| Charakteristika ekotopu a bioty: | Nově navržené biocentrum na orné půdě u silnice III.třídy na Kříčeň. Součástí biocentra je meliorační odpad s ojedinělým porostem keřových vrb, růže šípkové a černého bezu. Koryto melioračního odpadu je upraveno. |  |  |
| Návrh opatření: | 1. Založit luční porost na orné půdě s vyloučením intenzivního využívání a hnojení. 2. Podél koryta vodoteče doplnit břehové porosty |  |  |
| Navržená opatření v rámci KPÚ |  |  | Přesné vymezení plochy pro biocentrum |
| Návaznost okolních projektů |  |  | Bez návaznosti, je uvnitř katastrálního území |
| Územní plán obce Dolany z r. 2008 |  |  | Počítá s LBC v rozsahu a umístění ÚSES |

| - Název: Staré Ždánice - Dolany lokální biokoridor – pořadové číslo 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Katastrální území: Dolany |  | Funkční typ a biogeografický význam: Biochora I/3/2 |  |  |
| Mapový list: 13-24-16 |  | Geobiocenologická typizace: (vegetační stupeň, trofická a hydrická řada) 2B4, 2BC5 |  |  |
| Délka v zájmovém území: 450 m |  | Plocha v zájmovém území: 0,83 ha |  | Kultura: část B louka část C louka |
| Charakteristika ekotopu a bioty: | Část A – je mimo zájmové území Část B – luční porost po obou březích Černské strouhy Část C – luční porost po obou březích Černské strouhy |  |  |  |
| Návrh opatření: | Údržba travnatého porostu v šíři 10 m po obou stranách koryta, extenzivní využívání a hnojení. Výsadba levobřežního porostu |  |  |  |
| Navržená opatření v rámci KPÚ |  |  | Je dodržena trasa dle projektu ÚSES. Celková šíře biokoridoru je 20 m. Na hranici zastavěného území je šířka 10 m, z důvodu oplocení stavební parcely. |  |
| Návaznost okolních projektů |  |  | V severní části biokoridor navazuje na biokoridor v k.ú. Staré Ždánice. V jižní části pokračuje v k.ú. Dolany, mimo zájmové území. |  |
| Územní plán obce Dolany z r. 2008 |  |  | Počítá s LBC v rozsahu a umístění ÚSES |  |

| - Název: Rohoznice - Dolany lokální biokoridor – pořadové číslo 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Katastrální území: Dolany, Rohoznice |  |  | Funkční typ a biogeografický význam: Biochora I/3/2, I/3/3 |
| Mapový list: 13-24-16, 13-24-11 |  |  | Geobiocenologická typizace: (vegetační stupeň, trofická a hydrická řada) 2B4, 2BD3, 2B3, 2BC4 |
| Délka v zájmovém území: 2100 m |  |  | Kultura: část B vodoteč, orná půda část C vodoteč, orná půda část D vodoteč, orná půda |
| Charakteristika ekotopu a bioty: | Část A – je mimo zájmové území Část B – Klechtávecký potok na hranici intravilánu, téměř bez porostu Část C – Klechtávecký potok mezi BC 3 a BC 4, upravený s ojedinělým výskytem vrby a černého bezu Část D – pravostranný přítok Klechtáveckého potoka mezi lesem a BC 4, upravený s mezernatým porostem švestky, jabloně a vrby. |  |  |
| Návrh opatření: | Založit jednostranný luční porost o šířce 10 m, extenzivní využívání a hnojení. Výsadba jednostranného břehového porostu o šířce 10 m. |  |  |
| Navržená opatření v rámci KPÚ |  | Trasa koridoru je změněna v místech přechodu přes silnici III. třídy (viz. biocentrum BC 4). |  |
| Návaznost okolních projektů |  | Biokoridor navazuje v západní části na lokální biokoridor v k.ú. Rohoznice. V jižní části pokračuje v k.ú. Dolany, mimo zájmové území. |  |
| Územní plán obce Dolany z r. 2008 |  | Počítá s LBC v rozsahu a umístění ÚSES |  |

| - Název: Osice - Dolany lokální biokoridor – pořadové číslo 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Katastrální území: Dolany, Osice |  | Funkční typ a biogeografický význam: Biochora I/3/3 |  |
| Mapový list: 13-24-11 |  | Geobiocenologická typizace: (vegetační stupeň, trofická a hydrická řada) 2B3 |  |
| Délka v zájmovém území: 406 m |  | Plocha v zájmovém území: 0,82 ha | Kultura: vodoteč, orná půda |
| Charakteristika ekotopu a bioty: | Upravené koryto Osičského odpadu mezi BC 3 a hranicí zájmového území se skupinovým výskytem vrb, hlohu, rákosu a růže šípkové |  |  |
| Návrh opatření: | Založit jednostranný luční porost o šířce 20 m, extenzivní využívání a hnojení. |  |  |
| Navržená opatření v rámci KPÚ | Je dodržena trasa dle projektu ÚSES. Celková šíře biokoridoru je 20 m. |  |  |
| Návaznost okolních projektů | V severní části biokoridor navazuje na biokoridor v k.ú. Plch. |  |  |
| Územní plán obce Dolany z r. 2008 | Počítá s LBC v rozsahu a umístění ÚSES |  |  |

| - Název: Dolany – Lázně Bohdaneč lokální biokoridor – pořadové číslo 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Katastrální území: Dolany, Lázně Bohdaneč |  | Funkční typ a biogeografický význam: Biochora I/3/2 |  |  |
| Mapový list: 13-24-16 |  | Geobiocenologická typizace: (vegetační stupeň, trofická a hydrická řada) 2B2, 2BD3, 2B3 |  |  |
| Délka v zájmovém území: 612 m |  | Plocha v zájmovém území: 16,2 ha |  | Kultura: orná půda, trvalý travní porost |
| Charakteristika ekotopu a bioty: | Nově navržený biokoridor, který navazuje na bikoridor vedoucí od Bohdanečských rybníků. Trasa v zájmovém území vede po orné půdě podél travnatého letiště a přechází silnici III. třídy k LBC 5. |  |  |  |
| Návrh opatření: | Založení lučního porostu, jeho extenzivní využívání a hnojení. |  |  |  |
| Navržená opatření v rámci KPÚ |  |  | Je dodržena trasa dle projektu ÚSES. Celková šíře biokoridoru je 20 m. V části u silnice III. třídy je vhodné navrhnout pouze nízkou roztroušenou zeleň, která nebude ohrožovat provoz polního letiště. |  |
| Návaznost okolních projektů |  |  | V jižní části pokračuje v k.ú. Lázně Bohdaneč |  |
| Územní plán obce Dolany z r. 2008 |  |  | Počítá s LBC v rozsahu a umístění ÚSES |  |

| - Název: C 36 – C 39 lokální biokoridor – pořadové číslo 15 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Katastrální území: Dolany, Rohoznice |  | Funkční typ a biogeografický význam: Biochora I/3/2 |  |  |
| Mapový list: 13-24-16 |  | Geobiocenologická typizace: (vegetační stupeň, trofická a hydrická řada) 2B3 |  |  |
| Délka v zájmovém území: 758 m |  | Plocha v zájmovém území: 1,5 ha |  | Kultura: orná půda, trvalý travní porost |
| Charakteristika ekotopu a bioty: | Meliorační odpad s ojedinělými keři, orná půda |  |  |  |
| Návrh opatření: | Část na orné půdě založit výsadbu autochtonních listnatých dřevin |  |  |  |
| Navržená opatření v rámci KPÚ |  |  | Je dodržena trasa dle revize projektu ÚSES. Celková šíře biokoridoru je 20 m. |  |
| Návaznost okolních projektů |  |  | V západní části pokračuje v k.ú. Rohoznice |  |
| Územní plán obce Dolany z r. 2008 |  |  | V platném územním plánu nebylo s tímto opatřením počítáno. |  |

Přehled navržených interakčních prvků

| Označení | Popis interakčních prvků | Plocha (m2) |
| --- | --- | --- |
| IP 2 (dle ÚSES) | Doplnění výsadby podél silnice III. třídy Dolany – Staré Ždánice | - |
| IP 6 (dle PSZ) | Interakční prvek zakreslen v mapové příloze. Výměra pro společná zařízení není pro tento prvek vyčleněna, jelikož se jedná o obnovení porostu na pozemcích správce komunikace (LV 209 - Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Pardubice-Staré Město, 53002) |  |
| IP 3 (dle ÚSES) | Nová doprovodná výsadba podél spojovací komunikace Dolany - Plch. Trasa bude upřesněna po zjištění přesného umístění závlahového řadu, souběžně s komunikací. | 2503 |
| IP 9 (dle PSZ) | Doprovodná výsadba u cesty HC – 1 na Plch je podmíněna rekonstrukcí vodovodního řadu. |  |
| IP 4 (dle ÚSES) | Nová výsadba podél zamýšlené komunikace do Osic v návaznosti na výsledek Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Osice. | 3123 |
| IP 1 (dle PSZ) | Vegetační doprovod cesty VC 5 a VC 8 v délce 950 m a šířce 4,0 m. Interakční prvek je přerušen je v místech ochranného pásma nadzemního elektrického vedení. |  |
| IP 6 (dle ÚSES) | Obnova výsadby podél komunikace III. třídy Dolany – Kříčeň v úseku Dolany – letiště. | - |
| IP 5 (dle PSZ) | Interakční prvek zakreslen v mapové příloze. Výměra pro společná zařízení není pro tento prvek vyčleněna, jelikož se jedná o obnovení porostu na pozemcích správce komunikace (LV 209 - Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Pardubice-Staré Město, 53002) |  |
| IP 13 (dle ÚSES) | Obnova původní polní cesty novou s doprovodnou zelení propojující IP 4 a IP 3, s využitím stávajícího lesíka a pastviny | 1336 |
| IP 3 (dle PSZ) | Doprovodný porost sezónní polní cesty v délce 450 m. Výsadba musí být přerušena v místech nájezdu na jednotlivé pozemky, které tato polní cesta zpřístupňuje ze severní strany. |  |
| IP 4 (dle PSZ) | Doprovodný porost sezónní polní cesty v délce 650 m je orientovaný ze severní strany komunikace podél katastrální hranice s k.ú. Rohoznice. Interakční prvek je v místech ochranného pásma nadzemního elektrického vedení přerušen. | 2891 |
| IP 2 (dle PSZ) | Vegetační doprovod u vedlejší cesty VC 6, který bude zároveň plnit funkci větrolamu. Délka interakční prvku je 266 m a minimální šířka 6 m. | 1862 |
| IP 7 (dle PSZ) | Vegetační doprovod u vedlejší cesty VC 2 | 633 |
| IP 8 (dle PSZ) | Vegetační doprovod u vedlejší cesty VC 1 | 1798 |
| Z 1 | Zalesnění u stávajícího lesního porostu vychází z původního Generelu ÚSES a je navržen na přímou žádost zástupců obce a hospodařících subjektů. | 11284 |