7.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

7.1.1.  Úvodní část

7.1.1.1. Výchozí podklady:

- Základní mapa ČR, 1:10 000

- Státní mapa odvozená, 1:5 000

- Katastrální mapa , 1:2880

- Mapa bývalého pozemkového katastru, 1:2880

- Územní plán obce Rohovládova Bělá, schválený 15.3.2010

- Generel ÚSES Rohovládova Bělá, Kasalice, Pravy, z r. 1993

- Rozbor současného stavu, 11/2009

- Zaměření skutečného stavu pro KPÚ, 10/2010

7.1.1.2. Přehled navrhovaných opatření:

Návrh plánu společných zařízení představuje soubor opatření, které mají zabezpečit naplnění hlavních cílů KPÚ, tj. vytvořit podmínky k racionálnímu hospodaření a zabezpečení ochrany přírodních zdrojů. Souhrn opatření zahrnuje zejména opatření ke zpřístupnění pozemků, protierozní opatření pro ochranu půdy, vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí.

Pro společná zařízení se podle § 9 odst. 14 zákona č.139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, nejprve použijí pozemky ve vlastnictví státu, potom ve vlastnictví obce. Pro společná zařízení nelze použít pozemky ve vlastnictví státu, které jsou určeny pro těžbu nerostů, pozemky v současně zastavěném území obce, pozemky v zastavitelném území obce a pozemky, které jsou určeny k vypořádání náhrad podle zvláštních předpisů. V k.ú. Rohovládova Bělá se nacházejí církevní pozemky v celkové výměře 10,2848 ha. Pokud nelze pro společná zařízení použít jen pozemky ve vlastnictví státu, případně obce, podílejí se na vyčlenění potřebné výměry půdního fondu ostatní vlastníci pozemků poměrnou částí podle celkové výměry jejich směňovaných pozemků. V tomto případě se nároky vlastníků vstupujících do pozemkové úpravy úměrně snižují.

Pozemková úprava byla vyvolána žádostí Obecního úřadu v Rohovládově Bělé, podpořené vlastníky pozemků, kteří mají pozemky v k.ú. Rohovládova Bělá.

7.1.1.3. Obvod pozemkové úpravy

Do pozemkové úpravy je zařazen celý obvod katastrálního území Rohovládova Bělá s výjimkou intravilánu obce včetně areálu hospodářského střediska.

Přehled ploch v obvodu pozemkové úpravy :

celková plocha  …….. 442,4856 ha

intravilán ……………- 49,6136 ha

plocha řešená ………  392,8720 ha

7.1.1.4. Změny katastrální hranice

V průběhu přípravných prací a zpracování rozboru současného stavu, byla vyhodnocována potřeba změn průběhu katastrálních hranic se sousedními katastry.

Řešení „spůlných“ cest:

| k.ú. Rohovl. Bělá parcela | sousední k.ú.- parcela | současný stav | návrh řešení |
| --- | --- | --- | --- |
| KN 534 | Vyšehněvice, KN 781 | zpevněná cesta | řešit v KPÚ Vyšehněvice se změnou kat. hranice |
| KN 559 | Bukovka, KN 640 | nezpevněná cesta | řešit v KPÚ Bukovka |
| KN 569 | Bukovka, KN 614 | jen mez, ani historicky nebylo propojení s Bukovkou | dle potřeby se provede prodloužení cesty jen v k.ú. R. Bělá |
| KN 570 | Bukovka, KN 613 | jen mez | pro přístupnost k pozemkům nebude třeba |

Řešení změny průběhu katastrálních hranic:

k.ú. Rohovládova Bělá x k.ú. Vyšehněvice

Změna hranice v úseku mezi silnicí do Vyšehněvic a silnicí do Volče byla předběžně projednávána se starostkou obce Vyšehněvice, Ing. Exnerovou, při komisování katastrální hranice dne 23.3.2010. Pro tehdejší neujasněnost záměrů vlastnice také dotčených pozemků, paní Dusilové, bylo dohodnuto řešení znovu obnovit po zahájení prací na KPÚ Vyšehněvice.

Drobná změna hranice podél západní hranice obecního lesa a Habřinského potoka je řešena geometrickým plánem v rámci stanovení vnějšího obvodu KPÚ v R. Bělé.

k.ú. Rohovládova Bělá x k.ú. Vlčí Habřina

Změnu katastrální hranice nutno řešit současně s trasou a existencí stávající polní cesty k lesnímu komplexu (p.č. KN 413 v k.ú. Vlčí Habřina  a p.č. KN 342/6 v k.ú. R. Bělá– nejsou na LV), kde cesta přechází ještě do k.ú. Bukovky. Změna katastrální hranice by se řešila jako trojsměna buď při KPÚ v  Bukovce nebo ve  Vlčí Habřině. Pro tento návrh mluví i skutečnost, že všechny pozemky v k. ú. Rohovládova Bělá, které budou pravděpodobně  dotčeny trojsměnou, jsou ve vlastnictví obce.

7.1.2.  Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků

7.1.2.1.  Výchozí stav

Stávající dopravní systém bude bezezbytku zachován. Katastrálním územím prochází silnice I/36 Lázně Bohdaneč - Chlumec nad Cidlinou, z ní odbočuje silnice II/323 severním směrem do Kasalic a jižním směrem do Vlčí Habřiny a silnice III/3234 Rohovládova Bělá – Vyšehněvice. Ze silnice II/323 odbočuje pod obecním lesem silnice III/3233 do Vyšehněvic.

Z hlediska rozvojových záměrů ŘSD zasahuje do řešeného území jedna ze dvou posuzovaných variant koridorů přeložky silnice“ I/36 Lázně Bohdaneč-D11 (MÚK Chýšť)“, která je zároveň zapracována do platného územního plánu VÚC Pardubického kraje. Tato varianta je součástí projednávaných Zásad územního rozvoje Pardubického kraje, které dosud nejsou schváleny. Z těchto důvodů je varianta přeložky silnice I/36 Lázně Bohdaneč-MÚK Chýšť ponechána v ÚP Rohovládova Bělá jako územní rezerva.

Druhá varianta “I/36 Lázně Bohdaneč-D11(MÚK Dobřenice)“ do řešeného území nezasahuje.

Státní silnice II. a III.třídy jsou zahrnuty do zemědělského dopravního systému.  Stávající polní cesty jsou navrženy k rekonstrukci. Systém polních cest je doplněn vedlejšími, případně přístupovými cestami.

Podél silnice I/36 je z Rohovládovy Bělé směrem na Voleč v územním plánu navržena cyklostezka, která je v plánu společných zařízení respektována.

7.1.2.2.  Základní požadavky na dopravní systém

- Zabezpečit propojení se sousedními obcemi (Vyšehněvice, Vlčí Habřina, Kasalice)

- Umožnit zemědělskou dopravu a přístup na zemědělské pozemky a lesní pozemky

- Zajistit návaznost na stávající polní cesty

- Umožnit zpřístupnění krajiny a propustnost zemědělského území, vedení turistických

stezek a cyklostezek.

7.1.2.3.  Návrh cestní sítě

Podle významu jsou cesty rozdělené na hlavní, vedlejší a doplňkové. Podle kategorie se hlavní i vedlejší cesty navrhují jako jednopruhové s výhybnami.Výhybny se navrhují se stejnou konstrukcí vozovky, buď jednostranně nebo centricky k ose cesty. Vzdálenost výhyben nepřesahuje 400 m, jako výhyben se předpokládá také využití rozcestí a oblouků. U přístupových a krátkých cest do cca 200 m se výhybny nenavrhují. Přehled navrhovaných výhyben je uveden v tabulce 7.1.2.4.

Konstrukce vozovek polních cest je navržena podle třídy dopravního zatížení. Obecně je možné účelové polní cesty zařadit ke třídě dopravního zatížení VI s návrhovou úrovní porušení vozovky D3. Životnost konstrukce polních cest je 20 let.

Vzorové konstrukce polních cest byly převzaty z typového podkladu „Katalogu vozovek polních cest“, změna č.1 z listopadu 2005, s přihlédnutím k předpokládanému využití jednotlivých cest nad rámec zemědělské dopravy.

Vzhledem k převažujícímu půdnímu podloží se navrhuje odvodnění konstrukce vozovky podélnou drenáží s vyústěním do otevřených vodotečí, nebo do stávajících drenážních systémů nebo do zasakovacích šachet.

Hlavní polní cesty   (konstrukce PN 504)

- Asfaltový beton   ABS II (ACO 11)         		……………	  40 mm

- Obalované kamenivo   OKS I				……………	  60 mm

- Štěrk vibrovaný   ŠV					……………	200 mm

- Štěrkodrť   ŠD						……………	150 mm

- Celkem							……………	450 mm

Vedlejší polní cesty   (konstrukce PN 603)

- Nátěr živičný uzavírací N2VA				……………	   -  mm

- Posyp krytu drceným kamenivem do 30 kg/m2              ……………     20 mm

- Penetrační makadam   PMH				……………	  90 mm

- Štěrk vibrovaný   ŠV					……………	150 mm

- Štěrkodrť   ŠD						……………	150 mm

- Celkem							……………	410 mm

Štěrkové polní cesty

- Lomová výsivka						……………	  20 mm

- Štěrkodrť ŠD						……………	150 mm

- Štěrkopísek ŠP ( ŠD)					……………	150 mm

- Celkem 							……………	320 mm

U rekonstrukcí stávajících cest bude rozhodující stav a mocnost již provedeného zpevnění. Zvláštní pozornost bude třeba věnovat podloží při navrhování zpevněných cest při křížení terénních sníženin.

Typ konstrukce vozovek bude ještě postupně upřesňován, jednak podle závěrů stavebně-geologického průzkumu a podle názoru budoucího vlastníka a  provozovatele.

Inženýrsko-geologický průzkum nebyl doposud proveden.

Napojení polních cest na silniční síť:

Na státní silnici I/36 Rohovládova Bělá – Voleč je napojena cesta PC 2. Na státní silnici II/323 Kasalice – Rohovládova Bělá – Vlčí Habřina jsou napojeny cesty PC1, PC 3, PC4, PC 5 a PC 8. Na státní silnici III/3234 je napojena PC 3(začátek). U všech uvedených napojení se jedná o existující stav s vyhovujícími rozhledovými i směrovými poměry.

Podél všech silnic v k.ú. vedou sdělovací kabely. Podél silnic do Vyšehněvic, do Kasalic a do Vlčí Habřiny vedou vodovodní řady. Dále vedou podle těchto silnic a do Bukovky plynovody. Z R. Bělé vede podél silnice I/36 směrem na Voleč přípojka NN k ovládacím šachtám na produktovodu.

Návrh cyklostezek a stezek:

V územním plánu navržená cyklostezka podél silnice I/36 z R. Bělé do Volče je nahrazena polní cestou PC 1 s asfaltobetonovým povrchem, kde se předpokládá obojí provoz. Obdobné řešení bylo přijato při KPÚ v k.ú. Voleč.

Do PSZ je na žádost obce dodatečně zařazena stezka podél silnice II/323 z R. Bělé do Kasalic, v délce cca 540 m ke katastrální hranici. Trasa stezky bude v návrhu upřesněna tak, aby se vyhnula podzemním vedením plynovodu, vodovodu a sdělovacím kabelům. Pruh pozemků mezi silnicí a stezkou by se využil pro nízkou zeleň.

7.1.2.4. Přehled polních cest

| cesta | svozová oblast (ha) | dopravní zatížení | kategorie ČSN 736109 | délka (m) | výhybny | povrch | způsob úpravy | náklad v tis. Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hlavní polní cesty |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC 1 | 20 | G | P 4,5/30 | 1135 | 2 | ABS | novostavba | 3.980 |
| PC 2 | 0 | G | P 4,5/30 | 370 | 0 | ABS | rekonstrukce | 740 |
| PC 3 | 21 | G | P 4,0/30 | 1070 | 2 | ABS | rekonstrukce | 3.745 |
| PC 5 | 20 | G | P 4,5/30 | 495 | 1 | ABS | rekonstrukce | 990 |
| PC 7 | 23 | G | P 4,5/30 | 835 | 1 | PMH | rekonstrukce | 2.505 |
| PC 8 | 25 | G | P 4,5/30 | 920 | 1 | PMH | novostavba | 3.680 |
| PC 9 | 7 | G | P 4,5/30 | 370 | 0 | PMH | novostavba | 1.295 |
| vedlejší polní cesty |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC4 | 15 | G | P 4,0/30 | 540 | 0 | TTP | novostavba | 193 |
| PC6 | 4 | G | P 4,0/30 | 440 | 0 | ABS | rekonstrukce | 1.320 |
| PC10 | 15 | G | P 4,0/30 | 1290 | 0 | TTP | novostavba | 390 |
| celkem |  |  |  |  | 7 |  |  | 18.838 |

Polní cesta PC 1 hlavní

Nově navržená cesta pro zpřístupnění pozemků na orné půdě v severozápadní části území. Cesta je navržena podél silnice I/36. Začátek je za hřbitovem a vede až na hranici katastru s Volčí, kde se navazuje na již navrženou polní cestu. V územním plánu je navržena jako cyklostezka. Podélná drenáž bude napojena na vsakovací šachty

Polní cesta PC 2 hlavní

Jedná se o rekonstrukci stávající cesty do Vyšehněvic. Začátek cesty se napojuje na silnici  I/36, pokračuje do Vyšehněvic, kde se (mimo obvod KPÚ) napojuje silnici III/3234. Způsob odvodnění je shodný s PC 1.

Polní cesta PC 3 hlavní

Jedná se o rekonstrukci stávající cesty vedoucí od silnice III/3234 jižním směrem k obecnímu lesnímu komplexu a dále východním směrem po hranici lesa až k silnici II/323 Rohovládova Bělá - Vlčí Habřina. Je navržena pro zpřístupnění zemědělských  pozemků a obecního lesa.

Z úseku km 0,000 – 0,700 se podélná drenáž vyústí na hranici lesa nad prameništěm Habřinského potoka. Z úseku km 0,700 – 1,070 se drenáž vyústí do silničního příkopu, případně se provede pouze příčné odvodnění se spádem k severu.

Polní cesta PC 4 vedlejší

Nově navržená cesta pro zpřístupnění vlastnických pozemků, může být travnatá. Začátek cesty navazuje na cestu PC 3, vede podél bývalého dobývacího prostoru (těžba slínu) a končí u silnice II/323. Navržená trasa vyhovuje požadavku územního plánu odstranit zemědělskou dopravu částečně ze současné i plánované zástavby.

Polní cesta PC 5 hlavní

Jedná se o rekonstrukci stávající cesty. Začátek cesty navazuje na silnici II/323 Rohovládova Bělá - Vlčí Habřina. Je navržena pro zpřístupnění vlastnických pozemků, lesa a samoty u lesa. Cesta dále pokračuje katastrem obce Bukovky. Cesta vhodná též jako turistická stezka. V celé délce (v k.ú.) se obnoví souběžný otevřený příkop. Zřízení podélné drenáže se posoudí podle závěrů IGP.

Polní cesta PC 6 vedlejší

Jedná se o rekonstrukci stávající cesty okolo zástavby. Začátek cesty navazuje na silnici  I/36 přímo v obci a konec se napojuje na PC 7. Cesta zpřístupňuje přilehlé louky a pozemky mezi polní cestou PC 7 a vodotečí V1. Šířka pozemku  pro cestu musí zohledňovat i budoucí zástavbu podél cesty dle ÚP.

Podélná drenáž se vyústí buď svodným drénem jižním směrem do vodoteče (V1) nebo se napojí na stávající plošnou drenáž ve směrovvém lomu cesty.

Polní cesta PC 7 hlavní

Jedná se o rekonstrukci stávající cesty z obce. Cesta kříží vodoteč V2 a V3 a končí na  katastrální hranici s Bukovkou. Začátek cesty navazuje na místní komunikaci v obci. Je navržena pro zpřístupnění vlastnických pozemků. V místě křížení s vodotečí V3 vede cesta po bývalé rybniční hrázi. V úseku km 0,000 – 0,350 je odvodnění zajištěno oboustrannými příkopy. V úseku km 0,350 – 0,550 se podélná drenáž  vyústí do vodoteče V2. Úsek cesty v náspu - na hrázi, km 0,550-0,835, nebude odvodněn podélnou drenáží.

Polní cesta PC 8 hlavní

Jedná se o rekonstrukci stávající cesty vedoucí po hranici louky a dále podél vodoteče V2. Začátek cesty navazuje na silnici II/323 Rohovládova Bělá – Kasalice a končí napojením na  cestu PC 7. Je navržena pro zpřístupnění vlastnických pozemků.

Podélná drenáž se vyústí do souběžně vedoucí vodoteče V2.

Polní cesta PC 9 hlavní

Nově navržená cesta pro zpřístupnění vlastnických pozemků v severní části katastrálního území. Začátek cesty navazuje na cestu PC 7 a končí na hranici katastrálního území s Kasalicemi. Cestu bude využívat zemědělské družstvo Chýšť, která na pozemcích hospodaří.

Polní cesta PC 10 vedlejší

Začátek cesty navazuje na silnici III/3234 Rohovládova Bělá – Kasalice a vede okolo hospodářského střediska. Nad střediskem se cesta uhýbá západní směrem a končí u katastrální hranice s Volčí. Cesta je navržena pouze pro zpřístupnění vlastnických pozemků a může být pouze travnatá.

7.1.2.5. Určení vlastnictví a správcovství

Polní cesty přejdou do vlastnictví obce Rohovládova Bělá.

7.1.3. Opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu, protierozní          opatření

Základní požadavky na protierozní opatření

Poměrně dobré výsledky z hodnocení ohrožení území vodní a větrnou erozí, jak bylo provedeno při průzkumných pracích (viz oddíl 4. Rozbor současného stavu, 4.4.2. Ochrana půdy), jsou dány především vlastnostmi půd a mocností půdního horizontu. Dále se projevuje, že větší půdní bloky na severozápadě a západě k.ú. jsou v minimálních spádech, a naopak východní, jihovýchodní a jižní části k.ú., které jsou spádité, jsou více rozděleny sítí vodotečí a polních cest.

Z průzkumu vyplývá, že vodní erozí jsou ohroženy pozemky jihozápadně od obce, ohraničené silnicemi do Vlčí Habřiny a do Vyšehněvic, jižní hranici tvoří obecní les. Na těchto pozemcích nelze bez protierozních opatření pěstovat okopaniny.

Účinek větrné eroze je na převážné většině pozemků v katastrálním území malý a omezuje se na krátká jarní a podzimní období, kdy je půda vyschlá, bez vegetačního pokryvu. Nepříznivý vliv častých západních větrů se spíše projevuje v kvalitě životního prostředí v obci.

Navrhovaná opatření

V návrhu plánu společných zařízení se uplatňují především organizační opatření:

- Na výše uvedeném bloku jižně od obce dojde realizací polních cest PC3 a PC4 k přerušení odtokových linií č.19, 23 a 27, kde odnos splavenin se sníží pod povolenou mez 4,0 t/ha.rok, a současně se zajistí potřebná přístupnost pozemků.

- Nevyhovující profil č.17, nacházející se v enklávě obecního lesa je již zatravněn.

- K omezení zanášení vodních toků splaveninami se navrhuje doplnit luční pásy podél vodotečí V2 a V3 severně od cesty PC7 po obou březích.

7.1.4.  Vodohospodářská opatření

7.1.4.1. Nová vodohospodářská opatření

Z vodohospodářských opatření se řeší pouze obnova původního rybníku Horní kočí na Habřinském potoce. Cílem obnovy je:

- Akumulace vody v povodí

- Zlepšování retenční schopnosti krajiny snížením kulminačních průtoků

- Postupná revitalizace pobřežního litorálního pásma

- Podpora přirozeného vývoje mokřadních společenstev (měkkého luhu) podél

Habřinského potoka.

Hlavními důvody pro obnovení rybníku jsou:

- V současné době je pozemek po levém břehu Habřinského potoka v místě původní

rybniční zátopy využíván jako louka (p.p.č.350/2 dle KN), po pravém břehu (p.č.      350/1) jako role. Z hlediska půdní úrodnosti se jedná o půdy glejové na velmi málo propustném jílovém podloží s nejnižší úrodností  v celém katastrálním území obce (kod BPEJ 36701 se základní cenou 1,25 Kč/m2). Obtížnost obhospodařování a nízkou výnosnost z těchto pozemků potvrzuje i současný uživatel pozemků – ZD Chýšť.

- Je zachována původní hráz, nyní silniční násep, kterou lze po úpravě návodního svahu, využít. Rovněž lze využít stávající silniční propustek DN 1200 jako odpadní štolu od bezpečnostního přelivu a spodní výpusti. Využití hráze a propustku povede k výrazné úspoře investičních nákladů při obnově rybníka.

Obnova rybníka Horní kočí na Habřinském potoce

- Úvodem:

Na Habřinském potoce byly v horní části povodí, nad Vlčí Habřinou dva rybníky.

První, bezejmenný,  s hrází cca 270 m jižně od silnice do Vyšehněvic, druhý (Horní kočí) s hrází na této silnici. Oba rybníky byly v minulosti vysušeny a nyní jsou pozemky v bývalém rybničním dně užívány jako  louky a orná půda.

Přibližně v období …..byl zřízen nový rybník (nyní p.č. KN 358/9) v severozápadním cípu obecního lesa, který je napájen z pramene, evidovaného a sledovaného ČHMÚ pod označením PP 0111 Rohovládova Bělá.

Obec Rohovládova Bělá má zájem na obnovení rybníka Horní kočí s využitím původní stávající hráze – nyní silniční těleso silnice III/3233.

Omezující podmínkou při stanovení zátopové plochy je neohrozit podmáčením lesní pozemek na východním okraji původního rybníka.

2. Technické řešení:

Nabízí se využití původní hráze, nyní silnice III/3233 v náspu. Silniční násyp je v koruně široký cca 5,0 m, v patě max. 15 m. Sklony obou svahů jsou proměnné v rozmezí 1 : 1,5 – 2,5. Nejnižší koruna vozovky je v úrovni 229,35 m n.m.. a nejvyšší v úrovni 229,90 m n.m.. Max. výška násypu nad terénem je 2,50 m.

Habřinský potok kříží silnici trubním propustkem DN 1200, délky 12,50 m s monolitickými betonovými čely.

Podmínkou pro využití silničního náspu je (kromě souhlasu SÚS) zajištění stability návodního svahu náspu a zabránění průsaku vody do tělesa hráze (náspu) např. těsnící fólií nebo těsnícím kobercem.

Potřebné zeminy pro rozšíření návodního svahu se získají v zátopě.

Opevnění návodního svahu se provede kamenným pohozem dvouvrstvým.

Navrhuje se sdružený funkční objekt, tvořený oboustranným žlabovým přelivem s délkou přelivné hrany 2 x 2,0 m, v čele s požerákovou spodní výpustí. Přepadová sekce se napojí na vtokové čelo silničního propustku DN 1200, který bude využit jako štola. Pod výtokem z propustku se pro utlumení vodní energie opevní koryto kamennou rovnaninou.

3. Hydrologické a hydrotechnické výpočty

3.1. Stanovení kulminačních průtoků a objem povrchového odtoku

Pro  plán společných zařízení je výpočet proveden metodou čísel odtokových křivek CN.

Výchozí parametry: - plocha povodí celkem 1,4 km2

- úhrny dešťových srážek dle stanice Pardubice

- délka odtokové linie – 1740 m

Výpočet průměrné hodnoty CN:

| plocha povodí | způsob obhospodař. | hydrologické podmínky | hydrologická skupina | CN | P x CN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | les | Stř | B | 60 | 1800 |
| 8 | louka | sklízené | B | 58 | 464 |
| 102 | orná | Db | B | 80 | 8160 |
| 140 |  |  |  |  | 10424 |

ø CN = 10424 : 140 = 74,4

Výpočet kulminačních průtoků pro Q1 až Q100 a objem povodňové vlny je proveden v tabulce, viz příloha A.

Hydrogram povodňové vlny při Q100 je konstruován z doby dotékání a objemu povodňové vlny W100 = 31 854 m3, viz příloha B.

3.2. Návrh bezpečnostního přelivu

3.2.1. Výchozí předpoklady

Koncepce vychází ze spojení spodní výpusti s bezpečnostním přelivem s kapacitou do Q100. Pro posouzení silničního propustku a pro návrh bezpečnostního přelivu se vychází z konzumční křivky lichoběžníkového koryta (pro J = 13,9 ‰, š = 0,80 m, h = 1,2 m, 1/n = 30), viz příloha C.

3.2.2. Průtok propustkem DN 12000 (štolou)

Předpoklad výpočtu:

Q100 = 3,29 m3/s, hd = 0,79 m, spád propustku J = 10,0 ‰, délka propustku 12,5 m.

Přibližný výpočet:

graf 1:

pro Q100 = 3,29 m3/s a DN 1200 → Jo = 7,5 ‰

J > Jo → možný průtok o volné hladině

1,52 . D 5/2  = 1,52 . 1,2 5/2 = 2,40 m3/s < Q100 = 3,29 m3/s → zahlcený vtok

graf 2:

výpočet hloubky y2: y2 = 1,10 m → y2 > yd = 0,79 m

graf 3:

průtok o volné hladině se zahlceným vtokem:

yv = 2,35 m → hladina na vtoku do propustku DN 1200 při průtoku Q100 dosáhne úrovně 226,05 + 2,35 = 228,40 m n.m., tj. 20cm nad předpokládanou  přelivnou hranou bezpečnostního  přelivu

graf 4:

rychlost vody na výtoku z propustku dosáhne:

yd = 0,6 . D = 0,6 . 1,2 = 0,72 m → vvýt. = 4,45 m/s

Závěr:

Při průtocích nad Q = 3,10 m3/s bude bezpečnostní přeliv zatopen → přepad bude ovlivněn dolní vodou. Pod výtokem z propustku nutno zřídit bezvývarový tlumicí objekt.

3.2.3. Posouzení kapacity žlabového bezpečnostního přelivu

Zvoleno: oboustranný žlabový přeliv délky 2 x 2,0 m se zaoblenou přelivnou hranou o

r = 0,25 m

Předpoklady: nejprve dojde k dokonalému přepadu do doby, než vzdutá hladina na vtoku do propustku dosáhne přelivné hrany 228,20 m n.m., potom dojde k nedokonalému přepadu

Výpočet: dokonalý přepad:

Q = 2/3 . μ . b . 2g . h3/2   (m3/s)

nedokonalý přepad:

Q = 2/3 . μ . σz . b . 2g . h3/2   (m3/s)

Poznámky:

1. Jak vyplývá z předchozí tabulky k nedokonalému přepadu dojde při průtocích nad Q = 3,10 m3/s.

2. Součinitel zatopení σz závisí na poměru dolní a horní hladiny nad přelivem (hσh) a tvaru přelivné hrany.

3. Výpočet při nedokonalém přepadu vychází ze zvolené hσ  a odpovídajícím průtoku, ke kterému se iterací hledá výška přepadového paprsku (h).

| h (m) | hσ | σ | μ | Q | h | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,10 | - | - | 0,61 | 0,23 | 228,30 | dokonalý přepad |
| 0,20 | - | - | 0,66 | 0,69 | 228,40 | dokonalý přepad |
| 0,30 | - | - | 0,71 | 1,37 | 228,50 | dokonalý přepad |
| 0,40 | - | - | 0,73 | 2,16 | 228,60 | dokonalý přepad |
| 0,50 | 0,01 | 1,0 | 0,74 | 3,06 | 228,70 | dokonalý přepad |
| 0,53 | 0,03 | 1,0 | 0,74 | 3,34 | 228,73 | nedokonalý přepad |

3.3. Posouzení účinku retenčního prostoru rybníka při průtoku Q100

Při průtoku Q100 rybníkem dojde ke snížení kulminačního průtoku z Q100=3,29 m3/s na Q100red=2,88 m3/s při využití 10.437 m3 retenčního prostoru. Výpočet je graficky doložen v příloze B. Retenční prostor rybníka pojme cca 1/3 objemu povodňové vlny.

4. Propočet nákladů v tisících Kč

Úprava návodního svahu hráze (silničního náspu)                  200

Funkční objekt (spodní výpust, bezp. přeliv,tlumící objekt)   600

Úpravy po obvodu zátopy, ozelenění                                      150

Celkem bez DPH                                                                     950

7.1.4.2. Stávající vodohospodářská zařízení

Vodoteče :

Hydrologickou síť tvoří v území tvoří dvě hlavní vodoteče. Jednou z nich je potok Bukovka, který se svými pravostrannými přítoky odvodňuje zhruba východní polovinu území. Druhou z nich je Habřinský potok, který odvodňuje západní polovinu katastru.

Pro správnou funkčnost je nezbytné udržovat průtočný profil koryt vodotečí a to především pravidelným sečením 2 x ročně a dle potřeby čištěním dna od nánosů. Podle vyjádření správce obou potoků, ZVHS, pracoviště Pardubice, je stavební i funkční stav technických objektů (převážně propustků a mostků) vyhovující.

Vodní plochy:

Z vodohospodářských zařízení se v západní části katastrálního území v lesním komplexu nachází rybníček s vodní plochou 2450 m2, napájený z pramene. Funkční objekt tvoří  betonový požerák s přelivnou hranou šířky 70 cm, přístupný po železné lávce. Přístupové schody ke spodní výpusti jsou kamenné, šířky 1,8 m.

Hráz rybníka je půdorysně lomená, s návodním svahem ve sklonu  1:2, opevněným kamenným pohozem. Šířka hráze min. 6 m. Hloubka vody je minimálně 1,2 m.

Po obvodu rybníka se nacházejí porosty vrby, jívy, břízy a dubu. Pod hrází je pozorovací vrt průměr 110 mm.

Podél západní strany rybníka vede příkop-prameniště Habřinského potoka, hloubky 0,9 m, šířky dna 0,5 m, se sklonem svahů 1:1. Nad rybníkem je pramen s měrným přelivem ve správě ČHMÚ.

Tento rybník je součástí lokálního biocentra LBC 6.

Odvodnění pozemků:

V minulosti v letech 1905 – 1906 a dále v letech 1963, 1965 a 1989 bylo provedeno odvodnění systematickou trubkovou drenáží převážně v severovýchodní a jihozápadní části katastrálního území na celkové ploše 83,23 ha.

Záplavová území:

V řešeném území není evidováno záplavové území ani k povodním nedochází.

7.1.5.  Opatření k tvorbě a ochraně životního prostředí (ÚSES)

Základní ekologická koncepce uspořádání krajiny vychází z generelu ÚSES. Posláním předmětné tvorby systémů ekologické stability je zvýšení odolnosti krajiny proti vnějším stresům, zabezpečení její přirozené úrodnosti a zachování genofondu živých organismů.

Pro zajištění optimálního životního prostředí a pobytové pohody obyvatel obce, má realizace revitalizace krajiny zásadní význam a je podmínkou jejího rozvoje. Obec je situována v silně exploatované krajině s následnými mikroklimatickými anomáliemi (prašnost, poryvy větrů, přízemní inverze….), které jsou příčinou škod na majetcích a silně znehodnocující pobytovou pohodu.

Generel ÚSES byl na řešeném území zpracován jako součást většího územního celku  v roce 1993.  Do řešeného území částečně zasahuje ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru (NRBK) K 72 Bohdaneč – Polabský luh s probíhající osou mezofilní hájovou(MH).

V širším zájmovém území je evidovaná Evropsky významná lokalita Bohdanečský rybník – CZ0533308 o výměře 251,3 ha. Zájmové území není součástí ani nezasahuje do žádném ptačí oblasti ve smyslu ust. § 45e zák. č. 218/2004 Sb.

Na nadregionální prvky SES navazují lokální prvky – biokoridory a biocentra, která jsou vymezena nebo navržena na jižním a východním okraji řešeného území:

Biocentrum LBC 6:

Jde o lokální biocentrum vymezené a funkční, zahrnující malý rybníček s vodní plochou cca 2500 m2 napájený z pramene a navazující část smíšeného, převážně listnatého lesa, při severozápadním okraji obecního lesního komplexu.

Není předmětem řešení v pozemkové úpravě.

Biocentrum LBC 12:

Navrženo je biocentrum při východním okraji katastrálního území na soutoku vodotečí  V2 a V3 s potokem Bukovkou o celkové ploše 3,00 ha. Na soutoku všech tří vodotečí se navrhuje založit luční porost, jádrem bude nový  remíz přímo na soutocích. Vodoteče v ploše biocentra se doplní břehovými porosty. Do k.ú. Rohovládova Bělá zasahuje jen cca 1/3 celkové plochy. Upřesnění plochy se provede v návrhu PÚ.

Biocentrum LBC 15:

Jde o vymezené funkční lesní biocentrum při jihovýchodním okraji katastrální hranice o celkové ploše 4,25 ha, přibližně polovinou zasahující do k.ú. Bukovka. Navrhuje se obnova výchovou, zkvalitnění porostu a respektování přirozené druhové skladby. Cílová skladba dřevin:dub, buk, modřín.

Není předmětem řešení v pozemkové úpravě.

Biokoridor LK 7:

Jde o funkční lesní biokoridor procházející obecním lesem a propojující lesní biocentra LBC 6 a LBC 15.

Není předmětem řešení v pozemkové úpravě.

Interakční prvky:

Interakční prvky bude tvořit doprovodná zeleň podél navržených polních cest PC5, PC7, PC8, stávajících vodotečí V1, V2, V3 a větrolamy IP1 a IP7.

U polních cest se bude jednat převážně o novou výsadbu křovin a dřevin s výběrem druhů podle konkrétních stanovištních podmínek. U PC7 potom v úseku po bývalé rybniční hrázi o rekonstrukci stávajících porostů.

U vodotečí se bude jednat o údržbu a výchovu stávajících porostů, ale především doplnění novými porosty opět v druhové skladbě dle stanovištních podmínek.

Prvky s funkcí větrolamu se navrhují v šíři 6 m, jako „poloprodouvavé“.

Volba druhové skladby zeleně pro založení nebo doplnění porostní skladby smíšených ploch biocentra, alejí podél cest a vodotečí a větrolamů a soliterních stromů vychází ze stanovištních podmínek charakterizovaných skupinou typu geobiocenu (STG).

| Interakční prvek | délka (m) | šířka plocha (m) (m2) | náklad v tis. Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| IP 1 – větrolam podél cesty PC 2 | 365 | 6 2190 | 263 |
| IP 2 – doprovodná zeleň cesty PC 5 | 490 |  | 60 |
| IP 3 – doprovodná zeleň vodoteče V1 | 550 |  | 110 |
| IP 4 – doprovodná zeleň cesty PC 7 | 820 |  | 98 |
| IP 5 – doprovodná zeleň vodoteče V2 | 1230 |  | 250 |
| IP 6 – doprovodná zeleň vodoteče V3 | 900 |  | 180 |
| IP 7 - větrolam | 550 | 6 3300 | 396 |
| Součet | 4905 | 5490 | 1357 |

7.2. VÝMĚRA POZEMKŮ PRO SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ

7.2.1. Bilance pozemků použitých pro společná zařízení

| Polní cesty, místní komunikace |  | L (m) |  | Š (m) |  | (m2) | poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC 1 hlavní |  | 1135 |  | 6 |  | 6810 |  |  |
| PC 2 hlavní |  | 370 |  | 6 |  | 2220 |  |  |
| PC 3 hlavní |  | 1070 |  | 6 |  | 6420 |  |  |
| PC 4 vedlejší |  | 540 |  | 5 |  | 2700 |  |  |
| PC 5 hlavní |  | 495 |  | 6 |  | 2970 |  |  |
| PC 6 vedlejší |  | 440 |  | 5 |  | 2200 |  |  |
| PC 7 hlavní |  | 835 |  | 6 |  | 5010 |  |  |
| PC 8 hlavní |  | 920 |  | 6 |  | 5520 |  |  |
| PC 9 hlavní |  | 370 |  | 6 |  | 2220 |  |  |
| PC 10 vedlejší |  | 1290 |  | 5 |  | 6450 |  |  |
| cesty celkem |  | 7565 |  |  |  | 42520 |  |  |
| Vodohospodářská opatření |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vodoteče | L (m) |  | dle KN |  | skutečnost(m2) |  |  | poznámka |
| V 1 | 460 |  | 2270 |  | 3925 |  |  | rozdíl + 1655 |
| V 2 | 950 |  | 4365 |  | 6010 |  |  | rozdíl + 1645 |
| V 3 | 980 |  | 5076 |  | 6220 |  |  | rozdíl + 1144 |
| Habřinský potok | 450 |  | 1889 |  | 2630 |  |  | rozdíl + 741 |
| Rybníček Dereznice | 0 |  | 2450 |  | 2450 |  |  | 0 |
| Obnova rybníka Horní Kočí | 0 |  | 0 |  | 10200 |  |  | 10200 |
| Vodohosp.opatření celkem |  |  |  |  | 31435 |  |  | nárůst ve prospěch vodních ploch 15385 m2 |
| ÚSES | L (m) |  | Š (m) |  | (m2) |  |  | poznámka |
| Biokoridory |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LK 7 – vymezený lesní plocha | 755 |  | 30 |  | 22650 |  |  | vymezen |
| Biocentra |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LBC 6 vymezené lesní biocentrum s vodní plochou - přírodní plocha |  |  |  |  | 22700 |  |  | vymezeno |
| LBV 15 vymezené lesní biocentrum - přírodní plocha |  |  |  |  | 32500 |  |  | vymezeno |
| LBC 12 navržené luční biocentrum |  |  |  |  | 11200 |  |  | část zasahuje do k.ú. Bukovka |
| Biocentra celkem |  |  |  |  | 66400 |  |  |  |
| Interakční prvky | 915 |  | 6 |  | 5490 |  |  | IP1 a IP7 |

7.2.2. Souhrnná bilance navržených opatření

| Potřeba půdy pro společná zařízení | m2 |
| --- | --- |
| Polní cesty, místní komunikace a cyklostezka | 42520 |
| Vodohospodářská opatření stávající: vodoteče a retenční nádrž | 31435 |
| ÚSES – biokoridory – vymezené | 0 |
| - biocentrum LBC 12 | 11200 |
| - interakční prvky – větrolamy IP1 a IP7 | 5490 |
| Potřeba půdy celkem | 90645 |
| Bilance státní a obecní půdy | m2 |
| LV 10005 – Obec Rohovládova Bělá, mimo lesy, TTP, ost.pl. | 193440 |
| LV 10002 – ČR - Pozemkový fond, pozemky mimo církevní | 87475 |
| Bilance státní a obecní půdy celkem | 280915 |

Závěr :

Při výpočtu potřeby plochy pro společná zařízení se vychází z optimálního uspořádání všech prvků plánu společná zařízení v souladu s návrhem územního plánu.

Pro interakční prvky se nepočítá se samostatnými plochami (parcelami), protože budou součástí polních cest nebo vodotečí, mimo IP1 a IP7.

7.2.3. Převod pozemků společných zařízení do vlastnictví

- Státní silnice I. třídy			…	Ředitelství silnic a dálnic

- Státní silnice II a III. třídy			…	Pardubický kraj

- Polní cesty					…	Obec Rohovládova Bělá

- Vodoteče					…	ZVHS,  OPL  Hradec Králové

-    Prvky ÚSES, rybník Horní kočí		…	Obec Rohovládova Bělá,

…	event. vlastníci pozemků

7.3.  BILANCE ZMĚN DRUHŮ POZEMKŮ

| Změny druhu pozemku a způsob doložení | Výměra (m2) |
| --- | --- |
| Z TTP na ornou půdu Souhlas orgánu ochrany ZPF (§ 2 odst. 2 zák.č. 334/1992 Sb.) | 0 m2 |
| Z orné půdy na TTP (biocentrum) Souhlas orgánu ochrany ZPF (§ 2 odst. 2 zák.č. 334/1992 Sb.) | 5545 m2 |
| Z orné půdy, zahrady, ovocného sadu, TTP a ostatní plochy Rozhodnutí orgánu státní správy lesů o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa (§ 3 odst.4 zák.č. 289/1995 Sb.) vydaný na základě rozhodnutí o využití území (§ 10 vyhl.č.503/2006 Sb.) | 0 m2 |
| Z orné půdy na zahradu nebo ovocný sad rozhodnutí o využití území (§ 10 vyhl.č.503/2006 Sb.) | 0 m2 |
| Z TTP na zahradu nebo ovocný sad Rozhodnutí o využití území (§ 10 vyhl.č.503/2006 Sb.) | 0 m2 |
| Z orné půdy, zahrady, ovocného sadu, TTP na ostatní plochu (cesty,větrolamy) Územní rozhodnutí nebo jiné rozhodnutí (zák.č.1833/2006 Sb. a § 5 vyhl.č.132/1998 Sb.) jehož závaznou částí je souhlas orgánu ochrany ZPF k trvalému odnětí ze ZPF (§ 9, 10 zák.č. 334/1992 Sb. ve znění zákona č.9/2009 Sb. s účinností od 23.1.2009) | 37738 m2 |
| Z ostatní plochy na ornou půdu Rozhodnutí o využití území (§ 80 a následující zák.č. 183/2006 Sb. a § 10 vyhl.č. 503/2006 Sb.) | 0 m2 |
| Z ostatní plochy na zahradu nebo ovocný sad Rozhodnutí o využití území (§ 80 a následující zák.č. 183/2006 Sb. a § 10 vyhl.č. 503/2006 Sb.) | 0 m2 |
| Z ostatní plochy na TTP (trvalý travní porost) Rozhodnutí o využití území (§ 80 a následující zák.č. 183/2006 Sb. a § 10 vyhl.č. 503/2006 Sb.) | 0 m2 |
| Z lesního pozemku na vodní plochu Rozhodnutí orgánu státní správy lesů o odnětí lesních pozemků určených k plnění funkcí lesa (§ 15 a následující zák.č. 289/1995 Sb.) vydaný na základě rozhodnutí o využití území (§ 10 vyhl.č. 503/2006 Sb.) a povolením vodohospodářského orgánu (zák.č.254/2001 Sb.) | 0 m2 |
| Z orné na vodní plochu (vodní toky) Územní rozhodnutí nebo jiné rozhodnutí (zák.č. 183/2006 Sb. a §10 vyhl.503/2006 Sb.) jehož závaznou částí je souhlas orgánu ochrany ZPF k trvalému odnětí ze ZPF (§ 9, 10 zák.č. 334/1992 Sb.) a povolením vodohospodářského orgánu (zák.č.254/2001 Sb.) | 3755 m2 |
| Z TTP na vodní plochu (vodní toky, rybníček)) Územní rozhodnutí nebo jiné rozhodnutí (zák.č. 183/2006 Sb. a § 10 vyhl.č. 503/2006 Sb.), jehož závaznou částí je souhlas orgánu ochrany ZPF k trvalému odnětí ze ZPF (§ 9, 10 zák.č. 334/1992 Sb.) a povolením vodohospodářského orgánu (zák.č.254/2001 Sb.) | 14284 m2 |

Přílohy k 7.1.4.1:

- Stanovení kulminačních průtoků a objemu povrchového odtoku

- Hydrogram povodňové vlny při Q100

- Konzumční křivka Habřinského potoka

- Charakteristické křivky rybníka