SPECIFIKACE DÍLA:

Předmět díla je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty:

SO 01 Hlavní polní cesta PH1

SO 02 Interakční prvek IP 50

SO 01 Hlavní polní cesta PH1

Polní cesta bude navržena v návaznosti na již zpracovanou projektovou dokumentaci pro polní cestu SO 20 Polní cesta PC 4 v katastrálním území Bělotín (par. č. 1524). Polní cesta PH1 bude navržena v kategorii P5,0/30 na par. č. 1220 v k. ú. Nejdek u Hranic, v délce 1050 m s levostranným příkopem, s povrchem z penetračního makadamu, jako cesta sezónní. Polní cesta vede v jižní části katastru od katastrální hranice s k. ú. Bělotín k zastavěné části Nejdku. Bude navržena jako zpevněná o šířce jízdního pruhu 4,0 m, se zpevněnými krajnicemi š. 0,5 m, o návrhové rychlosti 30 km/hod. Součástí polní cesty bude i návrh interakčního prvku IP 50.

Při zpracování projektové dokumentace bude nutné posoudit nutnost kácení stávající alejové výsadby dřevin kolem polní cesty z důvodu realizace příkopu, popř. nutnost realizace příkopu.

SO 02 Interakční prvek IP 50

Liniový interakční prvek (alej) v parcele hlavní polní cesty PH1; výsadby původních listnatých dřevin dle STG – 3B3 (např. i ovocné dřeviny).

Součástí objektu bude zpracování soupisu prací a dodávek včetně následné 3-leté pěstební péče vyčíslené samostatně pro každý rok.