Akce : Provedení PPO v povodí vodního toku Luha

k.ú. Bělotín

A.   Průvodní  zpráva

DSP + DRS

Obsah :

a)   	Identifikační údaje stavby

a.1   	Identifikační údaje investora a zpracovatele PD

b)   	Údaje o dosavadním využití území

c)   	Údaje o provedených průzkumech, napojení na dopravní

a technickou infrastrukturu

d)   	Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

a dodržení obecných požadavků na stavbu

e)	Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

f)   	Údaje o splnění podmínek regulačního plánu

g)   	Věcné a časové vazby na související stavby

h)	Předpokládané lhůty výstavby

i)	Orientační údaj o hodnotě stavby

V Olomouci, červen 2012   						Zodpovědný projektant

Ing. Miroslav Skácel

a)   	Identifikační údaje stavby

Název stavby: 	Provedení PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín

Stupeň :		DSP + DRS

Pověřený stavební úřad :	MěÚ Hranice nad Bečvou

Místo stavby:		k.ú. Bělotín

Obec :			Bělotín

Kraj:			Olomoucký

Účel stavby:  	realizace společných opatření (protierozní, protipovodňové,  krajinotvorné)

Číslo hydrologického pořadí:	 2-01-01-053, 2-01-01-054

a.1   	Identifikační údaje investora a zpracovatele PD

Název a sídlo investora :    		ČR – Ministerstvo zemědělství,

Pozemkový úřad Přerov

Wurmova 2, 750 02 Přerov

IČ     :					00020478

Název a sídlo zpracovatele PD :     	AgPOL s.r.o.

Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

IČ     :					28597044

DIČ  :					CZ28597044

Osvědčení o autorizaci :		č. 1201535 – vydané ČKAIT - autorizovaný inženýr

v oboru vodohospodářské stavby

č. 1201659 – vydané ČKAIT – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a mosty a inženýrské konstrukce

b)   	Údaje o dosavadním využití území

- Zájmová oblast spadá správně do Olomouckého kraje, Městský úřad Hranice n/M.

Řešení zahrnuje část společných zařízení navržených v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bělotín. Jednotlivé části úpravy jsou navrženy dle komplexní pozemkové úpravy a opatření byla upřesněna dle požadavků účastníků stavebního řízení.

c)   	Údaje o provedených průzkumech, napojení na dopravní

a technickou infrastrukturu

1.	Pochůzka v terénu

2.	Výškopisné a polohopisné zaměření

3.	Podélný a příčné profily

4.	Projednání s investorem

5.	Projednání s účastníky působícími ve stavebním řízení

6.	IGP červen 2012

7.	Komplexní pozemková úprava - výtah

d)   	Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

a dodržení obecných požadavků na stavbu

V rámci zpracovávání a konečného vyhotovení návrhu řešené stavby byla projektová dokumentace projednána s dotčenými organizacemi. Obecné požadavky všech zainteresovaných orgánů a organizací jsou projektem zohledněny, případně budou respektovány v průběhu stavby. Základní koncepce návrhu opatření odpovídá těmto požadavkům.

1.	MěÚ Hranice – odbor životního prostředí

2.	MěÚ Hranice - stavební úřad

3.	Město Hranice - odbor rozvoje města

4.	Město Hranice - odbor správy majetku

5.	MěÚ Hranice - odbor dopravy

6.	Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor ŽP ,Olomouc

7.	Telefonica  O2 CR, a.s.

8.	Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. provoz Hranice

9. 	RWE Distribuční služby, s.r.o.

10.	NET4GAS, s.r.o.

11. 	ČEZ Distribuce, a.s.

12.	Vojenská ubytovací a stavební správa Brno

13.	Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

14.	Krajská hygienická stanice Ol. kraje, ÚP Přerov

15.	Ředitelství silnic a dálnic Praha, závod Brno

16.	Správa silnic Olomouckého kraje, Prostějov

17.	Povodí Odry, s.p.

18. 	UPC ČR, a.s. divize Severní Morava

19. 	ČEPS, a.s.

20.	SITEL spol. s.r.o.

21.	Self servis s.r.o.

22.	Statky Bělotín a.s.

23.	Zemědělské obchodní družstvo se sídlem v Černotíně

24.	Lesy ČR, s.p.

25.	Správa železniční dopravní cesty s.o., SDC Ostrava

26.	Drážní úřad Olomouc

27.	Obecní úřad Bělotín

28.	Policie ČR, Dopravní inspektorát

29.	Teliasonera International Czech Republic, a.s.

30.	LS Frenštát pod Radhoštěm

31.	Správa železniční a dopravní cesty s.o., Oblast. ředitelství Olomouc

32.	ČD – Telematika, a.s.

33.		Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava

Rozklad vyjádření, podmínky :

1.	MěÚ Hranice – odbor životního prostředí

– podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – není námitek

- podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší – bez námitek

- podle zákona č. 3334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu – nemá námitek

- podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích – bez námitek

- podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách – vodoprávní úřad nemá námitek při dodržení podmínek uvedených ve vyjádření – např. nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě, nesmí být ohrožena kvalita povrchových a podzemních vod

- podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech – bez námitek

2.	MěÚ Hranice - stavební úřad  - provedení PPO není v rozporu s územním plánem sídelního útvaru Bělotín

3.	Město Hranice - odbor rozvoje města

4.	Město Hranice - odbor správy majetku  - souhlasí s výše uvedenou stavbou.

5.	MěÚ Hranice - odbor dopravy – nemá námitek, za splnění podmínek:

– budou dodrženy všechny technické normy pro výstavbu pozemních komunikací

- stavební povolení vydá MěÚ Hranice, odbor dopravy

- v případě zřizování nových připojení polních cest na krajské silnice III. tříd, případně provádění úprav stávajících napojení, bude vydáno MěÚ Hranice, odborem dopravy Povolení ke zřízení připojení komunikace

6.	Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor ŽP ,Olomouc

– oddělení lesnictví – záměrem nejsou dotčeny jejich zájmy

- oddělení vodního hospodářství – bez připomínek

- oddělení ochrany životního prostředí

– orgán ochrany ovzduší – bez připomínek

- orgán odpadového hospodářství – z hlediska nakládání s odpady dává vyjádření příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností

-oddělení ochrany přírody

– orgán ochrany zemědělského půdního fondu – bez připomínek

- orgán ochrany přírody – působnost orgánu není dotčena

- Natura 2000 – uvedený záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti

- oddělení integrované prevence – záměr nepodléhá procesu posouzení vlivu na životní prostředí

7.	Telefonica  O2 CR, a.s.  – dojde ke střetu sítí elektronických komunikací (SEK), před zpracováním PD zažádat o stanovení podmínek ochrany SEK. Všeobecné podmínky ochrany SEK a Informace k vytyčení SEK jsou přílohou vyjádření.

8.	Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. – navržený záměr zasahuje do ochranného pásma vodárenského, dojde k dotčení vodovodních řadů DN 80 a 150, včetně vodoměrné šachty a přívodu NN k šachtě. Dále dojde k dotčení přívodního řadu TLT DN 500 z Fulneku do VDJ Moravská Brána. Společnost VaK dává souhlas s činností v ochr. pásmu vodárenského zařízení, při splnění podmínek uvedených ve vyjádření (před zahájením prací nutno vytyčit; výsadba musí být umístěna mimo ochranné pásmo vodárenského zařízení; aj.)

9. 	RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno – v zájmovém území se nacházejí plynárenská zřízení . Technické podmínky dotyku s plynárenským zařízením je nutné projednat s technikem plynárenských zařízení a zapracovat do PD stavby, PD  se zakreslením plynárenských zařízení požadují předložit k posouzení

10.	NET4GAS, s.r.o. – jsou dotčena jejich zařízení - VTL plynovod DN 700 a optický kabel. každý zásah do ochr. pásma musí být projednán. V zájmovém území vede trasa připravovaného plynovodu. U PPO dochází dochází ke křížení se zařízeními ve správě NET4GAS a část opatření zasahuje do bezpečnostního pásma NET4GAS. S realizací souhlasí za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření: např. - neosázené pruhy nad plynovodem i telekomunikační trasou; polní cesty v místě křížení nutno zpevnit přes jednotlivá vedení rezebíratelnými silničními panely; vypracovat detail křížení a technologický postup při hutnění a před vytyčením předložit pracovníkům NET4GAS ke schválení; dodržet krytí plynovodu i kabelu;, kabely opatřit chráničkou s vytyčovycím vodičem a připoložit rezervní chráničku. před zahájení prací vytyčit plynovod i ostatní zařízení.

11. 	ČEZ Distribuce, a.s. – v zájmovém území se nachází zařízení v majetku ČEZ Distribuce. V případě podzemních zařízení je povinností stavebníka požádat o vytyčení. Podmínky pro provádění v ochranných pásmech jsou přílohou vyjádření.

11.1	ČEZ Distribuce, a.s. – Vyjádření ke stavebnímu povolení – v prostoru stavby se nachází nadzemní vedení VN, el. stanice VN/NN, dále nadzemní vedení VVN 110 kV a nadzemní vedení VVN 220 kV v majetku ČEPS. při výsadbě stromů v OP nadzemního vedení VN požadují dodržet podmínky zákona 458/2000 Sb. a technických norem. Podmínky pro provádění v ochranných pásmech jsou přílohou vyjádření.

12.	Vojenská ubytovací a stavební správa Brno,  odl. prac. Olomouc – souhlasí s realizací akce, v řešené lokalitě nejsou evidovány inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení ve jejich vlastnictví.

13.	Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje – nemají zájmy v uvedených lokalitách

14.	Krajská hygienická stanice Ol. kraje, ÚP Přerov nejsou dotčeny jejich zájmy a proto stanovisko nevydává

15.	Ředitelství silnic a dálnic Praha, závod Brno – PD stavby dálnice D47 byla koordinována se zpracovatelem KPÚ v k.ú. Bělotín, a proto nemají připomínek.

16.	Správa silnic Olomouckého kraje, Prostějov – z dokumentace vyplývá, že dojde k dotčení silnice III/44016 a III/04731. V místech, kde jsou navrženy polní cesty se nyní nacházejí stávající sjezdy z krajských silnic, které neodpovídají příslušným normám a je nutné je upravit. Se stavbou souhlasí za předpokladu podmínek uvedených ve vyjádření. V místě sjezdů se nachází příkopa, která musí být zatrubněna, roury musí mít dostatečnou průtočnost. Čela propustku budou obetonována. Povolení na připojení k silnici III/44016 a III/04731 vydá silniční úřad MÚ Hranice, po zrealizování sjezdu požadují být přizváni ke kontrole celého napojení.

17.	Povodí Odry, s.p. Ostrava – z hlediska odtokových poměrů, z hlediska Plánu hlavních oblastí ČR a Plánu povodí Odry  jako správci povodí Odry a správci vodního toku Luha s návrhem umístění jednotlivých prvků souhlasí. Hotovou DSP požadují předložit k vyjádření. Projekt musí obsahovat technické řešení výustních objektů, výkresy přemostění na polní cestě v místě křížení Luhy, včetně posouzení kapacity mostku. Do PD požadujeme doplnit konkrétní parametry malých vodních nádrží.

18. 	UPC ČR, a.s. divize Severní Morava, Ostrava – v uvedené lokalitě se nenachází podzemní vedení veřejné komunikační sítě, z toho důvodu nemají připomínky

19. 	ČEPS, a.s. – přes zájmové území prochází nadzemní vedení přenosové soustavy 2x220 kV s provozním označením TR Lískovec – TR Prosenice. Celková šířka ochranného pásma vedení je 56 m  Podmínky pro provádění v ochranném pásmu jsou uvedeny ve vyjádření.

20.	SITEL spol. s.r.o, Praha – v lokalitě se nachází podzemní komunikační vedení a zařízení veřejné komunikační sítě včetně jeho ochranného pásma, musí být dodrženy podmínky uvedeny ve vyjádření: např. -dokumentace pro provádění stavby bude předložena k odsouhlasení, práce v OP provádět pouze po předchozím písemném souhlasu vlastníka, oprávněný zástupce SITEL bude přizván na staveniště, před zahájením prací bude poloha sítě vytýčena, místa křížení budou odkryta ručně kopanými sondami, v dokumentaci bude řešen vhodný způsob ochrany podzemních sítí.

21.	Self servis s.r.o. – v lokalitě se nachází telekomunikační trasa Optické propojení Brno – Ostrava – Český Těšín v majetku fy SELF servis 2x HDPE trubka prof. 40 mm. Souhlasí s předmětnou stavbou za předpokladu splnění podmínek uvedených ve vyjádření: - trasu kabelu zakreslit a popsat v PD; případná křížení a souběhy zpracovat dle ČSN 73 6005, v místech zřízení zpevněných ploch nad trasou vedení vyřešit ochranu sdělovacího zařízení.

Podmínky pro realizaci jsou uvedeny ve vyjádření.

22.	Statky Bělotín a.s. – nevyjádřili se

23.	Zemědělské obchodní družstvo se sídlem v Černotíně – nedotýká se jejich zájmů

24.	Lesy ČR, s.p. Hradec Králové – nedotýká se jejich zájmů

25.	Správa železniční dopravní cesty s.o., SDC Ostrava, Ostrava – v uvedeném zájmovém území se nenachází podzemní vedení a zařízení SŽDC, souhlasí se stavbou v ochranném pásmu dráhy za předpokladu podmínek uvedených ve vyjádření.

25.a	Správa železniční dopravní cesty s.o., Ostrava – v zájmovém území se nenachází podzemní vedení a zařízení SŽDC. Stavba není v rozporu s výhledovými záměry SŽDC, s.o.  Souhlasí se stavbou v ochranném pásmu dráhy za předpokladu podmínek uvedených ve vyjádření

25.1	Správa železniční dopravní cesty s.o., SDC Ostrava – Správa elektrotechniky a energetiky – nedojde ke styku s drážními podzemními silnoproudými kabelovými vedeními . Práce budou prováděny v blízkosti elektizované železniční tratě. Práce je nutno provádět se zvýšenou opatrností, aby nedošlo trakčního vedení ani k narušení stability podpěr.

25.1.a Správa železniční dopravní cesty s.o., SDC Ostrava – Správa elektrotechniky a energetiky – nedojde ke styku s drážními podzemními silnoproudými kabelovými vedeními . Práce budou prováděny v blízkosti elektizované železniční tratě. Práce je nutno provádět se zvýšenou opatrností, aby nedošlo trakčního vedení ani k narušení stability podpěr.

26.	Drážní úřad, Olomouc – před zahájením stavebního řízení je nutné požádat o vydání souhlasu se stavbou v OP dráhy, Drážní úřad není správcem žádných inženýrských sítí.

27.	Obecní úřad Bělotín  - účastník výrobního výboru

28.	Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát, Přerov – nemá námitek

29.	Teliasonera International Carrier Czech Republic, a.s., Praha – souhlasí s vydáním stavebního povolení. V lokalitě se nachází podzemní komunikační vedení a zařízení veřejné komunikační sítě včetně jeho ochranného pásma. budou dodrženy podmínky uvedeny ve vyjádření. V dokumentaci bude řešeno dotčení podz. vedení a vhodný způsob ochrany  a předloženo k odsouhlasení. Před zahájením stavebních prací bude vydán písemný souhlas vlastníka podz. vedení a provedeno vytyčení polohy zařízení. Obecné podmínky pro provádění jsou uvedeny ve vyjádření.

30.	LS Frenštát pod Radhoštěm, Frenštát pod Radhoštěm – souhlasí s návrhem, pokud by projekt zasáhl do lesních pozemků, požadují sdělení.

32.	ČD – Telematika, a.s., Olomouc – dojde ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením.  Sítě budou zakresleny do PD. Před zahájením prací bude požádáno o vytyčení.

33.	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava – dojde ke střetu s přivaděčem pitné vody DN 500 tvárná litina Děrné – Střítež, požadují při realizaci respektovat toto zařízení dle podmínek uvedených ve vyjádření. Nutno provést přesné vytyčení přivaděče.

e)	Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Stavební práce se musí provádět v souladu se Zákoníkem práce č.262/2006 Sb., Zákonem 309/2006 Sb.  o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  a dalšími platnými vyhláškami ČÚBP (Český úřad bezpečnosti práce) a platnými normami. Musí být dodrženy požadavky dle vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla.

Všichni pracovníci musí být školeni a přezkoušeni ze znalostí BOZ (bezpečnost a ochrana zdraví při práci).

f)   	Údaje o splnění podmínek regulačního plánu

Jednotlivé části úpravy jsou navrženy dle komplexní pozemkové úpravy a opatření byla upřesněna dle požadavků účastníků stavebního řízení.

Navržená opatření jsou situována na parcelách k.ú. Bělotín.:

SO1 - p.č. 1614 a 1615

SO2 – p.č. 1594, 1595, 1597, 1603, 1605,1616, 1624

SO3 - 1223/1, 1225, 1242/1, 1242/2, 1577, 1581, 1642, 1643, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651,	1652

SO4 – p.č. 1612 a 1615

SO5 – p.č. 1226, 1580 a 1584

SO6 - p.č. 1252/1, 1252/2, 1252/3, 1252/4, 1252/5, 1255/1, 1255/2, 1658, 1662

SO7 – p.č. 1660

SO8 – p.č. 1591

SO9 – p.č.  1610

SO10 – p.č. 1604

SO11 – p.č. 1547

SO12 – p.č. 1524

SO13 – p.č. 1561

SO14 – p.č. 1587

SO15 – p.č. 1556

SO16 – p.č. 1572

SO17 – p.č. 1575

SO18 – p.č.  1521 a 1537

SO19 – p.č. 1627

SO20 – p.č. 1524

SO21 – p.č. 1591

SO22 – p.č. 1594, 1595, 1617 a 1660

SO23 – p.č. 1262/1, 1262/2, 1641 k.ú. Bělotín a 1154 k.ú. Nejdek

SO24 – p.c. 1540

SO25 – p.č. 1591

SO26 – p.č. 1561, 1571 a 1572

SO27 – p.č. 1574, 1589 a 1604

SO29 – p.č. 1625

g)   	Věcné a časové vazby na související stavby

Stavba přímo nenavazuje na jiné stavby, které by mohly ovlivnit časový průběh úpravy.

h)	Předpokládané lhůty výstavby

- Zahájení stavby:  	březen 2013

Ukončení stavby:	duben 2014

i)	Uspořádání projektu

A.	Průvodní zpráva

B.	Souhrnná technická zpráva

C.		Situace stavby

C.1		Přehledná situace oblasti

C.2		Koordinační situace stavby

C.3		Návrh vytyčovací sítě stavby - dle objektů

D.	Dokladová část

E.	Zásady organizace výstavby

E.1	Technická zpráva

E.2	Celková situace stavby

F.        Dokumentace objektů

F.1	Ucelená část 1  - objekty SO1, SO2 a SO3

F.1.1		Technická zpráva

F.1.2.1		Situace stavby SO1, SO2

F.1.2.2		Situace stavby SO3

F.1.3.1	 	Podélný profil nádrží N1 a N2

F.1.3.2  	Podélný profil nádrží N3 a N4

F.1.3.3  	Podélný profil nádrží N5 a N6

F.1.4.1		Vzorový příčný řez nádrží N1-N6

F.1.4.2		Vzorové příčné řezy biocentry

F.1.5		Výkaz kubatur

F.1.6		Objekty

F.1.7		Výpočty

F.2	Ucelená část 2 – objekty  SO4 a SO5

F.2.1	Technická zpráva

F.2.2	Situace stavby

F.2.3	Vzorové příčné řezy biokoridory

F.3	Ucelená část 3 – objekty SO6 – SO19

F.3.1	Technická zpráva

F.3.2	Situace stavby

F.3.3	Vzorové příčné řezy IP

F.4	Ucelená část 4 – objekty SO20 - SO29

F.4.1	Technická zpráva

F.4.2.1	Situace stavby PC4

F.4.2.2	Situace stavby PC19

F.4.2.3	Situace stavby PC41

F.4.2.4	Situace stavby PC42

F.4.2.5	Situace stavby PC44a

F.4.2.6	Situace stavby PC44b

F.4.2.7	Situace stavby PC20, PC45c

F.4.2.8	Situace stavby PC45b

F.4.2.9	Situace stavby PC23, PC50

F.4.3.1	Podélný profil  PC4

F.4.3.2	Podélný profil  PC19

F.4.3.3	Podélný profil  PC20

F.4.3.4	Podélný profil  PC23

F.4.3.5	Podélný profil  PC41

F.4.3.6	Podélný profil  PC42

F.4.3.7a	Podélný profil  PC44a

F.4.3.7b	Podélný profil  PC44b

F.4.3.8a	Podélný profil  PC45b

F.4.3.8b	Podélný profil  PC45c

F.4.3.9	Podélný profil  PC50

F.4.4	Vzorové  příčné řezy

F.4.5.1	Příčné řezy PC4

F.4.5.2	Příčné řezy PC19

F.4.5.3	Příčné řezy PC20

F.4.5.5.1	Příčné řezy PC42

F.4.5.5.2	Příčné řezy PC42

F.4.6	Výkaz kubatur

F.4.7	Propust

F.4.8	Záchytný žlab

F.4.9	Výhybna

F.4.10	Přetokový profil

F.4.11	Výpočty

G.	Rozpočet stavby (paré č. 1 a7)

G.1	Výkaz výměr (paré č. 2-6)

V Olomouci, červen 2012   				Vypracoval: Ing. Rostislav Lepař