SPECIFIKACE DÍLA – PROJEKTOVÁ REALIZACE PRO REALIZACI KoPÚ ŽÁKOVICE – III.ETAPA:

- SO 01 – vodní nádrž VN1 – nádrž se stálým nadržením vody, předpokládaná výška hráze 4 m, šířka hráze 3,5 m, délka koruny hráze 120 m, max. zátopa 1,4 ha, retenční obsah max. 16 800 m3, dotčené parcely – KN 1243 (ost. plocha, zeleň), KN 1250 (op, zeleň), KN 1449 (vodní plocha, tok umělý) k.ú. Žákovice, vše ve vlastnictví Obce Žákovice

- SO 02 – vodní nádrž VN2 – nádrž se stálým nadržením, předpokládaná výška hráze 3,5 m, šířka koruny hráze 3,5 m, délka koruny hráze 65 m, max. zátopa 0,4 ha, max. retence 4800 m3, dotčené parcely – KN 1239 (op, zeleň) k.ú. Žákovice, KN 5248 (vodní plocha, vodní nádrž umělá) k.ú. Vítonice u BpH – vše ve vlastnictví Obce Žákovice

- SO 03 – vodní nádrž VN3 – suchá nádrž pro zachycování povodňových průtoků, výška hráze 3,5 m, šířka koruny hráze 3,5 m, délka koruny hráze 70 m, max. zátopa 0,45 ha, max. retence 3600 m3, dotčené parcely KN 1239 (op, zeleň), KN 1443 (vodní plocha, tok umělý) k.ú. Žákovice, KN 5255 (vodní plocha, vodní nádrž umělá) k.ú. Vítonice u BpH – vše ve vlastnictví Obce Žákovice

- SO 04 – vodní nádrž VN4 – suchá nádrž pro zachycovaní povodňových průtoků, výška hráze 3,5 m, šířka koruny hráze 3,5 m, délka koruny hráze 60 m, max. zátopa 0,25 ha, max. retence 2000 m3, dotčené parcely KN 1239 (op, zeleň), KN 1443 (vodní plocha, tok umělý) k.ú. Žákovice, KN 5276 (vodní plocha, vodní nádrž umělá) k.ú. Vítonice u BpH – vše ve vlastnictví Obce Žákovice

- SO 05 – interakční prvek IP 18 – doplnění rozptýlené zeleně (stromy, keře) do plochy parcel KN 1243, 1250 (op, zeleň) – např. kolem zátopy, hrází, včetně následné tříleté péče

- SO 06 – interakční prvek IP24 – doplnění zeleně na parcela KN 1239 – kolem zátop, hrází, cest, včetně následné tříleté péče

- SO07 – MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD MVN